酸碱灼伤事故现场处置方案
1事故说明
公用工程水处理及分析化验过程中需使用液碱、盐酸、硫酸等腐蚀性化学品，工序内有酸碱储罐、打料泵及相应管线，且分析化验酸碱试剂。在卸车、输送及使用的过程中可能发生泄漏、喷溅等事故，与人体接触可发生灼伤事故，一旦进入眼睛中，若处理不及时，严重时可造成失明。 
2 工作要求

工作时需要佩戴好防护面罩或防护眼镜、防腐蚀手套、防腐蚀工作服及耐酸碱鞋。
3应急处置
3.1应急处置要点

（1）处理酸碱灼伤事故时，应急人员须正确穿戴劳动保护用品，如面罩、防腐蚀工作服、 防腐蚀手套、 耐酸碱鞋等。 

（2）操作工应熟悉酸碱的危害特性和应急处理措施。 

（3）呼吸道吸入大量盐酸气体时，应先将伤者脱离现场，移至空气新鲜处，解开衣领和腰带，保持呼吸道畅通。 

（4）在现场急救的同时，应迅速将事故情况向工序及公司汇报。 
3.2应急处置措施 
3.2.1盐酸灼伤应急措施 立即脱去或剪去污染的工作服、内衣、鞋袜等，迅速用大量的流动水冲洗创面，至少冲洗10～20分钟。 
（2）初步冲洗后，用3％碳酸氢钠液湿敷10～20分钟，然后再用水冲洗10～20分钟。 
（3）清创，去除其他污染物，覆盖消毒纱布后送医院。 
（4）对呼吸道吸入并有咳嗽者，雾化吸入3％碳酸氢钠液或生理盐水冲洗眼眶内，伤员也可将面部侵入水中自己清洗。 
（5）口服者不宜洗胃，尤其口服已有一段时间者，以防引起胃穿孔。可先用清水，再口服牛乳、蛋白或花生油约200毫升。不宜口服碳酸氢钠，以免产生二氧化碳而增加胃穿孔危险。大量口服强酸和现场急救不及时者都应急送医院救治。 
（6）盐酸溅入眼内时，应立即翻开上下眼睑，用大量流动清水进行冲洗至少10～20分钟。 
3.2.2液碱灼伤应急措施 
（1）皮肤碱灼伤脱去污染衣物，用大量流动清水冲洗污染的皮肤20分钟或更久。 
（2）眼睛灼伤立即用大量流动清水冲洗，伤员也可把面部浸入充满流动水的器皿中，转动头部、张大眼睛进行清洗，至少洗10～20分钟，然后再用生理盐水冲洗，并滴入可的松液与抗生素。 
（3）确认是否有其他作业人员受到伤害，并报告部门（工序）负责人，迅速报告公司办公室（电话）和公司应急值班室（电话），安排车辆把伤员送至医院实施救护。 
3.2.3应急救援组织机构根据员工灼伤程度确定响应级别，发布命令，启动相应应急预案，应急救援人员按照职责分工，迅速开展应急救援工作。 
3.2.4发生严重酸碱灼伤事故时，必须立即汇报部门值班领导及公司值班领导。生产部值班领导迅速赶到现场指挥现场事故抢险救援工作。在医务人员未到之前，根据伤员情况采取相应急救措施。 
4注意事项 
（1）事故发生后,公司各部门应积极实施抢救工作或协助上级部门进行事故应急救援方案,在实施过程中可根据不同情况随机处理。 
（2）各有关部门应结合实际情况,结识员工学习、熟悉掌握内容和相关措施。 
