
  突发环境事件危险废物专项   应急预案

           编制：

           审核：

           批准：

危险废物专项应急预案

（第一版）

1、目的

为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下称《固体法》）关于“产生、收集、储存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防治措施和应急预案”的规定，加强和规范危险废物的管理，最大限度降低因火灾、爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害特制定本应急预案。

2、职责

2.1 公司安全生产管理办公室是公司所有应急救援总指挥部，董事长担任应急总指挥，分管生产和环保的副总经理担任应急副总指挥。

2.2 全生产管理委员会下设应急办公室负责现场指挥，应急办公室职责：

2.2.1 组建应急救援队伍，组织预案的实施；

2.2.2 检查督促事故应急救援的各项准备工作；

2.2.3 事故状态下按照应急救援预案实施救援。

2.3 指挥小组职责：

2.3.1 总指挥：负责宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险；

2.3.2 副总指挥：协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在现场时，由副总指挥全权负责应急救援工作；

2.3.3 其他成员：发生火灾、爆炸、泄露或其他重大突发事件时，立即赶到事故现场进行扑救或应急抢险。

3、危险废物的危害特性及预防措施

3.1 废活性炭的性质，主要成分为：吸附的原料淀粉

3.1.1 危害特性：废活性炭暴露在自然环境下容易挥发被吸附的物质，释放吸附的杂质，容易对土壤和空气环境质量造成污染，并对人体和环境的安全有一定的影响。

3.1.2 预防和控制措施：采取不直接接触操作，佩戴劳动防护用品，加强个人防护；定期进行常规的健康检查；加强健康教育，提高自我保护意识，并做好个人卫生和培养良好的卫生习惯。因废活性炭中含有淀粉杂质，对土壤和空气环境造成污染。

3.2.1 防止包装袋有破损，会有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔。

3.2.2 预防和控制措施：操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。包装物要完整、密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。

3.3、应急响应

废活性炭，由于储存和运输原因，可能发生泄漏，可能会对环境造成污染。

3.3.1 在废活性炭的装卸过程中，必须首先用包装袋装好，每个包装袋控制在约20-30kg之内，然后放置在平板拖车上，以防止装卸运输过程中有泄漏事件发生。

3.3.2 危险废物运输包装环节预防措施规定

3.3.3 检查是否具有用于处理应急情况的物资，如放置泄漏的沙子、锯末等，用于消防的灭火器等。

3.3.4对用车箱箱体放置危险废物之前进行全面的检查。

3.4 1NMP、回收NMP、电解液泄露事故处理方案

化学品的泄漏，容易发生中毒事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

(1)泄漏处理注意事项

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

②NMP、电解液具有一定的腐蚀性，发生泄漏时人体不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

④应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

⑤若影响生产，应与公司总经理及时取得联系，急需其它部门提供救援物质、辅助设施协助救援时，应及时与相关部门联系，并做好水、电、照明等工作的联系协调。

(2)泄漏事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

①泄漏源控制

危险目标一旦发生泄漏事故，在场人员应沉着、冷静、全力以赴，做到准确指挥，密切配合。

NMP、回收NMP、电解液泄漏时的应急处理措施：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、笋、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃，具体防范措施如下：

A、如漏洞不大，应用石棉绳或用铅条先将漏洞堵塞起来，然后再把剩余物料转移到其它容器中去，然后采用补焊法修复容器。

B、管线泄露时，要把管线两端阀门尽快关死，然后再把管内液体全部排出收集，更换管路。

C、储存区设置围堰，如发生泄露应及时收集，并将残余物中和处理。

D、企业建设事故水池，在发生废水排放时，能够及时发现和处理，并尽量在开车时将事故排放水返回系统使用，保证不对地表水环境造成危害。

     ②泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物用砂土或干燥的石灰进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入事故池。

3.4.1NMP回收系统失效事故处理方案
一般情况下，NMP回收系统失效后，NMP会直接凝结，一般情况不会对周边敏感点造成大的影响。

处理方法：实行跟踪监测，NMP监测数据超标时，应立即停产检查并分析超标原因。如由于回收系统效率降低或失效时，表现为NMP蒸汽外漏，当班操作人员发现后，应立即关闭与回收系统连通的生产设施来控制污染源，并及时报告车间主任刘兵，并由车间主任报调度室，经调度室立即派生产部门负责人洪猛到达现场进行处理，并及时通知设备部，由设备部派维修人员携带修理工具查找原因，如回收系统已损坏，损坏较小时进行检修；损坏较大不能修理时应立即停车，更换新的回收系统，由环境检测中心人员对周围空气及排气口废气排放浓度进行监测，监测达标后进行正常生产；如若由于工作疏忽，生产时未启动回收设施，应由操作人员立即启动回收设施后正常生产。

3.4.2现场急救
发生物料泄漏可引起人员化学性灼伤其它意外伤害。当现场有人受到伤害时，当班义务急救队员应首先组织力量将患者转移离开事故现场到空气新鲜的地方(上风向)，按正确的现场急救方法进行抢救。

发生严重泄漏时，现场人员应分头采取以下措施，按报送程序向有关部门领导报告；通知停止周围一切可能危及安全的动火、产生火花的作业，消除一切火源；通知附近无关人员迅速离开现场，严禁闲人进入事故区等。

进行现场急救的人员应遵守下列规定：

(1)参加抢救人员必须所从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱。

(2)救护者应做好自身防护——戴防毒面具或氧气呼吸器、穿防毒衣后，从上风向快速进入事故现场。进入事故现场后必须简单了解事故情况及引起伤害的物料，清点现场人数，严防遗漏。

(3)迅速将患者从上风向转移到空气新鲜的安全的地方。转移过程应注意：

①移动病人时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉。

②应用担架、木板、竹板抬送伤员。

③转移过程中应保持呼吸道通畅，去除领带、解开领扣和裤带、下颌抬高、头偏向一侧、清除口腔内的污物。

(4)救护人员在工作时，应注意检查个人防护器材的使用情况，如发现异常

或感到身体不适时要迅速离开危险区。

(5)救护人员在医生到场后，应将患者病情、急救情况向医生交接清楚，经

领导同意后方可离开现场。    

3.4.3紧急撤离及转移
当采取以上措施，仍无法控制事态，并危及人身安全，经专家组确认，由现场总指挥下达救援人员紧急撤离命令。

根据NMP回收系统失效事故分析，以最大安全考虑，应当对本厂区和西侧山东圣阳电源股份有限公司员工进行撤离和转移，厂区员工通过南大门经发展大道向西转移，同时电话通知山东圣阳电源股份有限公司员工通过山东圣阳电源股份有限公司南大门经发展大道向西转移。转移至公司200米后，基本不会产生危害。

项目紧急撤离时采用统一信号，厂区有电时采用厂区内的报警器、喇叭或广播为信号；若厂区停电时采用手电信号(晚上)、哨子、手语、旗语为撤离信号，撤离人员跟随撤离信号及指挥快速有序地进行撤离。厂区内人员沿厂区道路向厂外撤离并沿当时上风向方向撤离至安全处
5、后期处理

5.1 现场清理：安全生产管理办公室制定清理方案，明确注意事项，防止在清理过程中发生二次事故，安全生产管理办公室负责伤亡人员的善后处理和污染理赔工作。

5.2 事故调查：安全生产管理办公室负责开展事故调查和配合上级组织进行事故的调查。

5.3 总结评审：有安全生产管理办公室如开总结评审会，总结事故应急救援情况，为修订预案提出建议。

6、宣传、教育与演练

为全面提高应对突发事故能力，公司通过安全教育形式，对本厂职工进行危险废物危险特性、基本防护、应急处理方法等知识的传播。

实地演练是战时的基础，通过演练，使员工熟练掌握救援方法，加快事故消除的速度，同时通过预案的演练，强化员工的安全意识，提高安全防护能力，每年至少组织一次应急演练。

7、培训

由安全生产管理办公室组织对公司应急求援指挥人员进行系统培训，根据应急求援目标的特点，开展应急求援队伍的业务训练。对于需要多部门、多专业参与求援的预案，开展协同能力的训练。培训内容主要包括应急处置程序、现场处置、技术规范、个人防护等。

8、附件：

8.1 公司内部有关人员紧急联系电话一览表：

	公司24小时值班电话：

	总指挥：

	
	总经理
	
	
	
	

	
	生产副总
	
	
	
	

	
	综合办主任
	
	
	
	

	
	安保处处长
	
	
	
	

	
	机电车间主任
	
	
	
	

	
	环保处处长
	
	
	
	

	
	办公室主任
	
	
	
	


8.2 应急电话：

	序号
	厂外应急救援部门
	联系电话

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	火警电话
	119

	13
	急救中心
	120

	14
	公安指挥中心
	110

	15
	交通事故
	112




