岗位安全应知应会常识

（岗位安全职责、操作规程、主要危险源、应急处置）

焊工岗位

一、岗位安全作业职责

1、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

2、遵守安全操作规程和规章制度；

3、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位焊割等设备日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

4、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

5、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

6、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

二、岗位安全操作规程

1、持焊工操作证上岗。

2、进入施工现场戴安全帽，禁止吸烟。

3、2米及以上登高作业系安全带，临水作业穿救生衣。

4、打磨使用护目镜，二保焊、狭小舱室内焊接佩戴复式防尘口罩。

5、明火、密闭舱室作业前申请审批，许可后作业。

6、作业前检查设备工具，确保胶管、电缆、压力表等完好。

7、动火前清除周围易燃易爆品，配备有效消防器材，舱室动火设立监护人。

8、易燃易爆及有害的舱室、管路清洗后，测氧测爆合格，通风后再作业。

9、雨天、露天作业无可靠安全措施不施焊。

10、氧、乙炔气瓶与动火点距离及气瓶间距离符合安全要求。

11、工作完毕，切断电、气源，灭绝火种，清理现场。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险源 | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 焊 接 作 业 | 电焊机进线端出线端未设置防护罩或防护罩破损，人员肢体接触带电部位 | 触电 |
|  | 舱室电焊通风不畅，使用人员长期吸入大量焊接烟尘 | 职业病 |
|  | 未正确佩戴防护面罩操作，眼睛接触弧光 | 灼伤 |
|  | 无防护措施，或操作不当，电焊产生火花引燃易燃物，导致起火 | 火灾 |
| 热 切 割 作 业 | 氧气和乙炔气瓶气瓶安全附件不符合要求 | 火灾爆炸 |
|  | 氧气和乙炔气瓶放在露天等高温场所，气瓶或附件损坏，造成泄漏或气瓶破裂 | 火灾爆炸 |
|  | 气瓶存放无防倾倒装置，倾倒，造成气瓶泄漏或破裂 | 火灾爆炸 |
|  | 作业前未检查现场易燃物，焊炬点火、操作产生高温碎屑飞溅，后引燃周围物品，导致起火 | 火灾爆炸 |
|  | 乙炔、氧气软管未经常检查，老化、破损造成泄漏 | 火灾爆炸 |
|  | 乙炔气瓶无回火防止器或回火防止器损坏，操作时回火 | 火灾爆炸 |

四、现场应急处置

（一）火灾

现场作业发生易燃物起火，立即停止作业，关闭电源，使用灭火器灭火，进行扑救工作，并报告现场负责人；不能立即扑灭的，应立即打119报警。

（二）漏电、触电

发生电焊机漏电，应立即关闭设备接线电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

（三）胶管漏气

乙炔气软管在使用过程中如发生脱落、破裂、着火时，应将割炬的火焰熄灭，然后关闭气瓶阀门停止供气；氧气软管着火时，应迅速关闭氧气瓶阀门，停止供气，严禁将弯折软管的方法消除氧气软管着火，乙炔气软管着火时，可用弯折着火点供气端一段胶管的方法将火熄灭。

（四）割炬回火

由于割咀过热或堵塞而发生回火和多次爆鸣时，应迅速先将乙炔阀门关闭，再关掉氧气阀门，将割咀侵入冷水中冷却，然后打开氧气吹净割炬内灰烬再点火。

（五）中毒窒息

发现人员窒息、中毒，要立即将其转移到通风良好和有新鲜空气的地方，解开领扣和裤带，采取心肺复苏等急救措施，立即拨打“120”急救电话，同时向本单位负责人汇报。

钳工岗位

一、岗位安全作业职责

1、遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位设备工具日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、进入施工现场戴安全帽，禁止吸烟。

2、2米及以上登高作业系安全带，临水作业穿救生衣。

3、敲锤和台钻钻孔时不准戴手套；抛光或砂磨时戴护目镜。

4、工作前检查设备工具、量具，确认完好。

5、拆卸下机件不得有碍作业和通行，物件放置要稳妥。

6、使用手锤时，注意周围环境，以防击伤他人或脱落事故。

7、拆卸机件时，扳手的用力不能够太猛，以防打滑和螺丝断裂。

8、进行设备维修前应断电，挂上“正在维修，请勿合闸”警示牌。

9、拆装缸套、传动轴等相对运动的部套件，不得用手触摸接合面缝隙处。

10、用油类清洗机件时，周围严禁明火；不准用汽油擦洗设备或地面。

11、工作完毕，自觉做到工完、料清、场地净。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 维 修 | 未停机维修设备或操作不当，导致肢体被设备夹伤 | 机械伤害 |
|  | 设备维修，停电但未挂牌和上锁，设备意外运行 | 人员伤亡 |
|  | 维修作业操作不当或意外通电，人员接触带电部位 | 触电 |
| 使 用 台 钻 手 锤 | 台钻皮带防护罩损坏，或人员误操作，肢体接触设备旋转部位 | 机械伤害 |
|  | 钻头、工件未紧固，或操作不当，作业时飞出，或钻头作业时断裂飞出 | 物体打击 |
|  | 敲锤和使用台钻钻孔时戴手套 | 机械伤害 |
| 使用 手持 电动 工具 | 未及时检测维修，电动工具漏电，或使用的插座、线路漏电 | 触电 |
|  | 电动工具防护罩损坏，或操作不当，人员肢体接触工具运行部位 | 机械伤害 |
| 使用 砂轮机 | 砂轮片过期使用或砂轮变薄，造成砂轮碎片溅出伤人 | 物体打击 |
|  | 砂轮机防护罩损坏，或操作不当，人员肢体接触砂轮 | 机械伤害 |
| 高处 作业 | 登高作业时梯道安全性不良，或人员作业不当，未系安全带，造成作业人员坠落 | 高处坠落 |

四、现场应急处置

（一）机械伤害

1、被飞出的物体、砂轮残片、切屑击伤，报本单位负责人，立即前往医院包扎治疗，若碎片嵌入身体，切勿随意拔出，应送医院由医师负责清理。

2、发生机械伤害时，应立即进行包扎、止血等处理，防止感染；严重的应立即到医院处置。

（二）漏电、触电

发生设备、工具漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

（三）高处坠落

发生高处坠落时，受伤人员应立即呼救，保持静坐不要乱动，等待现场人员施救；轻微伤害时，监护人将受伤人员脱离危险地段，可采取静坐或起身稍作活动观察；伤情较重时，应立即前往医院救治。

（四）火灾

在生产现场维修作业时，应立即停止作业，使用周边的灭火器进行灭火并同时报告本单位负责人；火情严重处置无效时，立即撤离现场，并拨打119报警。

电工岗位

一、岗位安全作业职责

1、遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位设备工具日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、持电工操作证上岗。

2、进入施工现场戴安全帽，禁止吸烟。

3、2米及以上高处作业系安全带，穿戴绝缘鞋、手套。

4、禁止使用失灵的测量仪器和绝缘不良的用具。

5、任何电器未经验电，一律视为有电，不准用手触摸。

6、修理电气设备时，切断电源，挂上“有人工作，禁止合闸”警告牌。

7、使用柴油、煤油清洗零件时，附近不准吸烟和明火作业。

8、电器或线路拆除后，遗留的线头及时用绝缘布包扎。

9、电缆头等废料随时清除，做到工完、料清、场地净。

10、电气设备火灾时，立即切断电源，用干粉灭火器或黄砂扑救。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 电气 设备 运行 | 电气设备未定期检测，造成设备、开关漏电 | 触电 |
|  | 电气设备外露线路绝缘层破损 | 触电 |
|  | 超负荷用电，过载保护装置失灵，线路、开关过热 | 火灾 |
|  | 作业人员无电工操作证等相应资质，遇到紧急情况处理不当 | 触电 |
| 停送 电和 检修 作业 | 安全用具、安全防护用品未按要求定期检测和使用 | 触电 |
|  | 倒闸和检修作业未执行作业许可制度 | 触电 |
|  | 不按规定监护，停电检修过程，合闸通电 | 触电 |
|  | 临时电线未进行审批或敷设不规范，造成漏电 | 触电 |
|  | 维修时登高作业，梯台故障或损坏造成人员坠落 | 高处坠落 |
|  | 电气设备检修没有“有人工作，禁止合闸”等标识，无关进入误操作 | 触电 |

四、现场应急处置

（一）触电

如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，立即呼救，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。触电者脱离电源后，应首先对触电者进行检查，对出现呼吸、心跳停止的伤员，应立即就地进行人工心肺复苏抢救，等待“120”救援或送往医院抢救的途中不要停止和放弃对伤者的抢救。

（二）高处坠落

发生高处坠落时，受伤人员应立即呼救、报告，保持静坐不要乱动，等待现场人员施救；轻微伤害时，监护人将受伤人员脱离危险地段，可采取静坐或起身稍作活动观察；伤情较重时，应立即拨打“120”，前往医院救治。

（三）火灾

遇火险时，应首先切断总电源，并用现场配置的专用灭火器材扑救，严禁用水扑救；根据火灾事故影响范围及时启动变配电站应急处置方案，并立即报告安监部；当火情无法控制时，人员按现场标识疏散，并拨打119报警。

车工岗位

一、岗位安全作业职责

1、遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位设备工具日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、进入施工现场戴安全帽，车间内禁止吸烟。

2、高速切削作业时佩带护目镜。

3、车床操作、砂轮机磨刀不得戴手套、围巾。

4、停机清理铁屑时，可佩戴帆布手套。

5、作业前检查传动带、齿轮安全罩是否完好有效。

6、工件、夹具和刀具必须装夹牢固。

7、切削时精力集中，严禁随意离开机床。

8、测量零件时应停机并将刀架、尾座、顶针等移到安全位置。

9、操作中车床、工件或刀具发生异常，立即停车、关闭电源处置。

10、下班前，整理工具物件，清扫地面，关闭设备电源开关。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 工件和 刀具装卡 | 装卡工件时误触动设备运行开关，设备意外运转伤人 | 机械伤害 |
|  | 卡盘无防松脱装置或工件装夹不牢，设备高速运转时卡盘或工件飞逸伤人 | 物体打击 |
| 工 件 加 工 | 选用刀具不当，或刀具受损有裂纹时，工件加工切削过程中刀具断裂飞出 | 物体打击 |
|  | 加工过程测量工件、或排除故障时，违章未停机作业，或误触动设备运行开关，设备意外运转伤人 | 机械伤害 |
|  | 加工棒料超过机床尾部时，未采取防弯措施，棒料在离心力作用下甩弯伤人 | 机械伤害 |
|  | 车床接地松动或脱落，接地电阻不符合使用要求，造成车床外壳带电并接触人体 | 触电 |
|  | 作业人员未按要求使用防护眼镜，加工过程产生的切屑进入眼睛，或高温切屑接触皮肤 | 眼睛或皮肤伤害 |
|  | 作业人员未佩戴工作帽，或违章戴手套操作等，头发或肢体等被运转设备部件夹入 | 机械伤害 |
| 使用 砂轮机 磨刀 | 使用前未检查，砂轮过期或有裂纹、变薄，或操作不当，造成砂轮碎片溅出伤人 | 物体打击 |
|  | 砂轮机防护罩损坏，或操作不当，人员肢体接触砂轮。 | 机械伤害 |
| 设备 清扫 保养 | 设备清扫保养时，违章未停机作业，或误触动设备运行开关，设备意外运转伤人 | 机械伤害 |
|  | 清扫铁屑时，未佩戴手套，手接触锋利的铁屑 | 割伤 |

四、现场应急处置

（一） 工件、刀具脱落

工件和刀具发生松脱等现象时，应立即停机，停机前人员立即离开工件旋转方向，并通知周边人员离开现场。

（二）切屑飞出

切屑进入眼睛、皮肤，立即到医院治疗；若碎片嵌入身体，切勿随意拔出，应送医院由医师负责清理。

（三）机械伤害

发生机械伤害时，应立即进行包扎、止血等处理，防止感染；严重的应立即到医院处置。

（四）漏电、触电

发生设备漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

（五）火灾

周边发生火险时，应立即停机断电，使用周边的灭火器进行灭火，并同时报告车间负责人；处置无效时立即撤离现场，按现场指示标识疏散，并拨打119报警。

起重机司机岗位

一、岗位安全作业职责

1、遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位起重机等设备工具日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、进入施工现场戴安全帽，驾驶室禁止吸烟、玩手机。

2、遵守起重作业“十不吊”规定。

3、作业前对起重机械安全装置及主要部件检查，确认灵敏可靠。

4、开车前和被吊物体移动范围内有人时，必须鸣号。

5、多人指挥时，只听从专人指令；但当任何人发出紧急停车信号时应立即停车。

6、起吊重物时，必须先试吊，离地不高于0.2米，经过检查确认稳妥。

7、汽车吊工作前，将支撑脚撑起，垫实稳妥，使机械保持水平。

8、起重机在运行中，不得进行检查和维修。

9、上、下驾驶室应双手拉好扶手栏杆，不得直接跳跃。

10、现场要及时清理，做到工完、料清、场地净。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 使 用 | 起重机械超载、超负荷使用 | 起重伤害 |
|  | 起重工及其他操作人员未戴安全帽等个人防护用品 | 起重伤害 |
|  | 在吊运落料时速度过快，货物对落料人员造成的挤压或撞击 | 起重伤害 |
|  | 汽车起重机作业场所地面不平整、支撑不稳定、配重不平衡、重物超过额定起重量而造成起重机倾覆 | 起重伤害 |
|  | 人站在起重臂下等危险区域，未设立警戒区域 | 起重伤害 |
|  | 吊运时无人指挥、作业区内有人逗留、运行中的起重机的吊具及重物摆动撞击行人 | 起重伤害 |
|  |  | 起重伤害 |
|  | 司机室玻璃未擦净，造成视野不清 | 起重伤害 |
|  | 吊挂方式不正确，重物从吊钩中脱出，重物坠落伤人 | 起重伤害 |
|  | 制动器出现裂纹、摩擦垫片磨损过多，造成滑车，重物坠落伤人或爆炸 | 起重伤害 |
|  | 电气设备漏电、保护装置失效、裸导线未加屏蔽等造成触电 | 触电、火灾 |
|  | 制动器出现裂纹、摩擦垫片磨损过多 | 起重伤害 |
|  | 大雾、大风等恶劣天气吊装 | 起重伤害 |
| 吊索具 使用 | 吊挂方式不正确，造成重物从吊钩中脱出 | 起重伤害 |
|  | 钢丝绳、吊带磨损严重或使用报废的，造成重物下落 | 起重伤害 |

四、现场应急处置

（一）刹车失灵

一旦发生作业中刹车失灵事故，操作人员应紧急鸣笛示警，吊钩滑轮倍率大的起重机应紧急操作回转机构，把荷重转至无人区域，吊钩滑轮倍率小的起重机可尝试打反车制动，如果荷重下方无人员作业和障碍物，变幅式起重机应立即增幅，防止因突然卸载造成起重机向后倾覆事故的发生。

（二）钢丝绳、吊带断裂

当起重机发生绳索断裂时刻，操作人员应紧急鸣笛示警，以防下面人员被砸，并组织人员保护现场，周围竖立警示标志，联系有关人员检修，查出问题，并及时向部门领导汇报。

（三）失电

当起重机械正在作业中遇到突然停电或线路电压下降时，司机应尽快将各控制手柄打回零位，切断操纵急停开关，并通知指挥人员。如停电时重物吊在半空中，司机和指挥人员均不得离开岗位，要加强警戒，严禁任何人通过危险区。

（四）起升机构失灵

当起升机构制动器在工作中突然失灵时，司机要沉着冷静，必要时将控制器打到低速档，做慢速反复升降动作，同时开动大车或小车，选择安全地区放下重物。

（五）火灾

当起重机出现火灾时或者触碰高压线后，应第一时间关闭车辆发动机、发出警报，立即拿灭火器扑救，警戒任何人不准通过危险区，直到其他救援人员赶到现场。

涂装工岗位

一、岗位安全作业职责

1、遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位涂装设备工具日常管理和保养，

及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、进入施工现场戴安全帽，工作场所禁止吸烟。

2、2米及以上登高作业系安全带，打磨作业戴护目镜。

3、喷砂、喷漆戴大头风帽、活性炭防毒面具。

4、作业前检查喷砂、喷漆设备和附件，保证完好。

5、喷涂、密闭舱室作业应按规定办理审批手续。

6、舱室涂装作业采用36V以下防爆灯具，舱内电线严禁存在接头。

7、在涂装区域和相临舱室禁止明火作业，严禁穿化纤工作服和有钉鞋。

8、喷砂、喷漆时，设立监护人，禁止无关人员进入工作场所。

9、空香蕉水瓶、油漆桶应集中回收，统一处理。

10、调漆、配漆处设置“严禁烟火”警示标志，并配有效消防器材。

11、保持环境整洁，工作完毕，关闭电、气源，清理现场。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 油 漆 喷 涂 | 舱室喷漆后未设置禁火标识，周围误热工作业 | 火灾爆炸 |
|  | 高架车、脚手架等高处作业不符合规范 | 高处坠落 |
|  | 喷漆时，风帽、防毒口罩等劳动防护用品穿戴不规范 | 职业病 |
|  | 油漆存放区无人监护，消防器材不到位 | 火灾 |
|  | 舱室喷漆未测爆，未通风 | 火灾爆炸 |
|  | 舱室喷漆带入火种及可能产生火花的物件 | 火灾爆炸 |
|  | 喷漆泵接地不良 | 触电 |
|  | 带压力修理喷漆枪或违章操作伤手 | 人身伤害 |
| 喷 砂 | 喷砂管接头未装保险脱开 | 起重伤害 |
|  | 残砂未及时清理，人员滑跌 | 人身伤害 |
|  | 向同一方向喷砂，空压机、砂缸未关摘下风帽 | 人身伤害 |
|  | 未戴防尘口罩、耳塞 | 职业病 |
| 打 磨 清 洗 | 可燃气体挥发，通风不良遇明火/撞击/磨擦和静电产生的火花 | 火灾爆炸 |
|  | 通风不畅/有毒有害气体超标 | 中毒窒息 |
|  | 吊索具损坏断裂/吊钩滑脱 | 起重伤害 |
|  | 电器线路老化产生火花 | 触电 |

四、现场应急处置

（一）火灾爆炸

现场发生火灾爆炸时，立即停止作业，使用灭火器灭火，进行扑救工作，并报告现场部门负责人；不能立即扑灭的，应立即打119报警。

（二）中毒窒息

发现有人油漆中毒窒息应立即呼救，将伤者抬到通风良好的地方，必要时进行心肺复苏抢救，严重的立即送往医院抢救，进入密闭舱室救援时必须佩戴空气呼吸器。

（三）油漆、砂粒入眼

油漆或砂粒进入眼中，立即用清水进行冲洗，禁止用手揉搓；严重的应立即到医院处置。

（四）触电

发生设备、工具漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

（五）高处坠落

发生高处坠落时，受伤人员应立即呼救，保持静坐不要乱动，等待现场人员施救；轻微伤害时，监护人将受伤人员脱离危险地段，可采取静坐或起身稍作活动观察；伤情较重时，应立即拨打120，前往医院救治。

木工岗位

一、岗位安全作业职责

1、严格遵守安全操作规程和规章制度；

2、正确佩戴和使用劳动防护用品；

3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理；

4、负责本岗位木工设备工具日常管理和保养，及时报修不能解决的问题；

5、掌握本岗位安全应知应会常识，主动提高安全技能。

6、杜绝违章作业，做到“四不伤害”。

7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。

二、岗位安全操作规程

1、进入施工现场戴安全帽，工作场所严禁吸烟。

2、2米及以上登高作业系安全带，切割、打磨戴护目镜和口罩。

3、工作前检查木工切削设备安全护罩是否完好。

4、工作前检查斧头、手锤、凿子等工具的木柄是否牢固。

5、工作时，锋刃工具禁止放在台、凳等边沿口，防止落下伤人。

6、登高作业要检查跳板、扶梯等的安全情况，防止踏空坠落。

7、使用110V以上的电钻、电锯等电动工具，接地和绝缘必须良好。

8、堆叠木料要稳妥，不影响通道；多余的木料和木屑、刨花随时清理。

9、下班时，应清理场地，保持整洁。

三、岗位主要危险有害因素（危险源）

| 作业活动 | 主要危险有害因素（危险源） | 可能造成的事故 |
| --- | --- | --- |
| 车间 加工 物料 | 车间内带入火种、吸烟、电气设备老化发热 | 火灾 |
|  | 木料堆叠超高、占用安全通道 | 人身伤害 |
|  | 木料加工时，铁钉等金属物未清除干净 | 机械伤害 |
| 上船 作业 | 高处、临边作业未系安全带 | 高处坠落 |
|  | 船上使用粘胶剂时未戴好防毒面罩，无防火措施 | 火灾、中毒 |
| 木工 机械 使用 | 家具/岩棉板安装/零件打孔电气设施漏电 | 触电 |
|  | 切削工具无护罩 | 机械伤害 |
|  | 使用锘子铲、削工作物时，打滑伤手 | 机械伤害 |
|  | 磨刀具时，人正对砂轮站立。 | 机械伤害 |

四、现场应急处置

（一）机械伤害

发生机械伤害时，应立即进行包扎、止血等处理，防止感染；严重的应立即到医院处置。

（二）漏电、触电

发生设备漏电时，应立即关闭设备配电柜电源；如发生人员触电，不得用肢体接触触电者，首先应关闭电源，来不及关闭时，应使用绝缘物体将带电物挑开。

（三）火灾

周边发生火险时，应立即停机断电，使用周边的灭火器进行灭火，并同时报告车间负责人；处置无效时立即撤离现场，按现场指示标识疏散，并拨打119报警。

附：岗位安全应知应会卡片样式