安全用电管理协议

为了加强施工现场安全用电管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务、确保施工现场的用电安全。

总包单位:XX有限责任公司

分包单位:XX有限公司

（以下简称甲方、乙方）

一、甲方的责任和义务

1. 贯彻执行国家法律法规和 JGJ59-2011 建筑施工安全评分标准要求对施工现场的用电、生活用电、办公用电的安全管理和监督检查。

2. 遵照《施工现场临时用电安全技术规范》和行业标准对施工现场用电的统一规划、统一设计并负责安装管理，甲方负责提供用电出线口，供电至一级配电箱，一级箱出线口以上部分由甲方管理，以下部分由乙方负责管理。

3. 对施工现场所用的电器设备、电缆、电料厂家资质要严格审查，出厂产品合格证严格把关。不用无证产品，确保电器质量。

4. 对施工现场配电装置、线路每天进行巡视检查、漏电开关每天进行检查。高大设备的防雷接地每月遥测一次，重复接地每月遥测两次。

5. 甲方要求乙方对新进场人员进行入场安全教育，本着以人为本、安全第一、预防为主为原则，使员工增强安全用电意识和自我保护意识。甲方不定期对乙方的用电情况进行检查，如发现乙方使用不规范的地方，乙方应及时整改，如发现没有按照要求整改的，甲方有权对乙方给予一定的经济处罚。

二、   乙方的责任和义务

1. 贯彻执行国家安全生产法律、法规、保障施工现场用电安全、防止触电和用电施工中自带设备，安装使用必须达到、一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关动作灵敏可靠，三项设备必须使用四芯电缆，有可靠接零保护。单相设备使用三芯线有可靠地接零、接地保护。

2. 电焊机必须有专用配电箱，箱内必须安装一次漏电保护器和二次侧防触电保护器，一次线不超过 5 米，有可靠地接地保护。操作人员必须持证上岗，穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套等劳动防护用品。电焊机二次线不超过 30 米，双线到位，二次线采用橡套绝缘多股软铜线，并且无接头、无破损、绝缘良好。电焊机一、二次侧防护罩齐全，作业前应检查设备一切正常后再进行操作，作业完成后要拉闸断电。

3. 掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

4. 操作人员要求专业培训后方可操作电器设备，使用设备前必须按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气设备和保护是否完好，严禁设备带病运转。

5. 凡直接从事带电作业的劳动者，必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。

6. 工具自带的软电缆或软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动电闸箱解决，工具原有的插头不得随意拆除或改换，当原有插头损坏后，严禁用线头直接插入插座。

7. 施工现场电气发生火情时，应先切断电源，再使用沙土、二氧化碳、“ 1211 ”或干粉灭火器灭火。不得用水及泡沫灭火，以防止发生触电事故。

8. 工具使用前，应经专职电工检验接线是否正确，防止零线与相线错接造成事故。长期搁置不用或受潮的工具在使用前，应由电工测量绝缘值是否符合要求。

9. 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好，接头不准裸露，当发现有接头裸露或破皮漏电时，应及时报告，不得擅自处理以免发生触电事故。使用低压照明必须使用 36V 以下安全电压，变压器选用双绕阻隔离式，自己敷设专用线路。低压线不得拖地，排列整齐。低压线必须使用多股绝缘铝塑线，严禁其它导线代替。行灯使用无开关（带灯罩）手把灯，手把灯采用二芯橡套完整无损的橡套绝缘铜线。

10. 三级（固定式）钢筋加工厂及其它固定式配电箱距地面高度不小于 1.2 米。多台配电箱要排列整齐高度一致，做到一机、一闸、一漏、一箱。漏电开关灵敏有效， PE 线可靠接地，保护零线与金属构件物不少于 2 处接地保护。接线牢固，不得松动。进出电缆线不得与金属构件物直接连接，必须有相应的绝缘保护措施。

11. 三级移动式配电箱距地面不得小于 80cm ，做到一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关灵敏有效， PE 线可靠接地，接线牢固，不得有松动，进出电缆线不得与金属构件物直接连接，做好绝缘保护。电源线采用 YC 橡套电缆线，绝缘良好、无接头、无破损。

12. 施工区域内要有足够的照明亮度，必须架设临时用电照明，保证施工人员行走安全，作业安全，照明灯具要求必须有专人看管、专人负责。

13. 生活区不得有私拉乱拉的现象发生，严禁使用电褥、电炉、热得快等违章用电设施。室内照明保证随手关灯，要做到人走灯灭，锁好门窗。

14. 施工现场所有用电机具的维修、安装要有专业人员负责统一管理，非专业人员严禁操作，以免意外事故发生。

15. 施工现场必须设两名或两名以上专业电工进行作业，电工必须持有特殊工种操作证，且在有效期内，每日认真填写电工巡检记录和电工值班记录，值班时间严禁脱岗。

16. 乙方在用电过程中，必须严格按照以上规定的各项条款严格执行，并且要配合甲方专业电工对不合格的用电情况进行整改，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

17. 乙方如果不按照业主和甲方要求施工用电，甲方有权对乙方进行经济处罚，情况严重得要做停工处理，由此所造成的一切损失由乙方承担。乙方在施工过程中所发生的一切安全用电事故由乙方自行承担。

18. 本协议一式两份甲乙双方各持一份至签订之日起生效；本协议未尽事宜，按国家法律、法规和公司相关管理规定执行。

19. 由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时，经双方协商一致，可以变更或解除本协议。

甲方负责人（签字）：   乙方负责人（签字）：

盖章：   盖章：

年   月   日