脚手架安全协议书-安全协议书

为了认真贯彻 “ 安全第一、预防为主 ” 的方针，切实加强劳动保护，做到安全生产和文明施工，消除安全生产事故隐患，杜绝重大伤亡事故的发生。明确发包单位（以下简称甲方）和分包单位（以下简称乙方）的各自职责，特制定安全生产责任制如下：

1 、甲方将            工程的脚手架搭设与拆除分包给乙方施工，工程的具体要求以甲方的施工技术交底为准。

2 、乙方进场时，应到甲方相关部门办理相关进场手续，缴纳保证金。配备兼职安全员，明确安全生产内容，监督班组实施，陪同甲方相关部门人员进行检查验收，组织职工进行安全活动，开好班前安全生产会，做好安全记录。

3 、乙方必须严格执行甲方制定的安全生产管理制度及条例，遵守安全生产操作规程，加强施工现场安全生产、文明施工的管理。

4 、甲方以包工包料形式分包给乙方施工，材料的采购、供应、使用、保管等事宜均由乙方自行负责。

5 、乙方所使用的脚手架钢管、扣件、蜜目网、竹笆片的规格、型号、质量必须符合要求。并配合甲方对钢管、扣件、蜜目网、竹笆片进行检查验收，不合格的构配件不得使用。

6 、乙方必须合理安排进场材料的堆放，服从甲方的统一安排。

7 、进入施工现场必须配戴好安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，穿防滑鞋，并应佩戴工具袋，以免工具掉落伤人。架子工必须经过相关部门培训，持有效证件才能上岗施工。

8 、脚手架搭设时的地基土质、垫板、扫地杆、立杆、横向水平杆、纵向水平杆、抛撑、连墙件、剪刀撑、扣件力矩、竹笆、安全网、档脚板、钢丝绳、工字钢、预埋件、步距等，以及脚手架的拆除都必须严格按照 “ 脚手架安全操作规范 ” 及 “ 施工方案 ” 的要求进行。

9 、安排施工任务时，认真进行安全技术交底，严格执行本工种的操作规程，有权拒绝违章指挥。

10 、上班前应对作业环境进行安全检查，发现问题立即进行整改措施，及时消除事故隐患。

11 、严禁酒后上班，严禁穿拖鞋及穿硬底鞋上高空进行作业，严禁在脚手架上嬉戏耍闹，严禁从高处向下抛掷。

12 、开始搭设时，应第隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳固后，方可根据情况拆除。

13 、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步，并高出建筑物上皮高度 1.5 米。

14 、搭、拆脚手架现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志，设专人进行监护，警戒区域严禁非操作人员通行或施工。

15 、每次收工前，所有上架材料应全部搭设上，不得存留在架子上，以免掉落伤人。清理步层内遗留的材料、物件、垃圾块，所有清理物应安全运送至地面，不得向下抛掷。

16 、脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照国家特殊工种的要求，增派专职人员，开动火证，配备接火斗及监护人，防止火星和切割物溅落伤人，严禁无证动火。

17 、乙方应以每层为一分段进行自检，发现安全隐患应立即进行整改。自检合格后通知甲方相关部门进行检查验收，验收合格双方确认签字挂牌，方可交付使用。

18 、遇大雾及雨、雪天气和 6 级大风时，停止高处作业。雨、雪后采取防滑措施。

19 、脚手架应设置接地装置。

20 、乙方发生工伤事故时，立即抢救，及时报告，并保护好故现场。

21 、施工中由于乙方违反安全生产操作规程造成的安全事故与甲方无关，一切损失及责任由乙方自行负担，发生重大安全事故，另行酌情处理，触犯法律的，移交司法部门处理。

22 、实施细则：

（ 1 ）作业时不戴安全帽者，罚款 50 元；高空作业人员不按要求佩戴安全带者，罚款 100 元。

（ 2 ）上岗作业时穿拖鞋及硬底鞋者，罚款 50 元。

（ 3 ）酒后上班者，罚款 200 元，并立即停止施工。

（ 4 ）因不听从甲方安排及调动而影响施工进度的，罚款 500 元。

（ 5 ）搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求的，罚款 1000 元。

（ 6 ）脚手架搭设或拆除中，抛扔钢管、扣件、材料等物品，罚款 1000 元。

（ 7 ）脚手架拆除时无警示区域，无警示牌，无专人看管，罚款 500 元。

严格执行公司和项目部制定的安全生产奖惩制度，否则项目安全科给予取证，直接开具罚单，进行罚款。

23 、补充条款：

本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。本协议自签字之日起生效，待工程结束自行解除。

发包单位（章）：         分包单位（章）：

法人代表：          法人代表：

法人委托代理人：        法人委托代理人：

年   月   日          年   月   日