2021年度第一次消防演习计划

一、演练目的

为贯彻《消防法》“预防为主，防消结合”方针，保证在发生突发事件时，生产单位有能力组织、有秩序进行疏散撤离。灭火人员有能力处理初期火灾，保障现场能够快速反应，最大限度的保护员工的人身安全。加强我企业消防安全培训教育，提升员工防火意识，加强逃生自救与互救技能。保障公司的员工生命安全和财产安全。

二、演练时间

2021年5月30日 　16：00-16：45

三、演练地点

Ｃ３物流码头

四、演练部门与演练人员

生产单位、各生产辅助部门及全体员工。

1、总指挥：刘成军    副总指挥：董家雄

2、演习策划：孙斌

3、参演组织及其成员

- 灭火组

组长：郑鹤翔     组员：全体保安。

- 救援组

组长：徐云田      组员：机修，电工

C、医疗组救护组

组长：郑莎         组员：人资课人员

D、疏散组

组长： 各生产班组长、线长    组员   员工

五、演练项目

消防疏散演练、消防知识讲解、使用灭火器灭火演练、使用消火栓灭火

六、演练前准备工作

- 安全宣导

- 演练前厂务课将邮件通知参演单位，以免消防演练给全厂人员带来不必要的恐慌。

- 演练当天，厂区消防中控人员利用消防广播向全厂通报。

- 生产部组织各班组规划员工疏散通道、逃生方案，确定哪些人从哪个出口逃生。

- 工作协助

- 请参与演练的相关单位主管出席演练前说明会。

- 保安人员负责对演练集合地点的人员、车辆管控。

- 演练过程中敬请参与演练单位指派专人全程参与演练监督。

- 演练过程中，由资讯部门负责拍照。

- 演练结束后三个工作日，厂务课将消防演练评估报告送至各单位主管处签字确认。

- 疏散规划

疏散及集合规划（Ｃ３物流码头前方空地）

七、演练过程中相关注意事项

- 此次演练设证疏散逃生时间为五分钟，正常逃生五分钟内、五至八分钟为轻伤、八至十分钟为重伤、十分钟以上为死亡。

- 此次演练过程中，如有行动不便人员，可申请不参与演练（如孕妇、伤病人员等）。

- 疏散过程，不要大声喧哗，叫喊、避免引起不必要的警慌。

- 在疏散中不要穿高跟鞋，以免意外事件发生。

- 演练疏散中、厂务课将指派专人在集合地点负责指挥，引导列队。

- 人员在疏散时，应保持高度警觉，选择离你最近的安全出口疏散。

- 在疏散完之后以课或班组为单位进行列队并进行人员清点。

- 人员集合列队完毕后，由线/组长清点人数并向演习总指挥汇报。

八、演练项目及流程

（一）、应急疏散

2018年5月30日16:00，现场由于发生电气短路，引燃C4库存区纸箱。消防控制室发现火警，现场保安现场巡视后确认火警。由于火势较大，C3有引燃风险，也开始进行疏散。

16:01 现场确认后拉响警报。现场所有员工听到警报后开始沿疏散通道进行疏散。

疏散要求： 现场作业的线长、组长为本次演习的疏散人员。 演习开始后，组长、线长应组成疏散指引员，在楼梯口，拐角等位置对疏散的员工进行引导，在撤离前应对现场确认是否还有人员。在疏散中应当保证疏散人员安全有效的疏散。疏散完后，线长应关闭防火门。各队伍疏散时间不得大于5分钟。且员工在疏散时应随手关闭设备电源。

16:02  总指挥刘成军到达现场，确认火势后决定启动火灾应急预案，各应急队伍开始准备应急。

16:05： 应急预案开始后，现场各应急队伍到达现场集结待命。分别由应急救援组（ME）、灭火组（保安）、医疗救护组（人资）、疏散组（线长、组长）组成。同时，总指挥下令命令救援组断开火灾现场的气源及电源。并拨打119报警电话。

灭火组应当配备好消防相关器具，随时准备灭火。

医疗救护组应当准备好医疗用品，并通知相关医院保持联系，现场调度好车辆，随时准备应急工作。

应急救援组应备好相关工具，准备断开线路或进行抢险维修。

16:06—16:09  人员疏散到制定地点，各部门开始集合点名，确定部门是否有人员疏漏。线长将人员情况报告至各部门课长处，由课长汇总后向总指挥报告。

（二）、应急救援

16:09—16:10  此时，经过清点，发现一名现场人员未到达制定应急地点。现场疏散组报告在火灾现场发现一名受伤人员，请求支援。此时，总指挥命令现场灭火组及救援组进行救护。

16:11—16:15  救援组进入现场将人员救出现场，随后医疗救护组进行紧急抢救处理（创口止血、烧伤护理等）。随后，派遣车辆将伤员送往医院。

（三）、应急灭火

16:15—16:30  人员救出后，随后总指挥命令对火灾现场进行灭火。此时，由于灭火组手持4Kg干粉灭火器及灭火毯进行模拟灭火。（前期由保安队员进行演示，并进行相关的说明，其他人员在演示完后参与灭火）。

要求：灭火器使用时，需掌握风向，控制现场的烟雾及水流。使用统一供给的过期灭火器进行灭火，以节约器材。

此时，火灾引燃了其他堆垛，造成火势变大，现场投入35Kg，干粉灭火器进行灭火。

在35Kg灭火器仍然无效的情况下，灭火组决定采用室外消防栓进行扑灭大火。此时由现场安保人员演示。

（四）、演习总结

16:30—16:35  在使用室外消防栓后，火灾逐步被控制熄灭，在收到灭火队报告后，总指挥命令厂务课孙斌进行现场查看，确认无复燃可能后宣布演习结束并对本次演习做总结。

演练流程事项：

- 报警通知：16：01-16：06现场播放火灾报警音乐，人员开始疏散。

- 人员疏散：人员由车间各逃生出口开始疏散，疏散过程中由各车间组长、线长负责指引员工由安全出品疏散至Ｃ３物流码头。

- 应急队伍集合：各应急队伍带好应急物资集合。

- 人员集合：人员由车间安全出口疏散至指定地点集合。

- 人员点名：由各车间线、组负责点名汇总到部门负责人，部门负责人向总指挥汇报。

- 消防器材操作，由２名保安负责点火，前期保安演示；线、组长、安全员参加。

- 演练总结：由总指挥负责对本次演练的点评。

- 演练结束：人员有序撤离现场。

- 演习过程由资讯抽派２名人员负责拍照，Ｃ３１楼１名、Ｃ４１楼１名。

- 演练过程中会使用Ｃ４栋出货平台处的消火栓，仓库需协助将周围货物清理，另请仓库于１５：００前将所有货运车辆清理出厂，以便于消防演习顺利进行。

核准：  刘成军                   审核：董家雄                      制定：孙斌

2018-5-30

附件1、演练需准备器材如下：

| 序号 | 物品 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水袋 | 3 | 用于现场灭火 |
| 2 | 4Kg灭火器 | 60 | 用于现场演示灭火 |
| 3 | 35Kg灭火器 | 2 | 用于现场演示灭火 |
| 4 | 喊话器 | 2 | 用于现场指挥，解说 |
| 5 | 火盆 | 3 | 用于灭火演示 |
| 6 | 点火把 | 2 | 用于点火 |
| 7 | 烟雾弹 | 10 | 用于模拟现场 |
| 8 | 灭火毯 | 4 | 用于灭火 |
| 9 | 柴油 | 20L | 用于放火 |
| 10 | 汽油 | 10L | 用于点燃 |
| 11 | 木材 | 若干 | 用于燃烧 |
| 12 | 医药箱 | 1 | 用于现场急救 |
| 13 | 担架 | 1 | 用于救援演示 |
| 14 | 对讲机 | 4 | 用于现场指挥 |
| 15 | 安全帽 | 6 | 用于现场保护 |

- 总结

- 取得成绩

全体员工的安全意识有所提高 ，对消防安全常识有进一步了解，应对突发事件能力有所提高，演习现场大多数员工能有效组织、迅速对火灾事故警报作出反应，救援小组能有效组织员工疏散、警戒和投入灭火行动，对今后应对突发能力提高。

演练前组织消防预案演练培训，使现场人员充分消防知识，增强员工紧急情况下的应变能力，学习了相关的消防知识和消防器材的使用方法，并掌握消防逃生技能及注意事项等。

演练过程中，员工的团队凝聚力的到升华，应急小组的组织能力、指挥能力、应急应变能力得到锻炼，达到了演练的目的。

- 不足之处

少数员工安全意识不够，责任心不强，锻炼不够认真；个别救援组负责人对本次演练的重要性宣传力度不够，表现在行动上缓慢、纪律松散、不够严肃。救护组演练不够到位，灭火组演练不够真实。整体演练效果不是太号。

- 后续工作安排

减少事故是每个员工的责任和义务，公司员工和各级管理层都必须配合处理突发事件，一旦接到处理事件的指令后，在确保安全的情况下要快速的执行。不得以任何借口推诿责任或拒绝执行。

这样公司才是一个大家庭，一个有战斗力和执行力的集体。今后的工作和应急活动中对以上不足加以改进，进一步加强培训和宣传工作，增强应急预案的可行性，确保各救援组在今后紧急情况下及时处理确保人员和设备安全。