xx有限公司

2021年下半年消防演习计划

一、目的意义：

为切实做好当前消防安全工作，增强公司抵御突发火灾事故、事件的能力，提升应急能力、人员抢险救灾协调能力、特举办本次消防火灾事故疏散演练。

一、消防演练内容：

1、初期火灾的扑救、控制、火场协调疏散指挥、消防器材使用演练；

2、火场人员疏散引导和伤员救护演练；

3、火场警戒及配合撤離演练；

4、灭火器材/消防栓使用现场演练；

5、火灾事故处理教育及演习总结。

二、火灾模拟设置

2021年12月25日15：40分，公司二期1F射出车间因电路发生故障引發火災，火势蔓延，引燃车间堆放的塑胶易燃品，由於物品堵塞消防通道火场被困2人，其中一人已晕厥无法移动，现场情况非常紧急…

三、演习的组织指挥分工及参演人员.

總指揮

副總指揮

指导

救護組

水電保障組

通訊組

警戒組

疏散組

滅火組

攝像

四、分組職責.

- 总指挥：負責演習總指揮

- 副总指挥：負責協助總指揮及替代總指揮

3、指导：負責演習突發事件處置協調，演习指导，演習計時.

4、灭火行组(即公司义方消防队)負責現場滅火，演習開始后排隊持滅火器進入火場滅火，用消防栓滅火

5、.疏散引导组组长：組織有序疏散，引導疏散，協助行動不便者疏散.

6、通讯联络组：負責報警接應消防車，互動聯絡，各組協調.

7、救护组：傷員搶救，

8、水电保障组 拆除障礙，切斷能源，危險源，電氣設備電源.

9、警戒保卫组；演習現場警戒，火場出口警戒，防止發生人員返回火場，折返，踩踏事假.

10、摄像人员：負責全程攝像拍照，重點環節拍照，演習計時，從最後一名人員撤離火場為止計時，

11，總務及建廠人員負責通知轉告外來人員疏散事宜.

参演人员：公司全員，承攬商，施工商等外來人員.

扮演人员：伤员2人  （頭包紗布涂紅藥水） 一人抬著，一人攙扶.

四、演练活动地点及活动形式：

演習地點：XX廠停車場（疏散地點）

演習形式：疏散逃生，緊急應變，滅火器使用演示，消防栓使用演示

五、演习准备

1：演习前动员：

为确保演习真实有效性，原则上各部门主管不得提前通知部门人员，但在演习前5日内利用早会或班会对员工进行消防安全知识普及：

如何预防火灾、扑救初起火灾、面对突发事件的逃生自救，如何疏散，公司疏散地点，正确听辨报警声，如何正确使用干粉灭火器等。

2；演習開始信號

以广播警铃或煙霧彈散發煙霧為信号启动消防应急预案开始

六、演习程序

1、 15：30 演习准备状态。

2、 15:40于射出车间处指定区域内打开预设的烟雾弹，此时该区域处烟气弥漫。

员工XX发现有火情立即通知部門主管，部門主管發出緊急信號（吹口哨）命令所有人員立即疏散至停車場同時立即上報总指挥，總指揮立即电话通知各演习小组组长，各小组组长立即通知小组成员响应演习程序。各層負責人（部门主管）迅速組織员工撤离现场并立即启动消防栓內手动报警按钮。

（演习）安排

1、按下附近的手动报警开关，前台及中控室人员启用紧急广播系统.

2、模拟电话报警。

3、电话通知总指挥。

4、总指挥或副总指挥立即撥打119，（情況緊急任何人可撥打119）。

通报以下信息：

a)公司名称：  科技昆山有限公司

b)公司地址：  市  路東岔道  路

c)火灾情况：着火物资及火势大小

d)联系电话：接应人特征手机

在回答了"119"的询问后派人在南門接应消防车。

5、所有人員听到警报声后迅速撤離撤離時聽從疏散人員指揮，緊張有序撤離。

疏散组成员于各楼梯口手持小旗并吹哨指挥所有人员疏散并护送行为不便者撤离，然后检查人员是否有留在室内，安置好从着火楼层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪。

必须经过火情发生区域的人员应利用潮湿的毛巾、口罩等捂住口鼻从适宜地方撤离。

6.警戒組在出口處警戒防止人員折返火場，防止踩踏事件.

7.水電保障組立即採取切斷能源，電源，防止發生二次事故.

8急救組15:42分帶擔架與急救箱進入火場搶救預先設置的傷員.

9、待人员全部撤出后，人员到碼頭前停車場集合，此处为我公司紧急避难处。应有紧急集合处的指示牌。

10.警戒組负责外围警戒任务，指导车辆离开现场，疏散人员离开，防止人员再次进入火场。并确保消防通道畅通以便消防车辆进出，看管好着火处疏散出来的物件。

11、15:42 其他各车间、部门由部門主管及疏散組成員指揮下 (要求指揮者挥指挥旗、吹哨)到疏散點集合整隊，各部門內部報數，清點人數，

12、 15:45 各部門主管清點人數，清點完畢后由部門主管報告疏散組長，疏散小組組長匯總后向總指揮報告人員疏散情況，并報告參演小組成員人員是否归队，有無滯留人員等情況。

13、 15:46 急救組成員兩人抬擔架一人背急救箱蔣傷員抬到疏散集合點進行急救，

14，疏散組疏散完人員后協助警戒組在每個出口站立警戒防止人員返回火場，各組歸隊，并向總指揮報告本組人員是否到位，（此時保安到北门侧准备点燃桶内燃烧物，准备灭火演练）。

15、15:50左右總指揮總指揮確認人數后下達開始滅火演習開始，各车间、部门消防员带领參演员工有序到灭火演练处准备灭火演练。

16消防器材现场灭火演练：

科目一：滅火器使用演示

人员集合完毕，宣布灭火实战演习开始。

1.布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作。

2.先讲解干粉灭火器使用方法、分解动作及注意事项。

3.灭火行动:当听到指挥人员下达灭火命令后开始灭火演习。

⑴义务消防队员用干粉灭火器轮流扑灭大火。

科目二：室外消防栓使用演示

人员集合完毕，宣布消防栓使用演习开始。

講解消防栓用途，認識部件，使用方法，實戰演習

現場從取下消防水帶跑到消防栓后打開閥門，接通水帶，聽口令；開，然後開啟消防栓，水柱打倒10米外鐵桶為止。

⑵室外（內）消火栓灭火:义务消防队员用室外（內）消火栓接水带水枪将火扑灭。

要求:

- 先作模拟动作,再作实战动作,动作正确果断。

⑵让普通员工上来感受灭火器操作,并作讲解。

科目三：空气呼吸器及防毒面具使用演示。

科目四：灭火组进行灭火示范，火场逃生技巧讲解.

七、演习总结

- 演習完由副總指揮或幹事進行演習點評，

- 总指挥總結。

- 攝影人員做簡要記錄

點評內容

- 演習整體效果，疏散，救援，響應，通訊急救等各方面不足之處，與改進建議。

- 本次火災的教训,违章违纪造成的后果分析。

- 火灾得以控制、扑灭的原因、表揚表現突出人員及小組

- 水電保障組結束前提前3分鐘送電。