生产安全事故应急资源调查报告

第一章 总 则

1.1 调查对象及范围

此次调查对象为****鄂尔多斯市欣盛气体有限责任有限公司，范围包括鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司生产经营管理及矿区范围的矿井瓦斯、煤尘爆炸、火灾、水灾水害、电气、机械伤害、吊装、提升运输、冒顶事故、压力容器、易燃物品、火工物品、地质灾害等各类生产过程突发事故引起的人身伤害及财产受到损失事故。

1.2调查目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产基本方针，切实加强公司各类突发事件应急管理工作，进一步规范公司的应急响应程序，建立健全与杭锦旗人民政府、杭锦旗新能源管委会、杭锦旗安监局、杭锦旗消防大队等政府相关职能部门相适应的，指挥统一，功能齐全，反应快捷、运转高效的应急救援管理体系，一旦发生事故，能够及时有效的实施各项应急救援措施，控制和减少事故损失，保障员工生命财产的安全，保证公司正常生产经营秩序，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的规定，结合本公司的实际情况，特制定《鄂尔多斯市欣盛气体有限公司事故应急资源调查报告》。

1.3调查的依据

1.3.1有关法律法规文件

| 序号 | 法律法规及规范性文件 | 颁布号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 主席令2014第13号 |
| 2 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 | 主席令2007第69号 |
| 3 | 《中华人民共和国消防法》 | 主席令2008第6号 |
| 4 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 主席令2013第4号 |
| 5 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 主席令2011第52号 |
| 6 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 主席令2007第493号 |
| 7 | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令2011第591号令修订 |
| 8 | 《特种设备安全监察条例》 | 国务院令2009第549号 |
| 9 | 《内蒙古自治区安全生产条例》 | 2017年3月1日实施 |
| 10 | 《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 | 国务院国发[2010]23号 |
| 11 | 《国家安全生产事故灾难应急预案》 | 国务院2006-1-22发布 |
| 12 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 国家安监总局令第88号 |
| 13 | 《生产安全事故信息报告和处置办法》 | 国家安监总局令第2009第21号 |
| 14 | 《危险化学品目录》2015年版 | 国家安监总局第十五部门公告第15号 |
| 15 | 其他相关法律法规 |  |

1.3.2有关技术标准规范

| 序号 | 法律法规及规范性文件 | 颁布号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2013 |
| 2 | 《生产安全事故应急演练指南》 | AQ 9007-2011 |
| 3 | 《公司职工伤亡事故分类标准》 | GB 6441-86 |
| 4 | 《工作场所职业病危害警示标识》 | GBZ 158-2003 |
| 5 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB 18218-2014 |
| 6 | 《生产过程安全卫生要求总则》 | AQ/T 4208-2010 |
| 7 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB 50057-2010 |
| 8 | 《防治静电事故通用导则》 | GB 12158-2006 |
| 9 | 《建筑设计防火规范》 | GB 50016-2014 |
| 10 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2005 |
| 11 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》 | GBZ 2.1-2007 |
| 12 | 《压力管道安全技术监督规程-工业管道》 | TSG D0001-2009 |
| 13 | 《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》 | 煤安监政法字[2001]108hao |
| 14 | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB 18218-2009 |
| 15 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 | TSG R0004-2009 |
| 16 | 《鄂尔多斯市欣盛气体有限公司安全生产事故综合应急预案和专项应急预案》 | YLMY-17-01 |
| 17 | 其他相关技术标准 |  |

1.4调查工作程序

成立以公司主要负责人井娥华为组长，生产技术人员和安全人员为组员的安全事故应急资源调查小组，根据编写的应急预案和事故风险评估的相关内容以及实际的需求，对照本公司实际情况和周边可用资源的情况进行调查和编写《事故应急资源调查报告》。

第二章   生产经营单位基本概况

2.1公司生产经营基本信息

****鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司位于右玉县城东南30km的元堡子乡辛屯村南，属大同煤田南部石炭系煤田的西北边缘。行政区划隶属右玉县元堡子乡。地理坐标为：

北纬：39°44′14″～39°45′40″。

东经：112°34′24″～112°36′16″

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】18号文件所附“朔州市右玉县煤矿企业兼并重组整合方案矿井明细表”，和山西国土资源厅2009年11月3日发放的C1400002009111220041775号采矿许可证批准，****鄂尔多斯市欣盛气体有限责任有限公司重组整合井田范围由以下9个拐点连线圈定。

井田东西长约2.66km，南北宽约2.65km，井田面积5.5593km2。批准生产能力120万t/a，批准开采9～11号煤层。井田北为东洼北煤矿相邻，东与南阳坡煤矿、喜鹊沟煤矿毗邻，西部和南部无煤矿，为国有公共资源。

**煤矿有简易公路直通右玉（油坊）－山阴（岱岳）公路，矿区与元元公路相接距朔州市91公里，距平鲁区66公里，距三阴县48公里，距右玉县城30公里，距大同市270公里，东南距同蒲铁路线岱岳站30km，东至金沙滩站40km，交通较为方便，

2.2公司生产经营主要风险状况

经调查和整理，有如下主要风险，目前这些风险都在可控范围之内。

2.2.1矿井瓦斯

瓦斯涌出在开采过程中，如通风管理不善，容易造成施工场所的瓦斯超限和积聚现象发生。其危害为引起人员窒息和瓦斯燃烧、爆炸事故。

3、危险辩识及等级评估

| 事故风险 | 危险源 |  | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯综合治理 |  | 煤层 | 存在防治涌出危险因素，未得到消除而引起CH4涌出 | Ⅳ |
|  |  | 瓦斯监测 | 监测探头悬挂位置不当，校对维护不及时瓦斯数值显示不准确，影响准确判断 | Ⅲ |
|  |  | 瓦斯检查 | 瓦斯检查管理人员和操作人员，可能导致空班漏检、假检，造成瓦斯检查达不到要求。检查仪器、维护、校对不符合规定，致检查数据不准确 | Ⅲ |
| 通风系统 |  | 系 统 | 系统、设施布置不良或设施未起作用造成老巷、采掘工作面、抽放钻场采煤工作面回风隅角及回风巷密闭附近，冒顶区顶部、瓦斯抽放管破裂处，未及时封闭的无风巷道等场所瓦斯积聚或超限 | Ⅲ |
|  |  | 通风机 | 主扇、局扇突然停运造成局部区域瓦斯积聚或超限 | Ⅲ |
|  |  | 地质、矿压 | 地持构造造成瓦斯突然变化，矿压造成密闭、风门损坏，造成瓦斯泄露或风流中瓦斯浓度改变 | Ⅱ |
|  |  | 施工操作 | 违章打开风门，造成风流短路。放炮警戒或排放瓦斯警戒不符规定，人员误入瓦斯超限区域 | Ⅲ |
|  |  | 火源管理 | 电气、机械、爆破火花，人员带烟火入井，井下明火，火区管理不符要求等危险因素引起瓦斯爆炸 | Ⅳ |
|  |  | 其它 | 安全教育培训不力，致职工对瓦斯危险认识不足，管理能力和操作技能不满足治理和防治瓦斯的要求 | Ⅱ |

2.2.2 煤尘

生产过程中，会产生煤尘飞扬、堆积现象。对施工人员安全造成的危害为尘矽肺病。危险辨识情况见下表。

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 通 风 | 风速过大，引起煤尘飞扬。风速过小，影响排尘效果 | I |
| 防尘设施 | 洒水喷雾管路堵塞或缺水，管路断脱，喷雾装置失效，隔爆水袋吊挂不符要求或水量不足，水质不良 | Ⅱ |
| 机 械 | 机械设备切割、运输煤体时引起煤尘飞扬 | Ⅱ |
| 施工作业 | 打眼未按规定采用湿式作业；爆破不按规定使用黄泥、水泡泥；出货时不按规定洒水降尘；粉尘清洗不及时； | Ⅱ |
| 劳动保护 | 员工不按规定戴防尘口罩 | Ⅱ |

2.2.3 火灾

在火灾危险方面，有瓦斯爆炸，作业机械磨擦，电气短路，吸烟、烧焊、油料管理使用不当等突出性外因火灾；火灾在瓦斯超限区会造成瓦斯爆炸；炸药临时发放点管理不善，造成事故。

地面重大火灾危险源主要为木料场。

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 地面火灾 | 仓库、木料厂、瓦斯泵房火源管理不善，地面电气短路，烧焊，吸烟，带明火，避雷设施不完好可靠而发生的雷击， | Ⅲ |
| 外因火灾 | 各种明火引起井下瓦斯、煤尘燃烧，或引燃油料，木料，橡胶等易燃物，可燃物 | Ⅳ |
|  | 油料运输、保管、使用过程中遗漏暴露 | Ⅲ |
|  | 机械摩擦，电气保护失效产生电气火花泄露 | Ⅲ |
|  | 爆破作业、炮泥充填不符规定 | Ⅲ |
| 内因火灾 | 煤自燃发火，预测、预报不准确，未及时发现发火征兆 | Ⅱ |
|  | 开拓巷道布置、开采、回采方式方法不当 | Ⅱ |
|  | 火区管理不善致火势蔓延扩展 | Ⅲ |
| 防灭火设施 | 消防材料不足，防灭火系统隐患 | Ⅱ |
| 安全培训 | 对火灾危险认识不足，防范火灾能力不强 | Ⅱ |

2.2.4 水灾水害

水患危险表现在相邻矿井水涌入矿井内，采空区积水，探放水不当误透涌水，雨季井下涌水增大,辩识如下：

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 水文、气象、地形、周边矿井调查 | 地形复杂，周边相邻矿井，水文气象调查手段简陋，存在各类调查资料不尽详实 | Ⅱ |
| 防洪工程 | 渠道修筑、清淤不及时，沟河裂隙堵塞不彻底，废井、塌陷填堵不严密 | Ⅲ |
| 老空区积水 | 封堵不严或矿压影响致使防水密闭损漏 | Ⅲ |
| 施工作业 | 探放水措施落实不力，误透水体。治水不善，拉运水煤进入煤仓，造成溃仓 | Ⅳ |
| 排水系统 | 泵房防水闸门不完善，排水设备维护保养不力，排水管路脱断 | Ⅲ |
| 供电 | 系统突然停电或双回路供电保障不力，排水设备不能正常排水 | Ⅳ |
| 安全培训 | 培训不力，致员工对透水预兆辨识不清，防范水患能力不高 | Ⅱ |

2.2.5 电气

电气危险源，系统突然停电，电气火花、电气火灾、雷电侵入井下触电。各类电气危险源会造成生产系统电气设备不能正常运行，或引起瓦斯爆炸，或导致人身触电，辨识情况如下：

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 电气设备 | 过负荷运转致使设备发热烧毁或引起火灾，电气设备失去防爆性能，绝缘等级过低或绝缘老化 | Ⅲ |
| 供电系统 | 系统突然停电、双回路供电保障不力 | Ⅲ |
| 安全保护 | 短路、接地、漏电保护装置失灵，局部通风机“三专两闭锁”失效 | Ⅲ |
| 施工作业 | 违章带电检修，搬迁电气设备 | Ⅳ |
| 停送电管理 | 停风区域、瓦斯积聚区不按规定停送电 | Ⅳ |
| 安全培训 | 培训不力，致员工对电气安全认识不足，防范电气管理的能力不高，井下敲击、拆卸矿灯 | Ⅱ |

2.2.6 机械

机械危险源主要有机械设备运转部件对人体的绞、缠、切、割伤害，直线运行部件对人体的挤、压、砸伤害，设备的飞动，棱角锐口对人体刺、割、划伤害，加工工件或切削物设备运转部件破损残片，飞溅、迸击撞击人体，机械设备基础不稳固，机械重心偏移造成设备翻侧等。其危险性等级Ⅱ——Ⅲ级。

2.2.7 吊装

吊装危险源有：清理、地面房屋、机房建筑材料起吊，各类大型设备吊装，登高作业。其危害表现为吊物坠落伤人，人员从高处坠落，危险性级别为Ⅱ—Ⅲ级。

2.2.8 提升运输

提升为斜井提升，危险源有斜巷提升过程中的跑车事故，人员违章行车行人或扒、蹬、跳提升矿车，人员在提升区域工作，防跑车装置和跑车防护装置失效，钢丝绳断裂，提升设备故障，危险性等级为Ⅲ—Ⅳ级。

危险源辨识

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 提升 | 跑车或运行车辆撞击人巷中电气产生明火。 | Ⅲ—Ⅳ |
| 地 面 | 汽车运输，冬季下雪路滑危险 | Ⅲ |
| 胶带输送机运输 | 滚筒伤人，断带伤人，人员在皮带巷行走，人员违章乘坐皮带，皮带打滑摩擦产生烟雾及火灾 | Ⅲ—Ⅳ |
| 刮板输送机运 输 | 运行锚链弹起，机头、机尾翘起，人员违章乘坐刮板机 | Ⅳ |
| 耙斗机运输 | 钢丝绳弹起，耙斗甩出 | Ⅳ |
| 人力运输 | 推车掉道，碰撞，人工运物料碰击 | Ⅱ—Ⅲ |

2.2.9 冒顶

冒顶危险源主要有自然地质因素，工程质量因素，采掘工程影响，顶板安全管理制度执行不严而导致顶板推垮和冒落，掉矸，埋压，砸撞，堵塞巷道伤害人员。

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 自然地质因素 | 断层、地质构造带、应力集中区没按措施要求采取针对性，可操作的加强支护的方式控制顶板 | Ⅳ |
| 工程质量 | 支护密度达不到要求，支护不能有效控制顶板 | Ⅲ |
| 采 煤 | 柱排距超宽，落煤后不及时进行临时支护，空顶距超宽，初次放顶及周期来压期间。特殊支护使用不好，支护强度不够，初撑力不够 | Ⅳ |
| 掘 进 | 工作面炮后不使用或临时支护使用不好，空顶区超过规定，支护变形，棚架失稳，锚杆支护失效，未及时采取措施加固整改 | Ⅲ |
| 巷道布置 | 设计不合理，巷道布置在地质危险区域 | Ⅱ—Ⅲ |

2.2.10 压力容器

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 空气压缩机 | 超温、断水、断油、压风管路脱节 | Ⅳ |
| 氧、乙炔瓶、 | 爆炸，气体泄漏 | Ⅲ |

2.2.11 易燃物品

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 油脂、油料 | 井下运输使用过程中遗漏、污染未及时清除，回收出井 | Ⅱ |
| 木料厂 | 管理不善存留在火灾危险 | Ⅱ |
| 可燃气体 | 工业用乙炔气体泄漏 | Ⅲ |
| 仓库 | 火源管理不善，贮存、运装取用不当致泄露 | Ⅲ |
| 煤 | 浮煤清理不完全，煤尘浓度控制手段不够健全 | Ⅱ |

2.2.12 火工物品

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 井下爆破器材发放点 | 领用人员携带不规范灯具入库，领退药制度不严致药管外流遗失 | Ⅱ—Ⅲ |
| 爆破材料运、装 | 装卸点人员密度较大，采用斜巷绞车运输或汽车运输， 碰撞、摩擦、打击，人力运输时管药混装混运，装运箱体未上锁 | Ⅲ |
| 使用 | 爆破设计欠合理，撤人警戒站岗不到位；“三人连锁放炮”制度执行不严，炮眼封堵质量、放炮母线明接头，拒爆处理不规范，拒爆残管清理不完全 | Ⅲ |
| 其它 | 接触爆破材料工作人员穿化纤衣物，爆破材料防丢失、防盗管理疏漏 | Ⅱ |

2.2.13 地质灾害

| 危险源 | 引发事故原因 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- |
| 地表裂隙 | 雨季期间地表水加大向井下的渗透 | Ⅱ |
| 裂隙、塌陷 | 采动影响，充填不及时 | Ⅲ |

第三章    公司应急资源调查

3.1应急资源分类

安照应急资源分类，公司一共分为如下四大类，分别为人力保障资源、资金保障资源、物资保障资源、设施保障资源4个方面。

3.1.1人力保障资源

鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司辅助救护队成立于二〇一一年六月，编制为2个加强小队，共计19人，先后参与邻近煤矿水灾事故应急救援、火灾等事故等十余起，目前人员全部在岗，2011年在朔州市矿山救护大队培训有资质的19人，为辅助救护队配备了仪器和设备依据相关的工具设施，具备安全资质要求，对应急队伍进行军事化训练和管理，目前完全具有矿山事故应急救援的能力。

鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司先后建立了应急救援管理体系，成立了以矿主要负责人和总工为首的应急救援指挥部和应急救援管理机构，具有人力，物力财力，医疗、通讯保障，运输保障，设备设施保障等管理体系，在安全生产应急管理体系中开展事故预防、准备、响应、善后和改进管理工作的专职人员；建立了相关应急专家库，在各领域有独特能力的专业人士，包括技术、管理、金融、法律等方面的专家学者，专为有效开展事故应急活动提供各种建议和咨询。

3.1.1.1、附近应急救援队伍

1、山西省朔州市右玉县矿山救护中队，该队驻地位于鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司矿区北8公里，成立于2006年3月，编制为一个独立救护中队，下设3个战斗小队，现有救护队员30名，队长1名，具有国家二级资质救护队，并与本公司每年签订救护协议，负责对我矿发生事故进行抢险救灾，安全预防检查服务，2016年被评为一级质量标准化矿山救护队。是本公司可依靠信赖的应急救援队伍。

2.山西教场坪集团东洼北煤业有限公司矿山辅助救护队，该队驻地位于鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司矿区东3公里，成立于2006年3月，编制为一个独立救护中队，下设2个战斗小队，现有救护队员18名，队长1名，2016年被评为一级质量标准化矿山救护队。

3.山西教场坪集团玉岭煤业有限公司矿山辅助救护队，该队驻地位于鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司矿区西4公里，成立于2012年2月，编制为一个中队，下设2个小队，现有救护队员18名，队长1名，2016年被评为一级质量标准化矿山救护队。

4、山西省朔州市矿山救护大队，成立于1993年12月，该对驻地位于朔州市怀仁县何家堡乡全福宅距鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司矿区78公里，编制为1个大队，下设六个小队，现有救护队员60名，为国家一级矿山救护大队，具有矿山事故应急救援能力，并与本公司签订了救护协议，为本公司发生事故提供抢险救援服务。其缺点是距离本公司偏远，在应急救援时间和速度上可能对事故应急救援受到一定影响。

5 应急救援医疗机构

1）、本单位应急救援医疗机构

矿区没有医疗机构，但与右玉县人民医院签医疗救护订协议，现有坐班院长1名，内科医生、外科医生、放射科医生、护理师各1名，配备有X光机、氧气瓶、急救箱等应急救援设施和急救药品。

2）、附近医疗救援机构

右玉县元堡子镇卫生院：位于元堡子镇董半川村，距离鄂尔多斯市欣盛气体有限责任矿区5公里；医院设有急救中心、内科、外科等科室，是右玉县唯一的一家县级有职业病卫生体检和防治的医院。医院集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的甲等医院

3.1.1.2.资金保障资源

公司成立了应急救援资金保障后勤组，以财务主管兼职，财务人员为成员的应急救援小组，每年从安全专项费用从吨煤成本中列支1000万元储存在指定的银行建立专账专户，准备资金用于应急情况下的应急队伍启动，应急指挥协调动员、机构运转、现场救援、应急物资装备采购、应急物资调运所需要的费用，对征用非政府物资资产的补偿和赔偿，对受灾居民伤病治疗、生活救济补助等。

3.1.1.3物资保障资源

1)防护救助类物资

包括人身防护和其他防护物资有。防护口罩、防护眼镜、防护手套、消毒液等；遇有毒气体时用的防毒面具、湿毛巾、胶皮手套等；遇有火灾发生时用的防火服、防火头盔、防火面具、防火手套、高层建筑防火自救绳等；遇有水灾发生时用的潜水衣、救生圈等；遇有可能发生爆炸事故时用的防爆服等；另一子类为用于事故发生后的紧急救助。治疗外伤用的止血带、骨折固定架、绷带、石膏模、止血药、消毒药等；水灾发生时用的救生圈、救生衣、救生索、木料等；治疗窒息用的呼吸器、治疗食物中毒的洗胃设备；通用的有担架、呼吸面具、输液设备、输氧设备、急救药品、防疫药品，还有心脏起搏器等。

具有防护功能的物资资源可以使受危害群体免受伤害，保护应急工作人员的安全。具有救助功能的物资资源可以使受危害群体及时得到救助和减少伤亡。

2)应急交通类物资

救护车1辆、指挥车1辆、皮卡车1辆、130货车3辆，装载机3辆、叉车1辆、吊车1辆、通勤车2辆，保证交通运输线的畅通。

3)动力照明类物资

应急活动使用的动力照明类物资有自备发电机、柴油机组、空气压缩机、液化气、工业氧气瓶及汽油、柴油、白炽灯、荧光灯、探照灯、碘钨灯、矿灯、手电筒等。

4)通信广播类物资

通信广播类物资有移动电话网设备、集群通信网设备、计算机网络设备、指挥调度台、手机、广播器材、扩音器、电话机等。

5)设备工具类物资

应急活动涉及的各种设备工具种类，主要设备：岩土设备，装载机、气动式凿岩机等；离心式水泵、轴流式水泵、潜水泵、污泥泵、深井泵、排水设备等；通风设备，有轴流通风机、引风机、鼓风机等；主要工具和器具有：起重用的倒链、索具、脚盘、支架、撬棍、滚杠、液压千斤顶、手动千斤顶等；消防用的灭火器、水枪、消防筒、消防胶带、消防箱等；报警用的报警器、照明弹、报警灯、蜂鸣器等；观察检测仪器，望远镜、水平仪、经纬仪、还有手锤、钢钎、电钻、电锯、断线钳、张紧器、扳手等；钢尺、测杆、此外还有电弧电焊机、乙炔氧气焊机、切剖机及其他各种焊接机。

6)一般工程材料类物资

一般工程材料物资有：木材，圆木、方木、板材等；钢材，钢筋、薄钢板、有缝钢管、无缝钢管等，防水涂料、帆布等；水泥，如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和各种特性水泥；管道，有上水铸铁管、下水铸铁管、钢管、聚乙烯管等。

以上的物资及材料公司每月定期有专职人员进行检查，发现有过期或不符合质量要求的及时更换，所需物资都在有效期内，为应急救援提供可靠的保障。

3.1.1.4．设施保障资源

设施保障资源分有避难设施、医疗设施。

1)避难设施

在井下发生火灾、水灾、爆炸事故在紧急情况占时不能逃离地面可跑到井下移动救生舱避难或快速到永久避难硐室避难，目前本公司井下紧急避难移动救生舱和永久避难硐室运行正常，符合避难要求。

2)医疗设施

在井口建立急救站在应急情况下的满足医疗急救，配备了呼吸仪，心脏起搏器、等急救药品，有专职医生1名，在井口24小时值班值守。

第四章     周边社会应急资源调查

4.1本单位应急救援物资储备

本公司应急救援物资储备在物资大库房内，应急物资库日常管理由物资供应科负责。应急物资实行专项使用，未经应急救援指挥部同意，任何个人和单位不得挪用。应急物资储备油专人管理，建立了台账，及时补充。（附表2：应急救援物资储备台账）

其他附近东洼北煤业公司、玉岭煤业有限公司、同煤铁峰煤业有限公司的应急救援物资储备充足，所有材料和物资在这里不一一列出。

4.2可借调应急救援物资装备

应急抢险救援过程中，应急救援装备不足时，可请求右玉县人民政府以及右玉县煤炭管理局和安全生产监督管理局协调教场坪能源集团公司下属的3座煤矿，东洼北煤业有限公司、玉岭煤业有限公司、教场坪煤业有限公司，同煤集团铁峰南阳坡煤业有限公司等多家煤矿等企业进行物资支援。同时依靠右玉县矿山救护中队和朔州市矿山救护大队救援，应急救援医疗机构可调动元堡子镇卫生院和右玉县人民医院协同救援，右玉县人民医院同我矿签订医疗救护协议，这些队伍完全能满足本公司的应急救援需求。

第五章    应急资源不足与差距分析

本公司的应急资源及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需求，具备应急救援的资格和能力，完全可以应对本公司的安全事故应急救援，应急管理制度不完善，下一步要尽快完善管理制度，本单位应急资源储备及管理方面暂无不足问题。

第六章    应急资源调查主要结论

本次应急资源调查从“人、财、物、”三方面进行了调查和走访，本企业虽组建了应急救援队伍，并取得资质，按照军事化管理和训练，配备了安全、消防、环保等要求必要的应急设施及装备，由于企业突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，一旦有突发事件发生，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还应制定专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急救援要求的。

第七章    完善应急资源的具体措施

本公司的应急资源储备的品种包括自燃灾害类、安全事故灾难类、应急抢险类及其他。

应急物资储备定额由财务科根据公司实际情况确定。办公室负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”，所有应急物资未获得组长批准不得擅自发放，对已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格，数量、质量重新购置。

同时应急物资坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照采购制度、程序和流程操作，做到谁采购、谁签字、谁负责。安监科要加强对应急物资的采购、储备、管理等环节的监督检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，要依法依规严肃查处。

第八章    附件

附件1：鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援装备清单

附件2：鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援医疗器材清单

附件3：鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援物资储备清单

附件4：井下消防材料库材料明细及用途（一）

附件5：井下消防材料库材料明细及用途（二）

附件6：救护交通运输车辆

鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援装备清单

附件1              辅助救护队技术装备

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人最低限度技术装备 | 套 | 每人一套 | 不包括企业消防服装 |
| 2 | 矿灯 | 盏 | 2 | 备用 |
| 3 | 4h氧气呼吸器 | 台 | 1 | 备用 |
| 4 | 2h氧气呼吸器 | 台 | 3 | 备用 |
| 5 | 自救器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 战斗服 | 套 | 1 |  |
| 7 | 胶靴或胶鞋 | 双 | 1 |  |
| 8 | 线手套 | 双 | 1 |  |
| 9 | 毛巾 | 条 | 1 |  |
| 10 | 安全帽 | 顶 | 1 |  |
| 11 | 矿灯 | 盏 | 1 |  |
| 12 | 灯带 | 条 | 2 |  |
| 13 | 背包 | 个 | 1 | 装战斗服 |
| 14 | 联络绳 | 根 | 1 | 两端带弹簧钩 |
| 15 | 氧气呼吸器工具 | 套 | 1 |  |
| 16 | 粉笔 | 支 | 2 |  |
| 17 | 自动苏生器 | 台 | 3 |  |
| 18 | 呼吸器校验仪 | 台 | 3 |  |
| 19 | 自救器气密检查仪 | 台 | 3 | ZJ-2型 |
| 20 | 瓦斯检定器 | 台 | 6 | 10%、100%各3台 |
| 21 | 一氧化碳检定器 | 台 | 3 |  |
| 22 | 氧气检测报警仪 | 台 | 3 |  |

工器具类

| 1 | 防爆工具 | 套 | 1 | 5件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 担架 | 副 | 3 |  |
| 3 | 呼吸器干燥装置 | 台 | 3 | ZG1型 |
| 4 | 自动苏生器专用校验仪 | 台 | 3 | ZS1型 |
| 5 | 保温毯 | 条 | 3 |  |
| 6 | 刀锯 | 把 | 6 |  |
| 7 | 铜顶斧 | 把 | 6 |  |
| 8 | 矿工斧 | 把 | 6 |  |
| 9 | 帆布水桶 | 个 | 6 |  |
| 10 | 帆布风幛 | 块 | 3 | 每块4m×4m |
| 11 | 瓦工工具 | 套 | 3 |  |
| 12 | 电工工具 | 套 | 3 |  |
| 13 | 急救箱 | 个 | 3 | 含药品和负压夹板 |
| 14 | 备件袋 | 个 | 3 | 装鼻夹及呼吸器易损件等 |
| 15 | 采气样工具 | 套 | 3 | 包括球胆12个 |
| 16 | 两用锹 | 把 | 3 | 两用防爆 |
| 17 | 小镐 | 把 | 3 | 防爆 |
| 18 | 矿工斧 | 把 | 6 |  |
| 19 | 起钉器 | 把 | 6 |  |
| 20 | 灾区电话 | 套 | 3 |  |
| 21 | 引路线 | m | 3000 | 金属芯，可兼灾区电话线 |
| 22 | 灾区指路器 | 个 | 10 | 冷光管或灾区强光灯 |
| 23 | 氧气充填泵 | 台 | 1 |  |
| 24 | 氧气瓶 | 个 | 1 | 40L |
| 25 | 氧气瓶 | 个 | 6 | 2L |
| 26 | 氧气瓶 | 个 | 3 | 1L |
| 27 | 灭火器 | 台 | 2 |  |
| 28 | 大绳 | 条 | 1 | 直径30mm，长30m |
| 29 | 液压起重器 | 套 | 1 | 或千斤顶 |
| 30 | 绝缘手套 | 副 | 2 |  |
| 31 | 温度计 | 支 | 3 | 0～100℃ |
| 32 | 皮尺 | 个 | 3 | 10m |
| 33 | 卷尺 | 个 | 3 | 3m |
| 34 | 钉子包 | 个 | 2 | 内装钉子各1kg |
| 35 | 充气夹板 | 副 | 1 |  |
| 36 | 信号喇叭 | 个 | 6 |  |
| 37 | 记录本 | 本 | 6 |  |
| 38 | 圆珠笔 | 支 | 6 |  |
| 39 | 氢氧化钙 | t | 0.5 |  |

附件2    鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援医疗器材清单

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 标准量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角巾急救包 | 灭菌 | 个 | 2 |  |
| 2 | 棉签 | 灭菌 | 包 | 2 |  |
| 3 | 绷带卷 | 4*600cm | 卷 | 4 |  |
| 4 | 胶布 |  | 卷 | 1 |  |
| 5 | 创可贴 | 7*50cm | 块 | 4 |  |
| 6 | 药棉 |  | 包 | 1 |  |
| 7 | 纱布块 |  | 块 | 4 |  |
| 8 | 夹板 | 大小号 | 块 | 各2 |  |
| 9 | 止血带 |  | 条 | 1 |  |
| 10 | 敷料镊 |  | 把 | 1 |  |
| 11 | 普通手术剪 |  | 把 | 1 |  |
| 12 | 手术刀 |  | 把 | 1 |  |
| 13 | 袖珍手电筒 |  | 支 | 1 |  |
| 14 | 体温计 |  | 支 | 1 |  |
| 15 | 供氧器 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 酒精 |  | 瓶 | 1 |  |
| 17 | 碘酒 |  | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 止痛药 |  | 瓶 | 1 |  |
| 19 | 止泻药 |  | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 医用手套 |  | 副 | 3 |  |
| 21 | 黑塑料袋 |  | 个 | 2 |  |

附件3     鄂尔多斯市欣盛气体有限责任公司应急救援物资储备清单

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数 量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖 | 块 | 5000 | 砌筑火区密闭，封闭巷道，改变风流方向 | 地面料场存放 |
| 2 | 水泥 | 吨 | 2 | 砌筑火区密闭，封闭巷道，改变风流方向 | 地面料场存放 |
| 3 | 沙子 | m3 | 10 | 砌筑火区密闭，封闭巷道，改变风流方向 | 地面料场存放 |
| 4 | 板材/方木 | m3 | 5 | 搭建风障，板材密闭，改变风流方向 | 木工房专门区域堆放 |
| 5 | Φ800mm风筒 | m | 200 | 对灾区供风 |  |
| 6 | 局扇（2×5.5 Kw） | 台 | 2 | 对灾区供风 | 机电设备库存放 |
| 7 | 局扇（2×30Kw） | 台 | 2 | 对灾区供风 | 机电设备库存放 |
| 8 | 开 关 | 台 | 1 | 对使用电的设备供电 | 机电设备库存放 |
| 9 | 伸缩梯 | 个 | 2 | 救灾时高空作业 |  |
| 10 | 8Kg干粉灭火器 | 台 | 20 | 扑灭火灾 |  |
| 11 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 20 | 扑灭火灾 |  |
| 12 | 消防水桶 | 个 | 8 | 无管路地点或火灾初期用水灭火 |  |
| 13 | 消防锹 | 把 | 8 | 铲沙箱内沙子灭火和清除火灾地点残余物 |  |
| 14 | 消防耙 | 把 | 8 | 火场钩耙出燃烧物，使燃烧物减少 |  |
| 15 | 消防斧 | 把 | 8 | 破拆工具，用于破除障碍物 |  |
| 16 | 担架 | 副 | 2 | 救助伤员 |  |
| 17 | 安全带 | 条 | 2 | 救灾人员上下垂直地点使用 |  |
| 18 | Φ100mm消防水龙带 | 米 | 200 | 火场临时用水 |  |
| 19 | 接管工具 | 套 | 3 | 火场接水管 |  |
| 20 | 变径管节 Ф219/108，108/50 | 套 | 各3套 | 火灾地点三通阀门与管路配套使用 |  |
| 21 | 管钳 | 把 | 2 | 接水管 |  |
| 22 | 大锤 | 把 | 4 | 拆除密闭 |  |
| 23 | 木锯 | 把 | 2 | 打板闭使用 |  |
| 24 | 麻袋或塑料编织袋 | 条 | 300 | 堵水，运送沙子 |  |
| 25 | 救生绳 | 根 | 2 | 救灾人员捆在腰间，进入灾区探明情况 |  |

附件4     井下消防材料库材料明细及用途（一）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数 量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф100mm消火水龙带 | m | 100 | 扑灭火灾 |  |
| 2 | Ф75mm消火水龙带 | m | 300 | 扑灭火灾 |  |
| 3 | Ф52mm消火水龙带 | m | 400 | 扑灭火灾 |  |
| 4 | Ф52mm普通消火水枪 | 支 | 2 | 扑灭火灾 |  |
| 5 | Ф52mm喷雾消火水枪 | 支 | 2 | 扑灭火灾 |  |
| 6 | Ф110/75mm变径管节 | 个 | 4 | 火灾地点三通阀门与管路配套使用 |  |
| 7 | Ф75/52mm变径管节 | 个 | 10 | 火灾地点三通阀门与管路配套使用 |  |
| 8 | Ф110mm喷嘴 | 个 | 6 | 扑灭火灾 |  |
| 9 | Ф75mm喷嘴 | 个 | 8 | 扑灭火灾 |  |
| 10 | Ф52mm喷嘴 | 个 | 14 | 扑灭火灾 |  |
| 11 | 分流管 | 个 | 3 | 扑灭火灾 |  |
| 12 | 集流管 | 个 | 1 | 扑灭火灾 |  |
| 13 | 消火阀门主柱 | 个 | 4 | 扑灭火灾 |  |
| 14 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 扑灭火灾 |  |
| 15 | Ф110mm垫圈 | 套 | 10 | 备品，接管用 |  |
| 16 | Ф75mm垫圈 | 套 | 20 | 备品，接管用 |  |
| 17 | Ф52mm垫圈 | 套 | 40 | 备品，接管用 |  |
| 18 | 管钳子 | 把 | 6 | 火场接水管 |  |
| 19 | 20m救生绳 | 根 | 4 | 进入灾区探明情用 |  |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 移动障碍物 |  |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 打板闭使用 |  |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 铲除火源 |  |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 登高 |  |
| 24 | 10L泡沫灭火器 | 个 | 25 | 扑灭火灾 |  |
| 25 | CO2灭火器 | 个 | 10 | 救灾人员捆在腰间，进入灾区探明情况 |  |
| 26 | 8kg干粉灭火器 | 个 | 10 | 扑灭火灾 |  |

附件5    井下消防材料库材料明细及用途（二）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数 量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1211灭火器(2L) | 个 | 4 | 扑灭火灾 |  |
| 28 | 喷雾喷嘴 | 个 | 4 | 备品，灭火用 |  |
| 29 | 泡沫灭火器起泡药瓶 | 个 | 50 | 备品，灭火用 |  |
| 30 | 灭火岩粉 | kg | 500 | 灭火用 |  |
| 31 | 石棉毯 | 块 | 4 | 扑灭火灾时保护救灾人员 |  |
| 32 | Ф800mm软质风筒 | m | 500 | 供风 |  |
| 33 | 水泥 | t | 2 | 地面存放 |  |
| 34 | 石灰 | t | 2 | 地面存放 |  |
| 35 | Ф150mm钢管 | m | 100 | 消防供水管路 |  |
| 36 | Ф100mm钢管 | m | 300 | 消防供水管路 |  |
| 37 | Ф75mm钢管 | m | 500 | 消防供水管路 |  |
| 38 | Ф75mm胶管 | m | 300 | 消防供水管路 |  |
| 39 | Ф52mm胶管 | m | 500 | 消防供水管路 |  |
| 40 | Ф800mm伸缩风筒 | m | 150 | 供风 |  |
| 41 | 接管工具 | 套 | 1 | 接设管路 |  |
| 42 | Ф15mm胶管 | m | 200 | 消防供水管路 |  |
| 43 | Ф10mm胶管 | m | 200 | 消防供水管路 |  |
| 44 | 安全带 | 条 | 5 | 救灾人员上下垂直地点使用 |  |
| 45 | 绳梯 | 副 | 2 | 救灾人员上下垂直地点使用 |  |
| 46 | Ф12mm镀锌钢丝绳 | m | 200 | 吊挂局部通风机用 |  |
| 47 | 麻袋或塑料编织袋 | 条 | 500 | 堵水，运送沙子 |  |
| 48 | 砖 | m3 | 10 | 砌密闭用 |  |
| 49 | 砂子 | m3 | 2 | 砌密闭用 |  |
| 50 | 方木 | m3 | 2 | 打板壁用 |  |
| 51 | 木板 | m3 | 5 | 打板壁用 |  |
| 52 | 铁钉 | kg | 20 | 打板壁用 |  |

附件6      救护交通运输车辆

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数 量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山救护车 | 辆 | 1 | 抢险救护 |  |
| 2 | 指挥车 | 辆 | 1 | 抢险救护 |  |
| 3 | 皮卡车 | 辆 | 1 | 抢险救护 |  |
| 45 | 130货车 | 辆 | 3 | 运输物资 |  |
| 6 | 装载机 | 辆 | 3 | 抢险救护 |  |
| 7 | 叉车 | 辆 | 1 | 抢险救护 |  |
| 8 | 通勤车 | 辆 | 2 | 抢险救护 |  |
| 9 | 吊车 | 辆 | 1 | 抢险救护 |  |

****鄂尔多斯市欣盛气体有限责任有限公司

应急救援资源调查报告

编 制：

审 核：

总工程师：

编制日期：2017年1月2日