雨季及防台防汛施工方案

建设单位：

施工单位：

编 制 人：

编制日期：202X年6月

审 核 人：

审 批 人：

目录

1编制目的	4

2 编制依据	4

3 工程概况	5

4 雨期施工准备工作	6

4.1雨期施工管理目标	6

4.2 技术准备	7

4.3 材料准备	8

4.4 现场准备	9

4.4.1 场地与道路	9

4.4.2 材料的堆放	9

4.4.3 机械设备	10

5 雨期施工技术措施	11

5.1 防水施工	11

5.2 基础回填土	11

5.3 钢筋工程	11

5.4 模板工程	12

5.5 现浇混凝土工程	12

5.6 砌筑工程	13

5.7 脚手架工程	13

5.8 避雷措施	14

5.9 专业安装工程	14

6防台防汛工程	15

6.1防台防汛工作内容	15

6.2职责分工	15

6.3防台防汛重要设施、重点部位和要点	16

6.4防台防汛应急预案	16

6.5事故处理措施	17

6.6信息沟通及后勤保证措施	18

6.7防台防汛领导小组	18

6.8防台防汛值班表	23

**建筑工程有限公司值班表	23

防台、防汛值班轮流表（项目部）	28

7 技术保证措施	29

8 雨期施工安全措施	29

附件1:	32

1编制目的

为了切实做好雨季施工及防台防汛减灾工作，保证雨季的正常施工，我司遵循预防为主、常备不懈的方针，落实各项技术、安全防范措施，并在遭受台风、洪涝、风暴潮等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序地开展防风抗洪抢险、救灾工作，确保群众生命财产安全，最大限度地减少灾害损失，特制定本预案。

2 编制依据

2.1 施工图纸

2.2 主要规范、规程

《工程测量规范》GBJ50026-2007

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004

《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001

www.zhulong.com

《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004

2.3主要法律法规

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防汛条例》

《国家防汛应急预案》

《水旱灾害统计报表制度》

《辽宁省水利工程管理办法》

《辽宁省省水利工程防汛安全检查暂行规定》

2.4 施工组织设计

3 工程概况

我司目前承揽项目有：****大学旧校区改造（****）工程、***中心区***住宅小区5-1（2）期工程、****温泉假日酒店工程、辽无二工程。由于大连地势多为丘陵、山地的影响，又各工程均建于山地之上，为保证各工程不受降雨及山洪的影响，制定雨季施工方案尤为

www.zhulong.com

必要。同时为保证各项目部的正常施工，作为公司，更应将各工程紧密联系起来，共同做好雨季施工工作。

4 雨期施工准备工作

成立以总经理为首的防汛领导工作小组，制定防汛计划和紧急预防措施，负责整个工程的雨期施工和防汛工作。

雨期施工前认真组织公司及各项目部人员分析雨期施工生产计划，所需材料要在雨期施工前准备好。

组织全体人员进行一次全面检查施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等项工作，检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

雨期施工期间，工地应进行昼夜防汛值班，并由工地领导带班，设专职人员负责，发现隐患及时解决。夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。

4.1雨期施工管理目标

雨期施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨期正常的施工生产，不受季节性气候的影响。

因雨季施工任务繁重，为确保工程质量，搞好安全生产，保证各项计划指标任务的完成，必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备，做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实，汛期施工做到有备无患。

雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”，总的要求是，室内工程雨季不影响施工，室外工程小雨不间断施工，大雨期间暂停施工，大雨过后继续施工，暴雨过后不影响施工。

4.2 技术准备

雨期到来之前，组织各项目部人员按照上级指导思想，及雨季施工方案要求进行技术交底，提出雨施计划，为施工提供技术准备。

www.zhulong.com

4.3 材料准备

| 序号 | 材料名称 | 单 位 | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **** |  |  |  |  | *** |  | 十洲云水 | 辽无二 | 大库 |  |
|  |  |  | 一项目部 | 二项目部 | 三项目部 | 四项目部 | 二期 | 一项目部 | 二项目部 |  |  |  |  |
| 1 | 雨衣 | 套 | 150 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 20 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 2 | 雨鞋 | 双 | 150 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 20 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 3 | 污水泵 | 台 | 20 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 4 | 泵管 | 米 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 500 | 200 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 5 | 塑料布 | m2 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 6 | 铁锹 | 把 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 30 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 7 | 手推车 | 辆 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 8 | 防水电缆 | m | 700 | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 9 | 编织袋 | 个 | 5000 | 2000 | 2000 | 3000 | 10000 | 8000 | 8000 | 3000 | 2000 | 2000 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 10 | 铲车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 根据现场需要及时进行调整 |
| 11 | 运土车 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 根据现场需要及时进行调整 |

www.zhulong.com

4.4 现场准备

4.4.1 场地与道路

施工临设场地内放2台水泵抽水，抽出水排入排水沟，流进沉淀池。

根据现场实际情况，按规定坡度0.2%挖好排水沟，以便确保施工工地一切临时设施的安全。

现场应做好主要道路的碾压密实，并铺厚度200mm的C20混凝土硬化处理，保证雨期能顺利通行。

雨期设专人维修路面，对路面不平或积水处要及时抢修，消除隐患。

雨施前，整理施工现场，由于现场施工、运输破坏的现场排水坡度重新修整好，清理施工现场的排水沟，保证排水畅通。检查场内外的排水设施，确保排水设备完好，以保证暴雨后能在较短的时间排水出积水。

4.4.2 材料的堆放

构件堆放场地要高于地坪不小于200mm，以防积水使构件受淹，雨后及时检查地面是否有开裂，塌陷等，如有发生立即加固，不得继续堆放。

在地下施工阶段搭建专用库房存放水泥，在地上施工时水泥存在地下室无水房间,同时做好防漏及防淹工作。

检查施工现场、料具库、加工棚等的防雨情况，保证现场内棚库不渗漏。

记录，雨施期间定期检查。

www.zhulong.com

4.4.3 机械设备

现场中、小型机械必须按规定加防雨罩或搭设雨棚。

所有用电设备均经两级漏电保护，闸箱防雨漏电接地保护装置保证灵敏有效，每星期检查一次线路绝缘情况，防止雨水对主要机械设备地基的冲蚀。

检查现场各种机具、没备的防雨设施，保证机具工棚具备防雨功能，机电设备机座均垫高，不得直接放置在地面上，避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效，雨期施工前检查线路的绝缘情况，做好防护。

用电的机械设备要按<<施工现场临时用电安全技术规范>>要求做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试可靠性。保护接地电阻不大于4欧姆，防雷接地不大于30欧姆。

现场各电动机械设备和手持式电动机具，都已安装且超过两级漏电保护装置，漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符，并要单机专用。

塔吊排水措施为每个塔吊底部集水坑位置放置一台潜污泵，雨季时将积水排入施工现场排水沟。塔吊收工时吊构升到起重臂端部2m～3m处，松开回转制动装置，所有控制器扳到零位，切断电源。要有防风措施，塔吊停止作业时应顺风停放，保证塔臂不受风的影响。雷雨天及风速达到六级以上时塔吊停止作业。

所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨施期间要加强教育和检查监督。

5 雨期施工技术措施

5.1 防水施工

雨天严禁防水工程作业。下雨前，作业面上的防水卷材应全部进行收边处理。

作防水前须砼面干燥后开始施工，控制好各层粘接质量，防雨淋，遇雨及时作好覆盖。

5.2 基础回填土

雨天应严禁土方回填工作。因雨天土方含水率很难控制，为保证回填土的质量，雨天不得该项作业。

已施工的部位要盖好塑料布，并随时将积水抽出，已回填好的土如遇水浸，应把稀泥产出后再回填。回填时应将槽晾干，或排出基坑内污泥，然后撒一层白灰。

填土区应保持一定的横坡，或中间高两边稍低，以利于排水。当天填土当天压实。

填土时，应在适当位置设置排水沟或集水井，雨水井及排水沟应随土方回填逐渐升高，雨后应对集水井回填土单独处理。

控制回填土料的含水率，雨后回填应待土料晾干后方可施工。

以开挖土方基槽周边设置排水沟及挡水墙，防止雨水倒流入坑内。

5.3 钢筋工程

钢筋堆放场地应夯实，并高于现场地面，砌筑300mm高砖垛将钢筋架起，避免因雨水浸泡而锈蚀，加工好的成品、半成品雨天应覆盖，防止锈蚀，大风雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。

雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋（出现片状锈）用于结构上。

下雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。

雨期施工期间应加强对焊条烘干的管理，焊材要按焊接工艺要求进行烘干。烘干后的焊条拿到操作地点要有保温筒，防止受潮，现场存放时间不宜过长。

5.4 模板工程

雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。木模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

雨施期间要加强防风紧固处理，各类模板临时停放及施工平台脚手板支搭，均按技术交底和有关规定进行妥善的防风固接。

5.5 现浇混凝土工程

本工程主体结构全部采用商品混凝土，应注意收听天气预报，避免大雨天气浇筑混凝土。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土，适当调整计划安排。新浇混凝土应用塑料薄膜覆盖，以防雨水冲刷。如雨天浇筑混凝土的情况，要保证现场有足够的覆盖材料，及时覆盖。同时加强坍落度检测，保证混凝土强度。

雨期施工，在浇筑板、墙混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。

浇筑板、墙混凝土时，可适当减小坍落度（不得小于120mm）。及时收听天气预报，如存在下雨则停止混凝土的浇筑作业。

在浇筑砼时，若突然遇雨，大雨搭设防雨棚，或按相应规范的规定，在技术人员的指导下做好临时施工缝，方可收工，雨后继续施工时，对所留施工缝按要求进行技术处理后，再进行砼浇筑。

已入模振捣成型的砼，如有下雨的迹象，必须及时用塑料布覆盖，防止突然遇雨受雨水冲淋。

合模后如不能及时浇筑砼，为防止突然下雨模内积水，墙柱要在模板的底部预留排水孔，雨后及时清理模板内的残余积水，并对排水孔进行修补，以免影响砼质量。

5.6 砌筑工程

雨天施工不得使用过湿的砌块，以避免砂浆流淌，影响砌体质量；雨后继续施工时，应复核砌体垂直度。

雨天施工应防止雨水冲刷砂浆，砂浆的稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m 。收工时，应覆盖砌体表面。

5.7 脚手架工程

雨期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，对立杆及立柱下沉、松扣、倾斜、抱柱拉结支顶松动等情况，必须及时整理和加固。外用脚手架要与墙体拉接牢固。

检查脚手架的搭设质量、发现问题立即整改。

外架基础应随时观察，如有下陷或变形，应立即处理。

雨施中必须及时检查和维修加固各类脚手板、人行马道脚手板及防滑条，确保架板稳固，防滑措施有效。为确保防滑效果，禁止使用钢筋做防滑条，斜面上禁止用钢跳板。

搭设架子在雨季中，应组织有关部门进行检查，上人马道铺好木脚手板，钉好防滑条，防滑条间距不大于300mm，定期派人清扫马道上的积泥。

雨季施工期间对架子工程应安排专人巡查维修，特别下雨后地面容易下沉，应随时支垫好立杆下的垫板，防止架子悬空及下沉，确保使用安全。

雨后高空作业人员应穿胶底鞋，注意防滑。

5.8 避雷措施

钢管架在连续长度50米以内设一个接地极，位置应选择在人们不宜走过的地方，以避免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭受机械损害，同时应注意与其他金属物资电缆之间保持3米的距离，以免发生击穿造成危害。

施工现场避雷设施应单独接地根据<<施工现场临时用电安全技术规范>>要求，施工现场内所有防雷装置的冲雷接地电阻值不得大于30殴姆。

防雷线应按规定设置,严禁明设在地面上。

5.9 专业安装工程

设备预留孔洞做好防雨措施防止设备受潮、被水浸泡。电气墙体预埋管、盒、箱等，均要求随埋随封闭管口，防止雨水灌入。

现场中外露的管道，应用塑料布或其它防雨材料盖好。

直埋电缆敷设完后，应立即铺砂，盖砖及回填夯实，防止下雨时，雨水流入沟槽。

电气安装管线在穿线前，先从上往下对管路吹扫，以防管内存水，影响线路质量。

室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气，如发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除，直至没有潮气为止。

在室外施工时，使用的电焊机应搭设雨棚，一、二次绝缘良好，防止漏电，管道潮湿需烘干或经日晒干燥后才能焊接，焊接场所应搭设雨棚。

管道刷油、保温、防腐时，管子表面应干燥、清洁，不得在下雨或潮湿的情况下施工。

雨期施工阶段，对各种设备线路进行严格检查，如有裸露禁止作业，严防雨期中触电现象发生。

在工程结构施工期间，及时做好避雷设施，确保安全施工。

6防台防汛工程

6.1防台防汛工作内容

防台防汛工作主要内容：根据防汛抗台工作的要求，认真贯砌“预防为主，以消为辅”的指导思想，结合我司各工程时间情况，我司防台防汛的工作重点如下：

1）、接受上级领导防台防汛指挥，配合防台防汛工作；

2）、做好防台防汛物资设备的储备，成立防台防汛应急抢险队，并接受上级部门检查。

3）、定期检查我司承建工程工地防台防汛设施，工程施工对临近建筑物的影响。

4）、及时向上级部门汇报防台防汛工作情况。

5）、及时接收气象信息，安排好防台防汛应急值班工作。

6.2职责分工

1）、防台防汛工作必须服从上级领导统一指挥，安排项目部人员轮流值班。

2）、工程部负责防台防汛预案的编制，安全渡汛及汛后抢修的技术指导工作。

3）、行政人事部负责气象信息的收集，部门间的联络、车辆的调配、间断性防台防汛情况的上报工作。

4）、材料部负责防台防汛的物资、设备的储备、管理工作。

5）、安全部、及各项目部经理负责现场的协调、指挥工作，

www.zhulong.com

及渡汛后安全检查、整改工作。

6）、防台防汛领导小组负责今日值班状态后各类防台防汛事项的处置工作。

6.3防台防汛重要设施、重点部位和要点

防台防汛重要设施和重点部位：各项目部防台防汛的主要设施和重点部位有：基坑的防护排泄；高空作业防护；临时用电；临时设施等。

防台防汛工作要点：

1)、防台防汛工作事关稳定大局和百姓生命财产之安危，要认真贯砌“防范重于抢险，责任重于泰山”的思想，以高度的责任心和使命感,切实做好防台防汛工作，克服麻痹侥幸心里，团结一心，合力抗灾。

2)、对已开挖的基坑做好相关防护工作，定期检查、维护临时用电，加强高空支模架的支护，挂安全网。

3)、汛期前，对驻地、工地、料库、存料场进行全面加固和检查，了解水情和排水情况，查看有无害隐患，限期解决。

4)、在汛期施工时所用机具、材料、设备等，放在不易被水淹没处，洪水到来之前，提前撤出低洼地区的人员及机械设备，确保认识安全和财产不受损失，并随时备足编织袋等抢险材料及机具，以防不测。

6.4防台防汛应急预案

一旦发生汛情，立即启动预案。

立即上报我司，并在各项目部防汛工作领导小组的领导下，积极组织我项目部的防洪抢险队进行抢险。

防洪抢险由各项目部经理统一指挥，确保政令畅通，一切行动听指挥，以确保抢险按计划有序地进行，最大限度地保护生命财产安全。

基坑周围，首要任务是防止洪水进入基坑内：派出专人适时疏通

www.zhulong.com

排水沟，确保水流畅通；若出现水位上升，有可能流入基坑时，及时组织人员用储备的编制袋装满砂砾，磊建围堰，防止水流进基坑。

采取上述方法防水的同时，须派专人加强对边坡的稳定情况进行观察，发现险情及时通报，并利用储备物资及设备全力抢险。

万一出现基坑进水，则应采取排、堵、抽相接合的抢险措施。

抢险时各种带电设备须派专业人员进行检查，确保安全。

抢险过程，须确保信息畅通，对抢险情况、洪水水位情况、人员状况等及时上报，在抢险有困难或需要救援时，以便领导决策，及时提供救援。

当汛情危及重大设备及人生安全时，人员、设备尽快撤离危险区。

抢险有关组织和负责人，必须随时开通一切公、私通讯工具，以利取得联络和组织指挥抢险工作。

6.5事故处理措施

1）、项目部必须齐心协力，各司其职紧密配合，形成确保安全的监控网络，把好“施工前的准备工作，施工中的安全防护，施工结束的清楚工作”这三关。

2）事故最早发现者立即向防汛领导小组报告，防台防汛领导小组接到报告后、要求有关部门查明有关情况，下达应急救援处置的指令，同时发出警报通知防台防汛突击队，采取紧急救援措施。同时向上级单位汇报事故情况。

3）、发生事故后，应迅速查明事故发生源点、部位和原因，能则以自救为主，如不能控制的，应向上级报告并提出消除事故或抢救的具体措施。受伤人员，以最快速度将其脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

4）、会同事故发生地点班组，在查明事故部位和范围后视能否控制，做出局部或全部停工的决定。

5）、在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警械和巡逻检查。如事故扩散或产生连锁反应危机外部人员安全时，应迅速组织有关人员协助友邻单位。

6）、洪涝过后，尽快检测施工现场各类安全措施、安全防护，尤其应检查开挖的基坑，并及时予以纠正。

6.6信息沟通及后勤保证措施

1)、项目经理部在成立以项目主管为组长的防台防汛领导小组，对防台防汛工作实行集中领导统一指挥，做好汛前检查，备齐各种料具，组织好抢险劳动力，制定并落实各项渡汛措施。

2）、做好与相关单位的信息沟通，制定专人在第一时间获得台风、洪汛信息，以便及时作出防台防汛部署。同时与建设单位、监理单位以及各施工作业队之间建立联系，及时沟通防台防汛信息。

3）、台风、洪汛期间，防台防汛领导小组成员确保24小时开机，并安排值班，确保信息畅通；防台防汛突击队24小时待命。

4）、备用一定的防汛资金，除保证本工程内的突击防台防汛任务外，并听从地方政府和建设单位防台防汛指挥部对人员和物资的调遣。

6.7防台防汛领导小组

1、根据我集团公司的要求，成立防台防汛领导小组如下:

2、职责：

组  长：全面负责防汛工作的领导工作。

副组长：组织小组成员对防汛工作落实及工作的检查。负责防汛期间施工现场的人员调度工作。

组  员：按项目部要求落实雨季施工的各项工作，对雨季施工的各项问题提出整改意见。技术部负责编制雨季施工措施；工程部负责措施的落实工作及建立防汛领导小组并组织日常防汛工作；材料部负责落实检查各种施工物资，确保施工正常进行；安全部负责落实机械设备的使用情况及安全工作。

3、公司防台防汛领导小组通信录:

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总经理 |  |  |
|  | 生产副总 |  |  |
|  | 生产副总 |  |  |
|  | 生产副总 |  |  |
|  | 总工 |  |  |
|  | 总经理助理 |  |  |
|  | 副总工 |  |  |
|  | 安全部经理 |  |  |
|  | 质检部经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 设备部经理 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
| www.zhulong.com | 安全员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 工长 |  |  |
|  | 保管员 |  |  |
|  | 维修工 |  |  |
|  | 维修工 |  |  |
|  | 维修工 |  |  |
|  | 维修工 |  |  |

6.8防台防汛值班表

**建筑工程有限公司值班表

总值班：***

| 姓 名 | 日 期 |
| --- | --- |
|  | 6月15日 |
|  | 6月16日 |
|  | 6月17日 |
|  | 6月18日 |
|  | 6月19日 |
|  | 6月20日 |
|  | 6月21日 |
|  | 6月22日 |
|  | 6月23日 |
|  | 6月24日 |
|  | 6月25日 |
|  | 6月26日 |
|  | 6月27日 |
|  | 6月28日 |
|  | 6月29日 |
|  | 6月30日 |

www.zhulong.com

注：1、值班人员坚持值班义务、坚守岗位

2、值班人员每天按时查阅天气预报，遇到大风、大雨天气及时通知各项目部

3、特殊天气作好记录

4、值班时间：早8:00-晚5:00

总值班：***

| 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7月1日 |  | 7月17 |
|  | 7月2日 |  | 7月18日 |
|  | 7月3日 |  | 7月19日 |
|  | 7月4日 |  | 7月20日 |
|  | 7月5日 |  | 7月21日 |
|  | 7月6日 |  | 7月22日 |
|  | 7月7日 |  | 7月23日 |
|  | 7月8日 |  | 7月24日 |
|  | 7月9日 |  | 7月25日 |
|  | 7月10日 |  | 7月26日 |
|  | 7月11日 |  | 7月27日 |
|  | 7月12日 |  | 7月28日 |
|  | 7月13日 |  | 7月29日 |
|  | 7月14日 |  | 7月30日 |
|  | 7月15日 |  | 7月31日 |
|  | 7月16日 |  |  |

注：1、值班人员坚持值班义务、坚守岗位

www.zhulong.com

2、值班人员每天按时查阅天气预报，遇到大风、大雨天气及时通知各项目部

3、特殊天气作好记录

4、值班时间：早8:00-晚5:00

总值班：***

| 姓 名 | 日 期 | 姓 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8月1日 |  | 8月17 |
|  | 8月2日 |  | 8月18日 |
|  | 8月3日 |  | 8月19日 |
|  | 8月4日 |  | 8月20日 |
|  | 8月5日 |  | 8月21日 |
|  | 8月6日 |  | 8月22日 |
|  | 8月7日 |  | 8月23日 |
|  | 8月8日 |  | 8月24日 |
|  | 8月9日 |  | 8月25日 |
|  | 8月10日 |  | 8月26日 |
|  | 8月11日 |  | 8月27日 |
|  | 8月12日 |  | 8月28日 |
|  | 8月13日 |  | 8月29日 |
|  | 8月14日 |  | 8月30日 |
|  | 8月15日 |  | 8月31日 |
|  | 8月16日 |  |  |

注：1、值班人员坚持值班义务、坚守岗位

2、值班人员每天按时查阅天气预报，遇到大风、大雨天气及时通知各项目部

3、特殊天气作好记录

4、值班时间：早8:00-晚5:00

总值班：***

| 姓 名 | 日 期 |
| --- | --- |
|  | 9月1日 |
|  | 9月2日 |
|  | 9月3日 |
|  | 9月4日 |
|  | 9月5日 |
|  | 9月6日 |
|  | 9月7日 |
|  | 9月8日 |
|  | 9月9日 |
|  | 9月10日 |
|  | 9月11日 |
|  | 9月12日 |
|  | 9月13日 |
|  | 9月14日 |
|  | 9月15日 |

注：1、值班人员坚持值班义务、坚守岗位

2、值班人员每天按时查阅天气预报，遇到大风、大雨天气及时通知各项目部

3、特殊天气作好记录

4、值班时间：早8:00-晚5:00

防台、防汛值班轮流表（项目部）

| 日期 | **** |  |  |  |  | 秀山丽水 |  | 十洲云水 | 辽无二 | 大库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一项目部 | 二项目部 | 三项目部 | 四项目部 | 二期 | 一项目部 | 二项目部 |  |  |  |
| 周一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 技术保证措施

认真进行现场准备、技术准备、材料准备，保证各项工作满足雨期施工的要求。

各专业工长在雨期施工前应结合本工程施工特点，编制安全技术交底，在作业前向工人交代清楚。

严格执行规范和工艺标准要求，作好工种自检、工序交接检。

在材料运输过程中充分考虑防雨、防潮措施。

在施工现场和防潮材料仓库配备一定数量的空气湿度剂，随时了解空气的湿度，注意通风干燥。

做好雨期施工的中间检查，保证施工各项工作的保证能力达到要求。

及时掌握天气变化情况，及早做好防范工作，调整施工部署。

8 雨期施工安全措施

提前配备雨期施工防护材料，机电设备设防雨设施（搭设防雨棚或用雨布进行覆盖）和保险装置，检查好垂直运输设备设防雷装置。

在雨期到来前，作好高耸塔吊防雷装置，质量检查要对避雷装置作首次全面检查，确保防雷安全。在雨期要定期（每周）对塔吊进行倾斜观测（雨后必须进行观测），确保塔吊不会发生倾斜倒塌事故。

脚手架周围排水系统保持完好，严禁雨水浸泡脚手架地基，并及时检查脚手架地基回填土是否开裂、塌陷等，以便及时进行加固，保证脚手架安全、稳定。另外，脚手架每隔50m设一接地极，使其有良好的防电避雷装置。

在坑外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常进行检查、发现问题要及时处理。比如喷射砼发生裂纹或脱落等。对于基坑护坡发生裂纹和脱落的部位要进行支护，而且脱落部位要及时用水泥砂浆

www.zhulong.com

进行修补。防止土方坍塌的发生。

基坑内应按现场实际情况设置集水坑,集水坑位置应尽量避免基础构造等，每个集水坑里放置一台污水泵随时抽取内积水，保证基坑内无长时间水浸泡，确保基坑边坡稳定。

做好基坑监测和人工巡视工作,坚持对基坑侧壁及周边设施进行监测，并对监测数据及时进行整理分析，发现异常及时报告。安排专人每天巡视基坑周边情况并记录，发现异常时及时报告，并及时通知项目部进行加固处理。

雨期施工的工作面不宜太大，应逐段分期完成。施工时应防止地面水流入基坑，以免边坡塌方。

雨期回填土的含水量不应过大，防止夯实时出现橡皮土。

钢筋连接设备，应设有防晒、防雨棚盖，操作人员配齐安全防护用品。

各类架子均应有牢固基础，并应高出周围地面，以防积水。如发现架子立杆下沉，架子位移、歪斜等应及时加固，使用过程中，做到经常检修。

氧气、乙炔瓶必须放在不淋雨的地方，电焊条更不得淋雨，必须放置干燥通风的地方。

不得在雨天进行焊接，焊接后未冷却的部位不得淋雨。

如在雨后进行焊接时，应先将要焊接的部位用气焊将雨水烘干，再进行焊接，且必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。凡用电设备都必须设挡雨设施。

派专人全面检查各线路情况，严禁使用破损及绝缘性能不良的线路，残损线路要及时更换。

配电箱、电闸箱、露天设备要采取防雨措施，要有接地保护，按规定设置漏电保护装置。

乙炔、氧气瓶等要有防晒措施，并且要严格控制库存量，受晒、雨淋后易引起燃烧、爆炸。变质的物品要妥善保管，并注意通风、防晒、防潮

遇有雷雨、大风天气，严禁操作人员在脚手架上作业。

休息时间严禁喝酒、打架、斗殴。

雨期施工期间，各单位应进行昼夜防汛值班，设专人负责，发现隐患及时解决。

附件1:

雨汛情等级分类

根据气象局提供的相关资料，雨汛情分为一般汛情、重要汛情和重大（极端天气）汛情四类；

一般汛情：中雨一下，24小时降水量在24.9㎜以下；

重要汛情：中到大雨，24小时降水量25㎜～49.9㎜，或者24小时平均风力在8级以上或阵风9级以上；

重大汛情：大到暴雨，24小时降水量50㎜～99.9㎜，或者24小时平均风力在10级以上或阵风11级以上；

极端天气汛情：大暴雨以上，24小时降水量100㎜以上，或者6小时内平均风力12级以上。