1.车间现场处置方案

| 岗位名称 | 车间 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故风险分析 | 事故类型：火灾爆炸、中毒和窒息、泄漏、触电、灼烫、机械伤害、物体打击 事故发生的区域、地点或装置的名称：车间内 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在车间生产过程中，主要影响范围为车间，若事故扩大，可对公司甚至周边企业造成影响，火灾事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆： - 浓烟； - 有明火； - 液体流出； - 电气线路短路； - 设备损坏。 事故可能引发的次生、衍生事故：人生伤亡。 |  |
| 应急工作职责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告车间负责人； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 车间负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：xxx汇报，必要时拨打119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本车间应急响应人员进行应急处理。 车间人员：现场应急处置措施的实施。 |  |
| 应急处置程序与措施 | 事故报告 | 1）事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向xx安全生产应急响应中心报警(电话：xx)。 2）事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等； |
|  | 现场处置 | 1、火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救；（发现人员） ②立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助扑灭火灾；（相邻岗位人员） ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离。同时，安排人员进行现场物料转移；（车间负责人） ④将现场处置情况汇报公司负责人（车间负责人） ⑤装置根据火灾情况进行工艺处置；应启动紧急停车预案，装置局部或全面停车；（车间负责人） ⑥火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃；（员工） ⑦火灾如对相邻装置有影响要及时告知相邻装置；（员工） ⑧保护现场，人员进行清点。（车间负责人） ⑨根据现场处置情况决定是否需要公司层面的支援。 ⑩接到车间通知后，产即启动公司级应急预案。（公司负责人） ⑪按照公司预案进行应急处置（各应急小组） 2、中毒窒息事故处置 ①员工1立即组织人员疏散，划定警戒区域； ②员工2负责将受伤人员转移至安全处； ③车间负责人组织现场与抢险无关人员疏散区； ④员工2将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重，则需要立即送医院治疗。 3、泄漏处置 ①立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助堵漏；（员工） ②接到通知后，立即通知公司，并组织班组人员做好初期堵漏工作；（车间负责人） ③作为现场总指挥，立即组织应急处理人员收集泄漏化学品。合理通风，加速扩散。 4、触电处置 若发生触电事故，现场作业人员应第一时间采用绝缘设备将人与带电设备进行分离，电工及时切断所在区域电源。 5、灼烫、机械伤害、物体打击等处置 车间负责人应立即通知公司，对伤者进行初期简单救护，并联系医院进行进一步治疗。 |
|  | 人员疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志。 |
|  | 人员救护 | 1、迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施： 1）对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2)对物体打击及车辆伤害者： ①如流血，要进行有效止血，包扎伤口； ②预防感染、止痛，可以给伤员用止痛剂药； ③伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤要小心固定； ④视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查； ⑤若伤员有断肢情况发生，应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。 ⑥记录伤情，现场救护人员应边抢救记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料； 2、对伤重者，应立即与xx人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大应急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预案和向xx安全生产应急响应中心报告，请求援助（xxx），应启动专项应急预案或综合应急预案，双报备，同时告知物业。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事项 | - 佩戴个人防护器具方面，化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等，做好自身防护措施，不得盲目施救； - 使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具；发生乙醇等火情，使用CO2灭火器灭火 - 采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持“以人为本”的原则，先抢救受伤人员，要科学救援； - 现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害； - 现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行； - 应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜； - 其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

2 危化品库现场处置方案

| 岗位名称 | 危化品库 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故风险分析 | 事故类型：火灾爆炸、中毒和窒息、泄漏 事故发生的区域、地点或装置的名称：危化品库 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在库房，主要影响范围为全公司，火灾事故危害程度较大。 事故前可能出现的征兆： - 浓烟或明火； - 液体流出； - 设备损坏。 事故可能引发的次生、衍生事故：人生伤亡事故。 |  |
| 应急工作职责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告仓库负责人； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 仓库负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：xxx汇报，必要时拨打119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织本仓库应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急处置措施 | 事故报告 | 1）事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向xx安全生产应急响应中心报警(电话：xx119)。 2）事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等； |
|  | 现场处置 | 1、火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救；（发现人员） ②立刻将现场情况通过汇报仓库负责人，并协助扑灭火灾；（相邻岗位人员） ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离；（仓库负责人） ④将现场处置情况汇报公司（仓库负责人） ⑤火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃；（仓库负责人） ⑥保护现场，人员进行清点。（仓库负责人） ⑦根据现场处置情况决定是否需要公司层面的支援。（仓库负责人） 2、中毒窒息处置 ①仓库人员1立即组织人员疏散，划定警戒区域； ②仓库人员2负责将受伤人员转移至安全处； ③仓库负责人组织现场与抢险无关人员疏散； ④仓库负责人将中毒者转移至新鲜空气处，判断中毒者情况，若中毒严重，则需要立即送医院治疗。 3、泄漏处置 ①立刻将现场情况汇报车间负责人，并协助堵漏；（员工） ②接到通知后，立即通知公司，并组织班组人员做好初期堵漏工作；（车间负责人） ③作为现场总指挥，立即组织应急处理人员收集泄漏化学品。合理通风，加速扩散。 |
|  | 人员疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员救护 | 1、迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2、对伤重者，应立即与xx人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大应急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预案和向xx安全生产应急响应中心报告，请求援助（xx）。应启动专项应急预案或综合应急预案，双报备，同时告知物业。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事项 | - 佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救，如化学品泄漏，要戴好防酸碱手套穿防酸碱鞋等； - 使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具，发生乙醇、乙醚等火情，使用CO2灭火器灭火； 3、采取救援对策或措施方面，应急救援时，一定要坚持“以人为本”的原则，先抢救受伤人员，要科学救援； - 现场自救和互救方面，在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害； - 现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行； - 应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜； 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |

3 配电房及用电场所现场处置方案

| 岗位名称 | 配电房及用电场所 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故风险分析 | 事故类型：触电、火灾 事故发生的区域、地点或装置的名称：配电房 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在配电房检修、巡检过程中，主要影响范围为配电房，若事故扩大，可对生产厂区甚至周边企业造成影响，火灾事故危害程度较大，其他事故危害程度一般。 事故前可能出现的征兆： 电气设备冒烟、弧光、有人触电倒地。。 事故可能引发的次生、衍生事故：人员伤亡事故 |  |
| 应急工作职责 | ①事故发现人应迅速向安全员报告，在确保自身和他人安全的情况下，积极采取措施控制事态发展； ②安全员启动现场应急处置方案，并将部门人员合理分配，迅速组织人员进行现场处置； ③应急救援其他人员负责抢险救灾、伤员的转移和救治、人员的疏散和撤离、警戒、后勤保障，及消防、救护车辆的引导等； ④伴有其它事故发生，维修主管应立即报告公司，扩大现场应急处置。 |  |
| 应急处置措施 | 事故报告 | 1、岗位员工报告安全员（报告事故发生时间、地点、事故状态、人员受伤情况等）。 2、安全员接报警后初步判断事故可能发展的趋势，向公司负责人、应急指挥部报警，认为必要时向xxx安全生产响应中心xx。 |
|  | 现场处置 | 火灾处置： 1、发生电器火灾，作业人员首先应切断电源，然后用 CO2(或干粉)等灭火器扑灭；并大声呼救，请求其他员工的支援。严禁使用泡沫灭火器或水来扑灭。 2、配电间起火，作业人员应马上关掉总电源，低压配电设备（小于600VAC）应用液相CO2灭火，切忌用泡沫CO2灭火；高压配电设备（高压1KVAC）应用干粉灭火。并大声呼救，请求其他员工的支援。 3、当无法切断电源时，在部门其他人员到场后，应在确保人员不触电的情况下，作业人员用 CO2 (或干粉)等灭火器直接向闸刀、开关、电线上的火源喷射灭火剂，创造条件，由到达的当班其他人员尽快切断电源，然后全面灭火。 4、在自身灭火力量不足的情况下，由应急指挥组长迅速向 58390119报警。 触电处置 若发生触电事故，现场作业人员应第一时间采用绝缘设备将人与带电设备进行分离，电工及时切断所在区域电源。 |
|  | 人员疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员救护 | 1、对于触电人员的救护，一定要在切断电源或伤者脱离电源的情况下进行；禁止用手触碰触电人员，应用木棒、竹竿等绝缘物使患者脱离电源。 2、对于烧伤人员的救护，应特别注意保护烧伤部位，尽可能不要碰破皮肤，以防感染或造成皮肤疤痕。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。 |
|  | 扩大应急 | 若事故扩大，应上报应急指挥部，启动专项应急预案及综合应急预案。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事项 | 1、进入可能触电区域人员须穿防触电绝缘靴及佩戴绝缘手套。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人姓名，联系方式等。 4、事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 5、应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救。 6、在没有弄清伤员的受伤部位前，不得随意移动伤员，以免造成二次伤害。 |  |

4仓库现场处置方案

| 岗位名称 | 车间仓库 |  |
| --- | --- | --- |
| 事故风险分析 | 事故类型：火灾 事故发生的区域、地点或装置的名称：车间仓库 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围：主要发生在车间仓库，主要影响范围为全公司，火灾事故危害程度较大。 事故前可能出现的征兆： 浓烟或明火； 事故可能引发的次生、衍生事故：人生伤亡事故。 |  |
| 应急工作职责 | 事故发现第一人： 1、第一时间将事故信息报告仓库负责人； 2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态发展。 仓库负责人： 1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。 2、立即拨打公司电话：xxx汇报，必要时拨打119报警。 3、向公司负责人、应急指挥部报告。 4、组织应急响应人员进行应急处理。 |  |
| 应急处置措施 | 事故报告 | 1）事故发现人立即向部门领导报告，部门领导接报警后初步判断事故可能发展的趋势，再向应急总指挥报告，并通知应急救援小组，必要时向xxx安全生产应急响应中心报警(电话：xxx)。 2）事故需报告的内容有：事发时间、地点、事故状态、人员受伤情况等； |
|  | 现场处置 | 火灾爆炸处置 ①立刻使用手提式灭火器进行初期火灾的控制，同时进行呼救；（发现人员） ②立刻将现场情况通过汇报仓库负责人，并协助扑灭火灾；（相邻岗位人员） ③组织人员穿好防护服，用干粉灭火器和消防水进行灭火，通知无关人员及时撤离；（仓库负责人） ④将现场处置情况汇报公司（仓库负责人） ⑤火灾扑灭后，要对现场进行保护，防止火灾复燃；（仓库负责人） ⑥保护现场，人员进行清点。（仓库负责人） ⑦根据现场处置情况决定是否需要公司层面的支援。（仓库负责人） |
|  | 人员疏散 | 警戒疏散组立即组织现场无关人员疏散至安全区，并设置警戒标志或隔离带。 |
|  | 人员救护 | 1、迅速将烧伤、物体打击伤害人员转移至车间外安全地带，并采取如下措施： 对烧伤者：轻度烧伤时要保护好皮肤，切不可用毛巾擦拭，防弄破感染，同时用烫伤膏擦拭；对大面积烧伤并已休克者，要防其舌头收缩堵塞咽喉造成窒息，一旦出现这种情况，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通；对心跳停止者，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，并边抢救边送医院救治； 2、对伤重者，应立即与xx人民医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本公司的联系电话，并派人到路口接应。 |
|  | 扩大应急 | 若事故不断扩大，部门领导应立即向应急总指挥报告，并请求启动公司综合应急预案和向xx安全生产应急响应中心报告，请求援助（xxx）。应启动专项应急预案或综合应急预案，双报备，同时告知物业。 |
|  | 消防、医疗救助 | 必要时，拨打119/120报警，并打开消防通道，接应消防、医疗救护等车辆及外部应急增援力量到来。 |
|  | 现场恢复 | 事故处理结束后，清扫现场，经上级同意后恢复生产。 |
| 注意事项 | 1、佩戴个人防护器具方面，应急救援人员应做好自身防护措施，不得盲目施救； 2、使用抢险救援器材方面，要根据现场的物质特性选择恰当的应急工具； 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 4、报警时，须讲明事故地点，装置名称，事故类型，事故大小情况，有无人员伤亡，报警人姓名，联系方式等； 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护方面，要在确保自身安全和有救援能力的条件下进行； 6、应急救援结束后，及时清理现场和与有关的方面沟通处理相关事宜； 7、其他需要特别警示是事故发生后，应注意保护好现场，除救援人员外，其他人员不得进入事故现场。 |  |