LNG泄漏事故应急演练方案

为提高本单位应对突发事件的处置能力，完善应急管理相关部门、单位和人员的工作职责，提高协调配合能力，确保本单位生产安全事故应急救援管理工作制度完善、反应灵敏、准备充分、协调高效运行。根据《安全生产法》、《突发事件应对法》、《国务院关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》等一系列法律法规、文件的要求，经XX市安委会、公司安委会研究决定，开展本次LNG泄漏事故应急演练。

一、演练时间：20XX年XX月XX日上午

二、演练地点：

三、参演人员：

公司安委会、公司安全部、公司生产部、公司HSE体系办公室、公司应急救援队伍

四、评价单位：

XX市政府应急办、市安监局、市消防大队、市质监局、县环保局、县气象局、县广播电视局。

五、报告与应急响应

事故发生后，事故现场人员立即报告单位负责人，单位负责人接到报告后，根据事态发展，立即启动事故应急预案。按照应急预案流程，立即组织应急处置。迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。同时立即将事故情况上报市安监局、市公用事业管理局，市消防大队、市医院请求支援。

（二）单位负责人接到报告后，并立即赶赴事故现场。立即将发生事故的单位、时间、地点、简要经过、人员伤亡情况以及初步分析的事故原因向地方政府及公司上级部门报告。

（三）启动应急预案后，现场应急抢险人员按照预案分工立即开展抢险工作。同时，警戒告知周边人员群众、周边工厂企业、过往车辆。争取周边单位群众支持配合，预防事故殃及周边人员。

六、演练组织与设备

演练总指挥：

演练副总指挥：

抢险抢修组：

安全警戒组：

后勤通讯保障及救护组：

演练用设备及材料：发烟罐2桶、警示墩、警戒线、警戒牌、防低温工作服、防火工作服、防静电工作服、防冻手套、防护面罩、防爆工具一套、防爆手电筒、防爆对讲机、手持干粉灭火器、急救箱一个、担架一副、防爆对讲机、安全帽、便携式气体检测仪、低温垫片、低温螺栓等。

七、人员职责分工

总指挥：负责统一指挥，负责事故现场的总体协调与决策及与相关管理部门的事故应急救援协调，报告事故情况及善后工作。并根据发生事故的危害程度，决定采取相应措施并组织实施。

抢险抢修组（4人）

| 职 务 | 姓 名 | 演练职责 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 指挥、调度抢险救灾人员现场作业并负责维护维修工作 |
| 抢修人员 |  | 负责现场抢修作业；负责围堰区内各手动阀门的开启或关闭 |
| 抢修人员 |  | 负责现场灭火，控制火势的蔓延。 |
| 抢修人员 |  | 负责控制室内紧急切断阀的开关工作及现场灭火工作 |

安全警戒组（3人）

| 职 务 | 姓 名 | 演练职责 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  | 负责抢险现场安全警戒、安全监护 |
| 组 员 |  | 负责疏散站区加气车辆及人员、抢险现场安全警戒、对进站口进行警戒 |
| 组员 |  | 负责疏散站区加气车辆及人员、抢险现场安全警戒、对进出口进行警戒 |

医疗救护与后勤保障组（2人）

| 职 务 | 姓 名 | 演练职责 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 | 张辉 | 负责对伤员进行临时有效救护；组织人员将伤员安全、迅速转移至就近医院，向医生正确反映伤员情况 |
| 组员 | 于晓琳 | 负责拨动报警电话及现场情况的汇报工作 |

八、演练过程

演练总指挥宣讲本次演练内容，明确责任分工，并宣布演练开始。

1、XX月XX日XX时，正对场站进行巡检的XXX在巡检到1号潜液泵附近时，发现泵进液管道法兰连接处天然气泄漏，XXX立即将泄露情况报告。

2、XXX立即到达泄露现场，查看险情后，发现是法兰垫片损坏，下令当班人员立即组织抢修。

3、XXX立即命令当班员工XXX关闭泄露点上下游阀门。向主要负责人汇报。

3、总指挥确认情况后，宣布立即启动LNG泄露应急抢险预案。各岗位人员立即按照预案职责分工，有序开展应急工作。

速组织站内加气工关闭各紧急切断阀和电源，XXX负责将加气车辆引导出站。同时疏散周围人群，在站四周设立警戒线，安排XXX负责好疏散警戒工作。

4、同时命令抢险组组长带领抢险组到达着火点上风口处，关闭储罐各手动阀门，关闭泄漏处前后手动截止阀，用手提式灭火器对着火点进行扑救。

5、火灾扑灭后，XXX穿戴好防护面罩及手套对管道内残余天然气进行安全放散，并用便携式气体检测仪检测泄漏处天然气浓度。

6、等天然气浓度降为0时对泄漏处进行检修工作，经检测是由于法兰连接处的垫片损坏导致的泄漏，随即更换好新的垫片，5分钟后更换完成，缓慢开启该处前后截止阀，同时做好天然气检测工作，经检测合格，抢修工作完成。

7、总指挥宣布抢修工作完成，恢复正常生产。

五、演练总结

演练总指挥XXX下达命令：演练结束，全体人员集合。演练总指挥对此次演练进行点评、总结。