受限空间事故应急救援演练方案

- 演练目的：

为了在发生受限空间作业事故时，能够迅速有效进行抢救，通过高效率的组织体系应付突发事件，以最短时间、最有效的方法控制和减少人员财产损害。

二、演练时间、地点及事故假设

1、受限空间事故应急演练时间：

计划于**年**月**日

2、受限空间事故应急演练地点：

***处下井

3、演练情况模拟

在***处下井作业时，  ***员工突然昏迷。

三、演练内容：受限空间作业窒息事故应急救援

四、演练管理指挥分工：

总指挥

副总指挥（一般为现场负责人）

成员：

职能简述：

总指挥是事故应急救援的最高指挥

副总指挥协助总指挥安排组员分工协作，总指挥不在现场时，由副总指挥负责现场的应急指挥。

抢险救灾组负责现场的警戒疏散和救援协助工作 。

后勤医护组：负责现场救护，对窒息人员进行心肺复苏。

通讯善后组：负责指挥交通和紧急车辆调配，负责清点人数等。

五、应急救援器材：

便携式气体检测仪1台； 对讲机2个；正压式空气呼吸器1套（或者长管空气呼吸器1套） 、警戒带多卷 、警示筒多个、三脚架（配绞盘等1套）、安全绳多条、安全带多条、急救箱1个等

六、 应急演练前期准备

6.1、相关参加演练人员统一在***集中，清点人数。

6.2、讲解受限空间作业注意事项及基本防护知识；

1.受限空间作业前必须申请进入受限空间作业许可证，现场作业负责人并对作业人员进行安全交底。

2. 进入受限空间作业前，应首先分析制定出安全防护措施，安排责任心强的人员作为监护人，做好气体检测记录和受限空间作业的进入者及监护人名单的记录。

3．按照进入受限空间作业规范，执行“先通风、再检测、后作业”的次序，确保受限空间氧气含量、有毒气体H2S/CO、可燃气体等气体处于正常的范围，方可进入作业。

4．进入受限空间作业的电线（电缆线）不得有破损现象，相关电气设备必须有良好的漏电保护装置；进入受限空间作业的照明灯必须是直流36V及以下电源。

5．进入受限作业人员发现头晕、心慌、恶心、呼吸频率加快、呼吸深度变浅、喉咙发干、咳嗽时应先停止工作。提醒监护人需要退出受限空间休息。不允许硬撑，造成不必要的伤害。

6．遇到紧急情况，或发生事故时，作业人员应沉着冷静，先关闭相关电气电源，并告知监护人，然后撤出受限空间。

七、演练过程

1、一名人员在下井受限空间作业因不明原因倒地被发现，监护人员凭经验初步判断，可能作业区域存在中毒气体或缺氧。监护人员立即向总指挥拨打电话报告，同时呼叫现场的作业负责人、管理人员和救援人员。

报告人：“总指挥，***井有人昏迷，可能是气体中毒或缺氧造成的。”

总指挥：“不能冒险进入，保证自身安全，现场监护。现场人员应立即采取强制通风和气体检测操作。”

2、总指挥接到报告后，立即通知应急小组其它成员迅速赶至事故地点，电话通知现场作业负责人疏散现场闲杂人员，布置警戒区域，了解事故大致情况（事故地点、人员伤害严重程度、影响范围及初期救援等情况），合理安排初期救援。

3、应急小组接到现场的求救电话后，初步判断事故情况，立即携带救援器材火速赶往现场。救援小组到达现场后根据事故严重程度、人员伤亡情况，各司其职立即进行现场救护。 （应急救援组接到报告后的组织安排、通知、汇报、联系等工作均作为假想，现场不再实施）

4、救援过程：

1）应急救援小组到达现场后， ***听取现场人员关于氧气、有毒有害等气体含量汇报。同时安排现场人员拉设警戒，避免人员拥挤，保持现场通风良好。

2)确定各气体未超标后，副总指挥安排两名救援人员利用三脚架将昏迷人员拉出受限空间。

3)*** 安排人员迅速将昏迷者转移至通风空旷处平放好，并立即对昏迷人员展开现场救护，进行人工呼吸及心肺复苏。

4)经心肺复苏经人工心肺复苏后，昏迷人员恢复正常的心跳和呼吸。*** 立即拨打 120 请求园区救护用车将昏迷人员送往医院，并安排其余成员协助公安交警确保交通顺畅。

5、演练结束

八、演练总结