消防灭火实操演练方案

一、实操目的

为确保全体员工， 特别是新入职员工掌握灭火器材的正确使用及扑灭火灾的技能， 同时不断提高员工的消防安全意识，真正做到消防工作“四懂四会”	，安环部结合公司目前实际情况，特组织一次消防器材实操培训。

二、实操时间

（待定）

三、实操地点

公司新办公楼前。四、参加实操人员公司全体人员参加五、实操内容

1、讲解手提式	ABC干粉灭火器灭火原理与使用方法；

2、灭火时的要领及注意事项。

3、现场灭火演习。六、实操方案

1、讲解 ABC干粉灭火器使用原理与使用方法。干粉灭火器灭火原理：

干粉灭火剂装入灭火气瓶内，	同时充装氮气气体， 灭火时靠加压气体氮气的压力将干粉从喷嘴射出， 形成一股夹着加压气体的雾状粉末，	射向燃烧物， 当干粉与火焰接触时，发生一系列的化学作用，将火焰扑灭。

2、干粉灭火器演练内容：

演练人员由	10   米外持灭火器奔向火场进行灭火，由上风向接近着火点，用干粉灭火器扑救初起火灾。  人员排队分二队依次进行，	灭火时注意安全， 如不能及时

灭火的，由现场指导人员马上进行指导补救。

3、手提式干粉灭火器使用方法：

- ）使用手提式干粉灭火器时，应手提灭火器的提把，迅速赶到着火处。

- ）在距离起火点	3-5 米左右处，放下灭火器。在室外使用时，应占据上风方向。

- ）使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

- ）先拔下保险销，一只手握住瓶底，另一只手用力压下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。

- ）用干粉灭火器扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。

- ）用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，	亦应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射。当火焰被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭。灭火时应注意   不要把喷嘴直接对准液面喷射，	以防干粉气流的冲击力使油液飞溅，	引起火势扩大，造成灭火困难。

- ）用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处，左右扫射，并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面，直至把火全部扑灭。

- 使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒

使用，否则不能喷粉； 同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃，	因为干粉灭火器的冷却作用甚微，在着火点存在着炽热物的条件下，灭火后易产生复燃。

七、实操培训现场准备。

- ）现场准备二堆木材，	10 只 ABC干粉灭火器，柴油等物品；

- ）用碎布点燃后模拟初起火灾；

- ）为确保安全，现场由安环部盛洪博负责现场警戒，随时应对突发情况。八、相关工作人员安排。

- ）凃万胜经理负责现场的准备工作与协调，同时负责模拟火源的准备；

- ）安环部盛洪博负责对灭火器使用讲解；

- ）人资综管部协助安排人员负责实操培训的摄影及报道。

灭火过程中，有可能出现扭伤、摔伤、烫伤、窒息、中毒等伤害。为保证灭火过程中人员人身安全，采取以下安全措施：

- ） 注意安全，不惊慌，听从指挥；

- ） 女士不得穿高跟鞋，不得穿裙子；

- ） 不得穿化纤等易燃衣服；

- ） 穿着衣服下摆要紧；

- ） 看准风向，离火源点	1.5 至 2 米处按规范操作灭火器；

- ） 不准拿灭火器对人喷射。七、总结讲评

实操完毕后集中于新办公楼门前进行讲评。

消防相关知识点： 四懂：

一、懂本岗位的火灾危险性

1、防止触电；

2、防止引起火灾；

3、可燃、易燃品、火源。二、懂预防火灾的措施

1、加强对可燃物质的管理；

2、管理和控制好各种火源；

3、加强电气设备及其线路的管理；

4、易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施，并要经常检查，做到会用、有效。

三、懂灭火方法

1、冷却灭火方法；

2、隔离灭火方法；

3、窒息灭火方法；

4、抑制灭火方法。四、懂逃生方法

1、自救逃生时要熟悉周围环境，要迅速撤离火场；

2、紧急疏散时要保证通道不堵塞，确保逃生路线畅通；

3、紧急疏散时要听从指挥，保证有秩序的尽快撤离；

4、当发生意外时，要大声呼喊他人，不要拖延时间，以便及时得救，也不要贪婪财物；

5、要学会自我保护，尽量保持低姿势匍匐前进，用湿毛巾捂住嘴鼻；

6、保持镇定，就地取材，用窗帘、床单自制绳索，安全逃生；

7、逃生时要直奔通道，不要进入电梯，防止被关在电梯内；

8、当烟火封住逃生的道路时，要关闭门窗，用湿毛巾塞住门窗缝隙，防止烟雾侵入房间；

9、当身上的衣物着火时，不要惊慌乱跑，就地打滚，将火苗压住；

10、当没有办法逃生时，要及时向外呼喊求救，以便迅速的逃离困境。四会：

一、会报警

1、大声呼喊报警，使用手动报警设备报警；

2、如使用专用电话、手动报警按钮、消火栓按键击碎等；

3、拨打 119 火警电话，向当地公安消防机构报警。二、会使用消防器材

各种手提式灭火器的操作方法简称为： 一拔 拔掉保险销，

二握 握住喷管喷头， 三压 压下握把，

四准 对准火焰根部即可。

三、会扑救初期火灾

在扑救初期火灾时， 必须遵循：先控制后消灭， 救人第一，先重点后一般的原则。四、会组织人员疏散逃生

1、按疏散预案组织人员疏散；

2、酌情通报情况，防止混乱；

3、分组实施引导