编制单位：******公司

编制时间：2020年2月

编制时间：2018年6月

企业安全风险分级管控体系建设实施方案

目录

一、适用范围	1

二、编制依据	1

三、总体思路、目标与原则	1

四、职责分工	2

（一）主任职责	2

（二）副主任职责	3

（三）组员职责	3

（四）其他职责	3

五、术语和定义	3

（一）风险	3

（二）危险源	3

（三）风险点	4

（四）风险辨识	4

（五）风险评估/评价	4

（六）风险分级	4

（七）风险管控	5

（八）风险信息	5

（九）重大风险	5

（十）重大危险源	6

六、风险点识别方法	6

（一）风险点识别范围的划分要求	6

（二）风险点识别方法	6

七、风险评价方法	6

八、风险控制措施策划	7

九、风险分级管控考核方法	7

十、落实安全风险警示公示制度	7

附件：	7

附件A：作业条件危险性分析LEC评价法	8

附件B：安全检查表（SCL）评价方法	11

附件C：******公司重大危险源清单	13

附件D：******公司四色安全风险空间分布图	17

# 一、适用范围

本实施方案用于******公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

# 二、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2016）

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》

《XX省党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》

《XX省安委会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》

# 三、总体思路、目标与原则

### （一）总体思路

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移；按照“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位”的原则推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。

### （二）工作目标

建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三专业化服务的保障措施，实现项目部（事业部）安全风险自辩自控、隐患自查自治，形成公司领导有力、部门监管有效、项目部（事业部）责任落实、作业人员参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制特大事故的坚强基础。

### （三）基本原则

坚持“统一指挥、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

# 四、职责分工

本公司的安全风险分级管控体系建设领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

公司安全风险分级体系建设办公室设在安全质量技术总监团队办公室：

主  任：***

副主任：***、***

成  员：***、***、***

## （一）主任职责

负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

## （二）副主任职责

具体负责《***公司安全风险分级管控体系建设实施方案》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

## （三）组员职责

具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

## （四）其他职责

按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

# 五、术语和定义

## （一）风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2016）。

风险D=事件发生的可能性L•暴露于危险环境的频繁程度E•发生事故产生的后果C

注：本公司使用作业条件危险性分析--LEC法

## （二）危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2016）。

1、危险源的构成：

（1）根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

（2）行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

（3）状态：包括物的状态和作业环境的状态。

2、风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

## （三）风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。

## （四）风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2016）

## （五）风险评估/评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2016）

## （六）风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我公司风险定为“红、橙、黄、蓝”四级。）

蓝色风险\4级风险：低风险，需要注意，可以接受（或可容许的）；车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：一般风险，需要控制整改。公司、项目部（事业部）应引起关注。

橙色风险\2级风险：较大风险，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险\1级风险：重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

## （七）风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

1、项目部（事业部）在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

2、内容应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。

## （八）风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

## （九）重大风险

是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

## （十）重大危险源

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

# 六、风险点识别方法

## （一）风险点识别范围的划分要求

风险点识别根据我公司实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。

## （二）风险点识别方法

建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

# 七、风险评价方法

按照作业条件危险性分析（LEC）进行风险等级判定。

在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。

分级标准参照附件：《作业条件危险性分析LEC法》中按照公式相乘后的积对照D值表得到风险程度等级。

# 八、风险控制措施策划

依据《施工现场安全管理作业指导书》、《施工现场安全标准化手册》进行编制，按照施工（生产）控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。

# 九、风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，项目部（事业部）应对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。

# 十、落实安全风险警示公示制度

项目部（事业部）建立完善安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发石斛隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，并告知相邻企业单位和周边群众。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险监测和预警。要加强员工（作业人员）风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工（作业人员）都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

# 附件：

附件A：作业条件危险性分析LEC评价法

附件B：安全检查表（SCL）评价方法

附件C：******公司重大危险源清单

附件D：******公司四色安全风险空间分布图

# 附件A：作业条件危险性分析LEC评价法

LEC评价法(美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。

LEC评价法(美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出)用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，

即：D=L×E×C

风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

一、量化分值标准

对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：

二、事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

三、暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

四、发生事故产生的后果（C）

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3～9人死亡 |
| 15 | 1～2人死亡 |
| 7 | 严重 |
| 3 | 重大，伤残 |
| 1 | 引人注意 |

五、风险分析

根据公式：风险D=LEC

就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。

| D值 | 危险程度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160-320 | 高度危险，要立即整改 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |
| 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 |

根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险分值到达70～160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160～320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。

值得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。

# 附件B：安全检查表（SCL）评价方法

为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。

安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自三十年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。  
　　一、安全检查表的优缺点：  
　　1、能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；  
　　2、可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；  
　　3、表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；  
　　4、简明易懂，容易掌握；  
　　5、只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；  
　　6、只能对已经存在的对象评价。  
　　二、安全检查表的编制  
　　安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。  
　　三、编制安全检查表主要依据是：  
　　1、有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个重要依据。为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。  
　　2、国内外事故案例。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。  
　　3、通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。  
　　4、研究成果。在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。

# 附件C：******公司重大危险源清单

| 总 序号 | 人员/设施/活动 |  | 危险源 | 可能导致事故 | LEC评价法 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 生活区 |  | 食堂炉具、燃气灶易燃易爆 | 爆炸、人员财产损失 | 1 | 6 | 40 | 240 | 重大 | BCD |
| 2 | 队伍、人员 |  | 未经许可随意拆改安全防护设施和设备 | 高处坠落 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | ABCD |
| 3 |  |  | 作业人员不掌握安全技术操作规程 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 4 |  |  | 操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 5 | 防火作业 |  | 防火重点部位不配备消防器材 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 6 |  |  | 高层施工无消防水源 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 7 | 电气焊作业 |  | 在带有压力的管件上施工 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 8 |  |  | 乙炔无防止回火装置 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 9 |  |  | 氧气、乙炔气管混用 | 爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 10 |  |  | 绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻值均低于0.5MΩ | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 11 |  |  | 无二次侧空载降压保护器或空载电压超标 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 12 |  |  | 电焊机摇手柄未绝缘 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 13 | 场地和道路 |  | 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 14 | 化学危险品使用和存储 |  | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放） | 火灾/爆炸 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | ABCD |
| 15 | 三宝四口及临边防护 |  | 未设置上杆1.2m，下杆0.5~0.6m的上防护栏杆 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 16 |  |  | 上下传递物件抛掷 | 物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 17 |  |  | 阳台楼板屋面等临边无防护或防护不牢固 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 18 | 高处作业 |  | 外挑平台堆料超高、超重 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 19 |  |  | 酒后高处作业、未拴安全带 | 高处坠落/物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 20 | 脚手架工程 | 一般规定 | 脚手架钢管、扣件、脚手笆、脚手板、密目网材质不符合要求 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 21 |  |  | 20m以上高层脚手架未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 22 | 脚手架工程 |  | 雨、雪、大风、雷雨等恶劣天气、高压线恶劣环境附近搭拆作业 | 高处坠落 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | BCD |
| 23 |  |  | 结构、构造、材料、安装不符合设计要求 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 24 |  | 卸料平台 | 卸料平台支撑系统和脚手架相连 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 25 |  | 吊蓝 | 升降吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 26 |  |  | 吊篮外侧和两端无防护或防护不符合要求 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 27 | 用电作业 |  | 现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有用电设备的性能 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 28 |  |  | 配电室内灭火器配备不全或失效 | 火灾 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BD |
| 29 |  |  | 配电不符合三级配电二级保护的要求 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 30 |  |  | 开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 31 |  |  | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 32 |  |  | 未按要求使用安全电压 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 33 |  |  | 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 34 |  |  | 保护零线和工作零线混接 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 35 |  |  | Ⅰ类手持移动工具无保护接零，不使用绝缘手套 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 36 | 外电防护 |  | 在高压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 37 |  |  | 起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护设施。未悬挂醒目的警告标示牌 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 38 | 接零接地保护 |  | 同一供电系统一部分设备作保护接零，另一部分设备保护接地（除电梯、塔吊设备外） | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 39 | 施 工 机 械 | 一般规定 | 设备中使用的起重钢丝绳断丝磨损锈蚀超标未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 40 |  | 卷扬机 | 钢丝绳配置不符合要求，断丝超标，扭曲变形，终根压板安装不正确 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 41 |  | 土方机械 | 制动欠佳，有溜坡现象 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 42 |  |  | 土体不稳定，有发生坍塌危险时仍在作业 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 43 |  | 挖掘机 | 铲斗从汽车驾驶室上过 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BC |
| 44 |  | 运输车辆 | 驾驶人员酒后驾车 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 45 |  | 混凝土搅拌机 | 进料时头手伸入料斗和机架之间 | 机械伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | BCD |
| 46 | 施 工 机 械 | 预应力机械 | 强拉时两端有人员站立 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 47 |  | 电渣压力焊 | 电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电保护 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCDE |
| 48 |  |  | 电渣压力焊施工人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 49 |  | 空压机 | 储气罐有裂缝、变形、锈蚀、泄露等缺陷，或缺少定期耐压试验合格证明 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 50 |  | 物料提升机 | 缆风未按标准数量设置未使用钢丝绳，设置角度不符合要求 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 51 |  | 施工升降机 | 设备的保险装置限位装置损坏无效不修理继续使用 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 52 |  |  | 电梯地基无隐蔽工程验收或承载力不够 | 机械伤害 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | BDE |
| 53 |  |  | 电梯的垂直度超过标准 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BDE |
| 54 |  |  | 平衡重钢丝绳断丝超标未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 55 |  |  | 平衡重断绳限位开关无效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 56 |  | 塔式起重机 | 无力矩限制器或失效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 57 |  |  | 无超高变幅行走限位或失效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 58 |  | 塔式起重机 | 塔吊高度超过规定不安装附墙 | 设备坍塌 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | BD |
| 59 |  |  | 行走式起重机路基不坚实不平整 | 设备坍塌 | 1 | 6 | 40 | 240 | 重大 | BD |
| 60 |  |  | 高塔基础不符合设计要求 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 61 |  |  | 两台以上起重机作业无防碰撞措施 | 机械伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | BD |
| 62 |  |  | 恶劣天气进行起重机拆装和升降工作 | 机械伤害 | 6 | 6 | 15 | 540 | 重大 | BD |
| 63 |  |  | 高强度螺栓不符合使用标准，有损伤和明显裂纹未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 64 |  |  | 自升塔吊爬升套架未固定牢或顶升撑脚未固定就顶升 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | BD |
| 65 |  |  | 动臂式起重机吊运载荷达到额定起重量90%以上仍进行变幅运行的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 66 |  | 汽车吊履带式起重机 | 起重机安全保护装置无效时仍继续作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 67 | 起重吊装 |  | 恶劣气候下进行起重吊装 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 68 |  |  | 动臂式起重机变幅时同时进行起重或回转作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 69 |  |  | 起重机吊钩有裂纹、破口、变形、磨损超标未报废处理的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 70 | 临建搭设及围墙 |  | 在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措施 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 71 | 桩架的装、拆、移动和使用 |  | 桩架的地基不平或承载力不够 | 坍塌倒塌 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | ABD |
| 72 |  |  | 作业区无明显标志和围栏或有非工作人员进入 | 机械伤害 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | CD |
| 73 | 土石方工程 |  | 地下管线和地下障碍物未明或管线1m内机械挖土（电、水、煤、话、光缆） | 综合伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | ABCD |
| 74 | 基坑与沟槽支护 |  | 支护设施已有变形未有措施调整 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 75 | 降水工程 |  | 冲孔前未对地下障碍和空中管线做确认 | 触电和综合伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 76 | 凿桩工程 |  | 桩头露出超过2m还未进行凿除 | 物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 77 | 钢筋工程 |  | 钢筋集中堆放在脚手架和模板上 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 78 |  |  | 模板上堆料处靠近临边洞口 | 坍塌 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | BD |
| 79 |  |  | 钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BE |
| 80 | 模板工程 |  | 模板支撑固定在外脚手架上 | 坍塌倒塌 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BCD |
| 81 |  |  | 现浇混凝土模板支撑系统无验收 | 坍塌 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | BCD |
| 82 |  |  | 模板物料集中超载堆放 | 坍塌 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BCD |
| 83 |  |  | 材料堆放高度超过码放规定 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 84 | 防水工程 |  | 易燃易爆物施工无防火措施 | 火灾和爆炸 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | ABD |
| 85 | 抹灰工程 |  | 随意拆除脚手架上的安全设施 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 86 | 玻璃幕墙施工 |  | 与其他安装施工交叉作业时未在作业面间设置防护 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 注：控制措施中：A、制定目标、指标和管理方案；B、执行运行控制程序；C、教育与培训；D、监督检查E、制定应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：安全部审核人：XXXXX审批人：XXXXX编制时间：2020年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件D：******公司四色安全风险空间分布图

| 总 序号 | 人员/设施/活动 |  | 分 序号 | 危险源 | 可能导致事故 | LEC评价法 |  |  |  | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 办公楼区域 |  | 1 | 火灾的发生 | 人员伤害、财产损失 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | 一般 | BD |
| 2 |  |  | 2 | 电器设备使用 | 触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BCD |
| 3 |  |  | 3 | 电脑产生辐射 | 危害员工健康 | 10 | 6 | 1 | 60 | 一般 | BC |
| 4 |  |  | 4 | 复印机产生辐射 | 危害员工健康 | 10 | 6 | 1 | 60 | 一般 | BC |
| 5 |  |  | 5 | 突发伤人事件 | 人员伤害 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 低风险 | BCD |
| 6 |  |  | 6 | 传染疾病流行 | 危害员工健康 | 3 | 6 | 1 | 18 | 低风险 | BCD |
| 7 |  |  | 7 | 地震发生 | 坍塌 | 0.5 | 0.5 | 100 | 25 | 一般 | BC |
| 8 |  |  | 8 | 办公楼地面湿滑 | 摔伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | BC |
| 9 |  |  | 9 | 玻璃门、玻璃隔断无明显标志 | 人员撞伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BD |
| 10 |  |  | 10 | 上下楼梯 | 摔伤 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BC |
| 11 | 办公区 |  | 1 | 办公室使用电加热器 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 12 |  |  | 2 | 办公室内电线、电插板拖地 | 触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BCD |
| 13 |  |  | 3 | 办公室用电不安装漏电保护器 | 触电、火灾 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 14 |  |  | 4 | 使用电脑产生辐射 | 危害员工健康 | 10 | 6 | 1 | 60 | 一般 | BC |
| 15 |  |  | 5 | 办公室内吸烟 | 引起火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 16 |  |  | 6 | 线盒盖未保护 | 漏电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BC |
| 17 |  |  | 7 | 彩钢板房包角起翘 | 划伤 | 3 | 6 | 1 | 18 | 低风险 | BC |
| 18 |  |  | 8 | 彩钢板房固定不牢，大风刮走 | 物体打击 | 3 | 1 | 40 | 120 | 较大 | BD |
| 19 |  |  | 9 | 电源不稳定 | 触电 | 6 | 6 | 1 | 36 | 一般 | BD |
| 20 | 生活区 |  | 1 | 食堂无消毒灭蝇防尘等卫生措施 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 21 |  |  | 2 | 食堂与厕所污水池等距离小于30m | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 22 |  |  | 3 | 食堂遇明火 | 火灾、人员财产损失 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 23 |  |  | 4 | 食堂工作人员无健康证上岗 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 24 |  |  | 5 | 食堂菜案、面案、肉案未分开使用 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 25 |  |  | 6 | 食堂使用变质食物 | 食物中毒 | 1 | 6 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 26 |  |  | 7 | 食堂电炊具漏电 | 触电、火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 较大 | BC |
| 27 | 生活区 |  | 8 | 食堂炉具、燃气灶易燃易爆 | 爆炸、人员财产损失 | 1 | 6 | 40 | 240 | 重大 | BCD |
| 28 |  |  | 9 | 工地无卫生管理制度 | 其他伤害 | 3 | 10 | 1 | 30 | 一般 | BD |
| 29 |  |  | 10 | 宿舍内私拉电线 | 触电 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 30 |  |  | 11 | 宿舍内使用电加热器 | 触电 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 31 |  |  | 12 | 冬季在宿舍内使用明火取暖 | 火灾和中毒 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 32 |  |  | 13 | 生活棚钢架过低，灯泡离帆布过近 | 火灾 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 较大 | BD |
| 33 |  |  | 14 | 生活棚固定使用尼龙绳 | 人员伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BD |
| 34 |  |  | 15 | 宿舍上铺无护栏 | 人员伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 35 |  |  | 16 | 宿舍内吸烟/明火 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 36 |  |  | 17 | 宿舍床铺板坍塌、倾覆 | 人员伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BD |
| 37 |  |  | 18 | 化粪池集水池无安全防护或加盖 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 38 |  |  | 19 | 茶水桶无盖无锁 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 39 |  |  | 20 | 茶水桶和饮水用具无消毒措施 | 其他伤害 | 1 | 10 | 3 | 30 | 一般 | BD |
| 40 |  |  | 21 | 现场无医药急救箱 | 其他伤害 | 10 | 6 | 1 | 60 | 一般 | BCD |
| 41 |  |  | 22 | 现场无生活垃圾的堆放遮盖和处理的措施 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 42 |  |  | 23 | 锅炉房加水口未上锁 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 43 |  |  | 24 | 锅炉房操作人员无防护用具 | 人员伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 44 | 施工现场材料库 |  | 1 | 库房货架物品摆放过高 | 物体打击 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 45 |  |  | 2 | 库房内存放鞭炮 | 火灾 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 46 |  |  | 3 | 库房内化学品未单独存放 | 火灾 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 47 | 方案措施管理 |  | 1 | 无施工组织设计（方案）安全技术措施 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 48 |  |  | 2 | 施工组织设计（方案）安全技术措施未经审批 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 49 |  |  | 3 | 未进行设计、方案、安全技术措施交底 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 50 | 队伍、人员 |  | 1 | 施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 51 |  |  | 2 | 特殊工种和机操人员未经培训合格，未做到持证上岗 | 高处坠落/起重伤害/火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 52 |  |  | 3 | 现场管理施工人员无证上岗作业 | 各类事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 53 |  |  | 4 | 作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认就上岗 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 54 |  |  | 5 | 未按规定穿着、未正确使用安全帽等个人防护用品 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 55 |  |  | 6 | 未经许可随意拆改安全防护设施和设备 | 高处坠落 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | ABCD |
| 56 |  |  | 7 | 酒后进行各种施工作业 | 其他伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 57 | 队伍、人员 |  | 8 | 高处作业穿硬底或易滑的鞋 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 58 |  |  | 9 | 作业人员不掌握安全技术操作规程 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 59 |  |  | 10 | 操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 60 | 防火作业 |  | 1 | 各级岗位无防火责任制 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 61 |  |  | 2 | 各级岗位责任人不落实 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 62 |  |  | 3 | 防火重点部位不明确 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 63 |  |  | 4 | 防火重点部位无管理规定 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 64 |  |  | 5 | 防火重点部位无专人管理 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 65 |  |  | 6 | 防火重点部位无警告标志 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 66 |  |  | 7 | 无动火申请手续 | 火灾和爆炸 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 67 |  |  | 8 | 动火无专人监护 | 火灾和爆炸 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 68 |  |  | 9 | 防火重点部位不配备消防器材 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 69 |  |  | 10 | 高层施工无消防水源 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 70 |  |  | 11 | 建筑物内存放易燃易爆材料 | 火灾/爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 71 |  |  | 12 | 建筑内外无消防通道或不畅通 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 72 | 电焊气作业 |  | 1 | 潮湿地点施工无绝缘措施 | 火灾和爆炸 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 73 |  |  | 2 | 在带有压力的管件上施工 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 74 |  |  | 3 | 焊接施工前未对管件清理 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 75 |  |  | 4 | 密闭容器内施工未有排风措施 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 76 |  |  | 5 | 清除焊渣无安全防护措施 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 77 |  |  | 6 | 雷雨天气进行露天焊接作业 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 78 |  |  | 7 | 焊接无动火证或相关部门审批 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 79 |  |  | 8 | 乙炔无防止回火装置 | 火灾和爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 80 |  |  | 9 | 气瓶无标准色标 | 火灾和爆炸 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 81 |  |  | 10 | 气瓶间距及与明火间距小于安全距离 | 火灾和爆炸 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 82 |  |  | 11 | 气瓶无防振圈和防护帽 | 火灾和爆炸 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 83 |  |  | 12 | 氧气、乙炔气管混用 | 爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 84 |  |  | 13 | 焊接作业产生粉尘 | 尘肺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 85 |  |  | 14 | 焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业 | 爆炸 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 86 |  |  | 15 | 户外使用电焊机，无防雨措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 87 |  |  | 16 | 电焊机无随机开关 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 88 |  |  | 17 | 电焊机无护罩，无绝缘电流调整手柄 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 89 | 电气焊作业 |  | 18 | 电焊机无可靠的接地（接零）装置 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 90 |  |  | 19 | 电焊机输出端头接线柱无明显标志，端头有烧蚀氧化现象 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 91 |  |  | 20 | 焊机的绝缘物有破损裂纹、老化脱落现象 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 92 |  |  | 21 | 绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻值均低于0.5MΩ | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 93 |  |  | 22 | 无二次侧空载降压保护器或空载电压超标 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 94 |  |  | 23 | 作业完毕未及时切断电源 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 95 |  |  | 24 | 电焊机开关不用自动开关 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 96 |  |  | 25 | 电焊机摇手柄未绝缘 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 97 |  |  | 26 | 电焊机把线接头超过3处或绝缘老化 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 98 |  |  | 27 | 电焊机出线不用线鼻 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 99 | 场地和道路 |  | 1 | 场地和道路不良，照明不符合要求 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 100 |  |  | 2 | 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志 | 各类事故 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 101 |  |  | 3 | 施工现场的交通要道未设警告标志 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 102 |  |  | 4 | 施工现场的交通要道夜间没有红灯示警 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 103 |  |  | 5 | 施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 104 | 化学危险品使用和存储 |  | 1 | 化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放） | 火灾/爆炸 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | ABCD |
| 105 |  |  | 2 | 在油漆库房调配稀料 | 火灾 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BCD |
| 106 |  |  | 3 | 喷漆作业不使用防护口罩 | 职业病 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 107 |  |  | 4 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 | 火灾/爆炸 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 108 |  |  | 5 | 氧气瓶立放、乙炔瓶平放卧倒 | 火灾/爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 较大 | BCD |
| 109 |  |  | 6 | 氧气瓶、乙炔瓶暴晒 | 火灾/爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 较大 | BD |
| 110 |  |  | 7 | 各种气瓶无标准色标 | 爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 较大 | BD |
| 111 |  |  | 8 | 气瓶无防振圈和防护帽 | 爆炸 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 112 |  |  | 9 | 氧气、乙炔气管混用 | 爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 113 | 材料堆码放 |  | 1 | 建筑材料码放不整、超高 | 坍塌 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BD |
| 114 |  |  | 2 | 楼层物料不按规定堆放 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 115 |  |  | 3 | 存放物料未按规定靠墙码放或堆放 | 倒塌/物体打击 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 116 |  |  | 4 | 堆放材料钢架管弯曲 | 倒塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 117 | 高处 作业 | 三宝四口及临边防护 | 1 | 安全帽、网、带未进行定期检查 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 118 |  |  | 2 | 安全网规格材质不合要求 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 119 |  |  | 3 | 安全网未经检验合格而投入使用 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 120 |  |  | 4 | 在建工程未用密目式安全网封闭 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 121 |  |  | 5 | 未按高挂低用要求正确系好安全带 | 高处坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 122 |  |  | 6 | 未每隔两层并不大于10m张设平网 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 123 |  |  | 7 | 未按规定安装高度1.8m的防护门 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 124 |  |  | 8 | 未按规定安装防护门或护栏，安装后高度低于1.5m | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 125 |  |  | 9 | 未设置上杆1.2m，下杆0.5~0.6m的上防护栏杆 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 126 |  |  | 10 | 25cm×25cm以上洞口不按规定设置防护栏、盖板、安全网 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 127 |  |  | 11 | 出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 128 |  |  | 12 | 上下传递物件抛掷 | 物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 129 |  |  | 13 | 使用钢模板和其他板厚小于5cm的板料做脚手板 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 130 |  |  | 14 | 立体交叉作业未采取隔离防护措施 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 131 |  |  | 15 | 框架结构施工作业面（点）无防护或防护不完善 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 132 |  |  | 16 | 护栏高度低于1.2m，未上下设置栏杆并没用密目网遮挡 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 133 |  |  | 17 | 防护措施未采用定型化工具化 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 134 |  |  | 18 | 阳台楼板屋面等临边无防护或防护不牢固 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 135 |  |  | 19 | 恶劣天气进行高空起重吊装作业 | 高处坠落 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 136 | 高处作业 |  | 1 | 铁凳、木凳未钉牢固有摇晃现象，两凳距离大于2米，铁凳上未铺至少两块脚手板，凳上两人以上操作 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 137 |  |  | 2 | 外挑平台堆料超高、超重 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 138 |  |  | 3 | 酒后高处作业、未拴安全带 | 高处坠落/物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 139 | 脚 手 架 工 程 | 一般规定 | 1 | 脚手架高度超过规范规定未进行设计计算 | 坍塌 | 6 | 1 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 140 |  |  | 2 | 特殊脚手架无专项方案，搭设方法、设计计算书未经上级审批 | 坍塌 | 6 | 1 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 141 |  |  | 3 | 脚手架钢管、扣件、脚手笆、脚手板、密目网材质不符合要求 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 142 |  |  | 4 | 将外径48和51的钢管混合使用或采用钢竹混搭 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 143 | 脚 手 架 工 程 | 一般规定 | 5 | 脚手各杆件扣件力矩未达到45N.m | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 144 |  |  | 6 | 步距、立杆的纵距、横距、连墙件的设置部位和间距不符合，连墙件未设置在离主节点30cm内 | 坍塌 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 145 |  |  | 7 | 剪刀撑未按规定与脚手同步搭设，设置欠缺不连续，设置角度过大或过小，斜杆下端未支撑在垫块或垫板上 | 坍塌 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 146 |  |  | 8 | 脚手板、脚手笆不满铺固定，有探头板 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 147 |  |  | 9 | 脚手架外侧未设置密目网或密封不严 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 148 |  |  | 10 | 脚手架离结构处未按规定设置隔离 | 高处坠落 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 149 |  |  | 11 | 20m以上高层脚手架未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 150 |  |  | 12 | 脚手架与建筑物未按规定设置连墙件（包括首步拉结） | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 151 |  |  | 13 | 施工层缺1.2m防护栏杆或少于三排高于18cm的挡脚板 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 152 |  |  | 14 | 雨、雪、大风、雷雨等恶劣天气、高压线恶劣环境附近搭拆作业 | 高处坠落 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | BCD |
| 153 |  |  | 15 | 搭设前无交底、搭设时无分阶段牌验收合格挂牌使用 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 154 |  |  | 16 | 搭拆作业区域和警戒区无监护人 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 155 |  |  | 17 | 拆除作业未由上而下逐层进行，未做到一步一清 | 物体打击 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 156 |  |  | 18 | 拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2步 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 157 |  |  | 19 | 脚手架未按规定高于作业面1.5m | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 158 |  |  | 20 | 脚手架一次搭设高度超过连墙件以上两步 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 159 |  |  | 21 | 脚手架未按规定设置上下登高，斜道未设防滑条 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 160 |  |  | 22 | 高层脚手架未按规定设置避雷措施 | 触电 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 161 |  |  | 23 | 作业层的施工负载超过规定要求 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 162 |  |  | 24 | 用脚手架固定模板、拉揽风、固定混凝土砂浆泵管、悬挂起重设备 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 163 |  |  | 25 | 结构、构造、材料、安装不符合设计要求 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 164 |  |  | 26 | 脚手架堆载不均匀，负荷超过规定 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 165 |  | 架子工操作 | 1 | 架子工作业无可靠的立足点，未系好安全带 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BDE |
| 166 |  |  | 2 | 临边处安装人员无防护措施 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 167 |  | 落地脚手架 | 1 | 脚手架搭设前地基不平整，地基无排水，未作验收 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 168 | 脚 手 架 工 程 | 落地脚手架 | 2 | 脚手架底座、垫板和立杆间距不符合规定要求 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 169 |  |  | 3 | 脚手架未按规定设置纵横向扫地杆 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 170 |  |  | 4 | 脚手架基础开挖未采取加固措施 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 171 |  | 悬挑脚手架 | 1 | 外挑杆件与建筑物结构连接不牢 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 172 |  |  | 2 | 立杆底部固定不牢，架体未按规定与建筑物拉结 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 173 |  |  | 3 | 脚手架外侧和底部无密目网、平网等防护措施或防护不严 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 174 |  |  | 4 | 作业层以下无平网或其他安全防护措施 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 175 |  | 挂脚手架 | 1 | 悬吊点无设计或设计不合理、悬挂点间距超过2m | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 176 |  |  | 2 | 进场前无验收手续，无安全交底记录 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 177 |  |  | 3 | 首次使用前未经负载试验，每次使用前未经验收使用 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 178 |  |  | 4 | 施工载荷超大型过1kN/m2，每跨（水大于2m）超过2人作业 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 179 |  |  | 5 | 安装脚手架人员未经专门的培训 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 180 |  | 内脚手架 | 1 | 内脚手超过外墙高度，内脚手搭设在不承重的结构上 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 181 |  |  | 2 | 搭设立杆、横杆、连墙件间距，脚手笆、脚手板、抛撑、斜撑不符合要求 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 182 |  |  | 3 | 缺乏登高和防护措施或防护措施有缺陷 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 183 |  | 卸料平台 | 1 | 卸料平台支撑系统和脚手架相连 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 184 |  |  | 2 | 卸料平台无设计计算，搭设投入使用未按规定验收挂牌 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 185 |  | 吊篮 | 1 | 挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 186 |  |  | 2 | 电动（手动）葫芦使用不符合规定和设计要求产品 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 187 |  |  | 3 | 升降葫芦钢丝绳夹头连接不符合要求无保险卡、无吊钩保险 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 188 |  |  | 4 | 升降吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 189 |  |  | 5 | 安全带系在吊篮和升降用钢丝绳上，未系挂在生命绳上 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 190 |  |  | 6 | 多榀篮脚手同时升降时无同步装置或装置达不到同步要求 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 191 |  |  | 7 | 吊篮外侧和两端无防护或防护不符合要求 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 192 | 脚 手 架 工 程 | 吊篮 | 8 | 多层作业无防护顶板或防护顶板不符合要求 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 193 |  |  | 9 | 作业时吊篮未与建筑物结构拉牢就投入使用 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 194 |  |  | 10 | 吊篮钢丝绳斜拉，吊篮离墙空隙过大 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 195 |  |  | 11 | 升降作业时脚手内有其他作业人员 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | D |
| 196 |  |  | 12 | 升降及定位作业前未进行安全交底，未验收进行使用 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 197 | 临时用电施组、方案 |  | 1 | 用电设备5台或总容量在50kw以上的未编制用电组织设计 | 综合伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 一般 | BCD |
| 198 |  |  | 2 | 设计的线路和装置的位置走向、负荷计算、平面图、立面图、接线图、电器安全措施和审批手续不齐 | 触电 | 6 | 2 | 3 | 36 | 一般 | BCD |
| 199 | 用电作业 |  | 1 | 现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有用电设备的性能 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 200 |  |  | 2 | 停用设备未拉闸断电，锁好开关箱 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 201 |  |  | 3 | 电气设备发现问题未及时请专业电工检修 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 202 |  |  | 4 | 搬迁或移动用电设备未切断电源，未经电工妥善处理 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 203 |  |  | 5 | 用电器一次线长度超过规定 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 204 |  |  | 6 | 用电器二次线结头过多，且裸露 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 205 |  |  | 7 | 电气设备设施采用不合格产品 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 206 |  |  | 8 | 用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 207 |  |  | 9 | 配电室内灭火器配备不全或失效 | 火灾 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BD |
| 208 |  |  | 10 | 配电室内电缆沟未封堵 | 漏电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 209 |  |  | 11 | 配电室内堆放木制品等其他杂物 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 210 |  |  | 12 | 配电室内未设挡脚板 | 漏电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 211 |  |  | 13 | 配电室内应急灯不起作用或无应急灯 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 212 |  |  | 14 | 配电不符合三级配电二级保护的要求 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 213 |  |  | 15 | 开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 214 |  |  | 16 | 闸刀损坏或闸具不符合要求 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 215 |  |  | 17 | 电箱无门无锁无防雨措施 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 216 |  |  | 18 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途无专人负责 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 217 |  |  | 19 | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 218 | 用电作业 |  | 20 | 电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 219 |  |  | 21 | 电缆过路无保护措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 220 |  |  | 22 | 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 221 |  |  | 23 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 222 |  |  | 24 | 36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 223 |  |  | 25 | 手持照明灯未使用36V及以下电源供电 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 224 |  |  | 26 | 未按要求使用安全电压 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 225 |  |  | 27 | 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 226 |  |  | 28 | 保护零线和工作零线混接 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 227 |  |  | 29 | 灯具金属外壳未做保护接零 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 228 |  |  | 30 | 高度小于2.4m的室内未用安全电压 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 229 |  |  | 31 | 照明线路混乱，接头未绝缘 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 230 |  |  | 32 | 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未包 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 231 |  |  | 33 | 未使用五芯电缆，使用四芯加一芯代替五芯电缆 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 232 |  |  | 34 | 用其他金属丝代替熔丝 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 233 |  |  | 35 | 高压设备未采用屏蔽保护 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BDBD |
| 234 |  |  | 36 | 电工作业未穿绝缘鞋，作业工具绝缘破坏 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 235 |  |  | 37 | 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 236 |  |  | 38 | 各种机械未做保护接零或无漏电保护器 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 237 |  |  | 39 | Ⅰ类手持移动工具无保护接零，不使用绝缘手套 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 238 |  |  | 40 | Ⅱ类手持移动工具不使用绝缘用品 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 239 | 外电防护 |  | 1 | 架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 240 |  |  | 2 | 在高压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 241 |  |  | 3 | 在建工程和脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施，并未悬挂醒目的警告标示牌 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 242 |  |  | 4 | 机动车道和架空线路交叉，垂直距离小于安全距离 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 243 | 外电防护 |  | 5 | 起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护设施。未悬挂醒目的警告标示牌 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 244 |  |  | 6 | 土方开挖非热管道与埋地电缆之间的距离小于0.5m | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 245 |  |  | 7 | 外电架空线路附近开沟槽时无防止电杆倾倒措施 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 246 | 接零接地保护 |  | 1 | 同一供电系统一部分设备作保护接零，另一部分设备保护接地（除电梯、塔吊设备外） | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 247 |  |  | 2 | 作防雷接地的电气设备未同时作重复接地 | 触电 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 248 |  |  | 3 | 固定设备未使用专用开关箱，未执行“一机一闸、一漏一箱”的规定 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 249 |  |  | 4 | 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 250 |  |  | 5 | 保护零线未单独敷设，并作它用 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 251 |  |  | 6 | 使用绿/黄双色线作负荷线 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 252 |  |  | 7 | 保护零线未按规定在配电线路做重复接地 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 253 |  |  | 8 | 电力变压器的工作接地电阻大于4Ω | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 254 |  |  | 9 | 电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 255 |  |  | 10 | 重复接地装置的接地电阻值大于10Ω | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 256 |  |  | 11 | 塔式起重机（含外用电梯）的防雷冲击接地电阻值大于10Ω | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 257 | 施 工 机 械 | 一般规定 | 1 | 特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 258 |  |  | 2 | 设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 259 |  |  | 3 | 由患有防碍作业的疾病和生理缺陷的人员作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 260 |  |  | 4 | 机械超载作业和随意扩大使用范围 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BDE |
| 261 |  |  | 5 | 机械的安全防护装置和其他装置不完好 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BDE |
| 262 |  |  | 6 | 机械未经验收或带病运行，每次使用前未检查 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 263 |  |  | 7 | 设备中使用的起重钢丝绳断丝磨损锈蚀超标未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 264 |  | 电动机 | 1 | 电机绝缘电阻值低于0.5MΩ | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 265 |  |  | 2 | 电动机未设单独的操作开关 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 266 |  |  | 3 | 电动机未设单独的过载和短路保护装置 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 267 |  |  | 4 | 电动机未按规定要求选择熔丝 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 268 |  |  | 5 | 电动机未在额定电压变动范围内运行 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 269 |  |  | 6 | 电动机运行温升超允许范围 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 270 | 施 工 机 械 | 电动机 | 7 | 电动机的集电环与电刷的接触面小于满接触面的75%，电刷高度磨损超原标准2/3 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 271 |  |  | 8 | 直流电机的换向器运转时飞溅火花超标 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 272 |  |  | 9 | 电动机械在工作中遇停电，未立即切断电源 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 273 |  | 卷扬机 | 1 | 电器操作开关不符合使用要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 274 |  |  | 2 | 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 275 |  |  | 3 | 制动刹车，联轴器装配不符合使用要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 276 |  |  | 4 | 机体安装，攀拉钢丝绳未按要求固定 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 277 |  |  | 5 | 钢丝绳配置不符合要求，断丝超标，扭曲变形，终根压板安装不正确 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 278 |  |  | 6 | 操作人员的位置不能看清指挥人员和拖动或起吊的重物 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 279 |  |  | 7 | 地锚设置不可靠，未搭设操作棚 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 280 |  | 土方机械 | 1 | 制动欠佳，有溜坡现象 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 281 |  |  | 2 | 在不明承载能力时通过桥梁，涵洞 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BC |
| 282 |  |  | 3 | 在电缆1m范围内作业 | 触电 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BC |
| 283 |  |  | 4 | 设备修理时，悬空部件未采取固定措施 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BC |
| 284 |  |  | 5 | 设备在架空输电线路下作业，小于安全距离 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BC |
| 285 |  |  | 6 | 土体不稳定，有发生坍塌危险时仍在作业 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 286 |  |  | 7 | 在爆破警戒区内作业 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BC |
| 287 |  |  | 8 | 工作面净空不足以保证安全作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 288 |  |  | 9 | 施工标志、防护设施损毁失效仍继续作业 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 289 |  |  | 10 | 启动前未将离合器分离或变速杆在空档 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 290 |  |  | 11 | 行驶中人员上下机械或传递物品 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 291 |  |  | 12 | 在陡坡上转弯、倒车和停车 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 292 |  |  | 13 | 停车时未将铲斗落地，卸土未待车停稳 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 293 |  |  | 14 | 挖掘机装运时未刹住各制动器 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 294 |  |  | 15 | 推土机用钢丝绳拖重物时附近有人员作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 295 |  |  | 16 | 推土时刀片超出边坡 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 296 |  |  | 17 | 铲运机行驶时驾驶室外载人 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 297 |  |  | 18 | 多台铲运机同时作业时未空开安全距离 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 298 |  |  | 19 | 铲斗或叉子上有人员站立 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 299 |  |  | 20 | 两台以上压路机作业距离在3m内 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 300 | 施 工 机 械 | 挖掘机 | 1 | 挖掘机在松软，沼泽地未采取措施作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 301 |  |  | 2 | 挖掘机作业时距工作面距离小于规定要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 302 |  |  | 3 | 挖掘机作业时未保持水平位置 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 303 |  |  | 4 | 挖掘悬崖时未采取防护措施 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 304 |  |  | 5 | 铲斗未离开工作面时，就做回转行走动作 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 305 |  |  | 6 | 挖掘力突然变化，未查明原因擅自调整压力 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 306 |  |  | 7 | 挖掘机行驶时，铲斗载重及铲斗高度未符合规定要求 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 307 |  |  | 8 | 在坡道行走内燃机突然熄火时未采取措施 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 308 |  |  | 9 | 铲斗从汽车驾驶室上过 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BC |
| 309 |  |  | 10 | 在行驶或作业中除驾驶室外，有人员乘座 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 310 |  | 推土机 | 1 | 行驶路面，不能满足设备承载能力 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 311 |  |  | 2 | 行驶时，有人站在履带或刀架上 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 312 |  |  | 3 | 横向行驶的坡度超过10° | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 313 |  |  | 4 | 在深沟，基坑或陡坡区作业其垂直边坡高度大于2m | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 314 |  |  | 5 | 2台设备在同一地区作业前后距离小于8m，左右距离小于1.5m | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 315 |  |  | 6 | 设备修理时,内燃机未熄火,铲刀未垫稳 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 316 |  | 装载机 | 1 | 装载机作业区内有障碍物及无关人员 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 317 |  |  | 2 | 装载机作业时其倾斜度超过规定要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 318 |  |  | 3 | 装载机作业区场地坎坷不平 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 319 |  |  | 4 | 作业时除操作人员外,搭乘其他人员 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 320 |  |  | 5 | 动作时铲斗叉子载入 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 321 |  |  | 6 | 行驶中突然转向或紧急制动 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 322 |  |  | 7 | 作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 323 |  |  | 8 | 铲斗提升到最高位置运载物料 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 324 |  |  | 9 | 铲斗从汽车驾驶室上越过,驾驶室内有人停留 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 325 |  |  | 10 | 在边坡,凹坑区作业,距离边缘小于1.5m | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 326 |  |  | 11 | 装载机转向架未锁闭时进行检修保养 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BC |
| 327 |  | 运输车辆 | 1 | 驾驶人员无相应的驾驶执照 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 328 |  |  | 2 | 驾驶人员酒后驾车 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 329 |  |  | 3 | 发动前变速不在空挡 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 330 |  |  | 4 | 发动后不检查仪表和制动 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 331 | 施 工 机 械 | 运输车辆 | 5 | 启动前未确认四周无障碍 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 332 |  |  | 6 | 在坡道上停车不采取制动措施 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 333 |  |  | 7 | 车辆在泥泞的路上快速行驶 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 334 |  |  | 8 | 在冰雪路上行驶无防滑措施 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 335 |  |  | 9 | 牵引陷入坑内的汽车无专人指挥 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 336 |  | 载重车 | 1 | 货车载人不按车管部门规定执行 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 337 |  |  | 2 | 载货车辆载货的长宽高超出有关规定 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 338 |  |  | 3 | 装运异型特殊物件无专用搁架 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 339 |  |  | 4 | 运输超标构件无妥善的方法 | 车辆伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 340 |  |  | 5 | 装运危险品不遵循有关的规定 | 火灾和爆炸 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 341 |  | 自卸车 | 1 | 发动后不检查试倾液压机构 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 342 |  |  | 2 | 配合装料时不拉手刹车 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 343 |  |  | 3 | 卸料时车后方有人员活动 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 344 |  |  | 4 | 卸料后不复原就开车 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 345 |  |  | 5 | 向坑内卸料时不保持安全距离 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 346 |  |  | 6 | 检修倾卸装置时不撑牢车厢 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 347 |  |  | 7 | 自卸车车厢载人 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 348 |  | 平板拖车 | 1 | 出车前未对各种接头安全防护进行检查 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 349 |  |  | 2 | 装载大型物件无运输方案 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 350 |  |  | 3 | 装卸车时拖车不制动 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 351 |  |  | 4 | 搭设跳板与地面角度过大 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 352 |  | 翻斗车 | 1 | 翻斗车未取得准用证 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 353 |  |  | 2 | 翻斗车制动装置不灵敏 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 354 |  |  | 3 | 翻斗车行车载人 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 355 |  |  | 4 | 翻斗车无料斗锁紧装置 | 车辆伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 356 |  |  | 5 | 发动机动转和料斗装料时进行检修 | 车辆伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 357 |  | 混凝土搅拌机 | 1 | 电动搅拌机的操作台无绝缘措施 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 358 |  |  | 2 | 上料斗和地面之间无缓冲物 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 359 |  |  | 3 | 未使用保护接零或接地电阻不符合规定 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 360 |  |  | 4 | 各个转动机构无防护罩 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 361 |  |  | 5 | 作业前不进行试机 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 362 |  |  | 6 | 进料时头手伸入料斗和机架之间 | 机械伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | BCD |
| 363 |  |  | 7 | 运转时用手或工具伸入筒内扒料 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 364 | 施 工 机 械 | 混凝土搅拌机 | 8 | 料斗升起时有人员在料斗下 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 365 |  |  | 9 | 检修料斗清理料坑时未把料斗固定 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 366 |  |  | 10 | 有人进入筒内操作时无专人监护 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 367 |  |  | 11 | 作业后未将料斗降落在坑底 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 368 |  |  | 12 | 搅拌机运输时未将料斗固定 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 369 |  | 混凝土泵 | 1 | 混凝土泵未停放稳当就作业 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 370 |  |  | 2 | 垂直泵送管道直接接在泵的输出口上 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 371 |  |  | 3 | 泵送管道和支架之间未用缓冲物 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 372 |  |  | 4 | 泵送管道与钢筋和模板直接连接 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 373 |  |  | 5 | 泵送管道和脚手架相连 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 374 |  |  | 6 | 将磨损的管道用在高压区 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 375 |  |  | 7 | 作业前未进行耐压实验 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 376 |  |  | 8 | 作业前未对泵的整体做检查 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 377 |  |  | 9 | 泵机运转时铁锹伸入料斗 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 378 |  |  | 10 | 泵送时调整修理正在运转的部件 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 379 |  | 切断机 | 1 | 长料加工时无人员帮扶 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 380 |  |  | 2 | 切断机调直块未固定防护罩未盖好就送料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 381 |  |  | 3 | 钢筋送入后手与轮曳接近 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 382 |  |  | 4 | 切断机开机前未检查刀具状况和紧固状况 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 383 |  |  | 5 | 机器未达到正常转速就送料 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 384 |  |  | 6 | 人员两手分在刀片两边握住钢筋伏身送料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 385 |  |  | 7 | 剪切超过铭牌规定直径的料 | 机械伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 一般 | BCD |
| 386 |  |  | 8 | 切短料时不用套管或夹具 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 387 |  |  | 9 | 运转中用手清除切刀附近的杂物 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 388 |  | 弯曲机 | 1 | 工作台和弯曲台不在一个平面上 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 389 |  |  | 2 | 开机前未检查轴、防护等 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 390 |  |  | 3 | 作业时调整速度更换轴芯 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 391 |  |  | 4 | 对超过铭牌规定直径的钢筋加工 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 392 |  |  | 5 | 作业半径内和机身不设固定销的一侧站人 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 393 |  |  | 6 | 成品堆放时弯钩向上 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 394 |  | 冷拉机 | 1 | 冷拉场地未设置警戒区 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 395 |  |  | 2 | 冷拉现场未安装防护栏杆和警告标志 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 396 |  |  | 3 | 操作人员在作业时距离钢筋2m内 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 397 | 施 工 机 械 | 冷拉机 | 4 | 作业前未检查夹具滑轮地锚等 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 398 |  |  | 5 | 卷扬机人员未看到指挥人员发信号就开机 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 399 |  |  | 6 | 作业区间有人员 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 400 |  |  | 7 | 张拉区内未装设夜间照明灯 | 综合伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 401 |  |  | 8 | 装设的灯在5m以下并无防护 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 402 |  |  | 9 | 作业后不放松钢丝绳 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 403 |  | 预应力机械 | 1 | 被拉钢丝绳两端头有损坏 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 404 |  |  | 2 | 不按高压油泵启动程序启动 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 405 |  |  | 3 | 强拉时两端有人员站立 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 406 |  |  | 4 | 在有压力的情况下拆卸液压机的零件 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 407 |  |  | 5 | 高压油泵超载作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 408 |  |  | 6 | 任意调节安全阀额定油压 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 409 |  |  | 7 | 测量钢丝绳伸长时未停止拉伸 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 410 |  |  | 8 | 张拉时手摸脚踩钢丝绳 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 411 |  |  | 9 | 高压油泵压力未回零就卸开通往千斤顶的油管接头 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 412 |  | 电渣压力焊 | 1 | 电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电保护 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCDE |
| 413 |  |  | 2 | 电渣压力焊二次侧降压保护接线不对或不起作用 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCDE |
| 414 |  |  | 3 | 电渣压力焊施工人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 415 |  |  | 4 | 电渣压力焊人员面部无防护或太接近焊点 | 高温烫伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 416 |  | 木工机械 | 1 | 机器运转时在防护罩和台面上放物品 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 417 |  |  | 2 | 在机器运转时清理杂物 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 418 |  |  | 3 | 各种机械的接地接零不符合要求 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 419 |  |  | 4 | 各种机械未使用专用的开关箱 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 420 |  |  | 5 | 进行操作时动作过大 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 421 |  |  | 6 | 各种机械的操作人员无证上岗 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 422 |  |  | 7 | 不切断电源或摘掉皮带就换刀片 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 423 |  |  | 8 | 设备电气绝缘电阻低于0.5MΩ | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 424 |  |  | 9 | 戴手套送料接料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BC |
| 425 |  |  | 10 | 未做保护接零，无漏电保护器 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 426 |  |  | 11 | 使用双向倒顺开关 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 427 |  |  | 12 | 木工机械无随机开关 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 428 |  |  | 13 | 无人操作时未切断电源 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 429 | 施 工 机 械 | 木工机械 | 14 | 操作站在与锯片同一直线上 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 430 |  | 平刨机 | 1 | 平刨时手在料后推送 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 431 |  |  | 2 | 刨短料时不用压板和推棍 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 432 |  |  | 3 | 在刨口上方回料 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 433 |  |  | 4 | 手按在节疤上推料 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 434 |  |  | 5 | 不断电或摘掉皮带就换刀片 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 435 |  |  | 6 | 刀片有损坏 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 436 |  | 压刨机 | 1 | 刀片的安装不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 437 |  |  | 2 | 使用权双向倒顺开关 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 438 |  |  | 3 | 戴手套送料接料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 439 |  |  | 4 | 送料接料未和滚筒离开一定的距离 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 440 |  |  | 5 | 刨长度短于前后压滚距离的料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 441 |  | 圆盘锯 | 1 | 锯片有损坏 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 442 |  |  | 2 | 操作时站在与锯片同一直线上 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 443 |  |  | 3 | 锯片无防护罩 | 触电 | 6 | 5 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 444 |  |  | 4 | 未安装分料器,隔离板 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 445 |  |  | 5 | 使用倒顺开关 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 446 |  |  | 6 | 锯超过锯片半径的木料 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 447 |  | 水磨石机 | 1 | 混凝土强度未达到70%~80%就施工 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 448 |  |  | 2 | 作业前未对机器进行检查 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 449 |  |  | 3 | 电缆线未离地架设 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 450 |  |  | 4 | 磨盘未离开地面就启动电动机 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 451 |  |  | 5 | 作业中冷却水有间断 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 452 |  |  | 6 | 停机前未提升磨盘 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 453 |  | 混凝土切割机 | 1 | 锯片选用不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 454 |  |  | 2 | 锯片升降机构不灵活 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 455 |  |  | 3 | 推进时用力过猛 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 456 |  |  | 4 | 操作时带手套 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 457 |  |  | 5 | 不按铭牌规定超厚切割 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 458 |  |  | 6 | 在运转中检查维修 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 459 |  |  | 7 | 构件锯缝中的碎屑用手拾 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 460 |  | 砂浆机 | 1 | 砂浆机无牢固的基础 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 461 |  |  | 2 | 转动轴和传动部件没有防护罩 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 462 | 施 工 机 械 | 砂浆机 | 3 | 砂子未过筛就使用 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 463 |  |  | 4 | 运转时手或木棍等伸入搅拌筒内 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 464 |  |  | 5 | 故障时未切断电源倒出砂浆就修理 | 触电 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 465 |  |  | 6 | 砂浆机无随机开关 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 466 |  |  | 7 | 砂浆机无专用电箱 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 467 |  | 空压机 | 1 | 储气罐有裂缝、变形、锈蚀、泄露等缺陷，或缺少定期耐压试验合格证明 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 468 |  |  | 2 | 安全阀、控制阀、操纵装置、防护罩、连轴器等防护装置残缺不齐，压力、安全阀铅封失效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 469 |  |  | 3 | 各部管路及所有密封面的接合处有漏水、漏油、漏气、漏电现象 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 470 |  |  | 4 | 储气罐内压力超过铭牌规定压力 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 471 |  |  | 5 | 动力为内燃机的运行时有异声漏水、漏油等现象；在室外时无机棚，周围无防护栏杆 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 472 |  |  | 6 | 动力为电动机的，绝缘电阻低于0.5MΩ，或接零接地不符合使用要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 473 |  |  | 7 | 设备无随机开关 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 474 |  |  | 8 | 停机后未放尽罐内的存气 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 475 |  | 砂轮机使用 | 1 | 砂轮片使用到极限不更换 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 476 |  |  | 2 | 使用砂轮机时不戴防护眼镜 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 477 |  |  | 3 | 使用砂轮机带手套 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 478 |  | 台钻使用 | 1 | 过小零件未使用夹具 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 479 |  | 车床使用 | 1 | 车削时带手套，不戴眼镜 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 480 |  |  | 2 | 用手抓车切削 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 481 |  |  | 3 | 三爪钳未夹紧物件 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 482 |  |  | 4 | 刀架未固定牢靠 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 483 |  |  | 5 | 未束紧袖口下摆 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 484 |  | 物料提升机 | 1 | 无建筑安全监督部门的准用证 | 设备坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 485 |  |  | 2 | 无停靠装置，停靠装置未形成定型化 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 486 |  |  | 3 | 无超高限位装置 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 487 |  |  | 4 | 磨擦式卷扬机使用继电式超高限位 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 488 |  |  | 5 | 高架式提升机无下限位缓冲器超载限位 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 489 |  |  | 6 | 缆风未按标准数量设置未使用钢丝绳，设置角度不符合要求 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 490 | 施 工 机 械 | 物料提升机 | 7 | 地锚设置不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 491 |  |  | 8 | 连墙件的位置不符合规范 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 492 |  |  | 9 | 井架吊篮无安全门 | 高空坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 493 |  |  | 10 | 井架提升使用单根钢丝绳 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 494 |  |  | 11 | 物料提升机架体基础不符合要求 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 495 |  |  | 12 | 物料提升机架体垂直度偏差超标 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 496 |  |  | 13 | 架体外侧和四周防护不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 497 |  |  | 14 | 井架开口处未进行加固 | 设备坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 498 |  |  | 15 | 卷筒钢丝绳缠绕不整齐 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 499 |  |  | 16 | 无钢丝绳滑脱保险装置 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 500 |  |  | 17 | 滑轮与钢丝绳不匹配 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 501 |  |  | 18 | 物料提升机无联络信号 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 502 |  |  | 19 | 架体无避雷措施 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 503 |  |  | 20 | 卷扬机传动部分无防护措施 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 504 |  |  | 21 | 在传动时用手拉脚踢钢丝绳 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BC |
| 505 |  |  | 22 | 作业时有人员跨越钢丝绳 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 506 |  |  | 23 | 物件提升后操作人员离开卷扬机 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 507 |  |  | 24 | 物件和吊笼下有人员停留 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 508 |  |  | 25 | 休息时未将物件或吊笼降至地面 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BC |
| 509 |  |  | 26 | 卷扬机制动操作杆行程范围内有障碍 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 510 |  |  | 27 | 卷扬机钢丝绳过路无保护措施 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 511 |  | 施工升降机 | 1 | 吊笼安全装置未经试验，吊笼安全装置不灵敏 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 512 |  |  | 2 | 门连锁装置不起作用 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 513 |  |  | 3 | 地面吊笼出入口无防护棚 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 514 |  |  | 4 | 每层出口无防护门或防护门不符合标准 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 515 |  |  | 5 | 连接通道搭设不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 516 |  |  | 6 | 架体垂直高度超过说明书规定 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 517 |  |  | 7 | 架体自由段高度与建筑物附着不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 518 |  |  | 8 | 架体附着装置与脚手架相连 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 519 |  |  | 9 | 电梯无联络信号 | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BD |
| 520 |  |  | 10 | 电气安装不符合要求，电气控制无漏电保护 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 521 |  |  | 11 | 设备的保险装置限位装置损坏无效不修理继续使用 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 522 | 施 工 机 械 | 施工升降机 | 12 | 未按规定做坠落实验，或坠落制动距离超标 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 523 |  |  | 13 | 电梯地基无隐蔽工程验收或承载力不够 | 机械伤害 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | BDE |
| 524 |  |  | 14 | 电梯基础无排水措施 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 525 |  |  | 15 | 电梯的垂直度超过标准 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BDE |
| 526 |  |  | 16 | 箱内无短路过载相序断相及零位保护 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 527 |  |  | 17 | 电梯四周有危害安全运行的障碍物 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 528 |  |  | 18 | 电梯无楼层的照明和编号 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 529 |  |  | 19 | 电梯内载重严重偏心 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 530 |  |  | 20 | 操作人员未切断总电源离开岗位 | 机械伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | BD |
| 531 |  |  | 21 | 电梯在恶劣天气使用 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 532 |  |  | 22 | 用行程开关做停止的控制开关 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 533 |  |  | 23 | 在电梯内向楼层内抛掷物件 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 534 |  |  | 24 | 擅自任意调整防坠安全器 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BC |
| 535 |  |  | 25 | 附墙装置固定不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BC |
| 536 |  |  | 26 | 附墙装置水平距离不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 537 |  |  | 27 | 电机制动器制动距离超标 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 538 |  |  | 28 | 设备结构件有变形或损坏 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 539 |  |  | 29 | 标准节连接螺栓紧固不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 540 |  |  | 30 | 电梯无专用开关箱 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 541 |  |  | 31 | 齿轮、齿条及背轮磨损超过使用要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 542 |  |  | 32 | 导向轮与导轨间隙超过使用要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 543 |  |  | 33 | 平衡重钢丝绳断丝超标未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 544 |  |  | 34 | 平衡重导向滑轮磨损未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 545 |  |  | 35 | 平衡重断绳限位开关无效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 546 |  |  | 36 | 运行电缆断损超过规定要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 547 |  |  | 37 | 上升、下降限位开关无效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 548 |  |  | 38 | 上升极限断火开关无效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 549 |  |  | 39 | 设备未接地或接地不符合要求 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 550 |  | 塔式起重机 | 1 | 无力矩限制器或失效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 551 |  |  | 2 | 无超高变幅行走限位或失效 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 552 |  |  | 3 | 吊钩无保险或吊钩磨损超标 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 553 |  |  | 4 | 塔吊卷扬机滚筒无保险装置 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 554 |  |  | 5 | 上人爬梯无护圈或护圈损坏 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 555 | 施 工 机 械 | 塔式起重机 | 6 | 塔吊高度超过规定不安装附墙 | 设备坍塌 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | BD |
| 556 |  |  | 7 | 塔吊起重作业时吊点附近有人员站立和行走 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BDE |
| 557 |  |  | 8 | 行走式起重机作业完不使用夹轨钳固定 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | DE |
| 558 |  |  | 9 | 高塔指挥无可靠的通信设备 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 559 |  |  | 10 | 行走式起重机路基不坚实不平整 | 设备坍塌 | 1 | 6 | 40 | 240 | 重大 | BD |
| 560 |  |  | 11 | 行走式起重机铺设不符合要求 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 561 |  |  | 12 | 路轨压板和接头螺栓数量不足或未紧固牢 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BDE |
| 562 |  |  | 13 | 轨距偏差超过规定 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 563 |  |  | 14 | 轨道无极限位置阴挡器或设置不合理 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 564 |  |  | 15 | 高塔基础不符合设计要求 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 565 |  |  | 16 | 行走起重机无拖行电缆卷线器或失灵 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 566 |  |  | 17 | 起重机与架空线路小于安全距离无防护 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 567 |  |  | 18 | 轨道无接地接零或不符合要求 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 568 |  |  | 19 | 两台以上起重机作业无防碰撞措施 | 机械伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 | BD |
| 569 |  |  | 20 | 起重机的接地电阻大于4Ω | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 570 |  |  | 21 | 起重机拆装无专职的安全监护人员，未设警戒区域 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 571 |  |  | 22 | 恶劣天气进行起重机拆装和升降工作 | 机械伤害 | 6 | 6 | 15 | 540 | 重大 | BD |
| 572 |  |  | 23 | 起重机和基础的垂直度偏差超过标准 | 设备坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 573 |  |  | 24 | 升降作业无良好的照明 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 574 |  |  | 25 | 顶升撑脚就位后未插上安全销 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 575 |  |  | 26 | 起重机在强电磁波附近作业 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 576 |  |  | 27 | 采用限位装置作为停止运行的开关 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 577 |  |  | 28 | 动臂式或未附着的塔吊塔身上悬挂标语 | 坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 578 |  |  | 29 | 轨距超公称值1/1000且超±3mm | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 579 |  |  | 30 | 未按要求每间隔6m设轨距拉杆 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 580 |  |  | 31 | 钢轨顶面的倾斜度大于1/1000未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 581 |  |  | 32 | 钢轨接头间隙、高差超过使用标准未及时更换或调整 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 582 |  |  | 33 | 二侧轨道接头错开距离小于1.5m未及时调整 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 583 |  |  | 34 | 轨道尽头未按要求设置符合要求的缓冲止档器 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 584 |  |  | 35 | 固定轨道的鱼尾板连接螺栓紧固不符合要求 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 585 |  |  | 36 | 混凝土基础埋件混凝土强度不符合要求 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 586 | 施 工 机 械 | 塔式起重机 | 37 | 轨道接地不符合要求或接地电阻大于4Ω未采取措施 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 587 |  |  | 38 | 基础表面平整度超过1/1000仍继续使用 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 588 |  |  | 39 | 高强度螺栓不符合使用标准，有损伤和明显裂纹未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 589 |  |  | 40 | 高强度螺栓紧固力未达到规定力矩 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 590 |  |  | 41 | 塔吊各部位的栏杆平台扶梯护圈等安全防护装置不齐全 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 591 |  |  | 42 | 塔吊升降时标准节和顶升套架间隙超过标准不调整继续升降 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 592 |  |  | 43 | 塔吊升降时顶升套架未和顶升平台紧固而进行顶升 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 593 |  |  | 44 | 塔吊升降时起重臂和平衡臂未处于平衡状态下进行顶升 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 594 |  |  | 45 | 塔吊升降时仍进行回转 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 595 |  |  | 46 | 塔吊升降结束后未切断液压升降机构电源 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 596 |  |  | 47 | 附墙构件和附墙点的受力未满足起重机附墙要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 597 |  |  | 48 | 附墙距离和附墙间距超过使用标准未经许可仍使用的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 598 |  |  | 49 | 自升塔吊爬升套架未固定牢或顶升撑脚未固定就顶升 | 坍塌 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | BD |
| 599 |  |  | 50 | 塔吊悬臂自由端超过使用标准仍使用的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 600 |  |  | 51 | 在最高锚固点以下标准节垂直度超2/1000未进行调整仍使用的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 601 |  |  | 52 | 附着杆倾斜角超过10°未进行修正仍继续使用 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 602 |  |  | 53 | 附着杆与标准节未按有关要求箍紧而使用 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 603 |  |  | 54 | 塔吊内爬升降过程仍进行起升回转变幅等作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 604 |  |  | 55 | 塔吊内爬梯未按要求固定就进行顶升的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 605 |  |  | 56 | 塔身支承梁未稳固仍进行顶升作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 606 |  |  | 57 | 固定内爬框架的楼层楼板未达到承载要求仍作为固定点 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 607 |  |  | 58 | 内爬后遗留下的开孔位未做好封闭措施 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 608 |  |  | 59 | 动臂式起重机变幅与起升或回转行走等同时进行 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 609 |  |  | 60 | 动臂式起重机吊运载荷达到额定起重量90%以上仍进行变幅运行的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 610 | 施 工 机 械 | 塔式起重机 | 61 | 作业中遇停电或电压下降时未及时将控制器回到零位的 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 611 |  |  | 62 | 作业时未清除或避开回转半径内的障碍物 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 612 |  | 汽车吊履带式起重机 | 1 | 工作场地地耐力不能满足设备要求仍进行作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 613 |  |  | 2 | 在沟渠基坑边作业未保持安全距离的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 614 |  |  | 3 | 起重机安全保护装置无效时仍继续作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 615 |  |  | 4 | 汽车吊平衡支撑未固定就吊物 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 616 |  |  | 5 | 作业时未按要求将支腿全部伸出 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 617 |  |  | 6 | 吊运时擅自调整支腿操作阀 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 618 |  |  | 7 | 作业时前节臂杆长度大于后节伸出长度时未调整仍继续作业的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 619 |  |  | 8 | 作业时发生起重机倾斜支腿不稳定等异常现象时未迅速将重物降落的 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 620 |  |  | 9 | 吊运重物达额定起重量90%以上时仍同时进行两种以上的操作动作 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 621 |  |  | 10 | 轮式起重机需带载行走重物离地超过50cm | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 622 |  |  | 11 | 起重机行驶时有人员站立在设备底盘上 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 623 |  |  | 12 | 履带式起重机在坡度大于3°的环境下仍继续作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 624 |  |  | 13 | 吊运重物大于额定起重量90%以上时仍作下降变幅动作 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 625 |  |  | 14 | 履带式起重机双机抬吊作业时单机起重量超过允许载荷80%仍继续作业 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 626 |  |  | 15 | 履带式起重机带载行走时超额定起重量70%仍继续作业的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 627 | 起重吊装 |  | 1 | 起重机无超高和力矩限制器 | 机械伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般 | BD |
| 628 |  |  | 2 | 吊钩无保险装置 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 629 |  |  | 3 | 起重机未取得准用证 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 630 |  |  | 4 | 滑轮不符合要求 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 631 |  |  | 5 | 缆风绳安全系数不到倍数 | 设备坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 632 |  |  | 6 | 地锚埋设不符合设计要求 | 设备坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 633 |  |  | 7 | 起吊点不符合设计规定位置 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 634 |  |  | 8 | 索具使用不合理，绳径倍数不够 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 635 |  |  | 9 | 结构吊装作业未设置防坠措施 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 636 |  |  | 10 | 大型物件堆放无稳定措施 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 637 |  |  | 11 | 起重吊装作业无警戒标志 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 638 | 起重吊装 |  | 12 | 恶劣气候下进行起重吊装 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 639 |  |  | 13 | 人员在起重臂或重物下停留 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 640 |  |  | 14 | 插销卡无防滑脱措施 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 641 |  |  | 15 | 使用有缺陷的卡环 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 642 |  |  | 16 | 起重作业时作业区内有人员作业 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 643 |  |  | 17 | 动臂式起重机变幅时同时进行起重或回转作业 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 644 |  |  | 18 | 起重机操作人员违反“十不吊” | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般 | BD |
| 645 |  |  | 19 | 吊运额定起重量90%以上的物体未确保吊物的稳定性作业的 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 一般 | BD |
| 646 |  |  | 20 | 钢丝绳与卷筒连接不牢固或不符合要求的 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般 | BD |
| 647 |  |  | 21 | 起重机吊钩有裂纹、破口、变形、磨损超标未报废处理的 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 648 |  |  | 22 | 制动器表面或制动带磨损超标未及时更换 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 649 |  |  | 23 | 物件在板型构件上起吊 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 650 | 施工放线 |  | 1 | 场地不平存在沟槽淤泥等地形及有毒有害物 | 跌伤咬伤中毒 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 651 | 一般拆除清障施工 |  | 1 | 没有统一指挥并未事先将管线切断或迁移 | 各类事故 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 652 |  |  | 2 | 未自上而下顺序进行施工 | 坍塌倒塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 653 |  |  | 3 | 墙体厚度小于37cm的采取掏掘施工，采用掏掘施工未事先设置支撑，砍切墙根的深度超过墙厚的1/3 | 坍塌倒塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 654 | 临建搭设及围墙 |  | 1 | 特别的土层结构（暗浜、坚岩、流沙、泉眼等）上搭设 | 综合伤害 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 655 |  |  | 2 | 临近道路基础已有损坏和位移 | 坍塌倒塌 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 较大 | BCD |
| 656 |  |  | 3 | 附近居民楼房和工地距离太近 | 综合伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 657 |  |  | 4 | 建筑物的高度超过居民楼房的高度 | 综合伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 658 |  |  | 5 | 输电线路与建筑物安全距离不够 | 触电 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 659 |  |  | 6 | 在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措施 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 660 |  |  | 7 | 建筑物超过输电线路高度的未搭设防护 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 661 |  |  | 8 | 搭设人员登高设置不牢靠 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 662 |  |  | 9 | 工地未与周围环境做隔离（围墙） | 治安事件 | 6 | 2 | 3 | 36 | 一般 | BCD |
| 663 |  |  | 10 | 隔离（围墙）不严密 | 坍塌倒塌 | 1 | 10 | 3 | 30 | 一般 | BCD |
| 664 |  |  | 11 | 工地有隔离（围墙）但无人看守大门 | 治安事件 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 665 | 桩 基 工 程 | 桩架的装、拆、移动和使用 | 1 | 桩机未取得有关部门的准用证 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 666 |  |  | 2 | 桩架的地基不平或承载力不够 | 坍塌倒塌 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | ABD |
| 667 |  |  | 3 | 组装时把手指伸入螺孔 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 668 |  |  | 4 | 打桩作业区内有高压线路 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 669 |  |  | 5 | 作业区无明显标志和围栏或有非工作人员进入 | 机械伤害 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | CD |
| 670 |  |  | 6 | 在施打过程中监视人员在距桩锤中心5m内 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 671 |  |  | 7 | 桩架多种动作同时运行 | 坍塌倒塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 672 |  |  | 8 | 桩机在吊有桩锤的情况下操作人员离开岗位 | 各类伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 673 |  |  | 9 | 悬挂振动桩锤的起重机吊钩上无防松脱的保护装置 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 674 |  |  | 10 | 振动桩锤悬挂钢架的耳环上无加装的保险钢线绳 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 675 |  |  | 11 | 组装时未锁住履带或夹紧轨道 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 676 |  |  | 12 | 移动桩架和停止作业时桩锤不在最低位置 | 各类伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 677 |  |  | 13 | 吊桩时桩锤在一定高度未固定 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 678 |  |  | 14 | 起吊时吊点不正确，起吊速度不均匀、过快 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 679 |  |  | 15 | 起吊后人员在桩底通过 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 680 |  |  | 16 | 插桩时脚伸入龙门和桩之间 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 681 |  |  | 17 | 用撬棒娇正桩时用力过猛 | 机械伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 一般 | BCD |
| 682 |  |  | 18 | 打桩机所用的燃料存放不当 | 火灾与爆炸 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BCD |
| 683 |  |  | 19 | 桩头焊接施工不符合要求 | 综合伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 684 |  |  | 20 | 桩机等设备的用电布置不符合要求 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 685 |  |  | 21 | 桩机的配重放置不稳或配重不合理 | 综合伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 686 |  | 桩的运放 | 1 | 吊机的地基承载力不够 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 687 |  |  | 2 | 吊索具不符合要求 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 688 |  |  | 3 | 堆桩部位未做好硬化处理 | 坍塌倒塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 689 |  |  | 4 | 堆桩未用合乎要求的枕木 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 690 |  |  | 5 | 堆桩超过规定的层数 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 691 |  |  | 6 | 层与层之间的垫木放置部位不妥 | 坍塌倒塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 692 |  |  | 7 | 底座未垫平、垫实有倾斜现象 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 693 |  | 打入桩 | 1 | 打桩时未使用相适应的桩帽和垫子 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 694 |  |  | 2 | 偏心锤击 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 695 |  |  | 3 | 送桩时未控制同轴度 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 696 |  |  | 4 | 拔送桩杆时用力过猛 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 697 | 桩 基 工 程 |  | 5 | 地面孔洞未及时回填和加盖 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 698 |  | 灌注桩和其他沉桩工程 | 1 | 桩管到深放后未对提升的桩帽桩锤固定就检查桩管或浇捣混凝土 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 699 |  |  | 2 | 骑马弹簧螺线未用钢丝绳绑牢 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 700 |  |  | 3 | 耳环落下时未用控制绳 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 701 |  |  | 4 | 浇捣混凝土前孔口未加板加栏防护 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 702 |  |  | 5 | 泥浆水排放未按有关规定做好相应的措施 | 综合伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 703 |  |  | 6 | 静力压桩作业时非作业人员在桩机10m范围内 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 704 | 土石方工程 |  | 1 | 开挖前未摸清地下管线未制定应急措施 | 综合伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 705 |  |  | 2 | 地下管线和地下障碍物未明或管线1m内机械挖土（电、水、煤、话、光缆） | 综合伤害 | 6 | 3 | 15 | 270 | 重大 | ABCD |
| 706 |  |  | 3 | 超过2m的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 707 |  |  | 4 | 土方施工时放坡和支护不符合规定 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 708 |  |  | 5 | 在沟、坑、槽边1m内堆土、堆料、停置机具 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 709 |  |  | 6 | 机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 710 |  |  | 7 | 未设置有效的排水挡水措施 | 坍塌 | 3 | 2 | 7 | 42 | 一般 | BCD |
| 711 |  |  | 8 | 人员和机械之间未有一定的距离 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 712 |  |  | 9 | 挖土过程中土体产生裂缝 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | ADE |
| 713 |  |  | 10 | 雨后作业前未检查土体和支护的情况 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 714 |  |  | 11 | 在支护和支撑上行走、堆物 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 715 |  |  | 12 | 机械在输电线路下未空开安全距离 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 716 |  |  | 13 | 铲斗从汽车驾驶室上过 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BE |
| 717 |  |  | 14 | 开挖深度超过2m的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 718 |  |  | 15 | 未搭设合乎要求的登高设施 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 719 |  |  | 16 | 场内道路损坏未整修 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 720 |  |  | 17 | 进出口的地下管线未加固保护 | 综合伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 721 |  |  | 18 | 挖土机械碰到支护、桩头，挖土时动作过大 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 722 |  |  | 19 | 挖土前无挖土令 | 综合伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 723 |  |  | 20 | 打夯机未用漏电保护和接地接零 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 724 |  |  | 21 | 打夯机未在使用前检查 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 725 |  |  | 22 | 电缆线在打夯机前经过 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 726 | 基坑与沟槽支护 |  | 1 | 支护设施已有变形未有措施调整 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 727 |  |  | 2 | 基础施工无有效排水措施 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 728 |  |  | 3 | 深基坑施工未有防止临近建筑物沉降措施 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 729 |  |  | 4 | 基坑边堆物距离小于有关规定 | 坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 730 |  |  | 5 | 机器设备在坑边小于安全距离 | 坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 731 |  |  | 6 | 人员上下无专用通道或通道不符合要求 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 732 |  |  | 7 | 未按规定进行支护变形检测 | 坍塌 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 733 |  |  | 8 | 未按规定对毗邻管线道路进行沉降检测 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 734 |  |  | 9 | 基坑内作业人员无安全立足点 | 各类事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 735 |  |  | 10 | 垂直作业上下无隔离 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 736 |  |  | 11 | 现场未有足够的照明 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 737 | 降水工程 |  | 1 | 井点管的排放位置未明显标识 | 综合伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 738 |  |  | 2 | 相关的机械设备未通过验收取得相关证明 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 739 |  |  | 3 | 井点排水未经处理 | 综合伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 740 |  |  | 4 | 冲孔前未对地下障碍和空中管线做确认 | 触电和综合伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 741 |  |  | 5 | 冲孔时周围人员在吊车回转范围内 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 742 |  |  | 6 | 滑轮、井管未固定牢靠 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 743 |  |  | 7 | 冲孔时沟槽上未铺设跳板 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 744 | 凿桩工程 |  | 1 | 桩头露出超过2m还未进行凿除 | 物体打击 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BD |
| 745 |  |  | 2 | 施工人员未进行交底 | 综合伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 746 |  |  | 3 | 人员站在桩顶作业的 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 747 |  |  | 4 | 凿下的碎块放置在基坑边 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 748 | 钢筋工程 |  | 1 | 无火星挡板，附近堆放易燃物品 | 火灾和爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 749 |  |  | 2 | 钢筋机械无人操作不切断电源 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 750 |  |  | 3 | 操作台上钢筋头不清理 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 751 |  |  | 4 | 钢筋成品堆放过高 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 752 |  |  | 5 | 钢筋工作棚内照明灯无防护 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 753 |  |  | 6 | 钢筋集中堆放在脚手架和模板上 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABD |
| 754 |  |  | 7 | 模板上堆料处靠近临边洞口 | 坍塌 | 6 | 10 | 3 | 180 | 重大 | BD |
| 755 |  |  | 8 | 工具钢箍短钢筋随意放在脚手板上 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 756 |  |  | 9 | 机械安装不坚实稳固，机械无专用的操作棚 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 757 |  |  | 10 | 在钢筋骨架上行走 | 高处坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 758 |  |  | 11 | 钢筋搬运场所附近有障碍 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 759 | 钢筋工程 |  | 12 | 钢筋搬运场所附近有架空线路临时用电器 | 触电 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BE |
| 760 |  |  | 13 | 钢筋回转碰到电线 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BE |
| 761 |  |  | 14 | 绑扎悬空大梁时站在模板上操作 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BE |
| 762 |  |  | 15 | 绑扎独立柱头时站在钢箍上操作 | 高处坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 763 |  |  | 16 | 用木料管子钢模板穿在钢箍内做立人板 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 764 |  |  | 17 | 起吊钢筋下方站人 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 765 |  |  | 18 | 吊钢筋规格长短不一 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 766 |  |  | 19 | 吊钢筋一点吊 | 物体打击 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 767 | 模板工程 |  | 1 | 大模板不按规定存放 | 坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 768 |  |  | 2 | 大模板场地未平整夯实，未设1.2m高的围栏防护 | 坍塌/高处坠落 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 769 |  |  | 3 | 清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间走道小于60cm | 坍塌倒塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 770 |  |  | 4 | 模板支撑固定在外脚手架上 | 坍塌倒塌 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BCD |
| 771 |  |  | 5 | 模板拆除前无混凝土强度报告或强度未达到规定提前拆模 | 其他伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 772 |  |  | 6 | 对混凝土输送无针对性的安全措施 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 773 |  |  | 7 | 现浇混凝土模板支撑系统无验收 | 坍塌 | 6 | 10 | 7 | 420 | 重大 | BCD |
| 774 |  |  | 8 | 排架底部无垫板，排架用砖垫 | 坍塌 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 775 |  |  | 9 | 不按规定设置纵横向剪刀撑 | 坍塌 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 776 |  |  | 10 | 立杆间距不符合规定 | 坍塌 | 1 | 10 | 7 | 70 | 较大 | BCD |
| 777 |  |  | 11 | 模板物料集中超载堆放 | 坍塌 | 3 | 10 | 7 | 210 | 重大 | BCD |
| 778 |  |  | 12 | 各种模板存放不整齐过高 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | CD |
| 779 |  |  | 13 | 支拆模板在2m以上无可靠立足点 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 780 |  |  | 14 | 支拆模板高处作业无防护或防护不严 | 各类事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 781 |  |  | 15 | 支拆模板区域无警戒区域 | 各类事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 782 |  |  | 16 | 支拆模板无专人监护 | 各类事故 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 783 |  |  | 17 | 在模板上运混凝土无通道板 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 784 |  |  | 18 | 作业面空洞和临边防护不严 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 785 |  |  | 19 | 交叉作业上下无隔离措施 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BDE |
| 786 |  |  | 20 | 未设存放工具的口袋或挂钩 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 787 |  |  | 21 | 在六级大风以上天气高空作业 | 高处坠落 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 788 |  |  | 22 | 支撑牵杆搭设在门窗框上 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 789 |  |  | 23 | 支模间歇未将模板做临时固定 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 790 |  |  | 24 | 拆模后未及时封盖预留洞口 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | DE |
| 791 | 模板工程 |  | 25 | 人员站在正在拆除的模板上 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | DE |
| 792 |  |  | 26 | 拆除底模时下方有人员施工 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 793 |  |  | 27 | 在组合钢模板上使用220V电源 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 794 |  |  | 28 | 支拆模板使用2×4板钢模板做立人板 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 795 |  |  | 29 | 拆模留下无撑悬空模板 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 796 |  |  | 30 | 拆钢底模时一次性把顶撑全部拆除 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 797 |  |  | 31 | 封柱模板时从顶部往下套 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 798 |  |  | 32 | 利用拉杆支撑攀登上下 | 高处坠落 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 799 |  |  | 33 | 3m以上的立柱模板未搭设工作台 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 800 |  |  | 34 | 支独立梁模不搭设工作台 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 801 |  |  | 35 | 站在柱模上操作 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 802 |  |  | 36 | 在未固定的梁底模上行走 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 803 |  |  | 37 | 拆下的模板未及时运走集中堆放 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 804 |  |  | 38 | 材料堆放高度超过码放规定 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | ABCD |
| 805 |  |  | 39 | 拆预制构件模板时不及时加顶撑 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 806 |  |  | 40 | 在坡度大于25°的屋面上作业没有相应的安全防护措施 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 807 |  |  | 41 | 安装无临边防护的外墙门窗不系安全带 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 808 | 混凝土工程 |  | 1 | 车道板搭设两头没有搁置平稳 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 809 |  |  | 2 | 车道板下横楞顶撑没有按规定设置 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 810 |  |  | 3 | 2m以上的高空串挑未设置防护栏杆 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 811 |  |  | 4 | 车道板上有杂物关有砂等 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 812 |  |  | 5 | 车道板宽度过小（单向小于1.4m，双向小于2.8m） | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 813 |  |  | 6 | 运料中相互追逐超车，卸料时双手脱把 | 高处坠落 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 814 |  |  | 7 | 料斗在临边时人员站在临边一侧 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 815 |  |  | 8 | 2m以上小面积混凝土施工无牢靠立足点 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 816 |  |  | 9 | 高处少防护、混凝土施工无安全带 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 817 |  |  | 10 | 插入式振动器电缆线不满足所需的长度 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 818 |  |  | 11 | 插入式振动器电缆线被挤压 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 819 |  |  | 12 | 用电缆线拖拉或吊挂插入式振动器 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 820 |  |  | 13 | 插入式振动器在检修作业间断未切断电源 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 821 |  |  | 14 | 插入式振动器的软管出现断裂 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 822 |  |  | 15 | 清理地面时向下乱抛杂物 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 823 | 混凝土工程 |  | 16 | 车子向料斗倒料无挡车措施 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 824 |  |  | 17 | 蟛架运输小车把伸出笼外 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 825 |  |  | 18 | 混凝土滑槽没有固定牢靠 | 坍塌 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 826 |  |  | 19 | 使用滑槽操作部位无护身栏杆 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 827 |  |  | 20 | 站在滑槽上操作 | 综合伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 828 |  |  | 21 | 泵送混凝土架子搭设不牢靠 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 829 |  |  | 22 | 板墙独立梁柱混凝土施工站在模板或支撑上 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 830 |  |  | 23 | 预应力灌浆未按规定压力进行 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 831 | 砌筑工程 |  | 1 | 基础墙砌筑前未对土体的情况检查 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 832 |  |  | 2 | 砖等材料堆放在基坑边1.5m内 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 833 |  |  | 3 | 操作人员无可靠的安全通道上下 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 834 |  |  | 4 | 操作人员踩踏砌体和支撑上下基坑 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 835 |  |  | 5 | 堆砖高度超过3皮侧砖 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 836 |  |  | 6 | 同一块脚手板上操作人员大于2人 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 837 |  |  | 7 | 在无防护的墙顶上作业 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 838 |  |  | 8 | 砍砖时向外打碎砖跳出伤人 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 839 |  |  | 9 | 垂直运砖的吊笼绳索不符合要求 | 起重伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 840 |  |  | 10 | 砖输送车在平地上间距小于2m | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 841 |  |  | 11 | 砌好的山墙未做任何加固措施 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 842 |  |  | 12 | 脚手架上的冰霜积雪杂物未清除就作业 | 高处坠落 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 843 |  |  | 13 | 雨天未对刚砌好的砌体做防雨措施 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BD |
| 844 |  |  | 14 | 人工传砖时脚手板过窄 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 845 |  |  | 15 | 破裂的砖块在吊笼的边沿 | 物体打击 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 846 |  |  | 16 | 内脚手未按有关规定搭设 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 847 |  |  | 17 | 砌筑楼房边沿墙体时未安设安全网 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 848 |  |  | 18 | 在砌体上拉缆风绳 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 849 |  |  | 19 | 吊重物时用砌体做支撑点 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 850 |  |  | 20 | 站在砖墙上进行作业 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 851 |  |  | 21 | 砌筑工具放在临边等易坠落地方 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 852 |  |  | 22 | 收工时未做清理工作 | 物体打击 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 853 |  |  | 23 | 砌块未就位放稳就松开夹具 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 854 | 加固、剔除作业 |  | 1 | 搬运石料的绳索不牢固 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 855 |  |  | 2 | 两人抬运时不互相配合 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 856 | 加固、剔除作业 |  | 3 | 装运石料时过多 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | BD |
| 857 |  |  | 4 | 从上往下送石料不用滑槽或吊运 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 858 |  |  | 5 | 凿除雨棚等悬挑构件时未有安全防护措施 | 高处坠落 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 859 |  |  | 6 | 在脚手架上用大锤大力凿除 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 | BD |
| 860 |  |  | 7 | 用钢钎凿除时不戴防护眼镜 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 861 |  |  | 8 | 两个人面对面进行凿除施工 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 862 |  |  | 9 | 收工时未做好施工面的清理 | 物体打击 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 863 |  |  | 10 | 钢钎淬火时未做好防火措施 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 864 | 防水工程 |  | 1 | 防水作业区域未保证空气流畅 | 中毒和窒息 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 865 |  |  | 2 | 使用有害有毒材料无防护用品 | 中毒和窒息 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 866 |  |  | 3 | 不适合做相关工作的人员操作 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 867 |  |  | 4 | 熔化桶装沥青不先减压 | 火灾和爆炸 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 868 |  |  | 5 | 在用电线路附近熬制沥青 | 触电、火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 | BD |
| 869 |  |  | 6 | 配置冷底子油过多温度过高 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 较大 | BCD |
| 870 |  |  | 7 | 屋面铺贴卷材无防护措施 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 871 |  |  | 8 | 通风不良处施工无排风措施 | 中毒和窒息 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 872 |  |  | 9 | 堵漏施工照明不用安全电压 | 触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般 | BD |
| 873 |  |  | 10 | 灌浆施工前对工具管路接头未检查 | 其他伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BD |
| 874 |  |  | 11 | 无紧急事故的处理措施 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 875 |  |  | 12 | 易燃易爆物施工无防火措施 | 火灾和爆炸 | 6 | 2 | 15 | 180 | 重大 | ABD |
| 876 | 抹灰工程 |  | 1 | 搭设的活动架子不牢固不平稳 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 877 |  |  | 2 | 活动架子移动时架上有人员作业 | 高处坠落 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 878 |  |  | 3 | 人员站在人字扶梯上行走 | 高处坠落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 一般 | BD |
| 879 |  |  | 4 | 人字扶梯无连接绳索、下部无防滑措施 | 高处坠落 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BD |
| 880 |  |  | 5 | 喷射砂浆设备使用前未进行检查 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 881 |  |  | 6 | 喷头疏通时不关机，喷头疏通时对人 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 882 |  |  | 7 | 喷浆设备使用前未按要求使用防护用品 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 883 |  |  | 8 | 人站在人字梯最上一层施工 | 高处坠落 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BD |
| 884 |  |  | 9 | 人字梯未用橡胶包脚使用 | 高处坠落 | 1 | 6 | 3 | 18 | 低风险 | BD |
| 885 |  |  | 10 | 外墙面粉刷施工前未对外脚手进行检查 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 886 |  |  | 11 | 在架子上乱扔粉刷工具和材料 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 887 |  |  | 12 | 料斗上料时无专人指挥专人接料 | 物体打击 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 888 |  |  | 13 | 随意拆除脚手架上的安全设施 | 坍塌 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 889 | 抹灰工程 |  | 14 | 室内粉刷使用的登高搭设不平稳 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 890 |  |  | 15 | 室内的登高搭设脚手板高度大于2m | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 891 |  |  | 16 | 登高脚手板搁置在门窗管道上 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 892 |  |  | 17 | 利用2×4板钢模板做立人板 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 893 |  |  | 18 | 脚手板搭设的单跨跨度大于2m | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 894 |  |  | 19 | 顶板批嵌时无护目镜 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 895 |  |  | 20 | 往窗口下随意乱抛杂物 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 896 | 门窗工程 |  | 1 | 搬运玻璃时不戴手套 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 897 |  |  | 2 | 不用布纸等垫住边口锐利部分 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 898 |  |  | 3 | 装窗玻璃时上下同时施工 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 899 |  |  | 4 | 门窗玻璃安装完未固定 | 其他伤害 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 900 |  |  | 5 | 随意乱抛玻璃 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 901 |  |  | 6 | 熔锡时锡液着水飞溅 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一般 | BD |
| 902 | 油漆工程 |  | 1 | 施工场地无通风设备 | 中毒和窒息 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 903 |  |  | 2 | 除锈喷涂时无安全防护措施 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 3 | 18 | 一般 | BD |
| 904 |  |  | 3 | 施工现场有人员动用明火 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 | BD |
| 905 |  |  | 4 | 高处作业无安全防护 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 906 |  |  | 5 | 导电体油漆施工未有接地措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BD |
| 907 |  |  | 6 | 室内照明和电器设备无防火措施 | 火灾和爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 908 |  |  | 7 | 乱扔沾有易燃物的物件 | 火灾和爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 | BD |
| 909 |  |  | 8 | 油漆仓库未配备灭火器 | 火灾和爆炸 | 3 | 1 | 15 | 45 | 一般 | BD |
| 910 |  |  | 9 | 油漆仓库内使用小太阳 | 火灾和爆炸 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BCD |
| 911 | 轻钢龙骨隔墙吊顶施工 |  | 1 | 龙骨等材料堆放过高或临边堆放没有防护 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BCD |
| 912 |  |  | 2 | 射钉枪未按有关标准使用 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 913 |  |  | 3 | 安装面板前未对各种紧固配件进行检查 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 914 |  |  | 4 | 平顶吊杆和设备吊杆共用 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 915 |  |  | 5 | 施工用登高爬梯不符合使用标准 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 较大 | BCD |
| 916 | 玻璃幕墙施工 |  | 1 | 吊篮的使用未经劳动部门安全认证 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 917 |  |  | 2 | 手持电动工具未在使用前检验绝缘性能的可靠性 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 918 |  |  | 3 | 玻璃吸盘安装机和手持式吸盘未检验吸附性能的可靠性 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BCD |
| 919 |  |  | 4 | 可能停电的情况下未及时停止幕墙的安装作业 | 各类事故 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCD |
| 920 |  |  | 5 | 施工人员未佩带符合要求的防护用品 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 921 | 玻璃幕墙施工 |  | 6 | 各种工具没有高空的存放袋 | 各类事故 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 922 |  |  | 7 | 幕墙施工未在作业下方设置竖向安全平网 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BCD |
| 923 |  |  | 8 | 与其他安装施工交叉作业时未在作业面间设置防护 | 高处坠落 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 | BCD |
| 924 |  |  | 9 | 强风大雨时不及时停止幕墙安装作业 | 高处坠落 | 6 | 1 | 15 | 90 | 较大 | BCD |
| 925 |  |  | 10 | 暴风时没有做好吊篮脚手架的加固工作 | 坍塌 | 6 | 2 | 7 | 84 | 较大 | BCDE |
| 926 |  |  | 11 | 密封材料施工中没有严禁烟火 | 火灾 | 3 | 2 | 15 | 90 | 较大 | BD |
| 927 |  |  | 12 | 现场焊接作业未在焊件下方设接火装置，没有专人监护 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 一般 | BCD |
| 928 | 冬期施工 |  | 1 | 冬期严寒天气施工 | 冻伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 929 |  |  | 2 | 未及时清扫积雪 | 跌伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 930 |  |  | 3 | 搅拌站防护棚使用蒸汽 | 烫伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 较大 | BD |
| 931 | 暑期施工 |  | 1 | 无卫生保健措施 | 中暑 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 932 |  |  | 2 | 高温作业 | 中暑 | 3 | 6 | 3 | 54 | 一般 | BD |
| 933 | 物资、设备库房 |  | 1 | 架板、钢管、模板等材料堆放高于1.5m | 坍塌 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BCD |
| 934 |  |  | 2 | 密目网集中堆放未配备消防设施 | 火灾 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 935 |  |  | 3 | 发生火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 1 | 0.5 | 100 | 50 | 一般 | BDE |
| 936 |  |  | 4 | 搬运易燃易爆物品 | 爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 | BCD |
| 937 |  |  | 5 | 存放危险化学品 | 火灾、爆炸 | 1 | 10 | 15 | 150 | 较大 | BD |
| 938 |  |  | 6 | 存放物品的货架上重下轻 | 坍塌 | 3 | 10 | 3 | 90 | 较大 | BD |
| 注：控制措施：A、制定目标、指标和管理方案；B、执行运行控制程序；C、教育与培训；D、监督检查E、制定应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：安全部审核人：XXXXX批准人：XXXXX编制时间：2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |