工业企业安全风险辨识建议清单

本建议清单供工业企业开展安全风险辨识时参考使用，企业应结合自身实际情况，全面识别本企业所有工艺装置、设备设施、场所、作业活动中正常、异常、紧急三种状态下可能存在的安全风险，确定其存在的部位、方式以及可能造成的后果，建议清单中风险描述仅为示意说明，企业应结合自身情况补充完善风险分析内容，形成本企业安全风险辨识清单。

一、冶金企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线、桥架 | 可燃气体或液体管道及其外露的支管管端头 | 管道内可燃液体或气体发生泄漏，遇火源可能导致火灾或爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 2 |  | 有毒有害气体或液体管道及其外露的支管管端头 | 管道内有毒有害气体或液体泄漏后，人员吸入后可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 3 |  | 腐蚀性介质的管道及其外露的支管管端头 | 管道内腐蚀性介质发生泄漏，人员接触后，可能导致灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 4 |  | 蒸汽管道及其外露的支管管端头 | 蒸汽管道内高温介质发生泄漏，人员接触后，可能导致灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 5 |  | 助燃气体管道及其外露的支管管端头 | 助燃气体管道内介质发生泄漏，人员接触后，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 6 |  |  | 助燃气体管道内介质发生泄漏，与可燃气接触，遇火源可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 7 |  | 电缆隧（廊）道或电缆、电线管沟 | 可燃气体或液体泄漏后，进入相邻电缆隧（廊）道或电线、电缆管沟，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 8 |  | 架空管道、桥架 | 由于通行车辆高度超过架空管道、桥架，可能导致管道、桥架发生断裂坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 9 |  | 能源介质管道的阀门 | 能源介质管道的阀门可能发生泄漏，可燃介质遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 10 |  | 管道阀门的操作平台 | 阀门操作平台作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 11 |  | 能源介质的地沟 | 地沟内可能积聚泄漏的可燃气体和液体，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 12 |  | 易燃易爆类介质管道 | 由于防雷接地装置或管道法兰之间应用导线跨接的连接不良，可能产生火花，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 | 带式输送机通廊、栈桥 | 通廊 | 通廊的人行道坡度过大，人员行走时可能发生滑到，导致摔伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 14 |  |  | 带式输送机的人行过桥上作业时，可能发生高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 15 |  |  | 封闭式通廊内可燃粉尘扬尘过大，遇火源可能发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 16 |  | 栈桥 | 在栈桥上作业时，可能导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 17 | 铁路、道路 | 铁路运输 | 工业企业场内火车在行驶过程中，可能因道路问题，发生脱轨，导致火车倾覆。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 18 |  |  | 工业企业场内火车在行驶过程中，可能因制动问题，发生脱轨。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  |  | 铁路火车储罐液体金属、熔渣和高温货物运输时，可能发生泄漏，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 20 |  |  | 运输罐内液体金属、熔渣和高温货物时，可能发生泄漏，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫事故 |
| 21 |  |  | 装运热锭、热切头、热模、液体金属和熔渣等灼热物质的特种车辆，可能引燃周边可燃物，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 22 |  |  | 装载装载危险货物的车辆，在装卸、运输过程中，可能发生泄漏，或产生碰撞，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 23 |  | 道路运输 | 场内道路上车辆可能与企业人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 24 |  |  | 装运易燃、易爆、剧毒等时，可能发生泄漏，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 25 |  |  | 装运剧毒等时，可能发生泄漏，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 26 |  |  | 随车装卸人员可能在运输时从车辆上坠落，导致摔伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 27 | 操作室、值班室 | 操作室、值班室 | 煤气、氮气等有毒有害气体，可能泄漏进入操作室、值班室，导致人员中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 28 |  |  | 易燃易爆气体、液体等可燃介质，可能泄漏进入操作室、值班室，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 29 |  |  | 高温液态金属（渣）可能发生泄漏，或发生喷溅，进入操作室、值班室，导致人员高温灼伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 30 | 原料场 | 料场堆取料机 | 料场堆取料机在作业过程中，取料机相互之间可能发生碰撞，导致设备故障。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 31 |  | 料场堆取料机和抓斗吊车 | 料场堆取料机和抓斗吊车在运行过程中可能发生碰撞，导致设备故障。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 32 |  | 料场行走机械 | 料场行走机械作业过程中，可能发生漏电，或作业人员触碰带电部位，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 33 |  | 采用链斗卸车机或螺旋卸车机 | 卸车机作业过程中，止挡器失效，可能发生卸车机溜车事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 34 |  | 可燃性料 | 堆场内可燃性物料，在堆放过程中可能发生自燃，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 35 |  | 原料场设备设施应设置防电击、雷击安全装置 | 堆场设备设施由于防雷电连接不良，可能导致雷电击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 36 | 破碎机和粉碎机 | 破碎机和粉碎机 | 破碎机和粉碎机使用过程中，可能导致作业人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 37 |  |  | 破碎机和粉碎机使用过程中，设备发生漏电，可能导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 38 |  |  | 破碎机和粉碎机使用过程中，可能产生火花，导致发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 39 | 带式输送机 | 高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力偶合器等旋转部位 | 带式输送机运转时，外露旋转部位与人员接触，导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 40 |  | 带式输送机带电部位 | 带式输送机运转时，外露带电部位或电缆破损，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 41 | 料槽、料仓、料斗及溜槽 | 具有爆炸和自燃危险的物料 | 爆炸和自燃危险的物料在储存过程中，可能遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 42 |  | 储存的物料 | 料仓、矿槽、焦槽储存的物料，可能发生棚料，导致作业人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 43 |  | 料仓、料槽检修作业 | 料仓、料槽检修作业时，内部的物料可能发生塌落，导致人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 44 | 耐火材料 | 石灰消化器 | 石灰消化器作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 45 |  | 大型混料机 | 大型混料机作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 |  | 摩擦压砖机 | 摩擦压砖机运转过程中，作业人员操作时，可能出现压手事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 47 |  |  | 摩擦压砖机在安全防护平台检修过程中，可能出现高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 48 |  |  | 摩擦压砖机作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 49 |  | 电拖车 | 电拖车运行过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 50 |  |  | 电拖车运行时，与人员碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 51 |  | 隧道窑推车机 | 推车机行驶过程中，极限位置不对，该停未停，或由于两端讯号联络不准，造成窑门一端未完全升起来就推车，就会使另一端窑门被顶坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 52 |  |  | 现场使用可燃物料，遇火源可能导致着火自燃和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 53 |  |  | 由于装的窑车不稳，砖垛倒塌，或装窑时砖坯水分大，干燥预热时砖坯内部开裂而倒塌。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 54 |  |  | 窑车之间接头处泥条抹得不好，窑车尺寸不规整，造成漏火，易将窑车烧坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 55 |  | 液压机 | 液压机使用过程中，作业人员操作时，可能出现压手事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 56 |  | 回转窑和隧道窑 | 回转窑和隧道窑内存在可燃物料、煤尘等，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 57 |  |  | 回转窑和隧道窑的运动部件，作业人员操作时，可能造成机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 |  |  | 回转窑和隧道窑的电气线路裸露，人员接触缺少防护的带电物体触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 59 |  |  | 进入回转窑检修作业，氧气浓度不足，能够导致窒息伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 60 |  |  | 回转窑和隧道窑内部检修或外部作业过程中，高处落物导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 61 |  |  | 回转窑和隧道窑作业时，接触高温表面，导致人员灼烫伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 62 |  |  | 回转窑和隧道窑作业时，高处作业环境不良、视线不清、未落实防护措施，可能导致滑跌、高处坠落等。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 63 |  | 室式干燥器 | 干燥车在运送物料时，可能与人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 64 |  |  | 作为干燥热源的高温蒸汽管道可能发生泄漏，人员接触，可能导致高温灼烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼伤 |
| 65 |  |  | 电热干燥窑使用过程中，带电部位可能发生漏电，人员接触导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 66 |  | 隧道式干燥窑 | 隧道式干燥窑的砖坯可能受潮或受雨水冲刷，导致塌坯事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害（塌坯事故） |
| 67 |  | 浸渍系统 | 浸渍设备的可燃介质，遇火源和高温可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 68 | 铁合金 | 封闭电炉及真空炉 | 炉内高温合金可能与空气发生接触，产生氧化反应，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 69 |  | 电炉 | 电炉使用过程中高温合金液体或炉渣发生泄漏，导致漏炉事故，可能引发高温灼烫、火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 70 |  |  | 电炉的水冷系统故障，使用过程中，发生漏水事故，进入炉内，导致爆炸事故。导致炉体、骨架发生严重破坏，并可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 物理爆炸 灼烫 |
| 71 |  |  | 当贫化电炉加入物料含水过高，嵌入熔体部分料堆水分剧烈蒸发，或料坡过高而渣层薄、锍层厚时，料堆嵌入太深，与锍层接触发生快速反应，释放的二氧化硫等气体无法排出，导致恶性翻料事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 物理爆炸 灼烫 |
| 72 |  |  | 电炉电极出现电极软断、电极硬断、电极流糊、铜瓦打弧、电极跳闸、接地放炮、电极下滑、电极压放不下和电极不能倒拔等故障，导致电炉不能稳定运行，可能电炉发生漏炉、跑炉事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 73 |  |  | 电炉使用过程中，可能出现带电部位裸露，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 焦化 | 摇动给料机 | 受煤坑内积灰多，遇火源可能导致粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 75 |  | 堆取料机 | 大风、大雾、大雨等特殊天气作业，取料机带电部位裸露或漏电，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 76 |  |  | 大风、大雾、大雨等特殊天气作业，堆取料机上的物体坠落，导致人员的物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 77 |  |  | 取料机安全滑触线破损，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 配煤仓 | 配煤仓发生堵塞，人员在清理作业时，可能发生煤炭坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 79 |  | 粉碎机 | 粉碎机室粉尘大，遇火源可能导致粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 80 |  |  | 除尘室氮气泄漏，人员大量吸入，可导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 81 |  | 皮带运输 | 皮带运行时作业，设备的外露运动部位，人员接触，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 82 |  | 煤塔 | 煤塔内煤沉积，人员在作业时，可能发生煤炭坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 83 |  | 捣固机 | 捣固机作业或检修过程中，可能发生锤坠落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 84 |  | 装煤车 | 装煤车移动，可能与作业人员接触，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 85 |  |  | 煤厢平煤配合不当，可能导致煤炭崩落，导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 86 |  | 推焦车 | 推焦车移动，可能与作业人员接触，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 87 |  |  | 摘炉门时移门机动作，可能导致作业区附近人员挤压伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 88 |  |  | 推焦过程中，推焦杆脱落，导致附近区域人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 89 |  |  | 推焦过程中，推焦杆脱落，人员接触高温物体，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 90 |  | 拦焦车 | 摘炉门时移门机动作，附近区域有作业人员，炉门脱落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 91 |  |  | 焦侧平台作业时，炉门脱落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 92 |  | 熄焦车 | 出焦时作业人员下熄焦车清扫或检修，高温红焦导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 93 |  |  | 在熄焦车附近清扫作业时，拦焦车内高温红焦掉落，导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 94 |  |  | 设备检修或作业区域清扫时，可能触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 95 |  | 消烟除尘车 | 点助燃煤气，由于站位不当，煤气泄漏后，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 96 |  | 地下室 | 煤气管道及设备泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 |  |  | 煤气管道及设备泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 98 |  | 倒换加热煤气 | 开关煤气阀门时煤气泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  |  | 开关煤气阀门时煤气泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 管网压力超标使煤气水封泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 101 |  | 焦仓 | 临时溜槽堵塞处理时，安全措施不到位，焦炭坍塌，导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 102 |  |  | 临时溜槽堵塞处理时，安全措施不到位，人员可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 103 |  | 炉门修理站 | 炉门处于悬空状态，卷扬钢丝绳突然拉断，炉门坠落，可能造成附近区域人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 104 |  |  | 机焦侧走台修理炉门时有车辆移动，人员可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 105 |  |  | 炉门固定插销未插好导致修理的炉门倾倒，造成人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 106 |  | 热修 | 维修炉头和机、焦侧作业时，未与大车司机联系呼应，与人员碰撞，可能导致人员发车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 107 |  |  | 维修炉头和机、焦侧作业时，作业人员触碰摩电道，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 108 |  |  | 维修炉头和机、焦侧作业时，遇焦侧焦饼倒塌，可能发生高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 109 |  | 焦罐提升 | 焦罐吊具脱钩造成焦罐从高处坠落，可能导致附近人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 110 |  |  | 焦罐吊具脱钩造成焦罐从高处坠落，红焦洒出，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 111 |  | 装焦 | 因控制信号及连锁装置故障引起红焦装入时洒落在干熄炉口，导致附近人员发生高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 112 |  | 排焦 | 工艺参数控制不到位，造成干熄炉气体发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 113 |  |  | 排焦装置故障处理时，人员接触有毒有害气体，可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 114 |  | 锅炉 | 锅炉爆管，导致干熄炉气体爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 115 |  |  | 锅炉运行时超温超压，造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 116 |  | 环境除尘系统 | 除尘箱体内有害气体，可能造成人员发生中毒和窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 117 |  | 冷却塔 | 检修作业时，风机扇叶甩断，可能导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 118 |  | 制冷机房 | 制冷机高温溶液管道及蒸汽管道发生泄漏，人员接触高温物体，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 119 |  | 煤气冷凝鼓风区域 | 鼓风机运行时煤气管网泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 120 |  |  | 鼓风机运行时煤气管网泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 121 |  |  | 风机倒换导致压力波动时上升管冲盖、煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 122 |  |  | 风机倒换导致压力波动时上升管冲盖、煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 123 |  |  | 初冷器煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 124 |  |  | 初冷器煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 电捕焦油器氧含量超标，设备运转过程中可能产生火花，导致容器内发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 126 |  |  | 电捕焦检修煤气浓度超标，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 127 |  |  | 电捕焦检修煤气浓度超标，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 128 |  | 脱硫塔 | 脱硫液泄漏挥发氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 129 |  |  | 脱硫系统煤气管网泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 130 |  |  | 脱硫系统煤气管网泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 131 |  | 再生塔 | 脱硫液泄漏挥发氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 132 |  | 饱和器运行 | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 133 |  |  | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 134 |  |  | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，设备运转过程中可能产生火花，导致容器内发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 135 |  |  | 硫酸高置槽及硫酸管道泄漏，造成人员灼伤。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 136 |  | 脱苯塔 | 粗苯气体挥发，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 |  |  | 粗苯气体挥发，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 138 |  |  | 洗油、粗苯泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 139 |  |  | 洗油、粗苯泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 140 |  | 管式炉 | 管式炉泄漏煤气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 141 |  |  | 管式炉泄漏煤气或煤气压力波动，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 142 |  | 洗苯塔 | 人员吸入挥发的苯，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 143 |  |  | 洗苯塔运行时发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 144 |  | 终冷器 | 终冷器煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 145 |  |  | 终冷器煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 146 |  | 脱色罐加活性碳 | 脱硫液挥发出的氨气，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 147 |  |  | 脱硫液挥发出的氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 148 |  | 焦油贮槽和粗苯贮槽 | 焦油和粗苯储槽泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 149 |  |  | 焦油和粗苯储槽泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 150 |  | 硫酸、液碱储存 | 硫酸、液碱泄漏，人员接触，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 151 |  | 危化品输送 | 危化品泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 152 |  |  | 易燃易爆危化品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 153 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施安全地点。 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所周边有毒有害物质泄漏，人员吸入，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 154 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所周边易燃、易爆泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 155 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，使用过程中，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 156 |  |  | 起重机械线路漏电，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 |  |  | 起重机械钢丝绳、吊钩等零部件失效，作业过程中可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 158 |  |  | 起重机械功能检修作业时，作业人员可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 159 |  |  | 违规起重作业，高温物体可能发生泄漏，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 160 |  |  | 违规起重作业，高温物体可能发生泄漏，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 161 |  |  | 违规起重作业，物体坠落，伤及周边人员，造成起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 162 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾发生是不能及时发现，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 163 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，发生火灾事故人员不能及时疏散，可能导致踩踏事故等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 164 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电气设备漏电，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 165 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆物质泄漏，遇电器火花可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 166 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 167 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，人员作业时可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 168 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，发生泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 169 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 管道和钢制储罐未设防静电装置和避雷装置，泄漏后可能产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 170 |  | 有毒有害气体作业 | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 171 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生煤气泄漏，人员吸入，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 172 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 173 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，人员吸入煤气，可能导致中毒和窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 174 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，点火时，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 175 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致煤气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 176 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致煤气泄漏，人员吸入，导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 177 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有限空间内部存在有毒有害气体，人员吸入，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 178 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 179 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 180 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 检维修作业 | 转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，未停止设备运转，人员接触可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 182 |  |  | 转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，未切断电源和挂上检修牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 183 | 烧结球团 | 汽车进料 | 汽车进料作业过程中，超速、超载、不按规定行驶或人员站位不符合要求，可能导致人员车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 184 |  | 火车受卸 | 火车受卸料作业时，超速、超载、不按规定行驶或人员站位不符合要求，可能导致人员车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 185 |  | 混匀料堆料 | 混匀料堆料过程中，人员违规行走，可能导致与起重机械发生碰撞，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 186 |  | 混匀料取料 | 混匀料取料过程中，人员违规行走、清扫，可能导致与起重机械发生碰撞，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 187 |  | 配料作业 | 配料作业（含预配料）过程中，人员违规触碰旋转部位、进入积料仓底部进行作业、故障处理未挂牌，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 188 |  | 混匀、制粒 | 混匀、制粒作业过程中作业程序不正确、站位不当、未停机清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 189 |  | 混合料存储 | 作业过程中，站位不当、未停机清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 190 |  | 烧结布料 | 观察混合料水分时，站位不当，未穿戴防护用品，可能导致人员高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 191 |  |  | 混合料仓空仓进料过程中，操作不当、站位不当，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 192 |  |  | 混合料布料圆滚卡停、压停处理过程中，照明不足、站位不当、违规作业，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 193 |  | 烧结生产 | 启动生产前，煤气点火程序不正确，导致煤气泄漏，可能造成作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 194 |  |  | 生产过程中，煤气、空气压力过低，可能导致作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 195 |  |  | 烧结机检维修未按要求进行，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 196 |  | 烧结矿冷却 | 作业过程中，站位不当、触碰旋转部位、违章处理故障，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 197 |  | 筛分 | 未按正确作业程序清理筛孔堵塞，可能导致作业人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 198 |  | 卸灰阀清堵 | 未按正确作业程序清理大烟道卸灰阀堵塞，可能导致作业人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 199 |  | 胶带机输送 | 皮带运转过程中进行点检、卫生清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 200 |  | 皮带更换 | 未按正确作业程序更换皮带，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 201 |  | 煤气泄漏 | 煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 202 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所设置在不安全地点，有毒有害气体泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 203 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所设置在不安全地点，遇火源可能导致火灾爆事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 204 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，导致起重机械失效，发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 205 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能导致重物掉落，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 206 |  |  | 违规起重作业，可能导致起吊物体坠落，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 207 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 208 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能造成踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 209 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器绝缘部分失效，可能导致人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 210 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆介质泄露，遇到电器火花，可能产生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 211 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置，作业过程中，可能触及带电部位，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 212 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，可能导致电器火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 213 |  |  | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，人员接触漏电部位，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 214 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业时可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 215 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，管道泄漏，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 216 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 217 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有毒有害气体可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 218 |  |  | 进入有限空间检修前，未实行停电、挂牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 219 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 220 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 221 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 222 | 炼铁 | 钟式炉顶 | 炉顶设备未电气联锁，可能导致煤气泄漏，遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 223 |  |  | 炉顶设备未电气联锁，煤气可能发生泄漏，导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 224 |  |  | 更换受料斗衬板或大钟拉杆保护套作业，可能产生火花，导致泄漏煤气发生或者爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 225 |  |  | 更换受料斗衬板或大钟拉杆保护套作业，煤气泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 226 |  | 无钟炉顶 | 料罐检修作业，煤气泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 227 |  | 炉基、炉底 | 炉基周围有积水、潮湿物，炉基水槽堵塞，高温铁水泄露，遇水导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 228 |  |  | 渣罐车、铁罐车及清灰车运输过程中，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 229 |  |  | 炉底未连续、自动测温，温度过高，导致炉底泄漏，可能造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 230 |  |  | 炉底未连续、自动测温，炉底泄漏，高温介质接触人体，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 231 |  | 炉体、炉壳 | 风口破损、烧穿，高温火焰可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 232 |  |  | 风口破损、烧穿，高温火焰和蒸汽可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 233 |  |  | 风口破损、烧穿，导致有毒有害气体泄漏，造成人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 234 |  |  | 炉壳发红、开裂，可能导致，可能导致周边可燃物发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 235 |  |  | 炉壳发红、开裂，人员接触，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 236 |  |  | 炉壳发红、开裂，可能导致煤气泄漏，导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 237 |  |  | 炉缸储铁量接近或超过安全容铁量，可能导致铁水外溢，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 238 |  |  | 人员进入高炉炉缸作业时，可能造成有毒有害气体中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 239 |  |  | 炉身煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 240 |  | 炉体冷却系统 | 冷却水系统供水压力不足，炉体温度过高，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 241 |  |  | 冷却水系统供水压力不足，导致炉内温度，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 242 |  |  | 冷却水进入炉内，可能产生打了高温蒸汽，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 243 |  |  | 冷却水进入炉内，可能引发炉内爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 244 |  |  | 冷却壁损坏，高温烟气窜出，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 245 |  |  | 冷却壁损坏，高温烟气窜出，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 246 |  | 热风炉及其附属设施 | 热风炉管道及各种阀门不严密，热风炉与鼓风机站之间，风炉各部位之间，未设必要的安全联锁，可能导致煤气泄露，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 247 |  |  | 热风炉管道及各种阀门不严密，热风炉与鼓风机站之间，风炉各部位之间，未设必要的安全联锁，煤气泄漏，遇火源导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 248 |  |  | 热风炉易产生煤气泄漏区域未设置固定式一氧化碳报警器；煤气放散管口高度不符合标准要求，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 249 |  | 氧气管道及设备 | 氧气管道连接富氧鼓风处未设逆止阀和快速自动切断阀，工作人员使用的工具有油污、未镀铜脱脂，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 250 |  |  | 送氧时氧气压力未大于冷风压力0.1 MPa，可能导致火灾事。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 251 |  |  | 异常情况未按停氧程序进行操作，导致氧气输送压力过大，管道和设备可能发生物理爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 物理爆炸 |
| 252 |  |  | 富氧设备检修作业未切断气源、堵好盲板；动火作业未置换合格即开始作业，可能造成氧气泄露，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 253 |  | 煤气系统管网 | 煤气管道未保持正压，管道有煤气泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 254 |  |  | 煤气管道未保持正压，管道有煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 255 |  |  | 上升管破损，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 256 |  |  | 上升管破损，人员吸入煤气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 257 |  |  | 煤气均压、放散装置失灵，可能导致煤气泄漏，发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 258 |  | 除尘器 | 除尘器本体及卸灰口有煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 259 |  |  | 除尘器本体及卸灰口有煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 260 |  |  | 卸灰阀故障不能放灰，导致炉内瓦斯灰温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 261 |  |  | 卸灰阀故障不能放灰，作业人员检修过程中，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 262 |  | 制粉和喷吹设施 | 煤粉仓、储煤罐、喷吹罐、仓式泵未设泄爆装置或装置不符合规范要求，煤粉遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 |
| 263 |  |  | 未设泄爆装置或装置不符合规范要求，作业时产生的有毒有害气体可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 264 |  |  | 未设置惰化装置或是装置失效，现场氧含量过高，可能导致活在爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 265 |  |  | 未设置惰化装置储罐可能出现超压，发生容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 266 |  |  | 未设置惰化装置或是装置失效，导致氮气等有毒有害气体泄漏，引发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 267 |  |  | 磨煤机入口、布袋收粉器进口和内部、煤粉仓、仓式泵、储煤罐、喷吹罐，未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致温度过高，发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 268 |  |  | 制粉系统未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致内部一氧化碳含量过高，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 269 |  |  | 喷吹罐等压力容器未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致内部压力过高，发生容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 270 |  | 渣、铁罐准备 | 渣铁罐内衬损坏、耳轴有裂纹或磨损超限，罐底有积水或有潮湿物，高温铁水与水接触，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 271 |  |  | 渣铁罐内衬损坏、耳轴有裂纹或磨损超限，罐底有积水或有潮湿物，铁罐发生泄漏，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 272 |  |  | 罐体超装、罐车超速、罐口有凝结盖，可能导致罐内铁水溢出，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 273 |  |  | 罐体超装、罐车超速、罐口有凝结盖，罐内铁水溢出，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 |  | 炉前出铁场 | 铁口、砂口潮湿，出铁出渣时可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 275 |  |  | 渣口破损，高温铁渣可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 276 |  |  | 渣口破损，高温铁渣可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 277 |  |  | 渣钩内无沉铁坑，干渣坑附近有积水，高温铁渣遇水可能引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 278 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 279 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，温度过高可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 280 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，旋转运动部位可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 281 |  |  | 主沟磨损超限，出现漏渣、漏铁，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 282 |  |  | 主沟磨损超限，出现漏渣、漏铁，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 283 |  | 炉缸放残铁 | 出残铁作业操作不当，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 284 |  |  | 出残铁作业操作不当，设备存在缺陷，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 285 |  | 铸铁机 | 铸铁机操作时，可能导致高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 286 |  |  | 铸铁机作业过程中，可能导致物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 其它伤害 |
| 287 |  |  | 铸铁时流水不均匀，铸铁机地坑内和铸模内有积水，高温铁与水接触，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 288 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 289 |  |  | 高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 290 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，作业过程中，可能发生设备故障，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 291 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，导致起吊物体坠落，发生火灾爆炸事故，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 其它爆炸 |
| 292 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，带点部位绝缘保护失效，人员接触导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 293 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，人员检修时，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 高处坠落坠落 |
| 294 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温铁水泄漏，发生火灾爆炸事故，导致人员灼烫伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 |
| 295 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 296 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能导致踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 297 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 298 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器火花可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 299 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，发生短路时，可能造成火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 触电 |
| 300 |  |  | 电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，作业人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 301 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 302 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可燃气体、液体泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 303 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）管道和钢制储罐内的介质可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 304 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，遇火源可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 305 |  |  | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，人员作业时可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 306 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 307 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 308 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，出现煤气泄露，引发人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 309 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 310 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，作业人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 311 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，煤气泄露，遇火源发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 312 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，人员吸入导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 313 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 314 |  |  | 进入有限空间检修前，未实行停电、挂牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 315 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 316 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌，可能引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 317 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 318 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致人员出点事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 319 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高空作业人员坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 320 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，运动部件可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 321 |  |  | 在炉子、管道、贮气罐、除尘器或料仓等的内部检修，检修过程未落实检维修作业方案，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 322 |  |  | 检修机械设备时，过程未落实检维修作业方案。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 323 |  |  | 高处检修管道及电气线路，检修过程未落实检维修作业方案。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 324 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 325 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 326 |  | 运输与输送 | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能导致高温铁水泄漏，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 327 |  |  | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，碰撞人员，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 328 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 329 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，人员接触，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 330 | 炼钢 | 铁水罐、钢水罐、中间包（罐）、渣罐 | 准备铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐设备缺陷、操作不当，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 331 |  |  | 准备铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐设备缺陷、操作不当，可能高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 332 |  | 铁水罐、钢水罐、中间包（罐）烘烤 | 铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤系统漏煤气或天然气，可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 333 |  |  | 铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤系统漏煤气或天然气，可能发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 334 |  | 坯库管理 | 铸坯堆放不规范，吊运铸坯不规范，可能导致物体坠落，发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 335 |  | 铁水罐、钢水罐、渣罐吊运 | 吊运高温铁水、钢水、液渣因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 336 |  |  | 吊运高温铁水、钢水、液渣因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当，遇水导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 337 |  | 铁水倒罐 | 铁水运输中泼铁，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 338 |  |  | 铁水运输中泼铁，可能导致爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 339 |  |  | 倒罐泼铁，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 340 |  |  | 倒罐泼铁，可能导致爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 341 |  | 扒渣 | 扒渣时，外溢高温渣遇水产生喷溅或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 342 |  |  | 扒渣时，外溢高温渣遇水产生喷溅或爆炸，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 343 |  | 脱硫 | 铁水喷溅或外溢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 344 |  |  | 铁水喷溅或外溢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 345 |  | 兑铁水 | 兑铁水时因吊具缺陷、损坏，指吊人员操作不当或误操作，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 346 |  | 加废钢 | 废钢中有水、有潮废物、有封闭容器入炉，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 347 |  | 转炉冶炼 | 漏钢，区域范围内地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 348 |  |  | 氧气或副枪漏水入炉内，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 349 |  | 煤气回收 | 冶炼中煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 350 |  | 电炉冶炼 | 电炉冷却水系统漏水入炉，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 351 |  |  | 操作不当漏钢，区域地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 352 |  | 测温取样 | 炉前人工测温取样倒炉速度过快、倒炉操作失控泼钢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 353 |  |  | 炉前人工测温取样倒炉速度过快、倒炉操作失控泼钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 354 |  | 出钢 | 钢水罐车不对位泼钢，地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 355 |  | 出渣 | 渣罐不到位、泼渣渣罐内有水或潮废物，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 356 |  | 溅渣护炉 | 氮气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 357 |  | 加热 | 水冷设备漏水入炉内，动炉时产生喷溅、爆炸，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 358 |  |  | 水冷设备漏水入炉内，动炉时产生喷溅、爆炸，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 359 |  |  | 加热中漏钢、喷溅，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 360 |  |  | 加热中漏钢、喷溅，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 灼烫 |
| 361 |  | 造渣加料 | 造渣料、合金料潮湿加入时产生喷溅，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 362 |  | 真空吹氧脱碳精炼 | 氧气系统冷却水漏水入罐，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 363 |  |  | 氧气系统冷却水漏水入罐，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 364 |  |  | 煤气等综合性气体泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 365 |  | 钢液承载设备 | 设备缺陷或操作不当造成漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 366 |  |  | 设备缺陷或操作不当造成漏钢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 367 |  | 成型及冷却设备 | 结晶器堵塞、渗水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 368 |  |  | 结晶器无水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 369 |  | 连铸平台 | 大罐或中包漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 370 |  |  | 大罐或中包漏钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 371 |  | 穿、堵引锭杆 | 堵引锭不规范，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 372 |  |  | 堵引锭不规范，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 373 |  | 开浇前准备 | 准备不到位就开浇，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 374 |  |  | 准备不到位就开浇，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 375 |  | 中包开浇 | 开浇时操作不当，产生漏钢、溢钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 376 |  | 浇注 | 设备原因或操作与控制不当，造成漏钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 377 |  |  | 设备原因或操作与控制不当，造成漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 378 |  | 铸坯切割 | 煤气或天然气漏气，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 379 |  |  | 煤气或天然气漏气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 380 |  | 建构筑物易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点，有毒有害气体泄漏，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 381 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点，易燃易爆物品泄漏，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 382 |  |  | 高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 383 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 384 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 385 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，导致熔融进入液体坠落，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 386 |  |  | 人员检修起重机械，发生功能缺失或失效，可能导致人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 387 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能发生重物坠落，发生起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 388 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，带电部位裸露，发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 389 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 390 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 391 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 392 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 393 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能造成踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害（踩踏） |
| 394 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器绝缘部分失效，可能导致人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 395 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆介质泄露，遇到电器火花，可能产生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 396 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，人员接触漏电部位，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 397 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业是可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 398 |  | 电缆隧道 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 399 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 400 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，人员进入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 401 |  |  | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 402 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 403 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，煤气泄漏，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 404 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序煤气泄漏，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 405 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，可能发生火灾爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 406 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 407 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，煤气泄漏，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 408 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，发生煤气泄漏，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 409 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有毒有害气体可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 410 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 411 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 412 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 413 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 414 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 415 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 416 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 417 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 418 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 419 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 420 |  | 运输与输送 | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 421 |  |  | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 422 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 423 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 424 | 轧钢 | 库区准备 | 夹钳、“Ｃ”型钩危险断面出现裂纹、断裂；未设置安全销或失效，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 425 |  |  | 钢卷运输车、叉车刹车失灵，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 426 |  |  | 厂区自管铁路及道口未设置自动声光报警器或失效，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 427 |  |  | 卡车钢卷存放鞍座未固定或松脱，可能发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 428 |  | 原料吊运 | 吊运钢坯、钢卷在操作室、危险气体管道上方通过，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 429 |  | 原料清理 | 火焰枪的煤气、氧气泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 430 |  | 酸洗（酸再生） | 采用人工卸酸、加酸，可能造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 431 |  |  | 焙烧炉区域未设置煤气在线报警器，巡检时未携带便携式报警器，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 432 |  |  | 焙烧炉煤气泄漏；炉内检查、检修未采取必要的安全措施，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 433 |  |  | 酸洗、酸再生钢结构厂房、栏杆、盖板等腐蚀严重，常年失修，可能发生高处坠落或坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 高处坠落 |
| 434 |  | 开炉准备 | 工业炉未设置燃气危险气体超敏度气体报警器，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 435 |  |  | 一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，未增设氢气、氮气在线报警器等，可能导致中毒或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 436 |  |  | 加热炉未设置煤气、天然气快速切断阀和有效隔断装置，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 437 |  |  | 加热炉、酸洗常化炉未按要求设置泄爆阀，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 438 |  |  | 工业炉窑没有各种安全回路的仪表装置和自动警报系统等，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 439 |  |  | 一次仪表室操作室未与调压站隔开，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 440 |  | 炉子点火 | 未确认主煤气阀开启的8个条件即实施加热炉主烧嘴点火，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 441 |  |  | 未定期检查确认烧嘴前的主煤气阀门，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 442 |  |  | 加热炉、干燥炉空气管道末端未设置防爆膜，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 443 |  |  | 酸洗常化炉点火时，操作人员未到现场进行确认，就送主煤气使炉内煤气集聚，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 444 |  |  | 干燥炉蓄热式烧嘴计算机控制系统失灵；加热工未到现场确认点火烧嘴是否全部点燃，就送主煤气（致使煤气在干燥炉排烟管道内集聚），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 445 |  |  | 酸洗常化炉点火前氮气吹扫后，氮气吹扫管与煤气管之间未脱开或堵盲板（硬连接），氮气（0.2MPa）串入煤气（0.013MPa）管道内使煤气熄火（造成常化炉尾部AJC和出口密封室内煤气聚集），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 446 |  | 炉内通氢 | 炉内通氢、通氨气前未确认10项操作条件，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 447 |  |  | 连续退火炉加湿器使用的氮气中氧含量超高，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 448 |  | 炉子运行 | 加热炉及连续退火炉中易燃易爆气体泄漏，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 449 |  |  | 紧急停电没有事故氮或事故氮系统失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 450 |  |  | 连续退火炉安全保护装置失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 451 |  | 停炉 | 停炉时，未按要求操作，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 452 |  |  | 氮气吹扫后，未及时将其间法兰脱开（硬连接），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 453 |  | 初轧 | 初轧机未设置防止过载、误操作或出现意外情况的安全装置等，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 454 |  |  | 初轧机和前后推床的侧面，未设置防止氧化铁皮飞溅和钢渣其它爆炸危害的挡板、索链或金属网，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 455 |  | 型钢轧制 | 横穿运转的传送作业线，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 456 |  |  | 矫正机台上操作工未确认台下操作工是否安全，便提前开机，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 457 |  |  | 型钢专用加工作业线上各设备之间，没有有安全联锁装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 458 |  |  | 采用活套轧制的轧机，未设置安全的防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 459 |  | 热板带轧制 | 轧机除鳞装置未设置防止铁鳞飞溅危害的安全护板和水帘，可能造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 460 |  |  | 地下式卷取机的周围未设置防护栏杆，未设置防止带钢冲出轧线的设施，可能导致高处坠落或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 461 |  |  | 热连轧机与卷取机之间的输送辊道的两侧未设防护挡板，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 462 |  |  | 冲渣沟清理作业未采取安全防护措施，可能造成淹溺。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 463 |  | 冷板带轧制 | 板带冷轧机未设置防止断带碎片边飞出的安全网，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 464 |  |  | 辊类和剪类设备、助卷器、导板台等检修时未设置安全销，可能导致物体打击机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 465 |  |  | 处理薄带轧机断带缠辊时未使用专业工具，可能导致伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 466 |  |  | 冷轧机出入口及钢卷小车地坑较深，现场安全栏杆缺失，地面油污较多，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 467 |  |  | 冷连轧机机架之间未设置可移动式安全门或安全栏杆，可能造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 468 |  |  | 处理生产故障不停机；不挂“有人处理故障，请勿操作”警示牌，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 469 |  | 钢管轧制 | 穿孔机、轧管机、定径机、均整机和减径机等主要设备与辅助设备之间，未设置可靠的电气安全联锁，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 470 |  |  | 冷轧管机与冷拔管机，未设置防止钢管断裂和管尾飞甩的措施，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 471 |  |  | 张力减径机后的辊道未设置盖板，辊道末端未设置防止钢管冲出事故的收集套，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 472 |  |  | 穿孔机液压系统和电器部分未锁定，进入穿孔机内测量，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 473 |  | 镀涂 | 镀层与涂层的溶剂室、配制室，以涂层粘合剂配制间，未采用防爆型电气设备和照明装置；设备未良好接地等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 474 |  |  | 作业使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋；溶剂室或配制间周围10m以内有烟火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 475 |  |  | 镀锌设备和接触锌液的工具以及投入镀锌液中的物料未（热）干燥，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 476 |  |  | 锌锅周围有积水，或厂房漏雨，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 477 |  |  | 涂镀层磷化、钝化和涂胶干燥时，没有防止热源与物料接触；涂层烘烤炉未设有易燃易爆气体检测、控制安全联锁装置等，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 478 |  |  | 彩色涂层烘烤装置和相关设备，未设置防爆措施，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 479 |  | 精整 | 剪切机及圆盘锯机换刀片或维修时，未切断电源，未插安全销等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 480 |  |  | 步进梁地面和地坑未实施封闭管理，可能导致机械伤害、高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 高处坠落 |
| 481 |  | 液氨站 | 液氨罐上方未设置水喷淋装置，下方四周未设置防泄漏围堰，可能导致火灾或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 |
| 482 |  |  | 未设置火灾报警器和自动灭火装置或装置失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 483 |  |  | 液氨站和操作室内未设置氨气在线报警器或报警器失效，可能导致火灾或中毒 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 |
| 484 |  |  | 操作工独自一人巡检，未持便携式气报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 485 |  |  | 液氨站及操作室内未配置强制通风系统，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 486 |  |  | 液氨、氨气、氮气泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 487 |  |  | 液氨罐、压力容器、安全阀、压力表，超期未检失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 488 |  |  | 液氨罐氨气与氮气吹扫管道阀兰间未脱开、堵盲板（硬连接），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 489 |  |  | 操作工卸氨、处理氨泄漏时未按要求穿戴防护用品，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 490 |  |  | 站内违章吸烟、违章动火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 491 |  | 氢气站 | 煤压机房和操作室未设置一氧化碳在线报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 492 |  |  | 操作工独自一人巡检，未持便携式一氧化碳、氢气报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 493 |  |  | 煤压机房未配置强制通风系统，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 494 |  |  | 煤气、氢气、氮气泄漏，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 495 |  |  | 氢气球罐等压力容器、安全阀、压力表，超期未检失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 496 |  |  | 煤气、氢气管道法兰间未按要求跨接，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 497 |  |  | 氢气站区域防雷设施未检查、维护、检验、失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 498 |  |  | 煤压机房煤气、氢气放散管未增设氮气灭火装置，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 499 |  |  | 现场消防器材、消火栓、消防报警设施配置不到位或失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 500 |  |  | 站内违章吸烟、违章动火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 501 |  |  | 操作工脱萘处理时，未佩戴防毒口罩，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 502 |  |  | 维护检修人员未按要求使用铜制工具，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 503 |  |  | 氢气球罐氢气与氮气吹扫管道阀兰间未脱开或堵盲板，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 504 |  | 氮气站 | 未设置氧含量在线报警器和警示牌，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 505 |  |  | 操作工独自一人巡检未持便携式氧含量报警器，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 506 |  |  | 未配置强制通风系统，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 507 |  |  | 氮气泄漏，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 508 |  | 制冷站 | 站房内有易燃物，消防器材失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 509 |  |  | 氟利昂制冷机组冷凝器、蒸发器压力容器、安全阀、压力表超期未检验、检定，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 510 |  |  | 溴化锂机组室内未配置燃气泄漏报警装置和防毒面具或装置失效，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 511 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等员聚集场所设置在不安全地点，能导致火灾爆炸、窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 512 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，可能导致起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 513 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，可能导致起重伤害或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 起重伤害 其它爆炸 |
| 514 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能导致起重伤害或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 起重伤害 高空坠落 |
| 515 |  |  | 违规起重作业，可能导致起重伤害、火灾灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 |
| 516 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 517 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 518 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能导致触电或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 519 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 520 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 521 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 522 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 523 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，可能导致中毒窒息 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 524 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 525 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 526 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 527 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 528 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 529 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 530 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 531 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能造成触电、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 532 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 533 |  | 高炉煤气净化 | 煤气泄漏，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 534 |  | 焦炉煤气净化 | 脱硫液泄漏，脱硫剂自燃等可能造成火灾、中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 中毒和窒息 |
| 535 |  |  | 煤气泄漏，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 536 |  | 转炉煤气回收 | 回收误操作，电除尘安全装置不全或者失效等，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 537 |  | 煤气管道、附属设施、煤气柜 | 煤气泄漏。可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 538 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不全地点，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 539 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，可能造成火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 540 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，可能造成中火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 541 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能造成触电、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 542 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 543 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，可能导致触电、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 触电 |
| 544 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 545 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 546 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 547 |  | 有毒有害气体作业 | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 548 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 549 |  |  | 煤气设备吹扫焦化置换未达到安全要求，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 550 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案或未按照方案执行，可能导致中毒、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 中毒和窒息 |
| 551 |  |  | 带煤气作业安全措施未落实，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 552 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 553 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌可能导致中毒、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 554 |  | 动火作业 | 危险区域动火可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 555 | 锅炉 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 556 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒与窒息 |
| 557 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 558 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 559 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 560 | 压力容器 | 移动式和固定式压力容器的承压部件 | 压力容器内部因压力过高，可能导致容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 561 |  | 压力容器 | 压力容器内部易燃易爆物品发生泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 562 |  |  | 压力容器内毒性介质发生泄漏或装卸过程中，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 563 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 564 |  |  | 气瓶内有毒有害危险化学品泄漏，可能导致中毒故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 565 | 工业管道及管道附近区域 | 工业管道 | 工业管道内油品，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 566 |  | 氧气等助燃气体 | 工业管道内有毒有害油品，人员大量吸入挥发油气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 567 |  | 毒害性危险化学品 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 568 |  | 高温物质 | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 569 | 场内机动车辆 | 场内机动车辆 | 运输场内机动车辆与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 570 | 电梯 | 电梯箱门 | 可能电梯箱门夹人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 571 |  | 电梯轿厢 | 电梯运行过程中，可能出现轿厢坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 572 | 压缩空气站 | 压缩机 | 1、缸体连接处、吸排气阀门、轴封处、设备和管道的法兰、焊口和密封等缺陷部位发生泄漏； 2、设备局部腐蚀穿孔、疲劳断裂引发泄漏； 3、压缩机房通风不良，油气积聚。 上述原因造成易燃易爆液体或气体泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 上述原因造成有毒液体或气体泄漏可能引起窒息中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 573 |  |  | 1、高温可能引起某些介质聚合、分解、自然引起火灾。 2、运转部件装配吻合不良或润滑油不足，磨损产生高温，可能引发润滑油分解、气化，导致曲轴箱内发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 574 |  |  | 压缩机联轴器裸露，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 575 | 热力站 | 热水管道 | 热水管道的的高点放气阀和低点放水阀放出的高温介质，可能造成高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 576 |  | 蒸汽管网 | 管道老化受腐蚀导致管道爆管、蒸汽泄露、补偿器弯头等处开裂漏气，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 577 | 供水 | 水塔等主要构筑物 | 水塔等主要构筑物位置，作业时可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 578 | 污水处理 | 净化池等有害气体区域作业 | 作业时，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 579 |  | 净化池 | 净化池作业时，可能发生跌落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 580 |  | 沉淀池、调节池、曝气池等有限空间作业 | 有限空间作业，可能存在有毒有害气体，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 581 |  | 污水处理池 | 污水处理池内人员可能发生跌落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 582 |  | 污水处理区域 | 污水处理场所可能存在可燃气体，遇火源导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 583 | 实验室 | 实验室的易燃易爆化学品 | 实验室易燃易爆化学品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 |  | 火灾 其它爆炸 |
| 584 |  | 实验室的有毒有害其化学品 | 有毒有害化学品发生泄漏，导致人员中毒窒息事故。 |  | 中毒和窒息 |
| 585 |  | 实验室腐蚀性化学品 | 人员接触，可能导致灼烫事故。 |  | 灼烫 |
| 586 | 维修设备 | 维修设备运转部位 | 人员接触维修设备运动部位，可能导致机械伤害事故。 |  | 机械伤害 |
| 587 |  | 维修设备带电 | 维修设备漏电，可能导致接触人员触电事故。 |  | 触电 |
| 588 |  | 维修设备进行打磨作业 | 可能发生物体飞溅，导致人员物体打击事故。 |  | 打击事故 |
| 589 | 交通机动车辆 | 运输车辆 | 作业所使用车辆运输油桶时，与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 590 | 手持式、移动式电气设备 | 手持式、移动式电气设备 | 手持式、移动式电气设备使用时可能出现漏电，导致触电事故。 |  | 触电 |
| 591 |  | 设备运动部件 | 人手指触及设备运动部件或旋转部位，可能导致机械伤害事故。 |  | 机械伤害 |
| 592 | 用电 | 变配电系统 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 593 |  |  | 高低压供配电系统运行时，可能由于负荷过高，或线路短路，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 594 |  | 固定电气线路 | 固定电气线路使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 595 |  |  | 固定电气线路使用过程中，可能发生短路，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 596 |  | 临时低压电气线路 | 临时低压电气线路使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 597 |  |  | 临时低压电气线路使用过程中，可能发生短路，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 598 |  | 动力（照明）配电箱（柜） | 动力（照明）配电箱（柜）使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 599 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）使用过程中，可能发生短路，引发周边可燃物发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 600 |  | 电网接地系统 | 电网接地系统接地不良，设备漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 601 |  | 照明灯具 | 照明灯具温度过高，可能引发可燃物火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 602 |  | 插座、开关 | 插座、开关使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 603 |  |  | 插座、开关使用过程中，可能发生短路，引发周边可燃物发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 604 | 发电机设备及机房 | 发电用的油品 | 发电用的油品可能发生泄漏，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 605 |  | 发电机作业 | 发电机产生的有毒有害气体可能引发人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 606 |  | 发电设备漏电 | 发电机工作过程中，可能发生漏电，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 607 | 危险化学品 | 液氨间 | 液氨间可能发生泄漏，导致人员中毒窒息事故 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 608 |  |  |  |  |  |
| 609 |  |  | 液氨间可能发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 610 |  | 易燃、可燃物的生产装置、设备、储罐、管线及其放散管 | 这些场所可能发生易燃易爆危险化学品、氧气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 611 |  | 易燃、可燃物的装卸站及其相连的管线、鹤管 |  |  |  |
| 612 |  | 易燃、可燃油品装卸站的铁道 |  |  |  |
| 613 |  | 液氧的装卸处、液氧储罐、液氧泵、气化装置 |  |  |  |
| 614 |  | 易爆的粉尘金属仓（罐）、设备、管道 |  |  |  |
| 615 |  | 专用仓库 | 仓库内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 616 |  |  | 仓库内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 617 |  |  | 仓库内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 618 |  | 专用储存室和气瓶间 | 专用储存室和气瓶间内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 619 |  |  | 专用储存室和气瓶间内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 620 |  | 专柜 | 专柜内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 621 |  |  | 专柜内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 622 |  |  | 专柜内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 623 |  | 储罐 | 储罐内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 624 |  |  | 储罐内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 625 |  |  | 储罐内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 626 |  | 油库、油桶储油设施 | 油库、油桶储油设施内油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |

二、有色企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉类（熔炼炉） | 熔炼炉 | 原料、辅料水分进入高温熔体，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 2 |  |  | 耐火砖蚀损或掉落，高温熔体泄漏，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 |
| 3 |  |  | 水冷件漏水等导致水分进入炉体高温熔体，可能引发灼烫或火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 |
| 4 |  |  | 喷枪运行系统、氧气、油、工艺空气管路、阀门失控造成二氧化硫烟气泄漏，可能导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 5 |  |  | 炉内形成喷发性泡沫渣时，附近有人可能发生灼烫，与可燃物体接触可能发生火灾，遇水可能发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 6 |  | 电弧炉 | 二次装料时，在装料前未把炉门坎垫高、垫牢，导致钢水跑出造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 7 |  |  | 加矿石或吹氧氧化时，过猛过急，导致大沸腾跑钢伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 8 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，可能造成爆炸，铜液迸溅，可能导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 9 |  | 电阻炉 | 炉衬有倾斜或裂纹未及时发现，在电阻炉工作过程中可能导致炉膛爆炸，铜液迸溅造成灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 10 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物、密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，可能造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 11 |  |  | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 12 |  | 电子束熔炼炉 | 1、熔炼过程中攀爬梯子（电子枪平台）、触碰电子枪系统部位或者进入高压区域，可能会导致触电。 2、接地等绝缘措施失效，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 13 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 14 |  | 电渣重熔炉 | 电渣重熔炉的工作电流较高，在接地等绝缘措施失效时，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 16 |  | 气（液）体燃料熔炼炉 | 燃料管道破损，导致燃料泄漏，遇火源可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 17 |  |  | 炉底、炉坑及周边有积油、积水，如铜液泄漏，可能会导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 18 |  |  | 燃油、燃气储存、输送设备及管道的防雷、防静电设施失效，可能会产生火花导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 19 | 反射炉 | 压缩空气 | 压缩空气管道或者接头处脱落，可能造成管道在高压作用下甩出伤人，导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 20 |  | 蒸汽 | 蒸汽输送管道破损造成蒸汽泄漏，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 21 |  | 燃油、燃气 | 燃油、燃气储存、输送设备及管道的防雷、防静电设施失效，可能会产生火花导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 22 |  | 炉体 | 温度控制设施失效，导致炉体超温运行，可能导致反射炉爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 23 | 造型机 | 传动部件 | 机器的压砂板和工作台、起模臂等是运动部件，操作人员进入运动区域可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 24 |  | 零部件 | 零部件松动，在设备运转过程中可能会导致零部件脱落造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 25 |  | 压砂板 | 在压砂板未摆入时即开启压实阀，会造成压砂板碎裂迸溅，造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 26 |  | 管路 | 1、冷却水管漏水、液压管漏油，接触高温溶液而引发爆炸。 2、管路密封性不好导致漏油、漏气等，接近热源可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 火灾 |
| 27 |  | 防护罩 | 高压造型机合型区防护罩强度不够，开口处未与控制系统耦合导致溶液飞溅引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 28 | 压铸机 | 飞料 | 模具分型面外站人，飞料可能引起物体打击，致人受伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 29 |  | 异物 | 机铰内有异物，在设备运转过程中可能导致异物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 30 |  | 模具 | 吊装模具时，吊车正下方有人，模具可能脱落导致起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 31 | 混砂机 | 挂板 | 混砂机挂板碰到其底板和筒壁情况下开机，可能会导致挂板被甩出，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 32 |  | 辗轮 | 设备在运转时，用手扒料或清理辗轮，伸手到辗盘内添加各种物料，可能会导致手被卷入设备，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 33 | 落砂机 | 振动平台 | 在有人站在振动平台的情况下启动机器，可能导致人员摔倒，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 |  | 压缩空气管路 | 压缩空气管路接头不牢，在设备运转过程中可能脱落，导致管线甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 35 | 抛丸机 | 传动部位 | 抛丸机传动部位较多，在运转过程中，人员误入危险区域，可能会被卷入设备造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 36 |  | 零部件 | 零部件松动，在运转过程中，松动的零部件可能会脱落甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 37 |  | 皮带 | 斗式提升机的皮带过紧，可能导致皮带起火，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 38 |  | 丸料 | 抛丸机本体及检修通道和抛丸机周围的各通道上的丸料未及时清理，可能导致滑倒。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 39 | 浇包 | 水分 | 包内有水分未烘干，遇到铜液可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 40 |  | 金属结构件 | 金属结构件松动，在调运过程中可能导致浇包从行车脱落，铜液迸溅，造成灼烫，甚至造成火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 41 |  | 浇包 | 1、浇包破损导致铜液泄漏，造成灼烫。 2、浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 42 | 轧机 | 胚料 | 将弯曲胚料用吊车喂入轧机，可能导致胚料在机器内反弹，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 43 |  | 传动部位 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动或脱落，可能导致人员被卷入造成机械伤害，也可能导致异物进入传动部位被甩出造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 44 |  | 传动部位 | 在机器运转过程中，戴手套进行擦拭铜杆作业，或者在校直装置及头道轧辊前1米以内擦拭铜杆，或者擦拭机器转动部位等，均可能导致手被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 45 |  | 润滑液 | 生产中，溅到操作地面上润滑液未及时清理干净，可能导致作业人员在操作时滑倒摔伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 46 |  | 油箱室 | 油箱或者连接管道破损造成油料泄漏，遇火源可能发生火灾，甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 47 | 锻造机 | 锻件 | 锻件未放置在砧座中心、未放置稳定、加持牢靠就落锤锤击，可能导致锻件崩飞伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 48 |  | 锻锤 | 使用脚踏开关操作的锻锤，在向跕上安放工具、模具或测量锻件尺寸时，脚未离开脚踏开关，可能导致锻锤下落造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 49 |  | 火钩火钳、撬棍 | 使用火钩火钳、撬棍等工具时，身后有人，可能导致工具伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 50 |  | 炉渣 | 装坯料时，直接扔入火炉底，可能导致高温炉渣飞出伤人，造成物体打击或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 物体打击 |
| 51 |  | 锤头 | 锤头松动、不牢固，或有裂纹、有破损，可能导致在运行过程中锤头碎裂，碎片飞溅伤人，导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 52 |  | 零部件 | 摩擦盘、飞轮、导轨压条等零部件松动，可能导致零部件在运行过程中脱落，飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 53 | 车床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作车床，可能导致手、头发等被卷入车床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 54 |  | 工件和车刀 | 工件和车刀固定不牢，导致车床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 55 |  | 物件 | 在车床运行过程中，隔着车床传递物件，可能导致物件掉进机床后被甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 56 |  | 长轴类工件 | 切削长轴类工件未使用中心架，导致工件弯曲变形伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 57 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 |  | 安全防护设施 | 1、防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在机床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 2、防护罩或支撑架缺失或失效，车床旋转部分与人的衣物、头发、手套等接触绞缠，可能导致人身伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 59 |  | 杂物 | 车床运行过程中，在车床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 60 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 61 | 钻床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作钻床，可能导致手、头发等被卷入钻床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 62 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 63 |  | 工件和钻头 | 在钻床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 64 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致钻床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 65 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在钻床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 66 |  | 杂物 | 钻床运行过程中，在钻床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 67 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 68 | 铣床 | 传动部位 | 1、高速旋转的刀具和刀轴可能将操作人员的手或衣物卷入铣刀和工件之间造成人员伤亡。 2、戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作铣床，可能导致手、头发等被卷入铣床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 69 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 70 |  | 工件和钻头 | 在铣床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 71 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致铣床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 72 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在铣床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 73 |  | 安全防护设施 | 防护设备缺失或失效，铣削时产生的切屑可能飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 74 |  | 杂物 | 铣床运行过程中，在铣床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 76 | 插床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作插床，可能导致手、头发等被卷入插床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 77 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 78 |  | 工件 | 工具、工件摆放不平稳，导致工件倾倒伤人事故。 工作台面浮放工具，工件被碰撞坠落，导致砸伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 79 |  | 滑块 | 滑块运动失控，可能造成工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 80 |  | 工件和插刀 | 在插床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或插刀伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 81 |  | 插刀 | 插刀装卡不牢，插刀可能飞出造成人员伤亡。 插刀有裂纹等缺陷，可能导致运动中插刀折断发生事故。插销量过大，致使插刀折断，可能造成事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 82 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在插床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 83 |  | 杂物 | 插床运行过程中，在插床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 84 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 85 | 磨床 | 砂轮 | 1、护罩损坏或被拆除，砂轮有裂纹、损伤，砂轮安装有缺陷时，砂轮破碎飞出可能造成物体打击事故。 2、站在磨床砂轮的正前方进行作业，可能被破碎的砂轮或者金属屑飞出伤人。 3、磨削量过大或行程速度超速易发生砂轮破碎伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 86 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作磨床，可能导致手、头发等被卷入磨床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 87 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 88 |  | 工件和砂轮 | 工件和砂轮固定不牢，导致磨床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 89 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在磨床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 90 |  | 杂物 | 磨床运行过程中，在磨床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 91 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 92 | 锯床 | 锯条 | 站在锯条行进方向的正前方进行作业，可能被破碎的锯条或者金属屑飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 93 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作锯床，可能导致手、头发等被锯子卷入，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 94 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 95 |  | 工件和锯条 | 工件和锯条固定不牢，导致锯床在运行过程中，工件和锯条飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 96 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在锯床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 97 |  | 杂物 | 锯床运行过程中，在锯床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 98 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 99 | 压力机 | 压头 | 压头变形、疲劳或者有损伤，在压力机工作时，可能导致压头碎裂，碎片飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 100 |  | 工件 | 工件未放置在油缸中心位置，导致在压力机工作过程中，工件受力不均匀而飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 101 |  | 零部件 | 零部件松动、导致在运行过程中，松动的零部件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 102 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头破损，导致压力机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 103 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 104 |  | 模具 | 模具强度不够，长年高压过程中断裂或破坏；模具材料及其热处理没有达到适当的要求，硬度太高容易引起模具脆裂；冲压模具的紧固件（如螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等）质量不佳，压力机长期工作使得紧固件松动等，均可能引起冲压事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 105 |  | 维修调试作业 | 设备调试维修时，人员进入压力机工作区域可能造成机械伤害。由于机械故障、误启动、违反操作规程等原因，也可导致压力机伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 106 |  | 清料作业 | 压力机冲压后在清理料头、料尾过程中可能会对作业人员造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 107 | 弯管机 | 工件 | 工件固定不牢，导致弯管机在运行过程中，工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 108 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头线破损，导致弯管机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 109 |  | 弯管 | 管子弯度行程范围附近不准有人，可能造成变弯的管子伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 110 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 111 | 联合冲剪机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致冲剪机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 112 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 113 | 卷板机 | 板料 | 板料未放置平稳即开始作业，可能导致板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 |  |
| 114 |  |  | 卷压不够整圆的工件时，滚卷到钢板末端时，未预留一定余量，导致板料坠落伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 115 |  | 轧辊 | 工件进入轧辊后，可能手及衣服被卷入轧辊内导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 116 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 117 | 剪板机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致剪板机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 118 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 119 | 精炼炉附属设备 | 土建设施及构筑物 | 1、电解土建设施及构建筑物未做防腐处理； 2、在浓酸储存处设置的防泄漏设施破损； 3、安全存放电解液的设施附近的应急泵类设施故障； 在以上三种情况下，可能会出现电解液泄漏，从而引起电解液对人体的腐蚀伤害作用。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 120 | 酸槽、碱槽及电镀槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致液体渗漏，可能造成灼烫和环境影响。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 121 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 122 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 123 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 124 | 油槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致油料渗漏，可能造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 126 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 127 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 128 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物未进行防腐处理，可能发生坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 |
| 129 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基下沉，可能造成坍塌或其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 其它伤害 |
| 130 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 131 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 132 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 133 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 134 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 135 |  | 氧气等助燃气体 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 136 |  | 毒害性危险化学品 高温物质 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 138 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 139 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 140 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 141 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 142 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 143 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 144 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 145 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 146 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 147 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 148 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 149 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 150 |  | 变压器 |  |  |  |
| 151 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 152 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 153 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 154 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 155 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 156 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 158 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 159 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 160 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 进入危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 161 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 162 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 163 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 164 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 165 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 166 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 167 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 168 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 169 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 170 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 171 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 172 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 173 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 174 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 175 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 176 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 177 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 178 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 179 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 180 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 182 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 183 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 184 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 185 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 186 | 承压设备检修 | 被检修设备 | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 187 | 槽罐清理 | 槽罐 | 槽罐清理操作不当，可能导致物体打击、高空坠落、中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 物体打击 高空坠落 中毒和窒息 |
| 188 | 炉窑改造 | 炉窑 | 炉窑改造由无资质单位施工，可能导致物体打击、机械伤害、其它爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 其它爆炸 |
| 189 | 皮带运输机 | 皮带运输机 | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 铜冶炼 |  |  |  |  |  |
| 190 | 炉类（火法炼炉） | 火法炼炉 | 1、加入各冶炼炉的原料、燃辅料未储存在专用厂房或仓库，无厂房或仓库的未采取其它防雨、防潮措施。 2、进料前，相关作业人员未对入炉原料、辅料进行检查。 以上两种情况均会导致原料、辅料高水分入炉，造成火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 191 |  |  | 1、倾动式精炼炉窑未配备应急电源或发电装置；未设置紧急停车装置。 2、工艺用风的流量、压力与炉子倾动角度未安装联锁控制装置。 以上两种情况会在大面积停电情况下造成炼炉不能及时散热导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 192 |  |  | 水冷件漏水等导致水分进入炉内可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 193 |  |  | 耐火砖蚀损或掉落，炉体发红或高温熔体泄漏，可能导致火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 194 | 阳极浇铸系统 | 阳极炉 | 输水管线泄漏，可能导致水分进入炉内与高温熔体接触发生爆炸，引起铜液迸溅造成灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 195 |  | 浇铸机 | 操作浇铸机过程中注意力不集中等，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 196 |  | 浇铸包 | 在运浇铸包的过程中，如果固定不牢或者浇铸包出现破损，造成铜液外漏，会引起灼烫、火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 197 |  | 液压缸 | 由于平时检修不及时，没能及时发现密封管线及部件的损伤，导致液压缸在工作过程中管线破裂，高压力造成脱落的管线甩摆伤人，引起机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 198 |  | 蒸汽排风机 | 排风机未合理接地，如果出现短路、电线破损等情况，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 199 | 净化系统 | 抽风机 | 在酸雾等腐蚀性气体的腐蚀下，抽风机的线路被损坏，造成漏电，如人和机器发生接触，会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 |
| 200 |  | 净化区域 | 由于抽风系统故障等造成酸雾、砷化氢超标，可能导致窒息中毒。 由于抽风系统故障等造成易燃易爆液体或气体泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 201 |  | 曲轴箱 | 运转部件装配吻合不良或润滑油不足，磨损产生高温，可能引发润滑油分解、气化，导致曲轴箱内发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 氧化铝 |  |  |  |  |  |
| 202 | 阳极浇铸系统 | 阳极炉 | 输水管线泄漏，可能导致水分进入炉内与高温熔体接触发生爆炸，引起铝液迸溅造成灼烫和火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 203 |  | 浇铸机 | 操作浇铸机过程中注意力不集中等，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 204 |  | 浇铸包 | 在运浇铸包的过程中，如果固定不牢或者浇铸包出现破损，造成铝液外漏，会引起灼烫、火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 205 |  | 液压缸 | 由于平时检修不及时，没能及时发现密封管线及部件的损伤，导致液压缸在工作过程中管线破裂，高压力造成脱落的管线甩摆伤人，引起机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 206 |  | 蒸汽排风机 | 排风机未合理接地，如果出现短路、电线破损等情况，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 207 | 布袋收尘器 | 布袋 | 进入收尘器内检修或清理更换布袋前，未及时检测粉尘浓度，未正确佩戴劳保用品等，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 208 | 熟料窑 | 窑体 | 窑体出现裂纹破损、焊缝开裂、明显弯曲变形、衬砖损坏等，会造成窑体部件飞溅，导致机械伤害，同时，高温介质可能会向四周迸溅，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 机械伤害 |
| 209 |  | 窑头 | 喷煤时，煤尘浓度处于抑爆范围内，如遇到火源很容易发生爆炸，如窑头站人或通过，煤尘可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 210 | 电收尘器 | 线路 | 超载、超温运行，会造成收尘器线路故障，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 211 | 脱硅机 | 机体 | 机体出现焊缝开裂、腐蚀、凸凹变形，造成有毒有害气体泄漏，导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 212 |  | 脱硅槽 | 脱硅槽护栏松动，可能导致人员跌入脱硅槽，引起淹溺。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 213 |  | 蒸汽 | 蒸汽管道或接头破损，导致蒸汽泄漏，可能造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 214 | 溶出器 | 溶出器 | 溶出器超压运行、堵塞时，可能会发生爆炸，造成物料飞溅，高温物料会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 215 |  | 隔膜泵、油隔泵 | 隔膜泵、油隔泵未设安全保护设施，当超压运行时，可能会发生爆炸，造成物料飞溅，高温物料会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 216 |  | 酸储罐 | 由于防腐设施失效等造成酸储罐泄漏，泄漏的酸会对人体造成灼烫及中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 217 | 熔盐炉 | 熔盐 | 熔盐接触酸碱有机物，装卸过程如果存在撞击摩擦，可能会导致火灾，高温介质可能会导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 |
| 218 | 沉降槽、分解槽 | 槽体 | 1、未定期检查槽体基础沉降状况，有异常未及时处理。 2、槽体出现焊缝开裂、腐蚀、破损、明显变形、机械失灵等情况。 以上两种情况都会导致员工作业时可能掉入槽中淹溺，还可能从高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 高处坠落 |
| 219 | 蒸发器 | 蒸发器 | 机体出现焊缝开裂、腐蚀、凸凹变形、超过规定使用年限等，可能会导致容器爆炸，高温介质喷出会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 220 |  |  | 蒸发器酸洗后未经置换、通风，就进行动火作业，可能会导致火灾包括，高温介质喷出会引起灼烫，燃烧产生的烟气会造成中毒和窒息。 |  | 火灾 灼烫 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 221 | 焙烧炉 | 炉体 | 炉体焊缝开裂、明显变形、监控装置和衬砖损坏、超过规定使用周期等均可能会导致炉内燃料外漏，引起火灾和灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 |
| 222 | 煤粉磨 | 磨机及附属设施零部件 | 磨机及附属设施零部件不齐全，有松动和缺陷等，可能会引起高速运动的部件脱落伤人，导致物体打击和机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 223 |  | 制粉区域 | 携带易燃品进入制粉岗位，如易燃品着火很容易导致煤粉起火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 224 | 煤粉仓 | 煤粉仓 | 煤粉仓内二氧化碳灭火系统、充氮系统、在线监控报警系统等缺失或失效，遇火源，很容易导致煤尘火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 225 | 煤粉制备、重油库等易燃易爆场所 | 粉尘爆炸场所 | 粉尘爆炸场所通风除尘系统、防爆电器、防雷防静电措施等缺失或失效，可能引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 226 |  | 油罐区和卸油区 | 油罐区和卸油区未设避雷与接地装置或装置失效，可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 227 | 煤气发生炉 | 炉体 | 安全装置缺失或失效，导致超压运行，可能导致爆炸和火灾，燃烧产生的烟气可能会导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 电解铝 |  |  |  |  |  |
| 228 | 电极 | 电极 | 在残极提出、新极未装之前，操作人员站在槽沿板，可能会导致电解质或铝液灼烫，也可能因为触碰电极触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 |
| 229 |  | 电解质或铝液 | 电解质或铝液溅出，造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 230 | 混合炉 | 炉眼 | 炉眼堵塞，可能造成熔料泄漏，可能引起灼烫、火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 231 |  | 天然气 | 天然气炉天然气与助燃风调节器螺母松动，导致天然气泄漏，遇到火源可能会引起火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 232 | 铸造机 | 铝液 | 铝液泄漏，同时铸机周边地面有积水，会导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 233 | 工频炉 | 管路、胶管漏水 | 管路、胶管漏水导致漏炉，引起灼烫、火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 234 |  |  | 炉底坑积水而不及时排出，遇到高温熔料可能引起火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 235 |  | 铝液 | 倾炉倒铝液时，铝液包未对准包嘴，入包铝液超过包的八分之七，造成铝液溅出。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 236 |  |  | 修理铝液进出口时，打渣、熨斗槽时，使用带锈、潮湿工具发生铝液迸溅；取样时取样勺潮湿，也可能发生铝水迸溅。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 237 |  | 滑触线 | 吊放孕育剂时，滑触线不停电，上孕育剂时无人配合或配合不好等，可能导致触电或高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 高处坠落 |
| 238 | 氧化铝仓 | 堵料 | 氧化铝仓堵料清理作业时可能发生堵料塌陷。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 铅冶炼 |  |  |  |  |  |
| 239 | 制粒机 | 运转部位 | 触摸机器运转部位，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 财产损失 | 机械伤害 |
| 240 | 烧结机 | 煤气 | 未执行正确点火顺序，可能导致火灾爆炸的发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 241 |  | 水套 | 当水套缺水时，未先停机、停火待温度降低后就立即补水，导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 242 | 炉类（熔炼炉） | 熔炼炉 | 渣、铅口有渣流、铅流渗漏、泄漏，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 243 |  |  | 处理加料口内壁粘渣时可能发生物体打击或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 灼烫 |
| 244 |  |  | 水冷件漏水进入炉体高温熔体，可能导致灼烫与火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 245 |  |  | 与渣、铅流接触的容器和工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 |  | 其它爆炸 |
| 246 |  |  | 渣模内未保持干燥，导致热渣溅出伤人。 用手测试高铅渣冷却效果，导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 247 | 鼓风炉 | 水套 | 水套漏水或缺水，可能导致火灾、水套爆炸等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 248 |  | 炉体 | 未按照操作程序停炉或突然停电，可能导致回火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 249 |  |  | 跑渣或冰铜流出可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 250 |  |  | 与渣、铅流接触的容器、工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 251 | 铅锅 | 铅锅 | 铅锅安全防护措施缺失或失效，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 252 | 铸极板 | 铸极板 | 铸阳极板前吊泵时离锅太近，可能导致火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 253 |  |  | 向阳极模上浇水，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 254 |  |  | 机械故障处理能源未隔离（断电），可能导致物体打击、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 255 | 成品包装车间 | 氮气 | 使用氮气包装作业现场通风不良，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 锌冶炼 |  |  |  |  |  |
| 256 | 制粒机 | 运转部位 | 触摸机器运转部位，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 财产损失 | 机械伤害 |
| 257 | 炉类（沸腾炉） | 沸腾炉 | 1、开炉或烤炉时因密封部件失效导致煤气中毒、火灾和爆炸等事故。使用柴油、重油时，未采取相应的消防措施，导致油罐着火。 2、沸腾炉炉膛未保持负压，导致炉膛向外冒烟气，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 258 | 降温塔 | 降温塔 | 进塔之前未良好通风，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 259 | 蒸馏炉 | 煤气 | 使用煤气操作过程违规，导致爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 260 |  | 废气 | 1、风机停电时未关严送风计量闸门，导致废气倒流。 2、清扫大送风管道时，未有三个人配合，依次清扫，导致废气中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 261 |  | 水套 | 蒸馏炉大、中修后，未及时打开冷却水套的水、汽阀门，导致开炉后阀门打不开、水套爆炸或烧坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 262 | 冷凝器 | 冷凝器物料 | 冷凝器部件密封不严，有堵塞，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 容器爆炸 |
| 263 | 洗涤机 | 废气 | 洗涤机入口废气管道未保持正压，孔门未密封，导致废气中毒、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 264 | 精馏塔 | 煤气 | 1、停电掉闸不能供应煤气时，未立即关闭所有煤气阀门和废气挡板，导致回火爆炸。 2、开塔时各煤气阀门未关严，塔内有煤气。开关煤气阀、取样、点火时，未站在侧面上风口处，未有人监护。更换大煤气阀门前，未采取措施避免点火时灭火，可能导致中毒或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 265 |  | 锌液 | 塔前地面有积水，可能导致火灾爆炸。 封堵出锌口时未堵严；疏通出锌口时未侧身并未戴好防护镜；浇铸时未控制好流量，导致锌液溅出烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 266 | 吊车 | 锌液 | 吊运熔融金属时未用专用吊具；吊运熔融金属线路地面有积水，可能导致火灾爆炸。 锌包装载过满，导致锌液洒落烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 灼烫 |
| 267 | 鼓风炉 | 水套 | 水套漏水或缺水，可能导致火灾、水套爆炸等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 268 |  | 炉体 | 未按照操作程序停炉或突然停电，可能导致回火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 269 |  |  | 跑渣或冰铜流出可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 270 |  |  | 与渣、铅流接触的容器、工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 271 | 烟化炉 | 电热前床作业 | 探测前床内液面高度，钢钎同时接触两根炭极，导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 272 |  |  | 1、锌包、渣包装载过满，吊运中比较靠近。 2、吊运熔融金属线路地面有积水。 3、配合吊车吊运渣包时，用手接触渣包、吊钩，未使用专用工具并与渣包保持安全距离。 上述情况可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 273 |  | 煤粉仓、球磨机 | 煤粉仓、球磨机附近有明火、带入火种。粉煤输送管堵塞，管道积粉煤较多。可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 | 干燥窑 | 天然气 | 煤气（天然气）突然熄火或点不着火，可能导致爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 275 | 电收尘器 | 电收尘器 | 设施未可靠接地等导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 276 | 浸出反应罐槽 | 浸出反应罐槽 | 1、未严格控制溶液酸度，导致剧烈反应造成溶液冒槽、飞溅。 2、入罐前未断电、未良好通风，导致触电或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 触电 中毒和窒息 |
| 277 | 加酸作业 | 加酸作业 | 加酸作业现场未严格管理水和浓硫酸，导致两类物质接触，碱、石灰等应急物资失效等，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 278 | 净化罐 | 净化罐 | 1、净化罐未加盖密封，未配有抽风装置，导致砷化氢自罐面溢出对操作人员造成危害。 2、作业现场通风不畅，现场未配备砷化氢气体检测、报警装置或装置失效，造成火灾爆炸。 3、作业现场存在烟火，操作时金属相碰产生火花，导致引起氢气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 279 | 电解槽 | 电解槽 | 槽体断路、短路，工作区域有烟火，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 280 | 熔铸炉 | 锌液 | 入炉物料潮湿，作业工具潮湿或有缺陷，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 281 | 铸锭机 | 铸锭机 | 锭模、工具潮湿，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 钨生产 |  |  |  |  |  |
| 282 | 电加热反应釜 | 物料 | 进入电加热反应釜维修搅拌或者检查、清理壁厚时，未进行足够清洗及确保通风，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 283 |  | 釜体 | 温控失灵、安全阀失灵、锅壁结垢或磨损变薄容易造成超温超压甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 284 | 压滤机 | 物料 | 进料前板框及压滤布未装好，容易造成物料溅射。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 285 | 交换柱 | 酸液与碱液 | 盐酸槽、碱槽、硫酸槽等动火作业前，未用水冲洗干净，即卸开管道通风放气，可能导致灼烫或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 286 | 槽罐 | 罐体 | 槽罐类设备及附属设施未定期检查，槽体出现焊缝开裂、腐蚀、破损、明显变形、机械失灵未报修或报废，可能导致灼烫或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 287 | 液氨罐 | 设备及附属设施 | 液氨罐罐类设备及附属设施未定期检查，检验，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 288 |  | 罐体 | 液氨罐超温、超压运行、阀门失灵，液氨罐区未使用防爆类型电器等，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 289 | 钛结晶锅 | 氨气 | 结晶锅冒槽、氨回收装置运行失效等，造成氨气污染，并可能产生中毒、晕倒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 290 |  | 蒸汽管 | 蒸汽管及结晶锅保温层脱落、蒸汽管及开关损伤爆裂，造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 291 | 双锥烘干机 | 蒸汽 | 安全阀失效、蒸汽压力过大，可能导致机械伤害或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 292 | 收尘器 | 粉尘 | 进入收尘器内检修或清理更换布袋，未先停风机和反吹风机，后卸风管，未同时对收尘器内CO气体、氧含量进行监测，即清理或更换收尘布袋，可能造成中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 293 | 离心喷雾干燥机 | 蒸汽管道 | 蒸汽管道保温脱落、管道堵塞，可能造成灼烫等。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它伤害 |
| 294 | 回转炉 | 回转炉 | 震打击锤掉落，炉体、石墨环等高温部位，没有完全断电接触加热电阻，可能导致机械伤害、灼烫或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 触电 |
| 295 | 电解制氢 | 氢气 | 氢气管道法兰连接处泄漏，长期冲刷、腐蚀产生泄漏，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 296 |  |  | 电解过程中氧气采取排空氧气与氢气压力的失衡，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 297 |  |  | 氧气中含氢量过高，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 298 |  |  | 电解槽内中断原料水，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 299 |  |  | 设备仪表和控制系统中报警和紧急事故处理装置损坏失效，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 300 |  |  | 生产过程冷却水中断或水压过低，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 301 |  |  | 受外部温度影响，内部压力升高，安全阀失灵，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 302 |  |  | 排空过程中遇点火源，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 303 |  |  | 储存、输送过程中静电积聚，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 304 |  |  | 雷击设备损坏，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 305 |  |  | 违章动火，吸烟等，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 306 |  |  | 设备检修过程中置换不彻底，残余氢含量过高，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 307 | 氢气贮罐 | 氢气 | 氢气贮罐类设备及附属设施未定期检查、检验，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 308 |  |  | 氢气贮罐超温、超压运行、阀门失灵，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 309 |  |  | 氢气罐区未使用防爆类型电器，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 310 | 还原炉、高温钼丝炉 | 高温设备 | 抢修设备人员接触高温设备，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 311 |  | 管道、阀门 | 管道、阀门材质不良、安装不当，或运行中受损、管道爆裂，导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 312 |  | 炉体 | 开炉门前未先点火即打开炉门。装卸料时，操作不当至使炉内未能保持正压，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 313 | 烧结炉 | 烧结炉 | 炉体内通入氢气进行烧结，炉体泄漏进入空气，或者开炉前未用惰性气体吹扫干净，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 314 |  |  | 进入真空烧结前系统未通入惰性气体排出炉体内的氢气，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |

三、轻工企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 2 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 3 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；紧固件、盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠等可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 4 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 5 | 实验室 | 电气设备或电源线路 | 电气设备超负荷运行，电源线路乱拉乱接，可能导致触电或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 |
| 6 |  | 实验设备外露传动、危险部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 |  | 专用库房 | 易燃易爆品包装破损、泄漏等，遇明火等可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 8 |  |  | 有毒物品包装破损、泄漏等，可能造成人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 9 |  | 压力气瓶 | 压力气瓶遇热源或明火发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 10 |  | 危险（剧毒）化学品管理 | 违规操作引发的中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 11 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 12 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 13 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 14 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 16 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 17 | 调压场所 | 燃气调压设施 | 可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 18 |  |  | 可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 19 |  | 地面 | 地面撞击时产生火花引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 20 | 燃气管道 | 燃气引入管 | 引入管发生破裂燃气泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 21 |  |  | 引入管发生破裂燃气泄漏，人员吸入燃气可能发生中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 22 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 23 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 24 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 25 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 26 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物管道 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 27 |  | 氧气等助燃气体管道 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 28 |  | 毒害性危险化学品、高温物质管道 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 29 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 30 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 31 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 32 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 33 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 34 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 35 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 36 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 37 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 38 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 39 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 40 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 41 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 42 |  | 变压器 |  |  |  |
| 43 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 44 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 45 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 46 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 47 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 48 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 49 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 50 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 51 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 52 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 53 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠，可能造成机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 54 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 55 | 污水处理站 | 污水处理池 | 通风不良，易造成有毒有害气体（甲烷、硫化氢等）积聚，造成爆炸、中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 56 |  |  | 污水池边缘没有设置防护栏杆及安全警示标识，人员跌落池内溺水。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 57 | 电梯 | 安全钳、限速器 | 安全钳、限速器不灵敏或失效，电梯下行达到限速器动作速度或悬挂装置断裂，不能有效制动停止，可能引起人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 58 |  | 轿厢 | 轿厢超负荷运行，悬挂装置断裂导致人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 59 |  |  | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 60 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 61 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 63 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 64 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 68 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 69 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 70 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 71 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 73 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 76 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 77 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 79 |  | 绞肉机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 80 |  | 压面机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 81 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 82 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 83 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 84 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 85 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 谷物磨制、饲料加工 |  |  |  |  |  |
| 86 | 储存 | 粮仓（筒仓、平房仓） | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 87 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚而导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 88 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 89 |  |  | 成品仓库遇火源，引燃饲料。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 90 | 制粉 | 制粉机、磨粉机及物料输送 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 91 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 92 | 除尘系统 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 植物油加工 |  |  |  |  |  |
| 93 | 储存 | 筒仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 94 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚而导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 95 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 96 |  | 蒸炒 | 蒸炒锅超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 97 | 浸出 | 正己烷等有机溶剂储存和使用场所 | 溶剂泄漏，违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 98 |  |  | 浸出车间通风不良，爆炸性气体积聚。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 99 |  | 豆粕库、仓（平房仓） | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起豆粕粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 豆粕粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 101 | 油罐区 | 油罐区 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起油罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 制糖 |  |  |  |  |  |
| 102 | 结晶、粉碎、包装 | 干燥机、包装机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 103 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 104 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 105 | 蔗渣（甜菜渣）堆场 | 蔗渣（甜菜渣）堆场 | 蔗渣（甜菜渣）堆场遇点火源可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造 |  |  |  |  |  |
| 106 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 107 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 108 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 109 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 110 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 111 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 淀粉及淀粉制品制造 |  |  |  |  |  |
| 112 | 前处理 | 玉米浸泡罐 | 清罐作业时，由于亚硫酸浸泡形成二氧化硫积聚，密闭空间作业内时产生中毒危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 113 |  | 危险化学品储存 | 硫磺储存部位，遇火源燃烧，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 114 | 生产制造 | 输送设备、干燥机 | 摩擦、碰撞火花和静电等引起粉尘爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 115 |  | 车间 | 车间粉尘积聚，遇点火源后引发爆燃，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 116 | 除尘系统 | 除尘系统 | 除尘系统内摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 117 |  |  | 除尘系统各吸风口相互连通，粉尘爆炸后存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 118 | 成品包装储存 | 包装、仓储 | 粉尘积聚，遇点火源可能引发爆燃。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 方便食品制造 |  |  |  |  |  |
| 119 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 120 |  | 平房仓 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 121 |  |  | 粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 122 | 油炸 | 油炸机 | 温控及保护装置和油烟排放系统失效，违规操作等造成油料过热，存在火灾爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 乳制品制造 |  |  |  |  |  |
| 123 | 奶粉生产 | 糖粉投料、乳粉干燥、包装设备 | 区域内的摩擦、碰撞和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 124 |  | 车间 | 车间粉尘爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 125 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 126 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 127 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 128 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 129 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 130 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 131 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 调味品、发酵制品制造、酱菜腌制制造 |  |  |  |  |  |
| 132 | 酱菜腌制、发酵 | 腌渍池、发酵罐、发酵缸 | 通风不良、局部硫化氢等有毒有害气体集聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 133 | 味精制造 | 液氨（原料） | 液氨频繁充装时罐车和管道泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 134 |  |  | 液氨储罐区域无避雷设施或避雷设施不规范，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 135 |  | 发酵车间 | 液氨管线进入发酵车间泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 136 |  | 发酵罐 | 进入有限空间作业时硫化氢、二氧化碳等气体聚集造成中毒或窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 | 食醋生产 | 粉碎机、料仓等 | 摩擦、碰撞火花和静电因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 138 |  | 车间 | 粉尘扬起引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 139 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采用预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 食品及饲料添加剂制造 |  |  |  |  |  |
| 140 | 库房 | 库房 | 未设置可燃气体报警装置，未设置火灾自动报警系统，未设置专用储库等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 141 |  |  | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 142 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 143 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 144 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 145 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 146 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 147 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 148 | 加氢环节（木糖醇、山梨醇等生产） | 制氢（氢气罐、管道输送） | 氢气罐附近违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 149 | 乙醇提取加工 | 乙醇提取车间、乙醇蒸馏车间等酒精储存和使用场所（如黄 原胶生产等） | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 150 | 焙烤食品设备 | 输粉、搅拌设备 | 输送管道发生泄漏，遇点火源发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 151 |  | 焙烤设备 | 未设置保温隔热设施，及防烫伤警示标识，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 152 |  | 成型设备 | 未设置安全保护措施和相应报警系统，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 153 |  |  | 金属外壳没有有效接地，设备产生静电可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 154 |  | 切割设备 | 锯条等切割部位未设置防护罩，可能造成机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 155 | 乳制品制造设备 | 糖粉投料、乳粉 干燥、包装设备 | 区域内的摩擦、碰撞和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 156 |  | 车间 | 车间粉尘爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 157 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 158 | 面粉生产设备 | 粮仓（筒仓、平房仓） | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 159 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 160 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 161 |  | 玉米浸泡罐 | 亚硫酸浸泡形成硫化氢积聚产生中毒危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 162 |  | 制粉机、磨粉机及物料输送 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 163 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 164 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 165 | 食用油生产设备 | 筒仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 166 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 167 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 168 |  | 正己烷等有机溶剂储存和使用场所 | 溶剂泄漏，违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 169 |  |  | 浸出车间通风不良，爆炸性气体积聚，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 170 |  | 豆粕库、仓（平房仓） | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起豆粕粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 171 |  |  | 豆粕粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 172 |  | 油罐区 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起油罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 173 | 罐头食品制造设备 | 切断机刀片 | 在调刀磨刀时，未按操作规程进行且没有专人监护，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 174 | 方便食品制造设备 | 油炸机 | 温控及保护装置和油烟排放系统失效，违规操作等造成油料过热，存在爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 175 | 调味品、发酵制品制造设备 | 腌渍池、发酵 罐、发酵缸 | 通风不良，局部硫化氢等有毒有害气体积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 176 |  | 发酵车间 | 液氨管线进入发酵车间泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 177 |  | 发酵罐 | 进入有限空间作业时硫化氢、二氧化碳等气体集聚造成中毒或窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 178 |  | 粉碎机、 料仓等 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 179 |  | 车间 | 粉尘扬起引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 180 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 181 | 糖制品制造设备 | 粉碎机、包装机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 182 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 183 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 184 | 炊事机械及其作业 | 厨房电器设备 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 185 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 186 |  | 绞肉机 | 加料处没有防护设施容易缴入人的手、衣服等，可能导致机械伤害，带电作业可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 187 |  | 压面机 | 加料处没有防护设施容易缴入人的手、衣服等，可能导致机械伤害，带电作业可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 188 |  | 电源控制开关 | 受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 189 |  | 电源引线 | 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 白酒制造 |  |  |  |  |  |
| 190 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 191 |  | 平房仓 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 192 |  |  | 粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 193 |  | 储酒罐区、原酒库等（酒精库） | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 194 |  |  | 酒库内通风不良引起乙醇气体积聚，形成爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 195 |  | 输酒环节 | 输酒过程中酒精输入管口未在液面之下，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 196 | 粉碎、制曲 | 粉碎设备、输送设备 | 输送、筛分、粉碎过程中产生的粉尘及积尘扬起达到爆炸浓度，碰撞、摩擦及静电火花引发爆炸（干法粉碎）。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 197 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 198 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 199 | 发酵 | 发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间内作业二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 200 |  | 窖池清池 | 硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体积聚，造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 201 | 蒸馏 | 蒸馏车间 | 操作失误、设备失修、工艺失控造成物料的泄漏、引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 202 | 勾兑 | 勾兑车间 | 车间通风不良，乙醇浓度超标，可能导致火灾或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 中毒和窒息 |
| 203 |  |  | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 啤酒制造 |  |  |  |  |  |
| 204 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 205 | 原料粉碎 | 原料输送、筛分、粉碎作业（干法粉碎） | 输送、筛分、粉碎过程中产生的粉尘及积尘扬起达到爆炸浓度，碰撞、摩擦及静电火花引发爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 206 | 糖化设备 | 糖化罐、糊化罐清罐 | 定期清罐时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 无人员监控或是未悬挂作业警示标志，其他人启动机器造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 207 | 发酵 | 二氧化碳储罐、分装 | 二氧化碳储罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 灼烫 |
| 208 |  | 发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 209 |  | 酵母(回收)烘干、包装 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 210 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 211 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 212 |  | 发酵车间、滤酒工段 | 用氨设备、液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 葡萄酒制造 |  |  |  |  |  |
| 213 | 发酵 | 厂区布局发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 中毒和窒息 |
| 214 | 储存 | 酒精储罐、葡萄蒸馏酒（白兰地）储罐 | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 其它爆炸 |
| 215 |  |  | 酒库内通风不良，引起乙醇气体积聚，形成爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 其它爆炸 |
| 216 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等，液氨泄漏。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 217 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 218 |  | 包装间等 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 219 |  | 发酵罐 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 220 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 人造板制造 |  |  |  |  |  |
| 221 | 储存 | 原料及成品仓库 | 违规使用电器设备、仓库内使用明火引发火灾；未按要求配备消防设施和器材，导致火灾事故扩大化。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 222 | 纤维干燥 | 纤维干燥管道 | 管道内金属、砂石碰撞火花、锅炉烟气火花、静电火花引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 223 | 后处理、砂光车间 | 后处理、砂光段除尘系统 | 后处理、砂光段因板材中存在金属、沙石切割、砂光时产生火花，或废料回收管道中因含金属、沙石碰撞、静电产生火花造成粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 224 |  |  | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 225 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发二次爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 226 |  | 木片水洗 | 硫化氢（木料水洗后发酵产生）可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 227 |  |  | 检修结束未按程序安全装置进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 家具制造、地板制造 |  |  |  |  |  |
| 228 | 储存 | 化学品仓库 | 涂料（油性油漆、稀料等）等挥发，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 229 |  | 家具材料库、家具制品库、家具成品库 | 易燃（海绵）、可燃物（木质品）大量堆积，遇点火源有发生火灾的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 230 | 板材加工 | 板材加工车间 | 车间粉尘扬起后引发二次爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 231 |  |  | 除尘系统内因金属、沙石摩擦、碰撞火花和静电火花等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 232 |  |  | 除尘系统各吸风口相互连通，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 233 | 喷漆、涂装 | 调漆室、喷漆、涂装室 | 调漆、喷涂过程中释放的可毒物质（如：苯类、铅类物质）可能致操作人员中毒或窒息；漆雾、溶剂蒸气浓度达到燃烧爆炸极限，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 |
| 234 |  | 涂漆烘干车间 | 烘干室内工件涂层在干燥、固化过程中释放的可毒物质（如：苯类、铅类物质）可能致操作人员中毒或窒息，释放的易燃、可燃蒸气，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 |
| 235 | 木工机械 | 镂铣机 | 镂铣机急停控制装置缺失或失效，镂铣机刀具和机械进给传动机构设置的固定式防护装置防护缺失或失效，镂铣机工作台工件安全进给导向板缺失或失效等均可能导致机械伤害事故发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 236 |  | 铣床 | 铣床传动装置固定式防护装置缺失或失效，工件安全进给的导向板缺失或失效，固定主轴的止动装置缺失或失效，止动装置未与主轴启动操纵联锁等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 237 |  | 单轴铣床 | 单轴铣床对刀具的防护装置缺失或失效，装有两个以上（含两个）机床执行机构的单轴铣床未装设急停操纵器或急停操纵器失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 238 |  | 圆锯机 | 圆锯机上的旋转圆锯片未设置防护罩或防护罩失效，未设置分料刀和止逆器，急停操纵装置缺失或失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 239 |  | 带锯机 | 带锯机上料位置、下料位置、控制台等处未安装急停操纵器或急停操纵器失效，带锯机的锯轮和锯条未设置防护罩或防护罩失效，带锯机上锯轮机动升降操纵机构未与锯机起动操纵机构联锁，下锯轮上未设置制动装置或制动装置失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 240 |  | 平刨床 | 平刨床未设置工作台和导向板，刀具传动机构的固定式防护罩缺失或失效，手持式推块缺失等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 241 |  | 开榫机 | 开榫机上料位置急停操纵器缺失或失效，开榫机传动装置防护装置缺失或失效，手动进料开榫机未在定位夹具上装有紧固或压紧装置，工件夹紧机构的螺钉头外露等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 242 |  | 电气系统 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，未进行接零保护，线路破损等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 造纸和纸制品制造 |  |  |  |  |  |
| 243 | 储存 | 木片料仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 244 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 245 | 制浆 | 原料备料 | 原料备料过程中产生粉尘，除尘系统因碰撞火花、静电火花可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 246 |  | 蒸球、蒸锅 | 蒸煮容器超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 247 |  | 浆池、浆塔清理及检维修 | 硫化氢、甲烷等有毒有害气体积聚造成中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 248 |  | 漂白（液氯） | 液氯储罐、管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 249 | 抄纸 | 烘缸 | 烘缸超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 250 |  | 天然气站及使用 | 天然气管道泄漏造成爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 251 | 印刷业储存 | 含有机溶剂的油墨、稀料、天那水、电白油、洗车水、清洗剂仓库 | 含有有机溶剂的油墨、稀料、天那水、电白油、洗车水、清洗剂等泄漏到遇到摩擦、碰撞火花或静电火花等因素，引起上述物质发生火灾、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 252 | 印刷车间 | 天然气站及使用 | 天然气管道造成爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 253 |  | 纸张使用 | 纸张在烘干过程因烘箱内积碳过多，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 橡胶和塑料制品 |  |  |  |  |  |
| 254 | 原料贮存 | 材料库、成品库 | 易燃物质遇点火源可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 255 | 混合 | 混合、搅拌机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 256 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 257 |  | 除尘系统 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 258 | 涂装 | 涂装机 | 通风降温系统运转不良，有害气体积存，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 玻璃制品制造 |  |  |  |  |  |
| 259 | 配料 | 筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 |
| 260 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 261 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 262 |  | 混料机、混砂机 | 进入设备内部检修时，现场无专人监护，未切断电源，其他人启动设备等违规操作行为而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 263 | 燃气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 264 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 265 | 熔制、成型 | 池窑 | 玻璃窑炉漏料造成灼烫死亡事故；修窑过程中氧含量不足发生中毒事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 灼烫 |
| 266 |  | 液氧（氧气） | 储罐或管道泄漏时遇到火源和可燃物时，可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 267 |  | 工料机、行列机、自动压杯机、拉管机等成型机械 | 未按照操作规程操作、维修或人员操作失误引起的机械伤害；人接触高温玻璃液或玻璃制品造成的烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 陶瓷、搪瓷制品制造 |  |  |  |  |  |
| 268 | 原料加工 | 破碎机 | 破碎机周围的防护设施不齐全，破碎时容易出现物料飞溅，造成人员伤亡；破碎机堵料、卡料、检修时，未按操作规程进行清堵、检修，容易造成人员埋压、绞伤等人员伤亡事故；进入内部检修时，未切断电源，现场无专人监护，违规操作而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 中毒和窒息 |
| 269 |  | 筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 中毒和窒息 |
| 270 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 271 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 272 |  | 磨机 | 进入设备内部检修时，未切断电源，现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤害；清理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 其它伤害 |
| 273 |  | 泥浆池 | 人员操作不当或疏忽大意跌入泥浆池造成的人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 274 | 燃气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 275 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 276 | 烧成 | 窑 | 修窑过程中氧含量不足发生中毒和窒息事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 |
| 金属制日用品制造 |  |  |  |  |  |
| 277 | 煤气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 278 |  |  | 煤气发生炉因缺水，急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 279 | 抛光、抛丸、除锈 | 抛光、抛丸机 | 摩擦、碰撞电火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 280 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 281 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 282 |  | 坩埚 | 熔融金属遇水发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 自行车制造 |  |  |  |  |  |
| 283 | 抛光、抛丸、除锈 | 抛光、抛丸机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 284 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 285 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 286 | 涂装 | 喷漆室 | 通风不畅，漆雾聚集，遇静电或明火发生漆雾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 287 |  | 天然气站、烘干室（天然气介质） | 管件、阀门泄漏发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 照明器具制造 |  |  |  |  |  |
| 288 | 配料 | 厂区布局筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 其它伤害 |
| 289 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 290 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 291 |  | 混料机、混砂机 | 进入设备内部检修时，现场无专人监护，未切断电源，其他人启动设备等违规操作行为而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 292 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 293 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 容器爆炸 |
| 294 | 熔制、成型 | 池窑、行列机 | 玻璃窑炉漏料造成灼烫死亡事故；修窑过程中氧含量不足发生中毒事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 灼烫 |
| 295 |  | 供料机、行列机、拉管机等成型机械 | 未按照操作规程操作、维修或人员操作失误引起的机械伤害；人员接触高温玻璃液或玻璃制品造成的烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 296 |  | 气瓶（灯丝制作使用的氢气、灯泡充装使用的惰性气体等 | 装有易燃易爆气体的气瓶泄漏后受明火、电火花或静电火花等引燃发生火灾、爆炸；容器超压或损坏引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 电池制造 |  |  |  |  |  |
| 297 | 焊接 | 焊接设备 | 焊接回火引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 298 | 充电 | 充电区 | 充放电过程产生氢气引起爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 饮料制造 |  |  |  |  |  |
| 299 | 仓库 | 库房 | 未设置可燃气体报警装置，未设置火灾自动报警系统，未设置专用储库，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 300 |  |  | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 301 | 原浆处理设备 | 传动部位 | 传动部位未设置齐全可靠的防护装置，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 302 |  | 链条 | 刮板链条和传动链条松紧不一致，出现卡碰机壳现象，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 303 | 水处理设备 | 罐体顶部 | 罐体顶部未设置防坠落设施，可能发生人员坠落伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 304 | 糖化处理设备 | 投糖工艺操作平台 | 未设置防跌落、扭伤装置，导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 305 |  | 蒸汽管道 | 保温防护装置破损，人员接触管道可能发生烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 306 |  | 投料口 | 过滤格栅不稳定牢固，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 307 | CO2处理设备 | 净化间 | 自动排风装置失效，导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 308 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 309 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 310 |  | 造粒/喷雾干燥塔 | 供气管路密封不良，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 311 |  |  | 点火顺序及停气顺序错误，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 312 |  | 喷雾干燥塔检修 | 塔体附近进行明火作业，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 313 |  |  | 检修时未安排监控人员或未对电源、供气阀等开启装置进行隔离，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 314 |  |  | 检修时，未对塔内进行通风，未佩戴个人防护措施，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 315 | 均质机 | 均质机 | 设备出现漏油现象，遇点火源可能发生火灾等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 316 |  |  | 未设置压力安全装置，压力过高时可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 317 | 杀菌机（釜） | 进、出瓶输送带 | 进、出瓶输送时，链板凸起或链条销子脱落导致物件飞出，对人员造成打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 318 |  | 主机 | 机械传动时不平稳，出现卡阻现象，可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 319 |  |  | 液压传动时出现内部油体泄露，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 320 | 脱气机 | 脱气系统 | 脱气系统安装点温度和压力超出设备工作范围，可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 321 | 混合机 | 成品缓冲罐及其他压力罐 | 压力过大可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 322 | 吹瓶机 | 运动部件 | 各运动部件螺丝出现松动，可能发生物件飞出伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 323 | 洗瓶机、装罐机 | 灌装机 | 未设置防喷溅装置，可能发生喷溅物体伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 324 |  | 电气系统、气动系统、传送系统 | 未设置连锁保护装置，可能发生人员触电事故或机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 325 | 易拉罐液位检测机等辐射仪器 | 放射源 | 缺少安全防护装置，辐射可能对人体造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 326 | 暖瓶机、温瓶机 | 蒸汽管道 | 保温防护装置破损，人员接触管道可能发生烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 327 |  | 外露旋转部位 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 328 | 包装机、覆膜机、热收缩机 | 粘合封口、卷边封口、滚压封口部位、切割部位 | 未采取安全防护装置，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 329 |  | 热收缩腔 | 未设置防护挡板，可能发生人员高温烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 330 |  | 运动部位 | 未设置齐全可靠的防护装置，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 331 | 喷码机 | 喷码机 | 采用易燃耗材时，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 332 | 缠绕机 | 缠绕机 | 缠绕机外围未设置安全格栅，安全联锁装置失效，可能导致机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 333 | 输送机械安全装置 | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；人员经常通过部位未设置跨越通道等均可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 334 | 空调系统 | 空调机组 | 洁净区送风量不够，臭氧熏蒸消毒后，气体排放到外部，造成污染及人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 335 |  | 排风阀 | 排风阀失灵，空调关闭后，空气倒流，使洁净区受到污染，人员受到伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 336 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 337 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 338 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 339 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 340 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 341 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 木材制造 |  |  |  |  |  |
| 342 | 原料制备设备 | 旋切机和刨切机 | 夹刀螺栓不牢固，可能发生刀片飞出伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 343 |  | 热磨机 | 磨室泄压时，现场仍有人员，巨大压力可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 344 |  | 高温热处理设备 | 加热管道缺少保温防烫伤措施，可能导致人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 345 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 346 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 347 | 调胶和施胶设备 | 拌胶机开关 | 紧固螺栓不牢固，自锁装置失效，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 348 |  | 涂胶设备 | 未设置防护网等防护装置，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 349 | - 铺装成型、预压、热压设备、压贴设备 | 蒸汽和导热油管道 | 未设置隔热保温材料，人员碰触可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 350 |  | 热压机 | 停机检修时压板滑落，可能对人员造成打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 351 |  |  | 不及时清理，积尘聚积，遇点火源可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 352 | 木工机械 | 镂铣机 | 镂铣机急停控制装置缺失或失效，镂铣机刀具和机械进给传动机构设置的固定式防护装置防护缺失或失效，镂铣机工作台工件安全进给导向板缺失或失效等均可能导致机械伤害事故发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 353 |  | 铣床 | 铣床传动装置固定式防护装置缺失或失效，工件安全进给的导向板缺失或失效，固定主轴的止动装置缺失或失效，止动装置未与主轴启动操纵联锁等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 354 |  | 单轴铣床 | 单轴铣床对刀具的防护装置缺失或失效，装有两个以上（含两个）机床执行机构的单轴铣床未装设急停操纵器或急停操纵器失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 355 |  | 圆锯机 | 圆锯机上的旋转圆锯片未设置防护罩或防护罩失效，未设置分料刀和止逆器，急停操纵装置缺失或失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 356 |  | 带锯机 | 带锯机上料位置、下料位置、控制台等处未安装急停操纵器或急停操纵器失效，带锯机的锯轮和锯条未设置防护罩或防护罩失效，带锯机上锯轮机动升降操纵机构未与锯机起动操纵机构联锁，下锯轮上未设置制动装置或制动装置失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 357 |  | 平刨床 | 平刨床未设置工作台和导向板，刀具传动机构的固定式防护罩缺失或失效，手持式推块缺失等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 358 |  | 开榫机 | 开榫机上料位置急停操纵器缺失或失效，开榫机传动装置防护装置缺失或失效，手动进料开榫机未在定位夹具上装有紧固或压紧装置，工件夹紧机构的螺钉头外露等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 359 |  | 电气系统 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，未进行接零保护，线路破损等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 360 | 冷却翻板设备 | 显著部位 | 未设置禁止靠近设备的警示标识或防护装置，人员靠近可能造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 361 | 砂光设备 | 除尘管道 | 未设置气动或手动管道开关，管道带静电可能造成粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 362 | - 拼板机设备 | 气动系统和液压系统 | 未设置过载保护装置，设备过载运行时可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 363 | - 码垛、包装设备 | 码垛机 | 声光报警系统失灵，设备在报警前已经启动，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 364 |  |  | 未设置集中除尘系统，可能造成粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 365 |  | 包装机 | 在运转时，进入包装机拉包，发生夹包时，在设备运转时处理，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 366 | 除尘及防爆设备 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 367 | 生产辅助设备 | 剪叉式升降台 | 未设置防止剪切的围挡措施，可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 368 |  | 液压搬运车 | 车体不能保持水平，物件滑落可能导致人员受打击伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 369 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；人员经常通过部位未设置跨越通道等均可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 370 | 有机热载体电加热器 | 加热器 | 线路连接不良，或未有效接地保护，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 371 | 气动工具 | 阀门、管道 | 气密性不好，关闭后可能出现气体泄漏，遇明火可能发生火灾爆炸，或有毒有害气体对人员造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 372 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 373 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 374 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 375 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 342 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 343 | 手持电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 344 | 砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固可能造成的伤人事故 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 345 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 346 |  | 托架 | 打磨时，若无托架，磨削时不稳定，托架与砂轮间隙大，易使打磨物卡在托架与砂轮之间，憋裂砂轮伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |

四、建材企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 2 | 除尘设备 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 3 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 4 |  | 烘干系统 | 超高温报警、紧急降温装置、高温防护装置等缺失或失效，可能造成人员烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 5 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；紧固件、盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠等可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 7 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 | 自有配送货车 | 底盘 | 底盘出现漏油现象，遇点火源引起火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 9 |  | 厢门 | 厢门封闭不完好，可能发生人员坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 10 | 实验室 | 电气设备或电源线路 | 电气设备超负荷运行，电源线路乱拉乱接，可能导致触电或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 |
| 11 |  | 实验设备外露传动、危险部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 12 |  | 专用库房 | 易燃易爆品包装破损、泄漏等，遇明火等可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 |  |  | 有毒物品包装破损、泄漏等，可能造成人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 14 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 16 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 17 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 18 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 19 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 20 | 调压场所 | 燃气调压设施 | 可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 21 |  |  | 可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 22 |  | 地面 | 地面撞击时产生火花引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 23 | 燃气管道 | 燃气引入管 | 引入管发生破裂燃气泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 24 |  |  | 引入管发生破裂燃气泄漏，人员吸入燃气可能发生中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 25 | 铝膏、铝粉存储 | 专用库房 | 建筑结构与耐火等级不相符，存储物遇火种、热源等可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 26 |  |  | 内部通风不良，未使用防爆型通风设备设施，粉尘遇火源等可能发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 27 |  | 装卸作业 | 使用易产生火花的机械设备和工具作业可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 28 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 29 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 30 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 31 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 32 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物管道 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 33 |  | 氧气等助燃气体管道 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 34 |  | 毒害性危险化学品、高温物质管道 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 35 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 36 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 37 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 38 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 39 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 40 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 41 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 42 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 43 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 44 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 45 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 47 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 48 |  | 变压器 |  |  |  |
| 49 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 50 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 51 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 52 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 53 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 54 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 55 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 56 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 57 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 58 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 进入危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 59 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 60 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 61 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 63 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 64 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 68 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 69 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 70 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 71 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 73 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 76 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 77 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 79 |  | 绞肉机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 80 |  | 压面机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 81 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 82 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 83 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 84 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 85 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 86 | 承压设备检修 | 被检修设备 | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 87 | 油品储存库 | 储油罐 | 储罐内油品发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 88 |  |  | 储罐内的油品泄漏后，人员大量吸入挥发的油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 89 |  | 储罐液位控制系统 | 储罐内液位控制系统失效，导致油品溢出，遇火源引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 90 |  | 立式储油罐的梯子、扶手、平台 | 通往储油罐顶部平台作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 91 |  | 储油罐顶部 | 储罐顶部作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 92 |  | 测量孔的作业平台 | 储罐测量孔作业平台测量过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 93 |  | 储罐通气管 | 储罐通气管排出的可燃油气，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 94 |  | 储罐呼吸阀 | 储罐呼吸阀发生堵塞，导致储罐内部压力过大或形成负压，发生胀罐事故或瘪罐事故。 | 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 95 |  | 氮气密封保护系统 | 储罐内氮气保护系统超压，导致内部压力上升，可能发生胀罐事故。 | 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 96 |  | 外浮顶罐的自动通气阀、呼吸阀、阻火器、浮顶量油口、取样口等部位 | 外浮顶罐在使用中，由于静电导除不到位，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 |  | 进出口管道 | 油罐区进出口管道法兰处油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 98 |  |  | 油罐区进出口管道法兰处油品泄漏，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  | 易燃和可燃液体泵 | 输送泵内的油品发生泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 输送的油品发生泄漏后，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 101 |  | 高点排气阀 | 高点排气阀内可燃气体被引燃，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 102 |  |  | 高点排气阀内可燃气体含有毒性，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 103 |  | 易燃可燃气体排放口 | 易燃可燃气体排放口处可燃气体被引燃，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 104 |  | 容器泵安全阀 | 容器泵的安全阀发生故障，导致容器泵内压力不能正常泄放，发生事故。 | 经济损失 | 其它伤害 |
| 105 |  | 铁路罐车装卸线 | 油品灌装过程中，油品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 油品灌装过程中，液体速度过快，由于静电导除出现问题，产生静电，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 106 |  |  | 油品灌装过程中，油品发生泄漏后，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 107 |  | 桶装液体装卸站台 | 工作人员在站台附近装卸桶装液体时，可能从站台跌落，导致摔伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 108 |  |  | 桶装液体时发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 109 |  | 罐车装卸栈桥 | 人员在罐车装卸栈桥上作业时，可能发生坠落，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 110 |  | 汽车灌装棚 | 汽车灌装棚等建筑的可燃物，因雷电导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 111 |  | 汽车灌装车 | 灌装汽车进入灌装区时，可能与人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 112 |  |  | 汽车灌装车装卸过程中，发生油气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 113 |  |  | 汽车灌装车油品灌装过程中，由于静电导除出现问题，产生静电，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 114 |  |  | 汽车灌装车装卸过程中，发生油气泄漏，人员大量吸入挥发油气导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 115 |  | 汽车灌装鹤管 | 采用鹤管给灌装汽车装油时，可能产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 116 |  | 钢储罐 | 钢储罐由于接地不良，遇雷电可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 117 |  | 工艺管道 | 工艺管道内的油品泄漏，遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 118 |  |  | 工艺管道内的油品泄漏，人员大量吸入挥发油气，可能引发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 119 |  | 工艺管沟 | 管沟内可能积聚大量可燃油气，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 120 |  | 穿越、跨越铁路和道路的工艺管道 | 管道在重力作用下，发生破坏，导致油品发生泄漏，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 121 |  | 热力管道 | 热力管道的内的高温热水或蒸汽介质发生泄漏，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 122 |  | 穿越、跨越铁路和道路的热力管道 | 管道在重力作用下，发生破坏，导致高温介质发生泄漏，引发灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 123 |  | 灌桶设施 | 灌装时，油品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 124 |  |  | 油品灌装时，由于缺乏静电导除，或静电导除不良，可能产生静电，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 灌装毒性液体时发生泄漏，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 126 |  | 灌油枪 | 灌油枪管道产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 127 |  | 灌桶 | 堆放的空桶和重桶，发生坍塌，砸伤周边人员。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 128 |  | 运输车辆 | 在灌桶场所使用车辆运输油桶时，与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 水泥生产 |  |  |  |  |  |
| 129 | 破碎设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 130 |  | 给料或转运料斗及料槽开口、检修人孔门 | 易发生人员跌落的料斗进料口，无防止人员跌落的篦子板，或篦子板磨损严重、孔洞太大，人孔门不牢固或未锁紧等，均可能导致高处坠落的发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 131 |  | 破碎设备 | 破碎设备运转过程中进行清理物料作业，可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 132 | 粉磨设备 | 磨机机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 133 |  | 磨机、选粉机、辊压机等 | 开机声光信号装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 134 |  |  | 进入磨机检修作业未配备一氧化碳、氧气浓度检测设备或未进行通风换气，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 135 |  |  | 人员易接触的表面高温设备未设置隔离护栏等防护装置或防护装置失效，可能导致灼烫或机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 136 | 预热系统 | 预热器 | 结皮清理过程中违章作业，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施等，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 137 |  |  | 预热器清堵作业、翻板阀检查等违章操作，可能导致灼烫、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 物体打击 |
| 138 | 回转窑 | 传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 139 |  | 托轮 | 支撑装置松动或剧烈震动、晃动，造成托轮脱落，导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 140 |  | 筒体 | 检修人孔门等固定不牢或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 141 |  |  | 高温隔离防护装置缺失或失效，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 142 |  |  | 进入窑内检维修作业，未使用安全行灯，未采取有效能量隔离，无人监护等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 143 |  | 窑头 | 窑头看火未使用防火面罩，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 144 |  | 点火升温用燃油系统 | 点火、烘窑过程违章操作，水分未充分排出，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 145 |  |  | 点火、给煤过程违章操作，发生爆燃、回火，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 146 |  | 煤粉燃烧器、煤粉输送管 | 管路发生泄漏，与点火源发生火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 147 |  |  | 调整喷煤管位置过程中，窑炉内出现正压，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 148 |  | 窑尾烟室 | 窑尾烟室缩口斜坡清理结皮，违章作业，可能导致灼烫，高处坠落等。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 高处坠落 |
| 149 | 篦冷机 | 传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等科目导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 150 |  | 电机对轮、传动链条 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 151 |  | 壳体 | 密封不好，漏风漏料，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 152 | 装卸、包装设备 | 卸车机及传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 153 |  | 下料口 | 篦子缺失，或篦子间隙不能防止人员掉落，可能造成高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 154 |  | 装卸设备作业区 | 未设置逃生通道，或通道内有障碍物，紧急情况下人员无法及时逃出，造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 155 |  | 袋装水泥码垛 | 装卸时码垛超过标准高度，可能造成坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 156 |  | 包装纸袋库 | 可燃物质，遇点火源可能发生火灾。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 157 | 煤粉制备系统 | 煤粉制备系统 | 系统设备缺少防爆阀或防爆阀存在缺陷，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 158 |  |  | 煤粉制备系统设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 159 |  |  | 操作人员不熟悉系统工艺、参数特点和安全要求，不能及时准确判断系统可能发生煤粉自燃及火灾信号，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 160 |  | 煤磨进出口 | 温度监测装置缺失或失效，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 161 |  | 煤粉仓、收尘器 | 温度和一氧化碳监测及自动报警装置缺失或失效，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 162 |  |  | 煤粉仓等系统设备和管道封闭不严，煤粉泄漏或进入新鲜空气等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 163 |  | 煤粉制备系统 | 煤粉制备系统设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 164 |  | 煤磨系统 | 未设置防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施，或未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 165 | 脱硝系统 | 氨水储罐 | 氨水储罐无专人管理；氨气浓度报警系统、防泄漏装置、防静电系统等缺失或失效，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 166 | 水泥窑协调处置设备 | 水泥窑协调处置设备 | 水泥窑协同处置易燃性固体废物，预处理破碎仓和混合搅拌仓未配备防火防爆装置或防火防爆装置失效，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 水泥制品 |  |  |  |  |  |
| 167 | 模板加工设备 | 剪板机 | 超负荷运转、夹紧机构、离合器、制动器失灵；选用错误刀具；钢板未压紧等可能导致物体打击、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 168 |  |  | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 169 |  | 折弯机 | 过载保护装置失灵，电气箱门打开时不能正常断电，机体带电操作可能使人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 170 |  | 摇臂钻床 | 非工作期间摇臂钻床手柄在工作位置上，未切断电源，可能导致触电或机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 171 | 钢筋加工设备 | 切断机 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 172 |  |  | 刀口刀片有裂纹，刀架螺栓固定不牢固等，可能导致工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 173 |  | 调直机 | 安装不平稳，倾倒致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 174 |  | 除锈机 | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 175 |  | 弯曲机 | 工作台和弯曲工作盘台倾斜，防护不牢固可靠等，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 176 |  | 弯箍机 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 177 |  |  | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 178 |  | 钢筋冷拉机 | 冷拉卷扬机前防护挡板缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 179 |  |  | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 180 | 入模设备 | 振捣棒 | 振捣棒电源机未可靠接地，电源上漏电保护装置缺失或失效等，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 181 |  | 振动台 | 放置不平稳，传动部分等不能平稳运转，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 182 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 183 |  | 自动化生产流水线 | 行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置等缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 184 | 养护室 | 蒸汽管道阀门 | 阀门破损，管道内蒸汽泄漏，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 185 | 水泥制品发运 | 水泥制品发运 | 操作人员不系安全带等，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 186 | 水泥磨机 | 水泥磨机维修 | 磨机内检维修作业未执行停电、挂牌、上锁制度等制度，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 187 |  |  | 更换磨盘衬板，误操作，措施不当，衬板脱落，吊装作业无证上岗，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 188 | 储存库 | 人工清库作业 | 水泥工厂筒型储存库人工清库作业违规操作等，可能导致中毒窒息、高处坠落、物体打击等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 高处坠落 物体打击 |
| 189 |  | 筒形储存库主体结构 | 水泥工厂熟料库等筒型储库结构受力部位，出现较大裂缝、钢筋或受力杆件断裂、严重变形，或基础沉降不均匀，结构主体倾斜严重，可能导致坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 190 | 辅助系统 | 余热发电锅炉 | 余热发电锅炉工况监控不及时，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 191 |  |  | 酸碱罐、计量箱、中间水箱、除盐水箱、中和水池、衬胶隔膜阀、衬胶管道等巡检作业，未穿戴好防护用品或未按照操作规程操作，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 192 |  |  | 安全阀、水位表、压力表、报警和联锁保护装置等有损坏，可能导致锅炉爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 193 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部防护罩、隔离栏、安全联锁装置等缺失或失效，人员经常通过部位未设置跨越通道等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 预拌混凝土 |  |  |  |  |  |
| 194 | 搅拌设备 | 搅拌机机械传动部位 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 195 |  | 人孔门 | 人孔门不牢固或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 196 | 配料系统 | 配料口 | 配料口之间未设置防护栏、防撞隔离桩等防护设施，可能发生人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 197 |  |  | 从防坠落篦子到堆放物料的距离过高可能发生人员坠落伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 198 |  | 电加热装置 | 在人员通道一侧未安装可靠的隔热挡板或设置防护栏。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 199 | 粉料仓 | 振捣装置 | 电源机未可靠接地，电源上漏电保护装置缺失等，可能造成人员触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 200 |  | 料仓支撑机构及附属梯台 | 支撑装置松动或剧烈震动或晃动，梯台不稳等可能造成人员坠落伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 201 | 外加机仓附属管路 | 仓体输入、输出料口及管路 | 可能发生内容物泄漏，遇点火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 202 | 除尘式砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固等可能造成的机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 203 |  | 除尘装置 | 无除尘装置等造成粉尘聚积，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 204 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 205 |  | 托架 | 打磨时，若无托架，磨削时不稳定，托架与砂轮间隙大，易使打磨物卡在托架与砂轮之间，憋裂砂轮伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 206 | 铲车 | 扶手、脚蹬、挡泥板 | 有龟裂、污垢和结冰现象，导致人员滑到摔落等。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 207 |  | 传动系统 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 208 |  | 制动系统及转向、液压系统 | 制动系统及转向、液压系统等不灵敏或失效，紧急情况下无法制动导致车辆事故。 | 人员伤亡经济损失 | 车辆伤害 |
| 加气混凝土 |  |  |  |  |  |
| 209 | 球磨机 | 机械传动部位 | 机械传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 210 | 料废浆搅拌罐 | 驱动减速机油 | 驱动减速机油位超过最高油位标记范围，出现漏油现象，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 211 |  | 罐体 | 罐体转到不灵活，运行时出现明显振动，可能造成机械伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 212 | 浇注搅拌机 | 传动部位 | 部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 213 |  | 人孔门、观察孔 | 防浆料甩溅的防护盖缺失或失效等，可能导致物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 214 |  | 罐体 | 罐体表面有粉尘和积料，遇火源可能发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 215 | 铝膏、铝粉搅拌罐 | 电气装置 | 未设置防爆设备，可能造成爆炸伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 216 |  | 搅拌罐 | 未设置降温装置，可能造成人员被高温烫伤事故。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 217 | 配料浇注机房 | 机房室内 | 机房室内温度过高，无良好有效通风设备等，可能发生室内粉尘遇明火爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 218 | 切割机 | 液压油路、气路联接管路 | 出现破损或连接不完好，油品泄漏遇明火发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 219 |  | 切割行程废料地沟 | 安全防护篦子缺失或失效，可能导致人员坠落至地沟。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 220 |  |  | 地沟内有积料，废浆循环水堵塞，飞溅等造成人员伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 221 | 地翻台 | 液压缸杆 | 伸缩行程未设置防护装置，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 222 |  | 模板平台定位销 | 定位销出现磨损变形，锁紧装置不可靠，物料飞出伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 223 | 摆渡车 | 轨道内及运行区域 | 整车运行时，轨道内及运行区域有人员停留，可能导致车辆伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 车辆伤害 |
| 224 |  | 转式摆渡车 | 车周围及地坑周围没有安全防护栏，可能发生人员摔落伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 225 |  | 维修作业 | 维修作业时未切断电源，可能造成人员触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 226 | 卷扬机 | 卷扬机 | 电机安装位置不合理、支撑架顶部滑轮安装点不合理，现场控制无紧急停车按钮及防漏电装置等，可能导致触电或机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 227 |  |  | 钢丝绳、防护罩、电机负荷线存在隐患，造成人员伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 228 |  |  | 作业过程中指挥不当，物件坠落或伤人、物件与设备周围、建筑碰撞、作业区域未设置警戒线进行区域隔离等，造成人员伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 229 | 分掰机 | 油路联接管路 | 出现破损或连接不完好，油品泄漏遇明火发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 230 |  | 运动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 231 |  | 检修作业 | 检修作业时未切断电源，运行过程中附近有人员逗留可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 232 | 自动打包机 | 自动打包机 | 运行过程中打开防护门，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 233 | 钢筋加工设备 | 拔丝机线材入口区域 | 拔丝机线材入口区域未设置防护围栏，多头点焊机网片出口区域未设置网片反弹防护杆，可能造成飞出工件伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 234 |  | 焊钳 | 夹紧工作中将手指靠近焊钳工作面附件造成伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 235 | 钢筋调直切断机 | 盘条旋转支架至钢筋调直切断机入口 | 盘条旋转支架至钢筋调直切断机入口范围内未设置安全防护网，可能造成人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 236 |  | 旋转部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 237 | 网片组装工序 | 模框运动轨道 | 人员靠近模框运动轨道时可能被卷入造成伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 安全玻璃 |  |  |  |  |  |
| 238 | 原料及配料 | 石灰石、长石、白云石、碎玻璃入料仓口 | 入料仓口无防护栏、安全护板等防护装置或装置失效，可能导致高处坠落或物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 239 |  | 混合机 | 混合机内检修或清理粘料，未执行停电、挂牌、上锁制度，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 240 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员经常通过部位未设置跨越通道等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 241 | 熔化工艺 | 窑炉 | 窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏玻璃液；更换池壁砖、热修蓄热室等的高温耐火材料作业等，均可能导致灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 242 |  |  | 烤窑中的易燃易爆气体遇点火源，可能导致火灾。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 243 |  | 天然气调压室 | 天然气调压室内仪表和阀门密封不良；天然气调压室未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；天然气调压室内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接等，均可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 244 | 成型、退火工艺 | 锡槽 | 锡槽槽底冷却风缺陷，泄漏锡液，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 245 |  |  | 锡槽加锡、清理锡液表面氧化物可能造成高温锡液灼烫伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 246 |  | 锡槽配气间 | 锡槽配气间内仪表和阀门密封不良；锡槽配气间未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；锡槽配气间内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 247 |  | 镀膜 | 镀膜用截门、阀门密封不良；镀膜间未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；镀膜间内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 248 |  | 二氧化硫供气间 | 二氧化硫供气间未设置气体检测报警仪或气体检测报警仪缺陷，通风不良等，可能导致中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 249 | 玻璃堆垛及木箱吊装 | 旋转机械手 | 防护装置缺失或失效，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 250 |  | 吊装钢带 | 钢带断裂木箱破损，可能造成起重伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 251 | 辅助系统 | 液氨罐、液氨中间储罐 | 管道法兰、仪表、阀门密封不良；未设置气体浓度报警仪或气体浓度报警仪缺陷；电气未采用防爆型，罐体未静电接地，管道法兰未静电跨接等均可能造成火灾爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 252 |  | 液氨输送管道 | 输送管道未静电接地，管道法兰未静电跨接，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 253 |  | 氢气发生站 | 仪表和阀门密封不良；氢气发生站未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；氢气发生站内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 254 |  | 煤气发生炉 | 设备、管道、阀门密封不良；未配置气体检测报警仪或气体检测报警仪缺陷；电气不防爆，煤气输送管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 卫生陶瓷 |  |  |  |  |  |
| 255 | 粗碎设备 | 破碎机 | 破碎机运行过程中，违反破碎机运行的规定进行作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 256 |  |  | 破碎机周围防护装置缺失或失效，可能造成物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 257 | 细磨设备 | 细磨/球磨机 | 各部件的紧固件缺失、损坏，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 258 |  |  | 球磨机运行过程中，违反球磨机运行的规定进行作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 259 |  |  | 未定期监控球磨机的运行情况，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 260 |  |  | 球磨机周围防护装置缺失或失效，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 261 |  | 球磨机检修 | 检修时，未对球磨机筒体进行固定，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 262 |  |  | 进入筒体作业，调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固等，均可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 263 |  |  | 进行检修时，未安排监控人员，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 264 |  |  | 检修时，未对仪器启动装置进行隔离，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 265 | 成型设备 | 干压成型/液压压砖机 | 液压压砖机设备周围未设置防护装置，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 266 |  |  | 设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 267 |  |  | 因停电停车或其他情况异常停机，未断开电路就进行检维修操作，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 268 |  |  | 停机时压块未采取支撑防护措施，可能造成机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 269 |  | 液压压砖机的检修 | 检修时，未安排监控人员、未对电源开启装置进行隔离、无压块支撑装置，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 270 |  | 高压成形机 | 整台设备两侧未设置安全光幕装置、或人员进入光幕区域时设备不能自动停止运转，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 271 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 272 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 273 |  | 造粒/喷雾干燥塔 | 供气管路密封不良，点火顺序及停气顺序错误等，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 |  | 喷雾干燥塔检修 | 塔体附近进行明火作业，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 275 |  |  | 检修时，未对电源、供气阀等开启装置进行隔离，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 276 |  |  | 检修时，未对塔内进行通风，未佩戴个人防护措施，可能造成中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 277 | 施釉设备 | 喷釉/压力罐 | 长期停机的设备气管堵塞、密封不良；喷釉过程中未对压力进行实时监控；开罐前未卸压等，均可能导致容器爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 容器爆炸 |
| 278 |  | 喷釉/机械手喷釉装置 | 设备周围无防护装置；进入防护装置内作业时未切断电源、未对其进行有效隔离等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 279 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 280 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 281 | 窑炉 | 窑炉 | 窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏玻璃液；更换池壁砖、热修蓄热室等高温耐火材料作业等，可能导致灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 282 |  |  | 烤窑中的易燃易爆气体遇点火预案可能发生爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 283 | 研磨机 | 防护门 | 研磨机防护门与磨轮控制系统联锁装置失灵，防护门打开时磨轮未停止转动，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 284 |  | 控制箱 | 未设置急停按钮或急停按钮失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 285 | 煤气发生炉 | 运行 | 煤气泄漏，可能导致火灾爆炸、中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 286 |  | 检修 | 检修时，未安排监控人员；未对电源开启装置进行隔离；未通风排出剩余燃气；有限空间作业未佩戴防护装置。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 287 | 原料加工 | 泥浆池 | 工作人员掉入泥浆池。 | 人员伤亡经济损失 | 淹溺 |
| 288 |  | 泥浆池的清理和泥浆池 | 检修时未安排监控人员；未对搅拌机启动装置进行隔离；在高空作业及有限空间作业时未佩戴防护措施等，可能导致淹溺、机械伤害、高处坠落、中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 淹溺 机械伤害 高处坠落 中毒和窒息 |
| 保温材料 |  |  |  |  |  |
| 289 | 铸造熔炼炉 | 炉体、热绝缘炉衬 | 炉体、热绝缘炉衬出现破损，人员碰触炉体烫伤。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 290 |  | 升降及起吊装置 | 金属构件不牢固，物件滑落，可能导致起重伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 291 |  | 浇包 | 浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 292 |  | 炉坑、炉底及周边 | 炉坑、炉底及周边存在有机油，遇点火源发生火灾。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 293 |  |  | 未设置防护栏和防护盖板，或护栏及防护盖板不防护，可能发生人员滑倒坠落事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 294 | 废气焚烧炉、固化炉等工业窑炉 | 油、气输送管路、阀门 | 油、气输送管路、阀门出现破损，油气泄漏遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 295 |  | 外露传动部分 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 296 |  | 电热干燥窑 | 未设置干燥室门电气连锁，可能导致触电或灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 触电 |
| 297 | 离心成纤设备 | 离心机的电器及元件 | 连线及管阀为正确连接，可能导致触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 298 |  | 离心机电机 | 插头未做防水处理，附近地坑等未及时清理，可能导致触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 299 | 发泡设备 | 反应器 | 超温自动紧急关闭系统失效，高温时仍在运行，可能导致火灾。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 300 |  | 发泡设备 | 泄压阀门、防爆膜等失效发生爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 301 | 辊磨机、球磨机、砂磨机等研磨设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 302 | 锥形混合机、高速混合机等混合设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 303 | 蒸汽成形机、挤压成形机等成形设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 304 |  | 模具及其紧固螺栓 | 模具及其紧固螺栓出现松动、裂纹、变形的情况，可能造成工件飞出伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 305 |  | 成型压机 | 成型机未设置防压手措施，摩擦轮周围未设置防护设施，液压机未设置防过载装置，违章作业，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 306 | 抹浆设备 | 钢丝绳 | 钢丝绳破损、拉毛、断胶断股等，可能导致人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 307 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 308 | 破碎设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 309 |  | 给料或转运料斗及料槽开口、检修人孔门 | 易发生人员跌落的料斗进料口，无防止人员跌落的篦子板，或篦子板磨损严重、孔洞太大，人孔门不牢固或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 310 |  | 破碎设备 | 破碎设备运转过程中进行清理物料作业，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 311 | 晾板机、码垛机、包装机等码垛、包装设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 312 | 起重与运输 | 起重设备部件 | 起重部件出现钢丝绳断裂、缎钩断裂、脱钩等缺陷，未配备声、光信号和防止脱钩的保险装置。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 313 | 全自动生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 314 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 315 | 煤气发生站 | 煤气放生炉 | 煤气发生炉夹套缺水，可能导致爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 316 | 原料堆场 | 进入料斗或料仓作业 | 可能发生物料坍塌。 | 人员伤亡经济损失 | 坍塌 |
| 317 | 原理煅烧 | 竖窑检修 | 窑内一氧化碳含量超标，可能导致中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 化学建材 |  |  |  |  |  |
| 318 | 混合设备 | 检修门 | 检修门打开时，混合机的主电机及可能配带的飞刀电机的电源为全部切断，可能造成伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 319 | 分散设备 | 用于生产易燃易爆产品的分散设备 | 未安装静电接地设备，静电可能引起火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 320 | 研磨设备 | 用于生产易燃易爆产品的研磨设备 | 未安装静电接地设备，静电可能引起火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 321 |  | 设备主机 | 未安装急停装置及防护栏等防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 322 | 过滤设备 | 过滤设备 | 未安装急停装置及防护栏等防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 323 |  |  | 生产过程中可能产生可燃性气体或蒸气、粉尘的设备未安装静电接地装置，可能引起人员火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 324 | 包装设备 | 用于生产易燃易爆产品的包装设备 | 未安装静电接地装置，静电可能引起人员火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 325 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 326 |  | 给料或转运料斗及料槽开口 | 防护设施缺失或失效，可能发生人员坠落事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 327 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 328 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |

五、烟草企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械手 | 作业区域 | 防护栏缺失或失效，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 2 |  | 检修门、开口部位 | 检修门、开口部位安全销和光电保护等防护装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 3 |  | 液压管路或气压管路 | 液压管路或气压管路老化或泄漏，引发人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 4 | 切片机 | 切片机 | 紧急停机拉绳缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 5 |  |  | 检修门联锁装置缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 疏通堵料时，用肢体代替工具操作；保养、维修时，未转换到手动状态；气动、液压装置带“病”运转等违章作业，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 | 切丝、切梗机 | 切丝、切梗机 | 刀辊制动装置缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 |  |  | 下切割条（下刀门）安全镙钉缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 9 |  |  | 保养、维修时，未关闭切丝机电源；振槽堵料时，用肢体代替工具操作；刀头部分保养、维修、换刀片时忽视安全；装卸、保养、维修铜排链时未使用防护用品等，均可能导致机械伤害， | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 10 | 烘丝机 | 烘丝机 | 气流式烘丝机安全预警装置、自动喷淋装置、自动报警应能启动；火花探测器等装置缺失或失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 11 |  |  | 使用天然气时，可燃气体泄漏报警装置或便携式检测仪器缺失，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 12 |  |  | 对蒸汽阀门管道保养维修时,未使用防护用品，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 13 |  |  | 保养、维修时，未转换到手动状态等，可能导致机械伤害或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 14 | 柜类设备（贮叶柜、 贮梗柜、 贮丝柜、 暂存柜） | 柜类设备（贮叶柜、 贮梗柜、 贮丝柜、 暂存柜） | 出料口拨料辊防护门缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 15 |  |  | 分配、铺料小车接近限位行程开关缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 16 |  |  | 底带、铺料车、分配车运行时，将手脚放在轨道上等可能导致机械伤害或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 17 | 二氧化碳法膨丝设备 | 二氧化碳法膨丝设备 | 浸渍器安全门联锁和报警装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 18 |  |  | 超声波液位检测器或放射源液位检测器缺失或失效，橡皮密封圈存在缺陷等，可能导致人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  |  | 储罐和浸渍器区域二氧化碳泄漏，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 20 |  |  | 在浸渍器出口处和干冰烟丝储存出入口手部直接接触干冰烟丝，可能出现冻伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 21 | 卷接机 | 卷接机 | 盘纸自动换盘机防护门、卸盘机和装盘机翻转等部位防护门联锁装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 22 |  |  | 卸盘机机械手工作区域未封闭，人员误入可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 23 |  |  | 关机后，电烙铁未能自动抬起或自动脱离，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 24 | 包装机 | 包装机 | 包装机热熔胶温度控制装置失效，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 25 |  |  | 电烙铁电源线长度超过3m，存在接头，工作完毕未切断电源等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 26 |  |  | 烙铁未固定或放置在指定位置，工作完毕未切断电源；关机后，电烙铁未能自动抬起或自动脱离等，均可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 27 | 装封箱机 | 装封箱机 | 装封箱机热熔胶温度控制装置失效，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 28 | 除尘系统 | 除尘系统 | 人工拆箱、开包、选洗梗等粉尘较大场所，除尘装置失效，可能导致粉尘集聚，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 29 |  |  | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施（如：管网拐弯处和除尘器入口处未设置泄压装置；通风除尘支路与总回风管连接处未装设自动防火阀；接地电阻不符合要求等），可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 30 | 自动开箱机 | 自动开箱机 | 自动开箱机有机玻璃罩缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 31 | 输送机械 | 输送机械 | 输送线操作工位、升降段或转弯处等部位急停开关缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 32 |  |  | 使用悬挂式运输线路未采取防坠落措施，可能造成人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 33 |  |  | 通行过桥的平台、踏板未采取防滑措施，可能造成人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 |  |  | 皮带输送机两边防跑偏挡轮缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 35 |  |  | 链式输送机上坡、下坡处等部位防停车及断链的止退器或捕捉器缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 36 |  |  | 垂直提升机上升、下降限位装置及止挡器缺失或失效，四周防护网缺失或失效，穿越楼层出现孔口时未设护栏等，可能导致机械伤害或高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 高处坠落 |
| 37 | 金属加工设备 | 金属加工设备 | 各类行程限位装置、过载保护装置、顺序动作电气与机械连锁装置、事故联锁装置、紧急制动装置、机械与电气自锁或互锁装置、音响信号报警装置、光电等自动保护装置、指示信号装置等缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 38 |  |  | 未配备拉屑钩、夹屑钳、扒屑铲、毛刷等清屑专用工具，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 39 |  |  | 易产生松动的连接部位的防松脱装置缺失或失效，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 40 | 砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固可能造成的伤人事故 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 41 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 42 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 43 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 44 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 45 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 47 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 48 | 空调系统 | 空调机组 | 洁净区送风量不够，臭氧熏蒸消毒后，气体排放到外部，造成污染及人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 49 |  | 排风阀 | 排风阀失灵，空调关闭后，空气倒流，使洁净区受到污染，人员受到伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 50 | 熏蒸作业 | 熏蒸作业 | 熏蒸杀虫过程中分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人员未佩戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或隔离式防毒面具，未穿戴专用工作服、手套，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 51 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 52 | 空压机（站、水冷却系统） | 空压机周边环境 | 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物质而导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 53 |  | 空压机及管道 | 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 气体爆炸 触电 |
| 54 | 燃气设施 | 燃气调压站 | 燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 55 |  | 燃气管道 | 燃气管道内可燃气体泄漏遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 56 | 移动平台 | 升降台、升降车 | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 57 |  | 工作台 | 工作台表面未做防滑处理，浮放于工作台的物体滑落导致人员伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 58 | 雷电防护系统 | 防雷设施 | 防雷设施缺失或失效等，雷电所产生火花引燃易燃物质发生火灾甚至爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 59 |  | 接闪器、引下线、接地体 | 选用材料不当或未与墙和基础保持一定距离，导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 触电 |
| 60 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 61 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 63 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 64 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 |  | 氧气等助燃气体 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  | 毒害性危险化学品 高温物质 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 68 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 69 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 70 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 71 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 73 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 74 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 75 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 76 | 电梯 | 安全钳、限速器 | 安全钳、限速器不灵敏或失效，电梯下行达到限速器动作速度或悬挂装置断裂，不能有效制动停止，可能引起人员坠落伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 高处坠落 |
| 77 |  | 轿厢 | 轿厢超负荷运行，悬挂装置断裂导致人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 78 |  |  | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 79 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 80 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 81 |  | 变压器 |  |  |  |
| 82 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 83 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 84 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 85 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 86 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 87 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 88 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 89 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 90 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 91 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 92 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 93 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 94 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 95 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 96 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 98 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 100 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 101 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 102 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 103 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 104 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 105 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 106 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 107 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 108 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 109 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 110 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 111 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 112 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 113 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 114 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 115 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 116 | 仓库 | 仓库 | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 117 |  |  | 烟草、烟草制品等可燃物质，遇点火源可能导致火灾事故。 | 经济损失 人员伤亡 环境影响 | 火灾 |
| 118 | 危险化学品仓库、专柜、储存室 | 危险化学品仓库、专柜、储存室 | 储存温度过高、储存场所潮湿、禁忌物料混存、包装破损物料泄漏等可能引起火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 119 |  |  | 有毒物质包装破损等可能引起人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 120 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |

六、机械企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作车床，可能导致手、头发等被卷入车床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 2 |  | 工件和车刀 | 工件和车刀固定不牢，导致车床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 3 |  | 物件 | 在车床运行过程中，隔着车床传递物件，可能导致物件掉进机床后被甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 4 |  | 长轴类工件 | 切削长轴类工件未使用中心架，导致工件弯曲变形伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 5 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  | 安全防护设施 | 1、防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在机床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 2、防护罩或支撑架缺失或失效，车床旋转部分与人的衣物、头发、手套等接触绞缠，可能导致人身伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 7 |  | 杂物 | 车床运行过程中，在车床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 8 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 9 | 钻床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作钻床，可能导致手、头发等被卷入钻床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 10 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 11 |  | 工件和钻头 | 在钻床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 12 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致钻床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 13 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在钻床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 14 |  | 杂物 | 钻床运行过程中，在钻床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 15 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 16 | 铣床 | 传动部位 | 1、高速旋转的刀具和刀轴可能将操作人员的手或衣物卷入铣刀和工件之间造成人员伤亡。 2、戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作铣床，可能导致手、头发等被卷入铣床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 17 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 18 |  | 工件和钻头 | 在铣床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 19 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致铣床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 20 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在铣床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 21 |  | 安全防护设施 | 防护设备缺失或失效，铣削时产生的切屑可能飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 22 |  | 杂物 | 铣床运行过程中，在铣床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 23 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 24 | 插床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作插床，可能导致手、头发等被卷入插床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 25 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 26 |  | 工件 | 工具、工件摆放不平稳，导致工件倾倒伤人事故。 工作台面浮放工具，工件被碰撞坠落，导致砸伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 27 |  | 滑块 | 滑块运动失控，可能造成工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 28 |  | 工件和插刀 | 在插床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或插刀伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 29 |  | 插刀 | 插刀装卡不牢，插刀可能飞出造成人员伤亡。 插刀有裂纹等缺陷，可能导致运动中插刀折断发生事故。插销量过大，致使插刀折断，可能造成事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 30 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在插床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 31 |  | 杂物 | 插床运行过程中，在插床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 32 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 33 | 磨床 | 砂轮 | 1、护罩损坏或被拆除，砂轮有裂纹、损伤，砂轮安装有缺陷时，砂轮破碎飞出可能造成物体打击事故。 2、站在磨床砂轮的正前方进行作业，可能被破碎的砂轮或者金属屑飞出伤人。 3、磨削量过大或行程速度超速易发生砂轮破碎伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 34 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作磨床，可能导致手、头发等被卷入磨床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 35 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 36 |  | 工件和砂轮 | 工件和砂轮固定不牢，导致磨床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 37 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在磨床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 38 |  | 杂物 | 磨床运行过程中，在磨床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 39 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 40 | 锯床 | 锯条 | 站在锯条行进方向的正前方进行作业，可能被破碎的锯条或者金属屑飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 41 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作锯床，可能导致手、头发等被锯子卷入，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 42 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 43 |  | 工件和锯条 | 工件和锯条固定不牢，导致锯床在运行过程中，工件和锯条飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 44 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在锯床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 45 |  | 杂物 | 锯床运行过程中，在锯床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 46 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 47 | 木工机械 | 镂铣机 | 镂铣机急停控制装置缺失或失效，镂铣机刀具和机械进给传动机构设置的固定式防护装置防护缺失或失效，镂铣机工作台工件安全进给导向板缺失或失效等均可能导致机械伤害事故发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 48 |  | 铣床 | 铣床传动装置固定式防护装置缺失或失效，工件安全进给的导向板缺失或失效，固定主轴的止动装置缺失或失效，止动装置未与主轴启动操纵联锁等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 49 |  | 单轴铣床 | 单轴铣床对刀具的防护装置缺失或失效，装有两个以上（含两个）机床执行机构的单轴铣床未装设急停操纵器或急停操纵器失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 50 |  | 圆锯机 | 圆锯机上的旋转圆锯片未设置防护罩或防护罩失效，未设置分料刀和止逆器，急停操纵装置缺失或失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 51 |  | 带锯机 | 带锯机上料位置、下料位置、控制台等处未安装急停操纵器或急停操纵器失效，带锯机的锯轮和锯条未设置防护罩或防护罩失效，带锯机上锯轮机动升降操纵机构未与锯机起动操纵机构联锁，下锯轮上未设置制动装置或制动装置失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 52 |  | 平刨床 | 平刨床未设置工作台和导向板，刀具传动机构的固定式防护罩缺失或失效，手持式推块缺失等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 53 |  | 开榫机 | 开榫机上料位置急停操纵器缺失或失效，开榫机传动装置防护装置缺失或失效，手动进料开榫机未在定位夹具上装有紧固或压紧装置，工件夹紧机构的螺钉头外露等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 54 |  | 电气系统 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，未进行接零保护，线路破损等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 55 | 加工中心 | 加工中心 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，线路破损等可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 56 |  |  | 固定工件时未对正、卡紧、垫牢；加工细长工件时，未设置合适支架或转速过高、进刀量过大等可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 57 | 数控机床 | 数控机床 | 程序错误、操作不当等可能导致撞刀、撞机床、东西飞出伤人等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 58 | 电火花加工机床 | 电火花加工机床 | 可燃工作液使用不当，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 59 |  |  | 加工区防护罩缺失或失效，磨轮电极旋转可能造成切割危险。工作液飞溅可能造成人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 其它伤害 |
| 60 | 激光加工机床 | 激光加工机床 | 加工区防护罩缺失或失效，工件可能飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 61 | 注塑机（含塑料压延机） | 注塑机 | 模具安装、搬运过程可能会发生物体打击，造成人身伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 62 |  |  | 注塑机合模时可能会造成人员被夹伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 63 |  |  | 操作人员接触高温部位可能引起烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 64 |  |  | 注塑机未连接PE线或连接不可靠，可能引发触电 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 65 | 工业机器人（含机械手） | 作业区域 | 检修时防护设施缺失或失效引发人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 66 |  | 液压管路或气压管路 | 液压管路或气压管路老化或泄漏，引发人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 67 |  | 执行机构 | 定位不准确、抓取不牢固，工件飞出可能造成人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 68 | 压力机 | 压头 | 压头变形、疲劳或者有损伤，在压力机工作时，可能导致压头碎裂，碎片飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 69 |  | 工件 | 工件未放置在油缸中心位置，导致在压力机工作过程中，工件受力不均匀而飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 70 |  | 零部件 | 零部件松动、导致在运行过程中，松动的零部件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 71 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头破损，导致压力机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 72 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 73 |  | 模具 | 模具强度不够，长年高压过程中断裂或破坏；模具材料及其热处理没有达到适当的要求，硬度太高容易引起模具脆裂；冲压模具的紧固件（如螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等）质量不佳，压力机长期工作使得紧固件松动等，均可能引起冲压事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 74 |  | 维修调试作业 | 设备调试维修时，人员进入压力机工作区域可能造成机械伤害。由于机械故障、误启动、违反操作规程等原因，也可导致压力机伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 75 |  | 清料作业 | 压力机冲压后在清理料头、料尾过程中可能会对作业人员造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 76 | 弯管机 | 工件 | 工件固定不牢，导致弯管机在运行过程中，工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 77 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头线破损，导致弯管机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 78 |  | 弯管 | 管子弯度行程范围附近不准有人，可能造成变弯的管子伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 79 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 80 | 联合冲剪机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致冲剪机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 81 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 82 | 卷板机 | 板料 | 板料未放置平稳即开始作业，可能导致板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 |  |
| 83 |  |  | 卷压不够整圆的工件时，滚卷到钢板末端时，未预留一定余量，导致板料坠落伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 84 |  | 轧辊 | 工件进入轧辊后，可能手及衣服被卷入轧辊内导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 85 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 86 | 剪板机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致剪板机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 87 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 88 | 炉类（熔炼炉） | 熔炼炉 | 原料、辅料水分进入高温熔体，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 89 |  |  | 耐火砖蚀损或掉落，高温熔体泄漏，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 |
| 90 |  |  | 水冷件漏水等导致水分进入炉体高温熔体，可能引发灼烫或火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 |
| 91 |  |  | 喷枪运行系统、氧气、油、工艺空气管路、阀门失控造成二氧化硫烟气泄漏，可能导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 92 |  |  | 炉内形成喷发性泡沫渣时，附近有人可能发生灼烫，与可燃物体接触可能发生火灾，遇水可能发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 93 |  | 电弧炉 | 二次装料时，在装料前未把炉门坎垫高、垫牢，导致钢水跑出造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 94 |  |  | 加矿石或吹氧氧化时，过猛过急，导致大沸腾跑钢伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 95 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，可能造成爆炸，铜液迸溅，可能导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 96 | 造型机 | 传动部件 | 机器的压砂板和工作台、起模臂等是运动部件，操作人员进入运动区域可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 97 |  | 零部件 | 零部件松动，在设备运转过程中可能会导致零部件脱落造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 98 |  | 压砂板 | 在压砂板未摆入时即开启压实阀，会造成压砂板碎裂迸溅，造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 99 |  | 管路 | 1、冷却水管漏水、液压管漏油，接触高温溶液而引发爆炸。 2、管路密封性不好导致漏油、漏气等，接近热源可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 火灾 |
| 100 |  | 防护罩 | 高压造型机合型区防护罩强度不够，开口处未与控制系统耦合导致溶液飞溅引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 101 | 压铸机 | 飞料 | 模具分型面外站人，飞料可能引起物体打击，致人受伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 102 |  | 异物 | 机铰内有异物，在设备运转过程中可能导致异物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 103 |  | 模具 | 吊装模具时，吊车正下方有人，模具可能脱落导致起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 104 | 混砂机 | 挂板 | 混砂机挂板碰到其底板和筒壁情况下开机，可能会导致挂板被甩出，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 105 |  | 辗轮 | 设备在运转时，用手扒料或清理辗轮，伸手到辗盘内添加各种物料，可能会导致手被卷入设备，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 106 | 落砂机 | 振动平台 | 在有人站在振动平台的情况下启动机器，可能导致人员摔倒，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 107 |  | 压缩空气管路 | 压缩空气管路接头不牢，在设备运转过程中可能脱落，导致管线甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 108 | 抛丸机 | 传动部位 | 抛丸机传动部位较多，在运转过程中，人员误入危险区域，可能会被卷入设备造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 109 |  | 零部件 | 零部件松动，在运转过程中，松动的零部件可能会脱落甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 110 |  | 皮带 | 斗式提升机的皮带过紧，可能导致皮带起火，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 111 |  | 丸料 | 抛丸机本体及检修通道和抛丸机周围的各通道上的丸料未及时清理，可能导致滑倒。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 112 | 浇包 | 水分 | 包内有水分未烘干，遇到铜液可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 113 |  | 金属结构件 | 金属结构件松动，在调运过程中可能导致浇包从行车脱落，铜液迸溅，造成灼烫，甚至造成火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 114 |  | 浇包 | 1、浇包破损导致铜液泄漏，造成灼烫。 2、浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 115 | 轧机 | 胚料 | 将弯曲胚料用吊车喂入轧机，可能导致胚料在机器内反弹，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 116 |  | 传动部位 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动或脱落，可能导致人员被卷入造成机械伤害，也可能导致异物进入传动部位被甩出造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 117 |  | 传动部位 | 在机器运转过程中，戴手套进行擦拭铜杆作业，或者在校直装置及头道轧辊前1米以内擦拭铜杆，或者擦拭机器转动部位等，均可能导致手被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 118 |  | 润滑液 | 生产中，溅到操作地面上润滑液未及时清理干净，可能导致作业人员在操作时滑倒摔伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 119 |  | 油箱室 | 油箱或者连接管道破损造成油料泄漏，遇火源可能发生火灾，甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 120 | 锻造机 | 锻件 | 锻件未放置在砧座中心、未放置稳定、加持牢靠就落锤锤击，可能导致锻件崩飞伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 121 |  | 锻锤 | 使用脚踏开关操作的锻锤，在向跕上安放工具、模具或测量锻件尺寸时，脚未离开脚踏开关，可能导致锻锤下落造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 122 |  | 火钩火钳、撬棍 | 使用火钩火钳、撬棍等工具时，身后有人，可能导致工具伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 123 |  | 炉渣 | 装坯料时，直接扔入火炉底，可能导致高温炉渣飞出伤人，造成物体打击或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 物体打击 |
| 124 |  | 锤头 | 锤头松动、不牢固，或有裂纹、有破损，可能导致在运行过程中锤头碎裂，碎片飞溅伤人，导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 125 |  | 零部件 | 摩擦盘、飞轮、导轨压条等零部件松动，可能导致零部件在运行过程中脱落，飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 126 | 输送机械 | 带式输送机 | 输送带跑偏，增加输送带运行阻力，使输送带打滑，可能引起非阻燃输送带着火引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失环境影响 | 火灾 |
| 127 |  | 悬挂链式输送机 | 输送带跑偏，物料高处坠落，砸伤底部工作人员。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 128 |  | 板式输送机 | 未加封闭装置，链条断裂或输送机倒转等可能导致伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 129 |  | 提升机 | 物料超负荷导致物料高处坠落，可能砸伤下部工作人员。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 130 | 焊接与切割设备 | 焊接（切割）作业区域 | 未设置防护屏板，飞溅火花等可能引燃易燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失环境影响 | 火灾 |
| 131 |  | 氧-可燃气体焊接与切割 | 气瓶受热可能导致瓶体爆炸。 可燃气体泄漏遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失环境影响 | 容器爆炸 火灾 |
| 132 |  | 电焊设备 | 一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失环境影响 | 触电 |
| 133 | 射线探伤设备 | 照射室 | 照射室照射状态指示装置未与射线探伤装置联锁，导致探伤设备工作状态人员未加防护即进入工作区域，造成人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 134 | 气体汇流排 | 易燃助燃气体汇流排间区域 | 易燃助燃气体泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 135 | 移动电器设备 | 移动电器设备 | 电源线容易受拉、磨而损坏，电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电，漏电保护器缺失或失效等，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 136 | 酸槽、碱槽及电镀槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致液体渗漏，可能造成灼烫和环境影响。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 137 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 138 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 139 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 140 | 油槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致油料渗漏，可能造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 141 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 142 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 143 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 144 | 涂装工艺 | 涂漆作业区域（含临时作业场所） | 电气设备不符合防爆要求等，遇火花等点火源可能引燃易爆气体发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 145 |  | 涂漆作业区域通风 | 风量不足可能导致易燃物品积聚而引起火灾爆炸。 通风不良可能导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 146 |  | 化学前处理 | 使用有毒或低闪点物品清除旧漆，遇高温物体或火花可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 147 |  | 涂料调配 | 通风不良可能导致中毒和窒息，电气防爆存在缺陷产生的电火花导致可燃气体爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 148 |  | 喷涂 | 静电产生的火花引燃可燃气体可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 149 |  | 喷烘两用喷漆室 | 可燃沉积物受高温物体或火花影响而导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 150 |  | 浸涂槽 | 槽体周边可燃气体聚集遇高温物体或火花而引起火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 151 |  | 粉末静电喷涂 | 静电火花可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 152 |  | 烘干室 | 电气火花引起可燃气体可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 153 |  | 检修作业 | 作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体，导致爆炸和人员窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 154 | 空压机（站、水冷却系统） | 空压机周边环境 | 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物质而导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 155 |  | 空压机及管道 | 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 气体爆炸 触电 |
| 156 | 除尘（净化）设施和废水处理设施 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 157 |  | 系统中的沟、池 | 系统中的池、沟没有设防护栏、盖板等防护设施，导致人员跌落摔伤、溺水等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 淹溺 |
| 158 |  | 吸附（或吸收）净化装置 | 表面温度过高导致人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 159 | 中央空调系统 | 空调机组 | 洁净区送风量不够，臭氧熏蒸消毒后，气体排放到外部，造成污染及人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 160 | 燃气设施 | 燃气调压站 | 燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 161 |  | 燃气管道 | 燃气管道内可燃气体泄漏遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 162 | 移动平台 | 升降台、升降车 | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 163 |  | 工作台 | 工作台表面未做防滑处理，浮放于工作台的物体滑落导致人员伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 164 | 手持电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 165 | 雷电防护系统 | 防雷设施 | 防雷设施缺失或失效等，雷电所产生火花引燃易燃物质发生火灾甚至爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 166 |  | 接闪器、引下线、接地体 | 选用材料不当或未与墙和基础保持一定距离，导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 触电 |
| 167 | 热处理作业 | 液氨储存及使用 | 液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其它爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 168 |  | 加热炉 | 加热炉区域通风不良导致中毒和窒息；电气部分无屏护或接地不良导致触电；可燃气体泄漏导致爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 169 |  | 淬火油槽 | 槽液渗漏、温度过高可能引起火灾。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 170 |  | 整体热处理（或气体加热炉）操作及检修 | 可燃气体未吹扫或置换不充分可能引起中毒和窒息、爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 171 | 电镀作业 | 自动电镀线、电镀槽体 | 氢气聚集可能发生爆炸；通风不良可能导致中毒和窒息。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 172 |  | 槽液配置 | 槽液配置方法不当等可能引起飞溅和爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 173 |  | 电镀危化品储存及使用 | 电镀危化品储存不当，无通风措施，或电气不符合防爆要求等，可能导致火灾爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 174 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物未进行防腐处理，可能发生坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 |
| 175 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基下沉，可能造成坍塌或其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 其它伤害 |
| 176 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 177 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 178 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 179 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 180 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 氧气等助燃气体 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 182 |  | 毒害性危险化学品 高温物质 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 183 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 184 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 185 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 186 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 187 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 188 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 189 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 190 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 191 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 192 | 电梯 | 安全钳、限速器 | 安全钳、限速器不灵敏或失效，电梯下行达到限速器动作速度或悬挂装置断裂，不能有效制动停止，可能引起人员坠落伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 高处坠落 |
| 193 |  | 轿厢 | 轿厢超负荷运行，悬挂装置断裂导致人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 194 |  |  | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 195 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 196 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 197 |  | 变压器 |  |  |  |
| 198 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 199 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 200 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 201 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 202 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 203 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 204 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 205 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 206 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 207 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 进入危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 208 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 209 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 210 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 211 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 212 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 213 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 214 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 215 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 216 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 217 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 218 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 219 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 220 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 221 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 222 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 223 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 224 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 225 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 226 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 227 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 228 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 229 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 230 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 231 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 232 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 233 | 承压设备检修 | 被检修设备 | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 234 | 槽罐清理 | 槽罐 | 槽罐清理操作不当，可能导致物体打击、高空坠落、中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 物体打击 高空坠落 中毒和窒息 |
| 235 | 炉窑改造 | 炉窑 | 炉窑改造由无资质单位施工，可能导致物体打击、机械伤害、其它爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 其它爆炸 |
| 236 | 皮带运输机 | 皮带运输机 | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 237 | 加油站、油库 | 储油罐 | 储罐油品发生泄漏，遇火源可导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 238 |  |  | 储罐油品发生泄漏，人员大量吸入油品挥发出的油气，可能导致中毒或窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 239 |  | 油罐人孔操作井 | 人孔井内，油品发生泄漏并积聚，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 240 |  |  | 人孔井内，油品发生泄漏并积聚，人员大量吸入油品挥发出的油气，可能导致中毒或窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 241 |  | 车行道下面的人孔井井盖 | 车行道下面的人孔井井盖发生破坏，导致车辆或人员跌落。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害（跌落） |
| 242 |  | 储罐通气管 | 通气管排出的油气遇静电、雷电等火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 243 |  | 储罐区车辆 | 加油站储罐区内车辆可能与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 244 |  | 给排水设施 | 给排水设施内积聚的油污、油气，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 245 |  | 油罐计量作业 | 计量作业场所内的油品，遇静电等火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 246 |  | 钢制油罐 | 雷电引发油罐附近泄漏的油气发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 247 |  | 储罐液位控制系统 | 储罐内液位控制系统失效，导致油品溢出，遇火源引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 248 | 加油区 | 罩棚及附属物 | 罩棚及附属物遇大风等原因，可能发生脱落或坍塌，导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 249 |  | 站房、罩棚 | 雷电引发油气发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 250 |  | 加油机 | 加油机使用时发生油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 251 |  |  | 加油机使用时油品发生泄漏并积聚，人员大量吸入油品挥发出的油气，可能导致中毒或窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 252 |  |  | 雷电、静电等引发油气发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 253 |  | 加油机底槽 | 加油机底槽发生油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 254 |  | 加油作业 | 加油过程中，导致油品溢出或泄漏，遇火源引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 255 |  | 加油机维修作业 | 加油机维修过程中，可能产生火花，引燃油气，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 256 |  | 加油区内的车辆 | 加油站内车辆可能与行人、加油机等发生碰撞，导致车辆伤害、火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 火灾 其它爆炸 |
| 257 |  |  | 加油过程中，汽车可能存在电路问题，导致油气发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 258 |  | 给排水设施 | 给排水设施内积聚的油污、油气，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 259 |  | 加油枪胶管 | 静电可能引燃管道以及加油机内的油品，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 260 |  | 加油站外来人员 | 外来人员进入加油站加油时，未遵守加油站相关安全规定，如吸烟、打电话等，可能带来引火源，引燃加油区挥发的油气，导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 261 | 卸油区 | 卸油作业 | 卸油区卸油过程中出现跑冒滴漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 262 |  |  | 卸油过程中，卸油口发生跑冒滴漏，人员大量吸入油品挥发出的油气，可能导致中毒或窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 263 |  |  | 卸油作业人员未遵守加油站相关安全规定，如吸烟、打电话等，可能带来引火源，引燃挥发的油气，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 264 |  | 卸油车辆 | 卸油区车辆可能与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 265 |  | 卸油口井 | 卸油口井内，油品发生泄漏并积聚，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 266 |  |  | 卸油口井内，油品发生泄漏并积聚，人员大量吸入油品挥发出的油气，可能导致中毒或窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 267 |  | 卸油工艺管道 | 工艺管道因腐蚀、外力破坏发生泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 268 |  | 给排水设施 | 给排水设施内积聚的油污、油气，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 269 |  | 油品管道及法兰 | 静电可能引燃管道及法兰泄漏的油品，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 270 | 仓库 | 仓库 | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 271 |  |  | 木材等可燃物质，遇点火源可能导致火灾事故。 | 经济损失 人员伤亡 环境影响 | 火灾 |

七、纺织企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 |  | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓棉机 |  | 抓棉机 | 开车前轨道上有人或有物品，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 2 |  |  |  | 防护罩松动或脱落，在机器运转过程中，可能导致人被卷入传动机构，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 3 |  |  |  | 抓棉机向近处运行时进入平台捡杂，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 4 |  |  |  | 未严格执行装置顺序，先开风机，再启动小机，可能造成积花着火和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 5 |  |  |  | 未关车情况下，在传动部件进行清洁工作，可能会被卷入机器，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 吸斗观察窗 | 吸斗观察窗机械和电气联锁失效，可能会导致操作人员误入吸斗，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 |  |  | 抓棉机 | 设备发生故障时，未切断电源即开展检修作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 |  |  | 积花 | 操作人员作业时携带火种；未及时清理机台和电气装置箱的积花。以上两种情况都可能引起火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 9 | 成卷机 | 紧压罗拉手轮 |  | 在操作成卷机过程中，可能手或者头发卷入紧压罗拉手轮处，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 10 |  | 压辊棉层输出部位 |  | 在输出压辊棉层过程中，操作人员可能会误入，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 11 | 清棉机 | 清棉机操作和检修平台 |  | 清棉机的操作和检修平台属于高处作业，可能发生高处坠落和物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 12 |  | 机台 |  | 未及时清理机台和电气装置箱的积花，遇到火源可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 | 梳棉机 | 剥棉部 |  | 上棉卷时，棉卷铁杆滑落造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 14 |  | 锡林、道夫三角区 |  | 喂卷生头时，手指平行伸直，未使用屈指背推送棉卷头，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 15 |  | 棉卷给棉罗拉处 |  | 压辊绕棉条或轻重牙、盆子牙等齿轮缠花时，未关车停稳后处理，可能被卷入机器造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 16 |  | 刺辊后车肚门 |  | 手伸入转动部位造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 17 |  | 传动部位 |  | 清洁传动部位时，未注意机件回转方向，工具扎入齿轮或传动带内，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 18 |  | 锡林、道夫三角区域 |  | 清除锡林、道夫三角区域花，未使用专用工具，可能造成手被擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  | 道夫上棉网 |  | 道夫上绕棉网时，用手剥取，可能造成手被擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 20 |  | 皮带、传动带 |  | 装卸皮带、传动绳子，未按规定停车进行，可能导致手被卷入传动带，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 21 |  | 道夫返花 |  | 未严格掌握棉卷厚度，断头造成道夫返花卡住林而摩擦起火。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 22 |  | 吸风口 |  | 遇火情未及时关闭吸风，立即堵塞吸风口，造成火灾灾情扩大。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 23 | 并条机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 24 |  |  |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 25 |  | 并条机 |  | 并条机落桶时未按规定在设备停妥后进行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 26 |  | 圈条盘 |  | 机器运转时用手托圈条盘，可能造成手被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 27 |  | 扎钩 |  | 并条机上扎钩时未双手操作，卸扎钩时手放在垫圈下面，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 28 | 粗纱机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 29 |  | 传动部位 |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 30 |  | 锭壳 |  | 粗纱机锭壳挂花时未按固定停车摘取，罗拉上缠绕花时未按规定停车剥取，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 31 | 精梳机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 32 |  | 传动部位 |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部位的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 33 |  | 精梳机 |  | 精梳机开车前或盘车头时未按规定前后招呼，挑锡林时未切断电源，可能造成人被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 | 细纱机 | 筒管底部 |  | 锭子传动时从筒管底部拔取管纱，拿下皮圈花衣时可能会导致手指扎伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 35 |  | 铁辊 |  | 取大铁辊时未放置平稳，导致坠落，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 36 | 摇纱机 | 转动部位 |  | 摇纱机转动部位可能会造成手指扎伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 37 | 纺部辅机 | 落纱小车 |  | 落纱时脱手推送落纱小车，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 38 |  |  |  | 车上槽板、脱电装置及小电刷未保持清洁，可能造成积花起火。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 39 |  | 运输小车 |  | 运输小车使用时未按规定慢行等可能造成车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 40 |  | 清棉打包机 |  | 清棉打包机在打包过程中，如果升降板与操作人员配合失误，可能会导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 41 | 滤尘室 | 粉尘 |  | 滤尘室部位设置不当；滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效；粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，或有违章动火和烟头打火机等外来火种导致粉尘爆炸；粉尘、纤维、花絮积聚，可能发生自燃。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 42 | 纱（线）烧毛 | 燃气管道 |  | 燃气管道腐蚀、超压等原因造成燃气泄漏；避雷、接地设施缺失、无效，遭受雷电或静电聚积；通风不良导致局部燃气积聚等，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 43 |  | 纱或布 |  | 机械运转发生故障等原因发生纱或布燃烧造成火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 44 | 浆纱锅 | 浆纱 |  | 将手伸进砂浆锅内取物；在砂浆锅附近摔倒跌入砂浆锅，均可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 45 | 浆纱烘箱 | 蒸汽与电路 |  | 1、未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作烘箱，导致灼烫。 2、由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 |
| 46 | 结经机 | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 47 | 穿筘机 | 经轴 |  | 如果防滑落装置失效，在穿筘操作中，可能会导致滑落伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 48 | 成品布打包机 | 升降板 |  | 成品布打包机在打包过程中，如果升降板与操作人员配合失误，可能会导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 49 | 开清棉和废棉处理的输送管道 | 输送管道 |  | 开清棉和废棉处理的输送管道如果进入或出现火源，可能导致火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 50 | 烧毛机 | 织物 |  | 操作不当导致织物着火引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 51 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 52 | 预烘机 | 传动部位 |  | 在机器的传动部位，可能存在人的误操作导致手扎伤的情况。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 53 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 54 | 焙烘机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 55 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 56 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 57 |  | 传动部位 |  | 在机器的传动部位，可能存在人的误操作导致手扎伤的情况。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 | 拉幅定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 59 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 60 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 61 | 轧光机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 62 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 63 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 64 | 蒸化机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 65 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 66 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 67 | 轧染机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 68 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 69 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 70 |  | 空气压缩机 |  | 液压油管路破损，导致管路高压甩出伤人，导致物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 71 |  |  |  | 工作过程中气管脱落甩出伤人，导致物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 72 |  |  |  | 压力阀故障导致压缩机超压运转造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 73 |  |  |  | 零部件松动，在运转过程中脱落造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 74 | 化学品贮存和使用区域 | 各类酸、碱、氧化剂、还原剂、染化料等贮存槽、池和污水处理池 |  | 操作平台和栏杆可能长期被酸、碱液等腐蚀之后突然脱落，从高处坠落造成物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道 |  | 设备、容器、管道被腐蚀造成化学品泄漏，造成灼烫及中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 76 | 涂层机 | 导热油管 |  | 导热油管的保温层破损，操作人员容易误碰导热油管造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 77 |  | 平台和楼梯 |  | 在平台和楼梯进行作业时，可能会导致滑倒进而造成高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 78 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 79 | 搅拌机 | 搅拌叶 |  | 在向搅拌机加料过程中，可能会导致手和胳膊被搅拌部件擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 80 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 81 | 研磨机 | 研磨机 |  | 压力阀故障等导致研磨机超压运转，可能会造成研磨机爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 82 |  | 零部件 |  | 零部件松动，可能导致在高速运转过程中零件脱落，造成设备损伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 83 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 84 | 脱泡机 | 零部件 |  | 零部件松动，可能导致在高速运转过程中零件脱落，造成设备损伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 85 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 86 | 燃气分配室 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 87 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 88 | 储气罐 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 89 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 90 | 储油罐 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 91 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 92 | 汽油汽化器 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 93 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 94 | 溶剂调配间 | 燃气 |  | 在溶剂调配过程中，通风系统故障等导致易燃易爆介质集聚达到爆炸下限，可能会造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 95 |  | 静电 |  | 在溶剂调配过程中，通风系统故障等导致有毒有害介质集聚，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 96 | 涂层调配间 | 燃气 |  | 在涂层调配过程中，通风系统故障等导致易燃易爆介质集聚达到爆炸下限，可能会造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 97 |  | 静电 |  | 在涂层调配过程中，通风系统故障等导致有毒有害气体集聚，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 98 | 洗毛机 | 酸性清洗剂 |  | 未佩戴劳保用品或者佩戴劳保用品不当，可能会造成酸性清洗剂对皮肤的灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 99 | 脱胶机 | 氯气 |  | 在脱胶作业过程中，通风系统故障或者劳保用品未正确佩戴，可能会导致氯气泄漏，造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 100 | 通风管道 | 毛尘油脂 |  | 通风管道内未定期铲除中等毛尘油脂，可能在管道内产生或者引入火花时导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 101 | 整经机 | 转动部位 |  | 在机器运转过程中，手误伸入转动部位，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 102 |  | 纱层与盘管 |  | 填牛皮纸时，手指伸入纱层与盘管间，导致手被卷入纱层，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 103 |  | 织轴 |  | 落盘头时，盘头车未对准位置，在织轴下有人情况下，织轴下落造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 104 | 圆筒热定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 105 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 106 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 107 | 平幅热定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 108 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 109 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 110 | 起毛机 | 传动部位 |  | 在起毛机运转过程中，误将手伸入车内造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 111 |  | 电路 |  | 绝缘失效等可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 112 |  | 储尘室 |  | 起毛机附近存在点火源等，可能会导致火星进入储尘室引燃毛尘，进而导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 113 | 验布机 | 链条传动部分 |  | 链条传动部分的防护罩松动甚至脱落，可能造成异物卷入链条，由于链条的传动作用被甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 114 |  | 送布辊 |  | 送布辊松动，在运转过程中可能会脱落甩出造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 115 |  | 电气控制箱 |  | 接地失效等可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 116 |  | 布卷 |  | 验布机运行中，更换布卷或用棍棒拨弄布卷，可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 117 | 裁剪机 | 刀片 零部件 |  | 使用手推裁剪机；使用前未先拉上防护刀片罩即启动电机；离开车位未关闭电机；零部件松动，在运转过程中脱落甩出；调整进刀深度时，刀片与产品卷轴接触压力过大，发生崩刀，碎刀片飞出等均可能造成机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 118 |  | 旋转部件 刀片 |  | 1、在设备运行时，操作人员用手拍打产品；用手抓扯运行中的材料和废边；用手拈拿设备旋转部位的废屑，可能会被卷入设备，造成机械伤害。 2、在未确认断电情况下装卸材料或者磨刀、更换刀片，可能会因为机器突然启动而造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 119 |  | 电路 |  | 操作前电线、插头等有破损，或者有电线在道口前，可能造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 120 | 落布机 | 刀片 |  | 使用手推裁剪机可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 121 |  | 电路 |  | 操作前电线、插头等有破损情况，或者有电线在道口前，可能造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 122 | 粘合机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作粘合机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 123 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 124 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 125 | 缝纫机 | 传动带 机针 |  | 在操作过程中把手放到传动带、挑线杆和机针上；更换梭芯、梭套和穿线时，脚未离开脚踏板；护针器失效；离开机器时未关机等均可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 126 |  | 刀片 |  | 旋转、冲压、用刀等部位防护装置松动或失效，可能导致手伸入危险部位造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 127 | 熨斗 | 熨斗 |  | 熨斗未在耐火架上，操作中未随时掌握熨斗温度可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 128 |  |  |  | 熨斗电线未悬挂在操作处的上端，熨斗烫坏电线可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 129 |  | 易燃品 |  | 熨斗旁堆放易燃物品；离开岗位或下班时未拔电源插头等，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 130 |  | 烫衣台板 |  | 烫衣台板上的衣服堆放过高，可能造成衣服倾倒伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 131 | 蒸汽烫衣机 | 管道 |  | 管道、接头的防烫措施失效，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 132 |  | 蒸汽烫衣机 |  | 附属蒸汽发生器的安全阀和压力表失效，设备超压运行导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 133 | 充绒机 | 链条传动部分 |  | 链条传动部分的防护罩松动甚至脱落，可能造成异物卷入链条，由于链条的传动作用被甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 134 |  | 残绒 |  | 未及时清除机内残绒，遇到火源可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 135 | 洗脱机 | 洗脱机 |  | 1、脱水结束后，洗缸还未完全停转即打开盖门。 2、在设备运转情况下强行开门或进行其它不安全的操作。 以上两种情况都会造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 136 | 烘干机 | 烘干机 |  | 未正确佩戴劳保用品，在操作时可能会被高温蒸汽烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 137 |  |  |  | 未及时清除滤网上花绒，可能会导致花绒着火引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 138 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 |  | 1、厂房、烟囱等高大建构筑物未进行防腐处理。 2、槽、罐地基下沉。 以上两种情况可能引起坍塌，坍塌的碎片致人伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 其它伤害 |
| 139 | 工业管道 | 工业管道 |  | 管道内高温介质泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 140 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 |  | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 141 |  |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 142 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 143 |  |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 144 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 |  | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 145 |  | 锅炉 |  | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 146 |  | 厂区内外采暖管道 |  | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 147 | 变配电室 | 电压互感器 |  | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 148 |  | 电流互感器 |  |  |  |  |
| 149 |  | 变压器 |  |  |  |  |
| 150 |  | 空气开关 |  |  |  |  |
| 151 |  | 电缆线路 |  |  |  |  |
| 152 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |  |
| 153 |  | 挡鼠板、进线沟洞 |  | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 154 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） |  | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 155 |  |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 156 | 供配电系统 | 供配电检修作业 |  | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 |  | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 158 |  |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 159 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 |  | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 160 |  | 厂区临时用电作业 |  | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 161 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 |  | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 162 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 |  | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 163 | 充电区域 | 充电动力车 |  | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 164 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 |  | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 165 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 |  | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 166 |  |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 167 |  | 动土作业的作业环境 |  | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 168 |  | 动土作业的深基坑 |  | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 169 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 |  | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 170 |  |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 171 |  |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 172 |  |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 173 |  | 电器设备带电部位 |  | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 174 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 |  | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 175 |  | 高处作业人员本身 |  | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 176 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 |  | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 177 | 装卸作业 | 车辆上部 |  | 未采取防护措施情况下进行堆垛或车辆上部进行高处作业。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 178 |  | 装卸物 |  | 人员站位不当被碰、砸，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 179 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 |  | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 180 |  | 带电部位 |  | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 吊装物品 |  | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 182 |  | 带电设备、电线 |  | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 183 | 辅助用房 | 厨房电器设备 |  | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 184 |  | 厨房燃气设备 |  | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 185 |  | 员工宿舍 |  | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 186 |  |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 187 | 检维修作业 | 检修设备 |  | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 188 |  |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 189 |  |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 190 | 承压设备检修 | 被检修设备 |  | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 191 | 厂内运输车 | 厂内运输车 |  | 厂内运输车的制动系统等安全装置缺失、损坏或失效。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |