| 口服液部门/车间区域风险控制措施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险源辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议新增（改进）措施 | 风险评价 |  |  |  |  |  | 管控 层级 | 备注 |
| 危险源清单 |  |  | 作业活动分析 （或设备、设施检查） |  |  |  | 现有控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 区域 风险名称 | 类型 | 作业步骤（或组成部分） | 作业活动内容（或检查项目） | 危险源（或不符合标准情况） | 可能造成的风险或后果 | a本质 安全 | b工程控制 措施 | c标志、警告和（或）管理控制措施 | d个体防护 |  | 可能性L | 频繁程度E | 严重性C | 风险分值 D | 风险等级 | 区域风险等级 |  |  |
| 1 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 模具更换 | 罐体SIP结束后，拆卸转接板前易烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 拆卸前确认管道内纯蒸汽尽2. 用抹布隔热操作，防止烫伤 | N/A | 佩戴防护手套 | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 岗位级别 |  |
| 2 | 配方 | 设备类 | 设备保养 | N/A | 配制罐潜在爆炸 | 伤害人体 | 安全门打开，设备停止运行 | 1. 设备按照防爆要求，设计符合国家相关规定2. 每年对安全阀进行校验，每月26号手动进压缩空气对安全阀进行试验点检3.区域内悬挂张贴安全标识 | N/A | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 3 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 配制罐罐体表面高温烫伤 | 人员烫伤 | N/A | 设备运行时禁止接触罐体表面 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 4 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | CIP、SIP时相关管路表面高温烫伤 | 人员烫伤 | N/A | 1. 设备运行时禁止接触罐体表面2. 缓慢开启纯蒸汽阀门管路阀门3. 灭菌结束后短时间内不允许接触管路，未泄压前禁止拆卸相关管路 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 5 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 清场 | 打开并进入配制罐内清场造成人员伤害 | 人员伤亡 | N/A | 1. 必须安排人员现场监护，一人进入一人在外监护2. 进入罐体前必须检查罐内及罐体各阀门关闭情况，不得存在泄漏无异常后方可进入 | N/A | 用碱水清洗时必须佩戴手套以及防护面罩，不得连续工作超过20分钟 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 6 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 配制罐人孔潜在崩脱 | 人员伤亡 | N/A | 设备运行时禁止接触罐体表面 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 7 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 爆破片、安全阀泄压烫伤 | 人员伤亡 | N/A | 1.严禁超温超压使用配液罐2. 爆破片上端弯头安装时避免泄压口朝向操作人员方向 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 8 | 配方 | 设备类 | 设备维修 | N/A | 拆卸相关配件搬运时的砸伤 | 肢体损伤 | N/A | 1. 非专业人员不得拆卸，且必须使用专用拆卸工具2. 拆卸后使用专用的吊装工具 | V | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 9 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 清场 | 配制及使用过程中碱液强腐蚀性 | 腐蚀人体 | N/A | 1. 拆卸后使用专用的吊装工具2. 使用工具时应检查工具完好性 | N/A | 配制碱水时须配戴耐酸碱手套 | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 10 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | CIP后罐体高温导致烫伤 | 人员烫伤 | N/A | 设备运行时禁止接触罐体表面 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 11 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | CIP间纯化水取样点位子较高，摔落造成伤害 | 伤害人体 | N/A | 1. 登高时必须有一人监护，登高人必须佩带安全帽2. 站立在步步高上一手取样，一手必须抓紧固定物3. 注意有水的罐顶，防止打滑 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 12 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 人员从不锈钢操作台摔倒 | 人员摔伤 | N/A | 严禁人员倚靠在操作台扶手 | 区域内悬挂张贴安全标识 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 13 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 关门时容易造成压手 | 伤害人体 | N/A | 1. 开关房门时必须用门拉手2. 不能野蛮关门，关门时应轻推轻关 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 14 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 手推车车轮的轧伤 | 肢体损伤 | N/A | 拉车人员需在小车正前方拉住车把手中央，帮忙人员只允许在车后中央推，不可两人均在前面一人拉一边 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 15 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 热水的烫伤 | 人员烫伤 | N/A | 1. 搬运过程中手推车只允许放置一桶2. 不得使用带轮子的桶放在手推车上装热水 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 16 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 电子地磅“砝码”校验时压伤 | 伤害人体 | N/A | 只允许一人用液压车搬运砝码放于地磅上，避免配合不当压伤他人 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 17 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 浸膏运送过程中小车的轧伤 | 肢体损伤 | N/A | 1. 搬运时将液压车压把压下拉拽，确保小车与人员之间有足够安全距离2. 行驶过程中人员必须保持正面朝着行驶方向拉车或推车的姿势，不得存在人员背对行驶方向倒退的行车 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 18 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | N/A | 浸膏空桶搬运翻到伤人 | 肢体损伤 | N/A | 空桶摆放限高两层 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 19 | 配方 | 设备类类 | 设备维修 | N/A | 管道焊接维护意外伤害 | 人员烫伤 | N/A | 必须严格按照动火作业要求进行 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 20 | 配方 | 作业活动类 | 更换模具 | N/A | 更换配制系统阀门或垫片时误送汽、水引起烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 停水、蒸汽时现场需悬挂警示标识，同时现场需要有人监护，防止其他人员误开启烫伤维修人员2. 必须提前通知相关人员坚守岗位、悬挂警示标识，告知你的姓名，强调除本人通知之外不得开启供水、汽（气） | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 21 | 配方 | 设备类 | 设备维修 | N/A | 配制系统的蒸汽、压缩空气管道维修或更换垫片时余压伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 蒸汽维修管道或更换垫片前必须排尽所有余汽，确认管道无余压，不论其正常接入的压力表或其他信号是否指示无压力，不能直接松开快卡或法兰，首先松开几圈确认无汽体泄露方可拆卸, 过程中需再次确认管道上游的阀门关闭情况2. 拆卸管道、快卡、法兰等连接时身体和头部尽量不要靠近连接部位3. 不得私自拆卸减压阀、气动阀等高压阀门，防止内部弹簧蹦出伤人4. 长期停蒸汽后，需要缓慢开启阀门，排尽冷凝水后方可使用，防止爆管 | 张贴警示标语 | 佩戴掌胶手套 | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 22 | 配方 | 作业活动类 | 搬运浸膏空桶 | N/A | 浸膏空桶搬运翻到伤人 | 肢体损伤 | N/A | 空桶摆放限高两层 | N/A | N/A | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 23 | 配方 | 作业活动类 | 更换垫片 | N/A | 配制系统的蒸汽、压缩空气管道维修或更换垫片时余压伤人 | 伤害人体 | N/A | 1. 蒸汽维修管道或更换垫片前必须排尽所有余汽，确认管道无余压，不论其正常接入的压力表或其他信号是否指示无压力，不能直接松开快卡或法兰，首先松开几圈确认无汽体泄露方可拆卸, 过程中需再次确认管道上游的阀门关闭情况2. 拆卸管道、快卡、法兰等连接时身体和头部尽量不要靠近连接部位3. 不得私自拆卸减压阀、气动阀等高压阀门，防止内部弹簧蹦出伤人4. 长期停蒸汽后，需要缓慢开启阀门，排尽冷凝水后方可使用，防止爆管 | 张贴警示标语 | 佩戴掌胶手套 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 24 | 配方 | 作业活动类 | 上下不锈钢平台时 | N/A | 上下不锈钢平台时，人员追求速度，一步跨2-3个阶梯，存在滑落摔伤 | 人员摔伤 | N/A | 上下钢平台，一步一个台阶，且要扶着护栏 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 25 | 配方 | 设备类 | 清洁设备 | N/A | 配制罐顶部清场，人员为了图方便，让下面的人直接扔东西，意外伤人 | 人员砸伤 | N/A | 上、下的操作人员禁止扔接东西，防止意外砸伤 | N/A | N/A | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 26 | 配方 | 设备类 | 纯蒸汽消毒 | N/A | 精配罐纯蒸汽消毒时，人员直接在冷藏间管道外侧伸手去开启阀门 | 伤害人体 | N/A | 禁止人员在冷藏间管道外侧伸手去开启阀门 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 27 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 进出离心间 | 人员短暂进入离心间，不佩戴耳罩 | 伤害人体 | N/A | 1. 耳罩存放于离心机间进门的墙上，方便人员进出使用2. 进入离心间必须佩带耳罩 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 28 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 领取清膏 | 从冷库领取清膏，罐体表面温度低，领取易冻伤手指 | 伤害人体 | N/A | 禁止人员裸手触摸冷库清膏 | N/A | 佩戴防护手套 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 29 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 吹扫滤芯 | 使用压缩空气吹扫滤芯声音较大，水飞溅伤眼 | 伤害人体 | N/A | 1. 吹扫前，确保对面无其他人员，佩戴防护眼镜，耳罩应密闭无缝隙2. 发生噪声太响情况，导致耳朵伤害，应立即将伤者转离噪声区，并立即就医 | N/A | 佩戴防护眼镜和耳罩 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 30 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 倒滤芯桶 | 倒浸泡滤芯的水桶较重，易砸脚 | 伤害人体 | N/A | 1. 倒水时至少两人配合完成，不允许单独操作2. 发生压脚现象，立即对伤口进行消炎，止血，包扎，并紧急就医 | N/A | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 31 | 配方 | 作业活动类 | 正常生产 | 搬运贮糖槽 | 贮藏槽四周边缘锋利易划伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 对贮糖槽边边进行打磨处理2. 发生划伤现象，应立即对伤口进行消毒处理，止血，并贴创口贴； 伤口较大，立即就医 | N/A | 操作时，佩戴防护手套 | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 32 | 上瓶 | 作业活动类 | 上瓶 | 正常生产 | 上瓶网带破瓶扎手 | 伤害人体 | N/A | N/A | 张贴“注意伤害”警示标志 | 佩戴防护手套 | N/A | 3 | 10 | 2 | 60 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | 口服液1号车间 |  |
| 33 | 上瓶 | 作业活动类 | N/A | 正常生产 | 机器电机传动部位易将衣服绞入 | 伤害人体 | N/A | N/A | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | 穿分体服，保证“三紧” | N/A | 0.2 | 10 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 34 | 上瓶 | 作业活动类 | N/A | 正常生产 | 满载小推车在推行时易压脚 | 伤害人体 | N/A | N/A | 张贴“不得超过15层”警示标识 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 上瓶 | 作业活动类 | 搬运 | 正常生产 | 瓶子箱子转运过程中的伤害 | 伤害人体 | N/A | 禁止托盘未着地在小车上卸货 | 张贴“不得超过5层”警示标识 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 上瓶 | 作业活动类 | 清场 | 上瓶清场 | 压缩空气吹扫设备破瓶时玻屑伤害 | 伤害人体 | N/A | N/A | N/A | 佩戴防护手套和护目镜 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 |  |  |  |  |
| 37 | 灌装 | 作业活动类 | 倒瓶扶瓶 | 正常生产 | 生产过程中大拨轮处倒瓶，用手扶易出现夹手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运。 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 0.2 | 10 | 1 | 2 | Ⅳ级 | II级 | 部门级 车间级 |  |
| 38 | 灌装 | 作业活动类 | 切药检测包口 | 正常生产 | 生产过程中切盆检查包口伤手 | 伤害人体 | 切盆检查时应注意观察是否有玻屑，应谨慎操作 | 禁止短接安全门操作设备 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 39 | 灌装 | 设备类 | 更换灯具 | 厂房维修 | 使用人字梯维修灯具、线路时跌落 | 伤害人体 | N/A | 必须严格按照登高作业要求进行操作 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | 使用人字梯维修灯具、线路，应采取措防滑措施，下面应有人扶住梯子，防止坠落 | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 40 | 灌装 | 设备类 | 安全门 | 设备维修 | 进瓶大拨轮进瓶处易伤手 | 机械伤手 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 41 | 灌装 | 作业活动类 | 门控开关 | 正常生产 | 门控开关强行用手按住以便机器运行，易发生伤手 | 机械伤手 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 42 | 灌装 | 作业活动类 | 输瓶网带 | 正常生产 | 输瓶网带上的玻瓶都走出出烘箱时，使用用链条挡玻瓶易伤手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 1.停机后用链条挡玻瓶，最后极少量玻瓶时应将设备开启慢速避免链条卡入，但不允许人员将手伸入灌装机安全门下方进行干涉。 2. 一旦出现倒瓶，禁止将手伸入进行扶瓶，必须进行停机理瓶，最后的不能顺利进入灌装拨轮的瓶子进行退库。 | 张贴“注意夹手”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 3 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 43 | 灌装 | 设备类 | 不锈钢罩 | 设备维修 | 安装或拆卸轧盖系统的不锈钢罩时易夹手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | N/A | N/A | （1）佩戴掌胶手套进行操作； （2）必须两人同时操作配合 | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 44 | 灌装 | 作业活动类 | 配电箱 | 正常清场 | 清场时冲洗设备的水易渗入配电箱中，造成短路 | 触电伤人 | N/A | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 由持有电工操作证的人员定期检查配电箱，及时检修并对渗漏部位打胶密封。 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 45 | 灌装 | 作业活动类 | 缓冲罐 | 正常生产 | CIP、SIP运行时缓冲罐潜在爆炸及管道烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1）设备运行时禁止接触罐体表面。2）确保爆破片弯管朝向罐体下方不得对准人员； | （张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 46 | 灌装 | 作业活动类 | 缓冲罐 | 正常生产 | SIP运行时缓冲罐上的软管易崩脱，造成烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1.每天运行期必须检查连接情况确认后再通知配方启动SIP 2.运行过程中避免人员站在附件 3.灭菌结束后短时间内不允许接触管路，未泄压前禁止拆卸相关管路 | 运行过程中现场必须有人员进行监控，确保系统运行正常 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 47 | 灌装 | 作业活动类 | 挑选裂瓶 | 正常生产 | 挑选裂瓶时候可能划伤手指 | 伤害人体 | N/A | 发现破瓶时，必须使用长不锈钢镊子夹取且不得裸手 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 48 | 灌装 | 作业活动类 | 压缩空气 | 正常生产 | 压缩空气气管崩裂伤人 | 伤害人体 | N/A | 1. 每次使用时确认管壁是否有划痕，气管接头是否损坏 2. 手扶着阀门下方气管，缓慢打开阀门 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 49 | 灌装 | 作业活动类 | 地面有水 | 正常生产 | 地面有水易滑倒 | 伤害人体 | N/A | 有水或玻瓶内药液洒到地面及时清理 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 50 | 灌装 | 设备类 | 配电柜 | 设备维修 | 配电柜门安装不到位，柜门掉落砸脚 | 伤害人体 | N/A | 柜门在安装后必须检查是否安装到位，标准为门无歪斜，四周与柜体间隙均匀 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 51 | 灌装 | 作业活动类 | 压缩空气管 | 正常清场 | 压缩空气吹扫设备时，玻屑飞溅伤害 | 伤害人体 | N/A | 1. 较大的玻屑应先进行清理，严禁裸手清理 2. 吹扫时应确保对面无其他人员在操作 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 52 | 灌装 | 作业活动类 | 不合格品 | 正常生产 | 敲打不合格品时玻屑伤眼 | 伤害人体 | N/A | 运送不合格品废渣时必须采用不锈钢桶清运 | N/A | 戴防护眼罩和手套 | N/A | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 53 | 灌装 | 作业活动类 | 关门 | 正常生产 | 关门时容易造成压手 | 伤害人体 | N/A | 1. 开关房门时必须用门拉手 2. 不能野蛮关门，关门时应轻推轻关 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | Ⅲ级 |  |  |  |
| 54 | 灌装 | 作业活动类 | 显示屏 | 正常生产 | 捧盆时，显示屏易撞头 | 伤害人体 | N/A | 显示屏方向需固定，不得随意转动，按现场定置要求执行 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | 1 | 18 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 55 | 灌装 | 作业活动类 | 推板 | 正常生产 | 推药液的推板掉落砸脚 | 伤害人体 | N/A | 推板不使用时应定置摆放 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 56 | 灌装 | 作业活动类 | 运输 | 正常生产 | 胶浆移动罐运输 | 伤害人体 | N/A | 一人在后面推两人在前面拉，后面推的人只辅助不施加推力 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 57 | 灌装 | 作业活动类 | 热水 | 正常生产 | 热水的烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1.搬运过程中手推车只允许放置一桶 2. 不得使用带轮子的桶放在手推车上装热 | 水 | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 2 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 58 | 灌装 | 作业活动类 | 铝盖运输 | 正常生产 | 铝盖运输过程中掉落砸脚 | 伤害人体 | N/A | 1、手推车上的铝盖不可堆放过高（不超过三层）2、推车时速度不宜过快。 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 59 | 灌装 | 设备类 | 不锈钢盆 | 正常生产 | 不锈钢盆运送时易掉落砸伤 | 伤害人体 | N/A | 1.满盘一次最多捧两盆，空盆一次最多只能捧五个 2. 小推车运送时最多10层（空盆），且只可居中摆放两列 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 60 | 灌装 | 设备类 | 润滑灌装机 | 设备维护 | 润滑灌装机凸轮机构、齿轮、链条、泵 | 伤害人体 | N/A | 加油前必须确认设备是否关闭电源 | N/A | 1. 关键要害部位的润滑实行二人操作的确认制，即一人操作，一人监护，监护人员不得操作设备 2. 在进行润滑时必须在设备完全静止下方润滑，任何人不得开启设备 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 61 | 灌装 | 设备类 | 拆卸零件 | 设备维修 | 拆卸零件过程中砸伤 | 伤害人体 | N/A | 使用工具时应检查工具完好性 | N/A | 1. 非专业人员不得拆卸，且必须使用专用拆卸工具 2. 拆卸后使用专用的吊装工具 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 灭菌 | 作业活动类 | 切盆 | 正常生产 | 推盆时玻屑伤手 | 手划伤 | N/A | 1.推瓶时手远离瓶底； 2.发现玻屑、碎瓶及时捡出； 3.不要裸手清理玻屑 | N/A | 佩戴手套 | N/A | 6 | 3 | 1 | 18 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 63 | 灭菌 | 作业活动类 | 切盆 | 正常生产 | 输瓶线转动轮伤手 | 伤害人体 | N/A | 1. 禁止触碰各转动部件 2. 在维修时需切断电源 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 2 | 2 | 2 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 64 | 灭菌 | 作业活动类 | 卸车 | 正常生产 | 不锈钢盆的翻倒 | 倾倒伤人 | 原地码放空托盆最高不得超过10层 | 操作人员堆码不锈钢盆时，必须摆放整齐。 | N/A | 穿戴劳保鞋 | N/A | 0.2 | 6 | 1 | 2 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 65 | 灭菌 | 作业活动类 | 切盆 | 正常生产 | 后输瓶线切盆时易夹手 | 伤害人体 | N/A | 将药盆推入时动作应缓慢 | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 6 | 2 | 2.4 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 66 | 灭菌 | 作业活动类 | 关门 | 正常生产 | 关门时的夹手 | 伤手 | N/A | 开关房门时必须用门拉手3 | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 6 | 2 | 2.4 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 67 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用电动叉车 | 正常生产 | 灭菌电动叉车轧伤 | 轧伤脚 | N/A | 运行过程中保证叉脚离地高度不大于20厘米； | N/A | 穿戴劳保鞋 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 68 | 灭菌 | 作业活动类 | 开蒸汽阀门 | 正常生产 | 开蒸汽时蒸汽进汽阀烫伤 | 烫伤 | 蒸汽管道四周做保温隔热 | 每次开启大阀门前需先打开直排阀，排出管道内凝水 | 张贴警示标语 | 佩戴掌胶手套 | N/A | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 69 | 灭菌 | 作业活动类 | 开蒸汽阀门 | 正常生产 | 相关介质管道及支架高温烫伤 | 伤害人体 | N/A | 避免碰触介质管道，对高温管道进行保温或标识标注 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 15 | 15 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 70 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 正常生产 | 灭菌柜潜在爆炸 | 死亡 | 每年对安全阀进行校验，每月26号手动进压缩空气对安全阀进行试验点检 | 1.不得用钢辊之类的坚硬物敲击柜体。 2.检查：（1）运行过程中监控运行压力≤0.2MPa； | N/A | 佩戴掌胶手套 | N/A | 0.5 | 2 | 100 | 100 | III级 |  |  |  |
| 71 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 正常生产 | N/A | 人员烫伤 | N/A | 设备运行时操作人员与设备保持0.5米安全距离 | 班前和班后清场时确认密封条是否完好，是否有划痕 | N/A | N/A | 1 | 1 | 100 | 100 | III级 |  |  |  |
| 72 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 设备维修 | 进入柜体的其它伤害 | 伤害人体 | N/A | 1. 每当有人在柜体内操作时，柜外必须要有至少一人在现场，以防他人在不知情时将柜门关闭 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 100 | 600 | I级 |  |  |  |
| 73 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 正常生产 | 柜内玻屑的伤害 | 伤害人体 | 1. 在清理碎玻屑时使用毛刷且不得裸手清理 2. 转运时必须采用塑料桶或不锈钢桶装运 | N/A | N/A | 佩戴掌胶手套 | N/A | 1 | 2 | 1 | 2 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 74 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 正常生产 | 气缸平移门的夹伤、撞伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 开关门时必须确认平移门范围内无其他操作人员 2. 维修过程中断开气源 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 | 40 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 75 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用压力容器 | 正常生产 | 进出车装置链条的压伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 运行进出车装置时禁止触碰转动部件 2. 使用前必须检查设备周围无其他操作人员 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 7 | 7 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 76 | 灭菌 | 作业活动类 | 电力维修 | 设备维修 | 维修灭菌柜电气部分时违规操作引起触电 | 触电伤害 | 进行电路检修时，必须是持证电工证的机长或其他有证人员 | 1.对已停电的线路或设备需要进行验电，验电前必须再确认带电的插座上检查电笔应完好。 2.电气设备维修完毕后需进行试送电试验，防止出现短路 3.维修时必须有人现场监护。 | N/A | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 1 | 40 | 120 | III级 |  |  |  |
| 77 | 灭菌 | 作业活动类 | 设备维修 | 设备维修 | 拆卸零件过程中砸伤 | 伤害人体 | N/A | 1. 搬运超过自身负荷的零件不得逞能搬运，避免砸伤或压伤； 2. 在使用锤子敲击时，不得一人扶持一人用锤，避免砸伤 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 15 | 90 | III级 |  |  |  |
| 78 | 灭菌 | 作业活动类 | 设备维修 | 设备维修 | 灭菌柜蒸汽管道维修或更换垫片时余汽烫伤 | 伤害人体 | N/A | 1.蒸汽维修管道或更换垫片前必须排尽所有余汽，确认管道无余压，不论其正常接入的压力表或其他信号是否指示无压力，不能直接松开快卡或法兰，首先松开几圈确认无汽体泄露方可拆卸, 过程中需再次确认管道上游的阀门关闭情况； 2.拆卸管道、快卡、法兰等连接时身体和头部尽量不要靠近连接部位； 3.不得私自拆卸减压阀、气动阀等高压阀门，防止内部弹簧蹦出伤人； 4.长期停蒸汽后，需要缓慢开启阀门，排尽冷凝水后方可使用，防止爆管。 | 张贴警示标语 | 佩戴乳胶手套 | N/A | 6 | 1 | 40 | 240 | II级 |  |  |  |
| 79 | 灭菌 | 作业活动类 | 更换垫片 | 设备维修 | 更换灭菌柜阀门或垫片时误送汽、水引起烫伤 | 人员烫伤 | N/A | 1. 停水、蒸汽时现场需悬挂警示标识，同时现场需要有人监护，防止其他人员误开启烫伤维修人员 2. 必须提前通知相关人员坚守岗位、悬挂警示标识，告知你的姓名，强调除本人通知之外不得开启供水、汽（气） | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 3 | 1 | 40 | 120 | III级 |  |  |  |
| 80 | 灭菌 | 作业活动类 | 输送带运行 | 正常生产 | 出柜时小车撞伤人 | 伤害人体 | N/A | 操作时必须单人操作 | N/A | N/A | N/A | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.2 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 81 | 灭菌 | 作业活动类 | 使用叉车 | 正常生产 | 小车的滑落伤人 | 伤害人体 | N/A | 1. 叉取灭菌小车行走时，必须尽量降低小车提升高度不超过20厘米 2. 进柜时，单人进行操作，避免其他人员看车时被夹伤 3. 出柜必须确认灭菌车正确走向出车平台位置 | N/A | 穿戴劳保鞋 | N/A | 1 | 6 | 15 | 90 | III级 |  |  |  |
| 82 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启推杆平台 | 正常生产 | 推杆平台伸缩下降时伤人和进出车装置链条的压伤 | 人员伤害 | N/A | 1、运行时禁止从推杆平台下方穿越，禁止倚靠、攀爬隔离护栏 2、运行进出车装置时禁止触碰转动部件。 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 0.2 | 10 | 15 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 83 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启推杆平台 | 正常生产 | 推杆气缸推盆时盆卡住小车需手动理盆造成盆飞出砸伤 | 人员伤害 | N/A | 设备运转时禁止触碰运转部 | N/A | 穿戴劳保鞋 | N/A | 0.2 | 10 | 2 | 4 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 84 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启液压升降平台 | 正常生产 | 液压平台升降时、清扫平台下方和进盆链条造成人员夹伤 | 人员伤害 | 清扫时必须单人操作平台，禁止钻入平台下方 | 1、运行时禁止越过隔离护栏操作，禁止倚靠、攀爬隔离护栏 2、运行进盆装置时禁止触碰转动部件。 | 张贴警示标语 | 穿戴劳保鞋 | N/A | 0.5 | 10 | 15 | 75 | III级 |  |  |  |
| 85 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启输送滚轮 | 正常生产 | 输送滚轮运行时和翻越输送线时造成伤手、伤人 | 人员伤害 | 运行时禁止翻越输送线 | 运行时禁止将手放在输送滚轮上 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 0.2 | 2 | 2 | 0.8 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 86 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启甩水机 | 正常生产 | 甩水机装盆推盆未到位需手动调整,推杆造成夹伤 | 人员伤害 | N/A | 运行时禁止将手伸进甩水机内部 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 0.2 | 6 | 2 | 2.4 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 87 | 周转系统 | 作业活动类 | 开启烘干机 | 正常生产 | 烘干机高温烫伤和网带夹伤 | 人员伤害 | N/A | 1、运行时禁止触摸烘干机表面及烘干机内部 2、运行网带时禁止触碰转动部件 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 0.2 | 6 | 2 | 2.4 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 88 | 周转系统 | 作业活动类 | 气缸、电缸使用 | 正常生产 | 所有气缸伤人 | 人员伤害 | N/A | 气缸、电缸运行时禁止将手放在气缸前方和后方 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 2 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 89 | 周转系统 | 作业活动类 | 传送滚轴 | 设备维修 | 更换皮带夹手 | 人员伤害 | N/A | 禁止设备运行过程中进行更换皮带 | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | 2 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 90 | 周转系统 | 作业活动类 | 后区16层小车 | 正常生产 | 小车倾倒伤人 | 人员伤害 | 安装隔离护栏 | 运行时小车可能倾倒应随时准备按急停按钮 | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 40 | 120 | III级 |  |  |  |
| 91 | 周转系统 | 作业活动类 | 人员钢平台滑到 | 正常生产 | 小车倾倒伤人 | 人员伤害 | 不得从钢平台下行走 | N/A | 张贴警示标语 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |

| 92 | 灯检 | 作业活动类 | 上药 | 正常生产 | 上料输送带平面伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运。 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 0.2 | 10 | 1 | 2 | Ⅳ级 | Ⅲ级 | 部门级 车间级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 灯检 | 作业活动类 | 搬运不锈钢桌子夹伤 | 正常生产 | 不锈钢桌子挤压受伤 | 伤害人体 | N/A | 在搬运桌子时，要相互配合避免夹手 | N/A | 搬运桌子时应佩戴防护手套 | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 94 | 灯检 | 设备类 | 输送带与进瓶机构处 | 正常生产 | 输送带与进瓶机构处夹手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 95 | 灯检 | 设备类 | 模具更换 | 正常生产 | 装卸模具过程中伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | 更换卷瓶带时佩戴防护手套 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 96 | 灯检 | 作业活动类 | 炸药清理 | 正常生产 | 清理玻屑划伤 | 伤害人体 | N/A | 使用压缩空气吹扫玻屑时，应用抹布阻挡，防止玻屑飞溅 | N/A | 清理玻屑时需佩戴防护手套 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 97 | 灯检 | 设备类 | 安全门 | 正常生产 | 安全门砸伤 | 伤害人体 | N/A | 关门时必须使用门把手，且关门时必须注意缓慢并注意观察安全门区域是否有其他人员 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 98 | 灯检 | 作业活动类 | 灯检架 | 正常生产 | 灯检架电气伤人 | 触电伤 | N/A | 清场时必须断电并且不得用水或湿的抹布擦拭；不要拉拽灯检架，防止接线松动或线头脱落造成触电；在拔插头时不可拽线拔要握住插头绝缘部分，拔下后不可摔插头或随意的仍在地上，防止摔坏导致漏电。 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 99 | 灯检 | 设备类 | 卸瓶机升降机构 | 正常生产 | 卸瓶机升降机构夹伤 | 伤害人体 | N/A | 在设备上电后自动运行时，各设备安装设定好的程序自动运行，不可随意用手干预，执行任何维修工作时应让设备在停止状态下进行 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 100 | 灯检 | 作业活动类 | 登高作业 | 正常生产 | 登高作业的摔伤 | 伤害人体 | N/A | 1、登高作业时，禁止他人在旁嬉戏打闹。 2、登高作业时，如擦拭灯罩、风口，必须使用相对稳定的垫定物。 | N/A | 正确戴安全帽，另需有人监护，监护人不得做兼任其他工作。 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | Ⅲ级 |  |  |  |
| 101 | 灯检 | 作业活动类 | 敲不合格品 | 正常生产 | 敲不合格品玻屑伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、清理转运时不得使用塑料袋等易破损容器装载转运，必须使用不锈钢桶或塑料桶 2、处理不合格时，禁止对准他人 | N/A | 必须佩戴护目镜及防护手套 | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 102 | 灯检 | 作业活动类 | 电动平移门 | 正常生产 | 电动平移门夹伤 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 1、不得争道抢行和多人一起通过，在开门时尽快通过；在平移门关闭的过程中不得强行通过 2、在发现有人将要进电梯时，按住电梯开启按钮，直至人安全进入 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 103 | 灯检 | 设备类 | 气缸 | 正常生产 | 所有气缸伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将身体部位贴合气缸周围 2、处理卡药时先停机，再处理3、处理气缸时，首先关闭压缩空气阀门。 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 104 | 灯检 | 作业活动类 | 短接安全门 | 正常生产 | 安全门短接设备运行伤害 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备安全门有门控保护，严禁将门打开或短接门控开关运行设备2、设备出现故障停机后，打开安全门处理故障，严禁运转过称中短接门控处理故障； | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 105 | 灯检 | 作业活动类 | 搬运不锈钢桌子夹伤 | 正常生产 | 不锈钢桌子挤压受伤 | 伤害人体 | N/A | 在搬运桌子时，要相互配合避免夹手 | N/A | 搬运桌子时应佩戴防护手套 | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 106 | 灯检 | 设备类 | 压缩空气管 | 正常生产 | 压缩空气管迸裂伤人 | 伤害人体 | 检查压力表是否正常，数值显示是否正常，合格证是否在有效期内 | 观察气管接头是有松动的情况；握住阀门后压缩气管缓慢开启阀门，避免气管崩脱伤人 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 107 | 灯检 | 作业活动类 | 药液盆倾倒 | 正常生产 | 药液盆的倾倒砸伤 | 伤害人体 | N/A | 1、托盘上满盆搬运堆码不得高于10层；空盆搬运堆码不得高于10层。2、堆放空盆和满盆时，码放整齐，不能有明显的倾斜和坍塌 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 108 | 灯检 | 作业活动类 | 液压车及手推车 | 正常生产 | 液压车及手推车车轮的轧伤 | 伤害人体 | N/A | 1、在拉满载的小车时，要缓慢行驶，拉车人员需将液压车拉杆倾斜拉车（确保车轮与拉车人脚之间充分的安全距离）；手推车必须站在居中位置拉手推车扶手，避免车轮压脚。 2、在拉动行走的过程中注意路线，不要伤害自己和他人；在降车释放托盘时需要与周围的人沟通，避免伤害他人 | N/A | 拉取液压车时，必须穿戴劳保鞋 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | Ⅲ级 |  |  |  |
| 109 | 灯检 | 设备类 | 调试灯检机 | 设备维修 | 调试灯检机操作不当夹手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 调试过程中禁止短接安全保护装置； 严禁一人点动按钮一人调试，必须待设备停止后调整。 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | 1 | 18 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 110 | 灯检 | 设备类 | 传动部件 | 设备保养 | 润滑灯检设备内部传动部件时伤手 | 伤害人体 | 使用油枪及专门的加油装置 | 1、机械检修完毕试运转前，必须确认机械部位的人员和维修工具全部彻底撤离才可合闸及运行设备2、拆卸机械设备一定要先停机后断电再修理3、在模具调试或传动部位润滑时，严禁一手点动、另一手调整或加油，必须在设备完全静止下方可调整或润滑，且此时任何人不得触摸点动装置；不允许短接设备的安全开关运行设备进行加注润滑油 | 如需断电操作，注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴劳保手套进行操作 | N/A | 1 | 3 | 2 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 111 | 灯检 | 设备类 | 设备调试 | 设备保养 | 灯检设备调试过程中误开机引起伤害 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、调试设备时禁止多人操作，引起混乱；开机试机之前要语言相互提示。2、机械转动部件断电后，必须确认惯性运转彻底消除后才可进行工作 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 1 | 3 | Ⅳ级 | 设备类 | 设备调试 | 设备保养 |
| 112 | 灯检 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 电气（灯）维护意外触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、维护日光灯时必须断电维护 2、至少两人且不得湿手操作3、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 113 | 灯检 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 设备电气漏电、短路 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、普通操作人员不允许接触和拆卸电气元件。2、至少两人且不得湿手操作3、打扫配电箱时，应先断电后用干燥纱布擦拭4、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 114 | 灯检 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 电气维修时误送电引起触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、普通操作人员不允许接触和拆卸电气元件。2、至少两人且不得湿手操作3、打扫配电箱时，应先断电后用干燥纱布擦拭4、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 115 | 灯检 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 控制柜接触器、继电器保护，手动复位时引起触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | （1）复位前先进行验电，防止电气元件烧毁漏电；（2）不得直接用手复位，必须借助绝缘工具 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 116 | 灯检 | 作业活动类 | 生产现场 | 正常生产 | 噪声伤害 | 听力受损 | N/A | N/A | 在灯检岗位张贴“噪声伤害告知牌” | 进入生产人员需佩戴耳塞或耳罩 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |

| 117 | 包装 | 作业活动类 | 上药 | 正常生产 | 上料输送带平面伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运。 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 0.2 | 10 | 1 | 2 | Ⅳ级 | II级 | 部门级 车间级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 包装 | 设备类 | 安全门 | 正常生产 | 穿越安全门缝隙进入操作台面操作意外伤手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 119 | 包装 | 作业活动类 | 进料螺杆 | 正常生产 | 扶瓶时进料螺杆伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 120 | 包装 | 作业活动类 | 卷瓶带伤人 | 正常生产 | 卷瓶带滚贴时伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | 更换卷瓶带时佩戴防护手套 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 121 | 包装 | 作业活动类 | 点动出标 | 正常生产 | 点动出标时伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 禁止短接安全门操作设备 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 122 | 包装 | 设备类 | 烘干机 | 设备维修 | 烘干机烫伤 | 伤害人体 | N/A | 穿瓶签时需注意，谨防烫伤 | 张贴“注意烫伤”警示标志 | 维修时佩戴防烫伤手套 | N/A | 1 | 3 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 123 | 包装 | 作业活动类 | 踢废拨轮 | 正常生产 | 贴标机转盘伤人 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 1、禁止短接安全门操作设备2、不得打开安全门或使用调试状态运行设备 | 张贴“注意烫伤”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 124 | 包装 | 作业活动类 | 出瓶拨轮 | 正常生产 | 出瓶拨轮处伤 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 1、禁止在安全门缝隙和出瓶拨轮附近抽检贴签半成品；禁止将手伸入安全门内拿取贴签半成品抽检2、抽检贴签半成品应远离出瓶拨轮 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 125 | 包装 | 作业活动类 | 入托机缓冲仓 | 正常生产 | 缓冲仓挤压受伤 | 伤害人体 | 紧急停止按钮处于完好状态 | 设备运行过程中禁止操作设备 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 126 | 包装 | 作业活动类 | 炸药清理 | 正常生产 | 清理玻屑划伤 | 伤害人体 | N/A | 使用压缩空气吹扫玻屑时，应用抹布阻挡，防止玻屑飞溅 | N/A | 清理玻屑时需佩戴防护手套 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 127 | 包装 | 设备类 | 安全门 | 正常生产 | 安全门砸伤 | 伤害人体 | N/A | 关门时必须使用门把手，且关门时必须注意缓慢并注意观察安全门区域是否有其他人员 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 128 | 包装 | 设备类 | 输送带 | 正常生产 | 钻越输送带伤人 | 伤害人体 | N/A | 何人不得以任何方式跨越或钻越输送带，避免撞歪或损坏输送带及造成人体伤害 | 张贴“当心卷入伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 129 | 包装 | 设备类 | 药托拨药装置 | 正常生产 | 拨药气缸伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、增加防护罩； 2、设备运转过程中不得人工干预，处理卡药必须等设备停机 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 130 | 包装 | 作业活动类 | 搬运不锈钢桌子夹伤 | 正常生产 | 不锈钢桌子挤压受伤 | 伤害人体 | N/A | 在搬运桌子时，要相互配合避免夹手 | N/A | 搬运桌子时应佩戴防护手套 | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 131 | 包装 | 设备类 | 压缩空气管 | 正常生产 | 压缩空气管迸裂伤人 | 伤害人体 | 检查压力表是否正常，数值显示是否正常，合格证是否在有效期内 | 观察气管接头是有松动的情况；握住阀门后压缩气管缓慢开启阀门，避免气管崩脱伤人 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 132 | 包装 | 作业活动类 | 药液盆倾倒 | 正常生产 | 药液盆的倾倒砸伤 | 伤害人体 | N/A | 1、托盘上满盆搬运堆码不得高于10层；空盆搬运堆码不得高于10层。2、堆放空盆和满盆时，码放整齐，不能有明显的倾斜和坍塌 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 133 | 包装 | 作业活动类 | 液压车及手推车 | 正常生产 | 液压车及手推车车轮的轧伤 | 伤害人体 | N/A | 1、在拉满载的小车时，要缓慢行驶，拉车人员需将液压车拉杆倾斜拉车（确保车轮与拉车人脚之间充分的安全距离）；手推车必须站在居中位置拉手推车扶手，避免车轮压脚。 2、在拉动行走的过程中注意路线，不要伤害自己和他人；在降车释放托盘时需要与周围的人沟通，避免伤害他人 | N/A | 拉取液压车时，必须穿戴劳保鞋 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | Ⅲ级 |  |  |  |
| 134 | 包装 | 设备类 | 调试贴标机 | 设备维修 | 调试贴签机操作不当夹手 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 调试过程中禁止短接安全保护装置； 严禁一人点动按钮一人调试，必须待设备停止后调整。 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | 1 | 18 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 135 | 包装 | 作业活动类 | 电动平移门 | 正常生产 | 电动平移门夹伤 | 伤害人体 | 打开安全门，设备停止运行 | 1、不得争道抢行和多人一起通过，在开门时尽快通过；在平移门关闭的过程中不得强行通过 2、在发现有人将要进电梯时，按住电梯开启按钮，直至人安全进入 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 136 | 包装 | 作业活动类 | 敲不合格品 | 正常生产 | 敲不合格品玻屑伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、清理转运时不得使用塑料袋等易破损容器装载转运，必须使用不锈钢桶或塑料桶 2、处理不合格时，禁止对准他人 | N/A | 必须佩戴护目镜及防护手套 | N/A | 1 | 6 | 1 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 137 | 包装 | 设备类 | 电梯 | 正常生产 | 出箱时电梯轿厢未平层 | 伤害人体 | N/A | 1、进入电梯轿厢时,观察轿厢到达指定的高度2、进电梯前检查电梯轿厢是否平层； 一人在电梯外按住按钮，另一人由电梯内进车或出车，在进车时，必须确保轿厢内没有人员，避免货物伤人 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6 | 2 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 138 | 包装 | 设备类 | 气缸 | 正常生产 | 所有气缸伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将身体部位贴合气缸周围 2、处理卡药时先停机，再处理3、处理气缸时，首先关闭压缩空气阀门。 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 139 | 包装 | 设备类 | 装盒机前端活动防护罩打开运行设备 | 正常生产 | 旋转部位伤人 | 伤害人体 | N/A | 因此区域的安全门暂没有安全门控开关，不得在设备运转过程中人工干预，并严禁打开安全门运行设备，另处理卡药必须等设备停机 | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 140 | 包装 | 作业活动类 | 短接安全门 | 正常生产 | 安全门短接设备运行伤害 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备安全门有门控保护，严禁将门打开或短接门控开关运行设备2、设备出现故障停机后，打开安全门处理故障，严禁运转过称中短接门控处理故障； | N/A | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 141 | 包装 | 设备类 | 传动部件 | 设备保养 | 润滑包装设备内部传动部件时伤手 | 伤害人体 | 使用油枪及专门的加油装置 | 1、机械检修完毕试运转前，必须确认机械部位的人员和维修工具全部彻底撤离才可合闸及运行设备2、拆卸机械设备一定要先停机后断电再修理3、在模具调试或传动部位润滑时，严禁一手点动、另一手调整或加油，必须在设备完全静止下方可调整或润滑，且此时任何人不得触摸点动装置；不允许短接设备的安全开关运行设备进行加注润滑油 | 如需断电操作，注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴劳保手套进行操作 | N/A | 1 | 3 | 2 | 6 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 142 | 包装 | 设备类 | 设备调试 | 设备保养 | 包装设备调试过程中误开机引起伤害 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、调试设备时禁止多人操作，引起混乱；开机试机之前要语言相互提示。2、机械转动部件断电后，必须确认惯性运转彻底消除后才可进行工作 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 1 | 3 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 143 | 包装 | 设备类 | 设备调试 | 设备维修 | 设备调试过程中意外伤害 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备调试时必须由单人操作，避免双人操作时产生误操作。 2、遵循谁关机谁开机的原则3、设备调试时应检查设备周围无其他人员操作 | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | 1 | 18 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 144 | 包装 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 电气（灯）维护意外触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、维护日光灯时必须断电维护 2、至少两人且不得湿手操作3、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 145 | 包装 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 设备电气漏电、短路 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、普通操作人员不允许接触和拆卸电气元件。2、至少两人且不得湿手操作3、打扫配电箱时，应先断电后用干燥纱布擦拭4、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 146 | 包装 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 电气维修时误送电引起触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | 1、普通操作人员不允许接触和拆卸电气元件。2、至少两人且不得湿手操作3、打扫配电箱时，应先断电后用干燥纱布擦拭4、检修带电设备必须先断电，断电后在验电 ，确认无电后在操作 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 147 | 包装 | 设备类 | 设备维修 | 电器维修 | 控制柜接触器、继电器保护，手动复位时引起触电 | 人员死亡 | 设备电气故障必须由持有电工操作证人员进行拆卸维护； | （1）复位前先进行验电，防止电气元件烧毁漏电；（2）不得直接用手复位，必须借助绝缘工具 | 注意悬挂“有人操作，禁止合闸”警示标志 | 佩戴绝缘手套 | N/A | 3 | 3 | 7 | 63 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 148 | 包装 | 设备类 | 设备维修 | 设备维修 | 人力或使用工具移动重负荷减速箱时扎伤腿部、脚部 | 伤害人体 | N/A | （1）人力移动机件时，人员要妥善配备，多人搬抬应有一人统一指挥，工作时动作要一致；（2）危险性高或没有把握的机件移动必须请仓库人员协助；（3）使用手拉葫芦、千斤顶等工具移动重物要确认承载负荷，使用前进行试操作，防止打滑或下沉。 | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 7 | 21 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 149 | 包装 | 作业活动类 | 装盒机入料机构 | 正常生产 | 装盒机入料口伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备运行过程中禁止打开安全门操作2、设备运行过程中禁止扶瓶3、处理故障时，要先停机后处理 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 150 | 包装 | 作业活动类 | 装盒机船舱 | 正常生产 | 装盒机船舱伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备运行过程中禁止打开安全门操作2、设备运行过程中禁止扶瓶3、处理故障时，要先停机后处理 | 张贴“注意机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 151 | 包装 | 作业活动类 | 装盒机开盒机构 | 正常生产 | 装盒机开盒机构伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备运行过程中禁止打开安全门操作2、设备运行过程中禁止扶盒3、处理故障时，要先停机后处理 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 152 | 包装 | 作业活动类 | 装盒机踢废机构 | 正常生产 | 装盒机踢废机构伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、设备运行过程中禁止打开安全门操作2、设备运行过程中禁止扶盒3、处理故障时，要先停机后处理 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 153 | 包装 | 作业活动类 | 检重秤踢废机构 | 正常生产 | 检重秤踢废机构伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将手伸入踢废缸内2、设备运行过程中禁止将手伸入踢废气缸周围 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 154 | 包装 | 作业活动类 | 输送夹带 | 正常生产 | 输送夹带伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将手伸入输送带周围2、碰到设备故障时，先停机再处理。 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 155 | 包装 | 作业活动类 | 扫码枪 | 正常生产 | 扫码枪伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止直射眼睛 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 156 | 包装 | 作业活动类 | 泡罩机储料机构 | 正常生产 | 泡罩机上吸塑时压脚 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1、任何情况不得打开安全门或使用调试状态运行设备；2、在更换吸塑的时候必须由两人同时操作 3、上下料开关必须完好 | 张贴“注意安全”警示标志 | 更换时穿戴“劳保鞋” | N/A | 0.5 | 10 | 2 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 157 | 包装 | 作业活动类 | 泡罩机加热板 | 正常生产 | 泡罩机加热板高温烫伤 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1. 设备运行过程中禁止打开安全门2、.停机后禁止直接用手触碰加热板 | 张贴“注意烫伤”警示标志 | 穿膜过程中需佩戴防烫伤劳动防护用品 | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 158 | 包装 | 作业活动类 | 贴标机上料平台 | 正常生产 | 贴标机上料平台绊倒 | 伤害人体 | N/A | 1、上料过程中应注意脚下防止滑到、绊倒2、2、操作贴标机时禁止穿戴鞋套2、在拿取药盆不锈钢盆时应双手拿起，双手放下并注意轻拿轻放 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 0.5 | 10 | 1 | 5 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 159 | 包装 | 作业活动类 | 泡罩机切刀 | 正常生产 | 泡罩机切刀伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1. 设备运行过程中禁止打开安全门2、在设备调试过程中需遵循“谁点动，谁操作”的要求 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | Ⅲ级 |  |  |  |
| 160 | 包装 | 作业活动类 | 输送带阻挡机构 | 正常生产 | 输送带阻挡机构伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将手伸入输送带周围2、设备运行前先检查有无异物阻塞 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 161 | 包装 | 作业活动类 | 乌尔曼装盒机拨料机构 | 正常生产 | 乌尔曼装盒机拨料机构伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 设备调试过程中需遵循“谁点动、谁操作”的工作流程 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 162 | 包装 | 作业活动类 | 乌尔曼推托工位 | 正常生产 | 乌尔曼推托工位伤手 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1. 设备运行过程中禁止将手伸入设备内部2. 设备调试过程中需遵循“谁点动、谁操作” 3. 在拿取药托是要注意轻拿轻放 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 163 | 包装 | 作业活动类 | 乌尔曼封盒机构 | 正常生产 | 乌尔曼封盒机构伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部2.设备调试过程中需遵循“谁点动、谁操作” 3.在拿取药托是要注意轻拿轻放 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 164 | 包装 | 作业活动类 | 乌尔曼剔废机构 | 正常生产 | 乌尔曼剔废机构伤人 | 伤害人体 | 打开安全门设备停止运行 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2.设备调试过程中需遵循“谁点动、谁操作”的工作要求 3.在拿取剔废口的不合格入盒半成品时需停机处理 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 1 | 10 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 165 | 包装 | 作业活动类 | 后包装线翻盒机构 | 正常生产 | 后包装线翻盒机构伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2.在进行扶盒动作时，要先按下停止按钮并拍下急停按钮 3.设备运行过程中，禁止穿越安全门 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 166 | 包装 | 作业活动类 | 后包装线推盒工位 | 正常生产 | 后包装线推盒工位 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2.在进行扶盒动作时，要先按下停止按钮并拍下急停按钮 3.设备运行过程中，禁止穿越安全门 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | Ⅳ级 |  |  |  |
| 167 | 包装 | 作业活动类 | 后包装线装箱工位 | 正常生产 | 后包装线装箱工位伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2.在进行扶盒动作时，要先按下停止按钮并拍下急停按钮 3.设备运行过程中，禁止穿越安全门 | 张贴“当心机械伤害”警示标志 | N/A | N/A | 3 | 10 | 7 | 210 | Ⅱ级 |  |  |  |
| 168 | 包装 | 作业活动类 | 后包装线机械手 | 正常生产 | 后包装线机械手压伤 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2.在进行扶盒动作时，要先按下停止按钮并拍下急停按钮 3.设备运行过程中，禁止穿越安全门 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 3 | 10 | 7 | 210 | Ⅱ级 |  |  |  |
| 169 | 包装 | 作业活动类 | 大连佳林放置顶、底板工位 | 正常生产 | 大连佳林放置顶、底板工位伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部 2. 设备运行过程中禁止站在设备周围3. 在放置垫板时不允许佩戴手套操作 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | IV级 |  |  |  |
| 170 | 包装 | 作业活动类 | 大连佳林撑箱工位 | 正常生产 | 大连佳林撑箱工位伤人 | 伤害人体 | N/A | 1.设备运行过程中禁止将手伸入设备内部2.如发生紧急情况需按下停止并拍下急停按钮，方可进行调整3.设备运行过程中禁止倚靠在设备周围 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | IV级 |  |  |  |
| 171 | 包装 | 设备类 | 后包装线设备维修 | 设备维修 | 设备维修伤人 | 伤害人体 | N/A | 1.进行设备维修时，拍下急停按钮，并维修人员不得少于两人2.在进出设备时注意安全，禁止跳跃。 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 172 | 包装 | 作业活动类 | 永创后包装线 | 正常生产 | 永创后包装线伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1. 设备运行过程中禁止将手伸入设备内部2.设备运行过程中禁止在设备周围徘徊 3.物料要使用结束时必须停机后，方可再次加入物料4.如发生紧急情况，需按下停止按钮且拍下急停按钮后，方可进行调整 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 173 | 包装 | 作业活动类 | 封箱机构 | 正常生产 | 封箱机构伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将身体部位伸进设备内部2、禁止反向操作3、出现设备故障需停机处理，并关闭压缩空气，处理完毕后方可恢复生产。 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 174 | 包装 | 作业活动类 | 打包机 | 正常生产 | 打包机卡带时人员手工送带时滚轴伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、在设备运行过程中及自动运行待机时，不得跨越至另一面进行任何操作。2、在进行穿打包带时必须将设备选择按钮拨至手动模式3、设备上停止按钮及急停处于完好状态 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 175 | 包装 | 作业活动类 | 成品箱搬运 | 正常生产 | 成品箱的搬运砸伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、每车运送的成品箱不得超过40件。2、摆放在小车上的成品箱应码放整齐；搬运成品箱时要注意脚下避免绊倒，液压车必须保持手柄倾斜，确保车轮与人体之间有足够的安全距离。 | N/A | 必须穿戴劳保鞋拉液压车 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 176 | 包装 | 作业活动类 | 喷码机 | 正常生产 | 喷码机伤人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中禁止将眼睛对准喷头 | 张贴“注意安全”警示标志 | 进行喷墨清洗时需佩戴护目镜和防护手套 | N/A | 0.5 | 6 | 2 | 6 | IV级 |  |  |  |
| 177 | 包装 | 作业活动类 | 登高作业 | 正常生产 | 登高作业时的摔伤 | 伤害人体 | N/A | 1、利用长度伸缩杆清洁灯罩。2、擦拭灯罩、风口时必须使用相对稳定的垫定物，并正确戴安全帽和人员监护，监护人员不得兼任其他工作 | N/A | 登高作业需佩戴安全帽、安全带，禁止穿鞋套。 | N/A | 3 | 6 | 2 | 36 | IV级 |  |  |  |
| 178 | 包装 | 设备类 | 封切机 | 正常生产 | 封切机伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1、设备运行过程中禁止将手伸进设备内部2、进行设备调试时，需遵循“谁点动、谁操作”3、更换膜时应两人同时操作谨防轧伤 | 张贴“注意安全”警示标志 | 更换烫刀应佩戴防烫伤手套 | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | IV级 |  |  |  |
| 179 | 包装 | 设备类 | 热收缩膜机 | 正常生产 | 热收缩膜机伤人 | 伤害人体 | 设备安全装置应完好 | 1、设备运行过程中禁止将手伸进设备内部2、进行设备调试时，需遵循“谁点动、谁操作”3、需待设备冷却完毕后，方能打开安全门检修设备4、禁止钻越设备 | 张贴“注意安全”警示标志 | N/A | N/A | 1 | 10 | 2 | 20 | IV级 |  |  |  |
| 180 | 包装 | 作业活动类 | 生产现场 | 正常生产 | 噪声伤害 | 听力受损 | N/A | N/A | 在包装岗位张贴“噪声伤害告知牌” | 进入生产人员需佩戴耳塞或耳罩 | N/A | 1 | 10 | 7 | 70 | III级 |  |  |  |
| 181 | 公共区域 | 作业活动类 | 办公室 | 办公 | 1.电源线老化2.电脑3.打印机 | 1.触电2.火灾3. 墨粉泄漏 | N/A | N/A | 1.发现故障及时维修2.减少接触电脑时间3.配备消防器材 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 182 | 公共区域 | 作业活动类 | 洗衣房 | 洗衣机 | 1.电源线破损2.地面湿滑 | 1.触电2.滑到 | N/A | N/A | 1.发现故障及时维修2.地面积水及时清理 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 183 | 公共区域 | 设备、设施类 | 电动叉车 | 电动车使用 | 1.漏电2.行驶时撞伤人 | 1.触电2.撞伤人 | 安装急停按钮 | N/A | 1.驾驶人员经培训合格后操作2.周围不要站人3.物品挡住视线时倒行4.行驶插齿不得超过30Cm5.充电时周围无易燃易爆物 | 防砸鞋 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 184 | 公共区域 | 设备、设施类 | 液压车 | 液压车使用 | 1.压脚2.撞伤人 | 1.压脚2.撞伤人3.物品滑到伤人 | N/A | N/A | 1.使用液压车需穿防砸鞋2.周围不得站人3.物品不得超高 | 防砸鞋 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 185 | 公共区域 | 设备、设施类 | 升降机 | 升降机使用 | 1.漏电2.超载3.支撑未打开4.未佩戴安全帽安全带 | 1.触电2.摔伤 | N/A | N/A | 1.不得超载2.必须佩戴安全帽安全带3.支撑需全部打开4.专人监护 | 安全帽、安全带 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 186 | 公共区域 | 作业活动类 | 上下楼梯 | 上下楼梯 | 1.未扶好扶手2.楼梯间光线不足3.防火门 | 1.摔倒2.防火门夹手 | N/A | N/A | 1.上下楼梯扶好扶手2.保证楼梯间光线充足3.开门时拉门把手 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 187 | 公共区域 | 作业活动类 | 设备检修 | 1.查看现场2.办理作业证3.检修4.现场清理 | 违章操作 | 1.火灾、爆炸2.高处坠落3.触电4.物体打击5.机械伤害6.中毒、窒息 | N/A | N/A | 1.特殊作业需办理相关作业证，现场落实安全措施，做好相应检测2.现场配备应急器材3.专人监护4.特种操作人员需持证上岗 | 安全帽、安全带、劳保鞋、防毒面具、防护眼镜、安全绳、电焊手套 | N/A | 1 | 6 | 40 | 240 | Ⅱ |  |  |  |
| 188 | 公共区域 | 作业活动类 | 夹层 | 夹层检查 | 1.风管、吊筋撞伤2.跑冒滴漏3.线路老化 | 1.头部撞伤2.绊倒、滑到3.触电4.火灾 | N/A | N/A | 1.夹层每月按时点检2.进入夹层双人操作3.佩戴安全帽 | 安全帽 | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 189 | 公共区域 | 设备、设施类 | 电梯 | 电梯使用 | 电梯 | 1.电梯故障，人身伤害2.人员被困 | N/A | N/A | 1.定期检测合格2.禁止扒门3.禁止靠门4.禁止在电梯内蹦跳、打闹5.发生火灾禁止使用电梯 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 190 | 公共区域 | 作业活动类 | 相关方 | 外来施工 | 违章操作 | 1.火灾爆炸2.人身伤害 | N/A | N/A | 1.施工单位资质、保险、特种作业证审查2.施工人员培训后施工3.签订施工协议 | N/A | N/A | 1 | 6 | 2 | 12 | IV |  |  |  |
| 191 | 公共区域 | 作业活动类 | 磨地机 | 清场过程中 | 使用磨地机时撞人 | 伤害人体 | N/A | 1、设备运行过程中应注意安全，缓慢移动设备2、拆卸，清洗毛刷时应先切断电源 | 张贴警示标识 | N/A | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | IV |  |  |  |
| 192 | 公共区域类 | 作业活动类 | 电动液压车 | 拉取物料时 | 砸伤、压伤、撞伤 | 伤害人体 | 拍下停止按钮液压车停止运行 | - 驾驶电动车需持证上岗 - 驾驶电动液压车时向下动作时需关注周围有无人员。 - 降落需缓慢落下，禁止快上快下 | N/A | 穿戴劳保鞋 | N/A | 3 | 10 | 1 | 30 | IV |  |  |  |
| 193 | 公共区域类 | 作业活动类 | 手动液压车 | 拉取物料时 | 砸伤、压伤 | 伤害人体 | N/A | - 操作液压车时向下动作时需关注周围有无人员。 2、降落需缓慢落下，禁止快上快下 | N/A | 穿戴劳保鞋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 公共区域类 | 作业活动类 | 升降式液压车 | 拉取物料时 | 砸伤、压伤 | 伤害人体 | 拍下停止按钮液压车停止运行 | 1、驾驶电动液压车时向下动作时需关注周围有无人员。 2、降落需缓慢落下，禁止快上快下 | N/A | 穿戴劳保鞋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 公共区域类 | 作业活动类 | 技术夹层 | 进行维修时 | 撞伤 | 伤害人体 | N/A | - 进入技术夹层需至少两人以上同时进入 - 禁止两人同时站在一块彩钢板上 | N/A | 佩戴安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 公共区域类 | 作业活动类 | 提升机 | 日常生产 | 砸伤、掉落 | 伤害人体 | 拍下紧急停止按钮设备停止运行、配备安全防护罩 | 1、设备运行过程中禁止靠近设备周围2、进行设备维修时必须佩戴安全带、安全帽 | N/A | 安全帽、安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：                       审核人：                                审批人：

日    期：                       日    期：                                日    期：

注：1、填写设备、设施类或作业活动类；在填写措施时，需在本栏中注明新增措施是属于“现有控制措施”中的哪一类，使用a、b、c、d标注即可；为部门、车间SHE管理人员；为部门、车间SHE主管负责人；为SHE部主管。

2、若该表为首次制定，则编号处填写“N/A”，若为首次更新，则编号处填写“01”。

3、当表格中新增风险区域、危险源或控制措施时，可在表格中“备注”一栏中填写“新增”。