文件编号：XXXXXX

XXX有限公司

生产安全事故应急预案

编制单位：XXX有限公司

编制日期：   二〇一九年X月X日

颁布日期：   二〇一九年X月X日

安全生产事故应急预案发布令

为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》及其它法律法规、规范的要求，保护单位员工的生命安全、减少单位财产损失，使事故发生后能快速、有效、有序的实施应急救援，本单位特组织相关部门编制了《XXX有限公司生产安全事故应急预案》，该预案是实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位生产安全生产事故的应急救援行动。

本安全生产事故应急预案由综合预案、专项预案、现场处置方案等组成，经专家评审、确认后，于2019年X月X日批准发布，2019年X月X日正式实施，本单位内所有员工均应严格遵守执行。

XXX有限公司

主要负责人:

2019年X月X日

# 目 录

目 录	1

1	总则	34

1.1	编制目的	3

1.2	编制依据	3

1.3	适用范围	4

1.4	应急预案体系	4

1.5	应急工作原则	4

2	事故风险描述	4

2.1	生产经营单位的基本情况	4

2.2	危险源与风险评估	5

2.3	重大危险源辨识	12

2.4	重点防护目标	12

3	应急组织机构及职责	13

3.1	指挥机构	13

3.2	主要职责	13

4	预警及信息报告	17

4.1	预警	17

4.2	信息报告	18

5	应急响应	19

5.1	响应分级	19

5.2	响应程序	20

5.3	处置措施	25

5.4	应急结束	32

6	信息公开	32

6.1	信息发布程序	32

6.2	信息发布原则	33

7	后期处置	33

7.1	污染物处理	33

7.2	生产秩序恢复	34

7.3	医疗救治	34

7.4	人员安置	34

7.5	善后赔偿	34

7.6	应急救援预案评估	34

8	保障措施	34

8.1	通信与信息保障	34

8.2	应急队伍保障	34

8.3	物资装备保障	35

8.4	其他保障	35

9	应急预案管理	36

9.1	应急预案培训	36

9.2	应急预案演练	38

9.3	应急预案修订	39

9.4	应急预案备案	39

9.5	应急预案实施	39

10	附件	39

附件1：应急救援指挥序列图	40

附件2：事故应急救援指挥领导小组、事故应急救援专业队	41

附件3：应急通讯	42

附件4：应急物资装备一览表	44

附件5：周边企业可调用应急物资清单	45

附件6：剧毒化学品专项应急预案	47

附件7：危险化学品泄漏事故专项应急预案	51

附件8：火灾爆炸事故专项应急预案	55

附件9：特种设备事故专项应急预案	60

附件10：防汛防台专项应急预案	64

附件11：雷击事故专项应急预案	67

附件12：化验室专项应急预案	69

附件13：实验室安全专项应急预案	73

附件14：事故现场处置方案	81

附件15：公司危险物质主要危险特性	97

附件16：主要易燃物质适用灭火剂	98

附件17： 厂区平面布置图	99

附件18：应急设施物资分布图	100

附件19：报警系统分布图及覆盖范围	101

附件20：人员撤离、疏散通道	102

附件21：应急救援指挥部位置及救援队伍行动路线图	103

附件22：企业位置分布图	104

- 总则

  - 编制目的

本次生产安全事故应急预案编制目的主要如下：

- 全面调查了解XXX有限公司可能发生的生产安全事故类型、危险源以及所造成的人员伤亡和财产损失，评估确定公司的生产安全事故的应急能力；

- 加强公司对生产安全事故的管理能力，全面预防生产安全事故；

- 提高公司对生产安全事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故损失；

- 降低生产安全事故所造成的人员伤亡和财产损失，通过突发生产安全事故的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

  - 编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》

- 《中华人民共和国消防法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）

- 《危险化学品目录》（2015版）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

- 《安全生产事故应急预案管理办法》（应急管理部第2号令）

  - 适用范围

本预案适用于发生在XXX有限公司内所有类型的安全生产事故。

  - 应急预案体系

本预案由综合预案、专项应急预案，现场处置方案等组成。

  - 应急工作原则

企业在建立生产安全事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

坚持预防为主。按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律和特点，积极预防、及时控制、消除隐患，提高生产安全事故防范和处理能力，尽可能避免或减少生产安全事故的发生。

坚持以人为本。把保障公众健康和生命安全作为应对生产安全事故的首要任务。凡是可能造成人员伤亡的生产安全事故发生前，要及时采取人员避险措施；生产安全事故发生后，首先开展抢救人员和控制事故扩大的应急行动；加强抢险救援人员的自身安全防护；最大程度地避免和减少生产安全事故造成的危害，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府部门的指导，使企业的生产安全事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，使采取的措施与生产安全事故造成的危害范围和社会影响相适应。

坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对生产安全事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

- 事故风险描述

  - 生产经营单位的基本情况

XXX有限公司成立于2***年**月，是一家以生产及研发原料药、中间体及制剂项目为主的企业，企业类型为有限责任公司，注册资金为****万元，注册号为********************，企业位于************************************。公司目前有职工***人。

公司产品主要有：****************************************************等产品，涉及的溶剂回收有：****************************************。

厂区分为东西两部分，东西厂区共占地面积******** m2（约合****亩）。主要建建构筑物有****、****、****等公用工程。

公司东、南、北三侧均靠厂外园区道路，东为****二路，隔路为****；南为****，隔路是****；西侧为****；北为****，隔路为****。

  - 危险源与风险评估

公司主要危险、有害因素是火灾、爆炸，次要危险、有害因素是化学灼伤、中毒窒息，同时还涉及触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、噪声危害、淹溺、车辆伤害、高温灼烫、低温危害等其他危险、有害因素，主、次要危险、有害因素存在的场所为****、****、****等。详见表2-1危险性分析一览表：

表2-1：危险性分析一览表

| 潜在 事故 | 危险、有害因素 | 触发事件（1） | 发生条件 | 触发事件（2） | 事故 后果 | 危险等级 | 分布的场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 氢、丙酮、************************************************************烷等 | 1、故障泄漏 ①储罐、管线、阀门、法兰等泄漏或破裂； ②储罐等超量灌装爆炸；液相管道成封闭段破裂； ③罐、阀门、管道、仪表等因质量不好（如制造、加工、材质、焊接等）引起连接处泄漏； ④撞击（如车辆撞击、物体倒落）或人为破坏造成储罐等容器或管线等破裂而泄漏； ⑤由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 2、运行泄漏 ①设备、管道及管道附件、仪表等失灵、损坏而造成泄漏； ②由于操作不当或失误引起的设备和管线的破裂泄漏甚至爆炸。 | 遇明火、火花、高温物体等引燃、引爆 | 1、明火 ①点火吸烟；②烟火；③抢修、检修时违章动火，焊接时未按规定动火；④外来人员带入火种；⑤物质过热引起燃烧；⑥其他火源，如电动机不洁、轴承冒烟着火；⑦其他火灾引发二次火灾等。 2、火花 ①穿带钉皮鞋；②铁器等击打管道、设备产生撞击火花；③设备启动或停止引起的电火花；④电气线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花，以及因超载、绝缘层烧化引起明火；⑤静电放电；⑥雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路侵入）；⑦进入车辆未带阻火器，或员工车辆任意出入等（一般要禁止驶入）；⑧焊、割、打、摩产生火花等。 3、高热 4、存在水等能使遇湿易燃物品燃烧的物质 5、其他能源 6、超量灌装 | 设备损坏、物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | Ⅲ | 生产车间、甲类物品库、****************、贮罐区、配电房 |
| 中毒窒息 | 对甲苯磺酰氯、************等 | 1、泄漏原因同“火灾、爆炸”项中的1、2点； 2、在容器内作业时缺氧。 | 毒物泄漏达到使人中毒浓度，毒性物质摄入体内 缺氧 | 1.毒物浓度超标；2.通风不良；3.缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识；4.应急不当；5.救护不当；6.在有毒物场所无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其他有关的防护用品（或失效）；7.因故未戴防护用品；8.防护用品选型不当或使用不当；9.有缺氧、窒息场所作业时无专人监护。 | 人员 中毒 | Ⅲ | **************** |
| 化学 灼伤 | （1）强腐蚀性物质如盐酸、氢氧化钠、乙酸等泄漏 | 1.泄漏原因同“火灾，爆炸”项中的“1”“2”；检修、抢修时罐、槽、器、泵、阀、管道中的强腐蚀性、刺激性物质物料未彻底清洗干净； 2.酸碱类等强腐蚀性、刺激性物质泄漏； 3.运输过程中酸、碱类容器破损，物料飞溅； 4.生产岗位，加料过程中物料飞溅；(例如酸、碱等接触皮肤) | (1)强腐蚀性、刺激性物料泄漏；(2)强腐蚀性、刺激性物溅入皮肤、眼睛内 | 1.酸碱类等强腐蚀性、刺激性物质泄漏； 2.运输过程中酸类容器破损，物料飞溅； 3.生产岗位，加料过程中物料飞溅； 4.缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识；5.应急不当；6.在有毒物场所无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其他有关的防护用品(或失效)；7.因故未戴防护用品；8.防护用品选型不当或使用不当；9.救护不当； | 物料跑损导致人员化学灼伤 | Ⅳ～Ⅲ | **************** |  |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | (1) 使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等(如空压机无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏等) (2)安全距离不够(如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等) (3)保护接地、接零不当 (4)建筑结构未做到“五防一通”(即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好)。 | (1)人体触及带电体 (2)流过人体的电流、时间超过30mAS | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿；2.手持电动工具类别选择不当，疏于管理；3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具；4.电工违章作业，非电工违章进行电气作业；5.雷电(直接雷、感应雷、雷电波侵入)等 | 人员 伤亡 | Ⅱ | 生产车间、变配电间、配电房 |  |
| 厂内车辆伤害 | 车辆的不安全状态 | （1）车辆有故障； （2）车速太快； （3）路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； （4）超载。 | 车辆撞击人体、设备等 | 1.驾驶员违章行驶；2.驾驶员精力不集中；3.酒后驾车；4.疲劳驾车；5.驾驶员心境差，激情驾驶等。 | 人员伤害 财产损失 | Ⅱ | 厂区道路 |  |
| 机械伤害 | 各种机械设备的不安全状态 | (1)机械旋转部分缺少防护罩 (2)物品放置不稳 (3)突出的机械部分及 工具设备边缘锋利处等容易伤人处缺少防护设施 (4)其它物的不安全因素 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体 | 1.在生产、检查、维修设备时，注意力不集中，被碰、割、戳；2.防护用品未正确穿戴，衣物等被绞入转动设备；3.违章作业 | 人体伤害 | Ⅱ | 生产车间、贮罐区1、冷冻、三废等 |  |
| 高（低）温 灼烫 | 高（低）温设备、蒸汽管道 | 接触高（低）温设备、管道 | 人体与高（低）温物料、设备等接触 | 手、脚不慎碰及蒸汽或保温层破损的蒸汽管道、阀等 | 烫伤、冻伤 | Ⅱ | 生产车间、蒸馏/精馏装置、蒸汽管道、液氮罐 |  |
| 高处坠落 | 登高作业 | 无防护措施或防护不当 | 登高、下梯及在高处走动 | 1.违章作业；2.注意力不集中；3.身体条件不适 | 人体伤害 | Ⅱ | 登高作业、操作平台作业等 |  |
| 物体打击 | 高处落物、机具设备带病运转、不稳固的堆垛等 | 交叉作业无防护或者防护不当 | 交叉作业中的物体掉落 | 1.违章作业；2.工器具使用、放置不当 违规穿越警戒区；3.碰撞、震动等造成的工器具掉落 | 人体伤害 | Ⅱ |  |  |
| 淹溺 | 消防水池、冷却水池、污水池、窨井等 | 水池、窨井等无防护护着防护失效 | 人员掉入水池、坑、洞 | - 作业无防护 - 违规作业 | 人员伤害 | Ⅱ | 污水站、车间废水池、消防水池、冷却水池等 |  |
| 噪声危害 | 运转的泵、风机等产生噪声的设备 | - 风机、真空泵、输送泵等产生机械性噪声； - 大功率电动机所产生的电磁噪声和机械性噪声； - 机械设备故障； | 处于超过听力保护标准的环境中 | - 未佩戴劳动保护用品； - 长期处于高噪声环境中； | 人体伤害 |  | 生产车间、贮罐区1 |  |

  - 重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识可知：故本公司未构成重大危险源。

  - 重点防护目标

根据以上辩识本公司生产、使用、贮存化学危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起事故的特点,确定以下9处危险场所(设备)为重点防护目标。

表2-2：重点防护目标一览表

| 序号 | 危险目标 | 主要危化品 | 主要危险有害因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某甲类物品库 | 甲醇、*****等 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 2 | ****车间 | 甲醇、***************等 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 3 | ****车间 | 甲醇、********************等 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 4 | 储罐区 | 无水乙醇、甲醇、DMF、*****、丙酮 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 5 | 车间* | 氨水、*****甲苯、甲醇、甲酸甲酯等 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 6 | 某甲类物品库 | *******甲酸甲酯、氢气、次氯酸钠水溶液、醋酸异丙酯、************乙酮 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 7 | 甲类物品库3 | 3-溴吡啶、乙二醛、磺酰氯、四氯化锡 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤 |
| 8 | 甲类物品库4 | 镁粒、硼氢化钠、氢化钠************* | 火灾、爆炸 |
| 9 | 溶剂回收车间 | 甲醇、****等 | 火灾、爆炸、灼伤 |

- 应急组织机构及职责

  - 指挥机构

目前，XXX有限公司已经成立了事故应急组织，并针对应急消防、应急抢险、医疗急救、物质保障、环境监测等各方面指定了专职人员，明确了主要职责和任务。应急组织包括应急救援指挥部，并设立了应急消防组、应急抢险组、医疗救护组、现场治安组、物资保障组、环境监测组、对外联络组等二级机构。

公司所有应急人员应在第一时间将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

具体应急机构图如下:

总指挥

副总指挥

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

对外联络组

图3-1：应急组织机构网络图

  - 主要职责

    - 指挥部主要职责

- 组织制定生产安全事故应急预案；

- 批准本预案的启动与终止；

- 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

- 确定应急现场指挥人员；

- 协调事故现场有关工作；

- 确定事故状态下各级人员的职责；

- 负责生产安全事故信息的上报工作；

- 接受政府的指令和调动；

- 组织应急预案的演练；

- 负责保护事故现场及收集相关数据；

- 负责事故原因调查，应急经验总结；

- 承担对全厂相关人员的应急培训，组织策划应急演练；

- 负责公司生产过程改进，应急预案制定、更新与发布。

    - 指挥部成员及职责

总指挥：总经理

总指挥职责：

- 负责本应急预案的启动与终止；

- 全面负责各小组应急指挥工作；

- 调动人员、物资，并发布应急指令；

- 负责事故信息上报和对外发布；

- 接受政府部门的指令与调动；

- 负责事故原因调查、事故总结；

- 负责公司应急预案改进、更新与发布。

- 总指挥不在公司，应授权副总指挥履行总指挥职责。

第一副总指挥：副总经理

第二副总指挥：安全总监

副总指挥职责：

- 负责各应急小组组长工作任务分配；

- 负责指挥及落实各应急小组应急工作；

- 配合总指挥调动应急物资、应急人员；

- 负责应急预案的培训与演练。

- 向上级汇报和相邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求；

    - 应急小组组成及职责

各应急小组成员名单详见附件2：事故应急救援指挥领导小组、事故应急救援专业队

      - 应急消防组

组长：义务消防队队长；成员：义务消防队成员、车间兼职安全员

职责：

- 负责事故现场应急消防与灭火、搜救伤员、联络接应119 消防队；

- 负责事故后的污染区域的洗消工作；转移事故应急池中消防废水至废水站处理达标后外排；

- 负责消防物资（消防服、灭火器、消防栓、水枪等）的保管、维护、补充。

      - 应急抢险组

组长：机电车间主管；成员：机修、电工

职责：

- 负责储罐、管道泄漏处应急堵漏（阀门、法兰、垫圈等泄漏处堵漏）；

- 负责泄漏容器内的剩余液体及围堰内液体收集、转移；

- 负责泄漏化学危险品的围堵与疏导；

- 负责将受事故威胁的物品搬运至安全地带；

- 负责故障设备抢修；

- 抢险物资（如活性炭、堵漏物质、抽料泵等）的保管、维护与补充。

      - 医疗救护组

组长：生产部经理

成员：生产部成员、EHS部成员

职责：

- 负责联络120 急救中心；

- 负责周边人员向事故地点上风向（根据风向标指示）疏散；

- 负责对事故伤员根据不同伤情实行现场安置、紧急抢救或安排运转伤员；

- 负责医疗物资保管、维护与补充。

      - 现场治安组

组长：保安队队长；成员：保安

职责：

- 负责向厂内发布事故警报，联络并接应110

- 划定事故现场境界区域，维持厂内的治安秩序；

- 负责事故现场无关人员的疏散或转移至安全地区，并派人员在进入生产区各路口设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入生产区；

- 负责周边企业、居民点人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散至合适距离；

- 负责清点清点核实人数。

      - 物资保障组

组长：仓库主管；成员：仓库成员、采购部成员

职责：

- 负责各种应急物资和设施的采购；

- 负责各种应急物资的管理和维护；

- 负责应急现场各种物资、设备的供应；

- 协助其他小组应急。

      - 环境监测组

组长：环保主管；成员：环保组人员

职责：

- 负责各监测设备的维护和取用；

- 组织环境监测，并通知有关单位采取有效措施，降低事故对周边环境和人员造成的危害程度；

- 清洗现场，并启动事故应急池，将泄漏的危化品、废水统一收集、集中处理，避免对环境产生影响；

- 负责事故应急终止后大气、水体环境质量采样与监测。

      - 对外联络组

组长：行政部经理；成员：行政部成员

职责：

- 负责接洽外部机关、媒体；

- 负责公司安全生产事故的信息发布工作；

- 协助总指挥完成安全生产事故信息上报工作

- 预警及信息报告

  - 预警

    - 危险源监控

- EHS部统一负责全公司各种事故信息的接收、报告、初步处理、统计分析，制定相关工作制度。

- EHS部建立全公司各部门基本情况、重点危险源、重大事故隐患、重大灾害事故等数据。

- EHS部对全公司存在的重点目标甲类物品库、合成车间一、多功能车间、储罐区加强安保人员的内部巡查，以确保及时发现危险源。

- 甲类物品库、合成车间一、多功能车间、储罐区已经安装可燃气体报警仪。

- 企业在生产过程中严格按照《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》（浙江省安监局浙安监管危化[2008]200 号）的要求进行自动化控制。

    - 预警行动

公司报警主要以手机电话为主要通讯工具，企业内部24小时报警电话：********。其他内部人员及外部报警电话详见附三：应急通讯。

生产部、EHS部定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案；及时通知有关部门、单位采取针对性的措施预防事故发生。发生事故后，各部门根据事故的情况启动事故应急预案，组织实施救援。及时报告相关部门和领导，并通知领导小组成员或负责人。应急指挥中心得知事故信息后，及时通知相关工作小组，做好应急准备。

  - 信息报告

    - 信息接收与通报

企业内部24小时应急值守电话为：********。

- 厂内报警程序：事故单位→应急指挥部（白天）值班室（夜间）→发布警报。情况严重则：发现者→值班室→发布警报（同时通知应急指挥部）。

- 事故单位向应急指挥部（值班室）报警模式：“我是×车间×××（姓名），×车间发生火灾（×气泄漏）事故，请求救援”。

- 应急指挥部（值班室）向厂内发布警报，可采用公司报警系统、广播系统、厂内电话、手机、对讲机等工具，报警时明确向应急指挥部及小组组长说明事故状况。广播警报模式为：“紧急通知：×车间发生火灾（×气泄漏）事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

- 如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：广播“紧急通知：×车间发生火灾（×气泄漏）事故，全厂人员立即撤离到××（地点） ”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

    - 信息上报

突发生产安全事故对外需进行初报、续报和处理结果报告等。事故责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现生产安全事故后，在发生较为严重事故1小时内，须报告园区管委会、某某市政府、环保局、安监局等；立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后 15 个工作日内，根据事故等级向某某市政府、环保局、安监局等单位上报。

生产安全事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可采用电话方式，报告人为应急指挥部成员。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话方式，报告人为应急指挥部成员。报告内容为：事故发生过程、进展情况、应急处理情况、人员伤害状况、事故控制状况、事故发生趋势等。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人为应急指挥部成员。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等。

    - 信息传递

企业发生生产安全事故后，在上报相关部门的同时，根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间，及时将信息传递通报周边企业，通报的内容主要包括提醒事宜和应采取的相应措施等，可通过广播、电话或组织人员到相邻单位通知等方式进行信息传递。

- 应急响应

  - 响应分级

根据事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将公司生产安全事故分为厂外级（Ⅰ级）、厂区级（Ⅱ级）、车间级（Ⅲ级）和班组级（Ⅳ级）四个不同等级。

表5-1：生产安全事故应急等级判定条件一览表

| 应急等级 | 定 义 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 班组级 （Ⅳ级） | 班组级生产事故是指仅发生事故的现场即可处理的事件，主要由当班岗位人员进行应急处置，必要时可请求相邻岗位人员协助的安全事故。 | - 单一装置或设备冒烟起火，现场处置人员在无防护的情况下，可立即得到控制。 - 危险化学品少量泄漏或翻洒，未造成生产中断及人员受伤。 - 台风蓝色预警。 |
| 车间级 （Ⅲ级） | 车间级生产安全事故是指车间内生产装置或车间范围内发生，事故发生后，主要由车间或现场操作人员进行应急处置，必要时可请求公司各应急救援小组协助的安全事故。 | - 单一装置或设备起火，应急人员在未穿防护服情况下，可在短时间（< 5min）内控制。 - 危险化学品泄漏，影响相邻岗位生产，但在短时间内可有效控制的泄漏源。 - 台风黄色预警。 |
| 厂区级 （Ⅱ级） | 厂区级生产安全事故是指对企业生产和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制及其对人员、财产、环境产生的影响靠车间内自身力量不能控制，需要厂部或相关方面救援力量进行协助处置的安全事故。 | - 单一装置或设备起火，且所产生的烟和热在员工穿防护服的情况下，冒烟起火且初判可以在短时间（＜10min）内控制。 - 危险化学品大量泄漏，造成生产中断，但 1h 内可有效控制泄漏源。 - 台风橙色预警。 |
| 厂外级 （Ⅰ级） | 厂外级生产安全事故是指对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围人员安全和环境，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的安全事故。 | - 大面积起火且火势已蔓延扩散，需要厂外救援人员；因火灾造成受伤人员 3 人以上，需外送医院治疗的；因火灾发生人员死亡的。 - 危险化学品大量泄漏，无法在企业内控制，生产中断，并有扩大倾向。 - 台风红色预警。 |

  - 响应程序

当发生突发事件时，应急指挥部须根据应急等级判定条件在第一时间内判定事故等级，并启动相应级别的应急流程。

    - 厂外级（Ⅰ级）生产安全事故应急响应

厂外级（Ⅰ级）生产安全事故是指对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围人员安全和环境，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的安全事故。当发生厂外级（Ⅰ级）生产安全事故时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求************管理委员会、****市政府、安监、环保、消防、公安和医疗等相关力量进行支援。具体应急响应程序如下：

厂外级（Ⅰ级）生产安全事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

视情况，在火灾初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

对外联络组

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

图5-1：厂外级（Ⅰ级）生产安全事故应急响应流程图

- 启动厂外级应急响应程序，企业内部应急力量予以先期处置，控制事故危险源，及时进行人员疏散和转移，同时开展抢险救援，防止扩大事故范围和事故程度；

- 立即联系并接应当地119、120、110等应急救援人员，积极配合外部消防急救等组织进行全力抢险、抢救；

- 报告园区管委会、****市政府、安监局、环保局；

- 事故后现场恢复和清理，洗消废水收集至污水站处理后外排；

- 事故原因调查、事故总结，事故信息最终报告；

- 针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

    - 厂区级（Ⅱ级）生产安全事故应急响应

厂区级（Ⅱ级）生产安全事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、****市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

图5-2：厂区级（Ⅱ级）生产安全事故应急响应流程图

事故控制

厂区级生产安全事故是指对企业生产和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，事故控制及其对人员、财产、环境产生的影响靠车间内自身力量不能控制，需要厂部或相关方面救援力量进行协助处置的安全事故。

当发生厂区级（Ⅱ级）生产安全事故时，原则上由企业内部组织应急救援力量处置，应急指挥部视事故态势变化请求园区管委会、****市政府、消防、安监、环保、公安和医疗等相关力量协助，协助进行应急监测以及事故处置等工作。具体应急响应措施如下：

- 启动厂区级（Ⅱ级）应急响应程序开展应急救援，控制并扑救事故危险源并进行人员疏散转移；

- 视事故态势变化联系当地119、120、110等应急救援电话，请求相关外部力量协助；

- 事故后现场恢复和清理；

- 事故原因调查、事故总结、事故信息最终报告某某市安监局、环保局；

- 针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

    - 车间级（Ⅲ级）生产安全事故应急响应

车间级生产安全事故是指车间内生产装置或车间范围内发生，事故发生后，主要由车间或现场操作人员进行应急处置，必要时可请求公司各应急救援小组协助的安全事故。

具体应急响应措施如下：

- 启动车间级应急响应程序，开展应急救援；

- 事故后现场恢复和清理；

- 事故原因调查、事故总结，事故处理后报告应急指挥部；

- 针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

车间级（Ⅲ级）生产安全事故

事故发现者

车间负责人

求救支援

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

图5-3：车间级（Ⅲ级）生产安全事故应急响应流程图

事故控制

应急处置

    - 班组级（Ⅳ级）生产安全事故应急响应

班组级生产事故是指仅发生事故的现场即可处理的事件，主要由当班岗位人员进行应急处置，必要时可请求相邻岗位人员协助的安全事故。

具体应急响应措施如下：

- 启动现场处置方案，开展应急救援；

- 事故后现场恢复和清理；

- 事故原因调查、事故总结，事故处理后报告应急指挥部；

- 针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

求救支援

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

班组级（Ⅳ级）安全生产事故

事故发现者

应急救援

图5-4：班组级（Ⅳ级）生产安全事故应急响应流程图

  - 处置措施

当发生生产安全事故时，需及时进行事故控制和处理，应急人员需在第一时间赶赴现场应急。在应急过程中，人员必须做好个人防护措施，并根据应急指挥组的应急指令开展相应的停车、灭火及堵漏等工作，迅速切断事故源头。

人员接触化学品、化学品泄漏、化学品火灾事故处置措施详见附件14：事故现场处置方案。

    - 紧急停车程序

- 管线破裂泄漏：应及时关闭泄漏两端最近的阀门；

- 储罐阀门破裂泄漏：应及时关闭泄漏源上端最近的阀门或紧急切断阀；槽罐车卸料：一旦发生物料泄漏事故，罐区操作人员要立即关闭槽罐车卸料阀门，切断料源，同时迅速通知运输方停止卸料，并告知有关单位采取各项应急措施。

- 罐体破裂或物料泄漏：应立即关闭雨水排放口的阀门，将泄漏物料控制在围堰内，防止流入园区雨水管网或周围土壤造成污染。如果储罐体泄漏点位置较低，或罐底侧阀破裂引起泄漏，则应组织临时倒罐措施，抢运罐内存余物料。

- 生产事故：当生产过程中突然发生停电、停水、停汽、设备故障或操作失误引发重大事故时，则要紧急停车，立即关闭进料阀门，如果加热反应则迅速关闭能源（蒸、气、电）阀门，冷却系统（ 冷冻、冷却循环水）延迟关闭确保物料降温停止反应；如反应涉及高毒、剧毒物质则人员应在防护措施下完成上述措施后应尽快撤离。

- 设备故障事故：物料暂时储存，并停止入料，转入停车待生产的状态，并使本岗位的阀门处于正常停车状态，不要进入下一工序。

- 实施防火保护与消防监控事故发生后，在应急指挥部的指挥下，厂区内实行戒严，视事故影响波及范围和严重程度确定哪些生产单元停止作业，实行全厂防火保护。

- 实施现场物资紧急疏散与电气运行控制事故发生后，在应急指挥部的指挥下，各相关生产车间执行实施重要设备紧急关闭，及时疏散受火灾爆炸威胁的邻近储罐内的可燃物品。

- 实施停靠车辆紧急撤离无论储罐区域或仓库、生产车间发生火灾，装卸均应立即停止，要求相关运输车辆紧急实施撤离。

    - 灭火

      - 生产装置火灾的扑救

当企业的一个或多个生产装置发生火灾爆炸事故时，在场操作人员或现场人员应迅速采取如下措施：

- 应迅速查清着火部位、着火物质及其来源，即时准确地关闭阀门，切断物料来源及各种加热源；开启冷却水等，进行冷却或有效的隔离；关闭机械通风装置，防止风助火势或沿通风管道蔓延。以有效的控制火势，有利于灭火。

- 如果是带有压力的设备中的物料泄漏引起着火时，除立即切断进料外，还应打开泄压阀门，进行紧急放空；同时将物料排入安全部位，以减弱火势或达到灭火目的。

- 根据火势大小和设备、管道的损坏程度，现场人员应迅速果断作出是否需要全装置或局部工段停车的决定，防止火势蔓延。

- 装置发生火灾后，当班的车间领导或班长应迅速组织人员除对装置采取准确的工艺措施外，还应利用车间内的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，则要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。

- 在专业救援队伍达到火场时，生产装置的负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况，说明着火部位，物料情况、设备及工艺状态，以及已采取的措施等。

      - 易燃可燃液体储罐火灾的扑救

- 当企业的易燃可燃液体储罐发生着火、爆炸。一旦发现火情要迅速向119报警，报警中必须说明罐区的位置、着火罐的位号及储存的物料情况。

- 若着火罐尚在进料，必须采取措施迅速切断进料，如是采用槽罐车进行卸料，则转移卸料的槽罐车。如无法关闭进料阀门，可在消防水枪掩护下进行抢关。

- 火场指挥人员应根据储罐损坏的情况，组织人员采取筑堤堵洞措施，防止物料流淌蔓延，避免火势扩大。特别注意对相邻储罐的保护。对于黏度较大的含水物料，应警惕物料爆沸而引起飞溅，以防造成人员伤亡和火势的扩大。

      - 仓库火灾的扑救

- 企业的原料仓库、 甲类仓库储存的物质有大量可燃物质。因此，当仓库着火时，仓库保管员应立即报警，报警时说明起火仓库地点、库号、着火物质品种及数量，以及仓库存放的情况。

- 仓库内存放的物品种类多，性状复杂。仓库初期起火时，不可贸然用水枪喷射，应选用合适的灭火器材进行及时扑救。

- 主动向灭火指挥人员介绍起火仓库情况，说明起火物质、仓库内存放物质。

    - 堵漏转移

在应急现场主要堵漏方法具体如下：

- 根据现场泄漏情况， 与工程技术人员一起研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

- 所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

- 关闭前置阀门，切断泄漏源；

- 针对不同的泄漏物质，提出相应的堵漏措施。

- 堵漏方法，见下表：

表5-2：不同形式泄漏的应急堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏 |
| 阀门 |  | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 |  | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

    - 污染源控制

      - 泄漏物处理

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有几种方法：

- 围堤堵截。如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此，需要筑堤堵截或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

- 稀释与覆盖。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带以泄漏点中心，在储罐、容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒，使用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

- 倒罐转移。储罐、容器壁发生泄漏，无法堵漏时，可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐。利用罐内压力差倒罐，即液面高、压力大的罐向它罐导流，用开启泵倒罐，输转到其它罐，倒罐不能使用压缩机。压缩机会使泄漏容器压力增加，加剧泄漏。采取倒罐措施，须与企业负责人、技术人员共同论证研究，在确认安全、有效的前提下组织实施。

- 收容（集）。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

- 废弃。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，洗水排入应急事故污水系统收集。

泄漏处理注意事项进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：

- 进入现场人员应根据泄漏物质性质必须配备必要的个人防护器具；

- 应急处理人员严禁单独行动，至少两人一组进出泄漏区域，必要时用水枪、水炮掩护；

- 应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。

      - 污染物处理

在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水，以及清洗净化产生的废水，要防止这些废水通过雨水管道进入外环境， 须关闭雨水排放口阀门， 通过厂区收集系统纳入事故应急池中，并转移至污水处理系统中处理达标后外排。应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险固废要求委托资质单位处置。

    - 人员紧急撤离和疏散

      - 疏散、撤离组织负责人

事故发生后，由现场治安组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若现场治安组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

      - 撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的现场治安组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如有未及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

      - 撤离路线确定

依据事故发生的场所，设施及周围情况、化学品的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

      - 周边企业人员的紧急疏散

现场指挥人员应根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能受到影响的企业生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定，防止引起恐慌或引发派生事故。

      - 其他人员的疏散

应急指挥部应向政府部门报告危险化学品事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由政府相关部门决定是否需要向周边地区发布信息，若决定对周边区域的村落、企业进行疏散时，企业应立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，确保周边区域的人员安全疏散。

    - 人员防护、监护措施

      - 个人应急防护

在应急现场，应急人员需佩戴好个人防护用品后方可进入现场开展应急。个人防护用品的选择需根据事故涉及的不同的物料而定，一般情况下，进入事故现场均需要佩戴防毒面具或空气呼吸机等呼吸防护工具；若现场有易燃易爆物，需穿戴防静电的防护用品；若现场有毒性较强的物质，则需要穿戴防化服。

      - 受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据生产安全事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，乡镇（街道） 组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

    - 现场洗消

现场消洗是为了防止危险物质的传播，去除暴露于有毒、有害化学品环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。

****公司厂区内的危险化学品一旦发生事故，主要以液体和气雾形式泄漏和扩散。以液体方式泄漏的化学品可能会透入水泥地面的裂缝，溅到设备或现场人员的表面，也有可能渗透到土壤，进入地表水或进入下水道中。

      - 净化和恢复的方法

对于****公司厂区内危险化学品泄漏后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

- 稀释，用水稀释现场和环境中的酸性、碱性物料。

- 处理，主要是针对应急人员在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品要集中储藏，作为危险废物处理。

- 中和，对于酸、碱泄漏一般可用稀碱液、稀酸液等用于设备和环境的清洗。

- 吸附，可使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收,处理。

      - 现场清洁净化和环境恢复计划

- 现场人员和设备的清洁净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等，保证个人健康安全。

- 环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。组织人员对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，按照 “消毒要及时、彻底 、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质 ，严格按照洗消程序和标准进行洗消。对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒。并及时对污染环境进行跟踪监测。

厂区火灾时的消防废水、洗消废水，全部收集至事故应急池中，排至污水站处理达标后外排。

  - 应急结束

    - 应急结束条件

生产安全事故经过处理后，符合下列条件后可宣布应急终止：

- 泄漏、火灾等得到控制，事故发生条件已经清除；

- 泄漏或火灾造成的危害得到清除；

- 应急救援行动已经完成，无继续行动的必要；

- 采取了必要的防护措施，对周边人群的危害降至较低水平，无二次危害可能。

    - 应急结束要求

- 应急指挥部确定应急终止时间，由总指挥发布应急终止信息；

- 应急救援指挥部向应急救援队伍下达终止信息；

- 应急终止后，继续进行环境监测和事故调查、总结工作，直到所有污染物浓度降至规定水平。

- 信息公开

  - 信息发布程序

信息发布由应急指挥部负责。

- 发生一般事故应由对外联络组组长负责处置信息发布；

- 发生厂外级（一级）生产安全事故应在某某市政府或安监局批准条件下，由总指挥进行信息发布。

  - 信息发布原则

    - 固定信息原则

详细发布则应以以下固定内容发布信息：

- 事故的类型、性质；

- 事故发生时间、地点；

- 事故影响范围；

- 事故应急处理措施及其取得的效果。

    - 不推测原则

向媒体发布信息应以陈述实事为主，不应对事件原因和影响作可能性推测。

    - 正面报道原则

事故陈述中，应使公众对事实有一个客观的认识，不应使公众引起恐慌、担心等问题。信息发布人员应积极关注媒体报道，并及时更正错误的报道。

- 后期处置

  - 污染物处理

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下几种方法：

- 稀释，用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

- 处理，对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

- 物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

- 中和，中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

- 吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

- 隔离，隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要适时处理。

现场洗消产生的废水，进入雨水管网系统，应先关闭雨水排放口阀门，将进入雨水管网系统中的废水收集进入雨水应急池，待检测合格后排放，若不达标，则进入废水处理。

  - 生产秩序恢复

事故抢救结束后，经事故调查组同意。进入生产秩序恢复阶段。生产部、EHS部等相关部门要制定开车计划，以确保恢复生产时的安全。

  - 医疗救治

医疗救护组人员负责协助医院120急救第一时间转移受伤的员工至医院，跟踪受伤员工的治疗情况。

  - 人员安置

协相关部门做好善后人员安置工作，包括受伤救援人员、遇难人员亲属安置工作。

  - 善后赔偿

由EHS部、财务部、事故发生部门负责人等组成的事故善后组，负责接待和安抚伤亡员工家属，进行伤亡赔偿和其他善后事宜。

  - 应急救援预案评估

EHS部负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织专家对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议。

- 保障措施

  - 通信与信息保障

企业应急总指挥、副指挥、各应急小组组长以及值班干部等人员在应急期间要确保 24 小时通信畅通。保安负责保管和维护扩音喇叭、对讲机、广播等应急通讯设施，定期对应急通讯设施进行检查，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

  - 应急队伍保障

按照本预案的要求，应急指挥机构由应急指挥部、应急消防组、应急抢险组、医疗救护组、现场治安组、物资保障组、环境监测组和对外联络组组成。公司应急指挥机构所有成员登记造册，当成员发生变动时，公司人力资源部及时通知EHS部，由公司安委会对应急指挥人员再做调整、补充。公司每年组织应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉事故应急知识、充分掌握各类生产安全事故处置措施的应急队伍，保证在生产安全事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、监测等现场处置工作。各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对生产安全事故的素质和能力。

在本单位应急救援能力有限的情况下，动员企业所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

  - 物资装备保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资。加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大生产安全事故时，积极配合当地政府和安监局做好应急物资、装备的保障。

生产区内各工序应配备应急物资装备见附件4《应急装备物质一览表》。

  - 其他保障

    - 经费保障

企业要保证所需生产安全事故应急准备和救援工作资金，用于应急物资储备和应急设施的建设，以及保证应急状态时应急经费的及时到位。企业应急准备和救援工作资金除来自企业自身外，企业可办理相关责任险或其他险种，为生产安全事故应急处置人员办理意外伤害保险，生产安全事故发生后，各保险企业可快速介入，及时做好理赔工作，减少和弥补企业的损失。

财务部按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。

    - 交通运输保障

在应急响应时，由行政部车队队长提供交通运输车辆，行政部联系电话：0000-88888888。

    - 治安保障

现场治安组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。

在应急响应状态时，请求当地气象部门为应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料和气象技术支持。

    - 技术保障

EHS部协调提供应急管理工作中的技术支持。开展应急新技术、监测、预警、处置新方法的推广应用，提高公司应急技术水平。

    - 医疗保障

EHS部负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据化工企业事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。医疗救护组接到应急指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治，后立即送至某某市第二人民医院进行后续治疗。

    - 后勤保障

在应急预案启动后，各有关部门应按照应急职责分工，负责交通、住宿、办公等应急保障措施，保障正常的工作秩序。

- 应急预案管理

  - 应急预案培训

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，公司必须定期和不定期地对全厂员工进行应急培训。企业员工必须熟悉企业的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

    - 培训内容

      - 应急指挥部的培训

- 组织制订与更新生产安全事故应急预案；

- 应急预案的启动与终止；

- 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

- 事故现场的协调工作；

- 突发生产安全事故的上报工作；

- 组织应急预案的演练；

- 应急预案制定、更新与发布。

      - 应急小组的培训内容

- 应急消防组：各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法。

- 应急抢险组：储罐、管道泄漏处应急堵漏、泄漏化学品的围堵与疏导、故障设备抢修、抢险物资的维护保养。

- 医疗救护组：常规中毒及受伤人员的急救方法。

- 现场治安组：人员疏散方法。

- 物资保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法。

- 环境监测组：常规环保指标的采样和监测方法、泄漏物及废水等应急处置。

      - 应急人员的培训内容

- 如何紧急启动报警系统；

- 各类化学品泄漏处理措施；

- 雨水阀门的关闭与事故应急池的启用；

- 火灾爆炸处理措施；

- 应急器材使用方法；

- 防护用品佩戴和使用方法；

- 人员疏散方法；

- 现场抢救的基本知识。

      - 公众培训内容

- 潜在的重大生产安全事故事故及其后果；

- 事故报警与通知方法；

- 个人防护知识；

- 自救和呼救的基本常识；

- 疏散和撤离的方法。

    - 培训方式

企业内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式，也可以采取车间或其他生产现场演示的方式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

    - 培训要求

针对性：针对可能的安全事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少每年进行两次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急活动。

  - 应急预案演练

应急预案演练是对生产安全事故预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业应急机构所有成员每年至少进行一次事故应急综合预案演练，专项应急预案每年至少进行两次演练。具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

    - 演练准备

- 企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

- 制定演练方案，由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员。保证演练能够尽可能接近实际。

- 演练内容为突发事件如危险化学品泄漏事故、火灾爆炸事故等，主要为车间级突发环境事件，演练人员为应急组织机构中所有成员。

    - 演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的行动方案进行演习。

    - 演练总结

演练结束后，演练领导小组对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中的不足之处，对应急准备中需改进和补充的地方迅速整改。

    - 演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：

- 演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

- 演练：拉响演练警报，指挥部根据下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照相应的应急措施进行应急。

- 演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

  - 应急预案修订

企业应急预案应按照国家、省、市等相关部门要求，进行预案评审、发布和修订。

预案评审主要包括：

- 内部评审：企业每年至少对预案进行一次评审，由总经理主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

- 外部评审：企业应组织专家对预案进行评估，评估修订后的文本报送至某某市安监局。

- 生产安全事故应急预案每三年至少修订一次；当应急救援组织机构人员发生变化时，因特殊情况或客观条件发生重大变化时，当预案内容需要增加或修改时，企业应当及时组织进行修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

  - 应急预案备案

安全生产事故应急预案经专家评审、修订后报某某市安全生产监督管理局备案，并抄送某某市*****安监中队。

  - 应急预案实施

本预案自发布之日起实施。由预案编制小组主导负责制定与解释。

- 附件

## 附件1：应急救援指挥序列图

组织事故调查小组进行调查

按照应急预案开展救援工作

对 外 联 络 组

环 境 监 测 组

物 资 保 障 组

现 场 治 安 组

医 疗 救 护 组

总指挥

应 急 抢 险 组

应 急 消 防 组

应急救援指挥部

## 附件2：事故应急救援指挥领导小组、事故应急救援专业队

应急救援指挥领导小组：

总指挥：****

第一副总指挥：****、第二副总指挥：****

指挥部成员：****、****、****、****、****、****

⑴应急消防组：

组长：****

成员：****

⑵应急抢险组：

组长：****

组员：****

⑶医疗救护组：

组长：****

组员：****

⑷现场治安组：

组长：****

成员：****

⑸物资保障组

组长：****

成员：****

⑹环境监测组

组长：****

组员：****

⑺对外联络组

组长：****

组员：****

## 附件3：应急通讯

1企业内部应急联系电话

| 应急 指挥部 | 姓名 | 应急职务 | 联系电话 | 公司短号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **** | 总指挥 |  |  |
|  | **** | 副总指挥 |  |  |
|  | **** | 副总指挥 |  |  |
|  | **** | 应急消防组组长 |  |  |
|  | **** | 应急抢险组组长 |  |  |
|  | **** | 医疗救护组组长 |  |  |
|  | **** | 现场治安组组长 |  |  |
|  | **** | 后勤保障组组长 |  |  |
|  | **** | 环境监监测组组长 |  |  |
| 应急 消防组 |  | 应急消防组组长 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
|  |  | 应急消防组成员 |  |  |
| 应急 抢险组 | **** | 应急抢险组组长 |  |  |
|  |  | 应急抢险组成员 |  |  |
|  |  | 应急抢险组成员 |  |  |
|  |  | 应急抢险组成员 |  |  |
|  |  | 应急抢险组成员 |  |  |
| 医疗 救护组 | **** | 医疗救护组组长 |  |  |
|  |  | 医疗救护组成员 |  |  |
|  |  | 医疗救护组成员 |  |  |
|  |  | 医疗救护组成员 |  |  |
|  |  | 医疗救护组成员 |  |  |
| 现场 治安组 |  | 现场治安组组长 |  |  |
|  |  | 现场治安组成员 |  |  |
|  |  | 现场治安组成员 |  |  |
|  |  | 现场治安组成员 |  |  |
|  |  | 现场治安组成员 |  |  |
|  |  | 现场治安组成员 |  |  |
| 物资 保障组 |  | 后勤保障组组长 |  |  |
|  |  | 后勤保障组成员 |  |  |
|  |  | 后勤保障组成员 |  |  |
| 环境监测组 |  | 环境监监测组组长 |  |  |
|  |  | 环境监监测组成员 |  |  |
|  |  | 环境监监测组成员 |  |  |
|  |  | 环境监监测组成员 |  |  |
|  |  | 环境监监测组成员 |  |  |
| 对外联络组 |  | 对外联络组组长 |  |  |
|  |  | 对外联络组成员 |  |  |
|  |  | 对外联络组成员 |  |  |
| 公司内部报警电话： |  |  |  |  |

当应急小组人员发生变动时，应及时更新通讯录！

2外部救援联系电话

| 部门 | 联系电话 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安 |  | 火警/消防 | 119 |

3周边村镇联系电话

| 序号 | 名称 | 联系电话 | 序号 | 名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4周边企业联系电话

| 序号 | 公司名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

## 附件4：应急物资装备一览表

| 物资类别 | 序号 | 设施与物资 | 需配置数量 | 用途 | 存放位置 | 责任人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 | 1 | 5kg手提式二氧化碳灭火器 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 2 | 5kg手提式干粉灭火器 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 3 | 35kg推车式干粉灭火器 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 4 | 地上消防栓 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 5 | 消防水带 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 6 | 消防水枪 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 7 | 消火栓组合箱（挂墙式） |  | 应急消防 |  |  |
|  | 8 | 灭火器箱（移动式） |  | 应急消防 |  |  |
|  | 9 | 砂桶 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 10 | 灭火砂 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 11 | 事故应急池（680m³） |  | 应急消防 |  |  |
|  | 12 | 消防水池 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 13 | 消防服 |  | 应急消防 |  |  |
|  | 14 | 灭火毯 |  | 应急消防 |  |  |
| 堵漏物资 | 15 | 堵漏工具 |  | 应急堵漏 |  |  |
|  | 16 | 活性炭 |  | 应急吸附 |  |  |
|  | 17 | 防化服 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 18 | 耐酸碱手套 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 19 | 雨靴 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 20 | 围堰（0.9m×37m×16m） |  | 应急收集 |  |  |
| 医疗物资 | 21 | 紧急喷淋洗眼器 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 22 | 防毒全面罩 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 23 | 防毒口罩 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 24 | 正压式空气呼吸器 |  | 个人防护 |  |  |
|  | 25 | 应急药箱（含应急药品） |  | 医疗救护 |  |  |
| 标识物质 | 26 | 危险界限标志 |  | 治安警戒 |  |  |
|  | 27 | 标志袖章 |  | 人员标识 |  |  |
|  | 28 | 风向标 |  | 风向判断 |  |  |
| 其他物资 | 29 | “四合一”气体检测仪 |  | 气体检测 |  |  |
|  | 30 | 应急照明灯 |  | 应急照明 |  |  |
|  | 31 | 扩音喇叭 |  | 应急指挥 |  |  |
|  | 32 | 汽车阻火器 |  | 防火 |  |  |
|  | 33 | 对讲机 |  | 应急联络 |  |  |
|  | 34 | 广播系统 |  | 应急指挥 |  |  |
|  | 35 | 发电机 |  | 应急发电 |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 动态监控 |  |  |

## 附件5：周边企业可调用应急物资清单

****公司可调用应急救援器材、设备设施清单

| 物资类别 | 序号 | 设施与物资 | 现有数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 |  | 水基型灭火器 |  |  |
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  |
|  |  | 干粉灭火器 |  |  |
|  |  | 水带 |  |  |
|  |  | 水枪 |  |  |
| 堵漏物资 |  | 堵漏胶水、堵漏器 |  |  |
|  |  | 沙袋 |  |  |
|  |  | 化学防护服 |  |  |
|  |  | 活性炭 |  |  |
|  |  | 耐酸碱手套、胶鞋 |  |  |
| 医疗物资 |  | 空气呼吸器 |  |  |
|  |  | 防毒面具 |  |  |
|  |  | 担架 |  |  |
|  |  | 一般医疗救护品(医药箱) |  |  |
| 监测物资 |  | 便携式可燃气体检测仪 |  |  |
| 标识物资 |  | 警戒线 |  |  |
|  |  | 标志袖章 |  |  |
|  |  | 风向标 |  |  |
| 其他物资 |  | 消防手抬泵 |  |  |
|  |  | 对讲机 |  |  |
|  |  | 应急灯 |  |  |
|  |  | 扩音喇叭 |  |  |
|  |  | 汽车阻火器 |  |  |

****有限公司可调用应急设施配备和分布情况表

| 物资类别 | 设施与物资 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 | 水带 |  | 应急消防 |  |
|  | 水枪 |  | 应急消防 |  |
|  | 泡沫枪 |  | 应急消防 |  |
|  | 水带 |  | 应急消防 |  |
|  | 水枪 |  | 应急消防 |  |
|  | 手提式泡沫灭火器 |  | 应急消防 |  |
|  | 推车式泡沫灭火器 |  | 应急消防 |  |
|  | 手提式灭火器 |  | 应急消防 |  |
|  | 推车式灭火器 |  | 应急消防 |  |
|  | 干粉灭火器MFZ/ABC4型 |  | 应急消防 |  |
|  | 干粉灭火器 MFZ/ABC4型 |  | 应急消防 |  |
|  | 消防沙池 |  | 应急消防 |  |
|  | 消防沙桶 |  | 应急消防 |  |
|  | 消防服 |  | 应急消防 |  |
|  | 安全绳 |  | 应急消防 |  |
| 救援、堵漏、监测物资 | 空气呼吸器 |  | 应急抢修、抢修 |  |
|  | 封闭式防化服 |  | 应急抢修、抢修 |  |
|  | 防毒面具 |  | 应急抢修、抢修 |  |
|  | 堵漏剂、扳手、木塞等 |  | 应急堵漏 |  |
|  | 急救箱 |  | 医疗救护 |  |
|  | 四合一气体检测仪 |  | 应急监测、预警 |  |
| 标识物资 | 警戒带 |  | 应急标识 |  |
| 其他物资 | 对讲机 |  | 应急通讯 |  |
|  | 应急发电机组 |  | 应急发电 |  |
|  | 风向标 |  | 指示风向 |  |
| 联系人： |  |  |  |  |

## 附件6：剧毒化学品专项应急预案

1. 事故风险分析

****公司生产过程中使用到氟氮混合气和叠氮化钠。结合我公司实际可能发生的剧毒化学品中毒事故风险分析如下：

氟气为强氧化性气体，泄漏后与空气中的水反应成为氟化氢。氟化氢为酸性气体，有强烈刺激性气味，对物和人体均有强烈的腐蚀作用，严重危害人体健康，而且还会造成周边大气严重污染。

叠氮化钠本品和氰化物相似，对细胞色素氧化酶和其他酶有抑制作用，并能使体内氧合血红蛋白形成受阻，有显著的降压作用。对眼和皮肤有刺激性。如吸入、口服或经皮肤收，可引起中毒死亡。本品在有机合成中可有叠氮酸气体逸出，吸入中毒出现眩晕、虚弱无力、视觉模糊、呼吸困难、血压降低、心动过缓等。

2. 应急指挥机构及职责

参照公司《生产安全事故应急预案》，应急指挥机构及职责

3. 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知车间负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，最好抹上肥皂液，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，警报模式：

手机系统和扩音器：“紧急通知：XXXX场所发生剧毒品泄漏事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：XXXX场所发生剧毒品泄漏事故，全厂人员立即撤离到XX（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重泄漏事故时，按以下程序处置：

剧毒化学品泄漏事故应急响应流程图

剧毒化学品泄漏事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

视情况，在泄漏初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4. 处置措施

（1）事故应急池的开启：应急消防组迅速指派1人，至事故应急池位置，确认清下水排口关闭，应急池阀门开启，处在废水接收状态。

（2）应急消防组：首先指派两名组员，穿戴好空气呼气器和简易防化服，对泄漏的气体喷雾状水稀释溶解。

（3）应急抢险组： 指定1名组员（电工），切断事故现场总电源；指定2名组员穿防护服，佩戴正压式空气呼吸器，戴好手套、耐酸碱套鞋，携带抢险工具，迅速进入泄漏区进行现场堵漏。

对于氟氮混合气泄漏，如果是通气管道发生泄漏，则应立即关闭瓶阀，切断源头；如果是瓶阀泄漏时，拧紧六角螺帽；如果是钢瓶罐体泄漏，则采用堵漏剂、木塞、胶带等物资进行堵漏；如果无法切断泄漏源，则应立即喷洒大量雾状水。

对于叠氮化钠泄漏。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

（4）医疗救护组：救护者应做好个人防护，进入事故区营救人员时，做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好空气气呼吸器或防毒全面罩、防护衣、手套。

对现场伤员进行应急救护，首先将伤员转移至空气未受污染地区，对昏迷者进行胸外心脏按压及人工呼吸；眼部受到伤害者采用清水洗眼，并接应外部 120 急救车。

（5）现场治安组：负责撤离现场无关人员。根据现场氟化氢浓度检测结果负责设立警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及各种车辆进入；并保持急救道路畅通。转移周边一定范围内群众至上风向。

（6）物资保障组：迅速提供各种应急设备、物资并协组其他小组进行应急。

（7）环境监测组：立即根据指挥部命令，联络当地环境监测部门对大气中的污染物浓度进行监测。

（8）事故应急结束后，企业应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

（9）应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料。上报某某市环保局、安监局；并针对事故原因进行总结、改进。

（10）及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物质。

## 附件7：危险化学品泄漏事故专项应急预案

1事故风险分析

本公司公司生产使用的危险化学品有四氢呋喃、正已烷、****等。在厂区的罐区与甲类仓库中储存着大量物料。这些物料在储存和使用中，由于人的误操作、设备故障等方面的不安全因素，可能会发生泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2应急组织机构及职责

参照公司《生产安全事故应急预案》，应急指挥机构及职责

3 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知车间负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，警报模式：

手机系统和扩音器：“紧急通知：XXXX场所发生危险化学品泄漏事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：XXXX场所发生危险化学品泄漏事故，全厂人员立即撤离到XX（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重泄漏事故时，按以下程序处置：

危险化学品泄漏事故应急响应流程图

危险化学品泄漏事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

视情况，在泄漏初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4 处置措施

（1）事故应急池的开启：应急消防组迅速指派一人至事故应急池位置，确认清下水排口关闭，应急池阀门开启，处在废水接收状态。

（2）应急消防组：首先做好个人防护，视情况对不同的危险化学品进行特定处理。

若泄漏的危险化学品已经燃烧。则按照以下方法处置：

扑灭初期火灾：在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器、消防水泵、消防栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料，然后立即启用现有的各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

对周围设施采取保护措施；为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，特别是对罐区各罐体，开启消火栓对罐体进行喷水冷却，防止因罐体受热而发生膨胀爆炸。

火灾扑灭：扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏、冷却或隔离措施，预防灾害扩大。当火被扑灭以后，要派人监护，清理现场，消灭余火。

（3）应急抢险组： 指定1名组员，切断事故现场总电源；指定2名组员穿防护服，佩戴正压式空气呼吸器，戴好手套，迅速进入泄漏区进行现场堵漏。

（4）医疗救护组：救护者应做好个人防护，进入事故区营救人员时，做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好空气气呼吸器或防毒面具、防护衣、手套。

对现场伤员进行应急救护，首先将伤员转移至空气未受污染地区，对昏迷者进行胸外心脏按压及人工呼吸；眼部受到伤害者采用清水洗眼，并接应外部 120 急救车。

若有人员发生中毒，则按以下方法处置：

发生急性中毒事故，应立即将中毒者及时送医院急救。护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等，如化学物不明，则需要带该物料及呕吐物的样品，以供医院及时检测。如不能立即到达医院，可采取急性中毒的现场急救处理。

吸入中毒者：应迅速脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带。并注意保暖。

皮肤接触者：立即用水冲洗至，若有灼伤，立即送医。

（5）现场治安组： 负责撤离现场无关人员。根据现场情况负责设立警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及各种车辆进入；并保持急救道路畅通。

（6）物资保障组：迅速提供各种应急设备、物资；协组其他小组进行应急。

（7）环境监测组：立即根据指挥部命令，联络当地环境监测部门对大气中的污染物浓度进行监测。

（8）事故应急结束后，企业应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

（9）应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料。 上报某某市环保局、安监局；并针对事故原因进行总结、改进。

（10）及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物质。

## 附件8：火灾爆炸事故专项应急预案

1事故风险分析

本公司生产使用的易燃易爆化学品有甲苯、四氢呋喃、****等。这些物料在储存、装卸和使用过程中，由于人的误操作、设备故障等方面的不安全因素，可能会引发火灾、爆炸事故，并有可能伴有中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2 应急指挥机构及职责

参照《公司安全生产事故应急预案》，应急救援组织机构及职责

3 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知车间负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。在火灾初期阶段，尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器、消防水泵、消防栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料，然后立即启用现有的各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，警报模式：

手机系统和扩音器：“紧急通知：XXXX场所发生火灾爆炸事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：XXXX场所发生火灾爆炸事故，全厂人员立即撤离到XX（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重泄漏事故时，按以下程序处置：

火灾爆炸事故应急响应流程图

火灾爆炸事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

视情况，在火灾初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4 处置措施

（1）事故应急池的开启：应急消防组迅速指派一人至事故应急池位置，确认清下水排口关闭，应急池阀门开启，处在废水接收状态。

（2）应急消防组：首先做好个人防护，视情况对不同的危险化学品进行特定处理。

指派人员迅速开启自来水加压泵，若需要外部消防力量协助，则应并做好消防车接引工作。其他组员立即取用车间及厂区各处手提式灭火器、消防栓、灭火沙等。①根据着火物质的不同，确定是否采用消防栓、水带及水枪灭火②地面趟火采用手提式灭火器及灭火沙进行扑灭；③在灭火过程中，指派 1-2 人用水枪对周边储存桶、反应釜等进行喷淋降温，防止发生爆炸。④生产车间、危险品仓库危险化学品着火则直接用泡沫发生器向着火处进行喷淋。事故现场内有人员被困、受伤或衣物着火的，应优先组织抢救、脱困或转移，并对事故单元内的人员进行清点排查，需进入火场的消防人员，须配戴好消防服或防化服，并用水淋湿。

具体抢险方法如下：

a.冷却燃烧罐(桶)及其邻近容器，重点应是受火势威胁的一面；

b.冷却要均匀、不间断；

c.冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水枪(炮)；

d.冷却强度应不小于 0.2 升/秒.米 2；

灭火条件：

a.外围火点已彻底扑灭，火种等危险源已全部控制；

b.着火罐(桶)已得到充分冷却；

c.兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

灭火方法

a.关阀断料法：关阀断料，熄灭火源；

b.泡沫覆盖法：对燃烧罐(桶)和地面流淌火喷射泡沫覆盖灭火；

c.砂土覆盖法：使用干砂土、水泥粉、煤灰等覆盖灭火；

d.干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。

同时，应急消防组还应抽调 1 人带上手提灭火器，对地面泄漏液体进行监控，防止地面泄漏液体着火，火灾扑灭后，水枪继续对燃烧后容器及邻近容器进行喷淋冷却，同时稀释泄漏液体浓度。

若泄漏液体大量挥发形成雾团，应急消防组应指定 1 名人员对泄漏雾团进行雾状水喷淋，驱散雾团。

（3）应急抢险组：①立即指派 1 名组员切断电源，夜间负责架设临时照明灯；②指派 1 名组员停止车间生产，关闭危化品仓库通向各车间所有管路阀门、车间内部相连管路上的阀门、蒸汽阀门等；组织人员关闭生产性用水，以保证消防用水；③组织 1 名组员，对泄漏液体用沙石覆盖，并用沙袋筑堤将消防水、泄漏物质疏导至事故池；④组织2 名组员对泄漏容器进行堵漏及倒罐，将周边受火势威胁的易燃物质转移至安全地带。

（4）现场治安组： 负责撤离现场无关人员。根据现场情况负责设立警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及各种车辆进入；并保持急救道路畅通。

（5）医疗救护组：救护者应做好个人防护，进入事故区营救人员时，做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好空气气呼吸器或防毒面具、防护衣、手套。

对现场伤员进行应急救护，首先将伤员转移至空气未受污染地区，对昏迷者进行胸外心脏按压及人工呼吸；眼部受到伤害者采用清水洗眼，并接应外部 120 急救车。

若有人员发生中毒，则按以下方法处置：

发生急性中毒事故，应立即将中毒者及时送医院急救。护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物名称等，如化学物不明，则需要带该物料及呕吐物的样品，以供医院及时检测。如不能立即到达医院，可采取急性中毒的现场急救处理。

吸入中毒者：应迅速脱离中毒现场，向上风向转移，至空气新鲜处。松开患者衣领和裤带。并注意保暖。

皮肤接触者：立即用水冲洗至，若有灼伤，立即送医。

（6）环境监测组：立即根据指挥部命令，联络当地环境监测部门对大气中的污染物浓度进行监测。

（7）物资保障组：迅速提供应急消防、堵漏、监测、防护、医疗等物资；协组其他小组进行应急。

（8）事故应急结束后，企业应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

（9）应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料。 上报某某市环保局、安监局；并针对事故原因进行总结、改进。

（10）及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物质。

## 附件9：特种设备事故专项应急预案

1事故风险分析

本公司特种设备主要有电梯、叉车、压力容器、压力管道等，安全附件有安全阀、压力表等。结合我公司实际情况可能发生的特种设备事故类型和危害程度如下表如示：

| 序号 | 设备类别 | 主要事故类型 | 主要事故案例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 坠落、机械伤害、触电 | 人员被困电梯，电梯突然坠落 |
| 2 | 叉车 | 车辆伤害、机械伤害 | 叉车厂内交通事故、物料倾翻 |
| 3 | 压力容器，压力管道及附件 | 火灾、爆炸、中毒窒息 | 蒸汽管泄漏、高压釜事故 |

2应急指挥机构及职责

参照《公司安全生产事故应急预案》，应急救援组织机构及职责

3处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知车间负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主.如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：XXXX场所发生XXXX事故，全厂人员立即撤离到XX（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重特种设备事故时，按以下程序处置：

事故发现者

特种设备事故

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

车间负责人

应急指挥部

****

外部接应

接应119、120、110等相关部门人员

报119、120、110、报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局、质监局等

外部联络

联络人：****

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

内部发布警报

启动预案

召集应急小组

开展应急

事故控制

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

特种设备事故应急响应流程图

Y

N

4处置措施

（1）电梯事故

本公司在制剂楼东北角设有一部电梯。

①若人员在使用电梯的过程中被困电梯，则应采取以下措施：

被困者首先应保持镇静。可使用手机拨打公司24小时值班电话********求救或用按下紧急呼叫按钮并大声呼救，切勿强行扒开电梯厢门。

②若人员在使用电梯的过程中发生电梯坠落，则应采取以下措施：

被困者首先应保持镇定。立即将背部、头贴紧电梯轿厢内壁，膝盖弯曲，踮起脚尖，双手护住头部。电梯内部有保护装置安全钳，在电梯超速下降时，安全钳动作将轿厢卡在导轨上。等坠落停止后，再按照被困时的处置措施求救。

接到求救信号的人员应在第一时间将情况通报至应急指挥部。指挥部在接到报警后，按照特种设备事故应急响应流程图处置。其中应急抢险组应立即派电工、机修、电梯管理人员到现场排除电梯故障。若无法及时排除故障，应立即联系电梯维保单位”台州日菱电梯有限公司”相关人员至公司处理，情况紧急时可拨打119联系消防队进行协助营救。医疗救护组应至现场，若有骨折流血的外伤应先简单处置，再联系120送医治疗。

（2）叉车事故

本公司设有1台叉车用于厂内的物料搬运。

①若叉车发生厂内交通事故，则应采取以下措施：

若叉车在厂内行驶时不小心撞到路上行人，则叉车司机应第一时间停车，首先确认伤者受伤情况，若发生叉车将人员碾压无法动弹，司机并大声呼救周围人员帮忙。立即拨打24小时联系电话********或其他领导电话，通知事故应急指挥部。

应急指挥部在接到事故信息后，立即按照特种设备事故应急响应处置流程图处置。其中医疗救护组应立即到达现场，对受伤人员进行包扎止血等紧急处置。若有人员昏迷，应进行人工呼吸和胸外心脏挤压。视受伤情况决定是否联系120救护车。

②若叉车发生物料倾翻等事故，则应采取以下措施

若物料倾翻时，有人员被砸到、碰到受伤，则按照厂内交通事故应急处置措施处置。若有发生物料泄漏，则按照化学品应急泄漏专项应急预案处置。

（3）压力容器，压力管道事故

①蒸汽管道泄漏事故

如果是室外发生蒸汽管道爆裂或泄漏事故，发现者应立即通知工程部或拨打24小时联系电话********，并阻止无关人员靠近。

如果是在室内发生蒸汽管道爆裂或泄漏事故，发现者应保持镇定，在保证自己安全的前提条件下，立即关闭爆裂或泄漏点上源的阀门。若无法立即关闭，则应立即通知工程部或拨打24小时联系电话********报警，并阻止其他无关人员靠近。

应急指挥部在接到事故消息后，立即按照特种设备事故应急响应处置流程图处置。应急抢险组视情况，及时关闭相应的阀门，防止蒸汽继续泄漏。蒸汽管道爆裂或泄漏的主要影响是高温的蒸汽有可能灼烫人的身体。若有人员烫伤，医疗救护组人员应对受伤者患处简单清洗后，视情况涂抹烫伤膏，并将伤者及时送医。

②高压釜事故

高压釜若发生爆炸事故，若有物料泄漏，则启动危险化学品泄漏事故专项预案；若发生火灾事故，则启动火灾爆炸事故专项预案

## 附件10：防汛防台专项应急预案

1 事故风险分析

每年****月是汛期，****月是台风季节，可能发生的事故类型为洪水、人员溺水。根据事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，防汛防台可分为特别重大事故（一级）、重大事故（二级）、较大事故（三级）、一般事故（四级）。

2 应急指挥机构及职责

参照公司《生产安全事故应急预案》，应急救援组织机构及职责。

3 处置程序

（1）预警行动

①当某市气象台发布台风或暴雨蓝色预警信号时，启动四级预案。

②当某市气象台发布台风或暴雨黄色预警信号时，启动三级预案。

③当某市气象台发布台风或暴雨橙色预警信号时，启动二级预案。

④当某市气象台发布台风或暴雨红色预警信号时，启动一级预案。

（2）信息报告程序

厂内发布警报以会议为主，由应急指挥部召集相关部门，通报防台防汛要求，部署应急工作，启动预案。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：手机通讯“紧急通知：（台风）已严重影响公司，全体人员立即撤离到××（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

公司救援信号主要使用电话报警联络，应急指挥备用通讯采用无线对讲机。

（3）响应分级

应急等级及定义见下表：

| 应急等级 | 定 义 | 可能发生状况 |
| --- | --- | --- |
| 四级应急 | 灾害危险较小，启动四级应急，严格执行24小时应急值班制度。 | 会刮起6级大风，员工注意安全。 |
| 三级应急 | 灾害的威胁能由第一批人员控制而不需要全体员工疏散，意外事故限于小区域而不会对财产造成立即的威胁。 | 露天设备需加固，低洼处设备、物质需转移或抬高。 |
| 二级应急 | 较大危险或大区域的意外，会造成生命和财产的威胁，而可能需要厂内或其它单位有限度的疏散或紧急支持。 | 厂区少量积水，需对生产系统进行调整，确保随时能紧急停车。 |
| 一级应急 | 严重意外或大区域面积的意外，严重威胁到生命或财产及环境污染，其影响超越工厂周界。此时，疏散对象可能扩及厂外附近工厂与居民。 | 海水已经来临，预测超过警戒水位，厂区面临部分淹没危险，人员需全部疏散。 |

气象台台风、暴雨警报

指挥部接警

判断等级

启动本专项应急预案

应急行动

应急恢复

应急结束

（4）本专项应急预案的响应程序如下图所示：

4 处置措施

由车间主任负责，将各自车间领用未投的原料及产出的半成品，交仓库保管员,必须要投放的原料放在一定高度的货架上。

甲类物品库由仓管员负责，检查门窗、房顶及排水沟。

各车间部门负责人要在转移物资工作完毕后，组织抢险队员对厂房顶、墙、门窗、玻璃和附近排水沟作一次彻底检查，发现隐患马上报告应急救援指挥部以便落实整改方案。

露天高处的塔、釜、冷凝器等的防风缆由工程部门负责，EHS部监督。

（1）四级预案

①启动四级应急

②通知全体员工台风将要来临，注意安全。

③严格执行24小时应急值班制度。

（2）三级预案：

①应急指挥部成立，应急分队人员待命。

②各车间、部门按照“防台责任制”要求做好防台准备工作。

③所有露天高处设备的防风加固工作由所在车间负责，设备部负责检查。

④各车间对照生产情况检查停电、停汽、停水的应急预案，安排一名中层值班。

⑤各车间、部门关好门窗，必要时予以捆扎、加固或拆除，由EHS部按照分管范围负责检查、监督。

⑥EHS部负责防汛、防台人员的雨衣、雨靴、照明工具的准备工作。

⑦食堂备好充足物资，确保员工两天的食物。

（3）二级预案：

在三级预案的基础上；

①凡紧急停车存在安全隐患的生产，未投料的一律停止投料。已经投料的安排专人负责，遇紧急情况时，按相应的应急预案进行处理。

②保安队负责对公司外来施工人员进行清查。

③备好车辆做好人员撤离准备。

（4）一级预案：

在B级预案的基础上；

①生产岗位紧急停车，人员在1小时内全部撤离。

②应急分队负责检查人员撤离情况。

③配电房关闭所有配电系统，人员撤离。

## 附件11：雷击事故专项应急预案

1事故风险分析

雷击是自然灾害的一种，指带电的云层对大地之间迅速的放电，雷电通道两段形成上万伏的电位差，巨大的能量在瞬间释放出来，雷电灾害的严重性表现在它具有巨大的破坏性和极大的危害性上，对建筑物、电子通讯设备、机械设备、电力设施以及对生命构成巨大的威胁。公司所在地位于雷电多发区，雷击发生时往往会造成人员伤亡、失火、财产损失等，春、夏两季最易发生。

2 应急指挥机构及职责

参照《公司安全生产事故应急预案》，应急救援组织机构及职责。

3 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

若有人员在室外被雷电击中，发现者应立即通知车间负责人或应急指挥部，并应立即将被雷击中人员转移至室内等安全地方，有条件的应立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压。若有设备被雷电击中并引发火灾，在火灾初期阶段，尚未扩大到不可控制之前，现场发现人员应使用适当移动式灭火器、消火栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料，然后立即启动火灾爆炸专项应急预案。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防毒面具或湿毛巾，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，根据雷击造成的不同次生灾害来发布警报。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重火灾爆炸事故时，按以下程序处置：

雷击事故应急响应流程图

雷击事故

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

****

****

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4 处置措施

- 若有人员在室外被雷击中，发现者应立即将被雷击人员转移至室内等安全位置，并立即进行心肺复苏术。医疗救护组人员在接到伤情报告后，应立即协助对伤者进行心肺复苏，并联系120急救及时送医。

（2）若应雷击造成火灾爆炸等事故，则启动《火灾爆炸事故专项应急预案》

## 附件12：化验室专项应急预案

1事故风险分析

本公司化验室位于****楼二楼，建筑面积****㎡，设有配电室、空调间、理化室、仪器室、液相室、气相室、电脑控制室，微生物准备室、试剂室、溶液配制室、红外室、微生物洁净区、办公室、留样室。

化验室涉及危险化学品种类较多，主要有四氢呋喃、DMF、****等。这些物料在储存和使用中，由于人的误操作、设备故障等方面的不安全因素，可能会发生泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2应急组织机构及职责

参照公司《生产安全事故应急预案》，应急指挥机构及职责

3 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知化验室负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防护用具，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，警报模式：

手机系统和扩音器：“紧急通知：****某地发生安全事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：研发中心XXX实验室所发生安全事故，全厂人员立即撤离到X  X（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重泄漏事故时，按以下程序处置：

化验室安全事故应急响应流程图

化验室安全事故

事故发现者

化验室负责人

应急指挥部

****

****

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4 处置措施

- 火灾、爆炸事故应急处置措施：

化验室应准备的灭火材料通常灭火毯及各类灭火器。水虽是常用的灭火材料，但在化验室起火时，若要用水应十分慎重。因为有的化学药品比水轻，会浮于水上随水流动，反而可能加大火势；有的药品能与水反应引起燃烧甚至爆炸，致使灾上加灾。

加热试样或实验过程中起火时，应立即用切断电源然后用湿沫布或石棉布熄灭明火，如使用酒精灯加热起火用湿沫布或石棉布熄灭明火，针对起火区的情况，选用适当的灭火器材灭火，并迅速组织人员疏散，与公司应急小组联系，请求援救。

- 中毒事故应急处置措施：

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

- 首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

- 误服毒物中毒者， 须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

- 吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套等。

- 触电事故应急处置措施：

触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

- 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。

使伤者脱离电源方法：

- 切断电源开关；

- 若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

- 可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

- 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并及时送往医院救治。

- 化验室化学灼伤应急处置措施：

- 强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

- 溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

## 附件13：实验室安全专项应急预案

1事故风险分析

本公司实验室位于****楼，建筑面积****㎡，共分为****间实验室。

实验室涉及危险化学品种类较多，主要有四氢呋喃、正已烷、****等。这些物料在储存和使用中，由于人的误操作、设备故障等方面的不安全因素，可能会发生泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2应急组织机构及职责

参照公司《生产安全事故应急预案》，应急指挥机构及职责

3 处置程序

（1）发现者事故控制与报警

发现者应立即通知实验室负责人或应急指挥部，并做好现场警示，阻止无关人员靠近。

（2）信息报告程序

应急指挥部：立即指派人员启动公司内部警报，若事态严重，则应报 119、120、110；并指定门卫当班人员（1名）用广播、对讲机、电话等通知有关人员到场，迅速成立应急机构。负责现场抢险指挥，现场人员应配戴好防护用具，且必须站在上风向。同时立即将事故情况、应急状况如实上报园区管委会、某某市政府、环保局、安监局。

厂内发布警报以手机系统和扩音器为主，警报模式：

手机系统和扩音器：“紧急通知：XXX实验室所发生安全事故，请应急救援人员立即到现场”，连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。同时用厂内电话（手机）报告至指挥部成员。报警时声音要清晰。

如需撤离全厂人员时，须及时发布警报，警报模式：扩音器“紧急通知：XXX实验室所发生安全事故，全厂人员立即撤离到XX（地点）”。连播三遍，1分钟后再播一次（三遍）。

（3）响应流程

事故发生后，立即启动应急预案，并根据事故等级及时上报事故及险情。公司应急指挥部根据事故灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出公司应急救援处置能力时，及时报告上级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。发生较为严重泄漏事故时，按以下程序处置：

实验室安全事故应急响应流程图

实验室安全事故

事故发现者

实验室负责人

应急指挥部

****

****

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

联络人：****

内部发布警报

启动预案

外部接应

接应119、120、110

接应相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、某某市政府，安监局、环保局等

召集应急小组

开展应急

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

应急消防组

应急抢险组

医疗救护组

现场治安组

物资保障组

环境监测组

事故控制

4 处置措施

- 火灾、爆炸事故应急处置措施：

实验室应准备的灭火材料通常有消防用砂、石棉布、灭火毯及各类灭火器。水虽是常用的灭火材料，但在实验室起火时，若要用水应十分慎重。因为有的化学药品比水轻，会浮于水上随水流动，反而可能加大火势；有的药品能与水反应引起燃烧甚至爆炸，致使灾上加灾。

加热试样或实验过程中起火时，应立即用湿沫布或石棉布熄灭明火、切断电源，立即关闭可燃气体开关。针对起火区的情况，选用适当的灭火器材灭火，并迅速组织人员疏散，与公司应急小组联系，请求援救。

- 中毒事故应急处置措施：

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

- 首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

- 误服毒物中毒者， 须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。孕妇应慎用催吐救援。

- 重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。 砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

- 吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

- 触电事故应急处置措施：

触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

- 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。

使伤者脱离电源方法：

- 切断电源开关；

- 若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

- 可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

- 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

- 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并及时送往医院救治。

- 实验室化学灼伤应急处置措施：

- 强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

- 溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

附件1：化学烧伤的急救或治疗

| 单质和化合物 | 急救或治疗方法 |
| --- | --- |
| 碱类：KOH、NH3、CaO、Na2CO3、K2CO3 | 立即用大量的水洗涤，然后用醋酸溶液（20g/L）冲洗或撒硼酸粉。CaO的灼烧伤，可用任一植物油洗涤伤口。 |
| 碱金属氰化物、氢氟酸 | 先用NaMnO4溶液洗，再用(NH4)2S溶液漂洗 |
| 溴 | 用1体积25%的氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇混合液处理 |
| 铬酸 | 先用大量水冲，然后用(NH4)2S溶液漂洗 |
| 氢氟酸 | 先用大量冷水冲洗至伤口表面发红，然后用50g/L的NaHCO3溶液洗，再以2：1甘油和氧化镁悬浮剂涂抹，并用消毒纱布包扎 |
| 磷 | 不可将创伤面暴露于空气或用油质类涂抹。应先用10g/L Cu2SO4溶液洗净残余的磷，再用1：1000KMnO4湿敷，外涂以保护剂，用绷带包扎 |
| 苯酚 | 先用大量水冲，再用4体积70%乙醇和1体积氧化铁（0.3mol/L）的混合液洗 |
| 氯化锌、硝酸银 | 先用水冲,再用50g/L NaHCO3漂洗,涂油膏及磺胺粉 |
| 酸类：H2SO4、HCl、HNO3、 H3PO4、HAc、甲酸、草酸、苦味酸 | 用大量水冲洗,然后用NaHCO3的饱和溶液冲洗 |

附件2：某些毒物中毒途径、症状及防护、急救

| 毒物 | 侵入途径与主要症状 | 防护与急救 |
| --- | --- | --- |
| 氯气 | 主要经呼吸道和皮肤粘膜使人中毒，吸入后立即引起咳嗽、气急、胸闷、鼻塞、流泪等粘膜刺激症状，严重时可发生支气管炎、化学性肺炎及中毒性肺水肿，心力逐渐衰竭而死亡。水溶液也具腐蚀作用。 | 1.室内通风良好，操作时带口罩 2.立即离开现场，重患者应保温、吸氧、注射强心剂（禁用吗啡） 3.眼受刺激时用2%苏打水洗眼；咽喉疼痛时吸入2%苏打水热蒸气 |
| 一氧化碳及煤气 | 通过呼吸道进入体内，与血液中血红蛋白和血液外的其它含铁蛋白结合，使血色素丧失输氧能力 轻度中毒时头晕、恶心、全身无力；中等中毒时并发生意识障碍；重度中毒时立即陷入昏迷，呼吸停止而死亡 | 1.将患者移至新鲜空气外，注意保温 2.停止呼吸者立即施行人工呼吸，并给以含5~7%二氧化碳的氧气 3.发生呼吸衰竭者，同时注射强心剂 |
| 硫化氢 | 强烈的神经毒物，具臭蛋味，由于易产生嗅觉疲劳而失去警觉，从而造成急性中毒 轻度中毒时头晕、头痛、恶心、呕吐、重度中毒时呼吸短促，突然失去知觉，死亡 | 1.室内通风应良好，感到不适时立即离开现场 2.眼受刺激时用2%苏打水冲洗，湿敷饱和硼酸液和橄榄油 |
| 二氧化硫 | 由呼吸道吸入，对粘膜有强烈的刺激作用，引起结膜炎、流泪、流涕、咽干、疼痛；重度中毒能产生喉哑、胸痛、吞咽困难、喉头水肿以至窒息死亡 | 1.立即离开现场，呼吸新鲜空气。如发现肺浮肿应输氧 2.服碳酸氢钠或乳酸钠治疗酸中毒 3.眼受刺激时用2%苏打水冲洗 |
| 氮的氧化物（NO、NO2等） | 通过呼吸道对深部呼吸器官起损害作用，可能发生各种程度的支气管炎、肺炎和肺水肿，严重者可至肺坏疽。由于损害神经系统，吸入高浓度时迅速窒息死亡 | 1.立即离开现场，保持绝对安静，呼吸新鲜空气 2.静脉注射50%葡萄糖20~60ML 3.进行对症处理 |
| 氨 | 可由呼吸道、消化道及皮肤粘膜侵入人体，强烈刺激眼睛，流泪、咳嗽、声音嘶哑，0.45g/m3接触30min可危及生命 | 1.室内通风，操作氨或浓氨水时带口罩或瞬时停止呼吸 2.吸入中毒者立即离开现场；误食中毒者谨慎洗胃，皮肤接触中毒者立刻用水或稀醋酸充分洗涤 |
| 氟化氢 | 经呼吸道侵入，腐蚀骨骼，、造血神经系统、牙齿、皮肤、粘膜等。 水溶液为氢氟酸，对机体组织有强烈的腐蚀作用，被低浓度氢氟酸灼伤后几个小时才会感觉到疼痛，造成的溃疡不易愈合，引起剧痛 | 1.严格按规程操作，特别注意带好胶皮手套 2.慢性中毒及骨骼、神经、造血系统受损害者应长期治疗 |
| 甲醇 | 通过呼吸道及皮肤吸收中毒。 吸入中毒损害神经系统、引起视神经疾病；误服中毒引起恶心、呕吐、全身青紫，重者很快呼吸停止而死亡 | 1.通风良好，中毒者移至新鲜空气处 2.严禁当乙醇使用 3.吸入中毒者注射解毒剂 |
| 四氯化碳 | 由呼吸道吸入中毒。主要引起肝脏、肾脏以及神经系统的损害，急性中毒会引起头晕、呕吐、视力紊乱、黄疸、肝肿大；慢性中毒引起神经衰弱、胃肠功能紊乱 | 1.使用时应通风良好，不要滴洒在台面上 2.急生中毒者立即移至空气新鲜处，施以人工呼吸，吸氧 |
| 苯及其同系物 | 主要通过呼吸道和皮肤渗透侵入而中毒。 急性中毒会有沉醉状，继而面红、头晕、头痛、呕吐，甚至肌肉痉挛昏迷而死；慢性中毒损害造血、神经系统，鼻腔、牙龈出血，肝、肾受损、全身无力 | 1.使用时应通风良好 2.尽量用其它无毒或低毒溶剂代替 3.急性中毒施以人工呼吸，吸氧。全身性中毒者静脉注射10%硫代硫酸钠 |

表1：化学烧伤的急救或治疗

| 单质和化合物 | 急救或治疗方法 |
| --- | --- |
| 碱类：KOH、NH3、CaO、Na2CO3、K2CO3 | 立即用大量的水洗涤，然后用醋酸溶液（20g/L）冲洗或撒硼酸粉。CaO的灼烧伤，可用任一植物油洗涤伤口。 |
| 碱金属氰化物、氢氟酸 | 先用NaMnO4溶液洗，再用(NH4)2S溶液漂洗 |
| 溴 | 用1体积25%的氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇混合液处理 |
| 铬酸 | 先用大量水冲，然后用(NH4)2S溶液漂洗 |
| 氢氟酸 | 先用大量冷水冲洗至伤口表面发红，然后用50g/L的NaHCO3溶液洗，再以2：1甘油和氧化镁悬浮剂涂抹，并用消毒纱布包扎 |
| 磷 | 不可将创伤面暴露于空气或用油质类涂抹。应先用10g/L Cu2SO4溶液洗净残余的磷，再用1：1000KMnO4湿敷，外涂以保护剂，用绷带包扎 |
| 苯酚 | 先用大量水冲，再用4体积70%乙醇和1体积氧化铁（0.3mol/L）的混合液洗 |
| 氯化锌、硝酸银 | 先用水冲,再用50g/L NaHCO3漂洗,涂油膏及磺胺粉 |
| 酸类：H2SO4、HCl、HNO3、 H3PO4、HAc、甲酸、草酸、苦味酸 | 用大量水冲洗,然后用NaHCO3的饱和溶液冲洗 |

## 附件14：事故现场处置方案

（一）甲类物品库及储罐区现场处置方案

1事故风险分析

本公司的罐区及甲类库储存有大量的易燃易爆、有毒、腐蚀性的原料，如四氢呋喃、正已烷、丙酮、无水乙醇、甲醇、盐酸等，这些物料在使用和储存中，由于人为操作失误、设备故障等方面的不安全因素，可能会引发火灾、爆炸、中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2应急工作职责

基层单位组织形式及人员构成：

指挥长：仓库主管

副指挥长：仓库管理员

成员：仓库搬运工、叉车司机等仓库员工

指挥长职责：负责现场处置预案的指挥和协调工作，若事态扩大时，负责向公司应急指挥部报告。

副指挥长职责：协助指挥长做好预案的指挥和协调工作，若指挥长不在时，履行指挥长的职责。

成员职责：根据现场处置方案的要求，做好应急处置工作。

3应急处置

（1）事故应急处置程序

如甲类物品库发生泄露、火灾事故，现场人员立即向仓库办公室报告事故的发生地点、时间、简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围、发生原因的初步判断和发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等情况，仓库指挥长根据上报情况启动现场处置方案，通知相关人员到位，按照职责分工采取应急措施。当事态扩大，指挥长请求总经理启动综合应急预案。抢修救援结束后负责现场有毒、有害物质及扩散区域的监测，符合要求后向指挥长报告，由指挥长宣布应急结束。物质及扩散区域的监测，符合要求后向指挥长报告，由指挥长宣布应急结束。

（2）现场应急处置措施

①甲类物品库及储罐区人员接触有害物

吸入：若发现甲类物品库及罐区有人员因吸入有毒有害气体失去知觉，救援人员发现后，首先应两人一组，佩戴好防毒面具，迅速将中毒人员脱离现场至新鲜空气处。保持中毒人员呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即对中毒人员进行心肺复苏术。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

眼睛接触：伤者自行或在周围人员协助下，找到最近的紧急喷淋洗眼器，打开洗眼器开关，提起眼睑，用流动清水大量冲洗眼睛。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

皮肤接触：脱去被污染衣着，找到最近的紧急喷淋洗眼器，用大量的流动清水清洗患处。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

食入：根据误食入的物品不同，参考相应的安全技术说明书，可分别采用饮足量温水催吐；口服牛奶催吐等不同方法。及时联系医疗救护组，送某某市第二人民医院就医。

②甲类物品库及储罐区发生物料泄漏

A.储罐区物料发生泄漏

发现者应立即到最近的应急物品柜中拿出并穿戴好个人防护用品。到泄漏储罐所在的围堰边上，确保雨水排放阀门已经关闭后，及时撤离至安全地带通知仓库主管，若泄漏情况严重可直接向应急指挥部报告，24小时报警电话********。启动危险化学品泄漏事故专项应急预案。

B.甲类库物料发生泄漏

若泄漏物为桶装的液体。发现者应立即到最近的应急物品柜中拿出并佩戴好个人防护用品。到甲类物品库门口，取消防沙覆盖至泄漏液体的表面，并及时通知仓库主管。仓库主管（指挥长）至现场视泄漏严重程度，决定是否请求总指挥部启动危险化学品泄漏事故专项应急预案。

若泄漏物为固体料。发现者应立即到最近的应急物品柜中拿出并佩戴好个人防护用品。小量泄漏：将泄漏物用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。切勿使泄漏物与氧化剂、易燃物等物质接触，并立即通知仓库主管。大量泄漏，应立即通知仓库主管，并根据泄漏严重情况决定是否启动危险化学品泄漏事故专项应急预案。

事故应急结束后，应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结。并针对事故原因进行总结、改进。及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物资。

③甲类物品库及储罐区发生火灾

A.甲类库发生火灾

若甲类库内的易燃物质发生火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，发现者应使用适当移动式灭火器(主要为干粉灭火器)、附近的消防沙来控制火灾，并及时通知仓库主管，若火灾情况严重可直接向应急指挥部报告险情，24小时报警电话********，启动火灾爆炸事故专项应急预案。当火被第一时间扑灭以后，要派人佩戴好个人防护用品，清理现场。

事故应急结束后，应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结。并针对事故原因进行总结、改进。及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物资。

B.储罐区发生火灾

若储罐区边的装桶区发生桶装料燃烧或者装卸料的槽罐车发生火灾，则处置方式和甲类库火灾处置方式类似。在火灾尚未扩大到不可控制之前，发现者应使用适当移动式灭火器(主要为干粉灭火器)、附近的消防沙来控制火灾，并及时通知仓库主管，若火灾情况严重可直接向应急指挥部报告险情，24小时报警电话********，启动火灾爆炸事故专项应急预案。当火被第一时间扑灭以后，要派人佩戴好个人防护用品，清理现场。

若储罐区内的储罐物料发生火灾，发现者应立即至最近的应急物品柜中取出并穿戴好个人防护用品。在确保自身安全的前提下，打开着火储罐对应的消防泡沫管道的阀门，并到泡沫泵房中打开相应的阀门，并立即通知消控室（24小时值班电话：********）或者至最近的室外消火栓箱中按下启泵按钮，启动消防水泵加压，泡沫顺着管路进入储罐灭火。并及时通知应急指挥部，启动火灾爆炸事故专项应急预案。

事故应急结束后，应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结。并针对事故原因进行总结、改进。及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物资。

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

①佩戴防毒口罩后要检查气密性，防止漏气。

②当闻到微弱的毒害气体气味时，立即撤离污染区，更换滤毒罐。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

①检查抢险器材是否完好，不得使用失效或不合格的抢险器材。

②各类抢先器材应专人保管，定期维护保养。

③所有人员必须熟练正确使用抢险器材。

（3）现场自救与互救注意事项

①处理泄露事故时，进入现场救人或抢险堵漏时，必须两人一组，一人抢险救人，一人负责监护。

②无关人员尽量撤离事故现场，防止发生次生伤害。及时了解现场事故现场情况，防止事故扩大。

③保护好现场受伤人员，防止伤员受到二次伤害，及时将受伤人员送某某市第二人民医院就医。

（4）应急救援结束后的注意事项

①抢险结束后，应对沾染毒物的防毒面具、防护服等应急器材进行清洗，防止产生二次或三次污染，以及中毒事故。

②抢险结束，应安排专人对现场进行巡视，防止遗留事故隐患。

③洗消产生的废水应进入环保站进行处理，不得排入雨水管网。

④泄露的管道、反应釜、钢瓶修复后须经重新检测合格后方可使用。

（二）生产车间现场处置方案

1事故风险分析

本公司生产使用的易燃易爆化学品有甲苯、四氢呋喃、正已烷、丙酮、无水乙醇、甲醇等。这些物料在储存、装卸和使用过程中，由于人的误操作、设备故障等方面的不安全因素，可能会引发火灾、爆炸、中毒、窒息、环境污染等事故，从而引起人员伤亡和财产损失。

2应急工作职责

基层单位组织形式及人员构成：

指挥长：车间主任

副指挥长：车间班长

成员：车间班组人员

指挥长职责：负责现场处置预案的指挥和协调工作，若事态扩大时，负责向公司应急指挥部报告。

副指挥长职责：协助指挥长做好预案的指挥和协调工作，若指挥长不在时，履行指挥长的职责。

成员职责：根据现场处置方案的要求，做好应急处置工作。

3应急处置

（1）事故应急处置程序

如生产车间发生泄露、火灾事故，现场人员立即向车间主任报告事故的发生地点、时间、简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围、发生原因的初步判断和发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等情况，车间主任根据上报情况启动现场处置方案，通知相关人员到位，按照职责分工采取应急措施。当事态扩大，指挥长请求总经理启动综合应急预案。抢修救援结束后负责现场有毒、有害物质及扩散区域的监测，符合要求后向指挥长报告，由指挥长宣布应急结束。

①生产车间人员接触有害物

吸入：若发现车间有人员因吸入有毒有害气体失去知觉，救援人员发现后，首先应两人一组，佩戴好防毒面具，迅速将中毒人员脱离现场至新鲜空气处。保持中毒人员呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即对中毒人员进行心肺复苏术。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

眼睛接触：伤者自行或在周围人员协助下，找到最近的紧急喷淋洗眼器，打开洗眼器开关，提起眼睑，用流动清水大量冲洗眼睛。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

皮肤接触：脱去被污染衣着，找到最近的紧急喷淋洗眼器，用大量的流动清水清洗患处。及时联系医疗救护组，将伤者送某某市第二人民医院就医。

食入：根据误食入的物品不同，参考相应的安全技术说明书，可分别采用饮足量温水催吐；口服牛奶催吐等不同方法。及时联系医疗救护组，送某某市第二人民医院就医。

②生产车间发生物料泄漏

A.液体物料发生泄漏

若泄漏物为桶装的液体。发现者应立即到最近的应急物品柜中拿出并佩戴好个人防护用品。取消防沙覆盖至泄漏液体的表面，及时通知车间主任并阻止无关人员靠近。车间主任至现场视泄漏严重程度，决定是否请求总指挥部启动危险化学品泄漏事故专项应急预案。

事故应急结束后，应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结。并针对事故原因进行总结、改进。及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物资。

B.固体物料发生泄漏

若泄漏物为固体料。发现者应立即到最近的应急物品柜中拿出并佩戴好个人防护用品。小量泄漏：将泄漏物用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。切勿使泄漏物与氧化剂、易燃物等物质接触，并立即通知车间主任。大量泄漏，应立即通知车间主任，并根据泄漏严重情况决定是否启动危险化学品泄漏事故专项应急预案。

③生产车间发生火灾

若车间内的易燃物质发生火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，发现者应使用适当移动式灭火器(主要为干粉灭火器)来控制火灾，并及时通知车间主任，若火灾情况严重可直接向应急指挥部报告险情，24小时报警电话********，启动火灾爆炸事故专项应急预案。若发现者扑灭初期火灾以后，要派人佩戴好个人防护用品，清理现场。

事故应急结束后，应对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，开启事故应急池收集洗涤废水，并将其抽至污水站进行处理。

应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结。并针对事故原因进行总结、改进。及时更新、完善应急预案，并补充相应的应急物资。

灭火原则

发生易燃化学品火灾且火势尚可控时，灭火人员应掌握6条原则进行：

a.以最快速度就近采用合适的灭火器材（要求每个人熟练掌握灭火器材的选择和使用；熟练掌握消防栓、消防带的连接和使用）。

b.迅速向指挥领导小组或其它有关部门报警（手机或扩音喇叭），报警早，损失小。

c.判明火灾原因，切断可燃物来源。

d.根据先救人后救物的原则，组织力量先抢救受害人员。

e.特别注意各类人员的中毒或窒息情况，灭火时应考虑人员的安全。

f.保持冷静头脑，“遇灾不慌，临阵不乱”，采取正确的灭火方法和扑救措施，现场服从统一指挥，积极配合消防部门，把损失减少到最低最少限度。

灭火对策

a.扑灭初期火灾：在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器、消防水泵、消防栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料，然后立即启用现有的各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

b.对周围设施采取保护措施；为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施。

c.火灾扑灭：扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏、冷却或隔离措施，预防灾害扩大。当火被扑灭以后，要派人监护，清理现场，消灭余火。

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

①使用个人防护用品前，必须严格检查，防止佩戴失效防护用品引起事故。

②佩戴后要检查气密性，防止漏气。

③进入有毒现场后，严禁摘除防毒面具。

④当闻到微弱的毒害气体气味时，立即撤离污染区，更换滤毒罐。

⑤自给正压式空气呼吸器使用时间不得超过其规定的使用时间。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

①检查抢险器材是否完好，不得使用失效或不合格的抢险器材。

②各类抢先器材应专人保管，定期维护保养。

③所有人员必须熟练正确使用抢险器材。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

①生产岗位出现紧急情况时，应及时报告班组长或车间主任。

②遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

（4）现场自救与互救注意事项

①处理泄露事故时，进入现场救人或抢险堵漏时，必须两人一组，一人抢险救人，一人负责监护。

②无关人员尽量撤离事故现场，防止发生次生伤害。及时了解现场事故现场情况，防止事故扩大。

③保护好现场受伤人员，防止伤员受到二次伤害，及时将受伤人员送医院就医。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

①应急处理时，优先选用熟悉现场情况和受到培训的人员。

②严格落实各类监护制度，明确监护人职责，不得离开现场。

③参与救援的人员认为防护不到位，或现场问题未得到解决的不得强行进入现场进行抢险。

④参与救援的人员必须处于事故现场的上风向进行应急救援。

（6）应急救援结束后的注意事项

①抢险结束后，应对沾染毒物的防毒面具、防护服等应急器材进行清洗，防止产生二次或三次污染，以及中毒事故。

②抢险结束，应安排专人对现场进行巡视，防止遗留事故隐患。

③洗消产生的废水应进入环保站进行处理，不得排入雨水管网。

④泄露的管道、反应釜、钢瓶修复后须经重新检测合格后方可使用。

（7）其他需要特别警示的事项

各级救援人员应一切行动听指挥，不得擅自行动。

（三）氢化工序现场处置方案

1事故风险分析

（1）加氢反应过程中釜内为氢气环境，氢气的爆炸极限为4.1%-74.1%，极易与空气形成爆炸性混合物，遇着火源即会爆炸。氢化反应前如釜内的空气没有采用氮气进行置换彻底，就通入氢气，一旦氢气与空气形成爆炸性混合物，遇着火源即会发生爆炸。

（2）在加氢反应系统中存在易燃、有毒溶剂，其蒸气也能与空气形成爆炸性混合物，遇着火源也会导致爆炸、中毒等事故发生。另外，加氢系统内如进入空气或设备、管道质量问题和操失误等导致加氢系统进入空气等也易引起火灾、爆炸事故发生。

（3）在通氢反应前，若反应釜的蒸汽阀门未完全关紧，就进行通氢反应会导致釜内温度继续升高，引起火灾、爆炸的危险。

（4）在加氢反应过程中若通氢速度过快、通氢量过大，有可能会引起反应釜超压爆炸或氢气泄漏。

（5）加氢反应是在较低温度下进行，若冷却系统不能满足工艺要求、搅拌不充分，易引起超温、超压，导致火灾、爆炸事故发生。

（6）加氢反应采用钯碳催化剂，钯碳催化剂暴露在空气吸潮后易燃烧，特别是表面吸附氢后，在0℃以下也会燃烧，且在再生和活化过程中易引发爆炸。

（7）在钯碳催化剂进行加氢还原反应时，若催化剂添加方法不符合工艺要求，没有采用氮气吹扫，且加入速度过快，一旦空气进入，易导致反应剧烈，而造成燃爆事故发生。另外，反应采用的钯碳催化剂若为粉末状固体，接触空气会发生自燃的危险。

（8）加氢为强烈的放热反应，氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，设备因氢脆、氢腐蚀而脱碳、变形、渗漏，导致设备破裂和爆炸。

（9）氢化反应结束后，若氢气泄放过快，可能在空气中达到爆炸极限，遇引火源燃烧、爆炸。

（10）在氢气排放过程中，若氢气放空管高度不符要求，放空管上未设阻火器，遇高热、明火或雷击，易引起火灾、爆炸危险。

（11）加氢反应过程中若未按工艺操作要求控制或操作失误、计量不正确等都易引起火灾、爆炸事故发生。

2应急工作职责

基层单位组织形式及人员构成：

指挥长：车间主任

副指挥长：车间组长

成员：氢化工艺操作人员

指挥长职责：负责现场处置预案的指挥和协调工作，若事态扩大时，负责向公司应急指挥部报告。

副指挥长职责：协助指挥长做好预案的指挥和协调工作，若指挥长不在时，履行指挥长的职责。

成员职责：根据现场处置方案的要求，做好应急处置工作。

3应急处置

（1）事故应急处置程序

如氢化工序发生停水、停电、停汽等情况，现场操作人员立即向车间主任报告事故的发生地点、时间、简要经过、涉及范围、发生原因的初步判断和发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等情况，车间主任根据上报情况启动现场处置方案，通知相关人员到位，按照职责分工采取应急措施。当事态扩大，指挥长请求总经理启动综合应急预案。抢修救援结束后负责现场有毒、有害物质及扩散区域的监测，符合要求后向指挥长报告，由指挥长宣布应急结束。

①停电的应急操作处理：

氢化保温过程停电：停电过程自控系统及时切断相关阀门开关，开启循环冷却水进行降温，操作人员应立即通知生产负责人，由生产负责人联系厂区电工，开启备用电源供电确保氢化岗位的安全操作，并查明停电原因。

氢化投料、升温、H2/N2置换过程停电，应先停止现有操作，待供电稳定后再进行操作。

②停冷却水的应急操作处理：

升温过程停冷却水：氢化釜通氢过程停冷却水，立即停止加氢操作，进行泄压处理，并查明停冷却水原因并及时恢复供水。

③停汽的应急处理：

升温过程停蒸汽：氢化釜升温过程停汽，立即停止升温，开启氢化釜的下排汽阀门，排空氢化釜内残余蒸汽，让其自然冷却，并查明停蒸汽原因并及时恢复供汽。

（2）氢化设备自动控制及报警、安全装置使用说明：

①氢化自动控制连锁装置：当温度超温、压力超高、搅拌电机出现故障时，信号传输至控制器，控制器传输指令至氢化釜盘管加热的切断阀门，切断盘管加热；信号传输至氢气管道阀门，切断氢气加料阀门；同时信号传输至氢化釜夹套加热阀门，切断氢化釜加热控制阀门。

高压报警装置：当造成氢化釜内压力超过警报所设定的压力限值时，报警装置会进行高压报警；操作人员应立即停止加氢操作，及时进行氮气置换并泄压，汇报情况至相关负责人处，查询原因。

②超温报警装置：当造成氢化釜内温度超过警报所设定的温度限值时，报警装置会进行高温报警；操作人员应立即停止加氢操作，及时将夹套、盘管内的加热介质排掉，进行降温操作，汇报情况至相关负责人处并查询原因。

③氢气含量超标报警装置：当氢化釜周边氢气含量检测仪，检测数值超过报警限值是，报警装置会进行报警；操作人员应立即关闭氢气钢瓶阀门，及时汇报情况至相关负责人处，协助负责人检查氢气泄漏点并进行维修。

| 常见故障 |  | 故障主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 阀不动作 | 定位器有气源无输出 | - 定位器中放大器的节流孔堵塞 - 压缩空气中有水分，聚积于放大器球阀处 |
|  | 有信号但仍无动作 | - 阀芯与衬套或阀座卡四 - 阀芯脱落（销子断了） - 阀杆弯曲或折断 - 执行机构故障 |
| 阀动作 不稳定 | 气源、信号压力一定，但调节阀动作仍不稳定 | - 定位器有故障 - 输出管线漏气 - 执行机构刚度太小，抵抗不了流体压力的变化 - 阀磨擦力大 |
| 阀振动（有鸣声） | 调节阀接近 全闭振动 | - 调节阀选大了常在小开度使用 - 介质流动方向与阀门关闭方向相反 |
|  | 调节法任何 开度都振动 | - 支撑不稳 - 附近有振动源 - 阀芯与衬套磨损 |
| 阀动作迟钝 | 阀杆往复行程动作迟钝 | - 阀体内有泥浆状或粘性大的介质，有堵塞和结焦现象 - 四氟调料硬化变质 |
|  | 阀杆单方向动作迟钝 | - 气室中的膜片破损 - 气室中有漏气现象 |
| 阀泄露量太大 | 阀全闭时的泄露量大 | - 阀芯或阀座腐蚀、磨损 - 阀座的螺纹被腐蚀 |
|  | 阀达不到全闭位置 | - 介质压阀大于阀的允许压差 - 阀体内有异物 |
| 填料及连接处泄露 | 密封填 料渗漏 | - 填料压盖没压紧 - 填料变质损坏 - 阀杆损坏 |
|  | 阀体与上阀盖连接处渗漏 | - 固紧六角螺母松弛 - 密封垫损坏 |

- 开关阀常见故障排除异常情况处理

（5）调节阀常见故障排除异常情况处理

AVP无输出（无输出气源）

- 用手操器检查AVP内部各参数（自整定参数）。

- 检查AVP反馈杆的角度是否超过20°，若超过，则需延长反馈杆长度。

- 检查气源是否泄漏。

- 检查电流信号。

调节阀异常（有气源，但阀门不动作）

- 切换A/M手动，调节气源（用过滤减压阀）使阀门全开到全关，观察阀门的动作是否灵活，若不灵活，可能阀门填料摩擦系数大，用SFC重新设置摩擦系数，从中等改成重度，若故障还在，则更改执行机构尺寸。

- 检查AVP内部各参数（自整定参数）

- 检查反馈杆角度。

- 检查零位和满度调整是否合适。

- 检查EPM驱动信号是否在50±25%范围内。

手操器无法通讯

- 检查线路，4mA信号是否有。

- 检查手操器的连接线路。

- 检查手操器电源。

- 椭圆齿轮流量计故障

| 故障现象 | 原 因 | 措 施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椭圆齿轮不转 | - 管道中有杂物 - 被测液体含杂物多。杂质进入表内，齿轮卡住。 | 拆洗仪表与管道，修理过滤器。 |  |
| 轴向密封连轴器漏液 | 密封填料磨损或缺乏密封油。 | 拧紧压盖或更换填料，加填密封油。 |  |
| 指针转动不稳定，或时停时走 | 指针、垫圈……等有松动或转动件转动不灵活。 | 更换抽承、修理变齿处的计量箱和齿轮，使转动灵活，保证所需间隙。 | 修理后要检定 |
| 小流量误差偏负过大 | 椭圆齿轮与计量箱相碰，轴承磨损，或计量箱壁变形。 | 重新紧固，消除不灵活现象。 |  |
| 误差变化大 | 流体有大脉动或含有气体。 | 减少脉动或加装气体分离器 |  |
| 误差过大，但最大最小误差之差不超过1% | 使用期超过，或检修后间隙等发生变化。 | 重新校验调整 | 对应0.2级流量计最大最小误差不超过0.4% |
| 发生器无信号 | 发信块位置不当 | 重新调整位置，左右、前后移动 |  |
|  | 极性接反 | 重新改接“+”红线“-”黑线 |  |

（7）液体过滤器故障

- 新装的管道安装过滤器，一般要通液半小时至一小时后，就应当打开过滤器上盖，清理过滤网内的杂质。

- 清理过滤网内的杂质可以视液体的清洁情况进行。当流体再相同工艺情况下，流量明显降低，可以确定过滤网内的杂质较多了，必须赶紧清理过滤网内的杂质。或者当管道中压力损失大于0.07Mpa时，应清理过滤筒，否则影响介质的流量。

- 带排气阀的过滤器在清理过滤网内的杂质时候，应当先打开排气阀排气，再打开过滤器上盖清零杂质。

4注意事项

（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项

①使用个人防护用品前，必须严格检查，防止佩戴失效防护用品引起事故。

②佩戴后要检查气密性，防止漏气。

③进入有毒现场后，严禁摘除防毒面具。

④当闻到微弱的毒害气体气味时，立即撤离污染区，更换滤毒罐。

⑤自给正压式空气呼吸器使用时间不得超过其规定的使用时间。

（2）使用抢险救援器材方面的注意事项

①检查抢险器材是否完好，不得使用失效或不合格的抢险器材。

②各类抢先器材应专人保管，定期维护保养。

③所有人员必须熟练正确使用抢险器材。

（3）采取救援对策或措施方面的注意事项

①生产岗位出现紧急情况时，应及时报告班组长或车间主任。

②遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

（4）现场自救与互救注意事项

①处理泄露事故时，进入现场救人或抢险堵漏时，必须两人一组，一人抢险救人，一人负责监护。

②无关人员尽量撤离事故现场，防止发生次生伤害。及时了解现场事故现场情况，防止事故扩大。

③保护好现场受伤人员，防止伤员受到二次伤害，及时将受伤人员送医院就医。

（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

①应急处理时，优先选用熟悉现场情况和受到培训的人员。

②严格落实各类监护制度，明确监护人职责，不得离开现场。

③参与救援的人员认为防护不到位，或现场问题未得到解决的不得强行进入现场进行抢险。

④参与救援的人员必须处于事故现场的上风向进行应急救援。

（6）应急救援结束后的注意事项

①抢险结束后，应对沾染毒物的防毒面具、防护服等应急器材进行清洗，防止产生二次或三次污染，以及中毒事故。

②抢险结束，应安排专人对现场进行巡视，防止遗留事故隐患。

③洗消产生的废水应进入环保站进行处理，不得排入雨水管网。

④泄露的管道、反应釜、钢瓶修复后须经重新检测合格后方可使用。

（7）其他需要特别警示的事项

各级救援人员应一切行动听指挥，不得擅自行动。

  - 附件15：公司危险物质主要危险特性

公司危险物质主要危险特性一览表

| 序号 | 化学品名称 | 密度(kg/m3) | 闪点℃ | 沸点℃ | 引燃温度℃ | 爆炸极限（%） |  | CAS号 | UN编号 | 火灾类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  |
| 1 | 氢气 | 0.07 | -- | -252.8 | 400 | 4.1 | 74.1 | 133－74－0 | 1049 | 甲 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件16：主要易燃物质适用灭火剂

主要易燃物质适用灭火剂情况矩阵表

| 灭 火 剂 易 燃 物 | 水 | 干粉 | 泡沫 | 二氧化碳 | 砂土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | 适用 | 适用 | 适用 | 不适用 | 不适用 |

## 附件17： 厂区平面布置图

注：详见纸质版图纸（A3），下同。

  - 附件18：应急设施物资分布图

## 附件19：报警系统分布图及覆盖范围

## 附件20：人员撤离、疏散通道

## 附件21：应急救援指挥部位置及救援队伍行动路线图

  - 附件22：企业位置分布图