XX有限公司

生产安全事故综合应急预案

| 预案编号： | YA-01-2019 |
| --- | --- |
| 版本号： | A/1 |
| 编制单位： | XX有限公司 |
| 编制： | XX有限公司 |
| 审核： | XX有限公司 |
| 批准： | XX有限公司 |

2019年6月6日发布                   2019年6月8日实施

目录

第一部分综合应急预案

1．总则	6

1.1编制目的	6

1.2 编制依据	6

1.3适用范围	7

1.4应急预案体系	7

1.5应急工作原则	9

2．风险描述	9

2.1单位概况	9

2.2危险源与风险分析	10

3.应急组织机构及职责	22

3.1应急组织体系	22

3.2组织机构职责	22

4．预警及信息报告	23

4.1预警	23

4.2信息报告	25

4.2.1信息报告与通知	25

4.2.2信息上报	25

5.应急响应	25

5.1响应分级	25

5.2响应程序	26

5.3应急处置措施	26

5.4应急解除	27

6.信息公开	27

7.后期处置	28

8．保障措施	28

8.1通信与信息保障	28

8.2 应急队伍保障	29

8.3 应急物资装备保障	29

8.4其他保障	29

9．应急预案管理	31

9.1应急预案培训	31

9.2应急预案演练	31

9.3应急预案修订	31

9.4应急预案备案	32

9.5应急预案实施	32

第二部分专项应急预案

一、火灾和疏散专项应急预案	34

1 事故类型和危害程度分析	34

2 应急指挥机构及职责	35

3 处置程序	35

4 处置措施	35

二、触电伤害事故专项应急预案	39

1事故类型和危害程度分析	39

2指挥机构及职责	40

3处置程序	40

4处置措施	43

三、有限空间专项应急预案	46

1事故风险分析	46

2应急指挥机构及职责	47

3处置程序	48

4处置措施	50

四、锅炉压力容器伤害事故专项应急预案	55

1 事故风险分析	55

2应急指挥机构及职责	56

3处置程序	56

4处置措施	60

五、电梯伤害事故专项应急预案	63

1 事故类型和危害程度分析	63

2 应急指挥机构及职责	63

3 处置程序	64

4 处置措施	64

六、危险化学品泄露伤害事故专项应急预案	66

1 事故类型和危害程度分析	66

2 应急指挥机构及职责	66

3 处置程序	67

4 处置措施	68

第三部分现场处置方案

一、机械伤害事故现场应急处置方案	72

1事故风险分析	72

2应急工作职责	72

3应急处置	73

4注意事项	73

二、物体打击事故现场应急处置方案	74

1事故风险分析	74

2应急工作职责	74

3应急处置	75

4注意事项	76

三、车辆伤害事故现场应急处置方案	77

1事故风险分析	77

2应急工作职责	77

3应急处置	78

4注意事项	79

四、高处坠落事故现场应急处置方案	80

1事故风险分析	80

2应急工作职责	80

3应急处置	81

4注意事项	81

五、中毒伤害事故现场处置方案	83

1事故风险分析	83

2应急工作职责	83

3应急处置	84

4注意事项	84

六、乙醇泄露伤害事故现场处置方案	86

1事故风险分析	86

2应急工作职责	86

3应急处置	86

4注意事项	88

七、粉尘爆炸伤害事故现场应急处置方案	90

1事故风险分析	90

2应急工作职责	90

3应急处置	91

4注意事项	92

八、高温中暑伤害事故现场应急处置方案	93

1事故风险分析	93

2应急工作职责	93

3应急处置	93

4注意事项	94

九、灼烫伤害事故现场应急处置方案	95

1事故风险分析	95

2应急工作职责	95

3应急处置	96

4注意事项	97

十、职业病危害（粉尘、噪声）伤害事故现场应急处置方案	98

1事故风险分析	98

2应急工作职责	98

3应急处置	100

4注意事项	102

附件1：公司应急领导小组主要成员通讯录	103

附件2：应急小组组长替代原则	104

附件3：公司应急值班电话	104

附件4：相关政府部门及应急机构通讯录	105

附件5：安全生产组织机构图	105

附件6：事故应急信息接报处理登记表	106

附件7：事故应急信息上报书	107

附件8：重要物资装备的名录和清单	108

附件9：单位周边环境图	108

附件10：营业执照副本	108

附件11：厂区平面图	108

附件12：楼层平面图及紧急疏散图	108

XX有限公司综合应急预案

1．总则

1.1编制目的

为规范安全生产事故的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护客户及员工的生命安全，维护正常的安全生产秩序。

1.2 编制依据

1.2.1依据：下列文件中的条文通过在本预案中的引用而成为本预案条文，有指定日期的按原版本，未指定日期的按最新版本引用。

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，自2014年12月1日起施行）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行）

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号， 2009年5月1日起施行）

(4)《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令2013第4号

（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）

（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第88号令，2016年7月1日起施行）

（7）《北京市生产事故应急预案管理办法》（京安监办发【2012】8号）

（8）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013，2013年11月1日起施行）

（9）《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2009)

（10）《北京市安全生产条例》（2011修订）

（11）《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月4日修正版）

（12）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）

1.3适用范围

本预案适用于发生安全生产的火灾疏散、触电、有限空间、压力容器伤害事故、电梯事故、蒸汽锅炉事故、危险化学品泄露、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、中毒、乙醇泄露、粉尘爆炸、高温中暑、灼烫伤害、职业病危害（粉尘、噪声）、等突发事件的处置。

1.4应急预案体系

根据本企业管理体系及行业特点，应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

（1）综合应急预案：规定本企业应急组织机构和职责、应急响应原则、应急管理程序等内容。

（2）专项应急预案：主要是根据本企业特点，为应对几种安全事故类型。

（3）现场处置方案：是针对具体的部位、设备设施、事件及灾害所制定的应急处置措施。

1.5应急工作原则

1.5.1 以人为本，安全第一。切实履行本单位安全监督管理职能，把保障员工的生命和财产安全作为首要任务，最大限度地减少生产安全事故。

1.5.2 居安思危，预防为主。做好应对生产安全事故的各项准备工作，把应对生产安全事故的各项工作落实在日常管理之中，加强基础工作，增强预警分析，做好预案演练，提高防范意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，防止和减少生产安全事故的发生。

1.5.3 统一领导，分级负责。充分发挥本单位应急指挥机构的作用，建立分类管理、分级负责的应急管理体制，实行领导责任制，实现“分级管理、按级负责、逐级提升”的应急机制。

1.5.4 反应快捷，协同应对。充分发挥依靠社会应急救援力量的作用，加强与属地应急救援机构的联系，加强各职责部门的协调，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的生产安全事故应急管理体制。

1.5.5 依法规范，加强管理。依据有关法律和行政法规，加强应急管理。维护员工的合法权益，使应对生产(经营)生产事故的工作规范化、制度化、法制化。

1.5.6 依靠科技，提高素质。采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专业队伍和专业人员的作用，提高应对生产安全事故的科技水平和指挥能力。加强宣传和培训教育工作，提高员工自救、互救和应对各类生产安全事故的综合素质。

2．风险描述

2.1单位概况

| 单位名称 | XX有限公司 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 建立时间 |  |  |  |
| 企业邮箱 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 消防安全负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |  |  | 产总产值 |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  | 24小时应急值守电话 |  |  |  |
| 义务消防队 | 负责人 |  |  |  | 主要灭火装置数量 | 灭火器 |  |  |  |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 消防栓 |  |  |  |
| 消防 | 消防 水源 |  |  |  | 室内消防栓数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外消防栓数量 |  |  |  |  |
| 经营项目 |  |  | 制药 |  | 最近的医院 |  |  |  |  |
| 重点部位 |  |  | 12处 |  | 营业执照上的法人代表 |  |  |  |  |
| 方位 |  |  |  | 名称 |  |  | 距离 |  | 备注 |
| 周边地区情况 |  | 东侧 |  |  |  |  | -- |  |  |
|  |  | 南侧 |  |  |  |  | -- |  |  |
|  |  | 西侧 |  |  |  |  | -- |  |  |
|  |  | 北侧 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 最近的消防支队或中队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2危险源与风险分析

2.2.1危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、《重大危险源申报范围》和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）进行重大危险源辨识，本单位无重大危险源。

2.2.2危险有害因素和风险评估

| 序号 | 危险化学品名称 | 使用、存放地点 | 本月使用量 | 剩余量 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体,三类易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃、具腐蚀性，强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 可燃、具刺激性 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |
|  |  |  |  |  | 遇明火高热可燃 |
|  |  |  |  |  | 二级氧化剂 |
|  |  |  |  |  | —— |
|  |  |  |  |  | —— |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 酸性腐蚀品 |
|  |  |  |  |  | 易燃固体 |
|  |  |  |  |  | 酸性腐蚀品、三类易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |
|  |  |  |  |  | 毒害品 |
|  |  |  |  |  | —— |
|  |  |  |  |  | 有腐蚀性 |
|  |  |  |  |  | —— |
|  |  |  |  |  | 具强腐蚀性、强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 具腐蚀性、强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 具强腐蚀性、强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 酸性腐蚀品 |
|  |  |  |  |  | 二类易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 剧毒品 |
|  |  |  |  |  | 剧毒品 |
|  |  |  |  |  | 氧化剂 |
|  |  |  |  |  | 强氧化剂 |
|  |  |  |  |  | 有毒 |
|  |  |  |  |  | 氧化剂、有毒品 |
|  |  |  |  |  | 强腐蚀性、强刺激性、易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体、二类易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃易挥发 |
|  |  |  |  |  | 酸性腐蚀品、易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 低毒，易燃，有腐蚀性、易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃，有刺激性 |
|  |  |  |  |  | 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 |
|  |  |  |  |  | 高毒，氧化剂 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 易燃液体 |
|  |  |  |  |  | 低闪点液体、极易燃 |
|  |  |  |  |  | 强还原剂、自燃物品、具强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 易燃，具强腐蚀性、强刺激性 |
|  |  |  |  |  | 腐蚀性、可燃 |
|  |  |  |  |  | 易燃、刺激性 |
|  |  |  |  |  | 刺激性 |
|  |  |  |  |  | 刺激性、有毒 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |
|  |  |  |  |  | 易制毒 |
|  |  |  |  |  | 易制爆 |
|  |  |  |  |  | 刺激性、易制爆 |
|  |  |  |  |  | 易制爆、易制毒 |
|  |  |  |  |  | 强腐蚀、易制爆 |
|  |  |  |  |  | 腐蚀性 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |
|  |  |  |  |  | 腐蚀性、易燃 |
|  |  |  |  |  | 易燃 |

2.2.3火灾和疏散

火灾是指火失去控制而形成的灾害性燃烧现象，通常会造成财产损失和人员伤亡。发生火灾的三要素是氧气、可燃物和点火源。在火灾防治中，如果能够阻断火灾三要素的任何一个就可以扑灭火灾。

造成火灾的主要原因有：

1、易燃物附近存在明火作业或其他点火源。

2、在禁火区违章作业而又不采取合理的消防措施。

3、氨泄漏，遇火源可能造成火灾。

4、建筑物未达到规范规定的耐火等级。

5、电气火灾。

在生产过程中存在着大量的用电设备，如配电装置、电气线路、电动机等，极有可能发生电气火灾事故。

1）电缆中间接头制作不良、压接头不紧，接触电阻过大，长期运行造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾。

2）外来因素破坏如电气焊火花、小动物破坏引起电缆火灾。

3）由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。

4）电缆短路或过电流引起火灾。

5）电缆的各种保护措施不到位；消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。

6）当建筑物和电气线路遭受雷电袭击时，由于避雷装置失效，避雷接地断裂等，能引起电气设备发生火灾。

7）电火花和电弧温度很高，不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，它是构成火灾、爆炸的危险火源。

8）在生产场所多有易燃物质，如果电器打火、雷击、设备防静电接地失效打火或其他点火源产生时有发生火灾、爆炸的可能。

2.2.4触电事故伤害

1）电击

（1）分布：配电室、配电线路以及在生产过程中使用的各种电气拖动设备（电动机）、照明线路及照明器具等环节均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。

（2）伤害的方式：触电伤害是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。

（3）伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。

电击危险因素的产生原因：

（1）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患；

（2）未设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效；

（3）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；

（4）专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

2）电伤：

（1）分布：配电室、配电线路等。

（2）伤害的方式：由电流的热效应、化学效应、机械效应对人体造成局部伤害，形成电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等。

（3）伤害的途径：

直接烧伤：当带电体与人体之间发生电弧时，有电流流过人体形成烧伤。直接电弧烧伤是与电击同时发生的。

间接烧伤：当电弧发生在人体附近时，对人体产生烧伤。包括融化了的炽热金属溅出造成的烫伤。

电流灼伤：人体与带电体接触，电流通过人体由电能转换为热能造成的伤害。

电伤危险因素的产生原因：

①带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；

②误操作引起短路；

③线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；

④人体过于接近带电体等。

2.2.5有限空间事故伤害

（1）未制定受限空间作业职业病危害防护控制计划、受限空间作业准入程序和安全作业规程。

（2）未确定并明确受限空间作业负责人、准入者和监护者及其职责。

（3）未在受限空间外设置警示标识，告知受限空间的位置和所存在的危害。

（4）未在当实施受限空间作业前，对空间可能存在的危险有害因素进行识别、评估，以确定该密闭空间是否可以准入并作业。

（5）未提供合格的受限空间作业安全防护设施与个体防护用品及报警仪器。

2.2.6锅炉压力容器伤害事故

压力容器发生压力急剧释放，冲击波或物理残片作用与人体接触造成的危险。

导致物理爆炸的主要原因：

（1）压力容器存在设计、制造缺陷。

（2）压力容器超压、超温使用。

（3）压力容器不定期进行检验，腐蚀、材质发生变化。

（4）安全阀、压力表、液位计等安全附件失效。

（5）操作人员不按操作规程进行操作。

2.2.7电梯伤害事故

（1）联锁装置失灵发生人员被挤压、剪切、撞击和发生坠落。

（2）设备维修缺失，电气裸露，人员被电击、甚至触电。

（3）控制系统失灵轿厢超速度、超越极限行程发生撞击。

（4）乘客明显超载，导致断绳造成坠落。

（5）由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏。

2.2.8危险化学品泄露伤害事故

（1）存储不当，存储不稳固，未放置在专用位置。

（2）现场控制措施失效，比如围堰。

（3）人员操作失误、违章作业等。

（4）搬运、运输过程中处置不当等。

2.2.9机械伤害事故

机械伤害危险是由于机器零件、工具、工件或飞溅的固体、流体物质等，以及与设备有关的机械作用，可能对人的身心健康造成损伤或危害的各种物理因素综合，以及与设备有关的滑倒、倾倒和坠落的危险。机械伤害危险的实质，是机械能（动能和势能）的非正常作功、传递或转化，导致对人员的接触性伤害。机械伤害危险的主要形式有夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入、戳扎或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射，以及与设备有关的碰撞、滑倒、倾倒和坠落等。

对于该项目来说，机械伤害危险源主要为电动机和泵，存在缠绕或卷入的伤害可能性。

（1）产生部位：维修班组、车间现场设备操作。

（2）产生原因：防护罩设计不合理，或由于各种原因被损坏、拆除，未及时修复或补全，使旋转运动部件全部或部分暴露。

（3）产生后果：人身伤亡。

2.2.10物体打击伤害事故

（1）高处掉落的物体打击中人体。

（2）操作或检修时，因用力过猛，工具或部件在惯性力作用下飞出击中人体。（3）违章操作，带压检修，零部件在压力的作用下飞出击中人体。

（4）检修工具及设备的附件等，若使用不当或放置不牢固，致使工具意外飞出、附件意外坠落，可能造成物体打击。

2.2.11车辆伤害事故

车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物。

车辆伤害主要存在于进场车辆。

造成车辆伤害事故的主要原因包括：

（1）运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位。

（2）厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等。

（3）厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够。

（4）驾驶员麻痹大意、违章操作。

（5）人员密集或人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号。

2.2.12高处坠落伤害事故

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。在操作基准面2.0m及其以上的安装、检修和生产作业称做高处作业。

造成高处坠落的主要原因是：

（1）高处作业安全防护设施存在缺陷，例如作业面没有防护栏杆、作业平台狭窄、安全带、安全绳存在缺陷或不佩带安全带等；

（2）操作人员违反安全操作规程；

（3）操作人员作业中麻痹大意，不遵守劳动纪律，比如上岗前喝酒、吃嗜睡药，不按规定佩带劳动保护用品等；

（4）操作人员身体原因不适合从事高处作业，例如患有恐高症或其他禁忌症；

（5）高处作业现场缺乏必要的监护。

2.2.13中毒伤害事故

公司生产过程中涉及的危险化学品种类较多，短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步履蹒跚、意识模糊，长时间吸入会令人窒息昏迷，甚至死亡。

其它许多溶剂也均有一定的毒性。

2.2.14乙醇泄露伤害事故

（1）在使用过程中，若管道、阀门或容器发生酒精泄露，酒精蒸汽与空气形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等能引起燃烧爆炸。

（2）在酒精储存过程中如果不按安全技术操作规程作业，或者储罐及其辅助设施发生故障泄露、运行泄露，或管道长期使用、腐蚀、损伤等原因，出现泄露，不能及时发现，采取措施不当等，酒精蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温等极易燃烧爆炸。

2.2.15粉尘爆炸伤害事故

公司所有易产生粉尘的操作活动和区域，如配料间、粉碎间、制粒间、混合间、称配间。

1. 粉碎过程

按作用力性质不同，粉碎过程有：挤压、撞击、研磨、劈裂以及弯曲、撕裂等方法，

一般情况下，粉碎研磨损作要同时利用多种作用力。粉碎操作由于机械力的作用会扬起大量粉尘，设备内悬浮的粉尘往往处于爆炸浓度范围之内。且各种力的作用更容易产生摩擦、撞击火花，静电等点火源，导致粉尘爆炸的发生。这类设备如颚式破碎机、滚筒轧碎机、球磨机、胶体磨等，都是具有粉尘爆炸的危险设备。

2. 除尘过程

除尘器的原理通常是利用滤材将气体流中的颗粒阻挡住，除尘前粉尘是处于悬浮状态的，不仅如此，在滤材清灰时通常采用脉冲反吹风方式，此时，粘附在滤材上的粉尘又再次处于悬浮状态，若恰好有足够能量的点火源，也将发生粉尘爆炸事故。

3. 清扫、吹扫过程

生产过程中粉尘难免要从设备中逸出，这些粉尘堆积在厂房及设备表面，若不及时清除，在达到一定浓度并且飞扬起来之后，很容易造成爆炸事故，并且在清扫过程中，也极易粉尘飞扬，形成悬浮爆炸条件。

2.2.16高温中暑伤害事故

高温中暑是在气温高、湿度大的环境中，从事重体力劳动，发生体温调节障碍，水、电解质平衡失调，心血管和中枢神经系统功能紊乱为主要表现的一种症候群。病情与个体健康状况和适应能力有关。

2.2.17灼烫伤害事故

适用于公司所有易发生灼伤、烫伤的操作活动。

（1）热力汽水管道，由于管道、阀门因腐蚀等造成爆管泄漏或因材质不满足要求，安全余度不大而运行中引起高温蒸汽或热水泄漏，造成作业人员灼烫。

（2）热力站换热设备、热水或蒸汽输送管道等发生爆裂，可能造成灼烫事故。

（3）危险化学品飞溅到操作人员身上造成的灼烫。

2.2.18职业病危害（粉尘、噪声）伤害事故

（1）机械高速运转、搅拌、粉碎产生的噪声和粉尘。

（2）焊工维修班电焊作业。

3.应急组织机构及职责

3.1应急组织体系

| 应急领导小组 组 长： 副组长： 成 员：各个部门负责人和安全员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急抢险组 ﹙义务消防队﹚ | 应急疏散警戒组 | 应急后勤保障组 （含救护工作） | 应急通讯联络组 |

3.2组织机构职责

3.2.1应急领导小组主要职责

a.启动和终止应急预案。

b.指挥各组现场排险工作。

c.组建应急队伍，组织实施和演练。

d.负责向到达事故现场的公安、消防、本地区街道汇报灾情，并移交

现场指挥权。

3.2.2应急抢险组（义务消防队）主要职责

- 现场抢险、抢救受伤人员。

- 清理爆炸危险源，控制险情蔓延。

- 随时向领导小组组长报告抢险、抢救进展情况。

3.2.3应急疏散警戒组主要职责

a.保持疏散通道及安全出口的畅通。

b.拉好警戒带，做好警戒和保卫工作。

c.控制现场秩序，控制无关人员进入现场。

d.疏导现场人员按序从安全出口疏散至安全区域。

e.核实疏散人员是否疏散至安全区域。

f.随时向领导小组组长报告疏散进展情况。

3.2.4应急后勤保障组（含救护工作）主要职责：

a.对受伤人员进行简单的包扎和处理，联系救护车并护送到医院进行抢救。

b.负责抢险救灾人员食品和生活用品的及时供应。

c.落实抢险救灾装置、设备抢修、恢复生产所需的物资。

d.随时向领导小组组长报告后勤保障及救护情况。

e.记录事故信息相关内容，并上报地区及有关部门主管领导。

3.2.5应急通讯联络组主要职责：

a.应急预案启动后按照领导小组组长的命令，负责通知各应急组前往现场救援。

b.在抢救过程中，联络、搜集各组进展情况，随时向领导小组组长如实报告情况。

c.在抢救过程中，负责传达领导小组组长的最新命令。

d.保证信息畅通。

4．预警及信息报告

4.1预警

应急领导小组负责事故预警综合监督管理工作，确认可能导致生产安全事故的风险点及事故征兆汇总后，在公司范围内发布，预防事故发生。

（1）预警等级

按照生产安全事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，公司生产安全事故预警级别分为四级，即Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，见表4-1

表4-1 预警分级描述

| 预警级别 | 预警颜色 | 预警描述 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 红色 | 特别严重级预警级别，事态正在迅速蔓延 |
| Ⅱ级 | 橙色 | 严重级预警级别，事态正在扩大 |
| Ⅲ级 | 黄色 | 较重级预警级别，事态有扩大趋势 |
| Ⅳ级 | 蓝色 | 一般级预警级别，事态有扩大趋势 |

（2）预警信息来源

a.属地政府、上级部门、相关行业主管部门通过新闻媒体公开发布的涉及生产安全事故预警信息，比如自然灾害预警信息等；

b.公司监测、监控和信息采集系统获取或目击者、知情者的报告或上报的事故的预警信息。

（3）预警信息内容

a.预警级别；

b.涉及生产安全事件的基本情况，可能造成的危害及程度；

c.预警范围：应急组织、应急队伍及相关部门；

d.建议应采取的应急措施；

e.发布部门。

（4）预警方式

根据生产安全事件的特点，可采用以下一种或多种预警方式：

a.通过固定电话、移动电话、对讲机通知相关部门、岗位、员工；

b.通过覆盖公司内的应急广播通知公司内所有员工；

c.人工大声呼喊、鸣笛等方式使公司内人员警觉（特事特办）。

（5）预警发布、取消程序

a.应急领导小组收到事故信息、预警信息后，立即进行核实确认，提出发布预警等级的建议，报应急领导小组组长批准后向公司应急组织相关部门和员工发布预警信息。

b.在事故应急处置过程中，预警信息每小时发布一次，紧急情况下，可随时修改并发布预警等级。

c.当事故已被有效处置，确认已无危险，无导致次生、衍生事故可能，应急处置工作结束后，应急领导小组发布取消预警信息指令。

4.2信息报告

4.2.1信息报告与通知

应急领导小组设立值班室，保证值班人员24小时值班。值班室明示应急组织通信联系人（当班值班人员）及电话：010-52819597。

突发安全事故发生时，事故现场有关人员立即迅速报告应急领导小组值班人员。

应急领导小组值班人员接警后，立即将警情报告应急领导小组组长。

4.2.2信息上报

事故发生后，领导小组立即上报主管部门和街道（地区）办事处。

信息上报内容包括：单位发生事故概括；事故发生时间、部位以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步统计的直接经济损失；已经采取的措施等。

根据发生事故的性质，领导小组按照国家规定的程序和时限，及时向政府有关部门报告。

5.应急响应

5.1响应分级

根据生产安全事故严重程度和影响范围，以及公司的应急处置能力，与预警等级相对应，分四级响应：

5.1.1 Ⅰ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布Ⅰ级预警信息后，立即启动Ⅰ级响应。

5.1.2 Ⅱ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布

Ⅱ级预警信息后，立即启动Ⅱ级响应。

5.1.3 Ⅲ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布

Ⅲ级预警信息后，立即启动Ⅲ级响应。

5.1.4 Ⅳ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布

Ⅳ级预警信息后，立即启动Ⅳ级响应。

5.2响应程序

5.2.1 Ⅳ级响应：公司已发布Ⅳ级预警信息后，应急领导小组立即启动现场处置方案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。

5.2.2 Ⅲ级响应：公司已发布Ⅲ级预警信息后，应急领导小组立即启动现场处置方案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。

5.2.3 Ⅱ级响应：公司已发布Ⅱ级预警信息后，应急领导小组立即启动专项应急预案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。

5.2.4 Ⅰ级响应：公司已发布Ⅰ级预警信息后，应急领导小组立即启动综合应急预案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。

超出单位应急能力时，扩大应急，请求当地政府增援。基本响应程序如图5-2所示。

5.3应急处置措施

5.3.1应急处置程序

详见各突发事件专项应急预案及现场处置方案。

5.3.2处置原则和要求

- 公司各突发事故发生后，由现场应急指挥根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。

- 召集、调动抢救力量，各部门接到现场应急指挥指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。

- 现场指挥按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的部门保持通信畅通。

- 当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向街道（地区）办事处和上级主管部门报告请求支援。

- 事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥领导小组在充分考录有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。

- 医疗卫生救助事故发生时，拨打120或999并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

5.4应急解除

5.4.1应急结束条件：

（1）当生产安全事故现场得到有效控制，可能导致次生、衍生事故的隐患得到消除；

（2）伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态；

（3）环境有害因素等到有效监测和处置得当。

（4）现场应急指挥部和专家评估认定现场应急工作已结束。

5.4.2应急结束程序

应急结束程序执行“谁启动谁关闭”原则，应由应急领导小组组长发布应急结束命令。

6.信息公开

6.1 公司安全生产管理领导小组办公室负责有关事故情况、事故损失以及应急工作进展情况等信息的公开，未经批准擅自发布事故信息甚至谣言的部门或个人，本公司保留依法追究的权力。当地方政府接管事故应急工作后，事故信息公开由地方政府主管部门管理，公司做好信息公开的配合工作。

6.2 信息公开内容框架

6.2.1 事故基本情况及进展情况；

6.2.2 相关领导的指示；

6.2.3 应急工作成效；

6.2.4 下一步的工作计划；

6.2.5 需要澄清的问题；

6.2.6 其他必要的信息。

7.后期处置

7.1事故处理完成后，由公司安全应急领导小组办公室负责写出报告（总结）：事故的经过、事故发生的原因、处理过程、经验教训、人员伤亡、损失大小情况、事故直接损失、间接经济损失、奖罚人员名单等上报上级有关部门，总结报告及应急过程中的报告、记录、指令等文件以及文字、图片、音频、视频资料均要在公司安全保卫室存档备案。

7.2事故调查报告批复后，应根据事故调查报告对事故责任人处理和对事故防范措施积极落实，并立即进行经营秩序的恢复，必要设备设施的抢修、民事赔偿和人员情绪的安抚及抢险过程应急抢救能力评估和应急预案的修订工作。

8．保障措施

8.1通信与信息保障

为保障信息通畅，要求各级应急响应人员的手机必须24小时开机，确保能够及时沟通信息。发生较大事故，无法控制时，应请求外部支援，要求员工熟知常用的救援电话以及相关部门负责人的电话。

8.1.1应急指挥电话

（1）本公司24小时值班电话：

（2）相关部门负责人电话：见附件。

8.1.2 报警与救援电话

（1）外部电话：

匪警电话：110               火警电话：119

交通事故电话：122           急救中心电话：120

（2）北京市范围内监管及救援电话

北京市安监局电话：65023616

北京市政府便民热线：12345

北京市公共卫生热线:12320

海淀区安监局值班室电话：

8.2 应急队伍保障

公司安全应急领导小组负责指挥抢险、疏散警戒、后勤保障、通讯联络小组工作。各应急小组由相关部门组成，安全保卫室负责监督，相关部门负责定期进行培训和演练。

8.3 应急物资装备保障

8.3.1 消防灭火器材存放在公司各响应区域，消防、安防装备数量及位置见预案附表。

8.4其他保障

8.4.1 经费保障：应急领导小组负责每年固定的财务预算作为应对紧急情况的固定费用储备，逐年根据实际情况增减。用于以下费用支出：

（1）完善、改造及维护安全防护设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）应急知识培训支出；

（4）配备和更新安全防护用品支出；

（5）安全设施及特种设备检测检验支出；

（6）其他与安全生产直接相关的支出。

8.4.2 技术保障：每年定期年检和更换不合格灭火器；每年由专业人员对公司烟感、温感等技防设施进行检测并更换不合格的技防设施；电、气、机械设备进行维护保养。

8.4.3 医疗保障：公司所在地就近医院及所在位置：

9．应急预案管理

9.1应急预案培训

9.1.1全公司人员均需参与公司内应急基本知识培训。其内容包括：

（1）危险源特性辩识；（2）事故报警；（3）紧急情况下人员的安全疏散，包括紧急避险路线的掌握；（4）应急救援装备、器材（如灭火器）的使用，个人防护装备的使用等；（5）安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施，生产用电常识、大型机械的安全使用；（6）现场创伤急救的基本知识。

9.2应急预案演练

9.2.1 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，每次演练应制定演练方案，提高员工对初起火灾扑救、消防设施使用及在紧急情况下的组织指挥、通讯、救护、抢救等方面的能力。

9.2.2 演练要做好记录，内容包括：演练时间及参加人员；演练项目部位；模拟形式及目的；演练现场的拍照；演练效果总结和评价。

9.2.3 进行演练前，可在演练现场显著位置设置正在演练的标志牌，落实火源及烟气的控制措施，对参加人员提出安全注意事项，防止造成人员伤害。演练结束后，应恢复消防设施、灭火器材的正常使用状态。

9.3应急预案修订

9.3.1 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

- 依据的法律、法规、规章、标准及预案中的有关规定发生重大变化的；

- 应急指挥机构及其职责发生调整的；

- 面临的事故风险发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 预案中的其他重要信息发生变化的；

- 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

- 编制单位认为应当修订的其他情况。

9.3.2重新应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应备案。

9.4应急预案备案

本预案经法人审阅批准实施，依据相关法规，将应急预案及时报属地安全生监督管理管局备案。

9.5应急预案实施

应急预案自发布之日起实施。本应急预案由公司安全生产委员会负责组织制定，解释权归公司安全生产委员会。

XX有限公司

生产安全事故专项应急预案

| 预案编号： | YA-02-2018 |
| --- | --- |
| 版本号： | A/0 |
| 编制单位： | XX有限公司 |
| 批准人： |  |

2018年6月6日发布                   2018年6月8日实施

一、火灾和疏散专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

  - 风险分析

火灾是指火失去控制而形成的灾害性燃烧现象，通常会造成财产损失和人员伤亡。发生火灾的三要素是氧气、可燃物和点火源。在火灾防治中，如果能够阻断火灾三要素的任何一个就可以扑灭火灾。

造成火灾的主要原因有：

1、易燃物附近存在明火作业或其他点火源。

2、在禁火区违章作业而又不采取合理的消防措施。

3、氨泄漏，遇火源可能造成火灾。

4、建筑物未达到规范规定的耐火等级。

5、电气火灾。

在生产过程中存在着大量的用电设备，如配电装置、电气线路、电动机等，极有可能发生电气火灾事故。

1）电缆中间接头制作不良、压接头不紧，接触电阻过大，长期运行造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾。

2）外来因素破坏如电气焊火花、小动物破坏引起电缆火灾。

3）由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。

4）电缆短路或过电流引起火灾。

5）电缆的各种保护措施不到位；消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。

6）当建筑物和电气线路遭受雷电袭击时，由于避雷装置失效，避雷接地断裂等，能引起电气设备发生火灾。

7）电火花和电弧温度很高，不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，它是构成火灾、爆炸的危险火源。

8）在生产场所多有易燃物质，如果电器打火、雷击、设备防静电接地失效打火或其他点火源产生时有发生火灾、爆炸的可能。

1.2防范措施

建立24小时值班和重要部位2小时巡查制度，办公区域及公司重点部位和设施都安装有视频摄像头，消防控制中心可对区域实时全天候进行监控，一旦发生火灾事故，可通过对讲机、电话通知现场附近的值班人员并立即报告值班领导和应急指挥部，采用应急处置措施。

2 应急指挥机构及职责

2.1详见综合应急预案3.2组织机构。

3 处置程序

3.1事故报告程序及响应程序

4 处置措施

4.1火势刚起，现场有能力扑灭时：

①现场火势刚起时，要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当，灭火前必须先切断蔓延材料，针对不同类型，采用不同灭火方法。

Ⅰ油料起火可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源，不宜用水扑救。

Ⅱ电器设备起火时，应尽快切断电源。用二氧化碳灭火器灭火，千万不要盲目向电器设备上泼水，这样容易造成触电、短路爆炸等并发事故。

Ⅲ如果化学材料起火，更要慎重，要根据起火物性质选择灭火方法，同时要注意救火人员的安全，防止中毒。

Ⅳ密闭的地下室起火时采用窒息灭火法，这些部位发生火灾的初期，在火场上运用窒息法灭火灾时，可采用石棉布，浸湿的棉被、帆布、草席等不燃或难燃材料覆盖物或封孔洞；利用建筑物原有的门以及生产设备上的部位，阻止新鲜空气流入，以降低区内氧气的流量，从而达到窒息灭火的目的。采取窒息法灭火后，必须确认火已熄灭时，方可打开孔洞进行检查，严防早打开封闭的房间或生产装置，而使新鲜空气流入燃烧区，引起新的燃烧，导致火势猛烈发展。

Ⅴ扑救各种固体、液体和气体（化学试剂）火灾采用隔离灭火法，就是将燃烧物体与附近的可燃物质与火源隔离或疏散，使燃烧失去可燃物质而停止。采取隔离灭火法的具体措施有：

4.2火势猛，现场无力扑灭时：

①现场起火发现火势猛，公司无力扑灭时，应由电工立即切断总电源；值班负责人应立即报告公司应急领导小组。指挥部立即报警（119）请求救援。

②部门负责人对火灾附近区域所有人员进行疏通，并负责清点现场人员，对缺失人员应立即查找去处，并报告应急指挥中心。

③消防队救出伤员后，将伤员立即脱离危险地方，部门负责人立即组织人员进行抢救。

4.3火灾区内人员急救措施：

①保持镇静，明辨方向。突遇火灾，面对烈火浓烟，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点以决定逃生办法。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下跑（宿舍），若通道已被烟火封阻，则应通过阳台、气窗等往室外逃生或跑到屋顶等待救援。

②简易防护，捂鼻匍匐。逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟气中毒、预防窒息，可采用湿毛巾、口罩捂鼻，匍匐撤离的办法。

③避难场所，固守待援。假如用手摸房门已感到烫手：可采取自创避难所、固守待援的办法。首先关紧迎火的门窗，打开背火的门窗，用湿毛巾、湿布塞堵门缝，或用水浸湿棉被蒙上门窗，然后不停地用水淋透房门，防止烟火渗入。固守在房内，直到救援人员到来。

④暴露自己，寻求救助。被烟火围困无法逃离的人员，应尽量站在阳台、窗口等易于被人发现且能避免烟火的地方。在白天向窗外晃动鲜艳衣物，或外抛轻型耀眼的东西；在晚上可以用手电筒不停地在窗口闪动或者敲击东西，及时发出求救信号，引起救援者的注意。

⑤火若烧身，切勿惊跑。火场上的人如果发现身上着了火，千万不可惊跑或用手拍打，因为跑或拍打时会形成风势，助长火势。当身上着了火时，应赶紧脱衣服或就地打滚压灭火苗，及时跳进水中或让人向身上浇水、喷灭火剂。

4.4应急疏散的组织程序和措施：

1、火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务对受火势威胁并有可能导致火势进一步扩大或爆炸的物品、重要的文件档案、受困人员进行紧急疏散。

2、着火区域疏散小组人员应根据火场情况，立即进行应急疏散或等待值班领导的疏散命令的决定。

3、现场人员在得知火场的情况以后，必须立即做出是否进行应急疏散和进行部分区域或全部区域疏散的命令，并尽快传达给疏散区域疏散小组人员。

4、值班室通过广播向疏散区域人员发出应急疏散命令，宣布疏散顺序：着火房间、着火层、着火上层、着火逐上层、着火层下层（如火灾有向下蔓延趋势再考虑疏散着火层下层，逐下层，并指导疏散区域人员疏散路线方向、安全出口位置、疏散方法和注意事项等，并让不需疏散或未到疏散顺序的区域人员保持镇定。

5、接到疏散命令后，各区域疏散小组成员应立即携带安全出口备用钥匙、手电筒或应急照明灯，打开每个房间的门，引导、帮组区域人员撤离到疏散集结地集中，而后对每个房间认真检查，确认无人后，锁上房门，并做好记号。

6、各区域疏散小组成员沉着冷静，按照广播指示的疏散次序引导区域人员有序的从安全出口疏散，对受伤和情绪不稳定的人提供帮助，到达安全地点时要注意清点人数。

7、疏散区域外部疏散小组成员应打开安全出口，清理疏散通道上的障碍物，携带应急照明设备指引疏散方向。

二、触电伤害事故专项应急预案

1事故类型和危害程度分析

1.1事故风险分析

1）电击

（1）分布：配电室、配电线路以及在生产过程中使用的各种电气拖动设备（电动机）、照明线路及照明器具等环节均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。

（2）伤害的方式：触电伤害是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。

（3）伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。

电击危险因素的产生原因：

（1）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患；

（2）未设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效；

（3）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施；

（4）专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

2）电伤：

（1）分布：配电室、配电线路等。

（2）伤害的方式：由电流的热效应、化学效应、机械效应对人体造成局部伤害，形成电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等。

（3）伤害的途径：

直接烧伤：当带电体与人体之间发生电弧时，有电流流过人体形成烧伤。直接电弧烧伤是与电击同时发生的。

间接烧伤：当电弧发生在人体附近时，对人体产生烧伤。包括融化了的炽热金属溅出造成的烫伤。

电流灼伤：人体与带电体接触，电流通过人体由电能转换为热能造成的伤害。

电伤危险因素的产生原因：

①带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；

②误操作引起短路；

③线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；

④人体过于接近带电体等。

2指挥机构及职责

2.1详见综合应急预案3.2组织机构

3处置程序

3.1脱离电源

①首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

②现场职工如发现触电事故应立即报告现场应急指挥部，并立即断开脱离电源，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拖离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拖开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

③脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、闸门或其他短路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离，在脱离电源中，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险。如触电者处于高处，脱离电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

④触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、绳索等不导电的东西解救触电者，救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上。

⑤触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘鞋并用绝缘棒）解救触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

3.2对触电伤员脱离电源后的处理

①立即打120急救中心与医院取行联系（医院在附近的直接送往）应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

②触电急救分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏断定伤员死亡而放弃抢救。

③触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂不要站立或走动。

④触电伤员如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用5秒时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以断定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

⑤呼吸、心跳情况的判定。

触电伤员如意识丧失，应在10秒内用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况。

若看、听、试结果，既无呼吸无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

触电伤员呼吸和心跳均停止，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。首先通畅气道，并口对口（鼻）人工呼吸，对胸处挤压（人工循环）。

触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或用两手指交叉从口角处插入，取出异物：操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

通畅气道可采取用仰头抬颌法，用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道既可通畅，严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下，头部抬高前倾会加重气过阴塞，且使胸处按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

在保护伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1-1.5秒。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口气两次外，正常口对口呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员们都应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。

正确的按压位置是胸外按压效果的重要前提，确定正确的按压位置的步骤：

①右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下向上，找到肋骨和胸肌结合处的中点；

②两手指并齐，中指放在中点，食指平放在胸骨下部；

③另一只手的掌根紧挨食指上，置于胸骨上，即为正确按压位置。

正确的按压姿势：

①使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员在伤员一侧，救护人员的两肩位于伤员胸骨下方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；

②以髓关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人胸骨压陷3.5cm（儿童和瘦身者酌减）；

③压至要求程序后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。

按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动：

①胸外按压要以均速度进行，每分钟80次左右，每次按压和放的时间相等；

②胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压15次后呼气两次，反复进行；双人抢救时，每按压五次后由另一人吹气一次，反复进行，按压吹气一分钟后，应用看、听、试方法，在5-7秒内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定。

若判定劲动脉搏动但无呼吸，则暂停胸外挤压，再进行2次口对口人工呼吸，按着每5秒吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持，在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

心肺复苏应在现场就地坚持进行。不要为方便而随意移动伤员，如确需移动时，抢救中断不得超过30秒。

移动伤员或将伤员送医院时，除应使伤员平躺在担架上并在其背部垫以平硬阔木板，移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救，在医务人员未接替救治前不能中止。

应创造条件，用塑料袋装入砸碎冰块做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心肺脑完全复苏。如伤员的心跳和呼吸经抢救均已恢复，可暂停心肺复苏法操作。但心跳呼吸恢复的早期有可能再次停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置平卧。

若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

4处置措施

4.1触电创伤急救

①对外部出血部位立即采取止血措施；

②防止伤口感染，应用清洁布片覆盖，救护人员不得用手直接接触伤口或在伤口随便用药；

③搬运时应使伤员平躺在担架上，上下楼梯时头应在上，搬运过程中时刻观察伤员情况，防止伤情突变。

4.2触电烧伤急救

①电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

②非经医务人员同意，灼伤部位不宜搽任何东西和药物。

③送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。

4.3高空触电急救

高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤员抬到附近平坦的地方，立即对伤员进行急救。救护人员登高应随身携带必要的工具和绝缘工具以及牢固的绳索等，并紧急呼救。

救护人员应确认触电者已与电源隔离且救护人员本身所涉及环境安全距离内无危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高空坠落的可能性。

应将伤员扶卧在自己的安全带上（或在适应地方平躺）注意保持伤员气道畅通。

救护人员迅速按呼吸、心跳情况判定伤员的受伤情况。

如伤员呼吸停止，立即口对口（鼻）吹气2次，在测试颈动脉，如有搏动。则每5秒继续吹气一次，如颈动脉无搏动时，可用空心拳头叩击心前区2次，促使心脏复跳。

为使抢救更为有效，应及早设法将伤员送至地面。将伤员送至地面前，应再口对口（鼻）吹气4次。送至地面后，继续按心肺复苏法坚持抢救。

现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物应持慎重态度。如没有必要的诊断设备条件和足够的把握，不得乱用。

现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速-争分夺秒让触电者脱离电源；就地-必须在现场附近就地抢救，病人有意识后再就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。准确-人工呼吸发生的动作必须准确；坚持-只要有万分之一希望就要尽百分之百努力抢救。

三、有限空间专项应急预案

1事故风险分析

1.1有限空间的概念

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如锅炉、密闭容器、工业炉窑、贮罐、布袋除尘箱体、烟道、下水道、地下管道、地下室、地下仓库、暗沟、地坑、阀门井、管道井、污水池（井）、化粪池、隧道、涵洞、阀门间、污水处理设施、料仓、煤气管道、蓄水塔（池）、储藏室及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。

1.2事故类型

中毒和窒息、火灾、爆炸、坍塌、高温其他等。

  - 事故风险严重程度分析

| 评估内容 | 可能发生的事件 | 危险源 | 危险源描述 | 地点 | 风险描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 影响形式 | 主要影响对象 |
| 事故灾难 | 有限空间 | 有限空间作业场所 | 未检测通风存有有毒有害气体、未佩戴劳动防护用品、无人监护 | 公司内 | 人员伤亡 | 人员 |

一些有限空间可能产生或存在一氧化碳、氮气、氩气、硫化氢、甲烷（沼气）、煤粉等有毒采取的措施不当，就有可能发生中毒、窒息、火灾、爆炸等事故；部分有限空有害气体、可燃性气体或爆炸性粉尘，如果有限空间作业未采取可靠的安全措施或间作业面狭窄、作业环境复杂，还可能发生触电、机械损伤、淹溺和坍塌掩埋等事故，一些有限空间作业事故风险较大，如果事故风险未能有效控制，可能造成严重的人员伤亡、财产损失。

1.4事故发生的诱因

1.4.1未制定受限空间作业职业病危害防护控制计划、受限空间作业准入程序和安全作业规程。

1.4.2未确定并明确受限空间作业负责人、准入者和监护者及其职责。

1.4.3未在受限空间外设置警示标识，告知受限空间的位置和所存在的危害。

1.4.4未在当实施受限空间作业前，对空间可能存在的危险有害因素进行识别、评估，以确定该密闭空间是否可以准入并作业。

1.4.5未提供合格的受限空间作业安全防护设施与个体防护用品及报警仪器。

1.5事故可能发生的地点和装置

公司范围锅炉、压力容器、收尘器、筒仓、排污井、电缆井、搅拌机箱、受料斗、污水池、运输罐车、化粪池、燃气调压间及外加剂储存池等受限空间。

1.6事故风险评估

| 受限空间分类 | 常见受限空间种类 | 具体名称 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密闭设备 | 贮罐、反应塔、 压力容器 | 液发废液灭活罐、 储水罐、冷却塔 | 窒息、触电、烫伤、 |
|  | 冷藏箱、管道 | 空气处理机组 | 窒息、触电、碰伤 |
|  | 烟道、锅炉 | 蒸汽锅炉 | 窒息、一氧化碳（CO）中毒、烫伤 |
| 地下受限空间半封闭空间 | 封闭场所 | 空气处理机组 | 窒息、触电、碰伤 |
|  | 地下管道、污水池、化粪池、下水道 | 冷凝水回收装置、污水池、窨井、电缆窨井 | 窒息、硫化氢（H2S）中毒、可燃性气体爆炸、一氧化碳（CO）中毒、触电 |
|  | 半封闭空间 | 电梯井道、配电室电缆沟、技术夹层、污水处理间 | 窒息、硫化氢（H2S）中毒、一氧化碳（CO）中毒、触电、爆炸 |

2应急指挥机构及职责

2.1成立受限空间应急小组，在公司应急指挥部的领导下，专门负责组织、协调和指挥受限空间突发事件应急处置等各项工作的落实，配合救援，领导小组组织、协调、指挥本单位受限空间突发事件的预警、响应、结束、善后处置等各项工作的落实。

2.2组长：王星明

副组长：王勇

组员：叶明、臧颖、王清

2.3各相关部门：负责受限空间事故的识别；落实受限空间作业安全作业专项培训。

2.4工程设备部负责对受限空间作业的审批，定期对应急人员进行培训。

2.5行政管理部负责应急救援装备的管理与维护，对受限空间作业安全进行监督。

3处置程序

发生事故

发现人

报警

组织抢救

保护现场

向上级报告

了解伤员情况

控制事态

送伤员去医院

调查事故情况

善后处理伤员

分析事故原因

召开专题会

写事故调查报告

事故妥善处理

3.1预防与预警。

3.1.1危险源监控。

3.1.2作业期间设专人监护，配置一氧化碳报警仪、氧含量检测仪及多种有毒介质检测仪。作业中应定时监测，至少每30min监测一次，如监测结果有明显变化，则应加大监测频率；对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

3.1.3一般采用轴流风机强制通风或采用进出口自然通风。

3.1.4危险部位及人员进出部位设置安全警示标识并保证通道畅通。

3.2信息报告程序。

3.2.1现场联络方式采用手机、座机或对讲机报告。

3.2.2现场人员发现险情立即报告工程项目现场负责人，报告事故地点、严重程度、初步原因分析，同时根据情况拨打120或119。

3.2.3现场负责人接到报告后，在组织初期救援的同时报告受限空间应急小组，报告事故发生的时间、地点、初步原因分析、初期救援状况等。

3.2.4受限空间应急小组接到报告后迅速报告工程设备部主管领导，视事故严重程度向所在地政府相关部门求援。

3.2.5如遇特殊情况可越级上报。

3.3应急处置。

5.3.1应急救援装备准备。

5.3.1.1全面罩正压式呼吸器或长管面具隔离式呼吸保护器具；

5.3.1.2通讯、报警器材；

5.3.1.3氧气、一氧化碳检测仪；

5.3.1.4大功率强制通风设备；

5.3.1.5应急低压照明设备；

5.3.1.6安全绳、救生索和安全梯等。

5.3.2全面罩正压式呼吸器和长管面具隔离式呼吸器的配戴和使用

5.3.2.1全面罩正压式呼吸器的佩戴使用

●检查气瓶储存压力：一般在28-30MPa之间；

●背负呼吸器：根据身材调节肩带、要带，以合身、牢靠、舒适为宜。打开气瓶开关，再次检查器瓶内压力；

●检查面罩和呼气阀的气密性：关闭气瓶阀，做深呼吸数次，随着管路中余气被吸尽，面罩应向人体面部移动，并感到呼吸困难，证明面罩和呼气阀气密性良好；

●完成上述检查后，即可打开气瓶开关，投入使用。当气瓶储存压力降至4-6MPa时，警报器发出报警，人员立即撤出灾区。

5.3.2.2长管面具隔离式呼吸器的佩戴使用。

●检查确保其气密性；

●采取防止长管被挤压的措施；

●吸气口应设置在新鲜空气的上风口；

●专人监护。

4处置措施

4.1应急救援指挥部办公室根据事故的严重程度、人员伤亡情况和现场初步处理措施及时采取相应救援措施，并迅速通知上级主管领导及行政部，同时发出警报，通知指挥部成员及救援队伍迅速赶赴事故现场。

4.2救援队伍到达现场后，会同现场临时救援小组摸清现场情况，迅速疏散闲杂人员，拉设警戒带，综合进行事态分析，最终采取合适的救援行动。

●检测；

●强制通风；

●佩戴防护器具；

●发生火灾的及时扑灭，有触电危险的要切断电源。

4.3果断决策，快速行动，抢救伤亡人员和控制危险源，防止灾情扩大。抢救伤亡人员时，必须坚持“依然活着”的原则，深入现场，采取一切可能的安全方法，在保证避免造成新的人员伤亡的情况下，积极进行救援行动，以最快的速度将中毒和受伤人员撤离现场。

4.4应急救援时的注意事项。

4.4.1不明情况绝对不能冒险进入。

4.4.2必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害、易燃易爆气体。

4.4.3施救人员做好自我防护，系好安全绳、穿好防护服、戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救。

4.4.4施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情要及时毫不犹豫地向外求救。

4.5急救措施。

4.5.1窒息事故的抢救。

窒息事故者的抢救主要是确保其呼吸的通畅。调整事故者的姿势，将患者的头部尽量往后抬，使得他颈部紧紧绷直，这样做时，一手放在患者脖子后面用力抬，一手放在患者额头往后推，这个动作通常会使患者的嘴自然张开，如果抬起头部使得呼吸道通畅了，患者开始呼吸，就保证事故者的姿势使其慢慢恢复常态。否则继续进行人工呼吸，捏住患者的鼻子，通过他的嘴迅速强制吹两三口气入他的肺中，观察患者胸部的动作，看空气是不是进入了他的肺。如果胸部随着强迫吹气而一上一下，表明呼吸道已经通畅了。如果还没有起作用，即刻通知120急救中心，并继续进行人工呼吸的步骤。

4.5.2中毒事故的抢救。

4.5.2.1硫化氢中毒事故。

对人的危害主要是经呼吸道吸收。可出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咽干、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、恶心、意识模糊，部分患者可有心脏损害。重症者可出现脑水肿或肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷、呼吸骤停，很快出现急性中毒，急性中毒均由呼吸道吸入所致。也可直接麻痹呼吸中枢而立即引起窒息造成闪电式中毒死亡。

由于硫化氢事故的突发性和不可预测性，建议作业人员或急救人员在不明硫化氢浓度时，应佩戴氧气或空气呼吸器等隔离式防毒面具。进入硫化氢的密闭容器及空间应先通风或用空气置换，并应先测定氧含量，然后测定可燃气体、有毒气体等。凡有产生硫化氢的设备和系统装置，必须设置风向标，一旦发生紧急情况，作业人员及周围群众应向上风口疏散。有硫化氢及其装置的场所，应配备便携式硫化氢检测仪。当硫化氢含量超过20mg/m3的安全临界浓度时，应佩戴空气呼吸器，不允许单独行动，并要有人现场监护。

此中毒事故者在发现时就要在第一时间通知120急救中心。平时做好劳动者的安全卫生培训工作，增强其自我保护意识和自救互救能力。

4.5.2.2 CO中毒事故。

一氧化碳是有害气体，对人体有强烈的毒害作用。一氧化碳中毒时，使红血球的血红蛋白不能与氧结合，妨碍了机体各组织的输氧功能，造成缺氧症。当一氧化碳质量浓度为12.5mg／m³时，无自觉症状，50.0mg／m³时会出现头痛、疲倦、恶心、头晕等感觉，700mg／m³时发生心悸亢进，并伴随有虚脱危险，1250mg／m³时出现昏睡，痉挛而死亡。

对于CO的中毒事故者，应迅速将其移离中毒现场至通风处,松开衣领,注意保暖,密切观察意识状态。在等待运送车辆的过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息。为促其清醒可用针刺或指甲掐其人中穴。若其仍无呼吸则需立即口对口人工呼吸。但对昏迷较深的患者，这种人工呼吸的效果远不如医院高压仓的治疗。同时呼叫救护车，随时准备送往有高压氧仓的医院抢救。因此对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院。 但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。

4.5.3爆炸性事故抢救。

此事故的发生具有突发性，如遇到爆炸时，应面背爆炸地点迅速卧倒，如眼前有水，应俯卧或侧卧于水中，并用湿毛巾捂住鼻口。距离爆炸中心较近的作业人员，在采取上述自救措施后，迅速撤离现场，防止二次爆炸的发生。当爆炸发生后，应立即切断通往事故地点的一切电源，马上恢复通风，设法扑灭各种明火和残留火，以防再次引起爆炸。所有生存人员在事故发生后，应统一、镇定地撤离危险区。遇有一氧化碳中毒者，应及时将其转移到通风良好的安全地区。如有心跳、呼吸停止，立即在安全处进行人工心肺复苏，不要延误抢救时机。对有明显烧伤的即可送往救助医院，以免延误救治的最佳时机。

4.6应急救援保障。

为能在事故发生后，迅速准确、有条不紊地进行事故救援和处置，尽可能减少事故造成的损失，平时应做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。

4.6.1落实应急救援组织队伍。

4.6.2定期检验、检查和保养防护器具，使其随时处于良好备用状态。对于在用的固定式和便携式报警仪，按照检验周期及时标定，有问题的及时报修。

4.6.3建立和完善各项制度。

4.7培训与演练。

4.7.1对应急人员按年度组织培训，其中岗位人员日常培训方式可采取集中授课等。

4.7.2受限空间应急小组定期对危险源点进行检查，并组织进行应急演练。

4.8 应急响应。

4.8.1 各部门引导职工全员参与到企业的安全管理工作中，职工发现安全隐患和事故时，个人能够采取措施的应立即采取相应措施，并立即逐级上报；

4.8.2 受限空间应急小组接到安全隐患和事故信息后。其成员必须立即到达现场，组织和指挥应急行动；

4.8.3 在本受限空间应急小组不能处理安全隐患和事故的条件下，部门必须立即把安全隐患和事故信息上报公司应急指挥部。

4.8.4 受限空间应急小组上报公司应急指挥部的预警报告要做到迅速、准确，报告内容要客观真实，不得主观臆断。

4.8.5 受限空间应急小组必须主动配合有关部门对事故进行调查、检测与后果评估工作。

4.8.6 应急处理工作结束后，受限空间应急小组要组织相关人员进行分析总结，认真吸取教训，及时进行整改。

4.8.7 受限空间应急小组对在处置安全事故中有突出贡献的人员，按照有关规定给予表彰和奖励。对引发安全事故负有重要责任的人员，在处置过程中玩忽职守、贻误时机的人员，按照有关规定给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

4.9 后期处理工作。

4.9.1 各部门要配合受限空间应急小组积极做好事故的善后处置工作，要努力协调资金、物资，做好事故后的人员安置以及灾后重建工作。

4.9.2 对事故中的伤亡人员，受限空间应急小组要配合单位主动与当地政府、劳动部门等有关单位协商，严格按国家有关规定做出补偿。

四、锅炉压力容器伤害事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 锅炉压力容器事故可能风险种类

(1)锅炉爆炸，指锅炉发生的物理性爆炸事故。

(2)容器爆炸。容器(压力容器的简称) 承受较大的压力载荷发生物理性爆炸事故。压力容器发生压力急剧释放，冲击波或物理残片作用与人体接触造成的危险。

1.2导致物理爆炸的主要原因

（1）压力容器存在设计、制造缺陷。

（2）压力容器超压、超温使用。

（3）压力容器不定期进行检验，腐蚀、材质发生变化。

（4）安全阀、压力表、液位计等安全附件失效。

（5）操作人员不按操作规程进行操作。

1.3事故风险发生可能性及严重程度

针对本公司存事故危险类别，采用作业条件危险性评价法（LEC）（格雷厄姆－金尼法），来分析事故发生的可能性及严重程度。

| 事故类型 | 发生可能性（L） | 暴露于潜在危险环境 指定的频率（E） | 发生事故或危险事 件的可能结果（C） | 危险性 D=L×E×C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉爆炸 | 1（可能性小，完全意外） | 6（每天工作时间暴露） | 3（重大，致残） | 18 |
| 容器爆炸 | 1（可能性小，完全意外） | 6（每天工作时间暴露） | 3（重大，致残） | 18 |

D=18﹤20，可见本公司的危险性为稍有危险，可以接受。

1.4 事故影响范围

锅炉、压力容器爆炸事故影响范围在半径100米范围内。

2应急指挥机构及职责

2.1成立特种设备应急小组，在公司应急指挥部的领导下，专门负责组织、协调和指挥特种设备突发事件应急处置等各项工作的落实，配合救援领导小组组织、协调、指挥本单位特种设备突发事件的预警、响应、结束、善后处置等各项工作的落实。

2.2组长：方胜      副组长：吕维平

组员：敖强、 叶明、王清、杨希铸、党秀、樊利青

3处置程序

3.1信息上报程序

（1）一旦发生事故或发生可能导致安全生产事故的事件，事故现场有关人员应立即向本部门负责人报告，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

（2）本部门负责人接到报告后立即向公司事故应急救援总指挥报告，公司事故应急救援总指挥应当依据事故情况判断并决定是否启动公司预案。

（3）安全生产事故发生后，应当于1小时内向区级安全生产监督管理局报告同时上报市区技术监督局。

（4）若事故影响级别达到社会级，总指挥要立即内向区安全生产监督管理局报告。情况紧急时，可以直接向市安全生产监督管理局、市技术监督局报告。同时还应电话或派专人通知周边居民及单位做出防范准备并撤离至安全区域。

3.2响应分级

锅炉压力容器爆炸事故按照其可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为车间级响应、公司级响应、社会级响应三个级别。

公司应急救援响应分为三级

1）车间级（三级）：一般泄漏事故，岗位自救能够处置的，具体包括如下事故：

1、无人员伤害或有人员出现轻伤的，本部门内部可以处置的；

2、压力容器泄漏能在本部门内采取措施予以控制的。

2）公司级（二级）：较大泄漏、爆炸事故，需要动用全公司的力量，启动公司级应急预案处置的，具体包括如下事故：

1、有人员出现重伤或多人轻伤，本部门内部无法处置，需要动用公司资源的；

2、锅炉压力容器爆炸，危害范围集中在30米 范围内，动用公司力量能予以控制的事故。

3）社会级（一级）：重大爆炸事故并有人员伤亡，全面启用预案，并需要请求消防、公安、卫生、安监、政府支援的事故具体包括以下事故：

1、出现多人重伤或者死亡，公司资源无法处置，需要社会救助的；

2、压力容器、压力管道、锅炉破裂、爆炸，危害范围超过30米范围，必须向市安监局、质监局请求支援

3.3 响应程序

3.3.1  接警报告和记录

发生重特大事故、事件或灾情后，现场人员要立即向上级和应急救援办公室报告，应急办接到报告后要立即向应急救援总指挥报告事故的基本情况。基本情况包括：⑴事故发生的单位、时间、地点；⑵事故的简要经过、伤亡人数、伤害程度、涉及范围；⑶事故发生原因的初步判断；⑷事故发生后已采取的措施及当前事故的抢险情况等，必要时附事故现场简图。做好相关记录。

3.3.2  应急响应级别的确定

总指挥接到汇报后，迅速作出判断，确定警报和响应级别。如果事故很小，不足以启动公司级应急救援预案，则发出“预警”警报，密切关注事态发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，下达启动公司应急救援预案的命令。

3.3.3  应急启动

应急救援办公室接到总指挥命令后，立即通知指挥部成员和各专业组人员到立即赶赴事故现场。

公司应急办公室同时根据总指挥的指示，按照有关规定立即将所发生事故基本情况报告给上级有关部门。

应急启动后，要求尽快做到应急救援人员到位，开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和公司专家技术组赶赴事故现场。

3.3.4 救援行动

迅速成立现场抢救指挥部，现场一切抢救事宜统一由现场抢救指挥部指挥。

消防抢险救护队会同有关部门根据现场情况协同现场抢救指挥部进行事故初始评估，划分现场工作区（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施。

各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救。在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测等工作。

3.3.5  扩大应急

指挥部根据相应的事故有可能扩大或通过现场观察公司力量不能控制事故发展时，由现总指挥决定将公司级影响行动扩大为社会级影响。由现场指挥指示与临近单位和上级应急救援力量联络，请求援助。

必要时指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

3.3.6  应急恢复

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离。

抢救结束后，现场指挥部组织实施恢复生产、生活。应急救援响应程序流程图如下：

事故发生

接警

警情判别响应级别

报  警

信息反馈

应急人员到位

信息网络开通

应急物质调配

现场指挥到位

应急启动

救援行动

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

环境保护

人群疏散

专家支持

现场监测

申请增援

现场清理

应急恢复

事态控制

人员救助

扩大应急

总结评估

应急结束

事故调查

善后处理

解除警戒

Y

N

N

Y

4处置措施

4.1 处置原则

先控制后消灭，迅速限制事故发展,消除事故的根源。

救人第一。在运用这一原则时可视情况，救人与救险同时进行，以救险保证救人的展开。

先重点后一般。区别重点与一般，对事关全局或生命安全的物资和人员要优先抢救，之后再抢救一般物资。

4.2 应急处置措施

4.2.1 疏散与警戒设置

当发生锅炉、压力容器泄漏或爆炸事故时，根据危害范围分为三个区域：

事故中心区域：距离事故现场0－30m 的区域，此区域压力容器爆炸范围波及比较集中，有扩散，并可能伴有其他爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏等。

事故波及区域：距离事故现场30－60m 的区域，该区域爆炸范围波及可能性较大，有可能对人员或物品造成伤害和损坏。

受影响区域：距离事故现场60－100m 的区域，该区域可能有影响存在，给人员或设施造成一定危害。

距离事故现场100m米以外为安全区。

疏散爆炸源周围100米范围内员工和群众，封锁事故地段、场所，维持好事故现场秩序，在事故波及区域以外设定警戒线。设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资、并进行安全检查、逐一登记。

对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系有关部门，引导群众撤离至安全区域。

4.2.2 防护措施

应急抢险人员赶到事故现场后，应先了解现场情况，穿戴必要防护用品，在保证自身安全的前提下，按照各自职责开展抢险救援；救援人员在事故现场要相互照顾，禁止单独作业。

4.2.3 救生、救护

1）救护人员，携带救生器材迅速进入危险区域展开救援；

2）现场任何人出现伤情，应立即停止工作，由医疗救护组进行紧急处理，将所有遇险人员移至安全区域；

3）对救出人员进行登记、标识，并进行正确的现场急救，如呼吸困难，给予输氧，如呼吸心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气。骨折挤压伤应平放固定后转移。

4）病情严重者需要尽快护送到医院进行进一步诊治。

4.2.4 事故处置

当锅炉发生爆管事故后，应及时切断事故锅炉与管道总管的阀门，并根据现场情况对其他锅炉紧急停炉处理。

当发生重大锅炉事故时，若操作人员因撤离未来及停炉，应急救援人员应进行紧急停炉操作。

当发生压力容器事故时，应迅速关闭事故区域的总阀门和关闭事故现场上一级阀门，防止事故扩大。

当盛装易燃易爆或助燃物的压力容器发生事故时，应及时清除周围易燃易爆物品，杜绝明火，预防产生电火花，引起火灾或爆炸事故。

4.2.5 现场清理

1）救援结束后，清理现场，清点人员、车辆及器材；

2）撤除警戒、做好移交、安全撤离。

4.3 应急处置要求

a)公司调度室接到报警后，迅速向救援队报警，通知有关部门采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故部门查明原因，并将情况通知指挥部。

b)公司救援指挥部接到报警后，通知指挥部成员到达指挥部（安全管理部），按职责分工留守指挥部办公室指挥或到现场指挥救援。

c)指挥通讯联络队接到报警后，要迅速通知相关部门和人员。

d)消防抢险救护队接到报警后，根据事故情况，立即组织抢险队员正确佩带好个人防护用品、携带必要的救援工具，按照指挥部命令，本着“先救人后救物、先抢险后救灾”的原则，进入事故现场实施抢险救援工作。（切忌个人单独行动，至少要保证两名或两名以上队员实施救援工作）

e)治安警戒后勤医疗队接到报警后，设置警戒线，封锁有关道路，禁止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，强制群众按规定路线疏散，必要时通知警卫关闭大门，禁止无关人员入内围观。迅速调集各种车辆，集合队员特命，接到任务迅速出车，准备好各种必须品。联络医疗机构，并迅速带好必要的医疗设备，赶到现场，做好抢救伤员的准备。

f)消防抢险救护队接到火灾报警后，应火速赶到现场，视火势情况进行灭火，转移可燃物品，围堵泄漏液体，控制事态。

g)抢险抢修队接到报警后，迅速集合各种人员集结特命，物资设备到位，根据指挥部命令开展抢险抢修。

h)各专业队抢救结束后，做好现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表设备的生产状态，开车生产。

i)企业一旦发生重大爆炸事故，本单位抢险力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须向上级或友邻单位通报，必要时请求社会力量援助，社会力量队伍进入公司内时，指挥应责成专人联络、引导并告知安全注意事项。

五、电梯伤害事故专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1风险分析

（1）联锁装置失灵发生人员被挤压、剪切、撞击和发生坠落。

（2）设备维修缺失，电气裸露，人员被电击、甚至触电。

（3）控制系统失灵轿厢超速度、超越极限行程发生撞击。

（4）乘客明显超载，导致断绳造成坠落。

（5）由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏。

1.2防范措施

（1）建立健全特种设备各项安全管理制度和操作规程。

（2）定责任，定期检查电梯情况。

（3）按照国家要求，定期年检，确保电梯安全使用。

2 应急指挥机构及职责

2.1成立特种设备应急小组，在公司应急指挥部的领导下，专门负责组织、协调和指挥特种设备突发事件应急处置等各项工作的落实，配合救援领导小组组织、协调、指挥本单位特种设备突发事件的预警、响应、结束、善后处置等各项工作的落实。

2.2组长：方胜      副组长：吕维平

组员：敖强、 叶明、王清、杨希铸、党秀、樊利青

3 处置程序

4 处置措施

4.1 电梯运行中因供电中断、电梯故障等原因而突然停驶，将乘客困在轿厢内，电梯司机或维修管理人员应安慰乘客，使他们安静等待，不要擅自行动，以免发生“剪切”、“坠井”等事故。为解救被困的乘客，应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作。

- 在盘车操作前，救援人员应告知乘客镇静等待，劝阻乘客不要强行手扒轿门或企图出入轿厢，并与维修人员取得联系。维修人员应了解轿厢被困人数及健康状况、轿厢内应急灯是否点亮、轿厢所停层站位置以便解困工作。告知乘客尽量远离轿门或已开启的轿厢门口，不要靠近厅门轿门，不要在轿厢内吸烟、打闹，必须听从操作人员指挥。

- 盘车操作前，通知被困人员盘车已经开始，请乘客或司机予以配合。同时切断总电源开关，一人用开闸扳手打开制动器，另一人盘车。当将轿厢盘至最近层楼面时（轿门地坎应不高于厅门门地坎600mm），应停止盘车，使制动器复位。让司机或乘客在轿门打开厅门或用钥匙打开紧急门锁，协助乘客离去。

- 盘车时应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下往上盘车时，防止因对重侧重造成溜车。当对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘车时，应采用“渐渐式”，一步步松动制动器，以防止电梯失控。

4.2 电梯运行中因机械和电气故障出现冲顶或冲底时，工作人员应要求轿厢乘客保持镇定，远离轿门，拨打求救电话或大声呼喊，等待救援。

六、危险化学品泄露伤害事故专项应急预案

1 事故类型和危害程度分析

1.1风险分析

（1）存储不当，存储不稳固，未放置在专用位置。

（2）现场控制措施失效，比如围堰。

（3）人员操作失误、违章作业等。

（4）搬运、运输过程中处置不当等。

1.2防范措施

（1）替代 选用无毒或低毒的化学品代替有毒有害化学品，选用可燃化学品代替易燃化学品。

（2）变更工艺 采用新技术、改变原料配方，消除或降低化学品危害。

（3）隔离 将生产设备封闭起来，或设置屏障，避免作业人员直接暴露于有害环境中。

（4）通风 借助于有效的通风，使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度降低，通风分局部排风和全面通风两种。局部排风适用于点式扩散源，将污染源置于通风罩控制范围内；全面通风适用于面式扩散源，通过提供新鲜空气，将污染物分散稀释。

（5）个体防护 只能作为一种辅助性措施，是一道阻止有害物质进入人体的屏障。防护用品主要有呼吸防护器具、头部防护器具、眼防护器具、身体防护器具、手足防护用品等。

（6）卫生 卫生包括保持作业场所清洁和作业人员个人卫生两个方面。经常清洗作业场所，对废物、溢出物及时处置；作业人员养成良好的卫生习惯，防止有害物质附着在皮肤上。

2 应急指挥机构及职责

2.1公司应急指挥部：负责组织、协调和指挥危化品泄漏事件的预警、响应、结束、善后处置等各项工作的落实。

2.3行政管理部：负责安全巡查、现场调查、后勤保障。

2.4事故发生部门：负责事故现场处理，组织疏散人员，危化品泄漏事故调查、改进、处理结果执行。

2.5组织机构图及其他人员：按《应急准备和响应控制管理规程》中规定执行。

3 处置程序

泄漏现场人员发现危险化学品泄漏时应立即报告本部门负责人；负责人立即组织本部门人员进行初期应急处理；同时报告公司应急指挥部，具体处置流程图：

4 处置措施

4.1泄漏事故应急处置措施

4.1.1如发现小量的化学品容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位人员、当值班长或安全员，相关岗位人员在做应急处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内，准备好相应的吸收材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其它吸水材料吸收残液，防止化学液体流入土壤或排水管道，此类泄漏事故无需报告公司应急指挥部。

4.1.2如在危险品存放处发现大量液体化学品泄漏（比如：危险品仓库和实验室临时存放点有多桶危化品发生泄漏，危废仓库废液容器发生大量泄漏等）则应及时通知消防中控、当值班长和安全员，安全员判断是否需要报告公司应急指挥部，若发生火灾或爆炸的可能性较小的情况下，应竭力开展应急处理措施，如危废仓库的废液容器发生泄漏，首先应疏散临近的其他人员，采取拉警示带的隔离措施防止不知情人员进入，然后用海绵或抹布尽量覆盖泄漏区域和泄漏口，降低废液挥发可能引起的火灾概率，同时根据泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂等），堵漏工作就绪后，立即用堵漏材料堵漏，泄漏出的大量积液应用防爆容器转移至其他专用废液器内。此类事故若发生火灾和爆炸的可能性较小或泄漏化学品的挥发气味能有效散发，则不需要启动应急程序，反之则必须启动应急程序，开展应急预案处理流程。

4.1.3着火或爆炸处理

4.1.3.1小量着火：立即组织临近人员采用灭火器灭火（注：公司现有的灭火器多为干粉灭火器，可用于一般性的火灾，包括油类、电气类），灭火后，确认不再复燃，立即采取小量泄漏处理方法处理。

4.1.3.2大量着火（火灾）或爆炸：立即按下手动报警按钮，并开展此应急预案处理流程。

4.2紧急疏散

4.2.1当泄漏事故可能对公司内、外人员构成威胁时，由指挥部负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散。

4.2.2应急疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应做好防护后到现场作搜寻。

4.2.3非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离。

4.2.4周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位及公司生活区人员按指示的路线进行疏散。

4.2.5应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时（如贮罐将要爆炸等），应由现场指挥部下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急指挥部。

4.2.6紧急疏散时应注意：

4.2.6.1应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

4.2.6.2不要在低洼处滞留。

4.2.6.3要查清是否有人留在污染区与着火区。

4.2.6.4疏散时，被疏散人员严禁驾驶车辆及骑摩托车。

4.3抢险、救援及控制措施

4.3.1为确保事故伤害不扩大化，所有抢险救援人员，必须按规定戴好呼吸器、穿好防护服，所使用的工具为防爆工具，在抢险救援时，不得独自行动，作业时严格执行公司的安全管理规定，并高度警觉，服从现场指挥人员的指令。

4.3.2应急救援队伍的调度由现场指挥人员统一领导、指挥。

4.3.3为防止事故扩大，应加大喷洒水量，增大沙土、等吸收入残液的物质使用量，同时将情况上报区主管部门请求增援，事故扩大后，根据实际情况重新核定危险浓度区，并相应调整疏散人员的范围。

4.3.4如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁一切火种，切断电源，禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线。根据事故发生情况和事故进展，确定事故波及区人员的撤离方向及有关措施。

4.4受伤人员的救治

4.4.1事故现场出现人员受伤，由抢救组人员按受伤情况进行分类抢救，现场抢救同时联系999或120救护处理

4.4.2现场救治方法

4.4.2.1皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水及大量清水彻底冲洗皮肤。

4.4.2.2眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。

4.4.2.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和心脏复苏。

4.5泄漏物处理：将收集的泄漏物按照《有毒有害废液及废旧化学试剂管理规程》处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

4.6现场保护和洗消、应急救援保障：按《应急准备和响应控制管理规程》中规定执行。

XX有限公司

生产安全事故现场处置方案

| 预案编号： | YA-03-2018 |
| --- | --- |
| 版本号： | A/1 |
| 编制单位： | XX有限公司 |
| 批准人： |  |

2018年6月6日发布                   2018年6月8日实施

一、机械伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

机械伤害危险是由于机器零件、工具、工件或飞溅的固体、流体物质等，以及与设备有关的机械作用，可能对人的身心健康造成损伤或危害的各种物理因素综合，以及与设备有关的滑倒、倾倒和坠落的危险。机械伤害危险的实质，是机械能（动能和势能）的非正常作功、传递或转化，导致对人员的接触性伤害。机械伤害危险的主要形式有夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入、戳扎或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射，以及与设备有关的碰撞、滑倒、倾倒和坠落等。

对于该项目来说，机械伤害危险源主要为电动机和泵，存在缠绕或卷入的伤害可能性。

（1）产生部位：维修班组、车间现场设备操作。

（2）产生原因：防护罩设计不合理，或由于各种原因被损坏、拆除，未及时修复或补全，使旋转运动部件全部或部分暴露。

（3）产生后果：人身伤亡。

2应急工作职责

（1）现场应急小组人员构成情况

- 应急组长：当班班组长

- 应急成员：班组各岗位人员

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责生产过程中机械伤害事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位机械事故的现场处置；

- 在班班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外。

3应急处置

- 发现有人受伤后，关闭设备电源，现场有关人员立即向周围人员呼救，电话通知领导或值班人员。

- 值班领导接报后立即到达现场，实施现场处置指挥工作，通知救护组人员到达事故现场。

- 创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。

- 发生断指立即止血，尽可能做到将断指冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指与伤者立即送往医院。

- 肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运，送往医院。

- 肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除拨打119报警。

- 受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心脏按压和人工呼吸。

- 受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救中心电话。

- 做好事故现场的保护工作，以便进行事故调查。

4注意事项

- 切勿盲目施救，盲目施救有可能让事态更加严重。

- 在救援等待过程中，必须对伤员进行心里疏导。

- 救援过程中要配电劳动防护用品，切实做到保护救援者。

二、物体打击事故现场应急处置方案

1事故风险分析

（1）高处掉落的物体打击中人体。

（2）操作或检修时，因用力过猛，工具或部件在惯性力作用下飞出击中人体。（3）违章操作，带压检修，零部件在压力的作用下飞出击中人体。

（4）检修工具及设备的附件等，若使用不当或放置不牢固，致使工具意外飞出、附件意外坠落，可能造成物体打击。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责物体打击伤害事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位物体打击伤害事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向组长寻求外援。

3应急处置

3.1一般伤口自行处置，出血较严重者立即拨打120或999。

3.1.1伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用砂布包扎止血。

3.1.2一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

3.1.3大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即拨打120或999，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。

3.1.4对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体 征情况，以判断伤员是否进入休克状态。

3.2骨折伤亡的处置措施

3.2.1对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。

3.2.2观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。

3.2.3对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。

3.2.4对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

3.2.5对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。

3.2.6如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的砂布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后拨打120或999等待救援。

3.3颅脑损伤的处置措施

3.3.1立即拨打120或999送医院进行救治。

3.3.2颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。

3.3.3对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎。

3.4事故上报程序按《安全事故管理规程》的报告流程执行。

3.5应急组织与职责、抢险与救护、应急保障、应急培训、演练按照《应急准备和响应控制管理规程》内容执行。

4注意事项

- 进入车间现场人员佩戴劳动安全帽。

- 救援严重受伤人员，一定要就近护送，严禁长途送到医院，以免耽误救援时机。

- 封闭危险区域，禁止人员进入危险区域。

- 救助人员听从指挥，统一行动。

三、车辆伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物。

车辆伤害主要存在于进场车辆。

造成车辆伤害事故的主要原因包括：

（1）运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位。

（2）厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等。

（3）厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够。

（4）驾驶员麻痹大意、违章操作。

（5）人员密集或人行频率较高路段没有或缺少警告标志和声光报警信号。

2应急工作职责

（1）现场应急小组人员构成情况

- 应急组长：当班班组长

- 应急成员：班组各岗位人员

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责生产过程中车辆伤害事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位车辆伤害事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外。

3应急处置

1）应急处置程序

（1）现场人员接到车辆事故的报警信息，马上问清地点和原因，向车辆事故应急组汇报，组长立即赶往事故现场并通知应急组成员赶赴事故现场；

（2）发现有人受轻伤时，设法迅速进行救护，并拨打120急救电话；对重任者不明受伤部位和伤害程度的，不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。

（3）划出事故区域，非抢救人员，未经允许不得进入事故区域，保护好事故现场。

（4）车辆事故应急组长根据现场情况，立即向上级指挥机构汇报人员车辆事故伤亡情况以及现场采取的急救措施情况，决定是否请求支援。

2）应急处置措施

（1）发生车辆倾翻事故时，应及时通知有关部门和维修单位维保人员到达现场，进行施救，当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室时，应立即采取千斤顶、起吊设备、切割等措施移动车辆或移开物件、货物，将被压人员救出，在实施处置时，采取措施防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。

（2）遇险人员要积极自救，同时要尽量通知救援人员自己所处的准确位置，以便得到及时救援。救援人员到达现场后，在保证自身安全的同时，对遇险人员进行抢救，因撞伤、挂伤、碾压等造成人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救护措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；伤势较重的，立即拨打120急救电话，请求医疗支援，

（3）排险、控险应急措施：发生场区内机动车辆火灾时，应采取措施救出被困在车厢内或驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使车辆熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。如发现车辆有汽油、柴油等易燃易爆品泄漏时，应疏散无关人员，禁止点火源出现，立即采取堵措施，避免发生爆炸事故。

漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油漏水现象。

4注意事项

1）如确认人员死亡时，立即保护现场。

2）如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血时：立即联系120急救车将伤者送往距离场区最近的医院；外伤大出血在急救车未到前，现场采取急救措施；骨折注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，避免不正确的抬运。

3）一般性外伤时：迅速包扎止血，送往医院救治；轻微内伤，送往医院检查；做好事故现场的保护工作，以便进行事故调协。

四、高处坠落事故现场应急处置方案

1事故风险分析

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。在操作基准面2.0m及其以上的安装、检修和生产作业称做高处作业。

造成高处坠落的主要原因是：

（1）高处作业安全防护设施存在缺陷，例如作业面没有防护栏杆、作业平台狭窄、安全带、安全绳存在缺陷或不佩带安全带等；

（2）操作人员违反安全操作规程；

（3）操作人员作业中麻痹大意，不遵守劳动纪律，比如上岗前喝酒、吃嗜睡药，不按规定佩带劳动保护用品等；

（4）操作人员身体原因不适合从事高处作业，例如患有恐高症或其他禁忌症；

（5）高处作业现场缺乏必要的监护。

2应急工作职责

（1）现场应急小组人员构成情况

- 应急组长：当班班组长

- 应急成员：班组各岗位人员

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责生产过程中高处坠落事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位高处坠落的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外。

3应急处置

3.1发生高空坠落事故处置措施

应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，如遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。对休克者，应先处理休克。处于休克状态的伤员要保持安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

3.2出现征兆时处置措施

A  高处作业人员未按要求系安全带、安全绳或者使用不当时，也有可能发生坠落事故，此时可以当场制止，必要时召开安全会议通报违章行为，按规章制度进行处罚。

B  临边、洞口等坠落高度在2米以上，而无防护栏杆、安全网、挡板或防护不可靠时，即有可能发生坠落事故，应按要求完善上述防护设施。

C  当发生大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时，高处作业人员即有可能发生坠落事故，对此要加强对气象部门的联系，尽早掌握气象变化情况，提前停止高空作业，撤离人员，必要时加固高耸设备。

4注意事项

4.1  作业人员严禁穿易滑鞋、高跟鞋、拖鞋，要戴好安全帽、系好安全带。

4.2  现场所有洞口、悬空、临边的地方要严格按安全技术要求设置防护栏杆、防护网。

4.5  险情发生至现场恢复期间，应封锁现场，防止无关人员进入现场发生意外。

4.6  及时将抢救进展情况报告应急领导组长。

五、中毒伤害事故现场处置方案

1事故风险分析

公司生产过程中涉及的危险化学品种类较多，短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步履蹒跚、意识模糊，长时间吸入会令人窒息昏迷，甚至死亡。

其它许多溶剂也均有一定的毒性。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责职业中毒事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位职业中毒事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外援。

3应急处置

3.1当操作人员发生轻微中毒（轻度过敏、呼吸困难等）应停止操作，检查是否违规操作，检查防护用品、通风设备，如发现问题，立即整改直至达到规范要求，人员离开现场待身体恢复后方能进场重新操作。

3.2当发生严重中毒（窒息昏迷）时，现场人员应立即停止操作，做好自身防护措施（手套、防毒面具、防护服等）后，把中毒人员转移到上风或侧上风方向空气无污染地区。其他人员同时撤离现场，拨打120或999救护。

3.3衣服有污染的中毒者立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

3.4针对不同试剂种类发生的中毒事故，现场人员应按照试剂安全技术说明书（MSDS）规定内容执行。

3.5按《危险化学品泄漏应急预案》对现场设备、化学物品进行清理、处理，防止化学物品对环境及空气的污染。

3.6事故上报程序按《安全事故管理规程》的报告流程执行。

3.7应急组织与职责、抢险与救护、应急保障、应急培训、演练按照《应急准备和响应控制管理规程》内容执行。

4注意事项

1）救护者应做好个人防护，进入事故区抢救人员时，首先要做好个人呼吸系统和皮肤的防护，佩戴好氧气呼吸器或防毒面具、防护衣、橡皮手套。
2）将中毒窒息者迅速移至温暖通风外，保持中毒者呼吸畅通，注意中毒者神态，呼吸状况，循环系统的功能及心跳变化。

3）当眼、鼻、咽喉、皮肤等部位沾有致毒品液的处理。

a.眼：切勿揉搓，可翻开眼皮用水或2%硼酸水洗眼并迅速开闭眼睛，使水充满全眼，洗后立即送医院治疗。
b.对于鼻腔、咽喉部位，向鼻内滴入2%硼酸水，并用硼酸水漱口，可以喝大量的0.5%柠檬酸水或食醋,以免助长有毒品在体内扩散。
c.对于皮肤，应脱掉沾有毒品的衣、裤、用水和2%硼酸水冲洗受影响的部位，被烧伤的皮肤应暴露在空气中并涂上药物。

六、乙醇泄露伤害事故现场处置方案

1事故风险分析

（1）在使用过程中，若管道、阀门或容器发生酒精泄露，酒精蒸汽与空气形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等能引起燃烧爆炸。

（2）在酒精储存过程中如果不按安全技术操作规程作业，或者储罐及其辅助设施发生故障泄露、运行泄露，或管道长期使用、腐蚀、损伤等原因，出现泄露，不能及时发现，采取措施不当等，酒精蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高温等极易燃烧爆炸。

2应急工作职责

2.1 公司应急指挥部：负责组织、协调和指挥乙醇泄漏事件的预警、相应、结束、善后处置等各项工作的落实。

2.2行政管理部：负责安全巡查、现场调查、后勤保障。

2.3事故发生部门：负责事故现场处理，组织疏散人员，乙醇泄漏事故调查、改进、处理结果执行。

2.4组织机构图及其他人员：按《应急准备和相应控制管理规程》中规定执行。

3应急处置

3.1当发现乙醇泄漏时，应立即切断火源，启动排风系统及时排走乙醇气体。人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

3.2如发现小量的乙醇容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位人员、当值班长或安全员，相关岗位人员在做应急处理时尽可能将溢漏乙醇收集在专用的容器内，准备好防静电的吸收棉，待大部门泄漏乙醇回装容器后，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，此类泄漏事故无需报告公司应急指挥部。

3.3如在乙醇存放处发现大量乙醇泄漏则应及时通知消防中控、当值班长和安全员，安全员判断是否需要报告公司应急指挥部，若发生火灾或爆炸的可能性较小的情况下，应竭力开展应急处理措施，如危废仓库的乙醇容器发生泄漏，首先应疏散临近的其他人员，采取拉警示带的隔离措施防止不知情人员进入，然后用防静电的吸收棉尽量覆盖泄漏区域和泄漏口，降低乙醇挥发可能引起的火灾概率，同时根据泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞等），堵漏工作就绪后，立即用堵漏材料堵漏，泄漏出的大量乙醇用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，此类事故若发生火灾和爆炸的可能性较小或泄漏乙醇挥发气味能有效散发，则不需要启动应急程序，反之则必须启动应急程序，开展应急预案处理流程。

3.4着火或爆炸处理

3.4.1小量着火：立即组织临近人员采用灭火器灭火（注：公司现有的灭火器多为干粉灭火器，可用于一般性的火灾，包括油类、电气类），灭火后，确认不再复燃，立即采取小量泄漏处理方法处理。

3.4.2大量着火（火灾）或爆炸：立即按下手动报警按钮，并开展此应急预案处理流程。

3.5紧急疏散

3.5.1当泄漏事故可能对公司内、外人员构成威胁时，有指挥部负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散。

3.5.1应急疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应做好防护后到现场做搜寻。

3.5.2非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指令的路线进行撤离。

3.5.2周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位及公司生活区人员按指示的路线进行疏散。

3.5.2应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时（如乙醇贮罐将要爆炸等），应有现场指挥部下达禁忌撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上到公司应急指挥部。

3.6抢险、救援及控制措施

3.6.1为确保事故伤害不扩大化，所有抢险救援人员，必须按规定戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，所使用的工具为防爆工具，在抢险救援时，不得独自行动，作业时严格执行公司的安全管理规定，并高度警觉，服从现场指挥人员的指令。

3.6.2应急救援队伍的调度由现场指挥人员统一领导、指挥。

3.6.3为防止事故扩大，应加大喷洒水量，增大沙土、等吸收入残液的物质使用量，同时将情况上报区主管部门请求增援，事故扩大后，根据实际情况重新核定危险浓度区，并相应调整疏散人员的范围。

3.7受伤人员的救治

3.7.1事故现场出现人员伤亡，由抢救组人员按受伤情况进行分类抢救，现场抢救同时联系999或120救护处理

3.7.2现场救治方法

3.7.1.1皮肤接触：立即脱去污染衣着，用肥皂水及大量流动清水彻底冲洗皮肤。

3.7.1.2眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。

3.7.1.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸及心脏停止，立即进行人工呼吸和心脏复苏。

3.8泄漏物处理：将收集的泄漏物按照《有毒有害废液及废旧化学试剂管理规程》处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

3.9现场保护和洗消、应急救援保障：按《应急准备和相应控制管理规程》中规定执行。

4注意事项

4.1应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

4.2不要在低洼处滞留。

4.3要查清是否有人留在污染区与着火区。

4.4疏散时，被疏散人员严禁驾驶车辆及骑摩托车。

七、粉尘爆炸伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

公司所有易产生粉尘的操作活动和区域，如配料间、粉碎间、制粒间、混合间、称配间。

1. 粉碎过程

按作用力性质不同，粉碎过程有：挤压、撞击、研磨、劈裂以及弯曲、撕裂等方法，

一般情况下，粉碎研磨损作要同时利用多种作用力。粉碎操作由于机械力的作用会扬起大量粉尘，设备内悬浮的粉尘往往处于爆炸浓度范围之内。且各种力的作用更容易产生摩擦、撞击火花，静电等点火源，导致粉尘爆炸的发生。这类设备如颚式破碎机、滚筒轧碎机、球磨机、胶体磨等，都是具有粉尘爆炸的危险设备。

2. 除尘过程

除尘器的原理通常是利用滤材将气体流中的颗粒阻挡住，除尘前粉尘是处于悬浮状态的，不仅如此，在滤材清灰时通常采用脉冲反吹风方式，此时，粘附在滤材上的粉尘又再次处于悬浮状态，若恰好有足够能量的点火源，也将发生粉尘爆炸事故。

3. 清扫、吹扫过程

生产过程中粉尘难免要从设备中逸出，这些粉尘堆积在厂房及设备表面，若不及时清除，在达到一定浓度并且飞扬起来之后，很容易造成爆炸事故，并且在清扫过程中，也极易粉尘飞扬，形成悬浮爆炸条件。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责粉尘爆炸事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位粉尘爆炸事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外援。

3应急处置

3.1当发现火情后，首先发现火情的值班人员或清洁人员，应立即报告班长或安全员，并迅速进行自救。

3.2当班小组成员听到报警后，在班长的指挥下，迅速进行扑救。若电器打火、机器转动部位摩擦生热引起的粉尘爆炸，首先迅速切断电源，停机。

3.3用干粉灭火器扑救的处置措施：灭火器对准着火部位燃烧最猛烈处，左右扫射，使干粉灭火剂均匀地喷洒在燃烧物的表面。若用一具灭火器还没有将着火点的火势扑灭时，紧接着打开第2具，第3具·····直至将火扑灭停止操作。

3.4用水灭火的扑救处置措施：出现粉尘爆炸后，现场人员两人一组，向距离火场最近的消火栓跑去，其中一人迅速的将消防水带和水带喷头从消防箱中拿出，并携带喷头和水带向爆炸点跑去，在距离着爆炸5米的地方接上喷头，另一人在同伴奔向爆炸点的同时将消防水带的另一端接到消防管道上，看到同伴接好水带喷头的同时顺时针打开消防管道阀门。喷水时要从上到下压制性的喷淋。

3.5事故现场处置的同时要按《安全事故管理规程》的报告流程逐级上报。

4注意事项

- 保持好安全距离，切勿盲目施救。

- 佩戴好个人劳动防护用品。

- 使用的工具和装备应不产生静电。

- 放置粉尘二次爆炸事故发生。

八、高温中暑伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

高温中暑是在气温高、湿度大的环境中，从事重体力劳动，发生体温调节障碍，水、电解质平衡失调，心血管和中枢神经系统功能紊乱为主要表现的一种症候群。病情与个体健康状况和适应能力有关。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责高温中暑事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位高温中暑事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外援。

3应急处置

3.1及时脱离高温环境，迅速将病人移到阴凉、通风地方，垫高头部，解开衣扣，平卧休息，观察体温、脉搏呼吸、血压变化。

3.2用冷水毛巾敷头部，或用冰袋置于中暑者头部和大腿根部等部位，或用30%洒精擦身降温，并补充淡盐水、绿豆汤等含盐清凉饮料，清醒者也可服人丹、十滴水、藿香正气水等。

3.3对日射病者应严密观察意识、瞳孔等变化，头置冰或冰帽，以冷水洗面及颈部，以降低体表温度，有意识障碍呈昏迷者，要注意防止因呕吐物误吸而引起窒息，将病人的头偏向一侧，保持其呼吸道通畅。

3.4对重症中暑者应立即拨打120或999送往医院进行治疗。

3.5事故现场处置的同时要按《安全事故管理规程》的报告流程逐级上报。

4注意事项

4.1高温中暑事故发生时，必须现场组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

4.2如果患者昏迷则需侧躺送医院救治，以免通气不良导致伤员病情加剧。

4.3重症中暑者要住院观察，根据医嘱可静脉输液，待病情好转后，再吃些米汤、面条等易消化食物。

九、灼烫伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

适用于公司所有易发生灼伤、烫伤的操作活动。

（1）热力汽水管道，由于管道、阀门因腐蚀等造成爆管泄漏或因材质不满足要求，安全余度不大而运行中引起高温蒸汽或热水泄漏，造成作业人员灼烫。

（2）热力站换热设备、热水或蒸汽输送管道等发生爆裂，可能造成灼烫事故。

（3）危险化学品飞溅到操作人员身上造成的灼烫。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责灼烫事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位灼烫事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外援。

3应急处置

3.1对于不同的致伤源应采取不同的方法。

3.1.1火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。

3.1.2热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。

3.1.3化学烧伤：受伤后应首先将浸有化学物质的衣服迅速脱去，并立即用大量水冲洗，尽可能地去除创面上的化学物质。但对于生石灰烧伤应先擦尽生石灰粉粒，再用水冲洗，以免生石灰遇水产热，加重烧伤。

3.1.4电烧伤：立即切断电源。 冷疗：不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。在病人可以耐受的的前提下温度越低越好，常可用15℃左右自来水、井水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于30min。

3.1.5合并伤处理：无论何种原因的烧伤均可合并其他外伤。比如压力容器爆炸，烧伤后高处坠落在烧伤的同时合并有骨折、脑外伤、内脏损伤等，均应按急救原则作相应的紧急处理。

3.1.6烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。

3.1.7 烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。

3.1.8气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有面、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。

3.1.9当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，同时汇报公司应急指挥部，组织处理事故及抢救。

3.1.10在进行现场应急处置的同时拨打120急救电话。

3.1.11对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

3.2事故上报程序按《安全事故管理规程》的报告流程执行。

4注意事项

4.1个人防护器具方面注意事项

应急队员必须佩戴好个人防护用品、器具，穿好防护服、戴好防护面罩、防护靴、防护手套等防护用品，未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

4.2抢险救援器材方面注意事项现场施救人员应具备相应知识和能力，确保救治得体有效，应急药品要确保齐全、有效。

4.3救援措施方面注意事项

4.3.1服从指挥，统一行动，相互协作，自救为主。

4.3.2现场应急处置救援人员必须由2人以上组成。

4.4灼烫伤现场救治禁忌

4.4.1勿用黏性敷料包里伤口，如石膏绷带，胶布或绒毛布。

4.4.2勿用药油、牙膏、化妆品、凡士林、牛油、肥皂或食油等治理伤口，这只会令伤势恶化。

4.4.3勿刺破任何水泡，因为这是身体本身的自然保护膜。

4.4.4勿用冰直接敷伤口，这只会进一步破坏皮肤的细胞组织。

4.4.5勿除去任何与伤口黏合在一起的衣服，以免撕破受伤部位的皮肤，令伤口有受到感染的危险。

4.4.6新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不要用脏布包裹。

4.4自救与互救方面注意事项

4.4.1要受过专业训练的人员进行现场急救，且忌盲目施救。

4.4.2加强对急救知识和技术的培训，如人工呼吸，心肺复苏术等。

4.4.3急救必须在安全的场所进行，不得在事故现场进行。

4.5现场应急处理能力方面注意事项

进入现场必须确认现场是受控的、人员安全防护措施足够，防止事故再次发生。

4.6、后续处置方面注意事项

应急救援结束后对事故进行“四不放过”处理原则进行处理。

十、职业病危害（粉尘、噪声）伤害事故现场应急处置方案

1事故风险分析

（1）机械高速运转、搅拌、粉碎产生的噪声和粉尘。

（2）焊工维修班电焊作业。

2应急工作职责

（1）现场应急自救小组及人员构成情况

- 应急组长：值班班组长。

- 应急成员：各岗位成员。

（2）职责

应急组长职责

- 全面负责职业病危害（粉尘、噪声）事故的现场处置；

- 组织制定和实施事故现场处置方案；

- 领导、组织和协调各岗位人员实施现场处置；

- 保证实施现场处置的器材、工具及物资的供给；

- 及时向公司值班领导、总经理报告事故现场处置情况；

- 及时向公司寻求外援。

（3）现场各岗位人员职责

- 具体实施本岗位职业病危害（粉尘、噪声）事故的现场处置；

- 在班组长领导下，有针对性地实施现场处置；

- 及时向班组长报告事故现场处置情况；

- 及时向班组长寻求外援。

3应急处置

（1）程序:

发现后立即根据情况采取力所能及的救助措施，并向总经理报告。

发现人

以最快方式组织抢险，并向公司主管负责人报告。

公司主管负责人

采取急救措施，以减少伤亡，防止事故扩散。

封闭事故现场，迅速组织人员抢险，疏散现场其他人员。

否

超出公司

将受伤人员送往就近医院进行紧急抢救。

组织医务人员做临时伤员抢救，服用应急药品，拨打120急救。

是

总指挥

启动公司应急预案，组织抢险。

（2）粉尘危害事故应急措施：

预防措施：

1、公司人事部依法为职工参加工伤社会保险。

2、配备专职或兼职的职业危害防治工作人员，负责本公司职业危害防治工作；

3、开展对接触粉尘人员的职业危害健康体检工作，建立人员健康档案，对从业人员的尘肺、疑似尘肺病进行健康普查和诊断治疗。

4、对作业人员上岗前及在岗期间定期进行粉尘危害预防培训，强化对职工的粉尘危害防治知识的教育，提高对粉尘危害的认识，了解其危害，正确使用防尘用品。

综合防尘个体防护措施：

1、工作面接尘场所入口处必须悬挂戴防尘口罩标示牌。

2、所有进入工作面的人员，必须配戴防尘口罩。

3、每班班组长进入工作面前，须检查本班人员是否按规定配戴防尘口罩，发现没有配戴防尘口罩者，严禁进入工作面作业。

4、公司相关部门必须按时发放防尘用品，保证员工上班正常使用。

尘肺病病人处理：

有关尘肺病的处理，涉及尘肺病防治及妥善安置尘肺病患者、患者的劳保福利待遇、劳动能力鉴定及职业康复等工作。

根据此规定，职工被确认患有尘肺病后，公司应根据职业病诊断机构的意见，安排其医疗或疗养。在医治或疗养后确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起两个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作；对于因工作需要暂不能调离的生产、工作的技术骨干，调离期限最长不得超过半年。患有尘肺病的职工变动工作单位时，其尘肺病待遇应由本公司负责或两个单位协调处理，双方商妥后方可办理调转手续。并将其健康档案、尘肺病诊断证明及尘肺病处理情况等材料全部移交新单位。调出、调入单位都应将情况报告所在地的劳动卫生职业病防治机构备案。职工到新单位后，新发生的职业病不论与现工作有无关系，其职业病待遇由新单位负责。劳动合同制工人，临时工终止或解除劳动合同后，在待业期间新发现的职业病，与上一个劳动合同期工作有关时，其职业病待遇由本公司负责。如本公司已与其他单位合并，由合并后的单位负责；如本公司已撤销，应由总公司负责。

粉尘所致尘肺病事故应急处置：

1、作业现场呼吸性粉尘浓度超过接触浓度管理限制10倍以上，立即停止作业并向值班室汇报，值班室通知有关领导进行分析并处理，专职职业卫生管理人员组织接触超标人员进行职业危害应急体检。

2、按照职业健康查体周期，组织职工进行职业健康查体，发现疑似尘肺病人，应及时进行复查确诊并调离粉尘岗位。

3、确诊后应及时上报并进行治疗。

（3）噪声危害事故的应急处置预防措施：

1、保持设备经常性完好，发挥设备本身消音降噪的功能，如果设备发生故障，噪音指标超过国家环保标准时，要立即进行检修，直到符合标准才可使用。

2、工作人员配备切实有效的劳动防护用品。

3、在设备选型时选择低噪音设备。

4、对职工进行定期体检，发现问题及时采取措施。

5、加强设备维修，减少设备老化带来的噪声。

噪声危害事故的应急处置：

1、如果设备发生故障，出现异常噪音或噪音指标超过国家最高环保标准时，要立即停止设备运行，并通知值班室。

2、定期体检发现职工听力严重下降或出现严重烦躁情绪，应及时调离原工作岗位置。

4注意事项

- 发生事故后，现场人员保持镇定,切不可惊慌失措；

- 救护人员必须确保自身安全的前提下救护；

- 人员发生中毒立即查看人员情况，及时进行必要的急救措施，例如：人工呼吸、通风透气等；

- 切记不要人员围观，留出周围空间，保持持续通风。

附件1：公司应急领导小组主要成员通讯录

应急领导小组通讯录：

| 组名 | 组长 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥部总指挥 |  |  |
| 应急指挥部副总指挥 |  |  |

应急抢险组（义务消防队）通讯录：

| 组名 | 组长 | 电话 | 组员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢救救援组 | 王星明 |  |  |  |

应急疏散警戒组通讯录：

| 组名 | 组长 | 电话 | 组员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急疏散警戒组 | 方胜 |  |  |  |

应急后勤保障组（含救护工作）通讯录：

| 组名 | 组长 | 电话 | 组员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急后勤保障组（含救护工作） |  |  |  |  |

应急通讯联络组通讯录：

| 组名 | 组长 | 电话 | 组员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急通讯联络组 |  |  |  |  |

附件2：应急小组组长替代原则

各应急小组第一组长不在岗时，由承担同一职责的第二组长替代。

应急小组组长不在岗时，逐级由第1、2组员替代。

附件3：公司应急值班电话

公司应急值班电话：

附件4：相关政府部门及应急机构通讯录

（1）外部电话：

匪警电话：110               火警电话：119

交通事故电话：122           急救中心电话：120

（2）北京市范围内监管及救援电话

北京市安监局电话：65023616

北京市政府便民热线：12345

北京市公共卫生热线:12320

附件5：安全生产组织机构图

附件6：事故应急信息接报处理登记表

事故应急信息接报处理登记表

| 事件应急信息接报处理登记表 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 告 人 |  | 报告单位 |  |  |  |  |  |
| 报告时间 | 时 分 | 事件地点 |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 时 分 | 事件属地 |  |  |  |  |  |
| 事件类别 |  | 接 报 人 |  |  | 记 录 人 |  |  |
| 事件概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前事件 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前事件 损失情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场急需 救援物资种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告领导形式/时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急领导小组组长处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件等级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否启动应急预案 |  |  | 是否通报地方政府和安监部门 |  |  |  |  |
| 应急领导小组组长签字 |  |  | 执行人签字 |  |  |  |  |

附件7：事故应急信息上报书

| 事件应急信息上报书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及主管部门 |  |  |  |  |
| 事件报告单位 |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 时 分 | 电话报告时间 |  | 年 月 日 时 分 |
| 事件类别 |  | 事件地点 |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话/手机 |  |  |
| 事件现场联系人 |  | 现场联系电话 |  |  |
| 事件单位概况 |  |  |  |  |
| 事件现场概况 |  |  |  |  |
| 事件概况 |  |  |  |  |
| 目前事件 伤亡情况 |  |  |  |  |
| 目前事件 损失情况 |  |  |  |  |
| 现场处置方案 |  |  |  |  |
| 事件等级划分 |  |  |  |  |
| 本公司是否已启动应急预案 |  |  |  |  |
| 现场是否需要政府部门支援 |  |  |  |  |
| 单位领导签字 |  | 单位盖章 |  |  |

附件8：重要物资装备的名录和清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 安装/储存位置 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式呼吸器 | 2 | 消防中控室 |  |  |
| 2 | 三脚架 | 1 | 锅炉房 |  |  |
| 3 | 长管呼吸器 | 2 | 锅炉房 |  |  |
| 4 | 防爆对讲机 | 2 | 锅炉房 |  |  |
| 5 | 安全绳 | 2 | 锅炉房 |  |  |
| 6 | 防爆灯 | 1 | 锅炉房 |  |  |
| 7 | 防爆手电 | 2 | 锅炉房 |  |  |
| 8 | 防毒面具 | 6 | 消防中控室 |  |  |
| 9 | 沙袋 | 40 | 储罐区 |  |  |
| 10 | 送风机 | 2 | 锅炉房 |  |  |

附件9：单位周边环境图

附件10：营业执照副本

附件11：厂区平面图

12：楼层平面图及紧急疏散图