危险化学品现场应急处置方案

目  录

1 编制目的 ………………………………………………………………………………………………125

2 事故特征 ………………………………………………………………………………………………125

2.1危险性分析，可能发生的事故类型 ………………………………………………………… 125

2.2事故发生的区域、地点或装置的名称 ……………………………………………………… 125

2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度  ……………………………………………………126

2.4事故前可能出现的征兆  …………………………………………………………………………126

3 应急组织与职责    …………………………………………………………………………………126

3.1车间应急自救组织形式及人员构成  …………………………………………………………126

3.2应急自救组织及人员的具体职责 ………………………………………………………………126

4 应急处置………………………………………………………… ……………………………………127

4.1事故应急处置程序…………………………………………………………………………………127

5 岗位应急处置方案……………………………………………………………………………………128

6 报警联络方式和事故报告的基本要求和内容……… …………………………………………156

6.1应急联络通讯保障……………………………………… …………………………………………156

6.2事故报告的基本要求和内容……………………………… ……………………………………156

7 注意事项…………………………………………………………… …………………………………156

7.1佩戴个人防护器具方面的注意事项……………………………………………………………156

7.2使用抢险救援器材方面的注意事项……………………………………………………………156

7.3采取救援对策或措施方面的注意事项  ………………………………………………………157

7.4现场自救和互救注意事项 ………………………………………………………………………157

7.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项 ……………………………………………158

7.6应急救援结束后的注意事项 ……………………………………………………………………158

7.7其他需要特别警示的事项 ………………………………………………………………………158

附件…………………………………………………………………………………………………………159

附件1：应急工作通讯录…………………………………………………………………………159

附件2：火灾报警点布置图……………………………………………………………………………160

附件3：有毒、可燃气报警布置图……………………………………………………………………161

附件4：洗眼器布置图……………………………………………………………………………………162

附件5：应急疏散逃生路线图…………………………………………………………………………163

1 编制目的

为现场人员能在第一时间，迅速、正确、有效地控制和处置可能发生的事故，避免事故进一步扩大，制定本方案。

2 事故特征

2.1危险性分析，可能发生的事故类型

2.1.1化学品泄漏事故；

我公司氯气管道及阀门，液氨、丙酮、水合肼、烧碱、盐酸、次氯酸钠等的管道储罐及阀门，都有因为腐蚀等原因引起的渗漏或泄漏。

2.1.2中毒事故

我公司氯气、液氨、水合肼等泄漏都可引起人员中毒。

2.1.3烫伤、灼伤事故

我公司的烫伤事故主要是在维修蒸汽管道或设备泄漏过程中造成，灼伤事故主要在维修烧碱、次氯酸钠、盐酸管道及泵子泄漏造成。

2.1.4火灾爆炸事故

我公司液氨、丙酮、水合肼等属于易燃易爆物，在装卸过程中泄漏或管道泄漏处置措施不当都易发生火灾爆炸事故。

2.1.5人员窒息事故

我公司造成窒息事故主要是空压站氮气泄漏。

2.1.6触电事故

我公司配电室及室外电气维修易发生触电事故。

2.2事故发生的区域、地点或装置的名称

2.2.1化学品泄漏事故；界区氯气管道，罐区液氨、丙酮、水合肼、烧碱管道储罐及阀门等，纯水站盐酸管道储罐及阀门等。

2.2.2中毒事故；界区主装置氯气泄漏，罐区液氨、丙酮、水合肼泄漏，灌装车间水合肼泄漏。

2.2.3烫伤、灼伤事故；主装置蒸汽、罐区烧碱、纯水站盐酸、次氯酸钠管道及设备等泄漏。

2.2.4火灾爆炸事故；罐区丙酮储罐及管道，罐区、主装置动火。

2.2.5人员窒息事故；空压站氮气管道及设备。

2.2.6触电事故；配电室及各用电单元。

2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度

2.3.1化学品泄漏事故：多季节；中度风险。

2.3.2中毒事故：多季节；重大风险。

2.3.3烫伤、灼伤事故：多季节；中度风险。

2.3.4火灾爆炸事故：多季节；重大风险。

2.3.5人员窒息事故：多季节；中度风险。

2.3.6触电事故：多季节；中度风险。

2.4事故前可能出现的征兆

2.4.1化学品泄漏事故：液位下降、报警、压力降低、强烈气味。

2.4.2中毒事故：超压、失压、报警、强烈气味。

2.4.3烫伤、灼伤事故：液位下降、压力降低、强烈气味。

2.4.4火灾爆炸事故：液位下降、压力降低、焦糊味、违规操作。

2.4.5人员窒息事故：压力降低、违规操作。

2.4.6触电事故：乱接乱放；电缆、设 备老化损坏；违规操作。

3 应急组织与职责

3.1公司应急自救组织形式及人员构成

车间成立应急指挥部，指挥部组成：

指　挥：经理

副指挥：副经理、生产部主任、副主任

成员：安全员、各专业技术员、班长、工段长

3.2应急自救组织及人员的具体职责

应急指挥部：负责本公司预案的编写制定、修订、组建应急救援人员，组织实施和演练，督促检查做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

指挥组织机构成员：

3.2.1指挥(经理)：发生突发事故时，负责发布和解除应急救援命令、信号，组织分公司救援人员实施救援行动和生产工艺的紧急调整，事故的组织抢修，向公司通报情况，组织事故演练。

3.2.2副指挥(副经理、生产部主任副主任)：负责事故处理时生产系统、开停车工作，事故现场通讯联络及外部各种救援力量的协调指挥，负责事故点抢修工作的组织协调指挥工作。同时负责事故现场及有害物质扩散区域内清洗、联系监测工作,负责组织抢险后的恢复生产工作。

3.2.3值班人员（夜间）

负责接受应急报告并立即向指挥部报告，跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥部办公室报告，做好过程记录和交接班记录。

4 应急处置

4.1事故应急处置程序

应急响应程序

职责

人员

发现事件第一人

- 迅速向班长或工段长报告。

- 在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态。

当DCS系统或预警系统报警时

- 接到报告后或DCS系统或预警系统报警时，确认事故地点，通知所属岗位职工到事故现场检查处置。

- 组织本班应急响应人员进行应急处理，报告值班人员，。

- 认真详细记录事故内容。

当班班长

- 立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。

- 立即组织向应急响应中心（生产部调度）、分公司领导报告。

车间值班人员

- 接替值班人员成为现场指挥员并确认现场正在进行的应急措施是否合理有效。

- 负责协调外部力量参与应急抢险。

- 负责采取措施确保区域内其他生产的安全。

- 负责应急程序的终止。

分公司领导

- 5  岗位应急处置方案

5.1通用应急处置方案

5.1.1工作人员蒸汽烫伤事故应急处置方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员蒸汽烫伤，当事人或发现人立即报告工段长或班长。 2、班长向分公司值班员报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 1、关闭泄漏处两端阀门。 2、若被沸水或蒸汽烫伤，应立即将湿衣服脱去，肢体可浸入冷水中（半小时）以减轻疼痛，后送公司急救站。 | 班长 值班人员(夜间) |
| 接应救援 | 打开公司东门并保持门畅通，由专人接应120急救等车辆。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、隔热手套 | 班长 |
| 注意事项 | 1、报警时，须讲明地点人员伤亡情况。 |  |

5.1.2工作人员火烧伤事故应急处置方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员烧伤，当事人或发现人立即报告工段长或班长。 2、班长向分公司值班员报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 1、若属火焰烧伤，必须迅速脱离现场，将被烧伤者移至安全处。 2、帮助伤员脱去着火的衣服，如来不及脱掉，应迅速卧倒，就地滚动，压灭火焰。或用棉被、毛毯等物覆盖灭火。 3、如烧伤较重，应保护烧伤创面，最好用消毒敷料包扎。如无敷料可用清洁被单、床单、衣服等包裹后，争取在伤员发生休克之前，转移到就近医院处置。 | 值班人员(夜间) 、班长 |
| 接应救援 | 打开公司东门并保持门畅通，由专人接应120急救等车辆。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 1、报警时，须讲明地点人员伤亡情况。 2、伤员最好用冷水冲洗或浸泡，以防烧伤面积加大。 |  |

5.1.3工作人员机械伤害事故应急处置方案

| 步骤 | 响应程序 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员机械伤害，当事人或发现人立即报告班 长或工段长。 2、班长或工段长向值班员报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 1、立即控制隐患点，将伤者移至安全地点。 2、保持伤口清洁，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污 染。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 接应救援 | 1、伤势不重时，立即送公司医务室。 2、伤势严重时，到分公司大门引导救护车进入伤者安全地点处。 | 应急小组人员 |
| 现场隔离 | 对事故现场进行警戒隔离，保留现场，严禁人员乱动现场。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防护毯 | 班长 |
| 注意事项 | 伤害部位不宜敷擦任何东西和药物。 |  |

5.1.4工作人员吸入有毒气体事故应急处置方案

| 步骤 | 响应程序 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员中毒，当事人或发现人立即报告班长。 2、班长长向分公司值班员报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 1、发生急性中毒应立即将中毒者送医院急救，并向院方提供中毒的原因、毒物名称等； 2、若不能立即到达医院，可采取现场急救处理：吸入中毒者，迅速脱离中毒现场，向上风向转移至新鲜空气处，松开患者衣领和裤带。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 接应救援 | 到分公司大门引导救护车进入伤者安全地点处。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具、空气呼吸器 | 班长 |
| 现场隔离 | 对事故现场进行警戒隔离，保留现场，严禁人员乱动现场。 | 班长 |
| 注意事项 | 1、未经院务人员同意，不得服用任何东西和药物。 2、救援人员需穿戴空气呼吸器。 |  |

5.1.5工作人员氮气窒息事故应急处置方案

| 步骤 | 响应程序 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员中毒，当事人或发现人立即报告班长。 2、班长长向分公司值班员报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 1、立即把中毒人员移至空气新鲜处，巩固自主呼吸、保持呼吸畅通，送公司急救站吸氧。 2、严重时打120急救，并使用心肺复苏术。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 接应救援 | 到分公司大门引导救护车进入伤者安全地点处。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 现场安全帽、防护眼镜、安全工作鞋、空气呼吸器、长管呼吸器 | 班长 |
| 现场隔离 | 对事故现场进行警戒隔离，保留现场，严禁人员乱动现场。 | 班长 |
| 注意事项 | 1、救援人员需穿戴空气呼吸器。 2、在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃抢救。 |  |

5.1.6工作人员烧碱、盐酸烧伤事故应急处置方案

| 步骤 | 响应程序 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及 报 警 | 1、发生人员中毒，当事人或发现人立即报告班长。 2、DCS室带班长向本公司值班人员以及本公司生产部主任报告。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 现场处置 | 组织相关人员到现场，听从班长指挥，准备人员抢救。 1、立即将被烧伤者离开现场，迅速脱下被化学物沾污的衣裤鞋袜。 2、应立即用大量清水冲洗创面，冲洗时间为十五至二十分钟，冬季注意保暖。 3、化学物质溅入眼内，要尽快用大量清水进行冲洗，冲洗时眼皮掰开，使化学物质稀释或冲洗干净。还可将头部浸入水盆中，睁开眼睛，将化学物质冲洗掉，不能用手撮眼，或用手帕擦眼，以免加重伤情。 4、现场紧急处理后，及时将伤者送厂急救站或职工医院，不能耽误时间，否则就会加重伤势。在送往医院途中，对灼伤的眼睛皮肤等部位，应用清水连续冲洗。 | 班长或 值班人员(夜间) |
| 接应救援 | 到分公司大门引导救护车进入伤者安全地点处。 | 东门保安 |
| 防护措施 | 现场安全帽、防护眼镜、安全工作鞋、防酸碱胶皮手套、胶靴。 | 班长 |
| 现场隔离 | 对事故现场进行警戒隔离，保留现场，严禁人员乱动现场。 | 班长 |
| 注意事项 | 救援人员需穿戴防化服。 |  |

5.2电仪岗位应急处置方案

5.2.1电气工段配电室晃电应急处理处置方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 室内照明突然一闪，现场大多数机泵停止运转； | 各工段巡检及 工艺操作员工 |
|  | 任何职工发现晃电，立即向DCS室和电气工段报告； |  |
|  | DCS室带班长向本公司值班人员以及本公司生产部主任报告。 |  |
| 应急程序 | 发现晃电迹象，电气人员立即联系调度确认原因，之后立即通知DCS室，电气工段人员立即到各配电室查看各变压器、变频器及各开关柜的运行情况，确认无任何隐患后，通知DCS室。电气人员则主要对空冷器风扇的变频器、无离子水泵变频器和生产水泵变频器进行复位，以保证DCS操作人员能正常开启设备。 | 班组长及 车间应急小组人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 工段长 |
| 注意事项 | 1、电气操作人员在检查各电气设备时要注意电气安全。 2、在事故未调查清楚或故障点未彻底清除前，严禁将事故设备投入运行 |  |

5.2.2电仪工段计算机UPS故障应急处理处置方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 日常巡检发现UPS报警故障 | 电仪人员 |
|  | UPS出现异味，噪音，电火花等异常 |  |
|  | 突然断电，DCS控制系统断电 |  |
| 应急程序 | 1、系统报警，通知工艺和上级领导做好DCS突然断电停车准备。 2、UPS系统允许，进行主副机切换，断开故障机电源 3、当UPS系统整体损坏时，接 10KVA临时变压器运行。 | 电仪人员 |
| 防护措施 | 1、准备消防设施 2、穿戴完备劳保护品 3、断电维修 4、控制UPS室温度 | 电仪人员 |
| 急救措施 | 当UPS系统整体损坏时，接 10KVA变压器临时运行。 | 电仪人员 |
| 注意事项 | 1、电仪维修人员接触带电设备时注意电气安全。 2、在事故未调查清楚或故障点未彻底清除前，严禁将事故设备投入运行 |  |

5.2.3因电机配电柜内短路接地冲落断路器应急处理方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 巡检或电气员工发现，对讲机立即向DCS室报告； | 电气工段长 及电气人员 |
|  | DCS室发生连锁报警，公司部分设备停电 |  |
|  | 电气工段长或电气人员电话报告主任。 |  |
| 应急程序 | 电气人员集中到配电室，现在变压器在正常运行，但变压器后断路器跳闸。电气人员查找故障点步骤： 1根据焦糊味等异常气味来源查找故障点。 2 异味不明显或来源不易查找，电气人员从配电盘后异常情况中查找。 3 将所有已送电的配电盘打到停电，然后抽出配电盘查找。 | 电气人员 |
| 防护措施 | 1、电气人员劳保着装。 2、故障点要仔细查找，故障点找不到，原因不明，不能合闸送电。 | 电气人员 |
| 应急措施 | 1、电机配电盘内故障点已找到，故障现象明显。将故障电机配电盘抽出进行故障处理。 2、用对讲机通知DCS,将断路器复位后送电，将电机等送上电后，通知工艺故障电机位号，要求工艺开备机。尽快恢复生产。 | 电气人员 |
| 注意事项 | 1、事故发生后，对故障配电盘认真处理，在故障点未彻底清除前，严禁将该盘再投入运行。 2、可能的情况下，将故障盘和同容量的盘进行改造，彻底消除隐患。 | 电气人员 |

5.2.4水合肼装置人员现场触电应急处置方案

| 步骤 | 响应程序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、发生人员现场触电，发现人立即报告主控室和应急小组人员。 2、发现人应立即断开触电者所触及的导体或设备的电源，设法使触电者脱离带电部分。 | 发现人 |
| 现场处置 | 应急小组立即组织相关人员到现场，准备人员抢救。 1、施救者轻摇触电者双肩，喊叫：“喂！你怎么了？”看其意识是否清醒。 2、、触电者若神智清醒，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电者若神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道畅通，掐压人中约5s，看瞳孔，用耳贴近触电者的口鼻处，听有无呼吸声；看触电者胸部、腹部有无起伏动作；用手指试喉结旁颈动脉有无搏动（5s）。 3、若触电者呼吸、心跳均已停止，立即用心肺复苏法进行抢救。 4、将触电者头偏转，用拇指、食指抠出口中杂物以保持气道通畅，然会用口对口人工呼吸和胸外心脏按压以2:15的比例做5个循环后再次判断瞳孔、呼吸以及心跳情况。 5、若判定颈动脉有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，再进行2次口对口人工呼吸，接着每5s吹气一次（即每分钟12次）。如脉搏和呼吸均为恢复，则继续坚持心肺复苏法进行抢救。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃抢救。 | 夜间值班人员、班长、 应急小组人员 |
| 接应救援 | 1、伤势不重时，立即送公司医务室。 2、伤势严重时，到分公司大门引导救护车进入伤者安全地点处。 | 班组人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 1、迅速：迅速使触电者脱离电源 2、就地：就地急救 3、准确：准确判断、准确抢救 4、坚持：不在专业的医务人员宣布死亡前，坚持抢救 |  |

5.2.5电机、电器发生火灾应急处置方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 火灾报警器报警或操作人员现场巡检发现电机、电器发生火灾，汇报值班长。 | 岗位班长 值班人员（夜间） |
| 现场处置 | 立即切断电源，通知电气工段停电，用干粉或CO2灭火器进行灭火，严禁用水或泡沫灭火器灭火，防止触电事故，然后按照要求处理。 | 应急人员、班组人员 或值班人员（夜间） |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 、呼吸器 | 工段长 |
| 注意事项 | 进入事件区极可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封工防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |

5.3  DCS主控室事故应急处置方案

5.3.1长时间停电应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 停电时DCS操作人员通过室内照明情况可以明显感觉到。并向公司调度室报告。 | 夜间值班人员、班长、调度员 |
| 现场处置 | DCS操作员应首先明确是全面停电还是某一段停电，是短时间停电还是长时间停电。若发生长时间停电： 1、代班长第一时间与调度室联系，中止氯气、烧碱的供应。 2、DCS内操人员首先确认关闭氯气HV-170-00711/00721阀门；关闭液氨控制阀FV-171－05102；关闭氨气提塔液位调节阀LV-171-01201、水解塔塔底流量阀FV-171-03402及甲酮联氮塔侧线采出流量阀FV-171-02303；然后关闭相关控制阀，将各个系统隔离。 3、外操人员到现场关闭各离心泵的出口阀门；循环水泵停机后，外操应迅速将凝液去水站的阀门关掉，防止热水进入到水站；根据DCS室指令，调节浓缩塔的氮气补充量；关闭液氨控制阀FV-171－05102、氨气提塔液位调节阀LV-171-01201、水解塔塔底流量阀FV-171-03402及甲酮联氮塔侧线采出流量阀FV-171-02303控制阀的根阀；废盐水闪蒸系统关闭各进出料管线阀门，放空气去氯化器阀门，破坏系统真空；蒸汽闪蒸罐的液位过高时，通过就地排放控制闪蒸罐的液位。 4、停电后现场发生氯气泄漏时，要根据“欧莱分公司氯气泄漏应急处置预案”进行处理。 | 班 长 值班长(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班 长 |
| 注意事项 | 1、发生停电电后DCS操作人员应保持沉着、冷静，切记慌张。 2、停电后外侧人员应仔细检查现场氯气、液氨等物料是否发生泄漏。 3、在装置内的外操人员应与主控室保持通讯联系，按照主控室的指令正确操作，在最短的时间内将装置恢复正常。 4、外操人员应做好防护措施。 |  |

5.3.2液氨储罐到主装置管道泄漏应急处置方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 巡检或现场操作员工发现，立即向DCS室报告； | 夜间值班人员 班长、调度员 |
|  | 现场气体报警仪报警，DCS室收到报警； |  |
|  | DCS室带班长向本公司值班人员、调度以及本公司生产部主任报告。 |  |
| 现场处置 | 1、主控室关闭液氨储罐底部限流阀。 | 班长 夜间值班人员 DCS岗位内操 |
|  | 2、将管道内液氨泄压到新鲜氨吸收塔。 |  |
|  | 3、氨气流量计FC-171-05102没有流量，关闭阀门FV-171-05102。 |  |
|  | 4、组织人员检查、处理泄漏点；视堵漏程度难易，接公司领导通知后，系统降负荷或停车处理。 |  |
| 人员疏散、警戒 | 1、组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）疏散。 2、根据泄漏范围，划定警戒范围。 | 班长或 应急小组人员 |
| 泄漏物的堵漏与回收 | 1、检查确认雨排口、污排阀已经关闭。 2、降低现场氨气浓度；喷雾状水稀释、溶解。 3、启动污水泵将进入污水池的液送至废水处理工序。 | 班组长或 公司领导 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具、呼吸器 | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |

5.3.3短时间停电应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 停电时DCS操作人员通过室内照明情况可以明显感觉到。并分公司值班员及公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | DCS操作员应首先明确是全面停电还是某一段停电，是短时间停电还是长时间停电。若发生短时间停电： 1、仅一段停电时，可关闭循环水A泵出口阀，启动B泵或C泵恢复供水；因冷冻机停车，次氯酸钠系统应主动停车。 2、循环水停止供应后，空压机将联锁停机，外操人员到现场重新启动空压机，开启仪表风、制氮系统。 3、二段短时间停电恢复供电或切换到一段供电后，系统重新开车程序参照“晃电应急处理方案”进行。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 1、发生停电电后DCS操作人员应保持沉着、冷静，切记慌张。 2、停电后外侧人员应仔细检查现场氯气、液氨等有毒有害物料是否发生泄漏。 3、在装置内的外操人员应与主控室保持通讯联系，按照主控室的指令正确操作，在最短的时间内将装置恢复正常运行。 4、外操人员应做好防护措施。 |  |

5.3.4废有机物管道或法兰泄漏应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 岗位DCS操作人员发现现场废有机物有泄漏，值班长立即要求岗位人员现场确认。 巡检发现，立即返回，取空气呼吸器佩戴前往确认。 1、向分公司值班员报告。 2、向公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、DCS操作人员立即关闭泄漏点两端阀门。 2、通知相关人员对现场泄漏点进行处理。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具 | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |

5.3.5晃电DCS人员应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 晃电时DCS操作人员通过室内照明情况可以明显感觉到，并向公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、出现晃电后，DCS内操人员应迅速翻动画面，查找出停电的电机。 2、代班长通知电工给已断电的电机重新送电。 3、在重新送电后，先保证循环水系统运行正常；再检查空压站仪表风、氮气供应正常；主装置三楼空冷器启动；冷冻机复位、开车；启动蒸汽凝液输送泵（171-063.1/2、171-081.1/2）保证水解塔冷凝液供应。 4、代班长联系电仪人员解除开车联锁。 5、DCS内操员沉着、冷静启动各精馏塔，严防超温、超压及冒罐；DCS外操员根据内操指令将现场各机泵正确启动运行。 6、各塔运行趋于正常后启动水合肼反应器；液氨进入系统生产氨水；次氯酸钠系统及废水处理系统待装置运行平稳后再启动。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 1、发生晃电后DCS操作人员应保持沉着、冷静，切记慌张。 2、晃电后外侧人员应仔细检查现场氯气、液氨等有毒有害物料是否发生泄漏。 3、在装置内的外操人员应与主控室保持通讯联系，按照主控室的指令正确操作，在最短的时间内将装置恢复正常运行。 4、外操人员应做好防护措施。 |  |

5.3.6氯气管道泄漏应急处理方案

| 步骤 | 处 置 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 岗位DCS操作人员发现氯气报警仪报警巡检发现。 1、向分公司应急小组成员报告。 2、向公司调度室报告。 |  | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 计量站阀前 | 1、通知调度室要求氯碱分公司关闭到我公司氯气 阀门。 2、次氯酸钠系统停车；氯气系统开去尾氯吸收塔阀门，管道泄压。 3、关闭计量站氯气阀门。 4、班长与外操打管夹或换垫片。 | 班长 值班人员(夜间) DCS岗位内操 |
|  | 计量站阀后 | 1、关闭计量站氯气阀门。 2、通知调度室，注意氯气压力。 3、次氯酸钠系统停车；氯气系统开去尾氯吸收塔阀门，管道泄压。 4、班长与外操打管夹或换垫片。 |  |
| 人员疏散、警戒 | 1、组织现场与抢险无关的人员(含施工人员)疏散。 2、根据泄漏范围，划定警戒范围。 |  | 班长 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、逃生口罩 |  | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、介质、严重程度、人员伤亡、有无火情等。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |  |

5.3.7浓缩塔压力升高处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 岗位DCS内操人员发现塔压力升高，班长立即进行确认，并报告值班员。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、通知仪表人员检查仪表是否正常。 2、外操检查空冷器运行情况，空冷器停止运行或运行不正常，通知设备人员处理。 3、内操检查浓缩塔蒸汽加入量，蒸汽加入量过大，降低蒸汽量。 4、外操检查173-002、171-097、X-103、X-105液位，液位过高，降低液位或排液，防止积液造成系统憋压。 5、外操检查放空总管凝液管线是否积液，有积液，就地排放。 | DCS班长 值班人员（夜间 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 安全员 |

5.3.8丙酮输送管线泄漏(着火)应急处置预案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 巡检或现场操作员工发现，立即向DCS室报告； | 值班人员（夜间）、班长、调度员 |
|  | 现场气体报警仪报警，DCS室收到报警； |  |
|  | DCS室带班长向本公司值班人员、调度以及公司总经理等相关人员汇报。 |  |
| 现场处置 | - 1、丙酮输送管线发生泄露时，操作人员关闭系统返储罐阀门、停丙酮输送泵； - 2、班长及外操人员根据泄漏点视情况进行消漏处理。在消除漏点时，应使用防爆工具，防止操作过程中产生火花，引起丙酮着火。 | 班组长或值班人员（夜间） |
|  | 若丙酮输送管道发生着火，应设法切断火源：操作人员关闭LV-171-02701阀门、关闭系统返储罐阀门、停丙酮输送泵；用消防泡沫、二氧化碳、沙土、干粉进行灭火，用水灭火无效。 |  |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具。 | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |

5.3.9水解塔温度升高处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 岗位DCS内操人员发现塔温度升高，值班长立即进行确认。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、班长通知仪表人员检查仪表是否正常。 2、内操检查水解塔压力控制器PC-171-03901，有异常，通知仪表人员处理。 3、内操检查水解塔进料罐水合肼浓度，调整浓度正常。 4、内操检查酮联氮塔运行情况，调整酮联氮塔运行正常。 5、内操检查塔底蒸汽加入量是否正常，加入蒸汽量过大，降低蒸汽量。 6、内操检查塔顶回流量，回流量过小，加大回流量。 | DCS班长 值班人员（夜间） |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 安全员 |

5.3.10停工业水应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、工业水压力PI-96302压力低报警，工业水外供流量计FI-21601无流量。 2、班长向分公司值班员报告。 3、班长向公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、停工业水后班长及时通知ADC车间，工业水泵故障停水。 2、现场外操迅速到工业水泵房，查明事故原因，迅速启动备用工业水泵，恢复工业水供应。 3、如无法启用备用泵，需长时间停水，班长及时汇报值班员，说明情况。联系调度室蒸汽凝液停止送二热；循环水池用蒸汽凝液临时补水，停止置换排污；无离子水站关闭工业水阀门，用蒸汽凝液临时补充；洗手间因无冲洗水，暂停使用。 4、在蒸汽凝液无法满足循环水池和水站用水的情况下，外操打开生活水补充工业水阀门，生活水补充工业水。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 1、停工业水后及时联系ADC车间，说明情况。 2、DCS内操人员注意观察循环水池液位，防止循环泵抽空。 |  |

5.3.11停生活水应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 停生活水时工业水池补水流量表Fi21602将没有显示，蓄水池液位下降。由班长分别向分公司值班员和公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、停自来水后内操注意观察蓄水池液位，如果停水时间过长，通知外操可将循环水池停止排水置换。 2、内操通知ADC自来水停止供应，注意节约用水。 3、停自来水时装置洗眼器没有水，需要使用时可以软管站工业水代替。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 停自来水后要注意节约用水。 |  |

5.3.12停循环水应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及 报警 | 停循环水时，PIAS-171-08501压力低低报警，联锁甲酮联氮塔停车。由班长分别向分公司值班员和公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、停循环水时，外操应迅速到现场将凝液去无离子水站的阀门关掉，防止热水进入到水站。 2、停循环水时，PIAS-171-08501压力低低报警，联锁甲酮联氮塔停车。DCS操作员手动关闭塔顶回流阀FIC-171-02302、塔下部18＃板回流FIC-171-02304、进料罐回流阀FC-171-02001及盐水循环液位调节阀LC-171-06701，外操现场关闭废有机物采出及盐水循环手阀。 3、停循环水后，盐水闪蒸真空系统失去循环水冷却，真空度迅速失去，外操及时到现场将闪蒸系统停车，关闭各进出料阀门。 4、冷冻机171-057因失去循环水联锁停车，冷冻水温度升高，班长应主动联系调度室，停下次氯酸钠系统，否则次氯酸钠系统将联锁停车。 5、制氮压缩机、仪表风压缩机因失去循环水联锁停车。 6、水合肼反应器因失去冷却水反应液温度升高，DCS内操应主动停止进料，避免副产物过多。 7、几分钟内氨汽提塔、水解塔、浓缩塔可降负荷运行，看好温度、压力、液位，确保其他系统运行正常。 8、外操迅速到循环水泵房，查明事故原因，迅速启动备用循环水泵，恢复循环水供应。若循环水不能立时恢复供应，各机泵失去冷却，其他系统的运行也不能很好地控制，应立即启动全线停车预案，保护好设备，防止出现超温、超压、爆炸、着火事故。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 装置停车后DCS操作员及时监控画面上的各工艺参数，严禁出现超温、超压和串料；检查、确认各个联锁是否动作到位。 |  |

5.3.13停仪表风供应应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 1、停仪表风时，仪表风压力PI21103将持续下降。由班长 向分公司值班员和公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 当出现停仪表风事故时，外操应迅速启动备用压缩机，恢复供气，如备用机不具备启动条件，装置将紧急停车，应急处理如下： 1）代班长第一时间与调度取得联系，说明情况，申请中止原料供应（氯气、烧碱和蒸汽）。 2） DCS室内操作人员旋出紧急停车旋钮，装置联锁停车。内操人员及时翻看DCS流程画面上的各仪表参数，严禁出现冒罐、超温、超压，确认各个联锁动作是否正确到位。 3）外操关闭液氨储罐底部阀门SV-014.1/2；切断各单元及容器间物料流动；盐水闪蒸系统停车，真空系统泄压，关闭进出料管线阀门；检查各塔、容器的压力和液位；主控室保持联系。 4）停止化验室、装桶站和无离子水站，停止仪器运行、停止装桶作业和停止混床或机械过滤器再生作业。 | 班长或 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 装置停车后DCS操作员及时监控画面上的各工艺参数，严禁出现超温、超压和串料；检查、确认各个联锁是否动作到位。 |  |

5.3.14停蒸汽应急处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 停蒸汽时，蒸汽压力表PI-171-95001/PI-171-95102持续下降；各塔温度及压力持续下降。 1、班长向分公司值班员报告。 2、班长向公司调度室报告。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 650#/135#蒸汽压力剧烈降低时，代班长及时与调度室联系，了解停蒸汽的时间长短及原因；以备部分停车或全面停车。 长时间停蒸汽，装置全面停车。水合肼反应器、氨水制备、次氯酸钠制备等按正常停车顺序和程序停车；现场关闭系统间手阀，防止串料；现场关闭界区的蒸汽手阀，防止突然送蒸汽，造成管线汽锤，震坏管线焊缝、垫片等。冬季要排空蒸汽及凝液管线、设备，避免冻坏设备、管线。 酮联氮塔底泵171-025停泵后，闪蒸系统停车：停盐水过料泵、汽水凝液泵，关闭泵出口阀门；停真空泵，破坏系统真空压力；关闭管廊上废盐水管线去闪蒸系统手阀。 | 班长 值班人员(夜间) DCS操作人员 |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |
| 注意事项 | 装置停车后DCS操作员及时监控画面上的各工艺参数，严禁出现超温、超压和串料；检查、确认各个联锁是否动作到位。 |  |

5.3.15酮联氮塔顶压力升高处理方案

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 岗位DCS内操人员发现塔压力升高，值班长立即进行确认。班长报告值班员。 | 值班人员(夜间) 班长、调度员 |
| 现场处置 | 1、班长通知仪表人员检查仪表是否正常。 2、内操检查甲酮联氮塔冷凝器循环水供应是否正常，保证循环水供水正常。 3、内操检查酮联氮塔蒸汽加入量，蒸汽量过大，降低蒸汽量。 4、内操检查新鲜氨吸收塔液位是否正常，液位过高，降低液位。 5、外操检查173-002、171-097、X-103、X-105液位，液位过高，降低液位或排放。 6、外操检查放空总管凝液管线是否积液，有积液，就地排放。 7、内操检查回流量是否正常，回流量过大，降低蒸汽量。 | DCS班长 值班人员（夜间） |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜 | 班长 |

5.3.16欧莱分公司液氨储罐法兰泄漏应急处置方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 巡检或现场操作员工发现，立即向DCS室报告； | 值班人员（夜间）班长、调度员 |
|  | 现场气体报警仪报警，DCS室收到报警； |  |
|  | DCS室带班长向本公司值班人员、调度以及本公司领导报告。 |  |
| 现场处置 | 1、内操开启消防喷淋，对泄漏的氨气进行吸收，防止氨气扩散。 | 班长 值班人员（夜间） DCS岗位内操 |
|  | 2、内操切断两个液氨储罐间连接；关闭未泄露储罐底部限流阀，仅使用已发生泄漏储罐的液氨，尽可能降低储罐液位。 |  |
|  | 3、班长及外操对泄漏点带压堵漏；视堵漏情况，由公司领导决定储罐继续使用或倒空。 |  |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具、呼吸器 | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |

5.3.17欧莱分公司液氨卸车管道泄漏应急处置方案

| 步 骤 | 相 应 程 序 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 征兆及报警 | 外操发现，立即向DCS室报告； | 值班人员（夜间） 班长、调度员 |
|  | 现场气体报警仪报警，DCS室收到报警； |  |
|  | DCS室带班长向本公司值班人员、调度以及本公司生产部主任报告。 |  |
| 现场处置 | - 1、外操停止液氨卸车，停下液氨卸车泵。 | 班长 值班人员（夜间） |
|  | - 2、外操将液氨泄漏点隔离，关闭泄漏点两端阀门。 |  |
|  | - 3、内操开启消防炮喷淋、吸收泄漏氨气。 |  |
|  | - 4、待管道内氯气泄漏完成后，班长组织人员对泄漏点进行处理。 |  |
| 防护措施 | 穿防静电工作服、绝缘鞋、现场安全帽、防护眼镜、防毒面具。 | 班长 |
| 注意事项 | 1、进入事件区及可能中毒区域接触有毒介质的应急处置人员须两人以上，穿戴空气呼吸器，全密封防化服，并设专人做好监护，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 4、戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救(专业人员未接替前决不放弃)。 |  |

6  报警联络方式和事故报告的基本要求和内容

6.1应急联络通讯保障

公司建立建全了区域应急通信系统,其中,固定式拨号电话  7 台、对讲机6部, 确保应急工作中应急通信畅通。

公司应急联系电话：见附件1

6.2事故报告的基本要求和内容

公司发生重大事件时,在启动本公司应急程序的同时,应迅速按照公司综合应急预案图(应急报告程序框图)规定的程序报告。应急报告内容应包括但不限于以下内容：

a)单位名称、发生时间、地点和部位、装置名称或介质名称、设备容积；

b)报警人单位、姓名、联系电话；

c)事件涉及的范围；

d)人员伤亡情况；

e)事件简要情况；

f)已采取的措施。

7 注意事项

7.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

注意防护器具的气密性能。任何时候使用都要先检查气密，快速佩戴时保持和稳定气密性能；注意防护器具的佩戴顺序。当面具与皮肤防护器 材配合使用时，则应注意穿着顺序。在污染区域穿戴时，应先戴面具后穿防化服；注意防护器具的时效性，如使用时间过长，防护中稍有异味，要立即更换滤毒罐。

7.2使用抢险救援器材方面的注意事项

7.2.1空气呼吸器报警哨鸣响，使用者必须马上离开工作现场撤离到安全地带。

7.2.2蓄有鬓须和佩戴眼镜的人不能使用呼吸器，因为面部形状或疤痕以致无法保证面罩气密性的也不得使用呼吸器。

7.2.3不要完全排空气瓶中的空气（至少保持0.5Mpa的压力）

7.2.4爱护器材，避免碰撞，不要随意将呼吸器扔在地上，否则会对呼吸器造成严重损害。

7.2.5使用后对压力不在备用要求范围的器材及时更换气瓶。

7.2.6定期和每次使用后对呼吸器进行清洁。

7.2.7在对空气呼吸器的检查中主要检查以下内容：

1）外观检查：器材的卫生、各部件完好情况。

2）气瓶压力检查：打开气瓶阀观看压力表，空气呼吸器备用压力应在20Mpa以上。

3）气密性检查：打开气瓶阀（不连接供气阀），当压力表指针显示压力后关闭气瓶阀，观察压力表的读数，在5分钟时间内，压力下降不大于2MPa,表明供气管系高压气密完好。

4）报警器检查：打开气瓶阀（不连接供气阀），当压力表指针显示压力后关闭气瓶阀，轻轻按动供气阀黄色按钮，观察压力表指示值的变化，当压力下降5±0.5MPa时，残气警报器发出气笛报警声。

7.3采取救援对策或措施方面的注意事项

7.3.1现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的可能性。

7.3.2使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

7.3.3根据测定结果采取加强通风换气等相应的措施，在有限空间的空气质量符合安全要求后方可作业。

7.3.4担任救援的消防员要穿戴好消防装备，佩带空气呼吸器，为防不测还应在脖子上系一条湿毛巾，携带防爆照明灯具，腰系泄漏通信救生安全绳，两人以上为一战斗小组。抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品（呼吸器、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害。

7.3.5在有限空间内作业用的照明灯应使用12V以下安全行灯，照明电源的导线要使用绝缘性能好的软导线。

7.3.6发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

7.3.7抢险过程中，有限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

7.3.8救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。

7.4现场自救和互救注意事项

7.4.1中毒处置方案

1）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处，松开患者衣领和裤带。

2）视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速交医生处理。

3）佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

7.4.2化学性皮肤灼伤

1）应立即撤离现场，迅速脱去被化学物污染衣物、鞋袜等。

2）立即用大量清水冲洗10-15分钟。

3）不要随意涂抹油膏和红药水。

4）视烧伤情况送医院急救。

7.4.3化学性眼灼伤

1）迅速在现场用流动清水冲洗。

2）冲洗时眼皮一定要掰开。

3）如无冲洗设备，可把头埋在清洁盆水中，掰开眼皮，转动眼球冲洗。

7.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

7.5.1进入现场必须配备必要的个人防护器具；

7.5.2应急处置时严禁个人行动；

7.5.3应急处置人员必须熟悉应急处置程序，具备应急处置能力。
7.6应急救援结束后的注意事项

7.6.1确认事故伤亡人员已得到妥善安置。

7.6.2确认事故影响范围及现场秩序已得到有效控制，并提出恢复措施；

7.6.3确认事故现场清理完毕，事故现场取证完毕；

7.6.4确认装置系统恢复正常生产秩序。
7.7其他需要特别警示的事项。

附件

附件1  公司应急工作通讯录