天然气泄漏事故现场应急处置方案

1 事故特征

1.1事故类型

1）由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏，发生破裂，导致管道内天然气大量泄漏；

2）管道本体发生腐蚀穿孔，造成天然气泄漏；

3）管道遭不法分子恶意破坏，造成天然气大量泄漏；

4) 因厂房车间下陷、洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏的事件。

1.2事故可能发生的区域、地点或装置名称

焙烧三大车间及其管道、调压站，食堂，生活区。

1.3事故可能发生的季节及危害程度

- 事故任何季节都可能发生的；

- 火灾和爆炸：天然气遇静电或摩擦火花、明火极易闪燃、引发燃烧或爆炸，泄漏点下风口的建筑物、设备及人员都有受到危害的可能，人员会导致轻度烧伤、严重烧伤、冲击波伤害及生命危险，设备和建筑物会导致烧毁或震坏；

- 窒息：一旦发生泄漏，在室内通风不畅的情况下人员吸入过多天然气，会导致人员缺氧窒息，严重时可导致人员昏迷甚至死亡。

1.4事故前可能出现的征兆

天然气流量突然非正常加大；区域持续闻到臭味；天然气管道周边有异常气体流动声音

1.5可能引发的次生、衍生事故

遇到明火，引发火灾、爆炸胁生命安全和财产。

2 应急工作职责

现场指挥：第一发现人发现时为现场指挥，当班长到达后交班长担任，负责现场指挥及事故升级预警上报工作。

成员：当班操作人员为现场应急处置的主要成员。

第一发现事故的员工，负责用喊话方式进行报警，告知相关岗位操作人员按本岗位操作规程做好停电停机准备，如果触电坠落等事故地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。或用绝缘棒挑开触电者脱离电源。或电话报告班长。

第二、三位发现员工负责报告班长和电工人员，尽快切断电源。

救援人员：在现场指挥员的指挥下按应急处置措施和事故岗位安全操作规程进行救援：对受伤人员进行抢救，维护事故现场秩序等。

3应急处置

3.1 事故应急处置程序

3.1.1发现事故及事故报警

1）事故发生后，第一发现人发出警报或按本方案的处置措施或岗位安全操作规程进行处置，并报告班长。

发生事故后，现场知情人应立即向四周呼救，采用喊话等方式尽快召集或告知附近人员协助进行抢救，争取第一时间救出受伤人员。

2）班长报告厂长和公司通过电话向保卫部值班室报警班长接到报警后确认事故情况，启动本应急处置方案，按“先救人后救物”的原则通知组织指挥进行救援。

3）厂长和值班室向公司职能部门和公司值班领导报告。

4）事故单位厂长向公司领导（应急总指挥）报告，

5）由公司总经理向上级管理部门、相关应急救援单位报告或请求支援。

6）相关报警电话

公司值班室电话：；社会救援电话：120、119；内部人员联系电话情况表，见附件1。

7）事故报告基本要求和内容

发生事故的时间、地点、起因和性质、基本过程、已造成的后果、影响范围、发展趋势、处置情况、拟采取的措施等。如向政府部门或医疗机构请求支援时，还应在电话中讲清：确切地点，联系方法(如电话号码)、行驶路线；简要说明事故情况；派人到平果铝业大桥-矿山路口准备迎接救护人员。

3.2应急处置措施

1）事故发现人发现后，通过喊话的方式通知危险区人员撤离危险区按照“先救人后救物”的原则，先切断电源，第一时间救人具体措施见附件6《一般现场急救措施》进行。

2）警戒疏散和引导

在事故区域天然气泄漏点30米以外的上风口外并设置警戒区，维护好现场秩序和警戒工作，如有高压电线落地面时，不能人其他人员靠近。事故发现人应通过喊话的方式通知危险区人员进行疏散撤离到安全地点，到安全地点后清点人数，稳定人心。

3）当发生火情

现场安全监护人和施工人员要尽快利用现场的消防器材，开展对初起火灾的扑救，当预计到现场人力和消防器材不足以扑灭火情时，要及时撤离并拔打电话内部报警电话，报警时要讲清楚项目所在位置、失火的部位、火势大小等内容。

4）火灾、爆炸时：疏散楼内人员后断开电源；切断可燃物来源；用现场灭火器等消防器材扑灭初起火势

5）断开电源将触电人员脱离现场；按触电现场抢救措施开展现场抢救对轻度触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察；如果触电者伤势较重，已失去知觉，心脏跳动微弱，应进行人工呼吸或胸外按压法进行抢救。

6）对外伤出血、骨折等伤害的人员转至安全地方后按附件6《一般现场急救措施》进行现场抢救。

7）当发生窒息、中毒时，要先进行有效隔离；采取个人防护措施或采取通风净化措施后才能进入施救，佩戴有效的通讯器材工具、身系安全绳。

8）当发生烫伤、灼伤事故时，将伤员转移至安全地方后，按烫伤现场处置措施进行处置。

9）当发生爆炸或可能发生二次事故的，要待爆炸结束后才能组织施救。

3.3扩大应急

如事故继续扩大，或发生次生、衍生事故时，应立即通知厂长（主任），启动专项应急预案。

4注意事项

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项：

参加火灾事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品。严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项：

- 应根据火情、火势情况，选择合适的抢险救援器材。

- 在危险区域以外才可设置应急照明灯。

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

1）应急救援时，应贯彻“以人为本”的原则，先抢救受伤人。

2）应急救援时应注意，防止事故扩大。

- 应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加 应急救援行动。

- 注意事项：天然气是属甲类易燃、易爆气体，其与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸；在天然气泄漏现场，严禁携带和使用一切火源，严禁使用非防爆电气设备和设施；天然气密度比空气小，极易扩散，在发生天然气泄漏时，现场人员应站在天然气泄漏点的上风口；

- 在应急救援过程中，要重点做好切断可能的火源、抢救伤员、隔离现场等工作；

- 非救援人员，应及时疏散到安全地带；报警必须使用电话的情况下，必须在远离天然气泄漏点30米以外的上风口进行；应急处置结束后，做好应急物资恢复工作。