一、冶金企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线、桥架 | 可燃气体或液体管道及其外露的支管管端头 | 管道内可燃液体或气体发生泄漏，遇火源可能导致火灾或爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 2 |  | 有毒有害气体或液体管道及其外露的支管管端头 | 管道内有毒有害气体或液体泄漏后，人员吸入后可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 3 |  | 腐蚀性介质的管道及其外露的支管管端头 | 管道内腐蚀性介质发生泄漏，人员接触后，可能导致灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 4 |  | 蒸汽管道及其外露的支管管端头 | 蒸汽管道内高温介质发生泄漏，人员接触后，可能导致灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 5 |  | 助燃气体管道及其外露的支管管端头 | 助燃气体管道内介质发生泄漏，人员接触后，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 6 |  |  | 助燃气体管道内介质发生泄漏，与可燃气接触，遇火源可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 7 |  | 电缆隧（廊）道或电缆、电线管沟 | 可燃气体或液体泄漏后，进入相邻电缆隧（廊）道或电线、电缆管沟，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 8 |  | 架空管道、桥架 | 由于通行车辆高度超过架空管道、桥架，可能导致管道、桥架发生断裂坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 9 |  | 能源介质管道的阀门 | 能源介质管道的阀门可能发生泄漏，可燃介质遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 10 |  | 管道阀门的操作平台 | 阀门操作平台作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 11 |  | 能源介质的地沟 | 地沟内可能积聚泄漏的可燃气体和液体，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 12 |  | 易燃易爆类介质管道 | 由于防雷接地装置或管道法兰之间应用导线跨接的连接不良，可能产生火花，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 | 带式输送机通廊、栈桥 | 通廊 | 通廊的人行道坡度过大，人员行走时可能发生滑到，导致摔伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 14 |  |  | 带式输送机的人行过桥上作业时，可能发生高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 15 |  |  | 封闭式通廊内可燃粉尘扬尘过大，遇火源可能发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 16 |  | 栈桥 | 在栈桥上作业时，可能导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 17 | 铁路、道路 | 铁路运输 | 工业企业场内火车在行驶过程中，可能因道路问题，发生脱轨，导致火车倾覆。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 18 |  |  | 工业企业场内火车在行驶过程中，可能因制动问题，发生脱轨。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  |  | 铁路火车储罐液体金属、熔渣和高温货物运输时，可能发生泄漏，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 20 |  |  | 运输罐内液体金属、熔渣和高温货物时，可能发生泄漏，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫事故 |
| 21 |  |  | 装运热锭、热切头、热模、液体金属和熔渣等灼热物质的特种车辆，可能引燃周边可燃物，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 22 |  |  | 装载装载危险货物的车辆，在装卸、运输过程中，可能发生泄漏，或产生碰撞，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 23 |  | 道路运输 | 场内道路上车辆可能与企业人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 24 |  |  | 装运易燃、易爆、剧毒等时，可能发生泄漏，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 25 |  |  | 装运剧毒等时，可能发生泄漏，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 26 |  |  | 随车装卸人员可能在运输时从车辆上坠落，导致摔伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 27 | 操作室、值班室 | 操作室、值班室 | 煤气、氮气等有毒有害气体，可能泄漏进入操作室、值班室，导致人员中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 28 |  |  | 易燃易爆气体、液体等可燃介质，可能泄漏进入操作室、值班室，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 29 |  |  | 高温液态金属（渣）可能发生泄漏，或发生喷溅，进入操作室、值班室，导致人员高温灼伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 30 | 原料场 | 料场堆取料机 | 料场堆取料机在作业过程中，取料机相互之间可能发生碰撞，导致设备故障。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 31 |  | 料场堆取料机和抓斗吊车 | 料场堆取料机和抓斗吊车在运行过程中可能发生碰撞，导致设备故障。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 32 |  | 料场行走机械 | 料场行走机械作业过程中，可能发生漏电，或作业人员触碰带电部位，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 33 |  | 采用链斗卸车机或螺旋卸车机 | 卸车机作业过程中，止挡器失效，可能发生卸车机溜车事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 34 |  | 可燃性料 | 堆场内可燃性物料，在堆放过程中可能发生自燃，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 35 |  | 原料场设备设施应设置防电击、雷击安全装置 | 堆场设备设施由于防雷电连接不良，可能导致雷电击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 36 | 破碎机和粉碎机 | 破碎机和粉碎机 | 破碎机和粉碎机使用过程中，可能导致作业人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 37 |  |  | 破碎机和粉碎机使用过程中，设备发生漏电，可能导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 38 |  |  | 破碎机和粉碎机使用过程中，可能产生火花，导致发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 39 | 带式输送机 | 高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力偶合器等旋转部位 | 带式输送机运转时，外露旋转部位与人员接触，导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 40 |  | 带式输送机带电部位 | 带式输送机运转时，外露带电部位或电缆破损，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 41 | 料槽、料仓、料斗及溜槽 | 具有爆炸和自燃危险的物料 | 爆炸和自燃危险的物料在储存过程中，可能遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 42 |  | 储存的物料 | 料仓、矿槽、焦槽储存的物料，可能发生棚料，导致作业人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 43 |  | 料仓、料槽检修作业 | 料仓、料槽检修作业时，内部的物料可能发生塌落，导致人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 44 | 耐火材料 | 石灰消化器 | 石灰消化器作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 45 |  | 大型混料机 | 大型混料机作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 |  | 摩擦压砖机 | 摩擦压砖机运转过程中，作业人员操作时，可能出现压手事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 47 |  |  | 摩擦压砖机在安全防护平台检修过程中，可能出现高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 48 |  |  | 摩擦压砖机作业过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 49 |  | 电拖车 | 电拖车运行过程中，可能发生漏电或触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 50 |  |  | 电拖车运行时，与人员碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 51 |  | 隧道窑推车机 | 推车机行驶过程中，极限位置不对，该停未停，或由于两端讯号联络不准，造成窑门一端未完全升起来就推车，就会使另一端窑门被顶坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 52 |  |  | 现场使用可燃物料，遇火源可能导致着火自燃和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 53 |  |  | 由于装的窑车不稳，砖垛倒塌，或装窑时砖坯水分大，干燥预热时砖坯内部开裂而倒塌。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 54 |  |  | 窑车之间接头处泥条抹得不好，窑车尺寸不规整，造成漏火，易将窑车烧坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 55 |  | 液压机 | 液压机使用过程中，作业人员操作时，可能出现压手事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 56 |  | 回转窑和隧道窑 | 回转窑和隧道窑内存在可燃物料、煤尘等，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 57 |  |  | 回转窑和隧道窑的运动部件，作业人员操作时，可能造成机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 |  |  | 回转窑和隧道窑的电气线路裸露，人员接触缺少防护的带电物体触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 59 |  |  | 进入回转窑检修作业，氧气浓度不足，能够导致窒息伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 60 |  |  | 回转窑和隧道窑内部检修或外部作业过程中，高处落物导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 61 |  |  | 回转窑和隧道窑作业时，接触高温表面，导致人员灼烫伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 62 |  |  | 回转窑和隧道窑作业时，高处作业环境不良、视线不清、未落实防护措施，可能导致滑跌、高处坠落等。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 63 |  | 室式干燥器 | 干燥车在运送物料时，可能与人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 64 |  |  | 作为干燥热源的高温蒸汽管道可能发生泄漏，人员接触，可能导致高温灼烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼伤 |
| 65 |  |  | 电热干燥窑使用过程中，带电部位可能发生漏电，人员接触导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 66 |  | 隧道式干燥窑 | 隧道式干燥窑的砖坯可能受潮或受雨水冲刷，导致塌坯事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害（塌坯事故） |
| 67 |  | 浸渍系统 | 浸渍设备的可燃介质，遇火源和高温可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 68 | 铁合金 | 封闭电炉及真空炉 | 炉内高温合金可能与空气发生接触，产生氧化反应，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 69 |  | 电炉 | 电炉使用过程中高温合金液体或炉渣发生泄漏，导致漏炉事故，可能引发高温灼烫、火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 70 |  |  | 电炉的水冷系统故障，使用过程中，发生漏水事故，进入炉内，导致爆炸事故。导致炉体、骨架发生严重破坏，并可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 物理爆炸 灼烫 |
| 71 |  |  | 当贫化电炉加入物料含水过高，嵌入熔体部分料堆水分剧烈蒸发，或料坡过高而渣层薄、锍层厚时，料堆嵌入太深，与锍层接触发生快速反应，释放的二氧化硫等气体无法排出，导致恶性翻料事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 物理爆炸 灼烫 |
| 72 |  |  | 电炉电极出现电极软断、电极硬断、电极流糊、铜瓦打弧、电极跳闸、接地放炮、电极下滑、电极压放不下和电极不能倒拔等故障，导致电炉不能稳定运行，可能电炉发生漏炉、跑炉事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 73 |  |  | 电炉使用过程中，可能出现带电部位裸露，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 焦化 | 摇动给料机 | 受煤坑内积灰多，遇火源可能导致粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 75 |  | 堆取料机 | 大风、大雾、大雨等特殊天气作业，取料机带电部位裸露或漏电，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 76 |  |  | 大风、大雾、大雨等特殊天气作业，堆取料机上的物体坠落，导致人员的物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 77 |  |  | 取料机安全滑触线破损，人员接触，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 配煤仓 | 配煤仓发生堵塞，人员在清理作业时，可能发生煤炭坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 79 |  | 粉碎机 | 粉碎机室粉尘大，遇火源可能导致粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 80 |  |  | 除尘室氮气泄漏，人员大量吸入，可导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 81 |  | 皮带运输 | 皮带运行时作业，设备的外露运动部位，人员接触，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 82 |  | 煤塔 | 煤塔内煤沉积，人员在作业时，可能发生煤炭坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 83 |  | 捣固机 | 捣固机作业或检修过程中，可能发生锤坠落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 84 |  | 装煤车 | 装煤车移动，可能与作业人员接触，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 85 |  |  | 煤厢平煤配合不当，可能导致煤炭崩落，导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 86 |  | 推焦车 | 推焦车移动，可能与作业人员接触，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 87 |  |  | 摘炉门时移门机动作，可能导致作业区附近人员挤压伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 88 |  |  | 推焦过程中，推焦杆脱落，导致附近区域人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 89 |  |  | 推焦过程中，推焦杆脱落，人员接触高温物体，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 90 |  | 拦焦车 | 摘炉门时移门机动作，附近区域有作业人员，炉门脱落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 91 |  |  | 焦侧平台作业时，炉门脱落，导致人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 92 |  | 熄焦车 | 出焦时作业人员下熄焦车清扫或检修，高温红焦导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 93 |  |  | 在熄焦车附近清扫作业时，拦焦车内高温红焦掉落，导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 94 |  |  | 设备检修或作业区域清扫时，可能触及带电部位，导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 95 |  | 消烟除尘车 | 点助燃煤气，由于站位不当，煤气泄漏后，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 96 |  | 地下室 | 煤气管道及设备泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 |  |  | 煤气管道及设备泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 98 |  | 倒换加热煤气 | 开关煤气阀门时煤气泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  |  | 开关煤气阀门时煤气泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 管网压力超标使煤气水封泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 101 |  | 焦仓 | 临时溜槽堵塞处理时，安全措施不到位，焦炭坍塌，导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 102 |  |  | 临时溜槽堵塞处理时，安全措施不到位，人员可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 103 |  | 炉门修理站 | 炉门处于悬空状态，卷扬钢丝绳突然拉断，炉门坠落，可能造成附近区域人员发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 104 |  |  | 机焦侧走台修理炉门时有车辆移动，人员可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 105 |  |  | 炉门固定插销未插好导致修理的炉门倾倒，造成人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 106 |  | 热修 | 维修炉头和机、焦侧作业时，未与大车司机联系呼应，与人员碰撞，可能导致人员发车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 107 |  |  | 维修炉头和机、焦侧作业时，作业人员触碰摩电道，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 108 |  |  | 维修炉头和机、焦侧作业时，遇焦侧焦饼倒塌，可能发生高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 109 |  | 焦罐提升 | 焦罐吊具脱钩造成焦罐从高处坠落，可能导致附近人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 110 |  |  | 焦罐吊具脱钩造成焦罐从高处坠落，红焦洒出，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 111 |  | 装焦 | 因控制信号及连锁装置故障引起红焦装入时洒落在干熄炉口，导致附近人员发生高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 112 |  | 排焦 | 工艺参数控制不到位，造成干熄炉气体发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 113 |  |  | 排焦装置故障处理时，人员接触有毒有害气体，可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 114 |  | 锅炉 | 锅炉爆管，导致干熄炉气体爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 115 |  |  | 锅炉运行时超温超压，造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 116 |  | 环境除尘系统 | 除尘箱体内有害气体，可能造成人员发生中毒和窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 117 |  | 冷却塔 | 检修作业时，风机扇叶甩断，可能导致人员物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 118 |  | 制冷机房 | 制冷机高温溶液管道及蒸汽管道发生泄漏，人员接触高温物体，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 119 |  | 煤气冷凝鼓风区域 | 鼓风机运行时煤气管网泄漏，可能导致人员发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 120 |  |  | 鼓风机运行时煤气管网泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 121 |  |  | 风机倒换导致压力波动时上升管冲盖、煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 122 |  |  | 风机倒换导致压力波动时上升管冲盖、煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 123 |  |  | 初冷器煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 124 |  |  | 初冷器煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 电捕焦油器氧含量超标，设备运转过程中可能产生火花，导致容器内发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 126 |  |  | 电捕焦检修煤气浓度超标，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 127 |  |  | 电捕焦检修煤气浓度超标，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 128 |  | 脱硫塔 | 脱硫液泄漏挥发氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 129 |  |  | 脱硫系统煤气管网泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 130 |  |  | 脱硫系统煤气管网泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 131 |  | 再生塔 | 脱硫液泄漏挥发氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 132 |  | 饱和器运行 | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 133 |  |  | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 134 |  |  | 饱和器及煤气管网煤气泄漏，设备运转过程中可能产生火花，导致容器内发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 135 |  |  | 硫酸高置槽及硫酸管道泄漏，造成人员灼伤。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 136 |  | 脱苯塔 | 粗苯气体挥发，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 |  |  | 粗苯气体挥发，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 138 |  |  | 洗油、粗苯泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 139 |  |  | 洗油、粗苯泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 140 |  | 管式炉 | 管式炉泄漏煤气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 141 |  |  | 管式炉泄漏煤气或煤气压力波动，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 142 |  | 洗苯塔 | 人员吸入挥发的苯，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 143 |  |  | 洗苯塔运行时发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 144 |  | 终冷器 | 终冷器煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 145 |  |  | 终冷器煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 146 |  | 脱色罐加活性碳 | 脱硫液挥发出的氨气，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 147 |  |  | 脱硫液挥发出的氨气，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 148 |  | 焦油贮槽和粗苯贮槽 | 焦油和粗苯储槽泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 149 |  |  | 焦油和粗苯储槽泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 150 |  | 硫酸、液碱储存 | 硫酸、液碱泄漏，人员接触，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 151 |  | 危化品输送 | 危化品泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 152 |  |  | 易燃易爆危化品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 153 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施安全地点。 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所周边有毒有害物质泄漏，人员吸入，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 154 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所周边易燃、易爆泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 155 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，使用过程中，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 156 |  |  | 起重机械线路漏电，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 |  |  | 起重机械钢丝绳、吊钩等零部件失效，作业过程中可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 158 |  |  | 起重机械功能检修作业时，作业人员可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 159 |  |  | 违规起重作业，高温物体可能发生泄漏，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 160 |  |  | 违规起重作业，高温物体可能发生泄漏，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 161 |  |  | 违规起重作业，物体坠落，伤及周边人员，造成起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 162 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾发生是不能及时发现，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 163 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，发生火灾事故人员不能及时疏散，可能导致踩踏事故等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 164 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电气设备漏电，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 165 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆物质泄漏，遇电器火花可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 166 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 167 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，人员作业时可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 168 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，发生泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 169 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 管道和钢制储罐未设防静电装置和避雷装置，泄漏后可能产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 170 |  | 有毒有害气体作业 | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 171 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生煤气泄漏，人员吸入，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 172 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 173 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，人员吸入煤气，可能导致中毒和窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 174 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，点火时，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 175 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致煤气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 176 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致煤气泄漏，人员吸入，导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 177 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有限空间内部存在有毒有害气体，人员吸入，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 178 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 179 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 180 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 检维修作业 | 转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，未停止设备运转，人员接触可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 182 |  |  | 转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，未切断电源和挂上检修牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 183 | 烧结球团 | 汽车进料 | 汽车进料作业过程中，超速、超载、不按规定行驶或人员站位不符合要求，可能导致人员车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 184 |  | 火车受卸 | 火车受卸料作业时，超速、超载、不按规定行驶或人员站位不符合要求，可能导致人员车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 185 |  | 混匀料堆料 | 混匀料堆料过程中，人员违规行走，可能导致与起重机械发生碰撞，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 186 |  | 混匀料取料 | 混匀料取料过程中，人员违规行走、清扫，可能导致与起重机械发生碰撞，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 187 |  | 配料作业 | 配料作业（含预配料）过程中，人员违规触碰旋转部位、进入积料仓底部进行作业、故障处理未挂牌，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 188 |  | 混匀、制粒 | 混匀、制粒作业过程中作业程序不正确、站位不当、未停机清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 189 |  | 混合料存储 | 作业过程中，站位不当、未停机清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 190 |  | 烧结布料 | 观察混合料水分时，站位不当，未穿戴防护用品，可能导致人员高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 191 |  |  | 混合料仓空仓进料过程中，操作不当、站位不当，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 192 |  |  | 混合料布料圆滚卡停、压停处理过程中，照明不足、站位不当、违规作业，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 193 |  | 烧结生产 | 启动生产前，煤气点火程序不正确，导致煤气泄漏，可能造成作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 194 |  |  | 生产过程中，煤气、空气压力过低，可能导致作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 195 |  |  | 烧结机检维修未按要求进行，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 196 |  | 烧结矿冷却 | 作业过程中，站位不当、触碰旋转部位、违章处理故障，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 197 |  | 筛分 | 未按正确作业程序清理筛孔堵塞，可能导致作业人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 198 |  | 卸灰阀清堵 | 未按正确作业程序清理大烟道卸灰阀堵塞，可能导致作业人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 199 |  | 胶带机输送 | 皮带运转过程中进行点检、卫生清扫，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 200 |  | 皮带更换 | 未按正确作业程序更换皮带，可能导致人员机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 201 |  | 煤气泄漏 | 煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 202 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所设置在不安全地点，有毒有害气体泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 203 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所设置在不安全地点，遇火源可能导致火灾爆事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 204 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，导致起重机械失效，发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 205 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能导致重物掉落，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 206 |  |  | 违规起重作业，可能导致起吊物体坠落，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 207 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 208 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能造成踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 209 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器绝缘部分失效，可能导致人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 210 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆介质泄露，遇到电器火花，可能产生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 211 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置，作业过程中，可能触及带电部位，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 212 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，可能导致电器火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 213 |  |  | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，人员接触漏电部位，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 214 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业时可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 215 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，管道泄漏，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 216 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 217 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有毒有害气体可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 218 |  |  | 进入有限空间检修前，未实行停电、挂牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 219 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 220 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 221 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 222 | 炼铁 | 钟式炉顶 | 炉顶设备未电气联锁，可能导致煤气泄漏，遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 223 |  |  | 炉顶设备未电气联锁，煤气可能发生泄漏，导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 224 |  |  | 更换受料斗衬板或大钟拉杆保护套作业，可能产生火花，导致泄漏煤气发生或者爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 225 |  |  | 更换受料斗衬板或大钟拉杆保护套作业，煤气泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 226 |  | 无钟炉顶 | 料罐检修作业，煤气泄漏，人员吸入可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 227 |  | 炉基、炉底 | 炉基周围有积水、潮湿物，炉基水槽堵塞，高温铁水泄露，遇水导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 228 |  |  | 渣罐车、铁罐车及清灰车运输过程中，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 229 |  |  | 炉底未连续、自动测温，温度过高，导致炉底泄漏，可能造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 230 |  |  | 炉底未连续、自动测温，炉底泄漏，高温介质接触人体，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 231 |  | 炉体、炉壳 | 风口破损、烧穿，高温火焰可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 232 |  |  | 风口破损、烧穿，高温火焰和蒸汽可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 233 |  |  | 风口破损、烧穿，导致有毒有害气体泄漏，造成人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 234 |  |  | 炉壳发红、开裂，可能导致，可能导致周边可燃物发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 235 |  |  | 炉壳发红、开裂，人员接触，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 236 |  |  | 炉壳发红、开裂，可能导致煤气泄漏，导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 237 |  |  | 炉缸储铁量接近或超过安全容铁量，可能导致铁水外溢，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 238 |  |  | 人员进入高炉炉缸作业时，可能造成有毒有害气体中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 239 |  |  | 炉身煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 240 |  | 炉体冷却系统 | 冷却水系统供水压力不足，炉体温度过高，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 241 |  |  | 冷却水系统供水压力不足，导致炉内温度，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 242 |  |  | 冷却水进入炉内，可能产生打了高温蒸汽，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 243 |  |  | 冷却水进入炉内，可能引发炉内爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 244 |  |  | 冷却壁损坏，高温烟气窜出，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 245 |  |  | 冷却壁损坏，高温烟气窜出，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 246 |  | 热风炉及其附属设施 | 热风炉管道及各种阀门不严密，热风炉与鼓风机站之间，风炉各部位之间，未设必要的安全联锁，可能导致煤气泄露，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 247 |  |  | 热风炉管道及各种阀门不严密，热风炉与鼓风机站之间，风炉各部位之间，未设必要的安全联锁，煤气泄漏，遇火源导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 248 |  |  | 热风炉易产生煤气泄漏区域未设置固定式一氧化碳报警器；煤气放散管口高度不符合标准要求，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 249 |  | 氧气管道及设备 | 氧气管道连接富氧鼓风处未设逆止阀和快速自动切断阀，工作人员使用的工具有油污、未镀铜脱脂，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 250 |  |  | 送氧时氧气压力未大于冷风压力0.1 MPa，可能导致火灾事。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 251 |  |  | 异常情况未按停氧程序进行操作，导致氧气输送压力过大，管道和设备可能发生物理爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 物理爆炸 |
| 252 |  |  | 富氧设备检修作业未切断气源、堵好盲板；动火作业未置换合格即开始作业，可能造成氧气泄露，发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 253 |  | 煤气系统管网 | 煤气管道未保持正压，管道有煤气泄漏，遇火源可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 254 |  |  | 煤气管道未保持正压，管道有煤气泄漏，人员吸入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 255 |  |  | 上升管破损，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 256 |  |  | 上升管破损，人员吸入煤气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 257 |  |  | 煤气均压、放散装置失灵，可能导致煤气泄漏，发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 258 |  | 除尘器 | 除尘器本体及卸灰口有煤气泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 259 |  |  | 除尘器本体及卸灰口有煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 260 |  |  | 卸灰阀故障不能放灰，导致炉内瓦斯灰温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 261 |  |  | 卸灰阀故障不能放灰，作业人员检修过程中，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 262 |  | 制粉和喷吹设施 | 煤粉仓、储煤罐、喷吹罐、仓式泵未设泄爆装置或装置不符合规范要求，煤粉遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 |
| 263 |  |  | 未设泄爆装置或装置不符合规范要求，作业时产生的有毒有害气体可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 264 |  |  | 未设置惰化装置或是装置失效，现场氧含量过高，可能导致活在爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 265 |  |  | 未设置惰化装置储罐可能出现超压，发生容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 266 |  |  | 未设置惰化装置或是装置失效，导致氮气等有毒有害气体泄漏，引发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 267 |  |  | 磨煤机入口、布袋收粉器进口和内部、煤粉仓、仓式泵、储煤罐、喷吹罐，未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致温度过高，发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 268 |  |  | 制粉系统未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致内部一氧化碳含量过高，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 269 |  |  | 喷吹罐等压力容器未设置监测报警和联锁装置或装置失效，导致内部压力过高，发生容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 270 |  | 渣、铁罐准备 | 渣铁罐内衬损坏、耳轴有裂纹或磨损超限，罐底有积水或有潮湿物，高温铁水与水接触，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 271 |  |  | 渣铁罐内衬损坏、耳轴有裂纹或磨损超限，罐底有积水或有潮湿物，铁罐发生泄漏，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 272 |  |  | 罐体超装、罐车超速、罐口有凝结盖，可能导致罐内铁水溢出，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 273 |  |  | 罐体超装、罐车超速、罐口有凝结盖，罐内铁水溢出，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 |  | 炉前出铁场 | 铁口、砂口潮湿，出铁出渣时可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 275 |  |  | 渣口破损，高温铁渣可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 276 |  |  | 渣口破损，高温铁渣可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 277 |  |  | 渣钩内无沉铁坑，干渣坑附近有积水，高温铁渣遇水可能引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 278 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 279 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，温度过高可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 280 |  |  | 开口机、泥炮操作不当，旋转运动部位可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 281 |  |  | 主沟磨损超限，出现漏渣、漏铁，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 282 |  |  | 主沟磨损超限，出现漏渣、漏铁，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 283 |  | 炉缸放残铁 | 出残铁作业操作不当，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 284 |  |  | 出残铁作业操作不当，设备存在缺陷，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 285 |  | 铸铁机 | 铸铁机操作时，可能导致高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 286 |  |  | 铸铁机作业过程中，可能导致物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 其它伤害 |
| 287 |  |  | 铸铁时流水不均匀，铸铁机地坑内和铸模内有积水，高温铁与水接触，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 288 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 289 |  |  | 高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 290 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，作业过程中，可能发生设备故障，导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 291 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，导致起吊物体坠落，发生火灾爆炸事故，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 其它爆炸 |
| 292 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，带点部位绝缘保护失效，人员接触导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 293 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，人员检修时，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 高处坠落坠落 |
| 294 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温铁水泄漏，发生火灾爆炸事故，导致人员灼烫伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 |
| 295 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 296 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能导致踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害 |
| 297 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能导致作业人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 298 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器火花可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 299 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，发生短路时，可能造成火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 触电 |
| 300 |  |  | 电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，作业人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 301 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 302 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可燃气体、液体泄漏，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 303 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）管道和钢制储罐内的介质可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 304 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，遇火源可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 305 |  |  | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，人员作业时可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 306 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致作业人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 307 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 308 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，出现煤气泄露，引发人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 309 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 310 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，作业人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 311 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，煤气泄露，遇火源发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 312 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，人员吸入导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 313 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 314 |  |  | 进入有限空间检修前，未实行停电、挂牌，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 315 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 316 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌，可能引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 317 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 318 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致人员出点事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 319 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高空作业人员坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 320 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，运动部件可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 321 |  |  | 在炉子、管道、贮气罐、除尘器或料仓等的内部检修，检修过程未落实检维修作业方案，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 322 |  |  | 检修机械设备时，过程未落实检维修作业方案。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 323 |  |  | 高处检修管道及电气线路，检修过程未落实检维修作业方案。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 324 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 325 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 326 |  | 运输与输送 | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能导致高温铁水泄漏，导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 327 |  |  | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，碰撞人员，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 328 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 329 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，人员接触，可能导致机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 330 | 炼钢 | 铁水罐、钢水罐、中间包（罐）、渣罐 | 准备铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐设备缺陷、操作不当，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 331 |  |  | 准备铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐设备缺陷、操作不当，可能高温灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 332 |  | 铁水罐、钢水罐、中间包（罐）烘烤 | 铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤系统漏煤气或天然气，可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 333 |  |  | 铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤系统漏煤气或天然气，可能发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 334 |  | 坯库管理 | 铸坯堆放不规范，吊运铸坯不规范，可能导致物体坠落，发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 335 |  | 铁水罐、钢水罐、渣罐吊运 | 吊运高温铁水、钢水、液渣因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 336 |  |  | 吊运高温铁水、钢水、液渣因吊车、吊具缺陷、损坏或操作不当，遇水导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 337 |  | 铁水倒罐 | 铁水运输中泼铁，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 338 |  |  | 铁水运输中泼铁，可能导致爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 339 |  |  | 倒罐泼铁，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 340 |  |  | 倒罐泼铁，可能导致爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 341 |  | 扒渣 | 扒渣时，外溢高温渣遇水产生喷溅或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 342 |  |  | 扒渣时，外溢高温渣遇水产生喷溅或爆炸，导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 343 |  | 脱硫 | 铁水喷溅或外溢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 344 |  |  | 铁水喷溅或外溢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 345 |  | 兑铁水 | 兑铁水时因吊具缺陷、损坏，指吊人员操作不当或误操作，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 346 |  | 加废钢 | 废钢中有水、有潮废物、有封闭容器入炉，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 347 |  | 转炉冶炼 | 漏钢，区域范围内地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 348 |  |  | 氧气或副枪漏水入炉内，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 349 |  | 煤气回收 | 冶炼中煤气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 350 |  | 电炉冶炼 | 电炉冷却水系统漏水入炉，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 351 |  |  | 操作不当漏钢，区域地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 352 |  | 测温取样 | 炉前人工测温取样倒炉速度过快、倒炉操作失控泼钢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 353 |  |  | 炉前人工测温取样倒炉速度过快、倒炉操作失控泼钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 354 |  | 出钢 | 钢水罐车不对位泼钢，地面有水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 355 |  | 出渣 | 渣罐不到位、泼渣渣罐内有水或潮废物，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 356 |  | 溅渣护炉 | 氮气泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 357 |  | 加热 | 水冷设备漏水入炉内，动炉时产生喷溅、爆炸，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 358 |  |  | 水冷设备漏水入炉内，动炉时产生喷溅、爆炸，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 359 |  |  | 加热中漏钢、喷溅，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 360 |  |  | 加热中漏钢、喷溅，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 灼烫 |
| 361 |  | 造渣加料 | 造渣料、合金料潮湿加入时产生喷溅，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 362 |  | 真空吹氧脱碳精炼 | 氧气系统冷却水漏水入罐，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 363 |  |  | 氧气系统冷却水漏水入罐，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 364 |  |  | 煤气等综合性气体泄漏，可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 365 |  | 钢液承载设备 | 设备缺陷或操作不当造成漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 366 |  |  | 设备缺陷或操作不当造成漏钢，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 367 |  | 成型及冷却设备 | 结晶器堵塞、渗水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 368 |  |  | 结晶器无水，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 369 |  | 连铸平台 | 大罐或中包漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 370 |  |  | 大罐或中包漏钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 371 |  | 穿、堵引锭杆 | 堵引锭不规范，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 372 |  |  | 堵引锭不规范，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 373 |  | 开浇前准备 | 准备不到位就开浇，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 374 |  |  | 准备不到位就开浇，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 375 |  | 中包开浇 | 开浇时操作不当，产生漏钢、溢钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 376 |  | 浇注 | 设备原因或操作与控制不当，造成漏钢，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 377 |  |  | 设备原因或操作与控制不当，造成漏钢，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 378 |  | 铸坯切割 | 煤气或天然气漏气，可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 379 |  |  | 煤气或天然气漏气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 380 |  | 建构筑物易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点，有毒有害气体泄漏，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 381 |  |  | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不安全地点，易燃易爆物品泄漏，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 382 |  |  | 高温熔融金属、液渣喷溅影响范围内的地面有积水，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 383 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 384 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 385 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，导致熔融进入液体坠落，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 386 |  |  | 人员检修起重机械，发生功能缺失或失效，可能导致人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 387 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能发生重物坠落，发生起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 388 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，带电部位裸露，发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 389 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 390 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 391 |  |  | 违规起重作业，可能导致高温金属坠落，发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 392 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，火灾时不能及时发现，可能导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 393 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，火灾时人员不能及时疏散，可能造成踩踏事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它伤害（踩踏） |
| 394 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，电器绝缘部分失效，可能导致人员触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 395 |  |  | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，易燃易爆介质泄露，遇到电器火花，可能产生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 396 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，人员接触漏电部位，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 397 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，作业是可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 398 |  | 电缆隧道 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 399 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，燃气（油）泄漏后，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 400 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，人员进入，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 401 |  |  | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 402 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 403 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，煤气泄漏，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 404 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序煤气泄漏，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 405 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，可能发生火灾爆炸事故事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 406 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 407 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，煤气泄漏，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 408 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，发生煤气泄漏，人员可能发生中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 409 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，有毒有害气体可能导致人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 410 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 411 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，遇火源可能导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 412 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 413 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 414 |  |  | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 415 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 416 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 417 |  |  | 修过程未落实检维修作业方案，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 418 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 419 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 420 |  | 运输与输送 | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 421 |  |  | 地面车辆轨道不平、无警示信号和限位开关等安全防护装置，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 422 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 423 |  |  | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 424 | 轧钢 | 库区准备 | 夹钳、“Ｃ”型钩危险断面出现裂纹、断裂；未设置安全销或失效，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 425 |  |  | 钢卷运输车、叉车刹车失灵，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 426 |  |  | 厂区自管铁路及道口未设置自动声光报警器或失效，可能发生车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 427 |  |  | 卡车钢卷存放鞍座未固定或松脱，可能发生物体打击事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 428 |  | 原料吊运 | 吊运钢坯、钢卷在操作室、危险气体管道上方通过，可能发生起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 429 |  | 原料清理 | 火焰枪的煤气、氧气泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 430 |  | 酸洗（酸再生） | 采用人工卸酸、加酸，可能造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 431 |  |  | 焙烧炉区域未设置煤气在线报警器，巡检时未携带便携式报警器，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 432 |  |  | 焙烧炉煤气泄漏；炉内检查、检修未采取必要的安全措施，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 433 |  |  | 酸洗、酸再生钢结构厂房、栏杆、盖板等腐蚀严重，常年失修，可能发生高处坠落或坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 高处坠落 |
| 434 |  | 开炉准备 | 工业炉未设置燃气危险气体超敏度气体报警器，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 435 |  |  | 一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，未增设氢气、氮气在线报警器等，可能导致中毒或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 436 |  |  | 加热炉未设置煤气、天然气快速切断阀和有效隔断装置，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 437 |  |  | 加热炉、酸洗常化炉未按要求设置泄爆阀，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 438 |  |  | 工业炉窑没有各种安全回路的仪表装置和自动警报系统等，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 439 |  |  | 一次仪表室操作室未与调压站隔开，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 440 |  | 炉子点火 | 未确认主煤气阀开启的8个条件即实施加热炉主烧嘴点火，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 441 |  |  | 未定期检查确认烧嘴前的主煤气阀门，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 442 |  |  | 加热炉、干燥炉空气管道末端未设置防爆膜，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 443 |  |  | 酸洗常化炉点火时，操作人员未到现场进行确认，就送主煤气使炉内煤气集聚，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 444 |  |  | 干燥炉蓄热式烧嘴计算机控制系统失灵；加热工未到现场确认点火烧嘴是否全部点燃，就送主煤气（致使煤气在干燥炉排烟管道内集聚），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 445 |  |  | 酸洗常化炉点火前氮气吹扫后，氮气吹扫管与煤气管之间未脱开或堵盲板（硬连接），氮气（0.2MPa）串入煤气（0.013MPa）管道内使煤气熄火（造成常化炉尾部AJC和出口密封室内煤气聚集），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 446 |  | 炉内通氢 | 炉内通氢、通氨气前未确认10项操作条件，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 447 |  |  | 连续退火炉加湿器使用的氮气中氧含量超高，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 448 |  | 炉子运行 | 加热炉及连续退火炉中易燃易爆气体泄漏，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 449 |  |  | 紧急停电没有事故氮或事故氮系统失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 450 |  |  | 连续退火炉安全保护装置失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 451 |  | 停炉 | 停炉时，未按要求操作，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 452 |  |  | 氮气吹扫后，未及时将其间法兰脱开（硬连接），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 453 |  | 初轧 | 初轧机未设置防止过载、误操作或出现意外情况的安全装置等，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 454 |  |  | 初轧机和前后推床的侧面，未设置防止氧化铁皮飞溅和钢渣其它爆炸危害的挡板、索链或金属网，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 455 |  | 型钢轧制 | 横穿运转的传送作业线，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 456 |  |  | 矫正机台上操作工未确认台下操作工是否安全，便提前开机，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 457 |  |  | 型钢专用加工作业线上各设备之间，没有有安全联锁装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 458 |  |  | 采用活套轧制的轧机，未设置安全的防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 459 |  | 热板带轧制 | 轧机除鳞装置未设置防止铁鳞飞溅危害的安全护板和水帘，可能造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 460 |  |  | 地下式卷取机的周围未设置防护栏杆，未设置防止带钢冲出轧线的设施，可能导致高处坠落或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 461 |  |  | 热连轧机与卷取机之间的输送辊道的两侧未设防护挡板，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 462 |  |  | 冲渣沟清理作业未采取安全防护措施，可能造成淹溺。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 463 |  | 冷板带轧制 | 板带冷轧机未设置防止断带碎片边飞出的安全网，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 464 |  |  | 辊类和剪类设备、助卷器、导板台等检修时未设置安全销，可能导致物体打击机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 465 |  |  | 处理薄带轧机断带缠辊时未使用专业工具，可能导致伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 466 |  |  | 冷轧机出入口及钢卷小车地坑较深，现场安全栏杆缺失，地面油污较多，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 467 |  |  | 冷连轧机机架之间未设置可移动式安全门或安全栏杆，可能造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 468 |  |  | 处理生产故障不停机；不挂“有人处理故障，请勿操作”警示牌，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 469 |  | 钢管轧制 | 穿孔机、轧管机、定径机、均整机和减径机等主要设备与辅助设备之间，未设置可靠的电气安全联锁，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 470 |  |  | 冷轧管机与冷拔管机，未设置防止钢管断裂和管尾飞甩的措施，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 471 |  |  | 张力减径机后的辊道未设置盖板，辊道末端未设置防止钢管冲出事故的收集套，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 472 |  |  | 穿孔机液压系统和电器部分未锁定，进入穿孔机内测量，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 473 |  | 镀涂 | 镀层与涂层的溶剂室、配制室，以涂层粘合剂配制间，未采用防爆型电气设备和照明装置；设备未良好接地等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 474 |  |  | 作业使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋；溶剂室或配制间周围10m以内有烟火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 475 |  |  | 镀锌设备和接触锌液的工具以及投入镀锌液中的物料未（热）干燥，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 476 |  |  | 锌锅周围有积水，或厂房漏雨，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 477 |  |  | 涂镀层磷化、钝化和涂胶干燥时，没有防止热源与物料接触；涂层烘烤炉未设有易燃易爆气体检测、控制安全联锁装置等，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 478 |  |  | 彩色涂层烘烤装置和相关设备，未设置防爆措施，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 479 |  | 精整 | 剪切机及圆盘锯机换刀片或维修时，未切断电源，未插安全销等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 480 |  |  | 步进梁地面和地坑未实施封闭管理，可能导致机械伤害、高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 高处坠落 |
| 481 |  | 液氨站 | 液氨罐上方未设置水喷淋装置，下方四周未设置防泄漏围堰，可能导致火灾或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 |
| 482 |  |  | 未设置火灾报警器和自动灭火装置或装置失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 483 |  |  | 液氨站和操作室内未设置氨气在线报警器或报警器失效，可能导致火灾或中毒 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 |
| 484 |  |  | 操作工独自一人巡检，未持便携式气报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 485 |  |  | 液氨站及操作室内未配置强制通风系统，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 486 |  |  | 液氨、氨气、氮气泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 487 |  |  | 液氨罐、压力容器、安全阀、压力表，超期未检失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 488 |  |  | 液氨罐氨气与氮气吹扫管道阀兰间未脱开、堵盲板（硬连接），可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 489 |  |  | 操作工卸氨、处理氨泄漏时未按要求穿戴防护用品，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 490 |  |  | 站内违章吸烟、违章动火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 491 |  | 氢气站 | 煤压机房和操作室未设置一氧化碳在线报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 492 |  |  | 操作工独自一人巡检，未持便携式一氧化碳、氢气报警器，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 493 |  |  | 煤压机房未配置强制通风系统，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 494 |  |  | 煤气、氢气、氮气泄漏，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 495 |  |  | 氢气球罐等压力容器、安全阀、压力表，超期未检失效，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 496 |  |  | 煤气、氢气管道法兰间未按要求跨接，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 497 |  |  | 氢气站区域防雷设施未检查、维护、检验、失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 498 |  |  | 煤压机房煤气、氢气放散管未增设氮气灭火装置，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 499 |  |  | 现场消防器材、消火栓、消防报警设施配置不到位或失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 500 |  |  | 站内违章吸烟、违章动火，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 501 |  |  | 操作工脱萘处理时，未佩戴防毒口罩，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 502 |  |  | 维护检修人员未按要求使用铜制工具，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 503 |  |  | 氢气球罐氢气与氮气吹扫管道阀兰间未脱开或堵盲板，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 504 |  | 氮气站 | 未设置氧含量在线报警器和警示牌，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 505 |  |  | 操作工独自一人巡检未持便携式氧含量报警器，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 506 |  |  | 未配置强制通风系统，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 507 |  |  | 氮气泄漏，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 508 |  | 制冷站 | 站房内有易燃物，消防器材失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 509 |  |  | 氟利昂制冷机组冷凝器、蒸发器压力容器、安全阀、压力表超期未检验、检定，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 510 |  |  | 溴化锂机组室内未配置燃气泄漏报警装置和防毒面具或装置失效，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 511 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等员聚集场所设置在不安全地点，能导致火灾爆炸、窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 512 |  | 起重机械 | 起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修，可能导致起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 513 |  |  | 吊运熔融金属起重机是非冶金铸造起重机或不满足强制性安全技术条件，可能导致起重伤害或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 起重伤害 其它爆炸 |
| 514 |  |  | 起重机械功能缺失或失效，可能导致起重伤害或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 起重伤害 高空坠落 |
| 515 |  |  | 违规起重作业，可能导致起重伤害、火灾灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 起重伤害 |
| 516 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 517 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 518 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能导致触电或火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 519 |  | 主电室、电气室、配电室 | 电气盘、箱、柜安全防护装置缺失，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 520 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 521 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 522 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 523 |  | 有毒有害气体作业 | 地下管廊、地下隧道、地下室滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟，没有通风措施，可能导致中毒窒息 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 524 |  |  | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 525 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 526 |  |  | 煤气设备吹扫置换未达到安全要求，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 527 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 528 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 529 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，可能造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 530 |  | 动火作业 | 危险区域动火，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 531 |  | 检维修作业 | 检维修无作业方案、停机未执行操作牌、停电牌制度，可能造成触电、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 532 |  |  | 进行试车，安全装置未及时恢复，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 533 |  | 高炉煤气净化 | 煤气泄漏，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 534 |  | 焦炉煤气净化 | 脱硫液泄漏，脱硫剂自燃等可能造成火灾、中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 中毒和窒息 |
| 535 |  |  | 煤气泄漏，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 536 |  | 转炉煤气回收 | 回收误操作，电除尘安全装置不全或者失效等，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 537 |  | 煤气管道、附属设施、煤气柜 | 煤气泄漏。可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 538 |  | 建构筑物及易燃、易爆等危险设施 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在不全地点，可能造成中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 539 |  | 易发生火灾建（构）筑物和电气室、主电缆隧道、油库重点防火部位 | 未设置火警信号中心，可能造成火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 540 |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出口，可能造成中火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 541 |  | 电气设备 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够，可能造成触电、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 542 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 543 |  | 主电室、电气室、配电室 | 未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜等安全防护装置缺失，可能导致触电、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 触电 |
| 544 |  |  | 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 545 |  | 电缆隧道 | 可燃气体、液体管道穿越和敷设于电缆隧（廊）道或电缆沟，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 546 |  | 燃气（油）管道和钢制储罐 | 未设防静电装置和避雷装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 547 |  | 有毒有害气体作业 | 进入有毒有害危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 548 |  |  | 使用煤气点火未执行正确点火顺序，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 549 |  |  | 煤气设备吹扫焦化置换未达到安全要求，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 550 |  |  | 停（送）煤气作业未制定方案或未按照方案执行，可能导致中毒、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 中毒和窒息 |
| 551 |  |  | 带煤气作业安全措施未落实，可能导致中毒、火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 552 |  | 有限空间作业 | 进入有限空间未执行“先通风、后检测，再作业”规定，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 553 |  |  | 进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌可能导致中毒、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 554 |  | 动火作业 | 危险区域动火可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 555 | 锅炉 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 556 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒与窒息 |
| 557 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 558 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 559 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 560 | 压力容器 | 移动式和固定式压力容器的承压部件 | 压力容器内部因压力过高，可能导致容器爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 561 |  | 压力容器 | 压力容器内部易燃易爆物品发生泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 562 |  |  | 压力容器内毒性介质发生泄漏或装卸过程中，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 563 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 564 |  |  | 气瓶内有毒有害危险化学品泄漏，可能导致中毒故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 565 | 工业管道及管道附近区域 | 工业管道 | 工业管道内油品，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 566 |  | 氧气等助燃气体 | 工业管道内有毒有害油品，人员大量吸入挥发油气，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 567 |  | 毒害性危险化学品 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 568 |  | 高温物质 | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 569 | 场内机动车辆 | 场内机动车辆 | 运输场内机动车辆与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 570 | 电梯 | 电梯箱门 | 可能电梯箱门夹人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 571 |  | 电梯轿厢 | 电梯运行过程中，可能出现轿厢坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 572 | 压缩空气站 | 压缩机 | 1、缸体连接处、吸排气阀门、轴封处、设备和管道的法兰、焊口和密封等缺陷部位发生泄漏； 2、设备局部腐蚀穿孔、疲劳断裂引发泄漏； 3、压缩机房通风不良，油气积聚。 上述原因造成易燃易爆液体或气体泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 上述原因造成有毒液体或气体泄漏可能引起窒息中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 573 |  |  | 1、高温可能引起某些介质聚合、分解、自然引起火灾。 2、运转部件装配吻合不良或润滑油不足，磨损产生高温，可能引发润滑油分解、气化，导致曲轴箱内发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 574 |  |  | 压缩机联轴器裸露，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 575 | 热力站 | 热水管道 | 热水管道的的高点放气阀和低点放水阀放出的高温介质，可能造成高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 576 |  | 蒸汽管网 | 管道老化受腐蚀导致管道爆管、蒸汽泄露、补偿器弯头等处开裂漏气，可能导致人员灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 577 | 供水 | 水塔等主要构筑物 | 水塔等主要构筑物位置，作业时可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 578 | 污水处理 | 净化池等有害气体区域作业 | 作业时，可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 579 |  | 净化池 | 净化池作业时，可能发生跌落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 580 |  | 沉淀池、调节池、曝气池等有限空间作业 | 有限空间作业，可能存在有毒有害气体，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 581 |  | 污水处理池 | 污水处理池内人员可能发生跌落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 582 |  | 污水处理区域 | 污水处理场所可能存在可燃气体，遇火源导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 583 | 实验室 | 实验室的易燃易爆化学品 | 实验室易燃易爆化学品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 |  | 火灾 其它爆炸 |
| 584 |  | 实验室的有毒有害其化学品 | 有毒有害化学品发生泄漏，导致人员中毒窒息事故。 |  | 中毒和窒息 |
| 585 |  | 实验室腐蚀性化学品 | 人员接触，可能导致灼烫事故。 |  | 灼烫 |
| 586 | 维修设备 | 维修设备运转部位 | 人员接触维修设备运动部位，可能导致机械伤害事故。 |  | 机械伤害 |
| 587 |  | 维修设备带电 | 维修设备漏电，可能导致接触人员触电事故。 |  | 触电 |
| 588 |  | 维修设备进行打磨作业 | 可能发生物体飞溅，导致人员物体打击事故。 |  | 打击事故 |
| 589 | 交通机动车辆 | 运输车辆 | 作业所使用车辆运输油桶时，与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 590 | 手持式、移动式电气设备 | 手持式、移动式电气设备 | 手持式、移动式电气设备使用时可能出现漏电，导致触电事故。 |  | 触电 |
| 591 |  | 设备运动部件 | 人手指触及设备运动部件或旋转部位，可能导致机械伤害事故。 |  | 机械伤害 |
| 592 | 用电 | 变配电系统 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 593 |  |  | 高低压供配电系统运行时，可能由于负荷过高，或线路短路，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 594 |  | 固定电气线路 | 固定电气线路使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 595 |  |  | 固定电气线路使用过程中，可能发生短路，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 596 |  | 临时低压电气线路 | 临时低压电气线路使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 597 |  |  | 临时低压电气线路使用过程中，可能发生短路，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 598 |  | 动力（照明）配电箱（柜） | 动力（照明）配电箱（柜）使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 599 |  |  | 动力（照明）配电箱（柜）使用过程中，可能发生短路，引发周边可燃物发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 600 |  | 电网接地系统 | 电网接地系统接地不良，设备漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 601 |  | 照明灯具 | 照明灯具温度过高，可能引发可燃物火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 602 |  | 插座、开关 | 插座、开关使用过程中，可能发生破损，导致漏电，引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 603 |  |  | 插座、开关使用过程中，可能发生短路，引发周边可燃物发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 604 | 发电机设备及机房 | 发电用的油品 | 发电用的油品可能发生泄漏，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 605 |  | 发电机作业 | 发电机产生的有毒有害气体可能引发人员中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 606 |  | 发电设备漏电 | 发电机工作过程中，可能发生漏电，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 607 | 危险化学品 | 液氨间 | 液氨间可能发生泄漏，导致人员中毒窒息事故 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 608 |  |  |  |  |  |
| 609 |  |  | 液氨间可能发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 610 |  | 易燃、可燃物的生产装置、设备、储罐、管线及其放散管 | 这些场所可能发生易燃易爆危险化学品、氧气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 611 |  | 易燃、可燃物的装卸站及其相连的管线、鹤管 |  |  |  |
| 612 |  | 易燃、可燃油品装卸站的铁道 |  |  |  |
| 613 |  | 液氧的装卸处、液氧储罐、液氧泵、气化装置 |  |  |  |
| 614 |  | 易爆的粉尘金属仓（罐）、设备、管道 |  |  |  |
| 615 |  | 专用仓库 | 仓库内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 616 |  |  | 仓库内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 617 |  |  | 仓库内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 618 |  | 专用储存室和气瓶间 | 专用储存室和气瓶间内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 619 |  |  | 专用储存室和气瓶间内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 620 |  | 专柜 | 专柜内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 621 |  |  | 专柜内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 622 |  |  | 专柜内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 623 |  | 储罐 | 储罐内易燃易爆物品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 624 |  |  | 储罐内有毒有害物品泄漏，人员接触可能导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 625 |  |  | 储罐内有腐蚀性物品泄漏，人员接触可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 626 |  | 油库、油桶储油设施 | 油库、油桶储油设施内油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |