#### 2 加油站安全风险清单

| 序号 | 场所/环节/部位 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 主要防范措施 | 依据 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）储罐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 埋地油罐 | 检维修过程中，油罐内可燃有毒气体导致爆炸和人员窒息。 | 火灾爆炸 中毒和窒息 | （1）油罐区杂草未及时清理。 （2）严格履行作业审批手续。 （3）检维修过程中应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的程序，必须对氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度进行检测，确保安全后方可作业。 （4）入罐作业人员必须戴隔离式呼吸面具等防护服才能工作。配备现场监护人员。 （5）在油罐内清除油污时，应使用防爆工具，也可用竹扫帚、木制刮板等。 （6）作业现场设置安全警示标志，保持出入口畅通。 （7）定期进行防雷检测。 （8）油罐区液位报警装置齐全有效。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014） 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007) |  |
| 2 | 卸油操作 | （1）卸油操作过程中，由于静电积聚导致火灾爆炸事故发生. （2）卸油过程中员工未佩带防护用品，长时间接触引起中毒窒息。 | 火灾爆炸 中毒和窒息 | （1）制订加油站卸油作业安全操作规程并严格执行。 （2）油罐车进站后，作业人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油场地，接好静电接地，备好消防器材。 （3）油罐车熄火并静止15分钟后，作业人员方可计量验收作业。 （4）核对接卸油品的品种、牌号与油罐储存的油品品种、牌号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲。 （5）卸油过程中，加油站接卸人员与司机必须同时在现场进行监护。 （6）核对接卸油品的品种、牌号与油罐储存的油品品种、牌号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲。 （7）雷雨天不得进行卸油作业。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014） 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007) |  |
| （二）加油区及站房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加油机 | 加油机故障导致易燃易爆气体发生火灾爆炸。 | 火灾爆炸 | （1）开展隐患排查治理；加强安全检查；确保设备设施完整性。 （2）加强泄漏应急准备，加强相关人员应急培训、演练，增强处理泄漏早期处置能力 和疏散能力。 （3）制定相应岗位的安全操作规程，加强对岗位人员的安全培训。 | 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007) |  |
| 2 | 加油车辆 | 加油车辆未熄火或加油人员静电引起易燃易爆气体发生火灾爆炸 | 火灾爆炸 | （1）加油作业人员应穿戴防静电工作服。 （2）加油员在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象。并要保持加油机整洁。 （3）加油员在启动加油机之前，汽车必须熄火并打开油箱盖后方可启动加油机。 （4）加油员加油时要精神集中严防油品洒冒。 （5）操作加油机时要注意油枪轻拿轻放，加油胶管不得拆扭，或强行拉长，不得用油枪支撑身体，防止损坏设备。 （6）摩托车加油需推离加油站再点火启动。 | 《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007) |  |
| 3 | 站房 | 站房内电气线路发生短路或短路保护开关失灵； 可燃物质的燃烧，引发电气设备火灾等。 | 触电 火灾 | （1）安装剩余电流动作保护装置并定期检测。 （2）站房内灭火器材齐全有效。 （3）开展定期检查，仓库内货物摆放齐整。 |  |  |