建材企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 2 | 除尘设备 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 3 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 4 |  | 烘干系统 | 超高温报警、紧急降温装置、高温防护装置等缺失或失效，可能造成人员烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 5 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；紧固件、盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠等可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 7 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 | 自有配送货车 | 底盘 | 底盘出现漏油现象，遇点火源引起火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 9 |  | 厢门 | 厢门封闭不完好，可能发生人员坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 10 | 实验室 | 电气设备或电源线路 | 电气设备超负荷运行，电源线路乱拉乱接，可能导致触电或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 |
| 11 |  | 实验设备外露传动、危险部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 12 |  | 专用库房 | 易燃易爆品包装破损、泄漏等，遇明火等可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 |  |  | 有毒物品包装破损、泄漏等，可能造成人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 14 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 16 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 17 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 18 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 19 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 20 | 调压场所 | 燃气调压设施 | 可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 21 |  |  | 可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 22 |  | 地面 | 地面撞击时产生火花引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 23 | 燃气管道 | 燃气引入管 | 引入管发生破裂燃气泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 24 |  |  | 引入管发生破裂燃气泄漏，人员吸入燃气可能发生中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 25 | 铝膏、铝粉存储 | 专用库房 | 建筑结构与耐火等级不相符，存储物遇火种、热源等可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 26 |  |  | 内部通风不良，未使用防爆型通风设备设施，粉尘遇火源等可能发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 27 |  | 装卸作业 | 使用易产生火花的机械设备和工具作业可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 28 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 29 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 30 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 31 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 32 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物管道 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 33 |  | 氧气等助燃气体管道 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 34 |  | 毒害性危险化学品、高温物质管道 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 35 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 36 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 37 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 38 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 39 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 40 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 41 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 42 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 43 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 44 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 45 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 47 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 48 |  | 变压器 |  |  |  |
| 49 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 50 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 51 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 52 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 53 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 54 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 55 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 56 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 57 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 58 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 进入危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 59 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 60 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 61 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 63 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 64 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 68 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 69 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 70 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 71 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 73 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 76 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 77 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 79 |  | 绞肉机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 80 |  | 压面机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 81 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 82 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 83 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 84 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 85 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 86 | 承压设备检修 | 被检修设备 | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 87 | 油品储存库 | 储油罐 | 储罐内油品发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 88 |  |  | 储罐内的油品泄漏后，人员大量吸入挥发的油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 89 |  | 储罐液位控制系统 | 储罐内液位控制系统失效，导致油品溢出，遇火源引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 90 |  | 立式储油罐的梯子、扶手、平台 | 通往储油罐顶部平台作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 91 |  | 储油罐顶部 | 储罐顶部作业过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 92 |  | 测量孔的作业平台 | 储罐测量孔作业平台测量过程中，可能发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 93 |  | 储罐通气管 | 储罐通气管排出的可燃油气，遇火源可能发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 94 |  | 储罐呼吸阀 | 储罐呼吸阀发生堵塞，导致储罐内部压力过大或形成负压，发生胀罐事故或瘪罐事故。 | 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 95 |  | 氮气密封保护系统 | 储罐内氮气保护系统超压，导致内部压力上升，可能发生胀罐事故。 | 经济损失 环境影响 | 其它伤害 |
| 96 |  | 外浮顶罐的自动通气阀、呼吸阀、阻火器、浮顶量油口、取样口等部位 | 外浮顶罐在使用中，由于静电导除不到位，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 |  | 进出口管道 | 油罐区进出口管道法兰处油品泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 98 |  |  | 油罐区进出口管道法兰处油品泄漏，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  | 易燃和可燃液体泵 | 输送泵内的油品发生泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 输送的油品发生泄漏后，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 101 |  | 高点排气阀 | 高点排气阀内可燃气体被引燃，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 102 |  |  | 高点排气阀内可燃气体含有毒性，导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 103 |  | 易燃可燃气体排放口 | 易燃可燃气体排放口处可燃气体被引燃，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 104 |  | 容器泵安全阀 | 容器泵的安全阀发生故障，导致容器泵内压力不能正常泄放，发生事故。 | 经济损失 | 其它伤害 |
| 105 |  | 铁路罐车装卸线 | 油品灌装过程中，油品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 油品灌装过程中，液体速度过快，由于静电导除出现问题，产生静电，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 106 |  |  | 油品灌装过程中，油品发生泄漏后，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 107 |  | 桶装液体装卸站台 | 工作人员在站台附近装卸桶装液体时，可能从站台跌落，导致摔伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 108 |  |  | 桶装液体时发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 109 |  | 罐车装卸栈桥 | 人员在罐车装卸栈桥上作业时，可能发生坠落，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 110 |  | 汽车灌装棚 | 汽车灌装棚等建筑的可燃物，因雷电导致火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 111 |  | 汽车灌装车 | 灌装汽车进入灌装区时，可能与人员发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 112 |  |  | 汽车灌装车装卸过程中，发生油气泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 113 |  |  | 汽车灌装车油品灌装过程中，由于静电导除出现问题，产生静电，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 114 |  |  | 汽车灌装车装卸过程中，发生油气泄漏，人员大量吸入挥发油气导致中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 115 |  | 汽车灌装鹤管 | 采用鹤管给灌装汽车装油时，可能产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 116 |  | 钢储罐 | 钢储罐由于接地不良，遇雷电可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 117 |  | 工艺管道 | 工艺管道内的油品泄漏，遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 118 |  |  | 工艺管道内的油品泄漏，人员大量吸入挥发油气，可能引发中毒窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 119 |  | 工艺管沟 | 管沟内可能积聚大量可燃油气，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 120 |  | 穿越、跨越铁路和道路的工艺管道 | 管道在重力作用下，发生破坏，导致油品发生泄漏，引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 121 |  | 热力管道 | 热力管道的内的高温热水或蒸汽介质发生泄漏，导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 122 |  | 穿越、跨越铁路和道路的热力管道 | 管道在重力作用下，发生破坏，导致高温介质发生泄漏，引发灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 123 |  | 灌桶设施 | 灌装时，油品发生泄漏，遇火源导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 124 |  |  | 油品灌装时，由于缺乏静电导除，或静电导除不良，可能产生静电，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 灌装毒性液体时发生泄漏，人员大量吸入挥发油气可能导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 126 |  | 灌油枪 | 灌油枪管道产生静电，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 127 |  | 灌桶 | 堆放的空桶和重桶，发生坍塌，砸伤周边人员。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 128 |  | 运输车辆 | 在灌桶场所使用车辆运输油桶时，与行人发生碰撞，导致车辆伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 水泥生产 |  |  |  |  |  |
| 129 | 破碎设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 130 |  | 给料或转运料斗及料槽开口、检修人孔门 | 易发生人员跌落的料斗进料口，无防止人员跌落的篦子板，或篦子板磨损严重、孔洞太大，人孔门不牢固或未锁紧等，均可能导致高处坠落的发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 131 |  | 破碎设备 | 破碎设备运转过程中进行清理物料作业，可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 132 | 粉磨设备 | 磨机机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 133 |  | 磨机、选粉机、辊压机等 | 开机声光信号装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 134 |  |  | 进入磨机检修作业未配备一氧化碳、氧气浓度检测设备或未进行通风换气，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 135 |  |  | 人员易接触的表面高温设备未设置隔离护栏等防护装置或防护装置失效，可能导致灼烫或机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 136 | 预热系统 | 预热器 | 结皮清理过程中违章作业，脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施等，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 137 |  |  | 预热器清堵作业、翻板阀检查等违章操作，可能导致灼烫、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 物体打击 |
| 138 | 回转窑 | 传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 139 |  | 托轮 | 支撑装置松动或剧烈震动、晃动，造成托轮脱落，导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 140 |  | 筒体 | 检修人孔门等固定不牢或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 141 |  |  | 高温隔离防护装置缺失或失效，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 142 |  |  | 进入窑内检维修作业，未使用安全行灯，未采取有效能量隔离，无人监护等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 143 |  | 窑头 | 窑头看火未使用防火面罩，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 144 |  | 点火升温用燃油系统 | 点火、烘窑过程违章操作，水分未充分排出，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 145 |  |  | 点火、给煤过程违章操作，发生爆燃、回火，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 146 |  | 煤粉燃烧器、煤粉输送管 | 管路发生泄漏，与点火源发生火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 147 |  |  | 调整喷煤管位置过程中，窑炉内出现正压，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 148 |  | 窑尾烟室 | 窑尾烟室缩口斜坡清理结皮，违章作业，可能导致灼烫，高处坠落等。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 高处坠落 |
| 149 | 篦冷机 | 传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等科目导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 150 |  | 电机对轮、传动链条 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 151 |  | 壳体 | 密封不好，漏风漏料，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 152 | 装卸、包装设备 | 卸车机及传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 153 |  | 下料口 | 篦子缺失，或篦子间隙不能防止人员掉落，可能造成高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 154 |  | 装卸设备作业区 | 未设置逃生通道，或通道内有障碍物，紧急情况下人员无法及时逃出，造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 155 |  | 袋装水泥码垛 | 装卸时码垛超过标准高度，可能造成坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 156 |  | 包装纸袋库 | 可燃物质，遇点火源可能发生火灾。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 157 | 煤粉制备系统 | 煤粉制备系统 | 系统设备缺少防爆阀或防爆阀存在缺陷，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 158 |  |  | 煤粉制备系统设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 159 |  |  | 操作人员不熟悉系统工艺、参数特点和安全要求，不能及时准确判断系统可能发生煤粉自燃及火灾信号，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 160 |  | 煤磨进出口 | 温度监测装置缺失或失效，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 161 |  | 煤粉仓、收尘器 | 温度和一氧化碳监测及自动报警装置缺失或失效，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 162 |  |  | 煤粉仓等系统设备和管道封闭不严，煤粉泄漏或进入新鲜空气等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 163 |  | 煤粉制备系统 | 煤粉制备系统设备和管道未可靠接地或煤粉仓、煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、管道未采取消除静电的措施。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 164 |  | 煤磨系统 | 未设置防燃、防爆、防雷、防静电及防结露措施，或未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 165 | 脱硝系统 | 氨水储罐 | 氨水储罐无专人管理；氨气浓度报警系统、防泄漏装置、防静电系统等缺失或失效，可能导致火灾爆炸或中毒。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 166 | 水泥窑协调处置设备 | 水泥窑协调处置设备 | 水泥窑协同处置易燃性固体废物，预处理破碎仓和混合搅拌仓未配备防火防爆装置或防火防爆装置失效，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 水泥制品 |  |  |  |  |  |
| 167 | 模板加工设备 | 剪板机 | 超负荷运转、夹紧机构、离合器、制动器失灵；选用错误刀具；钢板未压紧等可能导致物体打击、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 168 |  |  | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 169 |  | 折弯机 | 过载保护装置失灵，电气箱门打开时不能正常断电，机体带电操作可能使人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 170 |  | 摇臂钻床 | 非工作期间摇臂钻床手柄在工作位置上，未切断电源，可能导致触电或机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 171 | 钢筋加工设备 | 切断机 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 172 |  |  | 刀口刀片有裂纹，刀架螺栓固定不牢固等，可能导致工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 173 |  | 调直机 | 安装不平稳，倾倒致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 174 |  | 除锈机 | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 175 |  | 弯曲机 | 工作台和弯曲工作盘台倾斜，防护不牢固可靠等，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 176 |  | 弯箍机 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 177 |  |  | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 178 |  | 钢筋冷拉机 | 冷拉卷扬机前防护挡板缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 179 |  |  | 电机电源线等保护接地或保护接零缺失或失效，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 180 | 入模设备 | 振捣棒 | 振捣棒电源机未可靠接地，电源上漏电保护装置缺失或失效等，可能造成人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 181 |  | 振动台 | 放置不平稳，传动部分等不能平稳运转，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 182 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 183 |  | 自动化生产流水线 | 行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置等缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 184 | 养护室 | 蒸汽管道阀门 | 阀门破损，管道内蒸汽泄漏，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 185 | 水泥制品发运 | 水泥制品发运 | 操作人员不系安全带等，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 186 | 水泥磨机 | 水泥磨机维修 | 磨机内检维修作业未执行停电、挂牌、上锁制度等制度，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 187 |  |  | 更换磨盘衬板，误操作，措施不当，衬板脱落，吊装作业无证上岗，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 188 | 储存库 | 人工清库作业 | 水泥工厂筒型储存库人工清库作业违规操作等，可能导致中毒窒息、高处坠落、物体打击等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 高处坠落 物体打击 |
| 189 |  | 筒形储存库主体结构 | 水泥工厂熟料库等筒型储库结构受力部位，出现较大裂缝、钢筋或受力杆件断裂、严重变形，或基础沉降不均匀，结构主体倾斜严重，可能导致坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 190 | 辅助系统 | 余热发电锅炉 | 余热发电锅炉工况监控不及时，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 191 |  |  | 酸碱罐、计量箱、中间水箱、除盐水箱、中和水池、衬胶隔膜阀、衬胶管道等巡检作业，未穿戴好防护用品或未按照操作规程操作，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 192 |  |  | 安全阀、水位表、压力表、报警和联锁保护装置等有损坏，可能导致锅炉爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 193 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部防护罩、隔离栏、安全联锁装置等缺失或失效，人员经常通过部位未设置跨越通道等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 预拌混凝土 |  |  |  |  |  |
| 194 | 搅拌设备 | 搅拌机机械传动部位 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 195 |  | 人孔门 | 人孔门不牢固或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 196 | 配料系统 | 配料口 | 配料口之间未设置防护栏、防撞隔离桩等防护设施，可能发生人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 197 |  |  | 从防坠落篦子到堆放物料的距离过高可能发生人员坠落伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 198 |  | 电加热装置 | 在人员通道一侧未安装可靠的隔热挡板或设置防护栏。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 199 | 粉料仓 | 振捣装置 | 电源机未可靠接地，电源上漏电保护装置缺失等，可能造成人员触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 200 |  | 料仓支撑机构及附属梯台 | 支撑装置松动或剧烈震动或晃动，梯台不稳等可能造成人员坠落伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 201 | 外加机仓附属管路 | 仓体输入、输出料口及管路 | 可能发生内容物泄漏，遇点火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 202 | 除尘式砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固等可能造成的机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 203 |  | 除尘装置 | 无除尘装置等造成粉尘聚积，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 204 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 205 |  | 托架 | 打磨时，若无托架，磨削时不稳定，托架与砂轮间隙大，易使打磨物卡在托架与砂轮之间，憋裂砂轮伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 206 | 铲车 | 扶手、脚蹬、挡泥板 | 有龟裂、污垢和结冰现象，导致人员滑到摔落等。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 207 |  | 传动系统 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 208 |  | 制动系统及转向、液压系统 | 制动系统及转向、液压系统等不灵敏或失效，紧急情况下无法制动导致车辆事故。 | 人员伤亡经济损失 | 车辆伤害 |
| 加气混凝土 |  |  |  |  |  |
| 209 | 球磨机 | 机械传动部位 | 机械传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 210 | 料废浆搅拌罐 | 驱动减速机油 | 驱动减速机油位超过最高油位标记范围，出现漏油现象，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 211 |  | 罐体 | 罐体转到不灵活，运行时出现明显振动，可能造成机械伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 212 | 浇注搅拌机 | 传动部位 | 部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 213 |  | 人孔门、观察孔 | 防浆料甩溅的防护盖缺失或失效等，可能导致物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 214 |  | 罐体 | 罐体表面有粉尘和积料，遇火源可能发生粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 215 | 铝膏、铝粉搅拌罐 | 电气装置 | 未设置防爆设备，可能造成爆炸伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 216 |  | 搅拌罐 | 未设置降温装置，可能造成人员被高温烫伤事故。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 217 | 配料浇注机房 | 机房室内 | 机房室内温度过高，无良好有效通风设备等，可能发生室内粉尘遇明火爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 218 | 切割机 | 液压油路、气路联接管路 | 出现破损或连接不完好，油品泄漏遇明火发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 219 |  | 切割行程废料地沟 | 安全防护篦子缺失或失效，可能导致人员坠落至地沟。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 220 |  |  | 地沟内有积料，废浆循环水堵塞，飞溅等造成人员伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 221 | 地翻台 | 液压缸杆 | 伸缩行程未设置防护装置，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 222 |  | 模板平台定位销 | 定位销出现磨损变形，锁紧装置不可靠，物料飞出伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 223 | 摆渡车 | 轨道内及运行区域 | 整车运行时，轨道内及运行区域有人员停留，可能导致车辆伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 车辆伤害 |
| 224 |  | 转式摆渡车 | 车周围及地坑周围没有安全防护栏，可能发生人员摔落伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 225 |  | 维修作业 | 维修作业时未切断电源，可能造成人员触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 226 | 卷扬机 | 卷扬机 | 电机安装位置不合理、支撑架顶部滑轮安装点不合理，现场控制无紧急停车按钮及防漏电装置等，可能导致触电或机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 227 |  |  | 钢丝绳、防护罩、电机负荷线存在隐患，造成人员伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 228 |  |  | 作业过程中指挥不当，物件坠落或伤人、物件与设备周围、建筑碰撞、作业区域未设置警戒线进行区域隔离等，造成人员伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 229 | 分掰机 | 油路联接管路 | 出现破损或连接不完好，油品泄漏遇明火发生火灾事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 230 |  | 运动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 231 |  | 检修作业 | 检修作业时未切断电源，运行过程中附近有人员逗留可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 232 | 自动打包机 | 自动打包机 | 运行过程中打开防护门，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 233 | 钢筋加工设备 | 拔丝机线材入口区域 | 拔丝机线材入口区域未设置防护围栏，多头点焊机网片出口区域未设置网片反弹防护杆，可能造成飞出工件伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 234 |  | 焊钳 | 夹紧工作中将手指靠近焊钳工作面附件造成伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 235 | 钢筋调直切断机 | 盘条旋转支架至钢筋调直切断机入口 | 盘条旋转支架至钢筋调直切断机入口范围内未设置安全防护网，可能造成人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 236 |  | 旋转部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 237 | 网片组装工序 | 模框运动轨道 | 人员靠近模框运动轨道时可能被卷入造成伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 安全玻璃 |  |  |  |  |  |
| 238 | 原料及配料 | 石灰石、长石、白云石、碎玻璃入料仓口 | 入料仓口无防护栏、安全护板等防护装置或装置失效，可能导致高处坠落或物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 239 |  | 混合机 | 混合机内检修或清理粘料，未执行停电、挂牌、上锁制度，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 240 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员经常通过部位未设置跨越通道等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 241 | 熔化工艺 | 窑炉 | 窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏玻璃液；更换池壁砖、热修蓄热室等的高温耐火材料作业等，均可能导致灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 242 |  |  | 烤窑中的易燃易爆气体遇点火源，可能导致火灾。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 243 |  | 天然气调压室 | 天然气调压室内仪表和阀门密封不良；天然气调压室未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；天然气调压室内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接等，均可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 244 | 成型、退火工艺 | 锡槽 | 锡槽槽底冷却风缺陷，泄漏锡液，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 245 |  |  | 锡槽加锡、清理锡液表面氧化物可能造成高温锡液灼烫伤人。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 246 |  | 锡槽配气间 | 锡槽配气间内仪表和阀门密封不良；锡槽配气间未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；锡槽配气间内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 247 |  | 镀膜 | 镀膜用截门、阀门密封不良；镀膜间未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；镀膜间内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 248 |  | 二氧化硫供气间 | 二氧化硫供气间未设置气体检测报警仪或气体检测报警仪缺陷，通风不良等，可能导致中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 249 | 玻璃堆垛及木箱吊装 | 旋转机械手 | 防护装置缺失或失效，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 250 |  | 吊装钢带 | 钢带断裂木箱破损，可能造成起重伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 251 | 辅助系统 | 液氨罐、液氨中间储罐 | 管道法兰、仪表、阀门密封不良；未设置气体浓度报警仪或气体浓度报警仪缺陷；电气未采用防爆型，罐体未静电接地，管道法兰未静电跨接等均可能造成火灾爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 火灾 其它爆炸 |
| 252 |  | 液氨输送管道 | 输送管道未静电接地，管道法兰未静电跨接，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 253 |  | 氢气发生站 | 仪表和阀门密封不良；氢气发生站未设置可燃气体检测报警仪或可燃气体检测报警仪缺陷；氢气发生站内电气未采用防爆型，管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 254 |  | 煤气发生炉 | 设备、管道、阀门密封不良；未配置气体检测报警仪或气体检测报警仪缺陷；电气不防爆，煤气输送管道未静电接地，管道法兰未静电跨接；作业人员违章作业等均可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 卫生陶瓷 |  |  |  |  |  |
| 255 | 粗碎设备 | 破碎机 | 破碎机运行过程中，违反破碎机运行的规定进行作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 256 |  |  | 破碎机周围防护装置缺失或失效，可能造成物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 257 | 细磨设备 | 细磨/球磨机 | 各部件的紧固件缺失、损坏，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 258 |  |  | 球磨机运行过程中，违反球磨机运行的规定进行作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 259 |  |  | 未定期监控球磨机的运行情况，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 260 |  |  | 球磨机周围防护装置缺失或失效，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 261 |  | 球磨机检修 | 检修时，未对球磨机筒体进行固定，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 262 |  |  | 进入筒体作业，调整作业位置时人员仍滞留在筒体，再次进入筒体前未确定新镶砌球衬是否牢固等，均可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 263 |  |  | 进行检修时，未安排监控人员，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 264 |  |  | 检修时，未对仪器启动装置进行隔离，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 265 | 成型设备 | 干压成型/液压压砖机 | 液压压砖机设备周围未设置防护装置，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 266 |  |  | 设备运行过程中违反规定进行设备调整和清理，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 267 |  |  | 因停电停车或其他情况异常停机，未断开电路就进行检维修操作，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 268 |  |  | 停机时压块未采取支撑防护措施，可能造成机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 269 |  | 液压压砖机的检修 | 检修时，未安排监控人员、未对电源开启装置进行隔离、无压块支撑装置，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 270 |  | 高压成形机 | 整台设备两侧未设置安全光幕装置、或人员进入光幕区域时设备不能自动停止运转，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 271 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 272 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 273 |  | 造粒/喷雾干燥塔 | 供气管路密封不良，点火顺序及停气顺序错误等，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 |  | 喷雾干燥塔检修 | 塔体附近进行明火作业，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 275 |  |  | 检修时，未对电源、供气阀等开启装置进行隔离，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 276 |  |  | 检修时，未对塔内进行通风，未佩戴个人防护措施，可能造成中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 277 | 施釉设备 | 喷釉/压力罐 | 长期停机的设备气管堵塞、密封不良；喷釉过程中未对压力进行实时监控；开罐前未卸压等，均可能导致容器爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 容器爆炸 |
| 278 |  | 喷釉/机械手喷釉装置 | 设备周围无防护装置；进入防护装置内作业时未切断电源、未对其进行有效隔离等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 279 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 280 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 281 | 窑炉 | 窑炉 | 窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏玻璃液；更换池壁砖、热修蓄热室等高温耐火材料作业等，可能导致灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 282 |  |  | 烤窑中的易燃易爆气体遇点火预案可能发生爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 其它爆炸 |
| 283 | 研磨机 | 防护门 | 研磨机防护门与磨轮控制系统联锁装置失灵，防护门打开时磨轮未停止转动，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 284 |  | 控制箱 | 未设置急停按钮或急停按钮失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 285 | 煤气发生炉 | 运行 | 煤气泄漏，可能导致火灾爆炸、中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 286 |  | 检修 | 检修时，未安排监控人员；未对电源开启装置进行隔离；未通风排出剩余燃气；有限空间作业未佩戴防护装置。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 287 | 原料加工 | 泥浆池 | 工作人员掉入泥浆池。 | 人员伤亡经济损失 | 淹溺 |
| 288 |  | 泥浆池的清理和泥浆池 | 检修时未安排监控人员；未对搅拌机启动装置进行隔离；在高空作业及有限空间作业时未佩戴防护措施等，可能导致淹溺、机械伤害、高处坠落、中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 淹溺 机械伤害 高处坠落 中毒和窒息 |
| 保温材料 |  |  |  |  |  |
| 289 | 铸造熔炼炉 | 炉体、热绝缘炉衬 | 炉体、热绝缘炉衬出现破损，人员碰触炉体烫伤。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 |
| 290 |  | 升降及起吊装置 | 金属构件不牢固，物件滑落，可能导致起重伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 291 |  | 浇包 | 浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 292 |  | 炉坑、炉底及周边 | 炉坑、炉底及周边存在有机油，遇点火源发生火灾。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 293 |  |  | 未设置防护栏和防护盖板，或护栏及防护盖板不防护，可能发生人员滑倒坠落事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 294 | 废气焚烧炉、固化炉等工业窑炉 | 油、气输送管路、阀门 | 油、气输送管路、阀门出现破损，油气泄漏遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 295 |  | 外露传动部分 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 296 |  | 电热干燥窑 | 未设置干燥室门电气连锁，可能导致触电或灼烫。 | 人员伤亡经济损失 | 灼烫 触电 |
| 297 | 离心成纤设备 | 离心机的电器及元件 | 连线及管阀为正确连接，可能导致触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 298 |  | 离心机电机 | 插头未做防水处理，附近地坑等未及时清理，可能导致触电。 | 人员伤亡经济损失 | 触电 |
| 299 | 发泡设备 | 反应器 | 超温自动紧急关闭系统失效，高温时仍在运行，可能导致火灾。 | 人员伤亡经济损失 | 火灾 |
| 300 |  | 发泡设备 | 泄压阀门、防爆膜等失效发生爆炸。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 301 | 辊磨机、球磨机、砂磨机等研磨设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 302 | 锥形混合机、高速混合机等混合设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 303 | 蒸汽成形机、挤压成形机等成形设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 304 |  | 模具及其紧固螺栓 | 模具及其紧固螺栓出现松动、裂纹、变形的情况，可能造成工件飞出伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 305 |  | 成型压机 | 成型机未设置防压手措施，摩擦轮周围未设置防护设施，液压机未设置防过载装置，违章作业，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 306 | 抹浆设备 | 钢丝绳 | 钢丝绳破损、拉毛、断胶断股等，可能导致人员机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 307 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 308 | 破碎设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 309 |  | 给料或转运料斗及料槽开口、检修人孔门 | 易发生人员跌落的料斗进料口，无防止人员跌落的篦子板，或篦子板磨损严重、孔洞太大，人孔门不牢固或未锁紧，可能导致高处坠落。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 310 |  | 破碎设备 | 破碎设备运转过程中进行清理物料作业，可能导致机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 311 | 晾板机、码垛机、包装机等码垛、包装设备 | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 312 | 起重与运输 | 起重设备部件 | 起重部件出现钢丝绳断裂、缎钩断裂、脱钩等缺陷，未配备声、光信号和防止脱钩的保险装置。 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 313 | 全自动生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 314 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 315 | 煤气发生站 | 煤气放生炉 | 煤气发生炉夹套缺水，可能导致爆炸。 | 人员伤亡经济损失 | 锅炉爆炸 |
| 316 | 原料堆场 | 进入料斗或料仓作业 | 可能发生物料坍塌。 | 人员伤亡经济损失 | 坍塌 |
| 317 | 原理煅烧 | 竖窑检修 | 窑内一氧化碳含量超标，可能导致中毒。 | 人员伤亡经济损失 | 中毒和窒息 |
| 化学建材 |  |  |  |  |  |
| 318 | 混合设备 | 检修门 | 检修门打开时，混合机的主电机及可能配带的飞刀电机的电源为全部切断，可能造成伤人事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 319 | 分散设备 | 用于生产易燃易爆产品的分散设备 | 未安装静电接地设备，静电可能引起火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 320 | 研磨设备 | 用于生产易燃易爆产品的研磨设备 | 未安装静电接地设备，静电可能引起火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 321 |  | 设备主机 | 未安装急停装置及防护栏等防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 322 | 过滤设备 | 过滤设备 | 未安装急停装置及防护栏等防护装置，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 323 |  |  | 生产过程中可能产生可燃性气体或蒸气、粉尘的设备未安装静电接地装置，可能引起人员火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 324 | 包装设备 | 用于生产易燃易爆产品的包装设备 | 未安装静电接地装置，静电可能引起人员火灾及爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 325 |  | 机械传动部位 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 326 |  | 给料或转运料斗及料槽开口 | 防护设施缺失或失效，可能发生人员坠落事故。 | 人员伤亡经济损失 | 高处坠落 |
| 327 | 自动化生产流水线 | 皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴 | 传动部位防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |
| 328 |  | 自动化生产流水线 | 未设置行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置，装置无法正常运行等，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡经济损失 | 机械伤害 |