有色企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉类（熔炼炉） | 熔炼炉 | 原料、辅料水分进入高温熔体，可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 2 |  |  | 耐火砖蚀损或掉落，高温熔体泄漏，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 |
| 3 |  |  | 水冷件漏水等导致水分进入炉体高温熔体，可能引发灼烫或火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 |
| 4 |  |  | 喷枪运行系统、氧气、油、工艺空气管路、阀门失控造成二氧化硫烟气泄漏，可能导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 5 |  |  | 炉内形成喷发性泡沫渣时，附近有人可能发生灼烫，与可燃物体接触可能发生火灾，遇水可能发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 6 |  | 电弧炉 | 二次装料时，在装料前未把炉门坎垫高、垫牢，导致钢水跑出造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 7 |  |  | 加矿石或吹氧氧化时，过猛过急，导致大沸腾跑钢伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 8 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，可能造成爆炸，铜液迸溅，可能导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 9 |  | 电阻炉 | 炉衬有倾斜或裂纹未及时发现，在电阻炉工作过程中可能导致炉膛爆炸，铜液迸溅造成灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 10 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物、密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，可能造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 11 |  |  | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 12 |  | 电子束熔炼炉 | 1、熔炼过程中攀爬梯子（电子枪平台）、触碰电子枪系统部位或者进入高压区域，可能会导致触电。 2、接地等绝缘措施失效，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 13 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 14 |  | 电渣重熔炉 | 电渣重熔炉的工作电流较高，在接地等绝缘措施失效时，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  |  | 在装炉料过程中，将易爆物，密封容器及水、雪块或带水的炉料装入，造成爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 16 |  | 气（液）体燃料熔炼炉 | 燃料管道破损，导致燃料泄漏，遇火源可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 17 |  |  | 炉底、炉坑及周边有积油、积水，如铜液泄漏，可能会导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 18 |  |  | 燃油、燃气储存、输送设备及管道的防雷、防静电设施失效，可能会产生火花导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 19 | 反射炉 | 压缩空气 | 压缩空气管道或者接头处脱落，可能造成管道在高压作用下甩出伤人，导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 20 |  | 蒸汽 | 蒸汽输送管道破损造成蒸汽泄漏，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 21 |  | 燃油、燃气 | 燃油、燃气储存、输送设备及管道的防雷、防静电设施失效，可能会产生火花导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 22 |  | 炉体 | 温度控制设施失效，导致炉体超温运行，可能导致反射炉爆炸，铜液迸溅导致灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 23 | 造型机 | 传动部件 | 机器的压砂板和工作台、起模臂等是运动部件，操作人员进入运动区域可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 24 |  | 零部件 | 零部件松动，在设备运转过程中可能会导致零部件脱落造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 25 |  | 压砂板 | 在压砂板未摆入时即开启压实阀，会造成压砂板碎裂迸溅，造成物体打击，致人伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 26 |  | 管路 | 1、冷却水管漏水、液压管漏油，接触高温溶液而引发爆炸。 2、管路密封性不好导致漏油、漏气等，接近热源可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 火灾 |
| 27 |  | 防护罩 | 高压造型机合型区防护罩强度不够，开口处未与控制系统耦合导致溶液飞溅引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 28 | 压铸机 | 飞料 | 模具分型面外站人，飞料可能引起物体打击，致人受伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 29 |  | 异物 | 机铰内有异物，在设备运转过程中可能导致异物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 30 |  | 模具 | 吊装模具时，吊车正下方有人，模具可能脱落导致起重伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 31 | 混砂机 | 挂板 | 混砂机挂板碰到其底板和筒壁情况下开机，可能会导致挂板被甩出，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 32 |  | 辗轮 | 设备在运转时，用手扒料或清理辗轮，伸手到辗盘内添加各种物料，可能会导致手被卷入设备，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 33 | 落砂机 | 振动平台 | 在有人站在振动平台的情况下启动机器，可能导致人员摔倒，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 |  | 压缩空气管路 | 压缩空气管路接头不牢，在设备运转过程中可能脱落，导致管线甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 35 | 抛丸机 | 传动部位 | 抛丸机传动部位较多，在运转过程中，人员误入危险区域，可能会被卷入设备造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 36 |  | 零部件 | 零部件松动，在运转过程中，松动的零部件可能会脱落甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 37 |  | 皮带 | 斗式提升机的皮带过紧，可能导致皮带起火，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 38 |  | 丸料 | 抛丸机本体及检修通道和抛丸机周围的各通道上的丸料未及时清理，可能导致滑倒。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 39 | 浇包 | 水分 | 包内有水分未烘干，遇到铜液可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 40 |  | 金属结构件 | 金属结构件松动，在调运过程中可能导致浇包从行车脱落，铜液迸溅，造成灼烫，甚至造成火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 41 |  | 浇包 | 1、浇包破损导致铜液泄漏，造成灼烫。 2、浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 42 | 轧机 | 胚料 | 将弯曲胚料用吊车喂入轧机，可能导致胚料在机器内反弹，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 43 |  | 传动部位 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动或脱落，可能导致人员被卷入造成机械伤害，也可能导致异物进入传动部位被甩出造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 44 |  | 传动部位 | 在机器运转过程中，戴手套进行擦拭铜杆作业，或者在校直装置及头道轧辊前1米以内擦拭铜杆，或者擦拭机器转动部位等，均可能导致手被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 45 |  | 润滑液 | 生产中，溅到操作地面上润滑液未及时清理干净，可能导致作业人员在操作时滑倒摔伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 46 |  | 油箱室 | 油箱或者连接管道破损造成油料泄漏，遇火源可能发生火灾，甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 47 | 锻造机 | 锻件 | 锻件未放置在砧座中心、未放置稳定、加持牢靠就落锤锤击，可能导致锻件崩飞伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 48 |  | 锻锤 | 使用脚踏开关操作的锻锤，在向跕上安放工具、模具或测量锻件尺寸时，脚未离开脚踏开关，可能导致锻锤下落造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 49 |  | 火钩火钳、撬棍 | 使用火钩火钳、撬棍等工具时，身后有人，可能导致工具伤人，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 50 |  | 炉渣 | 装坯料时，直接扔入火炉底，可能导致高温炉渣飞出伤人，造成物体打击或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 物体打击 |
| 51 |  | 锤头 | 锤头松动、不牢固，或有裂纹、有破损，可能导致在运行过程中锤头碎裂，碎片飞溅伤人，导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 52 |  | 零部件 | 摩擦盘、飞轮、导轨压条等零部件松动，可能导致零部件在运行过程中脱落，飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 53 | 车床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作车床，可能导致手、头发等被卷入车床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 54 |  | 工件和车刀 | 工件和车刀固定不牢，导致车床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 55 |  | 物件 | 在车床运行过程中，隔着车床传递物件，可能导致物件掉进机床后被甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 56 |  | 长轴类工件 | 切削长轴类工件未使用中心架，导致工件弯曲变形伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 57 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 |  | 安全防护设施 | 1、防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在机床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 2、防护罩或支撑架缺失或失效，车床旋转部分与人的衣物、头发、手套等接触绞缠，可能导致人身伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 59 |  | 杂物 | 车床运行过程中，在车床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 60 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 61 | 钻床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作钻床，可能导致手、头发等被卷入钻床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 62 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 63 |  | 工件和钻头 | 在钻床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 64 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致钻床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 65 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在钻床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，引起机械伤害，或者异物落入传动部位后飞溅伤人，引起物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 66 |  | 杂物 | 钻床运行过程中，在钻床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 67 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 68 | 铣床 | 传动部位 | 1、高速旋转的刀具和刀轴可能将操作人员的手或衣物卷入铣刀和工件之间造成人员伤亡。 2、戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作铣床，可能导致手、头发等被卷入铣床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 69 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 70 |  | 工件和钻头 | 在铣床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或者钻头伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 71 |  | 工件和钻头 | 工件和钻头固定不牢，导致铣床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 72 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在铣床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 73 |  | 安全防护设施 | 防护设备缺失或失效，铣削时产生的切屑可能飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 74 |  | 杂物 | 铣床运行过程中，在铣床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 76 | 插床 | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作插床，可能导致手、头发等被卷入插床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 77 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 78 |  | 工件 | 工具、工件摆放不平稳，导致工件倾倒伤人事故。 工作台面浮放工具，工件被碰撞坠落，导致砸伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 79 |  | 滑块 | 滑块运动失控，可能造成工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 80 |  | 工件和插刀 | 在插床运行过程中测量工件，可能会导致手被工件或插刀伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 81 |  | 插刀 | 插刀装卡不牢，插刀可能飞出造成人员伤亡。 插刀有裂纹等缺陷，可能导致运动中插刀折断发生事故。插销量过大，致使插刀折断，可能造成事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 82 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在插床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 83 |  | 杂物 | 插床运行过程中，在插床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 84 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 85 | 磨床 | 砂轮 | 1、护罩损坏或被拆除，砂轮有裂纹、损伤，砂轮安装有缺陷时，砂轮破碎飞出可能造成物体打击事故。 2、站在磨床砂轮的正前方进行作业，可能被破碎的砂轮或者金属屑飞出伤人。 3、磨削量过大或行程速度超速易发生砂轮破碎伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 86 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作磨床，可能导致手、头发等被卷入磨床，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 87 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 88 |  | 工件和砂轮 | 工件和砂轮固定不牢，导致磨床在运行过程中，工件和车刀飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 89 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在磨床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 90 |  | 杂物 | 磨床运行过程中，在磨床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 91 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 92 | 锯床 | 锯条 | 站在锯条行进方向的正前方进行作业，可能被破碎的锯条或者金属屑飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 93 |  | 传动部位 | 戴手套、首饰或者头发未盘入安全帽中操作锯床，可能导致手、头发等被锯子卷入，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 94 |  | 工件 | 用手扶工件而未使用专用工具，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 95 |  | 工件和锯条 | 工件和锯条固定不牢，导致锯床在运行过程中，工件和锯条飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 96 |  | 安全防护设施 | 防护罩、安全网等安全防护设施松动，可能导致在锯床运转过程中防护罩、安全网脱落，造成人被卷入机器，或者异物落入传动部位后飞溅伤人。 | 人员伤亡 经济损失人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 97 |  | 杂物 | 锯床运行过程中，在锯床上放置杂物，可能导致杂物飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 98 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 99 | 压力机 | 压头 | 压头变形、疲劳或者有损伤，在压力机工作时，可能导致压头碎裂，碎片飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 100 |  | 工件 | 工件未放置在油缸中心位置，导致在压力机工作过程中，工件受力不均匀而飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 101 |  | 零部件 | 零部件松动、导致在运行过程中，松动的零部件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 102 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头破损，导致压力机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 103 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 104 |  | 模具 | 模具强度不够，长年高压过程中断裂或破坏；模具材料及其热处理没有达到适当的要求，硬度太高容易引起模具脆裂；冲压模具的紧固件（如螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等）质量不佳，压力机长期工作使得紧固件松动等，均可能引起冲压事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 105 |  | 维修调试作业 | 设备调试维修时，人员进入压力机工作区域可能造成机械伤害。由于机械故障、误启动、违反操作规程等原因，也可导致压力机伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 106 |  | 清料作业 | 压力机冲压后在清理料头、料尾过程中可能会对作业人员造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 107 | 弯管机 | 工件 | 工件固定不牢，导致弯管机在运行过程中，工件飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 108 |  | 液压管、接头 | 液压管或接头线破损，导致弯管机在工作过程汇总管线断裂甩出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 109 |  | 弯管 | 管子弯度行程范围附近不准有人，可能造成变弯的管子伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 110 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 111 | 联合冲剪机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致冲剪机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 112 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 113 | 卷板机 | 板料 | 板料未放置平稳即开始作业，可能导致板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 |  |
| 114 |  |  | 卷压不够整圆的工件时，滚卷到钢板末端时，未预留一定余量，导致板料坠落伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 115 |  | 轧辊 | 工件进入轧辊后，可能手及衣服被卷入轧辊内导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 116 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 117 | 剪板机 | 板料 | 1、同时剪切两种及以上钢材，可能导致板料飞出伤人； 2、板料固定不牢，导致剪板机在运行过程中，板料飞出伤人； 3、剪切叠合板料，剪切毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料，可能造成板料飞出伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 118 |  | 电路 | 接地等绝缘措施失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 119 | 精炼炉附属设备 | 土建设施及构筑物 | 1、电解土建设施及构建筑物未做防腐处理； 2、在浓酸储存处设置的防泄漏设施破损； 3、安全存放电解液的设施附近的应急泵类设施故障； 在以上三种情况下，可能会出现电解液泄漏，从而引起电解液对人体的腐蚀伤害作用。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 120 | 酸槽、碱槽及电镀槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致液体渗漏，可能造成灼烫和环境影响。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 121 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 122 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 123 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 124 | 油槽 | 槽体 | 槽体有裂纹和变形，可能导致油料渗漏，可能造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 125 |  |  | 在槽体上进行作业时，有可能导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 高处坠落 |
| 126 |  | 有毒有害气体 | 通风系统故障可能导致有毒有害气体集聚导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 127 |  | 电路 | 接地、防静电等措施失效后，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 128 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物未进行防腐处理，可能发生坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 |
| 129 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基 | 槽、罐地基下沉，可能造成坍塌或其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 其它伤害 |
| 130 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 131 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 132 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 133 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 134 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 135 |  | 氧气等助燃气体 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 136 |  | 毒害性危险化学品 高温物质 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 138 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 139 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 140 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 141 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 142 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 143 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 144 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 145 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 146 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 147 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 148 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 149 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 150 |  | 变压器 |  |  |  |
| 151 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 152 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 153 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 154 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 155 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 156 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 158 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 159 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 160 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 二氧化硫等有毒有害气体危 险区域 | 进入危险区域未佩戴个人防护用具，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 161 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 162 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 163 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 164 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 165 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 166 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 167 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 168 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 169 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 170 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 171 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 172 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 173 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 174 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 175 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 176 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 177 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 178 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 179 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 180 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 182 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 183 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 184 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 185 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 186 | 承压设备检修 | 被检修设备 | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 187 | 槽罐清理 | 槽罐 | 槽罐清理操作不当，可能导致物体打击、高空坠落、中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 物体打击 高空坠落 中毒和窒息 |
| 188 | 炉窑改造 | 炉窑 | 炉窑改造由无资质单位施工，可能导致物体打击、机械伤害、其它爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 其它爆炸 |
| 189 | 皮带运输机 | 皮带运输机 | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损坏或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 铜冶炼 |  |  |  |  |  |
| 190 | 炉类（火法炼炉） | 火法炼炉 | 1、加入各冶炼炉的原料、燃辅料未储存在专用厂房或仓库，无厂房或仓库的未采取其它防雨、防潮措施。 2、进料前，相关作业人员未对入炉原料、辅料进行检查。 以上两种情况均会导致原料、辅料高水分入炉，造成火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 191 |  |  | 1、倾动式精炼炉窑未配备应急电源或发电装置；未设置紧急停车装置。 2、工艺用风的流量、压力与炉子倾动角度未安装联锁控制装置。 以上两种情况会在大面积停电情况下造成炼炉不能及时散热导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 192 |  |  | 水冷件漏水等导致水分进入炉内可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 193 |  |  | 耐火砖蚀损或掉落，炉体发红或高温熔体泄漏，可能导致火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 194 | 阳极浇铸系统 | 阳极炉 | 输水管线泄漏，可能导致水分进入炉内与高温熔体接触发生爆炸，引起铜液迸溅造成灼烫或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 195 |  | 浇铸机 | 操作浇铸机过程中注意力不集中等，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 196 |  | 浇铸包 | 在运浇铸包的过程中，如果固定不牢或者浇铸包出现破损，造成铜液外漏，会引起灼烫、火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 197 |  | 液压缸 | 由于平时检修不及时，没能及时发现密封管线及部件的损伤，导致液压缸在工作过程中管线破裂，高压力造成脱落的管线甩摆伤人，引起机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 198 |  | 蒸汽排风机 | 排风机未合理接地，如果出现短路、电线破损等情况，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 199 | 净化系统 | 抽风机 | 在酸雾等腐蚀性气体的腐蚀下，抽风机的线路被损坏，造成漏电，如人和机器发生接触，会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 |
| 200 |  | 净化区域 | 由于抽风系统故障等造成酸雾、砷化氢超标，可能导致窒息中毒。 由于抽风系统故障等造成易燃易爆液体或气体泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 201 |  | 曲轴箱 | 运转部件装配吻合不良或润滑油不足，磨损产生高温，可能引发润滑油分解、气化，导致曲轴箱内发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 氧化铝 |  |  |  |  |  |
| 202 | 阳极浇铸系统 | 阳极炉 | 输水管线泄漏，可能导致水分进入炉内与高温熔体接触发生爆炸，引起铝液迸溅造成灼烫和火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 203 |  | 浇铸机 | 操作浇铸机过程中注意力不集中等，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 204 |  | 浇铸包 | 在运浇铸包的过程中，如果固定不牢或者浇铸包出现破损，造成铝液外漏，会引起灼烫、火灾甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 205 |  | 液压缸 | 由于平时检修不及时，没能及时发现密封管线及部件的损伤，导致液压缸在工作过程中管线破裂，高压力造成脱落的管线甩摆伤人，引起机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 206 |  | 蒸汽排风机 | 排风机未合理接地，如果出现短路、电线破损等情况，可能会导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 207 | 布袋收尘器 | 布袋 | 进入收尘器内检修或清理更换布袋前，未及时检测粉尘浓度，未正确佩戴劳保用品等，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 208 | 熟料窑 | 窑体 | 窑体出现裂纹破损、焊缝开裂、明显弯曲变形、衬砖损坏等，会造成窑体部件飞溅，导致机械伤害，同时，高温介质可能会向四周迸溅，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 机械伤害 |
| 209 |  | 窑头 | 喷煤时，煤尘浓度处于抑爆范围内，如遇到火源很容易发生爆炸，如窑头站人或通过，煤尘可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 210 | 电收尘器 | 线路 | 超载、超温运行，会造成收尘器线路故障，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 211 | 脱硅机 | 机体 | 机体出现焊缝开裂、腐蚀、凸凹变形，造成有毒有害气体泄漏，导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 212 |  | 脱硅槽 | 脱硅槽护栏松动，可能导致人员跌入脱硅槽，引起淹溺。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 213 |  | 蒸汽 | 蒸汽管道或接头破损，导致蒸汽泄漏，可能造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 214 | 溶出器 | 溶出器 | 溶出器超压运行、堵塞时，可能会发生爆炸，造成物料飞溅，高温物料会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 215 |  | 隔膜泵、油隔泵 | 隔膜泵、油隔泵未设安全保护设施，当超压运行时，可能会发生爆炸，造成物料飞溅，高温物料会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 216 |  | 酸储罐 | 由于防腐设施失效等造成酸储罐泄漏，泄漏的酸会对人体造成灼烫及中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 217 | 熔盐炉 | 熔盐 | 熔盐接触酸碱有机物，装卸过程如果存在撞击摩擦，可能会导致火灾，高温介质可能会导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 |
| 218 | 沉降槽、分解槽 | 槽体 | 1、未定期检查槽体基础沉降状况，有异常未及时处理。 2、槽体出现焊缝开裂、腐蚀、破损、明显变形、机械失灵等情况。 以上两种情况都会导致员工作业时可能掉入槽中淹溺，还可能从高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 高处坠落 |
| 219 | 蒸发器 | 蒸发器 | 机体出现焊缝开裂、腐蚀、凸凹变形、超过规定使用年限等，可能会导致容器爆炸，高温介质喷出会引起灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 容器爆炸 |
| 220 |  |  | 蒸发器酸洗后未经置换、通风，就进行动火作业，可能会导致火灾包括，高温介质喷出会引起灼烫，燃烧产生的烟气会造成中毒和窒息。 |  | 火灾 灼烫 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 221 | 焙烧炉 | 炉体 | 炉体焊缝开裂、明显变形、监控装置和衬砖损坏、超过规定使用周期等均可能会导致炉内燃料外漏，引起火灾和灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 |
| 222 | 煤粉磨 | 磨机及附属设施零部件 | 磨机及附属设施零部件不齐全，有松动和缺陷等，可能会引起高速运动的部件脱落伤人，导致物体打击和机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 223 |  | 制粉区域 | 携带易燃品进入制粉岗位，如易燃品着火很容易导致煤粉起火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 224 | 煤粉仓 | 煤粉仓 | 煤粉仓内二氧化碳灭火系统、充氮系统、在线监控报警系统等缺失或失效，遇火源，很容易导致煤尘火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 225 | 煤粉制备、重油库等易燃易爆场所 | 粉尘爆炸场所 | 粉尘爆炸场所通风除尘系统、防爆电器、防雷防静电措施等缺失或失效，可能引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 226 |  | 油罐区和卸油区 | 油罐区和卸油区未设避雷与接地装置或装置失效，可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 227 | 煤气发生炉 | 炉体 | 安全装置缺失或失效，导致超压运行，可能导致爆炸和火灾，燃烧产生的烟气可能会导致中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 电解铝 |  |  |  |  |  |
| 228 | 电极 | 电极 | 在残极提出、新极未装之前，操作人员站在槽沿板，可能会导致电解质或铝液灼烫，也可能因为触碰电极触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 |
| 229 |  | 电解质或铝液 | 电解质或铝液溅出，造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 230 | 混合炉 | 炉眼 | 炉眼堵塞，可能造成熔料泄漏，可能引起灼烫、火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 231 |  | 天然气 | 天然气炉天然气与助燃风调节器螺母松动，导致天然气泄漏，遇到火源可能会引起火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 232 | 铸造机 | 铝液 | 铝液泄漏，同时铸机周边地面有积水，会导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 233 | 工频炉 | 管路、胶管漏水 | 管路、胶管漏水导致漏炉，引起灼烫、火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 234 |  |  | 炉底坑积水而不及时排出，遇到高温熔料可能引起火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 235 |  | 铝液 | 倾炉倒铝液时，铝液包未对准包嘴，入包铝液超过包的八分之七，造成铝液溅出。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 236 |  |  | 修理铝液进出口时，打渣、熨斗槽时，使用带锈、潮湿工具发生铝液迸溅；取样时取样勺潮湿，也可能发生铝水迸溅。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 237 |  | 滑触线 | 吊放孕育剂时，滑触线不停电，上孕育剂时无人配合或配合不好等，可能导致触电或高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 高处坠落 |
| 238 | 氧化铝仓 | 堵料 | 氧化铝仓堵料清理作业时可能发生堵料塌陷。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 铅冶炼 |  |  |  |  |  |
| 239 | 制粒机 | 运转部位 | 触摸机器运转部位，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 财产损失 | 机械伤害 |
| 240 | 烧结机 | 煤气 | 未执行正确点火顺序，可能导致火灾爆炸的发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 241 |  | 水套 | 当水套缺水时，未先停机、停火待温度降低后就立即补水，导致爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 242 | 炉类（熔炼炉） | 熔炼炉 | 渣、铅口有渣流、铅流渗漏、泄漏，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 243 |  |  | 处理加料口内壁粘渣时可能发生物体打击或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 灼烫 |
| 244 |  |  | 水冷件漏水进入炉体高温熔体，可能导致灼烫与火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 245 |  |  | 与渣、铅流接触的容器和工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 |  | 其它爆炸 |
| 246 |  |  | 渣模内未保持干燥，导致热渣溅出伤人。 用手测试高铅渣冷却效果，导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 247 | 鼓风炉 | 水套 | 水套漏水或缺水，可能导致火灾、水套爆炸等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 248 |  | 炉体 | 未按照操作程序停炉或突然停电，可能导致回火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 249 |  |  | 跑渣或冰铜流出可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 250 |  |  | 与渣、铅流接触的容器、工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 251 | 铅锅 | 铅锅 | 铅锅安全防护措施缺失或失效，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 252 | 铸极板 | 铸极板 | 铸阳极板前吊泵时离锅太近，可能导致火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 253 |  |  | 向阳极模上浇水，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 254 |  |  | 机械故障处理能源未隔离（断电），可能导致物体打击、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 255 | 成品包装车间 | 氮气 | 使用氮气包装作业现场通风不良，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 锌冶炼 |  |  |  |  |  |
| 256 | 制粒机 | 运转部位 | 触摸机器运转部位，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 财产损失 | 机械伤害 |
| 257 | 炉类（沸腾炉） | 沸腾炉 | 1、开炉或烤炉时因密封部件失效导致煤气中毒、火灾和爆炸等事故。使用柴油、重油时，未采取相应的消防措施，导致油罐着火。 2、沸腾炉炉膛未保持负压，导致炉膛向外冒烟气，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 258 | 降温塔 | 降温塔 | 进塔之前未良好通风，导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 259 | 蒸馏炉 | 煤气 | 使用煤气操作过程违规，导致爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 260 |  | 废气 | 1、风机停电时未关严送风计量闸门，导致废气倒流。 2、清扫大送风管道时，未有三个人配合，依次清扫，导致废气中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 261 |  | 水套 | 蒸馏炉大、中修后，未及时打开冷却水套的水、汽阀门，导致开炉后阀门打不开、水套爆炸或烧坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 262 | 冷凝器 | 冷凝器物料 | 冷凝器部件密封不严，有堵塞，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 容器爆炸 |
| 263 | 洗涤机 | 废气 | 洗涤机入口废气管道未保持正压，孔门未密封，导致废气中毒、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 264 | 精馏塔 | 煤气 | 1、停电掉闸不能供应煤气时，未立即关闭所有煤气阀门和废气挡板，导致回火爆炸。 2、开塔时各煤气阀门未关严，塔内有煤气。开关煤气阀、取样、点火时，未站在侧面上风口处，未有人监护。更换大煤气阀门前，未采取措施避免点火时灭火，可能导致中毒或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 265 |  | 锌液 | 塔前地面有积水，可能导致火灾爆炸。 封堵出锌口时未堵严；疏通出锌口时未侧身并未戴好防护镜；浇铸时未控制好流量，导致锌液溅出烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 266 | 吊车 | 锌液 | 吊运熔融金属时未用专用吊具；吊运熔融金属线路地面有积水，可能导致火灾爆炸。 锌包装载过满，导致锌液洒落烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 灼烫 |
| 267 | 鼓风炉 | 水套 | 水套漏水或缺水，可能导致火灾、水套爆炸等。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 268 |  | 炉体 | 未按照操作程序停炉或突然停电，可能导致回火爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 269 |  |  | 跑渣或冰铜流出可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 |
| 270 |  |  | 与渣、铅流接触的容器、工具有积水或潮湿，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 271 | 烟化炉 | 电热前床作业 | 探测前床内液面高度，钢钎同时接触两根炭极，导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 272 |  |  | 1、锌包、渣包装载过满，吊运中比较靠近。 2、吊运熔融金属线路地面有积水。 3、配合吊车吊运渣包时，用手接触渣包、吊钩，未使用专用工具并与渣包保持安全距离。 上述情况可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 273 |  | 煤粉仓、球磨机 | 煤粉仓、球磨机附近有明火、带入火种。粉煤输送管堵塞，管道积粉煤较多。可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 274 | 干燥窑 | 天然气 | 煤气（天然气）突然熄火或点不着火，可能导致爆炸或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 275 | 电收尘器 | 电收尘器 | 设施未可靠接地等导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 276 | 浸出反应罐槽 | 浸出反应罐槽 | 1、未严格控制溶液酸度，导致剧烈反应造成溶液冒槽、飞溅。 2、入罐前未断电、未良好通风，导致触电或中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 触电 中毒和窒息 |
| 277 | 加酸作业 | 加酸作业 | 加酸作业现场未严格管理水和浓硫酸，导致两类物质接触，碱、石灰等应急物资失效等，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 278 | 净化罐 | 净化罐 | 1、净化罐未加盖密封，未配有抽风装置，导致砷化氢自罐面溢出对操作人员造成危害。 2、作业现场通风不畅，现场未配备砷化氢气体检测、报警装置或装置失效，造成火灾爆炸。 3、作业现场存在烟火，操作时金属相碰产生火花，导致引起氢气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 火灾 其它爆炸 |
| 279 | 电解槽 | 电解槽 | 槽体断路、短路，工作区域有烟火，可能导致火灾爆炸或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 灼烫 其它爆炸 |
| 280 | 熔铸炉 | 锌液 | 入炉物料潮湿，作业工具潮湿或有缺陷，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 281 | 铸锭机 | 铸锭机 | 锭模、工具潮湿，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 其它爆炸 |
| 钨生产 |  |  |  |  |  |
| 282 | 电加热反应釜 | 物料 | 进入电加热反应釜维修搅拌或者检查、清理壁厚时，未进行足够清洗及确保通风，可能导致中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 283 |  | 釜体 | 温控失灵、安全阀失灵、锅壁结垢或磨损变薄容易造成超温超压甚至爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 284 | 压滤机 | 物料 | 进料前板框及压滤布未装好，容易造成物料溅射。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 285 | 交换柱 | 酸液与碱液 | 盐酸槽、碱槽、硫酸槽等动火作业前，未用水冲洗干净，即卸开管道通风放气，可能导致灼烫或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 286 | 槽罐 | 罐体 | 槽罐类设备及附属设施未定期检查，槽体出现焊缝开裂、腐蚀、破损、明显变形、机械失灵未报修或报废，可能导致灼烫或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 287 | 液氨罐 | 设备及附属设施 | 液氨罐罐类设备及附属设施未定期检查，检验，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 288 |  | 罐体 | 液氨罐超温、超压运行、阀门失灵，液氨罐区未使用防爆类型电器等，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 289 | 钛结晶锅 | 氨气 | 结晶锅冒槽、氨回收装置运行失效等，造成氨气污染，并可能产生中毒、晕倒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 290 |  | 蒸汽管 | 蒸汽管及结晶锅保温层脱落、蒸汽管及开关损伤爆裂，造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 291 | 双锥烘干机 | 蒸汽 | 安全阀失效、蒸汽压力过大，可能导致机械伤害或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 292 | 收尘器 | 粉尘 | 进入收尘器内检修或清理更换布袋，未先停风机和反吹风机，后卸风管，未同时对收尘器内CO气体、氧含量进行监测，即清理或更换收尘布袋，可能造成中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 293 | 离心喷雾干燥机 | 蒸汽管道 | 蒸汽管道保温脱落、管道堵塞，可能造成灼烫等。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它伤害 |
| 294 | 回转炉 | 回转炉 | 震打击锤掉落，炉体、石墨环等高温部位，没有完全断电接触加热电阻，可能导致机械伤害、灼烫或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 触电 |
| 295 | 电解制氢 | 氢气 | 氢气管道法兰连接处泄漏，长期冲刷、腐蚀产生泄漏，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 296 |  |  | 电解过程中氧气采取排空氧气与氢气压力的失衡，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 297 |  |  | 氧气中含氢量过高，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 298 |  |  | 电解槽内中断原料水，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 299 |  |  | 设备仪表和控制系统中报警和紧急事故处理装置损坏失效，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 300 |  |  | 生产过程冷却水中断或水压过低，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 301 |  |  | 受外部温度影响，内部压力升高，安全阀失灵，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 302 |  |  | 排空过程中遇点火源，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 303 |  |  | 储存、输送过程中静电积聚，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 304 |  |  | 雷击设备损坏，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 305 |  |  | 违章动火，吸烟等，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 306 |  |  | 设备检修过程中置换不彻底，残余氢含量过高，可能造成火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 307 | 氢气贮罐 | 氢气 | 氢气贮罐类设备及附属设施未定期检查、检验，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 308 |  |  | 氢气贮罐超温、超压运行、阀门失灵，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 309 |  |  | 氢气罐区未使用防爆类型电器，可能造成爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 310 | 还原炉、高温钼丝炉 | 高温设备 | 抢修设备人员接触高温设备，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 311 |  | 管道、阀门 | 管道、阀门材质不良、安装不当，或运行中受损、管道爆裂，导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 312 |  | 炉体 | 开炉门前未先点火即打开炉门。装卸料时，操作不当至使炉内未能保持正压，可能导致灼烫或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 其它爆炸 |
| 313 | 烧结炉 | 烧结炉 | 炉体内通入氢气进行烧结，炉体泄漏进入空气，或者开炉前未用惰性气体吹扫干净，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 314 |  |  | 进入真空烧结前系统未通入惰性气体排出炉体内的氢气，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |