烟草企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械手 | 作业区域 | 防护栏缺失或失效，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 2 |  | 检修门、开口部位 | 检修门、开口部位安全销和光电保护等防护装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 3 |  | 液压管路或气压管路 | 液压管路或气压管路老化或泄漏，引发人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 4 | 切片机 | 切片机 | 紧急停机拉绳缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 5 |  |  | 检修门联锁装置缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 疏通堵料时，用肢体代替工具操作；保养、维修时，未转换到手动状态；气动、液压装置带“病”运转等违章作业，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 | 切丝、切梗机 | 切丝、切梗机 | 刀辊制动装置缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 |  |  | 下切割条（下刀门）安全镙钉缺失或磨损，可能引发人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 9 |  |  | 保养、维修时，未关闭切丝机电源；振槽堵料时，用肢体代替工具操作；刀头部分保养、维修、换刀片时忽视安全；装卸、保养、维修铜排链时未使用防护用品等，均可能导致机械伤害， | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 10 | 烘丝机 | 烘丝机 | 气流式烘丝机安全预警装置、自动喷淋装置、自动报警应能启动；火花探测器等装置缺失或失效，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 11 |  |  | 使用天然气时，可燃气体泄漏报警装置或便携式检测仪器缺失，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 12 |  |  | 对蒸汽阀门管道保养维修时,未使用防护用品，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 13 |  |  | 保养、维修时，未转换到手动状态等，可能导致机械伤害或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 14 | 柜类设备（贮叶柜、 贮梗柜、 贮丝柜、 暂存柜） | 柜类设备（贮叶柜、 贮梗柜、 贮丝柜、 暂存柜） | 出料口拨料辊防护门缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 15 |  |  | 分配、铺料小车接近限位行程开关缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 16 |  |  | 底带、铺料车、分配车运行时，将手脚放在轨道上等可能导致机械伤害或触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 17 | 二氧化碳法膨丝设备 | 二氧化碳法膨丝设备 | 浸渍器安全门联锁和报警装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 18 |  |  | 超声波液位检测器或放射源液位检测器缺失或失效，橡皮密封圈存在缺陷等，可能导致人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  |  | 储罐和浸渍器区域二氧化碳泄漏，可能导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 20 |  |  | 在浸渍器出口处和干冰烟丝储存出入口手部直接接触干冰烟丝，可能出现冻伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 21 | 卷接机 | 卷接机 | 盘纸自动换盘机防护门、卸盘机和装盘机翻转等部位防护门联锁装置缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 22 |  |  | 卸盘机机械手工作区域未封闭，人员误入可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 23 |  |  | 关机后，电烙铁未能自动抬起或自动脱离，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 24 | 包装机 | 包装机 | 包装机热熔胶温度控制装置失效，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 25 |  |  | 电烙铁电源线长度超过3m，存在接头，工作完毕未切断电源等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 26 |  |  | 烙铁未固定或放置在指定位置，工作完毕未切断电源；关机后，电烙铁未能自动抬起或自动脱离等，均可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 27 | 装封箱机 | 装封箱机 | 装封箱机热熔胶温度控制装置失效，可能导致火灾或灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 灼烫 |
| 28 | 除尘系统 | 除尘系统 | 人工拆箱、开包、选洗梗等粉尘较大场所，除尘装置失效，可能导致粉尘集聚，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 29 |  |  | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施（如：管网拐弯处和除尘器入口处未设置泄压装置；通风除尘支路与总回风管连接处未装设自动防火阀；接地电阻不符合要求等），可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 30 | 自动开箱机 | 自动开箱机 | 自动开箱机有机玻璃罩缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 31 | 输送机械 | 输送机械 | 输送线操作工位、升降段或转弯处等部位急停开关缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 32 |  |  | 使用悬挂式运输线路未采取防坠落措施，可能造成人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 33 |  |  | 通行过桥的平台、踏板未采取防滑措施，可能造成人员高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 |  |  | 皮带输送机两边防跑偏挡轮缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 35 |  |  | 链式输送机上坡、下坡处等部位防停车及断链的止退器或捕捉器缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 36 |  |  | 垂直提升机上升、下降限位装置及止挡器缺失或失效，四周防护网缺失或失效，穿越楼层出现孔口时未设护栏等，可能导致机械伤害或高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 高处坠落 |
| 37 | 金属加工设备 | 金属加工设备 | 各类行程限位装置、过载保护装置、顺序动作电气与机械连锁装置、事故联锁装置、紧急制动装置、机械与电气自锁或互锁装置、音响信号报警装置、光电等自动保护装置、指示信号装置等缺失或失效，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 38 |  |  | 未配备拉屑钩、夹屑钳、扒屑铲、毛刷等清屑专用工具，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 39 |  |  | 易产生松动的连接部位的防松脱装置缺失或失效，可能导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 40 | 砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固可能造成的伤人事故 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 41 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 42 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 43 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 44 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 45 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 46 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 47 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 48 | 空调系统 | 空调机组 | 洁净区送风量不够，臭氧熏蒸消毒后，气体排放到外部，造成污染及人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 49 |  | 排风阀 | 排风阀失灵，空调关闭后，空气倒流，使洁净区受到污染，人员受到伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 50 | 熏蒸作业 | 熏蒸作业 | 熏蒸杀虫过程中分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人员未佩戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或隔离式防毒面具，未穿戴专用工作服、手套，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 51 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 52 | 空压机（站、水冷却系统） | 空压机周边环境 | 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物质而导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 53 |  | 空压机及管道 | 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 气体爆炸 触电 |
| 54 | 燃气设施 | 燃气调压站 | 燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 55 |  | 燃气管道 | 燃气管道内可燃气体泄漏遇火源发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 56 | 移动平台 | 升降台、升降车 | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人 | 人员伤亡经济损失 | 起重伤害 |
| 57 |  | 工作台 | 工作台表面未做防滑处理，浮放于工作台的物体滑落导致人员伤亡。 | 人员伤亡经济损失 | 物体打击 |
| 58 | 雷电防护系统 | 防雷设施 | 防雷设施缺失或失效等，雷电所产生火花引燃易燃物质发生火灾甚至爆炸事故。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 59 |  | 接闪器、引下线、接地体 | 选用材料不当或未与墙和基础保持一定距离，导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡经济损失 环境影响 | 触电 |
| 60 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 61 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 63 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 64 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 |  | 氧气等助燃气体 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  | 毒害性危险化学品 高温物质 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 68 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 69 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 70 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 71 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 73 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 74 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 75 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 76 | 电梯 | 安全钳、限速器 | 安全钳、限速器不灵敏或失效，电梯下行达到限速器动作速度或悬挂装置断裂，不能有效制动停止，可能引起人员坠落伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 高处坠落 |
| 77 |  | 轿厢 | 轿厢超负荷运行，悬挂装置断裂导致人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 78 |  |  | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 79 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 80 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 81 |  | 变压器 |  |  |  |
| 82 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 83 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 84 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 85 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 86 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 87 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 88 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 89 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 90 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 91 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 92 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 93 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 94 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 95 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 96 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 97 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 98 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 99 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 100 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 101 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 102 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 103 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 104 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 105 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 106 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 107 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 108 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 109 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 110 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 111 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 112 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 113 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 114 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 115 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 116 | 仓库 | 仓库 | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 经济损失 人员伤亡 | 其它伤害 |
| 117 |  |  | 烟草、烟草制品等可燃物质，遇点火源可能导致火灾事故。 | 经济损失 人员伤亡 环境影响 | 火灾 |
| 118 | 危险化学品仓库、专柜、储存室 | 危险化学品仓库、专柜、储存室 | 储存温度过高、储存场所潮湿、禁忌物料混存、包装破损物料泄漏等可能引起火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 119 |  |  | 有毒物质包装破损等可能引起人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 120 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |