纺织企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 |  | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓棉机 |  | 抓棉机 | 开车前轨道上有人或有物品，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 2 |  |  |  | 防护罩松动或脱落，在机器运转过程中，可能导致人被卷入传动机构，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 |
| 3 |  |  |  | 抓棉机向近处运行时进入平台捡杂，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 4 |  |  |  | 未严格执行装置顺序，先开风机，再启动小机，可能造成积花着火和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 5 |  |  |  | 未关车情况下，在传动部件进行清洁工作，可能会被卷入机器，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 6 |  |  | 吸斗观察窗 | 吸斗观察窗机械和电气联锁失效，可能会导致操作人员误入吸斗，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 |  |  | 抓棉机 | 设备发生故障时，未切断电源即开展检修作业，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 8 |  |  | 积花 | 操作人员作业时携带火种；未及时清理机台和电气装置箱的积花。以上两种情况都可能引起火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 9 | 成卷机 | 紧压罗拉手轮 |  | 在操作成卷机过程中，可能手或者头发卷入紧压罗拉手轮处，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 10 |  | 压辊棉层输出部位 |  | 在输出压辊棉层过程中，操作人员可能会误入，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 11 | 清棉机 | 清棉机操作和检修平台 |  | 清棉机的操作和检修平台属于高处作业，可能发生高处坠落和物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 12 |  | 机台 |  | 未及时清理机台和电气装置箱的积花，遇到火源可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 13 | 梳棉机 | 剥棉部 |  | 上棉卷时，棉卷铁杆滑落造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 14 |  | 锡林、道夫三角区 |  | 喂卷生头时，手指平行伸直，未使用屈指背推送棉卷头，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 15 |  | 棉卷给棉罗拉处 |  | 压辊绕棉条或轻重牙、盆子牙等齿轮缠花时，未关车停稳后处理，可能被卷入机器造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 16 |  | 刺辊后车肚门 |  | 手伸入转动部位造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 17 |  | 传动部位 |  | 清洁传动部位时，未注意机件回转方向，工具扎入齿轮或传动带内，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 18 |  | 锡林、道夫三角区域 |  | 清除锡林、道夫三角区域花，未使用专用工具，可能造成手被擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 19 |  | 道夫上棉网 |  | 道夫上绕棉网时，用手剥取，可能造成手被擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 20 |  | 皮带、传动带 |  | 装卸皮带、传动绳子，未按规定停车进行，可能导致手被卷入传动带，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 21 |  | 道夫返花 |  | 未严格掌握棉卷厚度，断头造成道夫返花卡住林而摩擦起火。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 22 |  | 吸风口 |  | 遇火情未及时关闭吸风，立即堵塞吸风口，造成火灾灾情扩大。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 23 | 并条机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 24 |  |  |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 25 |  | 并条机 |  | 并条机落桶时未按规定在设备停妥后进行，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 26 |  | 圈条盘 |  | 机器运转时用手托圈条盘，可能造成手被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 27 |  | 扎钩 |  | 并条机上扎钩时未双手操作，卸扎钩时手放在垫圈下面，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 28 | 粗纱机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 29 |  | 传动部位 |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 30 |  | 锭壳 |  | 粗纱机锭壳挂花时未按固定停车摘取，罗拉上缠绕花时未按规定停车剥取，可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 31 | 精梳机 | 齿轮传动部 |  | 齿轮传动部为旋转部位，可能会对人体造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 32 |  | 传动部位 |  | 如果有棉花积累到传动部未得到及时清理，传动部位的高温可能会引燃棉花导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 33 |  | 精梳机 |  | 精梳机开车前或盘车头时未按规定前后招呼，挑锡林时未切断电源，可能造成人被卷入机器，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 34 | 细纱机 | 筒管底部 |  | 锭子传动时从筒管底部拔取管纱，拿下皮圈花衣时可能会导致手指扎伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 35 |  | 铁辊 |  | 取大铁辊时未放置平稳，导致坠落，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 36 | 摇纱机 | 转动部位 |  | 摇纱机转动部位可能会造成手指扎伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 37 | 纺部辅机 | 落纱小车 |  | 落纱时脱手推送落纱小车，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 38 |  |  |  | 车上槽板、脱电装置及小电刷未保持清洁，可能造成积花起火。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 39 |  | 运输小车 |  | 运输小车使用时未按规定慢行等可能造成车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |
| 40 |  | 清棉打包机 |  | 清棉打包机在打包过程中，如果升降板与操作人员配合失误，可能会导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 41 | 滤尘室 | 粉尘 |  | 滤尘室部位设置不当；滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效；粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，或有违章动火和烟头打火机等外来火种导致粉尘爆炸；粉尘、纤维、花絮积聚，可能发生自燃。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 42 | 纱（线）烧毛 | 燃气管道 |  | 燃气管道腐蚀、超压等原因造成燃气泄漏；避雷、接地设施缺失、无效，遭受雷电或静电聚积；通风不良导致局部燃气积聚等，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 43 |  | 纱或布 |  | 机械运转发生故障等原因发生纱或布燃烧造成火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 44 | 浆纱锅 | 浆纱 |  | 将手伸进砂浆锅内取物；在砂浆锅附近摔倒跌入砂浆锅，均可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 45 | 浆纱烘箱 | 蒸汽与电路 |  | 1、未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作烘箱，导致灼烫。 2、由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 |
| 46 | 结经机 | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 47 | 穿筘机 | 经轴 |  | 如果防滑落装置失效，在穿筘操作中，可能会导致滑落伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 48 | 成品布打包机 | 升降板 |  | 成品布打包机在打包过程中，如果升降板与操作人员配合失误，可能会导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 49 | 开清棉和废棉处理的输送管道 | 输送管道 |  | 开清棉和废棉处理的输送管道如果进入或出现火源，可能导致火灾和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 50 | 烧毛机 | 织物 |  | 操作不当导致织物着火引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 51 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 52 | 预烘机 | 传动部位 |  | 在机器的传动部位，可能存在人的误操作导致手扎伤的情况。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 53 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 54 | 焙烘机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 55 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 56 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 57 |  | 传动部位 |  | 在机器的传动部位，可能存在人的误操作导致手扎伤的情况。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 58 | 拉幅定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 59 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 60 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 61 | 轧光机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 62 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 63 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 64 | 蒸化机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 65 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 66 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 67 | 轧染机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 68 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 69 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 70 |  | 空气压缩机 |  | 液压油管路破损，导致管路高压甩出伤人，导致物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 71 |  |  |  | 工作过程中气管脱落甩出伤人，导致物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 72 |  |  |  | 压力阀故障导致压缩机超压运转造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 73 |  |  |  | 零部件松动，在运转过程中脱落造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 74 | 化学品贮存和使用区域 | 各类酸、碱、氧化剂、还原剂、染化料等贮存槽、池和污水处理池 |  | 操作平台和栏杆可能长期被酸、碱液等腐蚀之后突然脱落，从高处坠落造成物体打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道 |  | 设备、容器、管道被腐蚀造成化学品泄漏，造成灼烫及中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 中毒和窒息 |
| 76 | 涂层机 | 导热油管 |  | 导热油管的保温层破损，操作人员容易误碰导热油管造成灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 77 |  | 平台和楼梯 |  | 在平台和楼梯进行作业时，可能会导致滑倒进而造成高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 78 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 79 | 搅拌机 | 搅拌叶 |  | 在向搅拌机加料过程中，可能会导致手和胳膊被搅拌部件擦伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 80 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 81 | 研磨机 | 研磨机 |  | 压力阀故障等导致研磨机超压运转，可能会造成研磨机爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 82 |  | 零部件 |  | 零部件松动，可能导致在高速运转过程中零件脱落，造成设备损伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 83 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 84 | 脱泡机 | 零部件 |  | 零部件松动，可能导致在高速运转过程中零件脱落，造成设备损伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 85 |  | 电路 |  | 可能会因为防静电接地措施失效造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 86 | 燃气分配室 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 87 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 88 | 储气罐 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 89 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 90 | 储油罐 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 91 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 92 | 汽油汽化器 | 燃气 |  | 可能会因为管道破损或者阀门故障，导致燃气泄漏从而造成燃气爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 93 |  | 静电 |  | 由于防静电装置或者避雷装置失效，可能会因为静电或者雷电火花引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 94 | 溶剂调配间 | 燃气 |  | 在溶剂调配过程中，通风系统故障等导致易燃易爆介质集聚达到爆炸下限，可能会造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 95 |  | 静电 |  | 在溶剂调配过程中，通风系统故障等导致有毒有害介质集聚，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 96 | 涂层调配间 | 燃气 |  | 在涂层调配过程中，通风系统故障等导致易燃易爆介质集聚达到爆炸下限，可能会造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 97 |  | 静电 |  | 在涂层调配过程中，通风系统故障等导致有毒有害气体集聚，可能会造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 98 | 洗毛机 | 酸性清洗剂 |  | 未佩戴劳保用品或者佩戴劳保用品不当，可能会造成酸性清洗剂对皮肤的灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 99 | 脱胶机 | 氯气 |  | 在脱胶作业过程中，通风系统故障或者劳保用品未正确佩戴，可能会导致氯气泄漏，造成中毒和窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 100 | 通风管道 | 毛尘油脂 |  | 通风管道内未定期铲除中等毛尘油脂，可能在管道内产生或者引入火花时导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 101 | 整经机 | 转动部位 |  | 在机器运转过程中，手误伸入转动部位，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 102 |  | 纱层与盘管 |  | 填牛皮纸时，手指伸入纱层与盘管间，导致手被卷入纱层，造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 103 |  | 织轴 |  | 落盘头时，盘头车未对准位置，在织轴下有人情况下，织轴下落造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 104 | 圆筒热定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 105 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 106 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 107 | 平幅热定型机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作焙烘机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 108 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 109 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 110 | 起毛机 | 传动部位 |  | 在起毛机运转过程中，误将手伸入车内造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 111 |  | 电路 |  | 绝缘失效等可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 112 |  | 储尘室 |  | 起毛机附近存在点火源等，可能会导致火星进入储尘室引燃毛尘，进而导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 113 | 验布机 | 链条传动部分 |  | 链条传动部分的防护罩松动甚至脱落，可能造成异物卷入链条，由于链条的传动作用被甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 114 |  | 送布辊 |  | 送布辊松动，在运转过程中可能会脱落甩出造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 115 |  | 电气控制箱 |  | 接地失效等可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 116 |  | 布卷 |  | 验布机运行中，更换布卷或用棍棒拨弄布卷，可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 117 | 裁剪机 | 刀片 零部件 |  | 使用手推裁剪机；使用前未先拉上防护刀片罩即启动电机；离开车位未关闭电机；零部件松动，在运转过程中脱落甩出；调整进刀深度时，刀片与产品卷轴接触压力过大，发生崩刀，碎刀片飞出等均可能造成机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 118 |  | 旋转部件 刀片 |  | 1、在设备运行时，操作人员用手拍打产品；用手抓扯运行中的材料和废边；用手拈拿设备旋转部位的废屑，可能会被卷入设备，造成机械伤害。 2、在未确认断电情况下装卸材料或者磨刀、更换刀片，可能会因为机器突然启动而造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 119 |  | 电路 |  | 操作前电线、插头等有破损，或者有电线在道口前，可能造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 120 | 落布机 | 刀片 |  | 使用手推裁剪机可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 121 |  | 电路 |  | 操作前电线、插头等有破损情况，或者有电线在道口前，可能造成触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 122 | 粘合机 | 蒸汽 |  | 未佩戴劳保用品或未正确佩戴劳保用品操作粘合机，导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 123 |  | 燃料管道 |  | 燃料管道泄漏可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 124 |  | 电路 |  | 由于环境潮湿，导致绝缘失效，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 125 | 缝纫机 | 传动带 机针 |  | 在操作过程中把手放到传动带、挑线杆和机针上；更换梭芯、梭套和穿线时，脚未离开脚踏板；护针器失效；离开机器时未关机等均可能造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 126 |  | 刀片 |  | 旋转、冲压、用刀等部位防护装置松动或失效，可能导致手伸入危险部位造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 127 | 熨斗 | 熨斗 |  | 熨斗未在耐火架上，操作中未随时掌握熨斗温度可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 128 |  |  |  | 熨斗电线未悬挂在操作处的上端，熨斗烫坏电线可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 129 |  | 易燃品 |  | 熨斗旁堆放易燃物品；离开岗位或下班时未拔电源插头等，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 130 |  | 烫衣台板 |  | 烫衣台板上的衣服堆放过高，可能造成衣服倾倒伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 131 | 蒸汽烫衣机 | 管道 |  | 管道、接头的防烫措施失效，可能导致灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 132 |  | 蒸汽烫衣机 |  | 附属蒸汽发生器的安全阀和压力表失效，设备超压运行导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 133 | 充绒机 | 链条传动部分 |  | 链条传动部分的防护罩松动甚至脱落，可能造成异物卷入链条，由于链条的传动作用被甩出导致物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 134 |  | 残绒 |  | 未及时清除机内残绒，遇到火源可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 135 | 洗脱机 | 洗脱机 |  | 1、脱水结束后，洗缸还未完全停转即打开盖门。 2、在设备运转情况下强行开门或进行其它不安全的操作。 以上两种情况都会造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 136 | 烘干机 | 烘干机 |  | 未正确佩戴劳保用品，在操作时可能会被高温蒸汽烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 137 |  |  |  | 未及时清除滤网上花绒，可能会导致花绒着火引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 138 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 | 厂房、烟囱等高大建构筑物 |  | 1、厂房、烟囱等高大建构筑物未进行防腐处理。 2、槽、罐地基下沉。 以上两种情况可能引起坍塌，坍塌的碎片致人伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 其它伤害 |
| 139 | 工业管道 | 工业管道 |  | 管道内高温介质泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 140 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 |  | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 141 |  |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 142 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 143 |  |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 144 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 |  | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 145 |  | 锅炉 |  | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 146 |  | 厂区内外采暖管道 |  | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 147 | 变配电室 | 电压互感器 |  | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 148 |  | 电流互感器 |  |  |  |  |
| 149 |  | 变压器 |  |  |  |  |
| 150 |  | 空气开关 |  |  |  |  |
| 151 |  | 电缆线路 |  |  |  |  |
| 152 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |  |
| 153 |  | 挡鼠板、进线沟洞 |  | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 154 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） |  | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 155 |  |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 156 | 供配电系统 | 供配电检修作业 |  | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 157 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 |  | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 158 |  |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 159 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 |  | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 160 |  | 厂区临时用电作业 |  | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 161 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 |  | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 162 | 循环水池和事故水收集池 | 循环水池和事故水收集池 |  | 循环水池和事故水收集池若安全防护不够，或安全警示标志缺失，有可能使人发生坠落，产生淹溺事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 淹溺 |
| 163 | 充电区域 | 充电动力车 |  | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 164 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 |  | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 165 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 |  | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 166 |  |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 167 |  | 动土作业的作业环境 |  | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 168 |  | 动土作业的深基坑 |  | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 169 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 |  | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 170 |  |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 171 |  |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 172 |  |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 173 |  | 电器设备带电部位 |  | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 174 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 |  | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 175 |  | 高处作业人员本身 |  | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 176 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 |  | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 177 | 装卸作业 | 车辆上部 |  | 未采取防护措施情况下进行堆垛或车辆上部进行高处作业。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 178 |  | 装卸物 |  | 人员站位不当被碰、砸，造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 179 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 |  | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 180 |  | 带电部位 |  | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 181 |  | 吊装物品 |  | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 182 |  | 带电设备、电线 |  | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 183 | 辅助用房 | 厨房电器设备 |  | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 184 |  | 厨房燃气设备 |  | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 185 |  | 员工宿舍 |  | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 186 |  |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 187 | 检维修作业 | 检修设备 |  | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 188 |  |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 189 |  |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 190 | 承压设备检修 | 被检修设备 |  | 承压设备带压检修，可能导致灼烫、机械伤害和触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 触电 机械伤害 |
| 191 | 厂内运输车 | 厂内运输车 |  | 厂内运输车的制动系统等安全装置缺失、损坏或失效。 | 人员伤亡 经济损失 | 车辆伤害 |