轻工企业安全风险辨识建议清单

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险描述示意 （仅供参考） | 可能造成的后果 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业梯台 | 钢直梯、钢斜梯、钢平台、便携式金属梯 | 结构不合理，性能不符合规定要求等，可能造成人员坠落或物料坠落伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 物体打击 |
| 2 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 3 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；紧固件、盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠等可能导致机械伤害或物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 4 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 5 | 实验室 | 电气设备或电源线路 | 电气设备超负荷运行，电源线路乱拉乱接，可能导致触电或火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 火灾 |
| 6 |  | 实验设备外露传动、危险部位 | 防护装置缺失或失效，可能卷入衣服、手、头发等，导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 7 |  | 专用库房 | 易燃易爆品包装破损、泄漏等，遇明火等可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 8 |  |  | 有毒物品包装破损、泄漏等，可能造成人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 9 |  | 压力气瓶 | 压力气瓶遇热源或明火发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 10 |  | 危险（剧毒）化学品管理 | 违规操作引发的中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 11 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 12 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 13 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 14 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 15 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 16 | 手持式电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器等，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 17 | 调压场所 | 燃气调压设施 | 可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 18 |  |  | 可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 19 |  | 地面 | 地面撞击时产生火花引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 20 | 燃气管道 | 燃气引入管 | 引入管发生破裂燃气泄漏，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 21 |  |  | 引入管发生破裂燃气泄漏，人员吸入燃气可能发生中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 22 | 起吊作业及周边区域 | 起重机械自身及其移动和旋转部位 | 起重机械自身及其移动和旋转部位在起吊过程中，发生整体失稳倾翻、吊具、钢丝绳损坏、移动部位碰撞他人，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 23 |  | 带电部位 | 起重机械吊装过程触碰高处物体，或吊起物品坠落碰撞危险物品，可能导致危险物品泄漏，造成火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 24 |  | 吊装物品 | 起重机械吊装的重物坠落、挤压、撞击他人或司机，可能导致起重伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 起重伤害 |
| 25 |  | 带电设备、电线 | 起重机械操作人员与电器设备接触，或起重机械吊装时触碰电线，可能导致司机或他人触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 26 | 工业管道 | 易燃气体、易燃液体等易燃、可燃物管道 | 管道占压、安全距离不足、外力破坏、超压、腐蚀、制造缺陷等原因，造成易燃、可燃物泄漏，遇到静电火花、电气火花、明火等，可能引发火灾或爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 27 |  | 氧气等助燃气体管道 | 1、氧气管道在出现跑冒滴漏等现象时，氧气浓度很高，与周围管道可燃气体混合，遇到明火可能造成火灾爆炸事故。 2、氧气管道内气体压力差大，气体流速过快，遇有静电或金属残渣会发生燃烧爆炸。 3、氧气管道使用前未进行脱脂、吹扫，所有的部件粘有油脂的可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 28 |  | 毒害性危险化学品、高温物质管道 | 管道内毒害性危险化学品泄漏，人员大量吸入可能导致中毒等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 29 |  |  | 管道内高温危险化学品泄漏，可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 30 |  |  | 腐蚀性物质泄漏，作业人员直接接触可能引起人员化学性灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 31 | 气瓶间或气瓶使用部位 | 气瓶 | 气瓶内易燃易爆介质泄漏，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 32 |  |  | 气瓶内有毒物质泄漏，可能导致中毒等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 33 | 锅炉房 | 锅炉房的燃气调压间、油泵间及燃气锅炉间 | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 34 |  |  | 锅炉房内可燃物、燃料等物质，发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒与窒息 |
| 35 |  | 蒸汽锅炉、热水锅炉及其管道的高温表面和高温热水和蒸汽 | 锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 灼烫 |
| 36 |  | 锅炉 | 锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 锅炉爆炸 |
| 37 |  | 厂区内外采暖管道 | 采暖管道发生泄漏，导致人员发生灼烫事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 38 | 电气设备 | 分装作业 | 易燃易爆场所未设置防爆电器或等级不够。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 火灾 其它爆炸 |
| 39 |  |  | 临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 40 | 变配电室 | 电压互感器 | 电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，可能导致电器火灾事故。严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 41 |  | 电流互感器 |  |  |  |
| 42 |  | 变压器 |  |  |  |
| 43 |  | 空气开关 |  |  |  |
| 44 |  | 电缆线路 |  |  |  |
| 45 |  | 电压器、避雷器、电容器 |  |  |  |
| 46 |  | 挡鼠板、进线沟洞 | 高低压配电室门口挡鼠板缺失或配电室的进线沟洞等不密封，配电室房屋结构不能阻挡小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施而发生小动物触电造成短路，引发电气火灾。 |  |  |
| 47 | 配电箱（柜）及附近区域 | 配电箱（柜） | 电气元、配件质量不好，绝缘性能不合格，接线不规范，接线端子接线松驰，线型选择过细，引起电气元件或端子接头发热打火引燃可燃物质发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 48 |  |  | 箱（柜）内可能存在带电部位裸露在外，人员接触，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 49 | 供配电系统 | 供配电检修作业 | 高低压供配电系统检修时，检修人员可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 50 | 电器设备 | 电器设备、电子广告牌等用电器具 | 电器设备使用、检修作业时，作业人员接触电流，导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 51 |  |  | 电器设备使用中发生过载、短路、导致温度过高，引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 52 | 压缩空气站 | 压缩空气机 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 53 |  |  | 主要受力部件存在影响强度和刚度的缺陷、棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置未紧固、不牢靠，可能造成机械伤害、物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 54 |  | 传动装置或外露运动部件 | 防护装置缺失或失效，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 55 | 污水处理站 | 污水处理池 | 通风不良，易造成有毒有害气体（甲烷、硫化氢等）积聚，造成爆炸、中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 56 |  |  | 污水池边缘没有设置防护栏杆及安全警示标识，人员跌落池内溺水。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 57 | 电梯 | 安全钳、限速器 | 安全钳、限速器不灵敏或失效，电梯下行达到限速器动作速度或悬挂装置断裂，不能有效制动停止，可能引起人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 58 |  | 轿厢 | 轿厢超负荷运行，悬挂装置断裂导致人员坠落伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 59 |  |  | 电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而电梯启动伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 60 | 厂区临时用电作业 | 临时用电设备及电缆 | 临时用电存在带电部位裸露，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 | 触电 |
| 61 |  | 厂区临时用电作业 | 临时用电线路产生的火花引燃周边的可燃物，导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 62 | 电缆沟附近区域 | 电缆沟内及附近区域内可燃物、易燃易爆危险化学品 | 易燃易爆气体可能进入电缆沟，在沟内积聚，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 63 | 充电区域 | 充电动力车 | 1、充电动力车充电产生高温，可能引燃可燃物，导致火灾爆炸事故； 2、充电过程中释放的氢气遇火源可能导致火灾、爆炸事故； 3、充电动力车在充电过程中，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 触电 |
| 64 | 动火作业部位及周边区域 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品区域 | 厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 65 | 动土作业部位及周边区域 | 动土作业部位及周边区域设施 | 动土作业部位及周边区域设施内的易燃易爆物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 66 |  |  | 动土作业部位及周边区域设施内的有毒物质，泄漏后可能导致中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 67 |  | 动土作业的作业环境 | 在动土作业时，发生支撑不牢靠，或地下和地面水渗入作业区，可能导致作业区坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 68 |  | 动土作业的深基坑 | 动土作业现场高差大于2m时，人员可能坠入坑内，导致高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 69 | 受限空间作业 | 下水管道、内罐、仓、槽车、管道、隧道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所 | 人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 70 |  |  | 在作业场地狭小、作业人员精力不集中、防护措施不当或夜间照明不足时，也可能会发生碰、挤、擦、刮等其它伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 71 |  |  | 受限空间作业部位存在可燃物、易燃易爆危险化学品，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 72 |  |  | 进入高温受限空间作业，可能导致高温灼伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 73 |  | 电器设备带电部位 | 受限空间作业中，使用电器设备，可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 74 | 高处作业 | 高处作业时的工具以及物体 | 高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 75 |  | 高处作业人员本身 | 在高于2m的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 76 |  | 高处作业的登高工具、脚手架 | 在高处作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 77 | 辅助用房 | 厨房电器设备 | 电源控制开关受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，易导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 78 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 79 |  | 绞肉机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 80 |  | 压面机 | 加料处防护设施缺失或失效，可能缴入人手、衣服等。 | 经济损失 人员伤亡 | 机械伤害 |
| 81 |  | 员工宿舍 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 82 |  |  | 使用电器设备时，可能引发火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 83 | 检维修作业 | 被检修设备 | 检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度，可能导致高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 车辆伤害 |
| 84 |  |  | 检修过程未落实检维修作业方案，可能导致火灾、高处坠落与车辆伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 高处坠落 机械伤害 |
| 85 |  |  | 检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致火灾、机械伤害和爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 机械伤害 其它爆炸 |
| 谷物磨制、饲料加工 |  |  |  |  |  |
| 86 | 储存 | 粮仓（筒仓、平房仓） | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 87 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚而导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 88 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 89 |  |  | 成品仓库遇火源，引燃饲料。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 90 | 制粉 | 制粉机、磨粉机及物料输送 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 91 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 92 | 除尘系统 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，可能导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 植物油加工 |  |  |  |  |  |
| 93 | 储存 | 筒仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 94 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚而导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 95 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 96 |  | 蒸炒 | 蒸炒锅超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 97 | 浸出 | 正己烷等有机溶剂储存和使用场所 | 溶剂泄漏，违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 98 |  |  | 浸出车间通风不良，爆炸性气体积聚。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 99 |  | 豆粕库、仓（平房仓） | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起豆粕粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 100 |  |  | 豆粕粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 101 | 油罐区 | 油罐区 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起油罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 制糖 |  |  |  |  |  |
| 102 | 结晶、粉碎、包装 | 干燥机、包装机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 103 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 104 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 105 | 蔗渣（甜菜渣）堆场 | 蔗渣（甜菜渣）堆场 | 蔗渣（甜菜渣）堆场遇点火源可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造 |  |  |  |  |  |
| 106 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 107 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 108 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 109 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 110 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 111 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 淀粉及淀粉制品制造 |  |  |  |  |  |
| 112 | 前处理 | 玉米浸泡罐 | 清罐作业时，由于亚硫酸浸泡形成二氧化硫积聚，密闭空间作业内时产生中毒危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 113 |  | 危险化学品储存 | 硫磺储存部位，遇火源燃烧，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 火灾 |
| 114 | 生产制造 | 输送设备、干燥机 | 摩擦、碰撞火花和静电等引起粉尘爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 115 |  | 车间 | 车间粉尘积聚，遇点火源后引发爆燃，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 116 | 除尘系统 | 除尘系统 | 除尘系统内摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 117 |  |  | 除尘系统各吸风口相互连通，粉尘爆炸后存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 118 | 成品包装储存 | 包装、仓储 | 粉尘积聚，遇点火源可能引发爆燃。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 方便食品制造 |  |  |  |  |  |
| 119 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 120 |  | 平房仓 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 121 |  |  | 粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 122 | 油炸 | 油炸机 | 温控及保护装置和油烟排放系统失效，违规操作等造成油料过热，存在火灾爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 乳制品制造 |  |  |  |  |  |
| 123 | 奶粉生产 | 糖粉投料、乳粉干燥、包装设备 | 区域内的摩擦、碰撞和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 124 |  | 车间 | 车间粉尘爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 125 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 126 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 127 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 128 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 129 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 130 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 131 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 调味品、发酵制品制造、酱菜腌制制造 |  |  |  |  |  |
| 132 | 酱菜腌制、发酵 | 腌渍池、发酵罐、发酵缸 | 通风不良、局部硫化氢等有毒有害气体集聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 133 | 味精制造 | 液氨（原料） | 液氨频繁充装时罐车和管道泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 134 |  |  | 液氨储罐区域无避雷设施或避雷设施不规范，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 135 |  | 发酵车间 | 液氨管线进入发酵车间泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 136 |  | 发酵罐 | 进入有限空间作业时硫化氢、二氧化碳等气体聚集造成中毒或窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 137 | 食醋生产 | 粉碎机、料仓等 | 摩擦、碰撞火花和静电因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 138 |  | 车间 | 粉尘扬起引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 139 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采用预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 食品及饲料添加剂制造 |  |  |  |  |  |
| 140 | 库房 | 库房 | 未设置可燃气体报警装置，未设置火灾自动报警系统，未设置专用储库等，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 141 |  |  | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 142 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 143 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 144 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 145 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 146 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 147 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 148 | 加氢环节（木糖醇、山梨醇等生产） | 制氢（氢气罐、管道输送） | 氢气罐附近违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 149 | 乙醇提取加工 | 乙醇提取车间、乙醇蒸馏车间等酒精储存和使用场所（如黄 原胶生产等） | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 150 | 焙烤食品设备 | 输粉、搅拌设备 | 输送管道发生泄漏，遇点火源发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 151 |  | 焙烤设备 | 未设置保温隔热设施，及防烫伤警示标识，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 152 |  | 成型设备 | 未设置安全保护措施和相应报警系统，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 153 |  |  | 金属外壳没有有效接地，设备产生静电可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 154 |  | 切割设备 | 锯条等切割部位未设置防护罩，可能造成机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 155 | 乳制品制造设备 | 糖粉投料、乳粉 干燥、包装设备 | 区域内的摩擦、碰撞和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 156 |  | 车间 | 车间粉尘爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 157 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 158 | 面粉生产设备 | 粮仓（筒仓、平房仓） | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 159 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 160 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 161 |  | 玉米浸泡罐 | 亚硫酸浸泡形成硫化氢积聚产生中毒危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 162 |  | 制粉机、磨粉机及物料输送 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 163 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 164 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 165 | 食用油生产设备 | 筒仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 166 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 167 |  |  | 立式筒仓未按规定的种类和容量充装，产生爆裂掩埋危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 168 |  | 正己烷等有机溶剂储存和使用场所 | 溶剂泄漏，违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 169 |  |  | 浸出车间通风不良，爆炸性气体积聚，可能导致爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 170 |  | 豆粕库、仓（平房仓） | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起豆粕粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 171 |  |  | 豆粕粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 172 |  | 油罐区 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起油罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 173 | 罐头食品制造设备 | 切断机刀片 | 在调刀磨刀时，未按操作规程进行且没有专人监护，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 174 | 方便食品制造设备 | 油炸机 | 温控及保护装置和油烟排放系统失效，违规操作等造成油料过热，存在爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 175 | 调味品、发酵制品制造设备 | 腌渍池、发酵 罐、发酵缸 | 通风不良，局部硫化氢等有毒有害气体积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 176 |  | 发酵车间 | 液氨管线进入发酵车间泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 177 |  | 发酵罐 | 进入有限空间作业时硫化氢、二氧化碳等气体集聚造成中毒或窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 178 |  | 粉碎机、 料仓等 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 179 |  | 车间 | 粉尘扬起引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 180 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 181 | 糖制品制造设备 | 粉碎机、包装机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 182 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 183 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 184 | 炊事机械及其作业 | 厨房电器设备 | 使用电器设备时，可能发生触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 185 |  | 厨房燃气设备 | 使用燃气发生泄漏，遇火源可能导致火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 186 |  | 绞肉机 | 加料处没有防护设施容易缴入人的手、衣服等，可能导致机械伤害，带电作业可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 187 |  | 压面机 | 加料处没有防护设施容易缴入人的手、衣服等，可能导致机械伤害，带电作业可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 触电 |
| 188 |  | 电源控制开关 | 受烟尘、潮湿等因素影响，控制失效而带电，人员触摸伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 189 |  | 电源引线 | 电源线被浸泡、高温腐蚀等外漏，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 白酒制造 |  |  |  |  |  |
| 190 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 191 |  | 平房仓 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 192 |  |  | 粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 193 |  | 储酒罐区、原酒库等（酒精库） | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起火灾及爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 194 |  |  | 酒库内通风不良引起乙醇气体积聚，形成爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 195 |  | 输酒环节 | 输酒过程中酒精输入管口未在液面之下，可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 196 | 粉碎、制曲 | 粉碎设备、输送设备 | 输送、筛分、粉碎过程中产生的粉尘及积尘扬起达到爆炸浓度，碰撞、摩擦及静电火花引发爆炸（干法粉碎）。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 197 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 198 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 199 | 发酵 | 发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间内作业二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 200 |  | 窖池清池 | 硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体积聚，造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 201 | 蒸馏 | 蒸馏车间 | 操作失误、设备失修、工艺失控造成物料的泄漏、引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 202 | 勾兑 | 勾兑车间 | 车间通风不良，乙醇浓度超标，可能导致火灾或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 中毒和窒息 |
| 203 |  |  | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 啤酒制造 |  |  |  |  |  |
| 204 | 储存 | 筒仓 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 205 | 原料粉碎 | 原料输送、筛分、粉碎作业（干法粉碎） | 输送、筛分、粉碎过程中产生的粉尘及积尘扬起达到爆炸浓度，碰撞、摩擦及静电火花引发爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 206 | 糖化设备 | 糖化罐、糊化罐清罐 | 定期清罐时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 无人员监控或是未悬挂作业警示标志，其他人启动机器造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 207 | 发酵 | 二氧化碳储罐、分装 | 二氧化碳储罐爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 灼烫 |
| 208 |  | 发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 机械伤害 |
| 209 |  | 酵母(回收)烘干、包装 | 碰撞、摩擦及静电火花引发粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 210 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 211 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 212 |  | 发酵车间、滤酒工段 | 用氨设备、液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 葡萄酒制造 |  |  |  |  |  |
| 213 | 发酵 | 厂区布局发酵罐清罐和修理作业 | 定期清罐或修理时，密闭空间作业内二氧化碳引发的窒息。 在罐体内部修理时，其他人启动设备造成的机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 中毒和窒息 |
| 214 | 储存 | 酒精储罐、葡萄蒸馏酒（白兰地）储罐 | 摩擦、碰撞火花、静电，违规操作等因素，可能引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 其它爆炸 |
| 215 |  |  | 酒库内通风不良，引起乙醇气体积聚，形成爆炸危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 其它爆炸 |
| 216 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等，液氨泄漏。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 217 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 218 |  | 包装间等 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 219 |  | 发酵罐 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 220 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 人造板制造 |  |  |  |  |  |
| 221 | 储存 | 原料及成品仓库 | 违规使用电器设备、仓库内使用明火引发火灾；未按要求配备消防设施和器材，导致火灾事故扩大化。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 222 | 纤维干燥 | 纤维干燥管道 | 管道内金属、砂石碰撞火花、锅炉烟气火花、静电火花引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 223 | 后处理、砂光车间 | 后处理、砂光段除尘系统 | 后处理、砂光段因板材中存在金属、沙石切割、砂光时产生火花，或废料回收管道中因含金属、沙石碰撞、静电产生火花造成粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 224 |  |  | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 225 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发二次爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 226 |  | 木片水洗 | 硫化氢（木料水洗后发酵产生）可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 227 |  |  | 检修结束未按程序安全装置进行试车，安全装置未及时恢复，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 家具制造、地板制造 |  |  |  |  |  |
| 228 | 储存 | 化学品仓库 | 涂料（油性油漆、稀料等）等挥发，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 229 |  | 家具材料库、家具制品库、家具成品库 | 易燃（海绵）、可燃物（木质品）大量堆积，遇点火源有发生火灾的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 230 | 板材加工 | 板材加工车间 | 车间粉尘扬起后引发二次爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 231 |  |  | 除尘系统内因金属、沙石摩擦、碰撞火花和静电火花等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 232 |  |  | 除尘系统各吸风口相互连通，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 233 | 喷漆、涂装 | 调漆室、喷漆、涂装室 | 调漆、喷涂过程中释放的可毒物质（如：苯类、铅类物质）可能致操作人员中毒或窒息；漆雾、溶剂蒸气浓度达到燃烧爆炸极限，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 |
| 234 |  | 涂漆烘干车间 | 烘干室内工件涂层在干燥、固化过程中释放的可毒物质（如：苯类、铅类物质）可能致操作人员中毒或窒息，释放的易燃、可燃蒸气，遇点火源有发生爆炸的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 火灾 |
| 235 | 木工机械 | 镂铣机 | 镂铣机急停控制装置缺失或失效，镂铣机刀具和机械进给传动机构设置的固定式防护装置防护缺失或失效，镂铣机工作台工件安全进给导向板缺失或失效等均可能导致机械伤害事故发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 236 |  | 铣床 | 铣床传动装置固定式防护装置缺失或失效，工件安全进给的导向板缺失或失效，固定主轴的止动装置缺失或失效，止动装置未与主轴启动操纵联锁等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 237 |  | 单轴铣床 | 单轴铣床对刀具的防护装置缺失或失效，装有两个以上（含两个）机床执行机构的单轴铣床未装设急停操纵器或急停操纵器失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 238 |  | 圆锯机 | 圆锯机上的旋转圆锯片未设置防护罩或防护罩失效，未设置分料刀和止逆器，急停操纵装置缺失或失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 239 |  | 带锯机 | 带锯机上料位置、下料位置、控制台等处未安装急停操纵器或急停操纵器失效，带锯机的锯轮和锯条未设置防护罩或防护罩失效，带锯机上锯轮机动升降操纵机构未与锯机起动操纵机构联锁，下锯轮上未设置制动装置或制动装置失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 240 |  | 平刨床 | 平刨床未设置工作台和导向板，刀具传动机构的固定式防护罩缺失或失效，手持式推块缺失等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 241 |  | 开榫机 | 开榫机上料位置急停操纵器缺失或失效，开榫机传动装置防护装置缺失或失效，手动进料开榫机未在定位夹具上装有紧固或压紧装置，工件夹紧机构的螺钉头外露等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 242 |  | 电气系统 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，未进行接零保护，线路破损等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 造纸和纸制品制造 |  |  |  |  |  |
| 243 | 储存 | 木片料仓 | 清仓或维修作业中易发生物料坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 244 |  |  | 通风不良，易造成有毒有害气体（二氧化碳等）积聚，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 245 | 制浆 | 原料备料 | 原料备料过程中产生粉尘，除尘系统因碰撞火花、静电火花可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 246 |  | 蒸球、蒸锅 | 蒸煮容器超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 247 |  | 浆池、浆塔清理及检维修 | 硫化氢、甲烷等有毒有害气体积聚造成中毒事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 248 |  | 漂白（液氯） | 液氯储罐、管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 249 | 抄纸 | 烘缸 | 烘缸超压、超温、超负荷运行，造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 |
| 250 |  | 天然气站及使用 | 天然气管道泄漏造成爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 251 | 印刷业储存 | 含有机溶剂的油墨、稀料、天那水、电白油、洗车水、清洗剂仓库 | 含有有机溶剂的油墨、稀料、天那水、电白油、洗车水、清洗剂等泄漏到遇到摩擦、碰撞火花或静电火花等因素，引起上述物质发生火灾、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 252 | 印刷车间 | 天然气站及使用 | 天然气管道造成爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 253 |  | 纸张使用 | 纸张在烘干过程因烘箱内积碳过多，引起火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 橡胶和塑料制品 |  |  |  |  |  |
| 254 | 原料贮存 | 材料库、成品库 | 易燃物质遇点火源可能发生火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 255 | 混合 | 混合、搅拌机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 256 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 257 |  | 除尘系统 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 258 | 涂装 | 涂装机 | 通风降温系统运转不良，有害气体积存，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它爆炸 |
| 玻璃制品制造 |  |  |  |  |  |
| 259 | 配料 | 筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 |
| 260 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 261 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 262 |  | 混料机、混砂机 | 进入设备内部检修时，现场无专人监护，未切断电源，其他人启动设备等违规操作行为而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 263 | 燃气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 264 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 265 | 熔制、成型 | 池窑 | 玻璃窑炉漏料造成灼烫死亡事故；修窑过程中氧含量不足发生中毒事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 灼烫 |
| 266 |  | 液氧（氧气） | 储罐或管道泄漏时遇到火源和可燃物时，可能引发火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 267 |  | 工料机、行列机、自动压杯机、拉管机等成型机械 | 未按照操作规程操作、维修或人员操作失误引起的机械伤害；人接触高温玻璃液或玻璃制品造成的烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 陶瓷、搪瓷制品制造 |  |  |  |  |  |
| 268 | 原料加工 | 破碎机 | 破碎机周围的防护设施不齐全，破碎时容易出现物料飞溅，造成人员伤亡；破碎机堵料、卡料、检修时，未按操作规程进行清堵、检修，容易造成人员埋压、绞伤等人员伤亡事故；进入内部检修时，未切断电源，现场无专人监护，违规操作而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 机械伤害 中毒和窒息 |
| 269 |  | 筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋窒息事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 中毒和窒息 |
| 270 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 271 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 272 |  | 磨机 | 进入设备内部检修时，未切断电源，现场无专人监护，其他人启动设备而引起人员伤害；清理物料时，违规操作而引发的人员掩埋、伤亡等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 其它伤害 |
| 273 |  | 泥浆池 | 人员操作不当或疏忽大意跌入泥浆池造成的人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 淹溺 |
| 274 | 燃气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 275 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 276 | 烧成 | 窑 | 修窑过程中氧含量不足发生中毒和窒息事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 |
| 金属制日用品制造 |  |  |  |  |  |
| 277 | 煤气 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 278 |  |  | 煤气发生炉因缺水，急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 279 | 抛光、抛丸、除锈 | 抛光、抛丸机 | 摩擦、碰撞电火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 280 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 281 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 282 |  | 坩埚 | 熔融金属遇水发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 自行车制造 |  |  |  |  |  |
| 283 | 抛光、抛丸、除锈 | 抛光、抛丸机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，可能引起粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 284 |  | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 285 |  | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 286 | 涂装 | 喷漆室 | 通风不畅，漆雾聚集，遇静电或明火发生漆雾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 287 |  | 天然气站、烘干室（天然气介质） | 管件、阀门泄漏发生爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 照明器具制造 |  |  |  |  |  |
| 288 | 配料 | 厂区布局筒仓或料斗 | 清仓或检维修作业，违反操作规程而引起的物料坍塌导致人员掩埋事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 其它伤害 |
| 289 |  | 带式输送机 | 带式输送机皮带跑偏时处理不当，人员卷入运转部位造成的伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 290 |  |  | 检维修时动火作业，操作不当或在皮带周边存放易燃物品，管理不当而造成皮带燃烧事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 291 |  | 混料机、混砂机 | 进入设备内部检修时，现场无专人监护，未切断电源，其他人启动设备等违规操作行为而引起人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 292 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉 | 煤气发生炉及管道泄漏造成中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 293 |  |  | 煤气发生炉因缺水急于加水造成爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 容器爆炸 |
| 294 | 熔制、成型 | 池窑、行列机 | 玻璃窑炉漏料造成灼烫死亡事故；修窑过程中氧含量不足发生中毒事故；拆窑、修窑过程中发生耐火材料坍塌造成的人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 坍塌 中毒和窒息 灼烫 |
| 295 |  | 供料机、行列机、拉管机等成型机械 | 未按照操作规程操作、维修或人员操作失误引起的机械伤害；人员接触高温玻璃液或玻璃制品造成的烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 灼烫 |
| 296 |  | 气瓶（灯丝制作使用的氢气、灯泡充装使用的惰性气体等 | 装有易燃易爆气体的气瓶泄漏后受明火、电火花或静电火花等引燃发生火灾、爆炸；容器超压或损坏引起爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 容器爆炸 其它爆炸 |
| 电池制造 |  |  |  |  |  |
| 297 | 焊接 | 焊接设备 | 焊接回火引发爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其它爆炸 |
| 298 | 充电 | 充电区 | 充放电过程产生氢气引起爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 |
| 饮料制造 |  |  |  |  |  |
| 299 | 仓库 | 库房 | 未设置可燃气体报警装置，未设置火灾自动报警系统，未设置专用储库，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 300 |  |  | 储存物品堆放不牢固，堆垛过高致使储物物品由高处坠落造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 301 | 原浆处理设备 | 传动部位 | 传动部位未设置齐全可靠的防护装置，卷入人的衣服、手、头发等导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 302 |  | 链条 | 刮板链条和传动链条松紧不一致，出现卡碰机壳现象，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 303 | 水处理设备 | 罐体顶部 | 罐体顶部未设置防坠落设施，可能发生人员坠落伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 304 | 糖化处理设备 | 投糖工艺操作平台 | 未设置防跌落、扭伤装置，导致高处坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 305 |  | 蒸汽管道 | 保温防护装置破损，人员接触管道可能发生烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 306 |  | 投料口 | 过滤格栅不稳定牢固，导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 307 | CO2处理设备 | 净化间 | 自动排风装置失效，导致窒息。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 308 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 309 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 310 |  | 造粒/喷雾干燥塔 | 供气管路密封不良，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 311 |  |  | 点火顺序及停气顺序错误，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 312 |  | 喷雾干燥塔检修 | 塔体附近进行明火作业，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 313 |  |  | 检修时未安排监控人员或未对电源、供气阀等开启装置进行隔离，可能导致火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 314 |  |  | 检修时，未对塔内进行通风，未佩戴个人防护措施，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 315 | 均质机 | 均质机 | 设备出现漏油现象，遇点火源可能发生火灾等事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 316 |  |  | 未设置压力安全装置，压力过高时可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 317 | 杀菌机（釜） | 进、出瓶输送带 | 进、出瓶输送时，链板凸起或链条销子脱落导致物件飞出，对人员造成打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 318 |  | 主机 | 机械传动时不平稳，出现卡阻现象，可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 319 |  |  | 液压传动时出现内部油体泄露，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 320 | 脱气机 | 脱气系统 | 脱气系统安装点温度和压力超出设备工作范围，可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 321 | 混合机 | 成品缓冲罐及其他压力罐 | 压力过大可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 322 | 吹瓶机 | 运动部件 | 各运动部件螺丝出现松动，可能发生物件飞出伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 323 | 洗瓶机、装罐机 | 灌装机 | 未设置防喷溅装置，可能发生喷溅物体伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 324 |  | 电气系统、气动系统、传送系统 | 未设置连锁保护装置，可能发生人员触电事故或机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 机械伤害 |
| 325 | 易拉罐液位检测机等辐射仪器 | 放射源 | 缺少安全防护装置，辐射可能对人体造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 326 | 暖瓶机、温瓶机 | 蒸汽管道 | 保温防护装置破损，人员接触管道可能发生烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 327 |  | 外露旋转部位 | 外露的联轴器、皮带转动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 328 | 包装机、覆膜机、热收缩机 | 粘合封口、卷边封口、滚压封口部位、切割部位 | 未采取安全防护装置，可能发生机械伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 329 |  | 热收缩腔 | 未设置防护挡板，可能发生人员高温烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 330 |  | 运动部位 | 未设置齐全可靠的防护装置，卷入人的衣服、手、头发等，可能导致人员伤亡事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 331 | 喷码机 | 喷码机 | 采用易燃耗材时，遇明火可能发生火灾事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 332 | 缠绕机 | 缠绕机 | 缠绕机外围未设置安全格栅，安全联锁装置失效，可能导致机械伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 333 | 输送机械安全装置 | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；人员经常通过部位未设置跨越通道等均可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 334 | 空调系统 | 空调机组 | 洁净区送风量不够，臭氧熏蒸消毒后，气体排放到外部，造成污染及人员伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 335 |  | 排风阀 | 排风阀失灵，空调关闭后，空气倒流，使洁净区受到污染，人员受到伤害。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 其它伤害 |
| 336 | 制冷 | 制冷机房 | 液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 337 |  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 338 |  | 包装间、分割间、产品整理间 | 空调系统采用氨直接蒸发制冷系统，可能造成氨泄漏导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 | 中毒和窒息 |
| 339 |  | 快速冻结装置 | 快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 340 |  | 冷库 | 冷库液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 341 |  | 融霜作业环节 | 违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 木材制造 |  |  |  |  |  |
| 342 | 原料制备设备 | 旋切机和刨切机 | 夹刀螺栓不牢固，可能发生刀片飞出伤人事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 机械伤害 |
| 343 |  | 热磨机 | 磨室泄压时，现场仍有人员，巨大压力可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它伤害 |
| 344 |  | 高温热处理设备 | 加热管道缺少保温防烫伤措施，可能导致人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 345 | 干燥设备 | 干燥设备周围 | 干燥设备周围未设置隔热和防护设施，可能造成人员烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 346 |  |  | 设备周围堆放易燃易爆或危险化学品，遇明火发生火灾爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 347 | 调胶和施胶设备 | 拌胶机开关 | 紧固螺栓不牢固，自锁装置失效，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 348 |  | 涂胶设备 | 未设置防护网等防护装置，可能造成人员机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 349 | - 铺装成型、预压、热压设备、压贴设备 | 蒸汽和导热油管道 | 未设置隔热保温材料，人员碰触可能导致烫伤。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 350 |  | 热压机 | 停机检修时压板滑落，可能对人员造成打击伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 351 |  |  | 不及时清理，积尘聚积，遇点火源可能发生爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 352 | 木工机械 | 镂铣机 | 镂铣机急停控制装置缺失或失效，镂铣机刀具和机械进给传动机构设置的固定式防护装置防护缺失或失效，镂铣机工作台工件安全进给导向板缺失或失效等均可能导致机械伤害事故发生。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 353 |  | 铣床 | 铣床传动装置固定式防护装置缺失或失效，工件安全进给的导向板缺失或失效，固定主轴的止动装置缺失或失效，止动装置未与主轴启动操纵联锁等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 354 |  | 单轴铣床 | 单轴铣床对刀具的防护装置缺失或失效，装有两个以上（含两个）机床执行机构的单轴铣床未装设急停操纵器或急停操纵器失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 355 |  | 圆锯机 | 圆锯机上的旋转圆锯片未设置防护罩或防护罩失效，未设置分料刀和止逆器，急停操纵装置缺失或失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 356 |  | 带锯机 | 带锯机上料位置、下料位置、控制台等处未安装急停操纵器或急停操纵器失效，带锯机的锯轮和锯条未设置防护罩或防护罩失效，带锯机上锯轮机动升降操纵机构未与锯机起动操纵机构联锁，下锯轮上未设置制动装置或制动装置失效等，可能发生机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 357 |  | 平刨床 | 平刨床未设置工作台和导向板，刀具传动机构的固定式防护罩缺失或失效，手持式推块缺失等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 358 |  | 开榫机 | 开榫机上料位置急停操纵器缺失或失效，开榫机传动装置防护装置缺失或失效，手动进料开榫机未在定位夹具上装有紧固或压紧装置，工件夹紧机构的螺钉头外露等，可能引发机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 359 |  | 电气系统 | 电气设备漏电保护装置缺失或失效，未进行接零保护，线路破损等，可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 360 | 冷却翻板设备 | 显著部位 | 未设置禁止靠近设备的警示标识或防护装置，人员靠近可能造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 361 | 砂光设备 | 除尘管道 | 未设置气动或手动管道开关，管道带静电可能造成粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 362 | - 拼板机设备 | 气动系统和液压系统 | 未设置过载保护装置，设备过载运行时可能造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 363 | - 码垛、包装设备 | 码垛机 | 声光报警系统失灵，设备在报警前已经启动，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 364 |  |  | 未设置集中除尘系统，可能造成粉尘爆炸事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 365 |  | 包装机 | 在运转时，进入包装机拉包，发生夹包时，在设备运转时处理，可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 366 | 除尘及防爆设备 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 其它爆炸 |
| 367 | 生产辅助设备 | 剪叉式升降台 | 未设置防止剪切的围挡措施，可能对人员造成机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 368 |  | 液压搬运车 | 车体不能保持水平，物件滑落可能导致人员受打击伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体打击 |
| 369 |  | 带式输送机 | 带式输送机头部与尾部未设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置；人员经常通过部位未设置跨越通道等均可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 370 | 有机热载体电加热器 | 加热器 | 线路连接不良，或未有效接地保护，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 371 | 气动工具 | 阀门、管道 | 气密性不好，关闭后可能出现气体泄漏，遇明火可能发生火灾爆炸，或有毒有害气体对人员造成伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 372 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板 | 未设置安全防护罩或防护板进行隔离，可能造成人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 373 |  | 外壳 | 未进行保护接地或保护接零，外壳带点作业导致人员触电伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 374 |  | 接地装置 | 采用易燃易爆气体管道作为接地装置，遇点火源可能发生火灾爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 其它爆炸 |
| 375 |  | 电焊钳 | 绝缘性能较差，可能导致人员触电。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 342 |  |  | 手柄隔热层不完整，可能导致人员局部烫伤事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 |
| 343 | 手持电动工具 | 手持电动工具 | 开关箱和控制箱未设置在作业场所外面，缺少过载、短路、漏电保护器，导致工具伤人及触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 344 | 砂轮机 | 砂轮 | 砂轮有裂纹、磨损，转动时不平稳有跳动，安装不牢固可能造成的伤人事故 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 345 |  | 防护罩 | 防护罩未安装或安装不当，砂轮飞出易击中人体和设施，造成人员伤害和设备损坏。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |
| 346 |  | 托架 | 打磨时，若无托架，磨削时不稳定，托架与砂轮间隙大，易使打磨物卡在托架与砂轮之间，憋裂砂轮伤人。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 物体打击 |