港口码头总体施工安全风险评估报告

（沿海码头、护岸及防波堤工程 · 总体风险评估）

—— 依据 JT/T 1375.5—2022《公路水运工程施工安全风险评估指南 第5部分：港口工程》 ——

| 评估项目名称 | ××港××港区×#、×#泊位工程（示例参数，正式出具时按项目实际替换） |
| --- | --- |
| 工程类别 | 新建沿海港口工程 — 码头（高桩梁板结构）、引桥 |
| 评估阶段 | 总体风险评估（施工图设计完成后、项目招投标前/最迟开工前完成） |
| 评估依据 | JT/T 1375.5—2022、JT/T 1375.1—2022 及相关国家/行业标准 |
| 评估组织 | 项目建设单位（牵头） / 评估小组（≥5名专家，单数） |
| 报告编制单位 | （建设单位或委托的第三方安全评估机构） |
| 报告编制日期 | ____年____月____日 |
| 版 本 号 | V1.0（示例稿） |

声明：本报告的工程参数、量化测算结果为便于展示报告结构与方法的“示例”，并非某一具体工程的真实评估结论。正式风险评估报告应由具备相应能力的评估小组依据项目核准/审批文件、地质勘察报告、水文气象资料、设计文件等，按 JT/T 1375.5—2022 规定的程序与方法编制，并组织专家评审后出具。

# 目  录

第一章  编制依据

第二章  工程概况（示例工程）

第三章  评估范围、目的与程序

第四章  评估方法

第五章  施工安全风险辨识

第六章  总体风险评估（指标体系法 + 专家调查法）

第七章  专项风险评估（重大作业活动）

第八章  安全风险控制措施

第九章  风险评估结论

第十章  附录（风险清单、重大作业活动清单、评估小组）

# 第一章  编制依据

本报告依据国家现行法律、行政法规、交通运输部规章与行业标准，以及江苏省/项目所在地相关规定编制。施工安全风险评估的核心标准 JT/T 1375.5—2022《公路水运工程施工安全风险评估指南 第5部分：港口工程》自 2022 年 4 月 13 日起实施，填补了港口工程施工安全风险评估行业标准的空白，是本报告的主要技术依据。

## 1.1  主要法律、法规与规章

| 序号 | 文件名称 | 文号/标准号 | 施行（发布）日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2021年修正 | 2021-09-01 |
| 2 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 国务院令第393号 | 2004-02-01 |
| 3 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》 | 交通运输部令2017年第25号 | 2017-08-01 |
| 4 | 《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》 | 交安监发〔2017〕60号 | 2017 |
| 5 | 《交通运输部关于发布港口工程施工安全风险评估指南（沿海码头、护岸及防波堤分册）的通知》 | 交安监发〔2017〕140号 | 2017（2017-11-01后新开工沿海港口工程应开展） |
| 6 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 | 住建部令第37号 | 2018-06-01 |
| 7 | 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》 | 交通运输部令2021年第24号 | 2021-09-01 |
| 8 | 《公路水运工程生产安全重大事故隐患判定标准》 | 交办安监〔2025〕28号 | 2025 |
| 9 | 《公路水运工程平安工地建设管理办法》 | 交安监发〔2018〕43号 | 2018 |

## 1.2  主要标准与技术规范

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 状态/施行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路水运工程施工安全风险评估指南 第1部分：总体要求 | JT/T 1375.1—2022 | 2022-04-13 |
| 2 | 公路水运工程施工安全风险评估指南 第5部分：港口工程 | JT/T 1375.5—2022 | 2022-04-13 |
| 3 | 水运工程施工安全防护技术规范 | JTS 205-1—2008 | 2009-01-01（现行） |
| 4 | 风险管理 风险评估技术 | GB/T 27921—2023 | 2023-08-06（代替2011版） |
| 5 | 风险管理 术语 | GB/T 23694—2013 | 现行 |
| 6 | 公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程 | JT/T 1495—2024 | 2024-07-01 |
| 7 | 爆破安全规程 | GB 6722—2014 | 现行 |
| 8 | 空气潜水安全要求 | GB 26123 | 现行 |
| 9 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ 120—2012 | 现行 |
| 10 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ 80—2016 | 现行 |
| 11 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46—2005 | 现行 |
| 12 | 建设工程施工现场消防安全技术规范 | GB 50720—2011 | 现行 |
| 13 | 水利水电工程围堰设计规范 | SL 645 | 现行 |
| 14 | 水运工程测量规范 | JTS 131—2012 | 现行 |

说明：水运工程危险性较大的分部分项工程范围见 JT/T 1495—2024 附录 C（需编制专项方案）与附录 D（超过一定规模、需专家论证）；港口工程重大作业活动清单见 JT/T 1375.5—2022 附录 D。

# 第二章  工程概况（示例工程）

为完整展示报告结构与方法，以下以“某沿海 10 万吨级集装箱泊位工程”为示例工程。该工程满足 JT/T 1375.5—2022 第 5.1 条“应开展总体风险评估”的触发条件（沿海集装箱码头≥10 万吨级），具有代表性。

## 2.1  建设规模与结构形式

| 项目 | 示例参数 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 新建 2 个 10 万吨级集装箱泊位（水工结构按 15 万吨级预留），岸线长度约 720 m |
| 结构形式 | 高桩梁板结构：钢管桩/PHC 桩基础 + 现浇横梁 + 预制预应力面板与纵梁 + 引桥接岸 |
| 离岸距离 | 顺岸布置，前沿距岸约 80 m（非离岸远距离工程） |
| 主要工程量 | 沉桩约 600 根；预制梁、板约 900 榀；现浇混凝土约 4.5 万 m³；陆域形成吹填约 60 万 m³ |
| 施工总布置 | 水上：打桩船、起重船、搅拌船；陆域：预制场、钢筋加工场、拌合站；临时码头/栈桥 |
| 合同工期 | 约 30 个月（跨 1～2 个台风季） |

## 2.2  自然条件（安全风险评估关键输入）

| 条件类别 | 示例特征 | 对施工安全的主要影响 |
| --- | --- | --- |
| 气象水文 | 台风影响区（近5年年均受台风影响 1～2 次）；最大潮差约 4.5 m；最大波高 H₁%约 3.0 m | 台风/突风、大潮差、涌浪对水上作业与施工船舶安全影响大 |
| 地质条件 | 河口淤积地貌，上部为淤泥质黏土（厚度 8～15 m），下卧粉砂、黏土互层 | 软基沉桩难度大；岸坡稳定与基坑支护风险高 |
| 水域环境 | 掩护条件较好（湾内），但航道通航密度较大 | 边通航边施工作业需通航安全保障 |
| 周边环境 | 邻近既有码头与管线；陆域有既有建构筑物 | 水上/水下施工与陆域衔接的安全距离与防护 |

注：总体风险评估应以经审批的施工图设计文件、地质勘察报告、水文气象资料、环评报告及现场调查资料为依据（JT/T 1375.1—2022 第 5.1.3 条）。

# 第三章  评估范围、目的与程序

## 3.1  评估对象与范围

本次为总体风险评估，评估对象为具有独立使用功能的水工主体结构——码头工程（含桩基、上部结构、接岸结构）整体施工风险；港区道路堆场、引桥、大型临时工程及改扩建部分参照执行。评估范围覆盖施工图阶段至建成交工的主要施工作业活动。

## 3.2  评估目的

识别港口工程施工全过程的主要致险因素与典型风险事件；

通过指标体系法/专家调查法确定工程整体施工安全风险等级；

为建设单位优化施工组织设计、配置安全管理力量与资源、选择施工单位提供决策支持；

提出需开展专项风险评估的重大作业活动清单与风险控制方向。

## 3.3  评估程序

依据 JT/T 1375.1—2022 第 4.3 条，评估工作按以下步骤开展：前期准备 → 现场调查 → 总体风险评估 → 专项风险评估（施工前/过程/预期效果评价）→ 评估报告编制 → 报告评审。总体风险评估应在项目施工招标前（最迟开工前）完成；专项风险评估贯穿施工全过程。

## 3.4  评估组织

总体风险评估由项目建设单位牵头组织；评估小组专家不少于 5 名且为单数，应具备高级及以上技术职称、15 年及以上公路水运工程建设/施工/监理/勘察设计或风险评估经历（JT/T 1375.1—2022 第 5.2 条）。评估结果经评估小组集体讨论确定。

# 第四章  评估方法

施工安全风险评估分为总体风险评估与专项风险评估两个阶段。方法选择遵循 JT/T 1375.1—2022 第 4.2 条：总体风险评估宜采用专家调查法和指标体系法；专项风险评估综合采用安全检查表法、LEC 法、风险矩阵法等，必要时采用两种以上方法比对。

## 4.1  总体风险评估方法

（1）专家调查法：从工程特点、施工环境、地质条件、气象水文、资料完整性等项别，由每位专家独立给出分项评估分值 Rᵢ（4/3/2/1，由高至低）与信心指数 Wᵢ（0～1）。

专家个人结果 Dᵣ = Σ(Wᵢ×Rᵢ) / ΣWᵢ；评估小组结果取各专家 Dᵣ 平均值，对照分级标准确定总体风险等级。

（2）指标体系法：按标准附录 A 建立评估指标体系（涵盖工程特点、施工环境、地质、气象水文、资料完整性 5 类，指标数宜≤13），确定权重系数，计算总体风险分值后对照分级标准定级。

## 4.2  专项风险评估方法

（1）LEC 法（一般作业）：一般作业活动采用作业条件危险性评价法（LEC 法）：D = L × E × C。

（2）风险矩阵法（重大作业）：重大作业活动先估测事故可能性（指标体系法/定性分析），再以专家调查法估测后果严重程度，采用风险矩阵法判定风险等级（JT/T 1375.5—2022 第 6 条）。

风险事件可能性等级与后果严重程度等级组合，形成 I 级（低风险）～ IV 级（重大风险）的风险等级。

## 4.3  风险等级划分

总体与专项风险评估等级均分为四级（JT/T 1375.1—2022 第 4.4 条）：

| 风险等级 | 名称 | 含 义 | 管控基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 低风险 | 一定条件下易导致一般生产安全事故 | 常规管理，注意防范 |
| Ⅱ级 | 一般风险 | 一定条件下易导致较大生产安全事故 | 加强监控，落实措施 |
| Ⅲ级 | 较大风险 | 一定条件下易导致重大生产安全事故 | 制定专项方案，限期整改 |
| Ⅳ级 | 重大风险 | 一定条件下易导致特别重大生产安全事故 | 专项方案+专家论证+领导带班，全过程监控 |

## 4.4  LEC 法分级参考

| D 值区间 | 危险程度 | 对应风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D ≥ 320 | 极其危险，应立即停工整改 | Ⅳ级（重大风险） |
| 160 ≤ D < 320 | 高度危险，需立即整改 | Ⅲ级（较大风险） |
| 70 ≤ D < 160 | 显著危险，需加强管控 | Ⅱ级（一般风险） |
| D < 70 | 一般危险，可接受 | Ⅰ级（低风险） |

注：上表 D 值分级为施工安全风险评估常用参考，具体作业的风险判定应结合项目实际与标准规定。

## 4.5  风险矩阵（可能性 × 后果严重程度）

行=后果严重程度，列=事故可能性。单元格内数字为风险等级（Ⅰ～Ⅳ）。

| 后果 \ 可能性 | 极低 | 低 | 中 | 高 | 极高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻微（可接受） | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 不严重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| 较严重 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
| 严重 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
| 灾难性 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

注：矩阵法用于重大作业活动风险估测。当可能性与后果等级交叉落在不同色区时，按“就高”原则确定风险等级。

# 第五章  施工安全风险辨识

依据 JT/T 1375.5—2022 附录 C（典型风险事件类型）与附录 D（常见重大作业活动清单），结合港口工程特点，识别主要分部分项工程/作业活动的典型风险事件、致险因素与可能后果。致险因素按 4M（人、机料、环境、管理）分析。

## 5.1  主要风险源辨识清单

| 序号 | 分部分项/作业活动 | 典型风险事件 | 主要致险因素 | 可能后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上沉桩（打桩船） | 船舶碰撞、桩架倾覆、桩身断裂、人员落水 | 环境（涌浪/突风/通航）、设备（桩架/吊索）、人（操作） | 淹溺、物体打击、起重伤害 |
| 2 | 预制构件出运、吊运与安装 | 构件坠落、起重船倾覆、碰撞 | 设备（起重船/吊索）、环境（风浪）、工艺 | 起重伤害、淹溺、结构损坏 |
| 3 | 深基坑/围堰开挖支护 | 坍塌、涌水、围堰失效 | 地质（软基/承压水）、支护、监测 | 坍塌、淹溺 |
| 4 | 临时用电 | 触电、电气火灾 | 私拉乱接、设备漏电、接地失效 | 触电、火灾 |
| 5 | 高处作业/临边作业 | 高处坠落、物体打击 | 防护缺失、违章、风浪晃动 | 高处坠落、物体打击 |
| 6 | 施工船舶/水上交通 | 翻沉、碰撞、走锚 | 台风/突风、通航密度、锚泊 | 淹溺、船舶损坏 |
| 7 | 潜水作业 | 窒息、减压病、溺水 | 设备（潜水装具）、环境（水流） | 淹溺、急性伤害 |
| 8 | 水下爆破/基床爆夯 | 飞石、冲击波、涌浪 | 爆破参数、警戒、风向 | 人员伤亡、结构损坏 |
| 9 | 防汛防台 | 台风损毁设施、人员受困 | 台风预警、避险锚地、加固 | 淹溺、设施损毁 |
| 10 | 模板支架/大型临时工程 | 支架垮塌、平台倾覆 | 设计验算、搭设质量、超载 | 坍塌、高处坠落 |
| 11 | 疏浚与吹填 | 管线破损、滑坡、船舶搁浅 | 土质、边坡、管线 | 环境污染、船舶事故 |
| 12 | 边通航边施工 | 船舶撞击、航行安全事故 | 警戒、通航方案、沟通 | 碰撞、人员伤亡 |

## 5.2  重大作业活动（需开展专项风险评估）

依据 JT/T 1375.5—2022 附录 D，本示例工程下列作业属重大作业活动，应逐一开展专项风险评估：水上沉桩施工、水上吊运及安装、深基坑/围堰开挖、预制构件出运与安装、水下爆破/基床爆夯、潜水作业、大型支架模板架设与拆除、岸坡开挖、码头前沿挖泥、防汛防台应急作业等。

# 第六章  总体风险评估

## 6.1  指标体系法（示例测算）

按标准附录 A 思路，选取与码头工程相关的核心指标进行赋分测算。下表为示例（权重与分级为演示，实际应依据标准附录 A 由评估小组确定）。

| 指标类别 | 评估指标 | 代表性赋分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程特点 | 泊位吨级（10万吨级集装箱） | 规模大、风险高 | 4 |
| 工程特点 | 基础与上部结构（高桩梁板） | 工艺成熟但水上作业多 | 3 |
| 施工环境 | 离岸距离（约80m） | 顺岸、非远海 | 2 |
| 施工环境 | 水域掩护/通航密度 | 湾内掩护较好但通航密 | 3 |
| 地质条件 | 岸坡/水域地质（软基） | 软土，沉桩与支护风险 | 3 |
| 气象水文 | 台风/突风（年均1-2次） | 台风影响区 | 4 |
| 气象水文 | 潮差/波高（潮差4.5m） | 潮差大 | 3 |
| 资料完整性 | 地勘/水文/设计资料 | 资料较完整 | 2 |

示例测算：经加权汇总（权重系数按标准“重要性排序法”确定），总体风险分值 F 处于“较大风险”区间，初步判定工程整体施工安全风险等级为 Ⅲ级（较大风险）。其中台风影响、水上沉桩与大型构件吊装、深基坑为拉高整体风险的关键项。

## 6.2  专家调查法（示例结果）

评估小组 7 名专家按工程特点、施工环境、地质条件、气象水文、资料完整性 5 个项别独立评分（Rᵢ 4/3/2/1）并给出信心指数 Wᵢ。汇总各专家 Dᵣ = Σ(Wᵢ×Rᵢ)/ΣWᵢ，取均值 D ≈ 3.0～3.2，对应“较大风险”，与指标体系法结论一致。

## 6.3  总体风险评估结论

综合两种方法，本示例工程整体施工安全风险等级评定为 Ⅲ级（较大风险）。该等级表明工程整体风险较高，须在施工组织设计与资源配置中重点管控水上作业、起重吊装、深基坑、防汛防台等关键环节，并对相关重大作业活动开展专项风险评估。

# 第七章  专项风险评估（重大作业活动）

专项风险评估在施工前、施工过程中及风险控制预期效果评价环节动态开展。以下对示例工程 4 项关键重大作业活动进行风险估测示例（方法：重大作业采用风险矩阵法）。

| 重大作业活动 | 主要风险事件 | 可能性 | 后果严重程度 | 风险等级 | 主要管控方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水上沉桩施工 | 船舶碰撞、桩架倾覆、落水 | 高 | 严重 | Ⅳ级（重大） | 通航安全保障、风浪窗口期、船机验收 |
| 大型构件吊运安装 | 构件坠落、起重船倾覆 | 中 | 严重 | Ⅲ级（较大） | 吊装方案、吊索具检验、警戒 |
| 深基坑/围堰 | 坍塌、涌水 | 中 | 较严重 | Ⅲ级（较大） | 支护设计、监测、降排水 |
| 水下爆破/基床爆夯 | 飞石、冲击波 | 低 | 严重 | Ⅲ级（较大） | 爆破设计、警戒距离、气象 |
| 防汛防台 | 设施损毁、人员受困 | 中 | 灾难性 | Ⅳ级（重大） | 预警、避险锚地、加固、撤离 |

说明：上表“可能性/后果”为示例定性判断，正式专项评估应依据 JT/T 1375.5—2022 附录 E 的“重大作业活动风险事件可能性评估指标体系”量化打分，并经施工单位组织专家审查。风险等级为 Ⅲ级及以上的关键作业，应在落实控制措施、完成典型施工后开展风险控制预期效果评价。

# 第八章  安全风险控制措施

## 8.1  分级管控原则

Ⅰ级（低风险）：纳入日常安全管理，常规防范；

Ⅱ级（一般风险）：加强监控，落实安全交底与技术措施；

Ⅲ级（较大风险）：编制专项施工方案，限期整改，过程巡查；

Ⅳ级（重大风险）：专项施工方案 + 专家论证 + 领导带班 + 全过程监控预警，必要时立即停工整改。

## 8.2  各重大风险源主要控制措施

| 风险源 | 等级 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 水上沉桩/吊装 | Ⅳ/Ⅲ | ①编制水上施工作业与通航安全保障方案，向海事机构申请许可并核定安全作业区；②打桩船/起重船进场验收，吊索具检验；③严格风浪窗口期作业，突风/涌浪超限停工作业；④设置警戒船与VHF守听，昼夜显示号灯号型 |
| 深基坑/围堰 | Ⅲ | ①支护结构设计与安全验算，超过一定规模组织专家论证；②第三方监测（位移/水位/应力），异常即处置；③降排水与防洪度汛措施；④基坑边沿设防护与警示 |
| 临时用电 | Ⅱ | ①编制临时用电方案；②TN-S系统、三级配电二级保护、一机一闸一漏；③电工持证，定期巡检，严禁私拉 |
| 高处/临边作业 | Ⅱ | ①临边洞口防护栏杆+密目网；②作业人员安全带高挂低用；③风浪大时停止临水高处作业 |
| 施工船舶/防汛防台 | Ⅳ | ①船舶适航适任，签订安全生产管理协议；②接收台风预警，落实避险锚地与加固；③超预警启动人员撤离；④编制防台应急预案并演练 |
| 水下爆破 | Ⅲ | ①爆破设计+GA/GB 6722合规；②警戒距离与公告、禁航；③避开大风浪与通航高峰；④哑炮处理预案 |
| 边通航边施工 | Ⅲ | ①施工通航安全保障方案专家评审；②警示标识、警戒船、VHF；③与海事/港航部门联动，发布航行通告 |

## 8.3  专项施工方案与专家论证

对危险性较大的分部分项工程（深基坑、起重吊装、模板支架、爆破、围堰、水上作业平台等），施工单位应在施工前编制专项施工方案，按 JT/T 1495—2024 / 住建部令第 37 号 审核、审查；超过一定规模的危大工程（如水深≥10 m 围堰、单件起吊≥100 kN、C 级及以上及水下爆破、三级及以上航道水上水下施工等）须组织≥5 名专家论证。方案实施前交底，实施中旁站/巡视，验收合格方可进入下道工序。

## 8.4  应急管理与演练

建立防汛防台、水上救助、船舶碰撞、触电、坍塌、爆破事故等专项应急预案；

配置救生、消防、医疗与通信装备，施工船舶配有效通信设备并指定专人警戒；

定期演练（防台撤离、人员落水救助），与海事、 rescue 力量建立联动机制。

# 第九章  风险评估结论

（1）本示例工程整体施工安全风险等级为 Ⅲ级（较大风险），须重点管控水上作业、起重吊装、深基坑与防汛防台。

（2）识别重大作业活动若干项，其中水上沉桩施工、防汛防台应急作业评定为 Ⅳ级（重大风险），必须编制专项方案并组织专家论证、全过程监控；大型构件吊装、深基坑/围堰、水下爆破、边通航边施工等为 Ⅲ级（较大风险），须编制专项方案并落实措施。

（3）建议：建设单位在施工招标前将总体评估结论纳入施工组织设计优化与资源配置决策；施工单位对 Ⅲ级及以上作业在施工前完成专项风险评估，施工过程中动态评估，并在典型施工后开展风险控制预期效果评价。

（4）本工程位于台风影响区且涉水作业多，通航安全与防台度汛是风险控制的关键外部条件，须严格落实水上水下活动许可、安全作业区与通航安全保障要求。

# 第十章  附录

## 附录 A  施工安全风险清单（汇总）

| 编号 | 风险源 | 风险等级 | 控制措施文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 水上沉桩施工 | Ⅳ | 水上专项方案+通航保障方案 |
| R-02 | 大型构件吊运安装 | Ⅲ | 起重吊装专项方案 |
| R-03 | 深基坑/围堰开挖 | Ⅲ | 基坑支护专项方案+监测 |
| R-04 | 临时用电 | Ⅱ | 临时用电方案 |
| R-05 | 高处/临边作业 | Ⅱ | 高处作业防护交底 |
| R-06 | 施工船舶安全 | Ⅲ | 船舶安全管理协议 |
| R-07 | 潜水作业 | Ⅲ | 潜水作业专项方案 |
| R-08 | 水下爆破/爆夯 | Ⅲ | 爆破专项方案 |
| R-09 | 防汛防台 | Ⅳ | 防台应急预案+演练 |
| R-10 | 边通航边施工 | Ⅲ | 通航安全保障方案 |

## 附录 B  港口工程常见重大作业活动清单（依据 JT/T 1375.5—2022 附录 D）

沿海港口工程重大作业活动（节选）：沉箱预制、沉箱出运下水、沉箱运输及安装、水上沉桩施工、水上灌注桩施工、潜水作业、水下爆破、水上吊运及安装、大型平台便桥架设与拆除、大型支架模板架设与拆除、岸坡开挖、基床爆夯、基床整平、地下连续墙成槽施工、地下连续墙钢筋笼起重吊装、基坑开挖、拉杆安装、码头前沿挖泥、高边坡加固等。内河港口工程还须考虑围堰施工、筑岛施工、陆上爆破等。

## 附录 C  评估小组（示例）

| 角色 | 专业要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 港口/水运工程，高工，15年以上经历 | 1 |
| 成员 | 施工/监理/勘察设计/风险评估 | ≥4（单数，合计≥5） |
| 备注 | 与本项目无利害关系的专家 | — |

— 报告结束 —