27类事故桌面推演演练脚本汇编

| 文件编号： |  |
| --- | --- |
| 版本号： |  |
| 编制单位： |  |
| 编制： |  |
| 审核： |  |
| 批准： |  |

2026年   月   日发布                  2026年   月   日实施

目录

一、物体打击事故桌面推演演练脚本	3

二、厂（场）内车辆致害事故桌面推演演练脚本	5

三、道路（轨道）车辆致害事故桌面推演演练脚本	7

四、机械致害事故桌面推演演练脚本	9

五、起重致害事故桌面推演演练脚本	11

六、触电事故桌面推演演练脚本	13

七、淹溺事故桌面推演演练脚本	15

八、灼烫事故桌面推演演练脚本	17

九、火灾事故桌面推演演练脚本	19

十、高处坠落事故桌面推演演练脚本	21

十一、跌落事故桌面推演演练脚本	23

十二、坍塌事故桌面推演演练脚本	25

十三、水害事故桌面推演演练脚本	27

十四、容器爆炸事故桌面推演演练脚本	29

十五、管道爆炸事故桌面推演演练脚本	31

十六、可燃气体爆炸事故桌面推演演练脚本	33

十七、可燃液体蒸气爆炸事故桌面推演演练脚本	35

十八、粉尘爆炸事故桌面推演演练脚本	37

十九、民用爆炸物品爆炸事故桌面推演演练脚本	39

二十、烟花爆竹爆炸事故桌面推演演练脚本	41

二十一、其他可燃固体爆炸事故桌面推演演练脚本	43

二十二、高温熔融物爆炸事故桌面推演演练脚本	45

二十三、中毒事故桌面推演演练脚本	47

二十四、窒息事故桌面推演演练脚本	49

二十五、滑坡事故桌面推演演练脚本	51

二十六、泄漏事故桌面推演演练脚本	53

二十七、其他事故桌面推演演练脚本	55

一、物体打击事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 物体打击 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 生产车间、仓库货架区、装卸区、检维修现场、平台下方及物料堆放区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对物体打击事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：仓库货架区正在进行物料取放作业，一件未稳固工件从上方坠落击中作业人员肩部，伤员倒地，上层仍有松动物料，存在继续坠落风险。 事故征兆提示：工具、工件或零件摆放不稳，货架/堆垛倾斜，紧固件松动，作业上方有坠落物，人员在吊装、装卸或检维修下方停留。 推演主线：立即停止作业→躲避危险→警戒隔离→救护伤员→排除坠落源。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：生产/仓储/检维修区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织停工、警戒、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认坠落源排除后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、仓储人员、设备维修人员。负责报警报告、停止相关作业、隔离上方危险物、协助止血固定和搬运送医，记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员被物体打击或存在继续坠落风险，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、打击物、伤者情况、是否存在二次坠落风险。 |  |  |
| 2 | 停止作业 |  | 作业负责人 | 主持人提问：现场进入“停止作业”阶段，停止作业应如何实施？ 应答要点：立即停止周边装卸、检修、搬运、吊装等作业，关闭相关设备，禁止无关人员进入危险区域。 |  |  |
| 3 | 现场警戒 |  | 班组长/现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：在坠落物可能影响范围设置警戒线，清理通道；对松动工件、倾斜堆垛、悬挂物进行临时稳固或隔离。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：检查伤员意识、呼吸、出血和骨折情况；出血压迫止血，疑似骨折用夹板固定，头部受伤保持平卧，必要时进行心肺复苏。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、大出血、开放性骨折、头胸腹部损伤或多人伤害时，立即拨打120，并安排人员引导救护车。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 作业负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护事故现场，排查货架、堆垛、工装、吊具和紧固件状态；隐患整改并确认安全后方可恢复作业。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 救援前先确认上方无继续坠落、滚落或倒塌危险。 2. 不得强行拖拽疑似骨折、脊柱损伤人员。 3. 搬运伤员应使用担架或硬板，头部外伤应重点观察意识变化。 4. 涉事工装、货架、吊具或堆垛未确认安全前不得继续使用。 5. 现场照片、物件位置和处置过程应及时记录。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二、厂（场）内车辆致害事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 厂（场）内车辆致害 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 车间、仓库、厂内道路、装卸区、叉车及电动搬运车作业区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对厂（场）内车辆致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：装卸区一辆叉车倒车过程中与行人发生碰撞，人员腿部被车体与货物挤压，叉车货叉上货物出现倾斜，周边仍有车辆通行。 事故征兆提示：车辆制动/转向异常，货叉或货物不稳，视线受阻，人员与车辆混行，超速行驶，倒车警示失效等。 推演主线：立即停车→熄火断电→警戒疏散→救护伤员→报告主管。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：物流计划经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织停车断电、警戒疏散、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、叉车司机、物流班长、现场作业人员。负责报警报告、停车熄火、移开车辆或货物、设置警戒、协助止血固定和搬运送医、记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：立即呼喊示警，报告物流主管和应急办公室。报告：时间、地点、车辆类型、伤者人数、是否被压/被夹。 |  |  |
| 2 | 停车断电 |  | 司机/现场人员 | 主持人提问：现场进入“停车断电”阶段，停车断电应如何实施？ 应答要点：司机立即停车、拉手刹、降下货叉、熄火断电；禁止随意移动车辆或货物，确需移动时由现场负责人统一指挥。 |  |  |
| 3 | 现场警戒 |  | 物流班长 | 主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：设置警戒线，停止周边车辆运行，疏散无关人员，保持救援通道畅通。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：被车辆或货物压住时，用千斤顶、叉车或吊具稳妥移开压迫物；对出血进行压迫止血，对疑似骨折进行夹板固定。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、大出血、骨折、挤压伤或无法移出伤员时，立即拨打120，并报公司应急指挥部。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 物流班长/司机 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事车辆，检查制动、转向、报警装置和作业环境；保护现场，配合调查，整改后方可恢复作业。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 伤员被压、被夹时不得强拉硬拽，应先稳定车辆和货物。 2. 搬运疑似脊柱、骨盆或严重骨折伤员，应使用硬板或担架。 3. 救援时控制现场车辆，防止二次碰撞。 4. 发生断肢、断指时，用清洁敷料包裹，随伤员一并送医。 5. 事故车辆未检查确认前不得继续使用。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

三、道路（轨道）车辆致害事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 道路（轨道）车辆致害 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 厂外物流道路、通勤车路线、厂区与公共道路交叉口、轨道平车运行及装卸衔接区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对道路（轨道）车辆致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：厂区与公共道路交叉口发生物流车辆碰撞事故，一名人员受伤，道路被占用，后方车辆仍在驶来；如涉及轨道平车，同时存在防溜和误启动风险。 事故征兆提示：车辆超速、疲劳驾驶、制动异常，路口视线盲区，轨道平车未鸣笛瞭望，车辆与行人、装卸区交叉运行。 推演主线：立即停车避险→报警救援→警戒交通→救护伤员→保护现场。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：车辆管理负责人、物流负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停车避险、现场警戒、伤员救护、报警联络和信息报告；配合交警、120及相关单位处置。 组员：第一发现人、驾驶员、押运/随车人员、门岗保安、物流班长。负责报警报告、设置警示、疏导车辆、协助救护、保护现场和记录信息。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现道路或轨道车辆事故，立即示警并报告主管、门岗和应急办公室。报告：地点、车辆类型、伤者人数、道路/轨道占用情况。 |  |  |
| 2 | 停车避险 |  | 驾驶员/现场人员 | 主持人提问：现场进入“停车避险”阶段，停车避险应如何实施？ 应答要点：驾驶员立即停车、熄火、拉手刹，开启危险警示灯；轨道车辆停止运行并采取防溜措施。 |  |  |
| 3 | 报警联络 |  | 直接主管 | 主持人提问：现场进入“报警联络”阶段，报警联络应如何实施？ 应答要点：有人受伤立即拨打120；涉及公共道路交通事故或轨道交通影响时，按规定联系交警、属地单位和公司应急指挥部。 |  |  |
| 4 | 警戒疏导 |  | 保安/物流班长 | 主持人提问：现场进入“警戒疏导”阶段，警戒疏导应如何实施？ 应答要点：在来车方向设置警示标志，疏导车辆绕行，禁止围观，保留救护车和消防车通道。 |  |  |
| 5 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：在安全条件下救护伤员，出血压迫止血，骨折固定；被车辆压住时先稳车再救援，严禁冒险钻入车辆下方。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 车辆管理负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护现场和行车记录资料，停用涉事车辆，配合调查，开展驾驶员、车辆和路线隐患排查。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 公共道路事故不得擅自破坏现场，救人和防止扩大事故除外。 2. 现场人员应站在安全位置设置警示，避免被后方车辆二次撞击。 3. 轨道车辆应采取防溜、防误启动措施。 4. 伤员搬运前应判断颈椎、脊柱、骨盆损伤风险。 5. 事故车辆未完成检查和调查确认前不得继续运行。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

四、机械致害事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 机械致害 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 冲压、机加工、注塑、装配、输送线、机器人、设备检维修及清理调整作业区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对机械致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：机加工设备运行中防护装置异常，一名操作人员手臂被运动部件夹卷，设备仍带有电、气或液压等残余能量。 事故征兆提示：防护罩/光栅失效，设备异常振动或异响，人员进入运动部件范围，清理卡料未停机，联锁或急停失效。 推演主线：立即急停→断电隔离→人员脱困→救护伤员→停用设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设备工程师、生产主管、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织急停断电、能量隔离、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、班组长。负责报警报告、按下急停、切断能源、实施机械脱困、警戒现场、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员被夹、卷、割、刺或设备异常，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：设备名称、伤害部位、是否被困。 |  |  |
| 2 | 急停隔离 |  | 操作人员/维修人员 | 主持人提问：现场进入“急停隔离”阶段，急停隔离应如何实施？ 应答要点：立即按下急停，切断电源、气源、液压源等能量；必要时执行上锁挂牌，防止设备误启动。 |  |  |
| 3 | 人员脱困 |  | 维修人员/班组长 | 主持人提问：现场进入“人员脱困”阶段，人员脱困应如何实施？ 应答要点：在确保设备稳定后拆除防护或反向释放压力，使伤员脱离危险部位；严禁盲目启动设备反转。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对出血部位压迫止血，断指断肢清洁包裹冷藏随同送医；疑似骨折固定，呼吸心跳停止时实施心肺复苏。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现大出血、肢体离断、严重挤压伤或被困无法解除时，立即拨打120，必要时联系119专业救援。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设备工程师 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封存涉事设备，排查安全防护、联锁、急停和操作流程；未完成整改确认前不得开机。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 未停机、未隔离能量前不得伸手进入设备危险区域。 2. 救援必须防止设备惯性运动、残余压力或重力部件下落。 3. 不得擅自拔出刺入身体的异物，应固定后送医。 4. 断肢断指应清洁包裹后置于低温环境，不得直接接触冰块。 5. 恢复生产前必须完成设备安全确认和人员再教育。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

五、起重致害事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 起重致害 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 行车、电动葫芦、吊装点、模具吊运、设备安装检修、装卸吊运及起重作业影响区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对起重致害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：吊装作业过程中吊物发生偏摆并挤压一名作业人员，吊具状态异常，吊物尚未完全稳定，周边人员有进入吊物下方的趋势。 事故征兆提示：吊具磨损、钢丝绳断丝、吊物捆绑不牢，吊钩防脱钩失效，歪拉斜吊，吊物下方站人，指挥信号不明。 推演主线：立即停止起吊→放稳吊物→警戒疏散→救护伤员→停用吊具。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设备/物流负责人、起重作业负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停止起重作业、稳定吊物、警戒疏散、伤员救护和信息报告。 组员：第一发现人、起重司机、司索指挥人员、现场作业人员、维修人员。负责报警报告、停止吊运、稳固吊物、协助救援、封存吊具和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现吊物坠落、碰撞、挤压或吊具异常，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停止起吊 |  | 起重司机 | 主持人提问：现场进入“停止起吊”阶段，停止起吊应如何实施？ 应答要点：立即停止运行，必要时就近安全放下吊物；不得继续带故障运行或强行移动伤员上方吊物。 |  |  |
| 3 | 警戒疏散 |  | 司索指挥/班组长 | 主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：划定吊物坠落和摆动危险区，疏散无关人员，禁止人员进入吊物下方。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：先稳定吊物和吊具，再救护伤员；对挤压伤、出血、骨折按规定止血固定并准备送医。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生重伤、被吊物压住、吊具无法稳定或起重机结构异常时，拨打120，必要时联系119协助救援。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设备/作业负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事起重机、吊具和索具，检查限位、防脱钩、制动器、钢丝绳和作业方案，整改确认后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 吊物未稳定前不得进入下方救援。 2. 严禁歪拉斜吊、超载吊装或人员从吊物下穿行。 3. 被压伤员不得强拉硬拽，应先稳定并移开压迫物。 4. 吊具、索具和起重设备事故后必须封存检查。 5. 恢复作业前应重新确认起重方案、人员资格和指挥信号。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

六、触电事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 触电 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 配电柜、固定用电场所、临时用电点、各类用电设备设施 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对触电事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：临时用电点发生线路破损漏电，一名作业人员接触带电体后倒地抽搐，现场人员准备上前施救，但电源状态尚未确认。 事故征兆提示：设备漏电、线路破损发热、插头插座烧蚀、开关跳闸、人员接触带电体后倒地或抽搐等。 推演主线：立即停止作业→切断电源→报告主管→现场救护→启动应急。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：电气工程师、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织断电、警戒、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、电工、班组长。负责报警报告、切断电源、使用绝缘工具使伤员脱离电源、设置警戒、协助急救、陪同送医、现场清理和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现有人触电，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、电源类型、伤者情况、是否已断电。 |  |  |
| 2 | 切断电源 |  | 电工/现场人员 | 主持人提问：现场进入“切断电源”阶段，切断电源应如何实施？ 应答要点：优先拉下开关、断路器或拔除插头；无法直接断电时，通知电工或配电室切断上级电源，严禁徒手接触触电者。 |  |  |
| 3 | 脱离电源 |  | 电工/现场人员 | 主持人提问：现场进入“脱离电源”阶段，脱离电源应如何实施？ 应答要点：在确保自身安全前提下，使用干燥木棒、绝缘手套、绝缘杆等绝缘物挑开电线或移开带电体；高压触电保持安全距离，等待专业人员处置。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：将伤员转移至安全通风处，检查意识、呼吸、脉搏；呼吸心跳停止时立即进行心肺复苏，直到医护人员接替。对电灼伤部位用清洁敷料覆盖。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、心跳呼吸异常、大面积电灼伤或多人伤害时，立即拨打120，并报公司应急指挥部，安排专人到门口引导救护车。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 电工/作业负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用故障设备和线路，挂牌警示；排查漏电、短路、接地等原因；确认安全后方可恢复送电，填写处置记录。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 未切断电源前不得直接接触触电者，不得用潮湿物品施救。 2. 使用绝缘工具施救，施救人员脚下应保持干燥，必要时垫干木板或绝缘垫。 3. 高压触电不得盲目靠近，应扩大警戒并通知专业电气人员处理。 4. 伤员脱离电源后即使症状较轻，也应观察并视情况送医。 5. 事故设备、线路未查明原因并确认安全前不得重新送电。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

七、淹溺事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 淹溺 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 污水处理池、冷却水池、消防水池、雨水井、地下集水坑、水箱及临水检维修区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对淹溺事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：污水处理池边一名作业人员失足落水，人员在水中反应减弱，池边地面湿滑，相关泵阀仍在运行，存在二次落水和卷吸风险。 事故征兆提示：池边护栏或盖板缺失，地面湿滑，人员临边作业无监护，水位上涨，夜间照明不足或救生设施缺失。 推演主线：立即呼救→防止落水扩大→救援上岸→急救送医→封闭水域。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设施管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织警戒、救援、急救、送医和报告；根据情况联系120、119，确认水域安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、保安、设施维修人员。负责呼救报警、抛投救生器材、设置警戒、协助心肺复苏和现场记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员落水或疑似淹溺，立即呼喊救援并报告主管及应急办公室。报告：地点、水深、人员数量、是否仍在水中。 |  |  |
| 2 | 防止扩大 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“防止扩大”阶段，防止扩大应如何实施？ 应答要点：停止临水作业，设置警戒，禁止无防护人员跳水施救；关闭相关泵阀或设备，防止卷吸、搅拌和水位继续上涨。 |  |  |
| 3 | 救援上岸 |  | 受训人员 | 主持人提问：现场进入“救援上岸”阶段，救援上岸应如何实施？ 应答要点：优先使用救生圈、竹竿、绳索、梯子等从岸边救援；确需下水时必须由会水人员佩戴救生装备并有人监护。 |  |  |
| 4 | 现场急救 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场急救”阶段，现场急救应如何实施？ 应答要点：将伤员平放，清理口鼻异物，检查呼吸心跳；呼吸心跳停止立即心肺复苏，注意保暖。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：人员失踪、沉入水中、低温或心跳呼吸异常时立即拨打120和119，组织专业搜救。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设施负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封闭事故水域，检查护栏、盖板、照明、救生设施和作业审批，整改确认后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 不得盲目跳水救人，防止救援人员溺水。 2. 落水人员救上岸后不要倒挂控水，应尽快判断呼吸心跳并心肺复苏。 3. 临水、临池作业必须落实监护和防坠落措施。 4. 水池、水井周边湿滑时应先控制人员通行。 5. 事故水域未加盖、未设护栏或未确认安全前不得恢复作业。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

八、灼烫事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 灼烫 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 焊接、热处理、注塑、烘干、高温管线、蒸汽系统、化学品使用及酸碱清洗区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对灼烫事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：高温管线发生蒸汽泄漏并造成作业人员灼烫，同时邻近区域有化学清洗介质，伤员皮肤出现明显红肿，现场仍存在热源或化学品接触风险。 事故征兆提示：高温表面裸露，蒸汽/热液泄漏，化学品容器破损，酸碱飞溅，防烫防化用品未佩戴，警示隔离不足。 推演主线：立即脱离热源/化学品→冲洗冷却→脱除污染衣物→报告救护→送医处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：生产/设备/化学品管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织隔离热源或泄漏源、现场救护、送医和报告，确认设备或化学品风险消除后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、设备维修人员、危化品管理员。负责报警报告、关闭阀门或设备、冲洗救护、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员烫伤、灼伤或酸碱飞溅，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停止接触 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“停止接触”阶段，停止接触应如何实施？ 应答要点：迅速使伤员脱离热源、蒸汽、热液或化学品污染区；在安全条件下关闭阀门、停止设备或扶正容器。 |  |  |
| 3 | 冲洗冷却 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“冲洗冷却”阶段，冲洗冷却应如何实施？ 应答要点：热灼伤用流动清水冷却；化学灼伤立即用大量流动清水冲洗污染部位，眼部灼伤持续冲洗并避免揉眼。 |  |  |
| 4 | 现场救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场救护”阶段，现场救护应如何实施？ 应答要点：小心脱除污染衣物和饰物，粘连衣物不得硬撕；用清洁敷料覆盖创面，保持伤员平卧和保暖。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生面部、眼部、会阴、大面积灼伤或吸入性损伤时，立即拨打120并携带化学品标签或安全技术说明书。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 作业负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：隔离热源和泄漏源，检查防护罩、管线、阀门、化学品容器及个人防护用品，整改后恢复作业。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 灼伤创面不得涂抹牙膏、酱油、油膏等非医疗物品。 2. 化学灼伤应优先大量冲洗，不得盲目中和。 3. 粘在皮肤上的衣物不得强行撕脱。 4. 眼部灼伤冲洗时应翻开眼睑，尽快送医。 5. 处置化学品时应佩戴防化手套、护目镜、面屏等防护用品。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

九、火灾事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 火灾 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 生产车间、仓库、配电室、办公区、食堂、危险化学品储存间、动火作业现场及易燃物堆放区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对火灾事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：配电区域先出现焦糊味和烟雾，随后形成明火，周边有可燃物，火势有扩大趋势，部分人员仍未撤离。 事故征兆提示：闻到焦糊味、冒烟、明火、温度异常，电气线路发热跳闸，易燃物靠近热源，消防设施被遮挡或失效。 推演主线：发现火情→报警断电→初起灭火→疏散警戒→应急联动。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：消防安全管理人、现场直接主管或当班负责人。负责启动火灾处置，组织报警、断电、初起灭火、疏散、人员清点和信息报告；必要时联系119、120。 组员：第一发现人、义务消防员、班组长、保安、电工、现场作业人员。负责报警报告、初起灭火、切断电源气源、引导疏散、迎接消防车辆和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现烟雾、明火或火灾报警，立即呼喊示警，按下手动报警按钮并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 报警断电 |  | 电工/现场人员 | 主持人提问：现场进入“报警断电”阶段，报警断电应如何实施？ 应答要点：确认火情后拨打119；在确保安全条件下切断火场电源、气源和可燃物输送，关闭防火门。 |  |  |
| 3 | 初起灭火 |  | 义务消防员 | 主持人提问：现场进入“初起灭火”阶段，初起灭火应如何实施？ 应答要点：根据燃烧物选择灭火器、消火栓或灭火毯进行初起灭火；电气火灾先断电，油类火灾严禁用水直接冲击。 |  |  |
| 4 | 疏散警戒 |  | 班组长/保安 | 主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员沿安全出口疏散至集合点，清点人数，禁止乘坐电梯，设置警戒并保持消防通道畅通。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：火势无法控制、有人员被困、爆炸或有毒烟气风险时，立即撤离并等待消防救援，向消防人员提供平面图、危险品信息。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 消防管理人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保护现场，确认无复燃后检查电气、动火、可燃物和消防设施，整改确认后恢复使用。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 火势扩大或烟气浓烈时应先撤离，严禁盲目灭火。 2. 疏散时低姿、捂口鼻，沿安全出口撤离。 3. 不得擅自打开着火房间门窗，防止火势扩大。 4. 危险化学品、气瓶附近火灾应优先隔离和冷却，无法控制立即撤离。 5. 火灾后未确认无复燃、无电气和结构风险前不得进入。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十、高处坠落事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 高处坠落 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 高处作业点、液压升降平台、登高检维修、平台边缘及临边洞口区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对高处坠落事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：登高检维修过程中一名人员从平台坠落至地面，伤员意识不清，坠落点上方仍有工具物料，临边防护存在缺陷。 事故征兆提示：安全带未系挂、护栏缺失或拆除、平台湿滑、登高工具不稳、人员身体不适或违章攀爬等。 推演主线：立即停止作业→警戒危险区域→报告主管→救护伤员→启动应急。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：事故发生区域职能经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织警戒疏散、伤员救护和送医；根据伤情联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认现场安全后组织恢复。 组员：第一发现人、现场作业人员、作业负责人、班组长。负责报警报告、停止高处作业、隔离坠落点和上方危险物、协助固定搬运伤员、现场清理和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员坠落，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。报告：时间、地点、坠落高度、伤者状态、周边危险。 |  |  |
| 2 | 现场警戒 |  | 作业负责人 | 主持人提问：现场进入“现场警戒”阶段，现场警戒应如何实施？ 应答要点：停止周边高处作业，封闭坠落点和上方区域，清除可能继续坠落的工具、物料或构件。 |  |  |
| 3 | 伤情判断 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤情判断”阶段，伤情判断应如何实施？ 应答要点：检查伤员意识、呼吸、出血和疼痛部位；疑似头部、颈椎、脊柱、骨盆损伤时，不得随意搬动。 |  |  |
| 4 | 现场急救 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场急救”阶段，现场急救应如何实施？ 应答要点：保持呼吸道通畅；出血时压迫止血；骨折部位用夹板临时固定；呼吸心跳停止时进行心肺复苏。 |  |  |
| 5 | 救护送医 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，救护送医的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：重伤、昏迷、骨折、内脏损伤疑似或坠落高度较高时，立即拨打120，采用担架或硬板平稳转运。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 作业负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事平台、脚手架或登高工具，排查防护缺陷，保护现场，完成整改和安全确认后恢复作业。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 坠落伤员不得扶起行走，不得一个抬肩一个抬腿搬运。 2. 疑似脊柱损伤时应保持头、颈、躯干在同一直线。 3. 救援人员进入临边、洞口或高处区域时必须佩戴安全帽并采取防坠措施。 4. 先排除上方落物、平台失稳等危险，再实施救援。 5. 送医时说明坠落高度、着地部位、初步处理措施。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十一、跌落事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 跌落 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 车间通道、楼梯、平台、地坑、沟槽、仓库、装卸区、办公公共区域及地面湿滑区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对跌落事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：车间通道因油污积水造成一名员工滑倒，伤员无法自行站立，附近沟盖板和通道障碍尚未处理，仍可能造成其他人员跌落。 事故征兆提示：地面积水油污，通道堆物，沟盖板缺失，照明不足，楼梯扶手损坏，人员绊倒、滑倒或跌入低处。 推演主线：立即示警→隔离危险点→救护伤员→清除障碍→恢复通行。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：事故发生区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织警戒、伤员救护、送医和隐患排除；向应急办公室报告并确认恢复条件。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保洁/设施人员。负责报警报告、隔离湿滑或缺口区域、协助止血固定、清理障碍和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员跌倒、跌入坑沟或通道存在明显危险，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 现场隔离 |  | 班组长/现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场隔离”阶段，现场隔离应如何实施？ 应答要点：对油污积水、缺失盖板、破损楼梯、散落物料等区域设置警戒，禁止通行。 |  |  |
| 3 | 伤情判断 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤情判断”阶段，伤情判断应如何实施？ 应答要点：检查意识、呼吸、出血、疼痛和肢体活动情况；疑似头颈脊柱或骨盆损伤时不得随意搬动。 |  |  |
| 4 | 现场救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场救护”阶段，现场救护应如何实施？ 应答要点：轻微擦伤清洁包扎；出血压迫止血；疑似扭伤、骨折进行固定和冷敷，必要时准备担架转运。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：出现昏迷、剧烈疼痛、无法站立、头部受伤或疑似骨折时，立即联系120并安排陪同送医。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设施/区域负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理油污积水和障碍物，修复盖板、扶手、照明和防滑设施，确认安全后恢复通行。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 不得让疑似骨折或头部受伤人员自行行走。 2. 跌入坑沟时应先确认坑内无有毒有害气体、积水和坍塌危险。 3. 油污积水清理前应设置明显警示，防止其他人员滑倒。 4. 临时打开的沟盖板、地坑应设硬质围挡和警示标识。 5. 通道恢复前应做到地面干燥、照明有效、障碍清除。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十二、坍塌事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 坍塌 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 仓库货架和堆垛、临时构筑物、雨棚、厂房局部结构、地坑沟槽、拆除和维修作业区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对坍塌事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：仓库货架/临时构筑物发生局部坍塌，现场扬尘并有一名人员失联，部分结构仍有变形和掉落迹象，存在二次坍塌风险。 事故征兆提示：墙体或货架变形开裂，堆垛倾斜，支撑松动，异响掉渣，雨后地基沉陷，施工支护不足。 推演主线：立即撤离→警戒隔离→清点人员→专业救援→排险加固。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设施/工程负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动坍塌处置，组织撤离、清点、警戒、救援联络和信息报告；需要时联系119、120及专业结构人员。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保安、维修人员。负责报警报告、疏散警戒、人员搜寻信息提供、协助救援和现场保护。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现坍塌、倒塌征兆或人员被埋压，立即大声示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 紧急撤离 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“紧急撤离”阶段，紧急撤离应如何实施？ 应答要点：停止作业，组织人员向安全区域撤离，严禁人员返回取物或围观。 |  |  |
| 3 | 警戒清点 |  | 保安/班组长 | 主持人提问：现场进入“警戒清点”阶段，警戒清点应如何实施？ 应答要点：扩大警戒范围，清点现场人员，确认失联、被困或受伤人数及可能位置。 |  |  |
| 4 | 初步救援 |  | 受训人员 | 主持人提问：现场进入“初步救援”阶段，初步救援应如何实施？ 应答要点：在确认无二次坍塌风险前不得进入；可在边缘区域实施呼喊定位、传递空气和简易救护。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：存在人员被困、结构不稳、坍塌范围扩大时，立即拨打119、120并提供建筑/货架/堆垛信息。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设施/工程负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：组织专业评估和排险加固，封闭涉事区域，查明超载、支护、腐蚀或施工原因，整改确认后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 坍塌现场严禁盲目挖掘和随意移动支撑物。 2. 救援人员进入前应评估二次坍塌、触电、燃气和有毒有害风险。 3. 被埋压人员救出后应注意挤压综合征风险，尽快送医。 4. 货架或堆垛坍塌后不得立即重新码放，应先查明承载和固定缺陷。 5. 事故区域未完成专业确认前不得解除警戒。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十三、水害事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 水害 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 地下室、地下车库、低洼车间、仓库、配电室周边、雨水沟、排水泵房及防汛重点部位 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对水害事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：暴雨期间地下区域出现雨水倒灌，积水快速上涨并接近配电设施，部分人员和重要物资尚未转移，排水能力不足。 事故征兆提示：暴雨预警，排水沟堵塞，雨水倒灌，积水快速上涨，地下区域渗水，配电设施受潮或防汛物资不足。 推演主线：预警响应→停电转移→排水堵漏→人员疏散→恢复检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：防汛负责人、设施管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动防汛处置，组织人员疏散、停电保护、排水堵漏、物资调配和信息报告。 组员：第一发现人、设施维修人员、保安、电工、现场作业人员。负责巡查报告、摆放挡水板和沙袋、启动排水泵、转移物资、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现倒灌、积水上涨或水害预警，立即报告防汛负责人及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停电转移 |  | 电工/区域负责人 | 主持人提问：现场进入“停电转移”阶段，停电转移应如何实施？ 应答要点：对可能进水区域的非必要电源实施断电，转移人员、车辆、重要资料和易损物资至安全高处。 |  |  |
| 3 | 排水堵漏 |  | 设施人员 | 主持人提问：现场进入“排水堵漏”阶段，排水堵漏应如何实施？ 应答要点：启用排水泵，清理雨水口和排水沟，使用沙袋、挡水板、堵漏材料控制进水。 |  |  |
| 4 | 警戒疏散 |  | 保安/班组长 | 主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：封闭积水区域和地下空间入口，禁止涉水通行，防止人员跌落、触电或被困。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 防汛负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：积水失控、人员被困、配电室受威胁或需外部抽排时，联系119、属地防汛部门和公司应急指挥部。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设施负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：退水后检查电气绝缘、设备受潮、建筑渗漏和排水系统，消杀清淤并确认安全后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 涉水区域存在触电风险，应先断电再排水。 2. 人员不得进入水流湍急、井盖缺失或水深不明区域。 3. 地下空间积水时应先确认人员清空。 4. 排水泵、临时电缆应采取防水和漏电保护措施。 5. 雨后恢复生产前应检查电气、设备、地面和消防系统。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十四、容器爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 容器爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 储气罐、压力容器、液氮/液氧容器、空压机储罐、反应/储存容器及相关安全附件区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对容器爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：储气罐/压力容器压力温度异常并伴随变形、异常声响，随后发生局部爆裂并造成人员受伤，周边仍可能存在介质泄漏和二次爆炸风险。 事故征兆提示：压力、温度异常升高，安全阀起跳或失效，容器鼓包变形、腐蚀泄漏，压力表失准，异常声响或振动。 推演主线：立即撤离→远程泄压/停机→警戒隔离→救护伤员→专业处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设备负责人、特种设备安全管理员、现场直接主管或当班负责人。负责组织停机泄压、撤离警戒、伤员救护、外部救援联络和信息报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、按规程停机、切断能源、设置警戒、协助救护和保护现场。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现容器爆炸或压力异常失控，立即示警并报告主管及应急办公室。报告：容器名称、介质、压力、伤亡和泄漏情况。 |  |  |
| 2 | 紧急撤离 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“紧急撤离”阶段，紧急撤离应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离至安全区域，按爆炸碎片和介质危害扩大警戒范围，禁止无关人员进入。 |  |  |
| 3 | 停机隔离 |  | 操作人员/设备人员 | 主持人提问：现场进入“停机隔离”阶段，停机隔离应如何实施？ 应答要点：在安全位置按规程停机，切断热源、电源和介质输入；可远程泄压时按程序泄压，严禁人员靠近盲目操作。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对爆震伤、烧伤、割伤进行止血包扎和固定；呼吸心跳停止立即心肺复苏。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、泄漏扩大、火灾或多人伤亡时，立即拨打119、120，并提供容器介质和安全附件情况。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 特种设备管理员 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：封存事故容器和资料，组织检验检测，排查超压、腐蚀、安全阀和压力表问题，未经确认不得恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 压力容器异常时不得敲击、焊补或带压拆卸。 2. 爆炸后应警惕二次爆炸、介质泄漏和结构坠落。 3. 救援人员应站在容器侧后方或屏蔽物后，避开封头、阀门正前方。 4. 涉氧、燃气、低温介质容器应按介质特性采取专门防护。 5. 事故容器、安全阀、压力表等不得擅自拆除或丢弃。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十五、管道爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 管道爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 压缩空气、天然气、蒸汽、工业气体、液体输送管道、压力管道及阀门法兰区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对管道爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：压力管道出现剧烈振动和异常声响后发生爆裂，介质持续喷射，一名人员受伤，阀门法兰附近危险尚未解除。 事故征兆提示：管道异常振动、敲击声、水击，压力波动大，法兰泄漏，支架松动，腐蚀减薄，安全附件异常。 推演主线：立即撤离→切断介质→泄压隔离→救护伤员→专业检修。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设备/管道管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、停输泄压、伤员救护、外部联络和信息报告。 组员：第一发现人、管道操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、关闭阀门、切断能源、设置警戒、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现管道爆裂、爆炸或压力异常，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离管道沿线和泄压喷射方向，划定警戒区，禁止车辆和无关人员靠近。 |  |  |
| 3 | 切断介质 |  | 操作人员 | 主持人提问：现场进入“切断介质”阶段，切断介质应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭上下游阀门，停止泵、压缩机或热源；无法近距离操作时采取远程切断。 |  |  |
| 4 | 泄压排险 |  | 维修人员 | 主持人提问：现场进入“泄压排险”阶段，泄压排险应如何实施？ 应答要点：确认介质性质后按规程泄压、排空、通风或冷却；可燃介质区域严禁明火和非防爆电器。 |  |  |
| 5 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对冲击伤、烫伤、割伤、窒息等进行现场急救，重伤立即拨打120。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设备负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：停用涉事管线，检查壁厚、支架、阀门、法兰、补偿器和压力保护装置，整改合格后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 泄漏喷射方向、阀门法兰正前方不得站人。 2. 未泄压、未置换、未检测合格前不得动火或拆卸管道。 3. 可燃、有毒、蒸汽或低温介质应按危害类型佩戴防护用品。 4. 管道爆炸后应排查相邻管线和支架受损情况。 5. 临时修补不得替代正式检修和压力试验确认。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十六、可燃气体爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 可燃气体爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 天然气、液化气、氢气等可燃气体使用点、气瓶间、燃气管道、焊接供气和通风不良区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对可燃气体爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：可燃气体使用区域报警器报警并伴随泄漏声，随后发生爆燃，现场仍可能有余气聚集，人员试图开关电器或返回取物。 事故征兆提示：可燃气体报警，闻到气味，管道或阀门泄漏声，通风不良，电气火花，动火前检测不合格。 推演主线：立即撤离→切断气源→禁火断电→通风检测→消防联动。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：燃气/气瓶管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、切断气源、通风检测、报警联络和信息报告；必要时联系119、120和供气单位。 组员：第一发现人、气瓶/燃气管理人员、电工、保安、现场作业人员。负责报警报告、禁火断电、关闭阀门、设置警戒、协助疏散和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现可燃气体泄漏、报警或爆炸，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向撤离，扩大警戒，禁止启停电器、拨插插头、使用手机或产生火花行为。 |  |  |
| 3 | 切断气源 |  | 管理人员 | 主持人提问：现场进入“切断气源”阶段，切断气源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭气瓶阀、管道阀或总阀；无法安全关闭时立即撤离并等待专业人员。 |  |  |
| 4 | 禁火通风 |  | 电工/现场人员 | 主持人提问：现场进入“禁火通风”阶段，禁火通风应如何实施？ 应答要点：切断警戒区外非防爆电源，开启防爆通风或自然通风，严禁明火、动火和车辆驶入。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾、人员受伤或浓度持续异常时，拨打119、120并提供气体种类、阀门位置和报警数据。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 气体管理负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测可燃气体浓度合格后方可进入，查明泄漏点，修复试漏并确认通风、报警和防爆电气完好。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 泄漏区域严禁开关电器、使用非防爆工具或产生静电火花。 2. 人员应从上风向撤离，不得进入低洼、密闭和通风不良区域。 3. 未检测合格前不得恢复动火、用电和生产。 4. 气瓶、管道和阀门修复后应进行气密性检查。 5. 爆炸后应警惕余气复燃和二次爆炸。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十七、可燃液体蒸气爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 可燃液体蒸气爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 油漆、清洗剂、汽油/柴油、润滑油、危化品储存间、喷涂清洗、涂胶和易燃液体分装使用区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对可燃液体蒸气爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：易燃液体分装过程中容器倾倒，蒸气在低处积聚并发生闪爆，现场仍有泄漏液体、点火源和非防爆电气设备。 事故征兆提示：易燃液体敞口存放，气味浓烈，通风不良，静电积聚，非防爆电器使用，动火或火花源接近。 推演主线：立即撤离→消除火源→覆盖吸附→通风检测→消防警戒。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：危化品管理负责人、现场直接主管或当班负责人。负责启动处置，组织撤离警戒、火源控制、泄漏收集、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、危化品管理员、班组长、电工、保安、现场作业人员。负责报警报告、关闭容器、切断火源、使用吸附材料、协助疏散和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现易燃液体大量挥发、泄漏、爆燃或爆炸，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：疏散人员至上风向，划定警戒区，禁止明火、吸烟、动火、车辆和非防爆电器进入。 |  |  |
| 3 | 控制火源 |  | 电工/管理人员 | 主持人提问：现场进入“控制火源”阶段，控制火源应如何实施？ 应答要点：在安全位置切断非防爆电源，停止相关设备，关闭加热源和通风系统中的非防爆设备。 |  |  |
| 4 | 泄漏处置 |  | 危化品管理员 | 主持人提问：现场进入“泄漏处置”阶段，泄漏处置应如何实施？ 应答要点：佩戴防化和防静电防护，用惰性吸附材料围堵吸附，关闭容器；严禁用会产生火花的工具。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾、人员中毒或泄漏无法控制时，拨打119、120并提供物料名称和安全技术说明书。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 危化品负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：通风检测合格后清理废吸附物，检查容器、接地、通风、防爆电气和静电释放措施，整改后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 易燃液体蒸气多可在低处积聚，地沟、坑道和密闭空间要重点警戒。 2. 不得用水冲入下水道，防止扩大污染和爆炸风险。 3. 处置人员应穿防静电服和防化手套，必要时佩戴防毒面具。 4. 未检测合格前严禁动火和恢复电气设备。 5. 废吸附材料应按危险废物或危化品废弃物要求收集处置。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十八、粉尘爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 粉尘爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 打磨、抛光、除尘系统、粉料投加、滤筒/布袋除尘器、粉尘收集桶及可燃粉尘沉积区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对粉尘爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：除尘系统运行异常后发生粉尘爆燃，除尘器及管道附近仍有大量积尘，现场存在阴燃和二次粉尘爆炸风险。 事故征兆提示：粉尘大量积聚，除尘系统停运，火花进入除尘管道，非防爆电气使用，清扫扬尘，除尘器温度或压差异常。 推演主线：立即停机→切断火源→撤离警戒→防止二次爆炸→专业处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：生产/设备负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停机隔离、疏散警戒、初期火情控制、外部救援联络和信息报告。 组员：第一发现人、设备操作人员、维修人员、电工、保安。负责报警报告、急停设备、关闭除尘系统、协助疏散、警戒和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现粉尘爆燃、爆炸、除尘器异常或火花进入粉尘系统，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停机隔离 |  | 操作人员/电工 | 主持人提问：现场进入“停机隔离”阶段，停机隔离应如何实施？ 应答要点：立即停止产尘设备和相关输送设备，在安全位置切断电源，禁止继续运行除尘系统扩大风险。 |  |  |
| 3 | 撤离警戒 |  | 班组长/保安 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离粉尘云、除尘器和管道区域，设置警戒，防止人员进入可能二次爆炸区域。 |  |  |
| 4 | 控制火情 |  | 义务消防员 | 主持人提问：现场进入“控制火情”阶段，控制火情应如何实施？ 应答要点：在确认安全条件下处置初起阴燃或小火；避免强力水流或压缩空气扬尘，严禁干扫。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生爆炸、火灾扩大、设备破裂或人员伤亡时，立即拨打119、120并说明粉尘种类和除尘系统情况。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设备负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：待专业确认后清理积尘，检查除尘、泄爆、隔爆、接地、防爆电气和火花探测装置，整改后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 爆炸后最危险的是二次爆炸，严禁扰动积尘形成粉尘云。 2. 清理粉尘不得使用压缩空气吹扫或干扫，应采用防爆吸尘或湿式方法。 3. 除尘器、管道和收集桶未冷却、未确认前不得打开。 4. 救援时应避开泄爆口、除尘器门和管道正前方。 5. 恢复前必须确认无阴燃、无积尘、除尘系统和防爆措施有效。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

十九、民用爆炸物品爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 民用爆炸物品爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 涉外委爆破、爆破清理、民爆物品临时交接、运输装卸及周边可能受影响区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对民用爆炸物品爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：外委爆破相关区域发生异常爆炸后发现疑似未爆民爆物品或残留物，现场人员准备靠近查看，是否还有再次爆炸风险尚不明确。 事故征兆提示：民爆物品违规进入厂区，交接数量不清，运输车辆不合规，作业区警戒不足，雷管炸药混放或外委人员违章操作。 推演主线：立即撤离→严禁触碰→报警警戒→专业处置→清点交接。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：项目负责人、保卫负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、报警联络和信息报告；督促外委专业单位按规定处置。 组员：第一发现人、保安、项目管理人员、外委单位负责人、现场作业人员。负责报告报警、扩大警戒、人员清点、协助专业人员和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现民爆物品爆炸、遗留或疑似民爆物品，立即远离并报告主管、保安和应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 保安/项目负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向安全区域撤离，按专业人员要求扩大警戒，禁止围观、拍打、搬动或靠近。 |  |  |
| 3 | 报警联络 |  | 项目负责人 | 主持人提问：现场进入“报警联络”阶段，报警联络应如何实施？ 应答要点：立即联系公安机关、外委爆破单位和公司应急指挥部；有人受伤时同步拨打120。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：在确认无再次爆炸风险的安全区域救护伤员，重点处理爆震伤、出血、烧伤和骨折。 |  |  |
| 5 | 专业处置 |  | 外委专业人员/公安 | 主持人提问：险情或伤情升级后，专业处置的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：民爆物品、残留物和未爆物由具备资质人员处置，本单位人员不得擅自清理。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 项目/保卫负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：核对民爆物品交接记录、人员出入和作业审批，封存资料，配合调查整改。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 本单位人员不得搬动、拆解、私藏或处置任何民爆物品。 2. 发现疑似爆炸物应保持距离，关闭周边火源并扩大警戒。 3. 严禁使用对讲机、手机近距离干扰疑似爆炸物，具体按公安要求执行。 4. 涉民爆作业必须由有资质单位实施，并落实交接和清退。 5. 事故后不得擅自恢复相关外委作业。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十、烟花爆竹爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 烟花爆竹爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 厂区门口、停车场、仓库周边、节假日活动区域、外来人员出入及周边燃放可能影响区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对烟花爆竹爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：厂区周边违规燃放烟花爆竹，飞火引燃附近可燃物并发生爆响，现场发现未燃尽残留物，周边人员聚集围观。 事故征兆提示：违规携带或储存烟花爆竹，厂区周边燃放飞火，仓库或易燃物附近出现明火、爆响、纸屑火星。 推演主线：立即制止→疏散警戒→扑救初火→报警救援→清理复查。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：保卫负责人、行政负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织制止违规行为、疏散警戒、初起火灾处置、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、保安、义务消防员、现场作业人员、行政人员。负责报警报告、劝离制止、设置警戒、初起灭火、清理可燃物和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现烟花爆竹爆炸、燃放或违规存放，立即示警并报告保安、主管和应急办公室。 |  |  |
| 2 | 疏散警戒 |  | 保安/现场负责人 | 主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：疏散周边人员，封闭爆竹残留区域和易燃物附近区域，禁止继续燃放或围观。 |  |  |
| 3 | 火源控制 |  | 义务消防员 | 主持人提问：现场进入“火源控制”阶段，火源控制应如何实施？ 应答要点：在安全条件下使用灭火器、消火栓或水源扑灭飞火和初起火情；未爆残留物不得随意翻动。 |  |  |
| 4 | 报警救援 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“报警救援”阶段，报警救援应如何实施？ 应答要点：发生人员受伤、火灾扩大或爆炸危险无法判断时，立即拨打119、120，并联系公安或属地管理人员。 |  |  |
| 5 | 物品清退 |  | 保安/行政人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，物品清退的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对违规携带、存放的烟花爆竹停止进入厂区，交由持有资质或公安要求的方式处理。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 保卫负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理燃放残留、复查仓库屋面和易燃物区域，开展门禁检查和节假日禁燃宣传。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 烟花爆竹不得带入生产区、仓库、危化品间和易燃物区域。 2. 未燃尽或未爆的烟花爆竹不得徒手捡拾、拆解。 3. 发生飞火后应重点检查屋面、草坪、包装材料和垃圾箱。 4. 人员密集区域制止燃放时应先疏散再劝离。 5. 节假日前后应加强门岗检查和禁燃告知。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十一、其他可燃固体爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 其他可燃固体爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 包装材料库、塑料/橡胶件仓库、油布棉纱暂存点、可燃固体废料区、受热密闭容器及高温设备周边 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对其他可燃固体爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：可燃固体废料/包装材料区域因受热出现冒烟和爆响，部分密闭容器出现鼓胀，现场有复燃、爆裂和火势蔓延风险。 事故征兆提示：可燃固体大量堆积、受热分解冒烟，密闭容器胀裂，油布自热，火源靠近包装材料，通风散热不足。 推演主线：立即撤离→隔离火源→降温灭火→清除堆积→复查防复燃。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：仓储/生产负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、初起火灾处置、物料隔离、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、仓储人员、义务消防员、设备维修人员、保安。负责报警报告、移开可燃物、初起灭火、设置警戒和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现可燃固体爆燃、爆炸、冒烟或自热，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 疏散警戒 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“疏散警戒”阶段，疏散警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离，隔离爆燃和飞散影响区域，清除周边无关可燃物。 |  |  |
| 3 | 控制火源 |  | 义务消防员 | 主持人提问：现场进入“控制火源”阶段，控制火源应如何实施？ 应答要点：在安全条件下切断热源、电源和火源；对初起火灾选择合适灭火剂灭火，注意防止扬散。 |  |  |
| 4 | 降温清理 |  | 仓储/现场人员 | 主持人提问：现场进入“降温清理”阶段，降温清理应如何实施？ 应答要点：对受热物料进行隔离、降温和分批转移；密闭容器胀裂风险未排除前不得靠近。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生火灾扩大、爆炸冲击、人员伤亡或不明物料反应时，拨打119、120并提供物料信息。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 仓储负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检查储存条件、堆放高度、通风散热、火源管理和废料清运，确认无复燃后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 可燃固体受热、分解或自燃时应重点防复燃。 2. 密闭容器鼓胀、变形时不得敲击或开启。 3. 油布、棉纱等含油废物应及时密闭收集并规范清运。 4. 包装材料不得靠近热源、电气设备和动火点。 5. 清理后应持续观察温度和异味变化。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十二、高温熔融物爆炸事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 高温熔融物爆炸 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 铸造、熔炼、焊接熔池、热处理、熔融金属转运、浇注、冷却水系统及潮湿地面周边 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对高温熔融物爆炸事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：熔炼/浇注过程中潮湿工具或积水与高温熔融物接触，发生爆响和金属飞溅，一名作业人员灼伤，冷却水泄漏尚未完全切断。 事故征兆提示：熔融物附近有积水，原料潮湿，冷却水泄漏，工具未预热，熔融物飞溅、爆响或冒大量蒸汽。 推演主线：立即撤离→停止加料/浇注→隔离水源→冷却警戒→专业处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：铸造/设备负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织停止作业、隔离水源和人员、伤员救护、报警联络和信息报告。 组员：第一发现人、熔炼/焊接作业人员、维修人员、义务消防员、保安。负责报警报告、停止加料、关闭水源、设置警戒、协助救护和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现熔融物遇水爆炸、喷溅或爆炸征兆，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停止作业 |  | 操作人员 | 主持人提问：现场进入“停止作业”阶段，停止作业应如何实施？ 应答要点：立即停止加料、浇注、转运和相关操作，在安全位置关闭冷却水或泄漏水源。 |  |  |
| 3 | 撤离警戒 |  | 班组长/保安 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员撤离飞溅和蒸汽冲击范围，封闭潮湿地面、熔炉、浇注通道和转运路线。 |  |  |
| 4 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：现场进入“伤员救护”阶段，伤员救护应如何实施？ 应答要点：对烫伤、烧伤和冲击伤进行冷却、覆盖和止血；严重灼伤立即拨打120。 |  |  |
| 5 | 应急联动 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，应急联动的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：发生火灾、爆炸扩大、设备失稳或熔融物外溢时，拨打119并提供熔融物种类和水源位置。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 设备/工艺负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：确认熔融物冷却稳定后，检查原料干燥、工具预热、冷却水系统和地面积水，整改后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 熔融金属遇水可瞬间爆炸，现场不得用水直接冲击熔融物。 2. 潮湿原料、工具和容器不得投入熔融物。 3. 救援人员应避开飞溅方向，穿戴防热、防火面屏和防护服。 4. 冷却水泄漏未查明前不得重新开炉或浇注。 5. 清理残渣应待完全冷却并确认无爆裂风险。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十三、中毒事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 中毒 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 危险化学品储存间、实验室、清洗/喷涂区域、污水处理站、有限空间、通风不良和有毒有害气体可能积聚区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对中毒事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：通风不良区域出现刺激性气味并触发有毒气体报警，一名人员出现头晕、恶心后倒地，污染源和气体浓度尚未确认。 事故征兆提示：有刺激性气味，有毒气体报警，人员头晕、恶心、咳嗽、胸闷、流泪，化学品泄漏或通风失效。 推演主线：立即撤离→切断污染源→通风警戒→防护救援→送医报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：危化品/环保负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离警戒、污染源控制、伤员救护、送医和信息报告；必要时联系120、119。 组员：第一发现人、危化品管理员、有限空间监护人、现场作业人员、保安。负责报警报告、疏散人员、开启通风、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员中毒症状、气体报警或有毒物泄漏，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向撤离，设置警戒线，禁止无防护人员进入污染区域。 |  |  |
| 3 | 控制污染源 |  | 危化品/设备人员 | 主持人提问：现场进入“控制污染源”阶段，控制污染源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭阀门、容器或设备，开启通风；不明气体或浓度较高时等待专业人员。 |  |  |
| 4 | 防护救援 |  | 受训人员 | 主持人提问：现场进入“防护救援”阶段，防护救援应如何实施？ 应答要点：确需进入救援时，佩戴正压式空气呼吸器或符合要求的防毒防护，在监护下实施救援。 |  |  |
| 5 | 伤员救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：将伤员转移至空气新鲜处，脱除污染衣物，冲洗污染皮肤和眼睛，保持呼吸道通畅，立即送医。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 危化品负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测合格后清理污染物，收集废液废物，查明泄漏和防护失效原因，整改后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 中毒事故严禁盲目进入救人，防止救援人员中毒。 2. 送医时应携带化学品标签、安全技术说明书或告知疑似毒物。 3. 皮肤、眼睛接触毒物应立即大量清水冲洗。 4. 通风、检测合格前不得恢复作业。 5. 污染衣物、吸附材料和废液应按危险废物或化学品废弃物管理。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十四、窒息事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 窒息 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 气瓶间、惰性气体使用场所、焊接场所、IT机房七氟丙烷保护区、有限空间及通风不良区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对窒息事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：惰性气体或七氟丙烷释放后氧含量报警，一名人员在保护区内昏倒，现场有人准备直接进入救人，通风和氧含量状态尚未确认。 事故征兆提示：氧含量报警、气瓶或管道泄漏声、人员头晕乏力、胸闷、呼吸困难、昏倒，七氟丙烷释放报警等。 推演主线：立即撤离→通风隔离→报告主管→佩戴防护救援→启动应急。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：P&L经理、IT经理、现场直接主管或当班负责人。负责启动现场处置，组织撤离警戒、通风隔离、伤员救护和送医；根据情况联系120，向应急办公室和公司负责人报告；确认检测合格后组织恢复。 组员：第一发现人、气瓶间管理人员、IT机房管理人员、现场作业人员。负责报警报告、关闭气源或停止释放、开启通风、设置警戒、协助救护和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现人员疑似窒息或报警，立即呼喊示警，报告主管及应急办公室。报告：地点、气体种类、人员情况、通风状态。 |  |  |
| 2 | 撤离警戒 |  | 第一发现人/现场人员 | 主持人提问：现场进入“撤离警戒”阶段，撤离警戒应如何实施？ 应答要点：组织人员向上风向或安全区域撤离，设置警戒线，禁止无关人员进入缺氧或气体浓度异常区域。 |  |  |
| 3 | 切断气源 |  | 管理人员/作业负责人 | 主持人提问：现场进入“切断气源”阶段，切断气源应如何实施？ 应答要点：在安全位置关闭气瓶阀门、气源阀门或停止相关设备；开启机械通风或自然通风，防止气体继续聚集。 |  |  |
| 4 | 人员救援 |  | 受训救援人员 | 主持人提问：现场进入“人员救援”阶段，人员救援应如何实施？ 应答要点：未确认氧含量安全前不得盲目进入。确需救援时，救援人员佩戴正压式空气呼吸器或可靠呼吸防护，在监护下实施救援。 |  |  |
| 5 | 伤员救护 |  | 直接主管/现场人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，伤员救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：将伤员转移至空气新鲜处，松解衣领，保持呼吸道通畅；呼吸心跳停止时进行心肺复苏，并立即拨打120。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 作业负责人/管理人员 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：检测氧含量和气体浓度合格后方可进入；查明泄漏或释放原因，修复设备，填写处置记录。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 缺氧、惰性气体或七氟丙烷释放区域严禁盲目进入救人。 2. 救援必须先通风、检测、监护，必要时佩戴正压式空气呼吸器。 3. 不得用明火试探气体，不得在气体异常区域使用非防爆电器。 4. 伤员脱离现场后保持平卧和保暖，呼吸心跳异常立即心肺复苏。 5. 恢复作业前必须确认气源关闭、通风正常、检测合格。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十五、滑坡事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 滑坡 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 厂区边坡、基坑、挡土墙、堆土堆料边坡、雨后边坡巡查及临近山体或土坡区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对滑坡事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：连续降雨后厂区边坡出现裂缝、掉土和局部滑移，一名人员可能位于坡脚附近，坡体仍在变形，周边通道和设施受到威胁。 事故征兆提示：边坡裂缝扩大，坡脚鼓胀，挡墙开裂倾斜，雨后渗水浑浊，落石掉土，坡顶超载堆料。 推演主线：立即撤离→封锁坡区→排水卸载→人员清点→专业评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：设施/工程负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织撤离、警戒、排险联络、人员清点和信息报告；需要时联系119、自然资源或专业单位。 组员：第一发现人、保安、设施维修人员、现场作业人员、外委工程人员。负责报警报告、疏散警戒、临时排水、协助救护和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现滑坡、落石、边坡裂缝或人员受困，立即呼喊示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 撤离避险 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“撤离避险”阶段，撤离避险应如何实施？ 应答要点：停止坡顶、坡脚和临近区域作业，组织人员沿垂直于滑坡方向撤离至安全区域。 |  |  |
| 3 | 警戒清点 |  | 保安/班组长 | 主持人提问：现场进入“警戒清点”阶段，警戒清点应如何实施？ 应答要点：封锁边坡、基坑和下方通道，清点人员，确认是否有失联或被埋压人员。 |  |  |
| 4 | 临时排险 |  | 设施人员 | 主持人提问：现场进入“临时排险”阶段，临时排险应如何实施？ 应答要点：在安全区域采取排水、卸载、覆盖等临时措施，禁止人员进入滑体和裂缝区域。 |  |  |
| 5 | 响应升级 |  | 现场负责人 | 主持人提问：险情或伤情升级后，响应升级的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：滑坡扩大、人员被困、建筑或管线受威胁时，立即联系119、120及专业抢险单位。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 工程负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：组织边坡稳定性评估和加固，检查排水系统、堆载和支护措施，确认安全后解除警戒。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 不得在滑坡体上方、下方或裂缝附近停留。 2. 雨后、融雪后和施工扰动后应加强巡查。 3. 边坡处置应以撤离避险为先，严禁盲目抢运物资。 4. 被埋压人员救援应防止二次滑移。 5. 未经过专业评估不得恢复边坡附近作业和通行。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十六、泄漏事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 泄漏 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 危险化学品储存间、液体容器、气瓶、储罐、管道阀门、实验室、污水处理及物料转运区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对泄漏事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：危险化学品容器/管线发生泄漏，地面出现液体并伴有异常气味或报警，泄漏物正在向低洼处和排水口扩散，现场有人员接触风险。 事故征兆提示：容器破损、阀门滴漏、管线渗漏，气味异常，报警器报警，地面出现液体，压力下降或液位异常。 推演主线：立即警戒→切断泄漏源→人员防护→围堵收集→通风检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：危化品/设备/环保负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织警戒疏散、泄漏源控制、污染物收集、外部联络和信息报告。 组员：第一发现人、危化品管理员、设备维修人员、环保人员、现场作业人员。负责报警报告、关闭阀门、使用吸附围堵材料、通风检测、协助清理和记录。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现气体、液体或固体颗粒泄漏，立即示警并报告主管及应急办公室。报告：物料名称、泄漏量、位置和人员情况。 |  |  |
| 2 | 警戒疏散 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“警戒疏散”阶段，警戒疏散应如何实施？ 应答要点：按物料危害设置警戒，组织人员向上风向撤离，禁止无防护人员进入泄漏区。 |  |  |
| 3 | 切断源头 |  | 管理/维修人员 | 主持人提问：现场进入“切断源头”阶段，切断源头应如何实施？ 应答要点：在安全条件下关闭阀门、扶正容器、停止泵或设备；无法控制时撤离并等待专业救援。 |  |  |
| 4 | 围堵收集 |  | 危化品/环保人员 | 主持人提问：现场进入“围堵收集”阶段，围堵收集应如何实施？ 应答要点：佩戴相应防护用品，使用围堰、吸附棉、堵漏工具或收集容器控制扩散，防止进入下水道。 |  |  |
| 5 | 检测救护 |  | 现场人员 | 主持人提问：险情或伤情升级后，检测救护的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对可燃、有毒、缺氧风险进行检测和通风；接触人员立即冲洗污染部位，必要时拨打120。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：清理泄漏物和废弃防护用品，修复设备容器，检测合格并确认无污染扩散后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 泄漏物性质不明时按较高风险等级处置。 2. 可燃泄漏严禁明火、静电火花和非防爆电器。 3. 有毒或窒息性泄漏必须先通风、检测、佩戴防护后进入。 4. 泄漏废物不得随意倒入下水道，应按规定收集。 5. 恢复前应确认容器、管道、阀门、围堰和报警通风设施完好。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |

二十七、其他事故桌面推演演练脚本

| A、演练基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 |  | 其他 |  |  | 演练形式 | 桌面推演 |
| 适用区域 |  | 生产经营活动中无法归入前26类事故的场所，如极端天气影响区、生物性伤害、人员突发异常事件及新工艺新设备区域 |  |  |  |  |
| 演练目的 |  | 检验参演人员对其他事故的报警报告、现场控险、人员救护、响应升级和善后恢复程序的掌握情况，验证职责分工和信息联络是否顺畅。 |  |  |  |  |
| B、情景设定与参演职责 |  |  |  |  |  |  |
| 情景设定：新工艺/新设备区域出现无法立即归类的异常事件，伴随人员受伤或环境异常，现有处置流程不能完全覆盖，需要先停工避险并组织风险研判。 事故征兆提示：出现未识别危险源、异常天气预警、人员突发不适或冲突、生物性接触、设备新型异常，现有处置流程不完全适用。 推演主线：立即停工避险→报告研判→隔离控制→救护联络→专项处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 组长：事故发生区域负责人、现场直接主管或当班负责人。负责组织先期避险、风险研判、人员救护、外部联络和信息报告；必要时请求专业机构支持。 组员：第一发现人、现场作业人员、班组长、保安、相关专业人员。负责报警报告、隔离现场、协助救护、人员疏散和记录处置情况。 主持人/评估记录人员：负责发布情景、提出问题、记录参演人员回答和关键处置节点，不代替参演岗位作答。 |  |  |  |  |  |  |
| C、桌面推演脚本 |  |  |  |  |  |  |
| No | 推演阶段 |  | 执行人 | 情景注入与预期响应 |  |  |
| 1 | 发出警报 |  | 第一发现人 | 主持人提问：事故发生后，第一发现人应如何示警、报告？ 应答要点：发现无法明确归类的异常事件或人员伤害，立即示警并报告主管及应急办公室。 |  |  |
| 2 | 停工避险 |  | 现场负责人 | 主持人提问：现场进入“停工避险”阶段，停工避险应如何实施？ 应答要点：立即停止相关作业，组织人员撤至安全区域，防止事件扩大或人员围观。 |  |  |
| 3 | 风险研判 |  | 区域负责人 | 主持人提问：现场进入“风险研判”阶段，风险研判应如何实施？ 应答要点：核实事件性质、人员伤害、环境影响和持续风险，按火灾、泄漏、触电等相近高风险类型先行管控。 |  |  |
| 4 | 现场控制 |  | 保安/现场人员 | 主持人提问：现场进入“现场控制”阶段，现场控制应如何实施？ 应答要点：设置警戒，隔离危险源，控制人员出入；涉及治安、疾病、动物伤害等情况时联系相应外部部门。 |  |  |
| 5 | 救护联络 |  | 直接主管 | 主持人提问：险情或伤情升级后，救护联络的启动条件和联络要求是什么？ 应答要点：对伤员进行现场急救，必要时拨打120、119、110或属地应急电话，并安排专人引导。 |  |  |
| 6 | 善后处置 |  | 区域负责人 | 主持人提问：直接危险受控后，善后处置及恢复作业条件如何落实？ 应答要点：保留现场记录，组织专项调查和风险评估，完善危险源辨识和专项处置措施后恢复。 |  |  |
| D、评估与复盘要点 |  |  |  |  |  |  |
| 评估重点：报告是否及时准确；处置顺序是否与现场处置方案一致；是否坚持先控险、后救援并防止二次伤害；响应升级与外部联络是否及时；事故现场保护、隐患整改和恢复条件是否形成闭环。 重点注意事项： 1. 无法判明风险时按较严重后果原则扩大警戒和报告。 2. 不得因事故类型不明确而延误救护、报警和疏散。 3. 涉及治安、传染性、生物性或自然灾害因素时应及时请求专业部门。 4. 新工艺、新设备异常应先停用并组织专项风险评估。 5. 处置结束后应将经验补充进应急预案和岗位操作规程。 复盘记录：发现问题：________________；改进措施：________________；责任人：________；完成时限：________。 |  |  |  |  |  |  |